# RIDER TÉCNICO - SALA PRINCIPAL DO TEATRO CASTRO ALVES

- DIMENSÕES DO PALCO:

Proscênio: largura 16,00m - profundidade 3,74m

Fosso de Orquestra: largura 17,70m - profundidade 4,80m

Boca de Cena: altura máxima 9,00m - largura máxima 16,00m

Distância do piso do palco até urdimento 21,86m

# URDIMENTO DO PALCO

17 varas de cenário manuais contra pesadas – comprimento 22,4m – carga máxima 500kg

20 varas de cenário motorizadas – comprimento 22,4m – carga máxima 650kg

02 varas de cenário motorizadas laterais – comprimento 11,75m – carga máxima 650 kg

07 varas  de iluminação cênica com comando elétrico  – comprimento 22,4m - carga máxima 900kg

06 varas de iluminação lateral com comando elétrico – comprimento 3,25m – carga máxima 450 kg

- URDIMENTO DO PROSCÊNIO

02 varas de iluminação com comando elétrico no proscênio – comprimento 18,3m - carga máxima 900kg

02 varas de cenário com comando elétrico no proscênio - comprimento 18,3m - carga máxima 650kg

# EQUIPAMENTOS

VESTIMENTAS CÊNICAS

Cortinas Mestra de Gala e de Serviço

01 Cortina Mestra de Gala com abertura central, material 100% algodão, cor bordô, peso 570g/m², 200% Plissado, tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 2 x 38m de largura

01 Cortina Mestra de Serviço (Boca) abertura central, material 100% algodão, cor bordô, peso 570g/m², 100% plissado, tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 2 x 19m de largura

Ciclorama

01 Ciclorama tela de projeção frontal e traseira, material PVC, cor branco creme, peso 400 a 450g/m², espessura 0,30mm a 0,40mm, tratamento de ignifugação. Dimensões 18m de altura x 27m de largura - 01 unidade

Tules

01 Tule em 100% algodão, cor branco, peso 118g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 22m de largura

01 Tule em 100% algodão, cor preto, peso 118g/m². Tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 22m de largura

Rotundas, bambolinas e pernas

02 Rotundas laterais em veludo padrão alicante, tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 12m de largura

01 Rotunda sem abertura central em veludo padrão ALICANTE, Tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso: 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 22m de largura

01 Rotunda com abertura central em veludo padrão ALICANTE, Tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso: 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10 m de altura x 2 x 12 m de largura

06 Bambolinas em veludo padrão ALICANTE, tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso 520 g/m². Padrão retardador de chama. Dimensões 3m de altura x 22m de largura

14 Pernas em veludo padrão ALICANTE, tecido 100% padrão trevira CS, cor preto, peso 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 3,5m de largura

DIVERSOS

01 Piano Fritz Dobert 1/4 cauda (requer solicitação e confirmação de uso antecipada)

02 Pianos Steinway de cauda inteira (requer solicitação e confirmação  de uso antecipada)

100 Praticáveis pantográficos 2m x 1m, altura máxima 1m (requer solicitação e confirmação de uso antecipada)

# ILUMINAÇÃO CÊNICA

# Equipamento complementar disponível para uso durante a  operação teste

| 01 | Mesa de comando de iluminação Avolites Arena |
| --- | --- |
| 48 | PAR Color Source – ETC 120W - Led |
| 30 | Parnel ETC 750W |
| 06 | Zoom profile (ellipsoidal ETC – 25º a 50º) |
| 20 | Zoom profile (elipsoidal) ADB - 16º - 38º 2000 watts |
| 18 | Elipsoidal StageLab Solar 800 25º/50º |
| 18 | Elipsoidal StageLab Solar 800 36º |
| 08 | Dimmerbox 12 canais - 3000w – Ditel MX Séries |

# CAMARINS

Nível do palco lado A: 04 camarins

Sobre palco lado A: 05 camarins

Piso -1  lado A: 02 camarins

Piso -1  lado B: 02 camarins

# INFORMAÇÕES GERAIS

Elevador de acesso carga/descarga: Largura da porta de entrada: 2,20m Comprimento: 6,00m

Altura: 2,30m