SUP.01.TEC.PR.CR.002

G O V E R N O	D O	E S T A D O	D A	B A H I A

S E C R E T A R I A	D A	A D M I N I S T R A Ç Ã O - S A E B

SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO - SUPAT

D I R E T O R I A D E P R O J E T O S E O R Ç A M E N T O S – D P O

---------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVANTAMENTO	PLANIALTIMÉTRICO	SEMI-CADASTRAL

ÁREA	DO	PARQUE	ZOOBOTÂNICO

P18043 - INEMA - TOP - RL - 001 – R00

Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina Município de Salvador - Bahia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

R E L  A  T  Ó  R  I O

- Localização da área

- Metodologia

- Monografia dos Marcos

- Planilhas Analíticas das Poligonais

- Memorial Descritivo

- Fotos

- Peças Gráficas

VOLUME 001

IP - Empreendimentos, Consultoria e  Engenharia Ltda.	Agosto de 2019

Contrato CP003B/18

EC.PR.CR.002

A P R E S E N T A Ç Ã O

A IP - Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda., detentora do Contrato CP003B/18, firmado com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB, apresenta o Volume 001 referente ao Projeto P 18043 - INEMA - TOP - RL - 001 - R00, objeto

da Ordem de Serviço 180/2019 - Levantamento Topográfico  Planialtimétrico  Semi- Cadastral do imóvel denominado Parque Zoobotânico, localizado na Ladeira do Jardim Zoológico, Alto da Ondina, no município de Salvador - Bahia.

Salvador, 23 de agosto de 2019.

IP – Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda.

Eng.º Pedro Cardoso Neto

Diretor Técnico

| C O N T R O L E D E R E V I S Õ E S |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisão | Data | Descrição |
| R00 | 23/08/2019 | EMISSÃO INICIAL |

S U M Á R I O

- - Localização da área	05

- -  Metodologia.	06 e 07

- - Anexos

Anexo I - Monografia da Estação de Referência SSA1 e dos Marcos Implantados, incluindo o Relatório do IBGE, relativo ao Posicionamento por

Ponto Preciso	09 a 26

Anexo II – Memória de Cálculo.

  - Planilha de Cálculo Analítico da área	28 a 33

  - Planilhas das Poligonais Implantadas:	34 a 131

Anexo III.

Memorial Descritivo	133 a 138

Anexo IV .

Fotos	140 a 154

Anexo V.

Peças Gráficas	156 a 159

- - ART do CREA	160

- L O C A L I Z A Ç Ã O DA ÁREA

  - Coordenadas UTM – SIRGAS 2000 – IBGE

| Norte | Este |
| --- | --- |
| 8.561.767m | 553.698m |

  - - Vista da Guarita Principal do Parque (Ladeira do Parque Zoológico)

  - – Vista da Guarita de acesso (Rua Raymundo Pereira de Magalhães)

- METODOLOGIA	DA	EXECUÇÃO

#### 2.1- Os Estudos topográficos foram executados de acordo com a NBR–13.133, referente à execução de Serviços Topográficos, e destinados à determinação da poligonal do imóvel, bem como, para cadastramento das edificações e benfeitorias, objeto da Ordem de Serviço n.º 180/2019. Localizado na Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º, Alto da Ondina, no município de Salvador - Bahia, consistiram no desenvolvimento das seguintes atividades:

- Implantação de 06 (seis) marcos de concreto na área de trabalho, denominados de M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 e M-6. Os marcos M-1 e M-2, foram implantados nos canteiros da Ladeira do Jardim Zoológico (Alto da Ondina); Os marcos M-3 e M-4, foram implantados ao lado da Guarita de acesso pela Rua Raymundo Pereira de Magalhães e no passeioda pista do Viveiro de Plantas, e os marcos M-5 e M-6, foram implantados no acesso defronte da área onde será implantado Recinto dos Répteis. Os marcos M-3, M-4, M-5 e M-6, foram georreferenciados utilizando-se receptores de satélites geodésicos de dupla frequência GPS (Global Positioning System), e processados através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O DATUM Geodésico horizontal é o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), enquanto que, as coordenadas dos marcos M-1 e M-2, foram transportadas eletronicamente do marco M-5, com a utilização da Estação Total TOPCON 3007-W, com precisão de 1”(um segundo).

- Implantação de 14 (catorze) poligonais planialtimétricas de apoio imediato, distribuidas estrategicamente, em toda a área trabalhada e amarradas aos marcos implantados, buscando-se sempre a utilização do sistema viário existente e nas proximidades da área a ser trabalhada, cujos pontos notáveis naturais ou artificiais foram amarrados à poligonal de

apoio imediato, através de Estação Total de leitura angular direta de 01” (um segundo), com observações lineares obtidas eletronicamente, sobre medidas a ré e avante, e precisão angular de 05"Vn e linear de 1/15.000.

- Pelo processo de irradiação topográfica, foram levantados todos os pontos notáveis de toda a área de trabalho, a partir da poligonal de apoio imediato, como também, da poligonal perimetral. Estes dados, foram processados no escritório, utilizando-se o software Topograph.

- Foram utilizados os seguintes equipamentos: 02 (dois) Receptores eletrônicos GNSS TOPCON HIPER L1 + L2, com precisão geodésica, 01 (uma) Estação Total eletrônica TOPCON 229-UP 3568 com precisão de 5”, 01 (uma) Estação Total eletrônica 3007-W, com precisão de 1”, além do Software Topograph.

Anexo I

  - Monografia de Marcos implantados, incluindo o Relatório do IBGE, relativo ao Posicionamento por Ponto Preciso (PPP).

| MONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 1 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 2 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: |  |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.737,451 | LAT.: |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.730,268 |
| LONG.: |  |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.756,698 | LONG.: |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.654,635 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,175m |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,575m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M – 2 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 1 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto implantado no Canteiro próximo da Guarita de estacionamento do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto implantado no bordo esquerdo da pista de acesso ao Palácio, próximo da Guarita proncipal do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro da Ladeira do Jardim Zoológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implantado próximo do portão do acesso ao Palácio do Governo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 1 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 2 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 3 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 4 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: | -13º 00’ 24,2708’’ S |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.562.067,051 | LAT.: | -13º 00’ 23,7081’’ S |  |  |  |  | N (m): |  | 8.562.084,205 |
| LONG.: | -38º 30’ 26,9045’’ W |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.407,401 | LONG.: | -38º 30’ 24,6431’’ W |  |  |  |  | E (m): |  | 553.477,554 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
| 0,003 |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 10,735m |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 11,210m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M - 4 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 3 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto implantado ao lado da Guarita da Rua Raymundo Pereira de Magalhães |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto implantado no passeio, lado esquerdo da pista de acesso pela parte baixo do Parque. (Viveiro de plantas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guarita de acesso da Rua Raymundo Pereira de Magalhães |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Passeio do Viveiro de Plantas do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 3 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 4 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 5 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 6 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: | -13º 00’ 30,2031’’ S |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.884,283 | LAT.: | -13º 00’ 27,7346’’ S |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.960,154 |
| LONG.: | -38º 30’ 17,8154’’ W |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.682,835 | LONG.: | -38º 30’ 18,5092’’ W |  |  |  |  | E (m): |  | 553.663,084 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
| 0,003 |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 48,540m |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 45,850m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M – 6 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 5 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto assentado próximo da edificação do Museu do Parque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto assentado defronte da baia dos Primatas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantado próxima da área do novo Recinto dos Répteis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acesso do Unidade dos Primatas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 5 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 6 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0. Formulário

Preparado por: Centro de Controle Eng. Kátia Duarte Pereira - RBMC Data:	05/09/2007

1. Identificação da estação GPS

Atualização:	17/11/2017 - Atualização de Firmware

Nome da Estação:	SALVADOR-CAPITANIA DOS PORTOS

Ident. da Estação:	SSA1

Código SAT:	93236

2. Informação sobre a localização

Código Internacional:	41644M001

Cidade: Salvador Estado: Bahia

3. Coordenadas oficiais

Informações Adicionais: Cilindro de concreto medindo 5,50 m de altura e 0,20 m de diâmetro, sobre uma base de concreto de 0,40  m x 0,40 m x 0,60 m de altura. Possui chapa de identificação padrão IBGE incrustada a 0,20 m abaixo do topo, na face SE, estampada SAT 93236 2007. Salvador/BA. Avenida das Naus, s/n - Bairro do Comércio. Nas dependências da Capitania dos Portos de Salvador/BA.

3.1. SIRGAS2000 (Época 2000.4)

| Coordenadas Geodésicas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitude: | - 12° 58' 30,56969" | Sigma: | 0,001 m |
| Longitude: | - 38° 30' 59,34470" | Sigma: | 0,001 m |
| Alt. Elip.: | -2,091 m | Sigma: | 0,004 m |
| Coordenadas Cartesianas |  |  |  |
| X: | 4.863.840,3231 m | Sigma: | 0,003 m |
| Y: | -3.871.158,6046 m | Sigma: | 0,002 m |
| Z: | -1.422.726,7902 m | Sigma: | 0,001 m |
| Coordenadas Planas (UTM) |  |  |  |
| UTM (N): | 8.565.561,750 m |  |  |
| UTM (E): | 552.438,838 m |  |  |
| MC: | -39 |  |  |

4. Informações do equipamento GNSS

  - Receptor

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 48.01 (Principal)

Atualização do Firmware	- 17/11/2017 às 13:15 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.87 (Principal)

Atualização do Firmware	- 04/02/2015 às 11:40 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.85 (Principal)

Atualização do Firmware	- 18/09/2014 às 14:10 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.70 (Principal)

Atualização do Firmware	- 21/03/2013 às 11:27 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.17 (Principal)

Data de Instalação	- 11/10/2012 às 12:00 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE 4000SSI Número de Série	- 3633A16683 Versão do Firmware	- 7.29 (Principal)

Data de Instalação	- 04/05/2007 às 00:00 UTC Data de Remoção	- 11/10/2012 às 11:59 UTC

  - Antena

    - Tipo de Antena	- GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif Número de Série	- 4951353668

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo do dispositivo de centragem forçada à base da antena) Data de Instalação	- 02/06/2015 às 18:40 UTC

    - Tipo de Antena	- GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif Número de Série	- 4951353651

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo do dispositivo de centragem forçada à base da antena) Data de Instalação	- 11/10/2012 às 12:00 UTC

Data de Remoção	- 02/06/2015 às 17:09 UTC

    - Tipo de Antena	- DORNE MARGOLIN T (TRM29659.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM29659.00%2BNONE.gif Número de Série	- 220071004

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo da torre à base da antena) Data de Instalação	- 04/05/2007 às 00:00 UTC

Data de Remoção	- 11/10/2012 às 11:59 UTC

5. Informações Complementares

  - Para informações técnicas contatar:

Nome:	IBGE/DGC/Coordenação de Geodésia

Endereço:	Av. Brasil, 15.671, CEP 21.241-051, Rio de Janeiro, RJ Telefone:	(21) 2142-4935

FAX:	(21) 2142-4859

Home Page: www.ibge.gov.br Contato:	rbmc@ibge.gov.br

  - Para informações sobre comercialização e aquisição de dados contatar:

Nome:	Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI/IBGE Endereço:	Rua General Canabarro, 706, CEP 20271-201, Rio de Janeiro, RJ Telefone:	0800-721-8181

Contato:	ibge@ibge.gov.br

  - Instituições participantes

A RBMC conta com o apoio das seguintes instituições: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/parcerias.shtm

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

## Sumário do Processamento do marco: M3

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/18 17:00:09,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/18 17:53:26,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observaçãoprocessada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequênciaprocessada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,550

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos dapseudodistância(m):	3,81 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,35 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 24,2781” | -38° 30´ 26,9025” | 1,30 | 8562067.073 | 553407.030 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 24,2708” | -38° 30´ 26,9045” | 1,30 | 8562067.051 | 553407.401 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,114 | 0,455 | 0,388 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -8,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 10,735 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da  qualidade dos  dados enviados e  do correto preenchimento das informaçõe s por parte do usuário.  Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

DesvioPadrão(metros)

DesvioPadrão(metros)

Diferença(metros)

Diferença(metros)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0169r.19o

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença Desvio Padrão |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATITUDE |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
|  | 17:18 | 17:21 |  | 17:24 | 17:27 | 17:30 |  | 17:33 | 17:36 | 17:39 |  | 17:42 | 17:45 | 17:48 17:51 | 17:54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | hora |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desvio Padrão |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |
|  | 17:18 | 17:21 |  | 17:24 | 17:27 | 17:30 |  | 17:33 | 17:36 | 17:39 |  | 17:42 | 17:45 | 17:48 17:51 | 17:54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | hora |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desvio Padrão |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTITUDE |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |

25

60

20

50

DesvioPadrão(metros)

Diferença(metros)

15

40	10

30	5

0

20

-5

10

-10

0	-15

17:18	17:21	17:24	17:27	17:30	17:33	17:36	17:39	17:42	17:45	17:48	17:51	17:54

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

## Sumário do Processamento do marco: M4

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/18 15:14:17,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/18 16:56:05,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observaçãoprocessada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequênciaprocessada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,415

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos dapseudodistância(m):	3,81 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,50 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 23,7154” | -38° 30´ 24,6411” | 1,30 | 8562083.980 | 553477.614 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 23,7081” | -38° 30´ 24,6431” | 1,30 | 8562084.205 | 553477.554 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,030 | 0,172 | 0,163 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -9,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 11,21 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da  qualidade dos  dados enviados e  do correto preenchimento das informaçõe s por parte do usuário.  Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0169p.19o

Diferença Desvio Padrão

LATITUDE

70	18

16

60

14

50	12

DesvioPadrão(metros)

Diferença(metros)

40	10

8

30	6

20	4

2

10

0

0	-2

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

hora

Diferença Desvio Padrão

LONGITUDE

60	10

50	8

6

DesvioPadrão(metros)

Diferença(metros)

40

4

30

2

20

0

10	-2

0	-4

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

hora

Diferença Desvio Padrão

100

90

80

DesvioPadrão(metros)

70

60

50

40

30

20

10

0

ALTITUDE

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

30

25

20

Diferença(metros)

15

10

5

0

-5

-10

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

## Sumário do Processamento do marco: M5

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/19 13:59:50,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/19 14:29:44,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observaçãoprocessada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequênciaprocessada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,520

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos dapseudodistância(m):	3,20 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,31 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 30,2104” | -38° 30´ 17,8134” | 37,63 | 8561884.195 | 553682.286 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 30,2031” | -38° 30´ 17,8154” | 37,63 | 8561884.283 | 553682.835 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,103 | 0,311 | 0,379 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -10,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 48,54 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da  qualidade dos  dados enviados e  do correto preenchimento das informaçõe s por parte do usuário.  Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0170n.19o

Diferença Desvio Padrão

LATITUDE

20

18

16

14

DesvioPadrão(metros)

12

10

8

6

4

2

0

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

hora

Diferença Desvio Padrão

LONGITUDE

20

18

16

DesvioPadrão(metros)

14

12

10

8

6

4

2

0

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

hora

Diferença Desvio Padrão

1

0.5

0

Diferença(metros)

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

0.5

0

-0.5

-1

Diferença(metros)

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

-4.5

ALTITUDE

45	15

40

10

35

DesvioPadrão(metros)

30	5

Diferença(metros)

25

0

20

15	-5

10

-10

5

0	-15

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

## Sumário do Processamento do marco: M6

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/19 14:33:06,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/19 14:41:53,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observaçãoprocessada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequênciaprocessada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,550

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos dapseudodistância(m):	2,18 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	0,97 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 27,7419” | -38° 30´ 18,5072” | 35,72 | 8561960.305 | 553663.112 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 27,7346” | -38° 30´ 18,5092” | 35,72 | 8561960.154 | 553663.084 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,089 | 0,225 | 0,152 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -10,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 45,85 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da  qualidade dos  dados enviados e  do correto preenchimento das informaçõe s por parte do usuário.  Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

DesvioPadrão(metros)

DesvioPadrão(metros)

DesvioPadrão(metros)

Diferença(metros)

Diferença(metros)

Diferença(metros)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0170o.19o

| Diferença Desvio Padrão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LATITUDE |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |
|  |  |  |  | hora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |
| Desvio Padrão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
| 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |
|  |  |  |  | hora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |
| Desvio Padrão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ALTITUDE |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N17 | N18 |
| Norte | 8.561.827,987 | 8.561.884,195 |
| Este | 553.694,386 | 553.682,286 |
| Cota | 48,550 | 48,540 |
| Azimute | 347°51'04,4" |  |
| Distância | 57,4956 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 |  |
| Norte | 8.561.730,268 |  |
| Este | 553.654,635 |  |
| Cota | 47,575 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 133,1463 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N18 |  |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 |  |
|  |  |  |  | 167°51'04,4" |  |  |  |
| N17 | 148°23'52,0" |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 | 48,550 |
|  |  | 19,45 | 1,22 | 136°14'56,4" |  |  |  |
| N16 | 230°20'41,0" |  |  |  | 8.561.813,941 | 553.707,833 | 49,773 |
|  |  | 63,27 | -1,29 | 186°35'37,4" |  |  |  |
| N15 | 239°01'13,0" |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 | 48,482 |
|  |  | 50,43 | -0,91 | 245°36'50,4" |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 | N15 |
| Norte | 8.561.730,268 | 8.561.751,090 |
| Este | 553.654,635 | 553.700,568 |
| Cota | 47,575 | 48,482 |
| Azimute | 65°36'52,6" |  |
| Distância | 50,4321 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M1 |  |
| Norte | 8.561.737,451 |  |
| Este | 553.756,698 |  |
| Cota | 49,175 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 102,3155 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N15 |  |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 |  |
|  |  |  |  | 245°36'52,6" |  |  |  |
| M2 | 20°21'35,0" |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |
|  |  | 102,32 | 1,60 | 85°58'27,6" |  |  |  |
| M1 |  |  |  |  | 8.561.737,451 | 553.756,698 | 49,175 |

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-001-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 23 de agosto de 2019 |
|  | PÁGINA: |

## Anexo II.

Memória de Cálculo:

    - Planilha de Cálculo Analítico da área.

    - Planilhas das Poligonais Implantadas:

.

Rua Agnelo de Brito, nº 21 – Federação – Salvador – Bahia – Tel (71) 3261-0615

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 8.561.767,104 | 553.698,007 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 224°01'20" |  | 13,71 |
| V2 | 8.561.757,242 | 553.688,476 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 224°23'23" |  | 5,18 |
| V3 | 8.561.753,541 | 553.684,853 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 227°39'49" |  | 6,03 |
| V4 | 8.561.749,483 | 553.680,399 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 233°05'39" |  | 3,82 |
| V5 | 8.561.747,188 | 553.677,343 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 243°42'43" |  | 25,71 |
| V6 | 8.561.735,800 | 553.654,289 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 257°57'03" |  | 6,83 |
| V7 | 8.561.734,375 | 553.647,613 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 271°49'33" |  | 15,32 |
| V8 | 8.561.734,863 | 553.632,304 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 335°46'30" |  | 54,41 |
| V9 | 8.561.784,478 | 553.609,980 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 332°44'03" |  | 10,97 |
| V10 | 8.561.794,228 | 553.604,955 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 320°18'16" |  | 16,14 |
| V11 | 8.561.806,646 | 553.594,647 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 317°07'32" |  | 12,49 |
| V12 | 8.561.815,797 | 553.586,151 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 313°41'50" |  | 13,90 |
| V13 | 8.561.825,402 | 553.576,099 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 316°16'54" |  | 16,73 |
| V14 | 8.561.837,490 | 553.564,540 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 318°32'47" |  | 18,02 |
| V15 | 8.561.850,993 | 553.552,613 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 320°49'50" |  | 16,35 |
| V16 | 8.561.863,669 | 553.542,286 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 319°19'56" |  | 27,34 |
| V17 | 8.561.884,408 | 553.524,468 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 331°04'30" |  | 5,97 |
| V18 | 8.561.889,636 | 553.521,579 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 337°27'35" |  | 6,59 |
| V19 | 8.561.895,727 | 553.519,051 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 345°29'14" |  | 17,47 |
| V20 | 8.561.912,636 | 553.514,674 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 0°58'20" |  | 6,96 |
| V21 | 8.561.919,590 | 553.514,792 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 31°19'46" |  | 15,56 |
| V22 | 8.561.932,882 | 553.522,883 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 36°42'08" |  | 23,16 |
| V23 | 8.561.951,447 | 553.536,722 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 25°31'37" |  | 23,60 |
| V24 | 8.561.972,739 | 553.546,890 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 28°35'20" |  | 11,51 |
| V25 | 8.561.982,846 | 553.552,398 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 31°37'41" |  | 25,83 |

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V26 | 8.562.004,839 | 553.565,943 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 20°16'40" |  | 6,24 |
| V27 | 8.562.010,696 | 553.568,107 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 355°46'35" |  | 7,48 |
| V28 | 8.562.018,157 | 553.567,556 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 332°31'40" |  | 14,43 |
| V29 | 8.562.030,962 | 553.560,898 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 323°46'50" |  | 1,25 |
| V30 | 8.562.031,971 | 553.560,159 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 295°17'36" |  | 2,22 |
| V31 | 8.562.032,918 | 553.558,155 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 290°43'27" |  | 2,87 |
| V32 | 8.562.033,935 | 553.555,467 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 294°37'58" |  | 7,33 |
| V33 | 8.562.036,992 | 553.548,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 301°04'50" |  | 8,50 |
| V34 | 8.562.041,382 | 553.541,517 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 310°07'38" |  | 30,56 |
| V35 | 8.562.061,077 | 553.518,151 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 307°32'59" |  | 19,32 |
| V36 | 8.562.072,849 | 553.502,837 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 293°36'27" |  | 6,64 |
| V37 | 8.562.075,508 | 553.496,753 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 276°01'32" |  | 8,27 |
| V38 | 8.562.076,376 | 553.488,530 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 270°25'35" |  | 6,72 |
| V39 | 8.562.076,426 | 553.481,812 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 268°27'29" |  | 9,63 |
| V40 | 8.562.076,167 | 553.472,190 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 267°44'13" |  | 12,66 |
| V41 | 8.562.075,667 | 553.459,538 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 263°43'56" |  | 7,25 |
| V42 | 8.562.074,875 | 553.452,327 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 254°45'46" |  | 3,34 |
| V43 | 8.562.073,996 | 553.449,100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 249°04'05" |  | 14,34 |
| V44 | 8.562.068,872 | 553.435,704 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 244°40'45" |  | 11,70 |
| V45 | 8.562.063,869 | 553.425,130 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 236°44'55" |  | 13,26 |
| V46 | 8.562.056,597 | 553.414,039 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 305°16'41" |  | 14,09 |
| V47 | 8.562.064,735 | 553.402,536 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 23°14'22" |  | 24,47 |
| V48 | 8.562.087,219 | 553.412,191 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 3°00'40" |  | 10,95 |
| V49 | 8.562.098,150 | 553.412,766 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 354°37'28" |  | 10,33 |
| V50 | 8.562.108,437 | 553.411,798 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 340°18'32" |  | 11,40 |

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V51 | 8.562.119,167 | 553.407,958 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 323°30'54" |  | 7,56 |
| V52 | 8.562.125,245 | 553.403,463 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 317°53'22" |  | 9,05 |
| V53 | 8.562.131,957 | 553.397,396 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 299°44'36" |  | 9,57 |
| V53A | 8.562.136,703 | 553.389,090 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 299°44'54" |  | 24,14 |
| V54 | 8.562.148,679 | 553.368,135 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 302°58'03" |  | 33,96 |
| V55 | 8.562.167,159 | 553.339,643 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 313°03'32" |  | 33,67 |
| V56 | 8.562.190,148 | 553.315,041 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 39°30'39" |  | 12,12 |
| V57 | 8.562.199,501 | 553.322,754 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 358°07'50" |  | 12,75 |
| V58 | 8.562.212,246 | 553.322,338 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 351°51'35" |  | 16,71 |
| V59 | 8.562.228,787 | 553.319,972 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 347°48'35" |  | 12,04 |
| V60 | 8.562.240,554 | 553.317,430 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 351°43'39" |  | 8,88 |
| V61 | 8.562.249,344 | 553.316,152 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 282°03'24" |  | 2,51 |
| V62 | 8.562.249,869 | 553.313,694 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 1°31'13" |  | 6,52 |
| V63 | 8.562.256,388 | 553.313,867 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 7°46'48" |  | 9,77 |
| V64 | 8.562.266,064 | 553.315,189 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 14°11'30" |  | 8,04 |
| V65 | 8.562.273,862 | 553.317,161 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 21°15'33" |  | 8,85 |
| V66 | 8.562.282,110 | 553.320,370 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 26°53'44" |  | 23,64 |
| V67 | 8.562.303,195 | 553.331,065 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 29°08'57" |  | 41,85 |
| V68 | 8.562.339,742 | 553.351,448 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 307°17'55" |  | 16,20 |
| V69 | 8.562.349,558 | 553.338,562 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 39°41'44" |  | 24,31 |
| V70 | 8.562.368,267 | 553.354,092 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 44°15'22" |  | 69,10 |
| V71 | 8.562.417,761 | 553.402,317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 46°00'08" |  | 9,46 |
| V72 | 8.562.424,332 | 553.409,122 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 133°11'08" |  | 22,04 |
| V73 | 8.562.409,248 | 553.425,193 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 101°12'14" |  | 20,11 |
| V74 | 8.562.405,341 | 553.444,918 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 93°37'39" |  | 39,69 |

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V75 | 8.562.402,830 | 553.484,526 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 59°26'19" |  | 16,49 |
| V76 | 8.562.411,212 | 553.498,721 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 46°41'50" |  | 19,38 |
| V77 | 8.562.424,507 | 553.512,828 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 48°52'12" |  | 16,45 |
| V78 | 8.562.435,326 | 553.525,217 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 58°51'34" |  | 12,17 |
| V79 | 8.562.441,620 | 553.535,634 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 83°57'51" |  | 29,90 |
| V80 | 8.562.444,764 | 553.565,368 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 86°10'13" |  | 7,11 |
| V80A | 8.562.445,239 | 553.572,464 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 86°25'38" |  | 14,11 |
| V81 | 8.562.446,118 | 553.586,542 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 81°51'24" |  | 12,35 |
| V82 | 8.562.447,868 | 553.598,772 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 83°09'44" |  | 13,49 |
| V83 | 8.562.449,474 | 553.612,165 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 139°45'12" |  | 0,98 |
| V84 | 8.562.448,725 | 553.612,799 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 86°30'28" |  | 29,90 |
| V85 | 8.562.450,546 | 553.642,639 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 101°00'37" |  | 29,22 |
| V86 | 8.562.444,965 | 553.671,323 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 132°25'13" |  | 29,17 |
| V87 | 8.562.425,286 | 553.692,859 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 134°30'38" |  | 6,79 |
| V88 | 8.562.420,528 | 553.697,699 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 119°48'17" |  | 10,10 |
| V89 | 8.562.415,509 | 553.706,461 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 129°51'02" |  | 40,48 |
| V90 | 8.562.389,571 | 553.737,537 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 137°28'39" |  | 30,06 |
| V91 | 8.562.367,413 | 553.757,857 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 138°10'02" |  | 56,03 |
| V92 | 8.562.325,666 | 553.795,226 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 137°54'16" |  | 34,57 |
| V93 | 8.562.300,017 | 553.818,398 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 139°12'08" |  | 17,77 |
| V93A | 8.562.286,568 | 553.830,006 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 138°31'11" |  | 7,38 |
| V94 | 8.562.281,037 | 553.834,896 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 226°11'40" |  | 0,85 |
| V95 | 8.562.280,450 | 553.834,284 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 140°55'35" |  | 11,59 |
| V96 | 8.562.271,449 | 553.841,592 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 138°54'19" |  | 18,58 |
| V97 | 8.562.257,443 | 553.853,808 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 229°48'22" |  | 5,55 |

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V98 | 8.562.253,859 | 553.849,566 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 146°26'52" |  | 33,64 |
| V99 | 8.562.225,822 | 553.868,160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 222°35'19" |  | 38,72 |
| V100 | 8.562.197,315 | 553.841,957 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 135°30'13" |  | 33,95 |
| V101 | 8.562.173,101 | 553.865,749 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 123°22'09" |  | 47,70 |
| V102 | 8.562.146,862 | 553.905,589 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 191°00'46" |  | 20,75 |
| V103 | 8.562.126,493 | 553.901,625 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 284°28'48" |  | 32,04 |
| V104 | 8.562.134,504 | 553.870,604 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 280°01'03" |  | 18,82 |
| V105 | 8.562.137,777 | 553.852,075 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 266°13'33" |  | 8,23 |
| V106 | 8.562.137,235 | 553.843,859 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 250°56'41" |  | 8,27 |
| V107 | 8.562.134,536 | 553.836,045 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 248°59'37" |  | 12,54 |
| V108 | 8.562.130,041 | 553.824,339 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 243°31'38" |  | 5,83 |
| V109 | 8.562.127,440 | 553.819,116 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 160°34'10" |  | 21,27 |
| V110 | 8.562.107,378 | 553.826,193 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 93°54'06" |  | 5,95 |
| V111 | 8.562.106,973 | 553.832,131 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 111°24'18" |  | 34,78 |
| V112 | 8.562.094,279 | 553.864,514 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 116°29'28" |  | 19,39 |
| V113 | 8.562.085,632 | 553.881,864 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 204°55'30" |  | 2,38 |
| V114 | 8.562.083,478 | 553.880,863 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 109°24'41" |  | 19,13 |
| V115 | 8.562.077,120 | 553.898,906 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 176°44'39" |  | 35,73 |
| V116 | 8.562.041,451 | 553.900,935 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 274°10'36" |  | 33,98 |
| V117 | 8.562.043,926 | 553.867,043 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 182°37'04" |  | 26,47 |
| V118 | 8.562.017,484 | 553.865,834 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 180°57'23" |  | 44,33 |
| V119 | 8.561.973,161 | 553.865,094 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 179°11'36" |  | 35,02 |
| V120 | 8.561.938,141 | 553.865,587 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 66°16'48" |  | 13,56 |
| V121 | 8.561.943,596 | 553.878,002 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 96°32'28" |  | 0,91 |
| V122 | 8.561.943,492 | 553.878,909 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 121°13'08" |  | 30,62 |

| Índice | Norte | Este | Elemento | Azimute | Raio | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V123 | 8.561.927,619 | 553.905,099 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 216°06'26" |  | 12,97 |
| V124 | 8.561.917,142 | 553.897,457 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 210°25'01" |  | 17,63 |
| V125 | 8.561.901,940 | 553.888,532 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 206°36'29" |  | 9,56 |
| V126 | 8.561.893,396 | 553.884,252 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 198°15'11" |  | 50,90 |
| V127 | 8.561.845,059 | 553.868,310 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 206°48'27" |  | 15,12 |
| V128 | 8.561.831,564 | 553.861,491 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 215°40'34" |  | 9,24 |
| V129 | 8.561.824,062 | 553.856,105 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 225°35'54" |  | 24,24 |
| V130 | 8.561.807,102 | 553.838,787 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 314°51'37" |  | 8,40 |
| V131 | 8.561.813,028 | 553.832,832 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 240°43'20" |  | 21,97 |
| V132 | 8.561.802,284 | 553.813,669 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 198°41'27" |  | 4,89 |
| V133 | 8.561.797,655 | 553.812,103 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 247°38'41" |  | 10,16 |
| V134 | 8.561.793,790 | 553.802,705 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 237°21'15" |  | 4,12 |
| V135 | 8.561.791,565 | 553.799,232 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 230°51'41" |  | 6,26 |
| V136 | 8.561.787,614 | 553.794,377 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 214°43'49" |  | 7,00 |
| V137 | 8.561.781,864 | 553.790,391 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 203°38'27" |  | 3,13 |
| V138 | 8.561.778,997 | 553.789,136 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 254°07'13" |  | 5,50 |
| V139 | 8.561.777,491 | 553.783,842 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 212°21'05" |  | 3,63 |
| V140 | 8.561.774,422 | 553.781,898 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 250°40'19" |  | 47,35 |
| V141 | 8.561.758,749 | 553.737,213 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 279°08'38" |  | 28,27 |
| V142 | 8.561.763,242 | 553.709,299 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 289°22'10" |  | 6,34 |
| V142A | 8.561.765,345 | 553.703,317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Linha | 288°19'41" |  | 5,59 |
| V1 | 8.561.767,104 | 553.698,007 |  |  |  |  |

Área: 264.419,24 m2

Perímetro: 2.504,15 m

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M3 | M4 |
| Norte | 8.562.067,073 | 8.562.083,980 |
| Este | 553.407,030 | 553.477,614 |
| Cota | 10,735 | 11,210 |
| Azimute | 76°31'47,0" |  |
| Distância | 72,5806 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M4 |  |
| Norte | 8.562.083,980 |  |
| Este | 553.477,614 |  |
| Cota | 11,210 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 187,4575 m | 187,4766 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo | 1:3158 | 1:3000 |  |
| Linear | 0,0594 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0311 m |  |  |
| Eixo Este | -0,0505 m |  |  |
| Altimétrico | 0,000 m | 0,004 m (= 10 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 |  |  |  |  | 8.562.083,980 | 553.477,614 |  |
|  |  |  |  | 256°31'47,0" |  |  |  |
| M3 | 308°26'50,0" |  |  |  | 8.562.067,073 | 553.407,030 | 10,735 |
|  |  | 29,31 | -0,54 | 24°59'32,3" |  |  |  |
| N1 | 136°37'33,0" |  |  |  | 8.562.093,642 | 553.419,415 | 10,195 |
|  |  | 39,62 | 0,15 | 341°36'19,5" |  |  |  |
| N2 | 286°52'28,0" |  |  |  | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |
|  |  | 49,34 | 0,47 | 88°28'41,8" |  |  |  |
| N3 | 237°08'54,0" |  |  |  | 8.562.132,544 | 553.456,241 | 10,817 |
|  |  | 57,87 | 0,78 | 145°37'17,1" |  |  |  |
| N6 | 300°18'59,0" |  |  |  | 8.562.084,783 | 553.488,918 | 11,592 |
|  |  | 11,33 | -0,38 | 265°56'20,8" |  |  |  |
| M4 |  |  |  |  | 8.562.083,980 | 553.477,614 | 11,210 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N2 | N1 |
| Norte | 8.562.131,234 | 8.562.093,642 |
| Este | 553.406,914 | 553.419,415 |
| Cota | 10,344 | 10,195 |
| Azimute | 161°36'20,7" |  |
| Distância | 39,6161 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N5 |  |
| Norte | 8.562.227,978 |  |
| Este | 553.343,170 |  |
| Cota | 22,131 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 116,2270 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  |  |  |  | 8.562.093,642 | 553.419,415 |  |
|  |  |  |  | 341°36'20,7" |  |  |  |
| N2 | 169°54'50,0" |  |  |  | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |
|  |  | 54,15 | 4,06 | 331°31'10,7" |  |  |  |
| N4 | 170°49'37,0" |  |  |  | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |
|  |  | 62,08 | 7,73 | 322°20'47,7" |  |  |  |
| N5 |  |  |  |  | 8.562.227,978 | 553.343,170 | 22,131 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N6 | N3 |
| Norte | 8.562.084,783 | 8.562.132,544 |
| Este | 553.488,918 | 553.456,241 |
| Cota | 11,592 | 10,817 |
| Azimute | 325°37'15,4" |  |
| Distância | 57,8697 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N13 |  |
| Norte | 8.562.133,931 |  |
| Este | 553.794,621 |  |
| Cota | 18,331 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 352,5565 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 |  |  |  |  | 8.562.132,544 | 553.456,241 |  |
|  |  |  |  | 145°37'15,4" |  |  |  |
| N6 | 160°10'57,0" |  |  |  | 8.562.084,783 | 553.488,918 | 11,592 |
|  |  | 89,63 | 5,39 | 125°48'12,4" |  |  |  |
| N7 | 118°02'11,0" |  |  |  | 8.562.032,351 | 553.561,608 | 16,984 |
|  |  | 67,93 | 4,67 | 63°50'23,4" |  |  |  |
| N9 | 197°03'01,0" |  |  |  | 8.562.062,301 | 553.622,582 | 21,653 |
|  |  | 76,45 | -2,48 | 80°53'24,4" |  |  |  |
| N10 | 182°10'58,0" |  |  |  | 8.562.074,405 | 553.698,066 | 19,176 |
|  |  | 37,37 | -0,92 | 83°04'22,4" |  |  |  |
| N11 | 147°48'28,0" |  |  |  | 8.562.078,912 | 553.735,163 | 18,254 |
|  |  | 41,17 | 1,67 | 50°52'50,4" |  |  |  |
| N12 | 172°34'25,0" |  |  |  | 8.562.104,888 | 553.767,104 | 19,929 |
|  |  | 40,01 | -1,60 | 43°27'15,4" |  |  |  |
| N13 |  |  |  |  | 8.562.133,931 | 553.794,621 | 18,331 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N7 | N6 |
| Norte | 8.562.032,351 | 8.562.084,783 |
| Este | 553.561,608 | 553.488,918 |
| Cota | 16,984 | 11,592 |
| Azimute | 305°48'11,8" |  |
| Distância | 89,6267 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N8 |  |
| Norte | 8.562.035,186 |  |
| Este | 553.585,035 |  |
| Cota | 18,281 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 23,5980 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 |  |  |  |  | 8.562.084,783 | 553.488,918 |  |
|  |  |  |  | 125°48'11,8" |  |  |  |
| N7 | 137°17'45,0" |  |  |  | 8.562.032,351 | 553.561,608 | 16,984 |
|  |  | 23,60 | 1,30 | 83°05'56,8" |  |  |  |
| N8 |  |  |  |  | 8.562.035,186 | 553.585,035 | 18,281 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N17 | N18 |
| Norte | 8.561.827,987 | 8.561.884,195 |
| Este | 553.694,386 | 553.682,286 |
| Cota | 48,550 | 48,540 |
| Azimute | 347°51'04,4" |  |
| Distância | 57,4956 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 |  |
| Norte | 8.561.730,268 |  |
| Este | 553.654,635 |  |
| Cota | 47,575 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 133,1463 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N18 |  |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 |  |
|  |  |  |  | 167°51'04,4" |  |  |  |
| N17 | 148°23'52,0" |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 | 48,550 |
|  |  | 19,45 | 1,22 | 136°14'56,4" |  |  |  |
| N16 | 230°20'41,0" |  |  |  | 8.561.813,941 | 553.707,833 | 49,773 |
|  |  | 63,27 | -1,29 | 186°35'37,4" |  |  |  |
| N15 | 239°01'13,0" |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 | 48,482 |
|  |  | 50,43 | -0,91 | 245°36'50,4" |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N18 | N17 |
| Norte | 8.561.884,195 | 8.561.827,987 |
| Este | 553.682,286 | 553.694,386 |
| Cota | 48,540 | 48,550 |
| Azimute | 167°51'04,4" |  |
| Distância | 57,4956 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N19 |  |
| Norte | 8.561.892,221 |  |
| Este | 553.665,056 |  |
| Cota | 48,260 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 19,0080 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N17 |  |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 |  |
|  |  |  |  | 347°51'04,4" |  |  |  |
| N18 | 127°07'32,0" |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 | 48,540 |
|  |  | 19,01 | -0,28 | 294°58'36,4" |  |  |  |
| N19 |  |  |  |  | 8.561.892,221 | 553.665,056 | 48,260 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 | N15 |
| Norte | 8.561.730,268 | 8.561.751,090 |
| Este | 553.654,635 | 553.700,568 |
| Cota | 47,575 | 48,482 |
| Azimute | 65°36'52,6" |  |
| Distância | 50,4321 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M1 |  |
| Norte | 8.561.737,451 |  |
| Este | 553.756,698 |  |
| Cota | 49,175 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 102,3155 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N15 |  |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 |  |
|  |  |  |  | 245°36'52,6" |  |  |  |
| M2 | 20°21'35,0" |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |
|  |  | 102,32 | 1,60 | 85°58'27,6" |  |  |  |
| M1 |  |  |  |  | 8.561.737,451 | 553.756,698 | 49,175 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 | N15 |
| Norte | 8.561.730,268 | 8.561.751,090 |
| Este | 553.654,635 | 553.700,568 |
| Cota | 47,575 | 48,482 |
| Azimute | 65°36'52,6" |  |
| Distância | 50,4321 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | P5 |  |
| Norte | 8.561.741,491 |  |
| Este | 553.704,783 |  |
| Cota | 48,565 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 51,3880 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N15 |  |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 |  |
|  |  |  |  | 245°36'52,6" |  |  |  |
| M2 | 11°46'14,0" |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |
|  |  | 51,39 | 0,99 | 77°23'06,6" |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  | 8.561.741,491 | 553.704,783 | 48,565 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M1 | M2 |
| Norte | 8.561.737,451 | 8.561.730,268 |
| Este | 553.756,698 | 553.654,635 |
| Cota | 49,175 | 47,575 |
| Azimute | 265°58'27,4" |  |
| Distância | 102,3155 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | P4 |  |
| Norte | 8.561.819,851 |  |
| Este | 553.863,093 |  |
| Cota | 51,416 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 141,6065 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 |  |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 |  |
|  |  |  |  | 85°58'27,4" |  |  |  |
| M1 | 162°42'33,0" |  |  |  | 8.561.737,451 | 553.756,698 | 49,175 |
|  |  | 20,99 | 0,97 | 68°41'00,4" |  |  |  |
| P1 | 137°06'24,0" |  |  |  | 8.561.745,079 | 553.776,247 | 50,142 |
|  |  | 45,46 | 0,85 | 25°47'24,4" |  |  |  |
| P2 | 219°13'54,0" |  |  |  | 8.561.786,008 | 553.796,024 | 50,990 |
|  |  | 39,74 | 0,57 | 65°01'18,4" |  |  |  |
| P3 | 176°11'10,0" |  |  |  | 8.561.802,790 | 553.832,049 | 51,565 |
|  |  | 35,42 | -0,15 | 61°12'28,4" |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  | 8.561.819,851 | 553.863,093 | 51,416 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N5 | N4 |
| Norte | 8.562.227,978 | 8.562.178,830 |
| Este | 553.343,170 | 553.381,092 |
| Cota | 22,131 | 14,401 |
| Azimute | 142°20'48,0" |  |
| Distância | 62,0774 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N2 | N4 |
| Norte | 8.562.131,234 | 8.562.178,830 |
| Este | 553.406,914 | 553.381,092 |
| Cota | 10,344 | 14,401 |
| Azimute | 331°31'08,7" |  |
| Distância | 54,1494 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 1.345,3293 m | 1.345,3262 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°32'49,3" | '00,0" (= 0°00'50,0"×N½) | X |
| Relativo | 1:6461 | 1:6000 |  |
| Linear | 0,2082 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0723 m |  |  |
| Eixo Este | 0,1952 m |  |  |
| Altimétrico | 0,031 m | 0,012 m (= 10 mm × K½) | X |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 |  |  |  |  | 8.562.178,830 | 553.381,092 |  |
|  |  |  |  | 322°20'48,0" |  |  |  |
| N5 | 231°25'49,0" |  |  |  | 8.562.227,978 | 553.343,170 | 22,131 |
|  |  | 32,63 | 3,37 | 13°45'36,4" |  |  |  |
| N29 | 233°43'56,0" |  |  |  | 8.562.259,667 | 553.350,930 | 25,502 |
|  |  | 37,40 | 4,90 | 67°28'34,6" |  |  |  |
| N30 | 219°50'37,0" |  |  |  | 8.562.273,995 | 553.385,479 | 30,401 |
|  |  | 34,04 | 4,15 | 107°18'43,6" |  |  |  |
| N33 | 188°18'53,0" |  |  |  | 8.562.263,865 | 553.417,979 | 34,552 |
|  |  | 39,13 | 4,21 | 115°36'48,5" |  |  |  |
| N35 | 166°47'17,0" |  |  |  | 8.562.246,949 | 553.453,264 | 38,761 |
|  |  | 45,94 | 4,02 | 102°22'59,6" |  |  |  |
| N36 | 202°02'05,0" |  |  |  | 8.562.237,096 | 553.498,140 | 42,778 |
|  |  | 46,68 | 2,29 | 124°24'25,9" |  |  |  |
| N38 | 213°56'23,0" |  |  |  | 8.562.210,719 | 553.536,652 | 45,063 |
|  |  | 60,33 | 0,01 | 158°19'46,5" |  |  |  |
| N39 | 208°58'43,0" |  |  |  | 8.562.154,657 | 553.558,928 | 45,071 |
|  |  | 35,09 | -2,87 | 187°17'16,5" |  |  |  |
| N40 | 102°50'52,0" |  |  |  | 8.562.119,847 | 553.554,477 | 42,202 |
|  |  | 32,05 | 0,20 | 110°07'30,9" |  |  |  |
| N41 | 155°26'40,0" |  |  |  | 8.562.108,819 | 553.584,571 | 42,399 |
|  |  | 33,72 | -0,50 | 85°32'54,0" |  |  |  |
| N42 | 161°50'53,0" |  |  |  | 8.562.111,436 | 553.618,190 | 41,896 |
|  |  | 47,74 | 1,18 | 67°22'45,3" |  |  |  |
| N43 | 179°55'54,0" |  |  |  | 8.562.129,798 | 553.662,256 | 43,081 |
|  |  | 40,85 | -0,34 | 67°17'44,6" |  |  |  |
| N44 | 122°56'19,0" |  |  |  | 8.562.145,566 | 553.699,941 | 42,736 |
|  |  | 32,88 | -0,02 | 10°13'13,4" |  |  |  |
| N46 | 212°06'40,0" |  |  |  | 8.562.177,926 | 553.705,776 | 42,721 |
|  |  | 27,60 | -6,43 | 42°18'50,6" |  |  |  |
| N47 | 64°01'46,0" |  |  |  | 8.562.198,332 | 553.724,353 | 36,292 |
|  |  | 43,08 | 5,81 | 286°19'37,6" |  |  |  |
| N48 | 167°00'29,0" |  |  |  | 8.562.210,442 | 553.683,011 | 42,101 |
|  |  | 45,38 | 5,81 | 273°19'25,1" |  |  |  |
| N49 | 237°48'39,0" |  |  |  | 8.562.213,073 | 553.637,710 | 47,911 |
|  |  | 27,41 | -1,67 | 331°06'46,6" |  |  |  |
| N51 | 149°04'51,0" |  |  |  | 8.562.237,076 | 553.624,466 | 46,238 |
|  |  | 56,07 | 0,51 | 300°10'42,2" |  |  |  |
| N52 | 176°58'35,0" |  |  |  | 8.562.265,260 | 553.576,000 | 46,750 |
|  |  | 53,62 | -1,51 | 297°08'24,2" |  |  |  |
| N53 | 259°02'41,0" |  |  |  | 8.562.289,719 | 553.528,285 | 45,243 |
|  |  | 46,63 | -7,11 | 16°10'29,2" |  |  |  |
| N54 | 157°09'59,0" |  |  |  | 8.562.334,504 | 553.541,275 | 38,130 |
|  |  | 35,51 | -5,36 | 353°19'33,0" |  |  |  |
| N55 | 133°17'34,0" |  |  |  | 8.562.369,771 | 553.537,148 | 32,773 |
|  |  | 52,22 | -19,02 | 306°35'49,6" |  |  |  |
| N57 | 126°51'55,0" |  |  |  | 8.562.400,902 | 553.495,225 | 13,750 |
|  |  | 42,29 | 1,60 | 253°27'26,7" |  |  |  |
| N58 | 214°33'28,0" |  |  |  | 8.562.388,862 | 553.454,689 | 15,346 |
|  |  | 43,76 | 1,33 | 287°59'34,7" |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N59 | 134°22'03,0" |  |  |  | 8.562.402,379 | 553.413,071 | 16,677 |
|  |  | 33,57 | -0,83 | 242°21'11,8" |  |  |  |
| N60 | 161°47'49,0" |  |  |  | 8.562.386,800 | 553.383,330 | 15,843 |
|  |  | 29,26 | -1,37 | 224°08'08,3" |  |  |  |
| N61 | 158°17'20,0" |  |  |  | 8.562.365,800 | 553.362,954 | 14,478 |
|  |  | 22,87 | -1,65 | 202°24'29,9" |  |  |  |
| N62 | 184°40'33,0" |  |  |  | 8.562.344,658 | 553.354,236 | 12,829 |
|  |  | 30,69 | -1,67 | 207°04'09,5" |  |  |  |
| N63 | 181°11'07,0" |  |  |  | 8.562.317,331 | 553.340,271 | 11,156 |
|  |  | 39,87 | -0,35 | 208°14'22,1" |  |  |  |
| N64 | 167°45'45,0" |  |  |  | 8.562.282,209 | 553.321,408 | 10,808 |
|  |  | 23,69 | -0,31 | 195°59'08,6" |  |  |  |
| N65 | 152°42'50,0" |  |  |  | 8.562.259,432 | 553.314,883 | 10,502 |
|  |  | 42,55 | 0,90 | 168°41'09,2" |  |  |  |
| N66 | 190°44'31,0" |  |  |  | 8.562.217,709 | 553.323,231 | 11,402 |
|  |  | 28,44 | -0,49 | 179°24'34,1" |  |  |  |
| N67 | 135°57'32,0" |  |  |  | 8.562.189,270 | 553.323,524 | 10,914 |
|  |  | 29,20 | -0,14 | 135°21'42,1" |  |  |  |
| N68 | 166°00'42,0" |  |  |  | 8.562.168,496 | 553.344,038 | 10,776 |
|  |  | 67,11 | -0,43 | 121°21'25,9" |  |  |  |
| N69 | 171°26'55,0" |  |  |  | 8.562.133,574 | 553.401,346 | 10,344 |
|  |  | 6,04 | 0,00 | 112°47'20,7" |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N54 | N53 |
| Norte | 8.562.334,504 | 8.562.289,719 |
| Este | 553.541,275 | 553.528,285 |
| Cota | 38,130 | 45,243 |
| Azimute | 196°10'29,8" |  |
| Distância | 46,6309 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N86 |  |
| Norte | 8.562.305,823 |  |
| Este | 553.674,746 |  |
| Cota | 17,523 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 658,6570 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N53 |  |  |  |  | 8.562.289,719 | 553.528,285 |  |
|  |  |  |  | 16°10'29,8" |  |  |  |
| N54 | 182°36'14,0" |  |  |  | 8.562.334,504 | 553.541,275 | 38,130 |
|  |  | 49,31 | -4,97 | 18°46'43,8" |  |  |  |
| N56 | 202°40'58,0" |  |  |  | 8.562.381,190 | 553.557,149 | 33,156 |
|  |  | 52,48 | -7,95 | 41°27'41,8" |  |  |  |
| N70 | 206°16'14,0" |  |  |  | 8.562.420,521 | 553.591,899 | 25,207 |
|  |  | 24,40 | 9,85 | 67°43'55,8" |  |  |  |
| N71 | 212°21'24,0" |  |  |  | 8.562.429,768 | 553.614,481 | 35,052 |
|  |  | 50,13 | 10,46 | 100°05'19,8" |  |  |  |
| N72 | 192°43'08,0" |  |  |  | 8.562.420,987 | 553.663,831 | 45,508 |
|  |  | 54,96 | 4,25 | 112°48'27,8" |  |  |  |
| N73 | 204°34'27,0" |  |  |  | 8.562.399,683 | 553.714,492 | 49,757 |
|  |  | 50,44 | -0,22 | 137°22'54,8" |  |  |  |
| N74 | 173°44'31,0" |  |  |  | 8.562.362,563 | 553.748,647 | 49,535 |
|  |  | 51,36 | 0,08 | 131°07'25,8" |  |  |  |
| N75 | 211°59'23,0" |  |  |  | 8.562.328,786 | 553.787,334 | 49,613 |
|  |  | 34,35 | -5,11 | 163°06'48,8" |  |  |  |
| N77 | 174°24'44,0" |  |  |  | 8.562.295,914 | 553.797,313 | 44,501 |
|  |  | 24,47 | -4,98 | 157°31'32,8" |  |  |  |
| N78 | 196°20'12,0" |  |  |  | 8.562.273,304 | 553.806,666 | 39,521 |
|  |  | 23,22 | -8,36 | 173°51'44,8" |  |  |  |
| N79 | 129°04'01,0" |  |  |  | 8.562.250,216 | 553.809,149 | 31,158 |
|  |  | 30,88 | -7,57 | 122°55'45,8" |  |  |  |
| N80 | 264°39'38,0" |  |  |  | 8.562.233,428 | 553.835,070 | 23,587 |
|  |  | 26,56 | -5,32 | 207°35'23,8" |  |  |  |
| N81 | 244°47'54,0" |  |  |  | 8.562.209,891 | 553.822,770 | 18,266 |
|  |  | 51,35 | 1,13 | 272°23'17,8" |  |  |  |
| N82 | 220°45'16,0" |  |  |  | 8.562.212,031 | 553.771,461 | 19,391 |
|  |  | 64,63 | 0,06 | 313°08'33,8" |  |  |  |
| N85 | 181°52'47,0" |  |  |  | 8.562.256,228 | 553.724,302 | 19,449 |
|  |  | 70,11 | -1,93 | 315°01'20,8" |  |  |  |
| N86 |  |  |  |  | 8.562.305,823 | 553.674,746 | 17,523 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N75 | N74 |
| Norte | 8.562.328,786 | 8.562.362,563 |
| Este | 553.787,334 | 553.748,647 |
| Cota | 49,613 | 49,535 |
| Azimute | 311°07'25,3" |  |
| Distância | 51,3573 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N76 |  |
| Norte | 8.562.295,320 |  |
| Este | 553.819,881 |  |
| Cota | 43,655 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 46,6825 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N74 |  |  |  |  | 8.562.362,563 | 553.748,647 |  |
|  |  |  |  | 131°07'25,3" |  |  |  |
| N75 | 184°40'28,0" |  |  |  | 8.562.328,786 | 553.787,334 | 49,613 |
|  |  | 46,68 | -5,96 | 135°47'53,3" |  |  |  |
| N76 |  |  |  |  | 8.562.295,320 | 553.819,881 | 43,655 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N81 | N80 |
| Norte | 8.562.209,891 | 8.562.233,428 |
| Este | 553.822,770 | 553.835,070 |
| Cota | 18,266 | 23,587 |
| Azimute | 27°35'26,6" |  |
| Distância | 26,5571 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N84 |  |
| Norte | 8.562.162,902 |  |
| Este | 553.851,121 |  |
| Cota | 16,744 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 60,9665 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N80 |  |  |  |  | 8.562.233,428 | 553.835,070 |  |
|  |  |  |  | 207°35'26,6" |  |  |  |
| N81 | 139°44'09,0" |  |  |  | 8.562.209,891 | 553.822,770 | 18,266 |
|  |  | 39,61 | 0,30 | 167°19'35,6" |  |  |  |
| N83 | 125°40'46,0" |  |  |  | 8.562.171,250 | 553.831,459 | 18,563 |
|  |  | 21,36 | -1,82 | 113°00'21,6" |  |  |  |
| N84 |  |  |  |  | 8.562.162,902 | 553.851,121 | 16,744 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N44 | N43 |
| Norte | 8.562.145,566 | 8.562.129,798 |
| Este | 553.699,941 | 553.662,256 |
| Cota | 42,736 | 43,081 |
| Azimute | 247°17'41,3" |  |
| Distância | 40,8508 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N45 |  |
| Norte | 8.562.130,154 |  |
| Este | 553.738,297 |  |
| Cota | 33,545 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 41,3365 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N43 |  |  |  |  | 8.562.129,798 | 553.662,256 |  |
|  |  |  |  | 67°17'41,3" |  |  |  |
| N44 | 224°35'44,0" |  |  |  | 8.562.145,566 | 553.699,941 | 42,736 |
|  |  | 41,34 | -9,19 | 111°53'25,3" |  |  |  |
| N45 |  |  |  |  | 8.562.130,154 | 553.738,297 | 33,545 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N49 | N48 |
| Norte | 8.562.213,073 | 8.562.210,442 |
| Este | 553.637,710 | 553.683,011 |
| Cota | 47,911 | 42,101 |
| Azimute | 93°19'26,0" |  |
| Distância | 45,3773 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N50 |  |
| Norte | 8.562.174,247 |  |
| Este | 553.638,526 |  |
| Cota | 49,434 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 38,8345 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N48 |  |  |  |  | 8.562.210,442 | 553.683,011 |  |
|  |  |  |  | 273°19'26,0" |  |  |  |
| N49 | 85°28'18,0" |  |  |  | 8.562.213,073 | 553.637,710 | 47,911 |
|  |  | 38,83 | 1,52 | 178°47'44,0" |  |  |  |
| N50 |  |  |  |  | 8.562.174,247 | 553.638,526 | 49,434 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N36 | N35 |
| Norte | 8.562.237,096 | 8.562.246,949 |
| Este | 553.498,140 | 553.453,264 |
| Cota | 42,778 | 38,761 |
| Azimute | 282°23'00,2" |  |
| Distância | 45,9449 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N53 |  |
| Norte | 8.562.289,778 |  |
| Este | 553.528,134 |  |
| Cota | 45,262 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 61,7525 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N35 |  |  |  |  | 8.562.246,949 | 553.453,264 |  |
|  |  |  |  | 102°23'00,2" |  |  |  |
| N36 | 98°35'30,0" |  |  |  | 8.562.237,096 | 553.498,140 | 42,778 |
|  |  | 37,91 | 5,00 | 20°58'30,2" |  |  |  |
| N37 | 202°33'35,0" |  |  |  | 8.562.272,490 | 553.511,709 | 47,774 |
|  |  | 23,85 | -2,51 | 43°32'05,2" |  |  |  |
| N53 |  |  |  |  | 8.562.289,778 | 553.528,134 | 45,262 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N33 | N30 |
| Norte | 8.562.263,865 | 8.562.273,995 |
| Este | 553.417,979 | 553.385,479 |
| Cota | 34,552 | 30,401 |
| Azimute | 287°18'42,7" |  |
| Distância | 34,0421 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N34 |  |
| Norte | 8.562.291,910 |  |
| Este | 553.442,343 |  |
| Cota | 41,078 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 37,1500 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N30 |  |  |  |  | 8.562.273,995 | 553.385,479 |  |
|  |  |  |  | 107°18'42,7" |  |  |  |
| N33 | 113°40'15,0" |  |  |  | 8.562.263,865 | 553.417,979 | 34,552 |
|  |  | 37,15 | 6,53 | 40°58'57,7" |  |  |  |
| N34 |  |  |  |  | 8.562.291,910 | 553.442,343 | 41,078 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N30 | N29 |
| Norte | 8.562.273,995 | 8.562.259,667 |
| Este | 553.385,479 | 553.350,930 |
| Cota | 30,401 | 25,502 |
| Azimute | 247°28'31,7" |  |
| Distância | 37,4022 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N31 |  |
| Norte | 8.562.294,322 |  |
| Este | 553.393,250 |  |
| Cota | 31,296 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 21,7615 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N29 |  |  |  |  | 8.562.259,667 | 553.350,930 |  |
|  |  |  |  | 67°28'31,7" |  |  |  |
| N30 | 133°26'53,0" |  |  |  | 8.562.273,995 | 553.385,479 | 30,401 |
|  |  | 21,76 | 0,90 | 20°55'24,7" |  |  |  |
| N31 |  |  |  |  | 8.562.294,322 | 553.393,250 | 31,296 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N30 | N29 |
| Norte | 8.562.273,995 | 8.562.259,667 |
| Este | 553.385,479 | 553.350,930 |
| Cota | 30,401 | 25,502 |
| Azimute | 247°28'31,7" |  |
| Distância | 37,4022 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N32 |  |
| Norte | 8.562.259,010 |  |
| Este | 553.389,463 |  |
| Cota | 30,914 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 15,5055 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N29 |  |  |  |  | 8.562.259,667 | 553.350,930 |  |
|  |  |  |  | 67°28'31,7" |  |  |  |
| N30 | 277°38'04,0" |  |  |  | 8.562.273,995 | 553.385,479 | 30,401 |
|  |  | 15,51 | 0,51 | 165°06'35,7" |  |  |  |
| N32 |  |  |  |  | 8.562.259,010 | 553.389,463 | 30,914 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N3 | N2 |
| Norte | 8.562.132,544 | 8.562.131,234 |
| Este | 553.456,241 | 553.406,914 |
| Cota | 11,817 | 10,344 |
| Azimute | 268°28'43,4" |  |
| Distância | 49,3444 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N22 |  |
| Norte | 8.562.154,211 |  |
| Este | 553.464,309 |  |
| Cota | 12,715 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 23,1205 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 |  |  |  |  | 8.562.131,234 | 553.406,914 |  |
|  |  |  |  | 88°28'43,4" |  |  |  |
| N3 | 111°56'36,0" |  |  |  | 8.562.132,544 | 553.456,241 | 11,817 |
|  |  | 23,12 | 0,90 | 20°25'19,4" |  |  |  |
| N22 |  |  |  |  | 8.562.154,211 | 553.464,309 | 12,715 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N10 | N9 |
| Norte | 8.562.074,405 | 8.562.062,301 |
| Este | 553.698,066 | 553.622,582 |
| Cota | 19,176 | 21,653 |
| Azimute | 260°53'24,2" |  |
| Distância | 76,4483 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N26 |  |
| Norte | 8.562.005,455 |  |
| Este | 553.757,654 |  |
| Cota | 19,768 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 104,3625 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 |  |  |  |  | 8.562.062,301 | 553.622,582 |  |
|  |  |  |  | 80°53'24,2" |  |  |  |
| N10 | 219°29'25,0" |  |  |  | 8.562.074,405 | 553.698,066 | 19,176 |
|  |  | 23,51 | 0,48 | 120°22'49,2" |  |  |  |
| N24 | 169°49'44,0" |  |  |  | 8.562.062,514 | 553.718,349 | 19,658 |
|  |  | 35,79 | -1,66 | 110°12'33,2" |  |  |  |
| N25 | 242°30'06,0" |  |  |  | 8.562.050,150 | 553.751,937 | 17,996 |
|  |  | 45,06 | 1,77 | 172°42'39,2" |  |  |  |
| N26 |  |  |  |  | 8.562.005,455 | 553.757,654 | 19,768 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N25 | N24 |
| Norte | 8.562.050,150 | 8.562.062,514 |
| Este | 553.751,937 | 553.718,349 |
| Cota | 17,996 | 19,658 |
| Azimute | 290°12'32,6" |  |
| Distância | 35,7914 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N27 |  |
| Norte | 8.562.099,515 |  |
| Este | 553.815,168 |  |
| Cota | 17,764 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 80,2190 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N24 |  |  |  |  | 8.562.062,514 | 553.718,349 |  |
|  |  |  |  | 110°12'32,6" |  |  |  |
| N25 | 121°48'42,0" |  |  |  | 8.562.050,150 | 553.751,937 | 17,996 |
|  |  | 80,22 | -0,23 | 52°01'14,6" |  |  |  |
| N27 |  |  |  |  | 8.562.099,515 | 553.815,168 | 17,764 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N18 | N20 |
| Norte | 8.561.884,195 | 8.561.960,242 |
| Este | 553.682,286 | 553.663,128 |
| Cota | 48,540 | 46,630 |
| Azimute | 345°51'36,3" |  |
| Distância | 78,4231 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N17 |  |
| Norte | 8.561.827,987 |  |
| Este | 553.694,386 |  |
| Cota | 48,550 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 57,4960 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N20 |  |  |  |  | 8.561.960,242 | 553.663,128 |  |
|  |  |  |  | 165°51'36,3" |  |  |  |
| N18 | 181°59'28,0" |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 | 48,540 |
|  |  | 57,50 | 0,01 | 167°51'04,3" |  |  |  |
| N17 |  |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 | 48,550 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N18 | N17 |
| Norte | 8.561.884,195 | 8.561.827,987 |
| Este | 553.682,286 | 553.694,386 |
| Cota | 48,540 | 48,550 |
| Azimute | 167°51'04,4" |  |
| Distância | 57,4956 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N21 |  |
| Norte | 8.562.000,193 |  |
| Este | 553.672,707 |  |
| Cota | 41,753 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 119,5135 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N17 |  |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 |  |
|  |  |  |  | 347°51'04,4" |  |  |  |
| N18 | 178°00'32,0" |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 | 48,540 |
|  |  | 78,49 | -2,69 | 345°51'36,4" |  |  |  |
| N20 | 207°39'57,0" |  |  |  | 8.561.960,305 | 553.663,112 | 45,852 |
|  |  | 41,03 | -4,10 | 13°31'33,4" |  |  |  |
| N21 |  |  |  |  | 8.562.000,193 | 553.672,707 | 41,753 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N4 | N2 |
| Norte | 8.562.178,830 | 8.562.131,234 |
| Este | 553.381,092 | 553.406,914 |
| Cota | 14,401 | 10,344 |
| Azimute | 151°31'08,7" |  |
| Distância | 54,1494 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N28 |  |
| Norte | 8.562.172,370 |  |
| Este | 553.375,217 |  |
| Cota | 15,253 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 8,7320 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 |  |  |  |  | 8.562.131,234 | 553.406,914 |  |
|  |  |  |  | 331°31'08,7" |  |  |  |
| N4 | 70°45'54,0" |  |  |  | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |
|  |  | 8,73 | 0,85 | 222°17'02,7" |  |  |  |
| N28 |  |  |  |  | 8.562.172,370 | 553.375,217 | 15,253 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N7 | N6 |
| Norte | 8.561.962,4855 | 8.561.978,0026 |
| Este | 553.718,6610 | 553.718,3941 |
| Cota | 37,367 | 36,897 |
| Azimute | 359°00'53" |  |
| Distância | 15,5194 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N7 | N6 |
| Norte | 8.561.962,4855 | 8.561.978,0026 |
| Este | 553.718,6610 | 553.718,3941 |
| Cota | 37,367 | 36,897 |
| Azimute | 359°00'53" |  |
| Distância | 15,5194 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 194,8435 m | 194,8446 m |
| Área | 2.395,4038 m² | 2.395,5908 m² |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°00'28" | 0°02'28" (= 0°00'56"×N½) |  |
| Relativo | 1:19374 | 1:4000 |  |
| Linear | 0,0101 m |  |  |
| Eixo Norte | -0,0093 m |  |  |
| Eixo Este | 0,0039 m |  |  |
| Altimétrico | 0,010 m | 0,013 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 |  |  |  |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 |  |
|  |  |  |  | 179°00'53" |  |  |  |
| N7 | 260°28'39" |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |
|  |  | 23,629 | 5,655 | 259°29'32" |  |  |  |
| N1 | 173°29'15" |  |  |  | 8.561.958,1762 | 553.695,4280 | 43,022 |
|  |  | 29,183 | 3,471 | 252°58'45" |  |  |  |
| N2 | 291°36'19" |  |  |  | 8.561.949,6336 | 553.667,5229 | 46,493 |
|  |  | 50,469 | -4,887 | 4°34'52" |  |  |  |
| N3 | 233°01'18" |  |  |  | 8.561.999,9419 | 553.671,5539 | 41,606 |
|  |  | 29,888 | -3,569 | 57°35'57" |  |  |  |
| N4 | 251°52'41" |  |  |  | 8.562.015,9572 | 553.696,7892 | 38,037 |
|  |  | 20,859 | -1,109 | 129°28'41" |  |  |  |
| N5 | 218°01'40" |  |  |  | 8.562.002,6951 | 553.712,8899 | 36,929 |
|  |  | 25,454 | -0,020 | 167°30'19" |  |  |  |
| N6 | 191°30'36" |  |  |  | 8.561.977,8442 | 553.718,3968 | 36,908 |
|  |  | 15,361 | 0,459 | 179°00'52" |  |  |  |
| N7 | 0°00'00" |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |
|  |  |  |  | 359°00'53" |  |  |  |
| N6 |  |  |  |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 | 36,897 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N7 | N6 |
| Norte | 8.561.962,4855 | 8.561.978,0026 |
| Este | 553.718,6610 | 553.718,3941 |
| Cota | 37,367 | 36,897 |
| Azimute | 359°00'53" |  |
| Distância | 15,5194 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N8 |  |
| Norte | 8.561.980,5099 |  |
| Este | 553.778,4126 |  |
| Cota | 28,215 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 62,4110 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 |  |  |  |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 |  |
|  |  |  |  | 179°00'53" |  |  |  |
| N7 | 74°11'57" |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |
|  |  | 62,411 | -9,152 | 73°12'50" |  |  |  |
| N8 |  |  |  |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N8 | N7 |
| Norte | 8.561.980,5099 | 8.561.962,4855 |
| Este | 553.778,4126 | 553.718,6610 |
| Cota | 28,215 | 37,367 |
| Azimute | 253°12'50" |  |
| Distância | 62,4110 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N8 | N7 |
| Norte | 8.561.980,5099 | 8.561.962,4855 |
| Este | 553.778,4126 | 553.718,6610 |
| Cota | 28,215 | 37,367 |
| Azimute | 253°12'50" |  |
| Distância | 62,4110 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 202,8955 m | 202,8943 m |
| Área | 1.564,7175 m² | 1.564,5839 m² |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°00'36" | 0°02'38" (= 0°00'56"×N½) |  |
| Relativo | 1:6308 | 1:4000 |  |
| Linear | 0,0322 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0301 m |  |  |
| Eixo Este | 0,0113 m |  |  |
| Altimétrico | 0,002 m | 0,014 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 |  |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 |  |
|  |  |  |  | 73°12'50" |  |  |  |
| N8 | 105°24'13" |  |  |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |
|  |  | 36,633 | -1,527 | 358°37'06" |  |  |  |
| N10 | 201°30'45" |  |  |  | 8.562.017,1324 | 553.777,5292 | 26,688 |
|  |  | 23,495 | -0,339 | 20°07'59" |  |  |  |
| N11 | 187°07'34" |  |  |  | 8.562.039,1917 | 553.785,6162 | 26,349 |
|  |  | 20,713 | -2,210 | 27°15'38" |  |  |  |
| N12 | 221°03'13" |  |  |  | 8.562.057,6042 | 553.795,1036 | 24,139 |
|  |  | 24,940 | -1,849 | 68°18'55" |  |  |  |
| N13 | 310°27'42" |  |  |  | 8.562.066,8195 | 553.818,2785 | 22,290 |
|  |  | 38,223 | 7,197 | 198°46'37" |  |  |  |
| N14 | 180°25'26" |  |  |  | 8.562.030,6307 | 553.805,9751 | 29,487 |
|  |  | 39,371 | 3,102 | 199°12'07" |  |  |  |
| N9 | 209°16'18" |  |  |  | 8.561.993,4504 | 553.793,0261 | 32,589 |
|  |  | 19,520 | -4,374 | 228°28'28" |  |  |  |
| N8 | 204°44'13" |  |  |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |
|  |  |  |  | 253°12'50" |  |  |  |
| N7 |  |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | E52 | E51 |
| Norte | 8.562.038,3126 | 8.562.085,2821 |
| Este | 553.549,6942 | 553.494,3444 |
| Cota | 16,149 | 11,782 |
| Azimute | 310°19'04" |  |
| Distância | 72,5929 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E52 | E51 |
| Norte | 8.562.038,3126 | 8.562.085,2821 |
| Este | 553.549,6942 | 553.494,3444 |
| Cota | 16,149 | 11,782 |
| Azimute | 310°19'04" |  |
| Distância | 72,5929 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 2.348,2108 m | 2.348,2093 m |
| Área | 246.223,5521 m² | 246.226,1201 m² |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°06'00" | 0°06'24" (= 0°00'50"×N½) |  |
| Relativo | 1:62285 | 1:10000 |  |
| Linear | 0,0377 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0105 m |  |  |
| Eixo Este | 0,0362 m |  |  |
| Altimétrico | 0,037 m | 0,046 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E51 |  |  |  |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 |  |
|  |  |  |  | 130°19'04" |  |  |  |
| E52 | 143°10'42" |  |  |  | 8.562.038,3126 | 553.549,6942 | 16,149 |
|  |  | 44,123 | 4,358 | 93°29'40" |  |  |  |
| A6 | 293°54'31" |  |  |  | 8.562.035,6232 | 553.593,7351 | 20,507 |
|  |  | 32,792 | -1,233 | 207°24'06" |  |  |  |
| A7 | 175°47'29" |  |  |  | 8.562.006,5101 | 553.578,6432 | 19,274 |
|  |  | 30,389 | 1,034 | 203°11'29" |  |  |  |
| A8 | 179°47'10" |  |  |  | 8.561.978,5764 | 553.566,6758 | 20,308 |
|  |  | 38,372 | 0,991 | 202°58'33" |  |  |  |
| A10 | 161°01'50" |  |  |  | 8.561.943,2486 | 553.551,6976 | 21,299 |
|  |  | 64,441 | 6,136 | 184°00'16" |  |  |  |
| E53 | 132°40'13" |  |  |  | 8.561.878,9645 | 553.547,1976 | 27,435 |
|  |  | 37,581 | 2,208 | 136°40'25" |  |  |  |
| E54 | 182°32'43" |  |  |  | 8.561.851,6261 | 553.572,9836 | 29,643 |
|  |  | 63,172 | 4,312 | 139°13'02" |  |  |  |
| E55 | 195°19'32" |  |  |  | 8.561.803,7926 | 553.614,2471 | 33,956 |
|  |  | 57,986 | 8,002 | 154°32'28" |  |  |  |
| E56 | 115°03'10" |  |  |  | 8.561.751,4379 | 553.639,1731 | 41,958 |
|  |  | 40,715 | 5,598 | 89°35'29" |  |  |  |
| E57 | 142°18'09" |  |  |  | 8.561.751,7283 | 553.679,8876 | 47,555 |
|  |  | 35,140 | 2,301 | 51°53'30" |  |  |  |
| E1 | 211°28'06" |  |  |  | 8.561.773,4148 | 553.707,5372 | 49,856 |
|  |  | 63,963 | 3,427 | 83°21'31" |  |  |  |
| E2 | 157°45'09" |  |  |  | 8.561.780,8124 | 553.771,0709 | 53,283 |
|  |  | 93,631 | 0,044 | 61°06'33" |  |  |  |
| E3 | 137°57'25" |  |  |  | 8.561.826,0492 | 553.853,0484 | 53,327 |
|  |  | 56,535 | -0,243 | 19°03'52" |  |  |  |
| E4 | 97°26'11" |  |  |  | 8.561.879,4829 | 553.871,5145 | 53,084 |
|  |  | 40,469 | -2,959 | 296°29'56" |  |  |  |
| E6 | 278°15'07" |  |  |  | 8.561.897,5392 | 553.835,2972 | 50,125 |
|  |  | 46,749 | -1,723 | 34°44'58" |  |  |  |
| E7 | 142°05'21" |  |  |  | 8.561.935,9506 | 553.861,9435 | 48,402 |
|  |  | 73,389 | -12,738 | 356°50'14" |  |  |  |
| E8 | 182°31'52" |  |  |  | 8.562.009,2273 | 553.857,8944 | 35,664 |
|  |  | 82,109 | -14,667 | 359°22'00" |  |  |  |
| E9 | 71°18'45" |  |  |  | 8.562.091,3318 | 553.856,9868 | 20,998 |
|  |  | 15,973 | 0,535 | 250°40'40" |  |  |  |
| E10 | 270°17'56" |  |  |  | 8.562.086,0465 | 553.841,9132 | 21,532 |
|  |  | 72,341 | -3,710 | 340°58'27" |  |  |  |
| E11 | 314°05'04" |  |  |  | 8.562.154,4354 | 553.818,3305 | 17,822 |
|  |  | 31,591 | -0,523 | 115°03'29" |  |  |  |
| E12 | 166°06'10" |  |  |  | 8.562.141,0554 | 553.846,9480 | 17,299 |
|  |  | 31,805 | 0,194 | 101°09'32" |  |  |  |
| E13 | 62°54'42" |  |  |  | 8.562.134,9002 | 553.878,1519 | 17,493 |
|  |  | 36,755 | 2,685 | 344°04'05" |  |  |  |
| E14 | 144°45'48" |  |  |  | 8.562.170,2434 | 553.868,0628 | 20,178 |
|  |  | 28,110 | 0,281 | 308°49'45" |  |  |  |
| E15 | 182°39'46" |  |  |  | 8.562.187,8687 | 553.846,1643 | 20,460 |
|  |  | 13,305 | -1,206 | 311°29'25" |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E16 | 278°01'12" |  |  |  | 8.562.196,6829 | 553.836,1983 | 19,253 |
|  |  | 41,876 | 1,638 | 49°30'32" |  |  |  |
| E17 | 101°29'08" |  |  |  | 8.562.223,8743 | 553.868,0455 | 20,892 |
|  |  | 49,644 | 12,216 | 330°59'33" |  |  |  |
| E18 | 169°34'09" |  |  |  | 8.562.267,2905 | 553.843,9723 | 33,107 |
|  |  | 36,513 | 10,588 | 320°33'36" |  |  |  |
| E19 | 177°39'14" |  |  |  | 8.562.295,4892 | 553.820,7765 | 43,695 |
|  |  | 30,277 | 4,350 | 318°12'44" |  |  |  |
| E20 | 180°28'58" |  |  |  | 8.562.318,0645 | 553.800,6005 | 48,046 |
|  |  | 41,387 | 3,295 | 318°41'36" |  |  |  |
| E21 | 178°57'30" |  |  |  | 8.562.349,1540 | 553.773,2812 | 51,341 |
|  |  | 47,300 | -0,168 | 317°39'00" |  |  |  |
| E22 | 171°58'41" |  |  |  | 8.562.384,1106 | 553.741,4172 | 51,173 |
|  |  | 40,166 | -0,318 | 309°37'34" |  |  |  |
| E23 | 174°54'28" |  |  |  | 8.562.409,7278 | 553.710,4801 | 50,855 |
|  |  | 21,885 | 0,859 | 304°31'57" |  |  |  |
| E24 | 189°35'17" |  |  |  | 8.562.422,1340 | 553.692,4509 | 51,714 |
|  |  | 31,939 | -1,359 | 314°07'07" |  |  |  |
| E25 | 145°53'52" |  |  |  | 8.562.444,3685 | 553.669,5217 | 50,355 |
|  |  | 23,070 | -1,129 | 280°00'55" |  |  |  |
| E26 | 168°47'21" |  |  |  | 8.562.448,3806 | 553.646,8032 | 49,226 |
|  |  | 29,591 | -10,428 | 268°48'11" |  |  |  |
| E27 | 176°28'46" |  |  |  | 8.562.447,7625 | 553.617,2189 | 38,798 |
|  |  | 41,121 | -12,149 | 265°16'51" |  |  |  |
| E28 | 179°19'22" |  |  |  | 8.562.444,3795 | 553.576,2373 | 26,649 |
|  |  | 40,395 | -11,544 | 264°36'07" |  |  |  |
| E29 | 146°00'52" |  |  |  | 8.562.440,5794 | 553.536,0209 | 15,105 |
|  |  | 45,164 | -1,724 | 230°36'55" |  |  |  |
| E30 | 188°40'15" |  |  |  | 8.562.411,9215 | 553.501,1133 | 13,381 |
|  |  | 21,689 | 0,062 | 239°17'03" |  |  |  |
| E31 | 212°23'52" |  |  |  | 8.562.400,8433 | 553.482,4671 | 13,443 |
|  |  | 24,522 | 0,289 | 271°40'48" |  |  |  |
| E32 | 189°43'51" |  |  |  | 8.562.401,5622 | 553.457,9560 | 13,733 |
|  |  | 33,384 | 1,216 | 281°24'31" |  |  |  |
| E33 | 200°10'11" |  |  |  | 8.562.408,1658 | 553.425,2314 | 14,948 |
|  |  | 21,652 | -1,955 | 301°34'35" |  |  |  |
| E34 | 93°12'44" |  |  |  | 8.562.419,5037 | 553.406,7848 | 12,994 |
|  |  | 20,584 | 2,649 | 214°47'17" |  |  |  |
| E35 | 183°57'30" |  |  |  | 8.562.402,5985 | 553.395,0406 | 15,643 |
|  |  | 27,415 | -0,284 | 218°44'41" |  |  |  |
| E36 | 173°19'36" |  |  |  | 8.562.381,2161 | 553.377,8826 | 15,358 |
|  |  | 39,496 | -2,126 | 212°04'11" |  |  |  |
| E37 | 176°56'31" |  |  |  | 8.562.347,7471 | 553.356,9122 | 13,232 |
|  |  | 39,679 | -2,240 | 209°00'36" |  |  |  |
| E38 | 176°01'26" |  |  |  | 8.562.313,0464 | 553.337,6695 | 10,992 |
|  |  | 11,110 | -0,111 | 205°01'55" |  |  |  |
| E39 | 185°23'44" |  |  |  | 8.562.302,9803 | 553.332,9687 | 10,880 |
|  |  | 13,760 | -0,204 | 210°25'34" |  |  |  |
| E40 | 172°02'27" |  |  |  | 8.562.291,1156 | 553.326,0005 | 10,676 |
|  |  | 26,552 | -0,008 | 202°27'54" |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E41 | 151°33'44" |  |  |  | 8.562.266,5788 | 553.315,8545 | 10,668 |
|  |  | 29,426 | -0,104 | 174°01'31" |  |  |  |
| E42 | 173°43'17" |  |  |  | 8.562.237,3129 | 553.318,9174 | 10,564 |
|  |  | 37,114 | 1,854 | 167°44'43" |  |  |  |
| E43 | 221°35'51" |  |  |  | 8.562.201,0449 | 553.326,7951 | 12,418 |
|  |  | 15,763 | -2,630 | 209°20'28" |  |  |  |
| E44 | 101°47'58" |  |  |  | 8.562.187,3043 | 553.319,0712 | 9,788 |
|  |  | 37,835 | 0,413 | 131°08'22" |  |  |  |
| E45 | 167°40'17" |  |  |  | 8.562.162,4129 | 553.347,5653 | 10,201 |
|  |  | 73,783 | 0,154 | 118°48'32" |  |  |  |
| E46 | 229°31'21" |  |  |  | 8.562.126,8577 | 553.412,2160 | 10,355 |
|  |  | 29,340 | -0,120 | 168°19'46" |  |  |  |
| E47 | 197°08'33" |  |  |  | 8.562.098,1241 | 553.418,1511 | 10,235 |
|  |  | 36,435 | 0,541 | 185°28'11" |  |  |  |
| E48 | 57°13'03" |  |  |  | 8.562.061,8548 | 553.414,6781 | 10,776 |
|  |  | 38,432 | 0,025 | 62°41'07" |  |  |  |
| E50 | 200°04'59" |  |  |  | 8.562.079,4906 | 553.448,8250 | 10,801 |
|  |  | 45,901 | 0,989 | 82°46'00" |  |  |  |
| E51 | 227°33'09" |  |  |  | 8.562.085,2698 | 553.494,3606 | 11,790 |
|  |  | 72,573 | 4,359 | 130°19'07" |  |  |  |
| E52 |  |  |  |  | 8.562.038,3126 | 553.549,6942 | 16,149 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | A6 | A5 |
| Norte | 8.562.035,6232 | 8.562.051,2429 |
| Este | 553.593,7351 | 553.615,4821 |
| Cota | 20,507 | 22,449 |
| Azimute | 54°18'44" |  |
| Distância | 26,7751 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E1 |  |
| Norte | 8.561.773,4148 |  |
| Este | 553.707,5372 |  |
| Cota | 49,856 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 313,9985 m | 314,0441 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo | 1:607 | 1:10000 | X |
| Linear | 0,5173 m |  |  |
| Eixo Norte | -0,2371 m |  |  |
| Eixo Este | -0,4597 m |  |  |
| Altimétrico | 0,009 m | 0,017 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 |  |  |  |  | 8.562.051,2429 | 553.615,4821 |  |
|  |  |  |  | 234°18'44" |  |  |  |
| A6 | 117°03'48" |  |  |  | 8.562.035,6232 | 553.593,7351 | 20,507 |
|  |  | 78,443 | 16,921 | 171°20'23" |  |  |  |
| A9 | 207°11'11" |  |  |  | 8.561.958,0750 | 553.605,5464 | 37,428 |
|  |  | 40,070 | 0,661 | 198°31'13" |  |  |  |
| A11 | 135°41'38" |  |  |  | 8.561.920,0802 | 553.592,8185 | 38,089 |
|  |  | 39,607 | 2,254 | 154°09'41" |  |  |  |
| A12 | 151°33'36" |  |  |  | 8.561.884,4331 | 553.610,0806 | 40,343 |
|  |  | 52,528 | 3,795 | 125°42'06" |  |  |  |
| A13 | 178°32'55" |  |  |  | 8.561.853,7799 | 553.652,7364 | 44,138 |
|  |  | 47,766 | 4,229 | 124°15'08" |  |  |  |
| A14 | 219°42'55" |  |  |  | 8.561.826,8954 | 553.692,2182 | 48,367 |
|  |  | 55,631 | 1,489 | 164°00'58" |  |  |  |
| E1 |  |  |  |  | 8.561.773,4148 | 553.707,5372 | 49,856 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | A6 | A7 |
| Norte | 8.562.035,6232 | 8.562.006,5101 |
| Este | 553.593,7351 | 553.578,6432 |
| Cota | 20,507 | 19,274 |
| Azimute | 207°24'06" |  |
| Distância | 32,7923 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N5 |  |
| Norte | 8.562.002,6951 |  |
| Este | 553.712,8899 |  |
| Cota | 36,929 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 238,8630 m | 239,1603 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo | 1:459 | 1:10000 | X |
| Linear | 0,5200 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0633 m |  |  |
| Eixo Este | -0,5161 m |  |  |
| Altimétrico | 0,008 m | 0,015 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 |  |  |  |  | 8.562.006,5101 | 553.578,6432 |  |
|  |  |  |  | 27°24'06" |  |  |  |
| A6 | 206°49'36" |  |  |  | 8.562.035,6232 | 553.593,7351 | 20,507 |
|  |  | 26,775 | 1,942 | 54°18'44" |  |  |  |
| A5 | 199°38'43" |  |  |  | 8.562.051,2429 | 553.615,4821 | 22,449 |
|  |  | 38,852 | 0,178 | 73°55'15" |  |  |  |
| A4 | 188°12'09" |  |  |  | 8.562.062,0037 | 553.652,8144 | 22,627 |
|  |  | 33,194 | -1,253 | 82°06'01" |  |  |  |
| A3 | 194°51'51" |  |  |  | 8.562.066,5658 | 553.685,6933 | 21,374 |
|  |  | 36,620 | -1,844 | 96°55'42" |  |  |  |
| A2 | 204°53'00" |  |  |  | 8.562.062,1485 | 553.722,0455 | 19,529 |
|  |  | 44,513 | -1,371 | 121°46'43" |  |  |  |
| A1 | 290°48'01" |  |  |  | 8.562.038,7062 | 553.759,8856 | 18,158 |
|  |  | 59,206 | 18,771 | 232°32'18" |  |  |  |
| N5 |  |  |  |  | 8.562.002,6951 | 553.712,8899 | 36,929 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | E48 | E47 |
| Norte | 8.562.061,8548 | 8.562.098,1241 |
| Este | 553.414,6781 | 553.418,1511 |
| Cota | 10,776 | 10,235 |
| Azimute | 5°28'11" |  |
| Distância | 36,4352 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E49 |  |
| Norte | 8.562.055,4787 |  |
| Este | 553.395,3207 |  |
| Cota | 11,162 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 20,3805 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E47 |  |  |  |  | 8.562.098,1241 | 553.418,1511 |  |
|  |  |  |  | 185°28'11" |  |  |  |
| E48 | 246°17'56" |  |  |  | 8.562.061,8548 | 553.414,6781 | 10,776 |
|  |  | 20,381 | 0,386 | 251°46'07" |  |  |  |
| E49 |  |  |  |  | 8.562.055,4787 | 553.395,3207 | 11,162 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | E4 | E3 |
| Norte | 8.561.879,4829 | 8.561.826,0492 |
| Este | 553.871,5145 | 553.853,0484 |
| Cota | 53,084 | 53,327 |
| Azimute | 199°03'53" |  |
| Distância | 56,5346 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E5 |  |
| Norte | 8.561.936,2579 |  |
| Este | 553.879,6185 |  |
| Cota | 50,562 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 57,3505 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 |  |  |  |  | 8.561.826,0492 | 553.853,0484 |  |
|  |  |  |  | 19°03'53" |  |  |  |
| E4 | 169°03'32" |  |  |  | 8.561.879,4829 | 553.871,5145 | 53,084 |
|  |  | 57,351 | -2,522 | 8°07'25" |  |  |  |
| E5 |  |  |  |  | 8.561.936,2579 | 553.879,6185 | 50,562 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | E28 | E29 |
| Norte | 8.562.444,3795 | 8.562.440,5794 |
| Este | 553.576,2373 | 553.536,0209 |
| Cota | 26,649 | 15,105 |
| Azimute | 264°36'07" |  |
| Distância | 40,3955 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E62 |  |
| Norte | 8.562.505,0370 |  |
| Este | 553.485,8269 |  |
| Cota | 12,696 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 231,6475 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E29 |  |  |  |  | 8.562.440,5794 | 553.536,0209 |  |
|  |  |  |  | 84°36'07" |  |  |  |
| E28 | 199°17'37" |  |  |  | 8.562.444,3795 | 553.576,2373 | 26,649 |
|  |  | 8,608 | 0,757 | 103°53'44" |  |  |  |
| E58 | 68°20'56" |  |  |  | 8.562.442,3122 | 553.584,5934 | 27,406 |
|  |  | 9,377 | -0,859 | 352°14'40" |  |  |  |
| E59 | 170°44'09" |  |  |  | 8.562.451,6035 | 553.583,3280 | 26,547 |
|  |  | 46,633 | -5,750 | 342°58'49" |  |  |  |
| E60 | 181°48'19" |  |  |  | 8.562.496,1937 | 553.569,6787 | 20,797 |
|  |  | 76,158 | -6,442 | 344°47'08" |  |  |  |
| E61 | 59°52'01" |  |  |  | 8.562.569,6819 | 553.549,6927 | 14,355 |
|  |  | 90,873 | -1,659 | 224°39'09" |  |  |  |
| E62 |  |  |  |  | 8.562.505,0370 | 553.485,8269 | 12,696 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F2 | F1 |
| Norte | 8.561.774,2120 | 8.561.773,6420 |
| Este | 553.703,7670 | 553.685,3430 |
| Cota | 49,293 | 47,238 |
| Azimute | 268°13'41" |  |
| Distância | 18,4328 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F2 | F1 |
| Norte | 8.561.774,2120 | 8.561.773,6420 |
| Este | 553.703,7670 | 553.685,3430 |
| Cota | 49,293 | 47,238 |
| Azimute | 268°13'41" |  |
| Distância | 18,4328 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 310,0555 m | 310,0630 m |
| Área | 4.951,9990 m² | 4.948,5010 m² |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°00'04" | 0°02'38" (= 0°00'56"×N½) |  |
| Relativo | 1:4962 | 1:4000 |  |
| Linear | 0,0625 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0510 m |  |  |
| Eixo Este | -0,0361 m |  |  |
| Altimétrico | 0,010 m | 0,017 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 |  |
|  |  |  |  | 88°13'41" |  |  |  |
| F2 | 171°54'09" |  |  |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |
|  |  | 67,604 | 3,999 | 80°08'07" |  |  |  |
| F3 | 93°50'14" |  |  |  | 8.561.785,7942 | 553.770,3712 | 53,292 |
|  |  | 36,013 | -0,527 | 353°58'00" |  |  |  |
| F4 | 241°25'02" |  |  |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 | 52,765 |
|  |  | 40,292 | 0,054 | 55°23'53" |  |  |  |
| F6 | 54°11'17" |  |  |  | 8.561.844,4890 | 553.799,7511 | 52,820 |
|  |  | 18,879 | -3,140 | 289°34'11" |  |  |  |
| F8 | 163°12'21" |  |  |  | 8.561.850,8128 | 553.781,9624 | 49,680 |
|  |  | 55,191 | -0,985 | 272°46'40" |  |  |  |
| F9 | 155°19'45" |  |  |  | 8.561.853,4874 | 553.726,8362 | 48,695 |
|  |  | 20,222 | 0,657 | 248°05'50" |  |  |  |
| F10 | 115°19'50" |  |  |  | 8.561.845,9438 | 553.708,0737 | 49,353 |
|  |  | 71,861 | -0,060 | 183°26'09" |  |  |  |
| F2 | 264°47'26" |  |  |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |
|  |  |  |  | 268°13'41" |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F1 | F2 |
| Norte | 8.561.773,6420 | 8.561.774,2120 |
| Este | 553.685,3430 | 553.703,7670 |
| Cota | 47,238 | 49,293 |
| Azimute | 88°13'41" |  |
| Distância | 18,4328 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F10 | F9 |
| Norte | 8.561.845,9438 | 8.561.853,4874 |
| Este | 553.708,0737 | 553.726,8362 |
| Cota | 49,353 | 48,695 |
| Azimute | 68°05'49" |  |
| Distância | 20,2222 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 1.291,2615 m | 1.291,2645 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°00'44" | 0°05'59" (= 0°00'56"×N½) |  |
| Relativo | 1:12751 | 1:4000 |  |
| Linear | 0,1013 m |  |  |
| Eixo Norte | 0,0156 m |  |  |
| Eixo Este | -0,1001 m |  |  |
| Altimétrico | 0,012 m | 0,034 m (= 30 mm × K½) |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  |  |  |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 |  |
|  |  |  |  | 268°13'41" |  |  |  |
| F1 | 144°03'00" |  |  |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |
|  |  | 29,909 | -2,791 | 232°16'24" |  |  |  |
| F36 | 231°37'26" |  |  |  | 8.561.755,3408 | 553.661,6868 | 44,447 |
|  |  | 23,669 | -4,335 | 283°54'10" |  |  |  |
| F37 | 219°29'37" |  |  |  | 8.561.761,0279 | 553.638,7114 | 40,112 |
|  |  | 32,247 | -4,412 | 323°23'53" |  |  |  |
| F38 | 193°02'16" |  |  |  | 8.561.786,9157 | 553.619,4840 | 35,700 |
|  |  | 27,621 | -2,797 | 336°26'05" |  |  |  |
| F39 | 161°34'33" |  |  |  | 8.561.812,2332 | 553.608,4413 | 32,904 |
|  |  | 37,773 | -2,530 | 318°00'40" |  |  |  |
| F40 | 181°12'43" |  |  |  | 8.561.840,3091 | 553.583,1715 | 30,374 |
|  |  | 27,037 | -1,409 | 319°13'22" |  |  |  |
| F41 | 172°24'51" |  |  |  | 8.561.860,7831 | 553.565,5130 | 28,965 |
|  |  | 41,278 | -2,388 | 311°38'12" |  |  |  |
| F42 | 213°07'23" |  |  |  | 8.561.888,2086 | 553.534,6626 | 26,577 |
|  |  | 30,851 | -2,394 | 344°45'28" |  |  |  |
| F43 | 247°13'16" |  |  |  | 8.561.917,9741 | 553.526,5518 | 24,183 |
|  |  | 25,699 | -2,308 | 51°58'52" |  |  |  |
| F44 | 147°06'47" |  |  |  | 8.561.933,8027 | 553.546,7978 | 21,875 |
|  |  | 10,078 | -0,599 | 19°05'32" |  |  |  |
| F45 | 185°43'22" |  |  |  | 8.561.943,3264 | 553.550,0942 | 21,276 |
|  |  | 39,503 | -0,988 | 24°48'55" |  |  |  |
| F46 | 182°22'29" |  |  |  | 8.561.979,1823 | 553.566,6736 | 20,287 |
|  |  | 58,720 | 0,049 | 27°11'24" |  |  |  |
| F47 | 198°41'55" |  |  |  | 8.562.031,4139 | 553.593,5054 | 20,337 |
|  |  | 28,899 | 2,056 | 45°53'21" |  |  |  |
| F48 | 209°25'26" |  |  |  | 8.562.051,5289 | 553.614,2547 | 22,392 |
|  |  | 46,229 | -0,005 | 75°18'38" |  |  |  |
| F49 | 191°04'52" |  |  |  | 8.562.063,2517 | 553.658,9722 | 22,388 |
|  |  | 51,301 | -2,412 | 86°23'22" |  |  |  |
| F50 | 205°24'53" |  |  |  | 8.562.066,4822 | 553.710,1716 | 19,975 |
|  |  | 34,900 | -1,266 | 111°48'03" |  |  |  |
| F51 | 165°47'11" |  |  |  | 8.562.053,5210 | 553.742,5754 | 18,709 |
|  |  | 17,008 | -0,673 | 97°35'19" |  |  |  |
| F52 | 122°46'46" |  |  |  | 8.562.051,2749 | 553.759,4343 | 18,036 |
|  |  | 29,743 | -0,126 | 40°22'23" |  |  |  |
| F53 | 194°43'23" |  |  |  | 8.562.073,9344 | 553.778,7007 | 17,910 |
|  |  | 40,047 | -0,088 | 55°05'44" |  |  |  |
| F30 | 266°51'43" |  |  |  | 8.562.096,8494 | 553.811,5432 | 17,823 |
|  |  | 26,387 | 3,419 | 141°56'59" |  |  |  |
| F29 | 283°50'57" |  |  |  | 8.562.076,0707 | 553.827,8068 | 21,241 |
|  |  | 33,979 | 2,487 | 245°47'55" |  |  |  |
| F28 | 139°32'58" |  |  |  | 8.562.062,1411 | 553.796,8141 | 23,729 |
|  |  | 31,174 | 2,903 | 205°20'51" |  |  |  |
| F27 | 165°34'59" |  |  |  | 8.562.033,9682 | 553.783,4682 | 26,632 |
|  |  | 36,520 | 0,423 | 190°55'56" |  |  |  |
| F26 | 162°25'24" |  |  |  | 8.561.998,1105 | 553.776,5423 | 27,055 |
|  |  | 44,250 | 3,873 | 173°21'22" |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F25 | 174°17'19" |  |  |  | 8.561.954,1574 | 553.781,6620 | 30,928 |
|  |  | 51,821 | 4,263 | 167°38'37" |  |  |  |
| F24 | 219°58'33" |  |  |  | 8.561.903,5371 | 553.792,7511 | 35,190 |
|  |  | 34,125 | 4,907 | 207°37'01" |  |  |  |
| F23 | 233°00'08" |  |  |  | 8.561.873,3002 | 553.776,9322 | 40,097 |
|  |  | 33,691 | 1,687 | 260°37'16" |  |  |  |
| F22 | 219°04'11" |  |  |  | 8.561.867,8099 | 553.743,6917 | 41,784 |
|  |  | 22,314 | 0,085 | 299°41'42" |  |  |  |
| F21 | 213°00'24" |  |  |  | 8.561.878,8636 | 553.724,3086 | 41,869 |
|  |  | 25,393 | -0,881 | 332°42'05" |  |  |  |
| F20 | 210°29'35" |  |  |  | 8.561.901,4285 | 553.712,6626 | 40,988 |
|  |  | 34,117 | -1,788 | 3°11'30" |  |  |  |
| F19 | 179°57'59" |  |  |  | 8.561.935,4930 | 553.714,5622 | 39,200 |
|  |  | 50,568 | -2,372 | 3°09'28" |  |  |  |
| F18 | 160°39'45" |  |  |  | 8.561.985,9839 | 553.717,3477 | 36,828 |
|  |  | 17,479 | 0,087 | 343°49'17" |  |  |  |
| N5 | 161°21'16" |  |  |  | 8.562.002,7707 | 553.712,4775 | 36,915 |
|  |  | 8,879 | 0,178 | 325°10'37" |  |  |  |
| F17 | 133°07'01" |  |  |  | 8.562.010,0597 | 553.707,4072 | 37,093 |
|  |  | 19,781 | 2,052 | 278°17'29" |  |  |  |
| F16 | 122°53'00" |  |  |  | 8.562.012,9123 | 553.687,8327 | 39,145 |
|  |  | 23,782 | 3,114 | 221°10'08" |  |  |  |
| F15 | 147°53'51" |  |  |  | 8.561.995,0096 | 553.672,1773 | 42,259 |
|  |  | 44,392 | 4,113 | 189°04'09" |  |  |  |
| F14 | 156°59'46" |  |  |  | 8.561.951,1725 | 553.665,1800 | 46,372 |
|  |  | 43,477 | 1,688 | 166°03'53" |  |  |  |
| F13 | 183°09'25" |  |  |  | 8.561.908,9750 | 553.675,6505 | 48,060 |
|  |  | 39,686 | 0,501 | 169°13'18" |  |  |  |
| F12 | 168°07'24" |  |  |  | 8.561.869,9893 | 553.683,0721 | 48,561 |
|  |  | 15,742 | 0,124 | 157°20'36" |  |  |  |
| F11 | 139°20'34" |  |  |  | 8.561.855,4626 | 553.689,1359 | 48,685 |
|  |  | 21,195 | 0,668 | 116°41'08" |  |  |  |
| F10 |  |  |  |  | 8.561.845,9438 | 553.708,0737 | 49,353 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F6 | F4 |
| Norte | 8.561.844,4890 | 8.561.821,6081 |
| Este | 553.799,7511 | 553.766,5859 |
| Cota | 52,820 | 52,765 |
| Azimute | 235°23'53" |  |
| Distância | 40,2923 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F29 | F28 |
| Norte | 8.562.076,0707 | 8.562.062,1411 |
| Este | 553.827,8068 | 553.796,8141 |
| Cota | 21,241 | 23,729 |
| Azimute | 245°47'55" |  |
| Distância | 33,9791 m |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 266,0990 m | 266,1189 m |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 0°01'29" | 0°02'17" (= 0°00'56"×N½) |  |
| Relativo | 1:14159 | 1:4000 |  |
| Linear | 0,0188 m |  |  |
| Eixo Norte | -0,0168 m |  |  |
| Eixo Este | -0,0085 m |  |  |
| Altimétrico | 0,024 m | 0,015 m (= 30 mm × K½) | X |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 |  |  |  |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 |  |
|  |  |  |  | 55°23'53" |  |  |  |
| F6 | 189°48'28" |  |  |  | 8.561.844,4890 | 553.799,7511 | 52,820 |
|  |  | 54,096 | 0,776 | 65°12'09" |  |  |  |
| F7 | 94°42'56" |  |  |  | 8.561.867,1776 | 553.848,8593 | 53,596 |
|  |  | 33,081 | -3,392 | 339°54'59" |  |  |  |
| F33 | 188°05'23" |  |  |  | 8.561.898,2468 | 553.837,4998 | 50,204 |
|  |  | 41,669 | -4,840 | 348°00'03" |  |  |  |
| F32 | 187°39'41" |  |  |  | 8.561.939,0055 | 553.828,8368 | 45,363 |
|  |  | 53,429 | -8,415 | 355°39'24" |  |  |  |
| F31 | 186°24'35" |  |  |  | 8.561.992,2814 | 553.824,7905 | 36,948 |
|  |  | 83,844 | -15,707 | 2°03'42" |  |  |  |
| F29 | 63°44'28" |  |  |  | 8.562.076,0707 | 553.827,8068 | 21,241 |
|  |  |  |  | 245°47'55" |  |  |  |
| F28 |  |  |  |  | 8.562.062,1411 | 553.796,8141 | 23,729 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F1 | F2 |
| Norte | 8.561.773,6420 | 8.561.774,2120 |
| Este | 553.685,3430 | 553.703,7670 |
| Cota | 47,238 | 49,293 |
| Azimute | 88°13'41" |  |
| Distância | 18,4328 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F56 |  |
| Norte | 8.561.922,2467 |  |
| Este | 553.617,2208 |  |
| Cota | 43,121 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 190,8140 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  |  |  |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 |  |
|  |  |  |  | 268°13'41" |  |  |  |
| F1 | 283°40'22" |  |  |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |
|  |  | 36,576 | 0,912 | 11°54'03" |  |  |  |
| F35 | 138°51'33" |  |  |  | 8.561.809,4318 | 553.692,8856 | 48,150 |
|  |  | 78,179 | -1,372 | 330°45'36" |  |  |  |
| F54 | 131°35'43" |  |  |  | 8.561.877,6493 | 553.654,6974 | 46,779 |
|  |  | 39,982 | -4,756 | 282°21'19" |  |  |  |
| F55 | 260°09'14" |  |  |  | 8.561.886,2043 | 553.615,6414 | 42,023 |
|  |  | 36,077 | 1,098 | 2°30'33" |  |  |  |
| F56 |  |  |  |  | 8.561.922,2467 | 553.617,2208 | 43,121 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F47 | F46 |
| Norte | 8.562.031,4139 | 8.561.979,1823 |
| Este | 553.593,5054 | 553.566,6736 |
| Cota | 20,337 | 20,287 |
| Azimute | 207°11'24" |  |
| Distância | 58,7204 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | E51 |  |
| Norte | 8.562.085,2821 |  |
| Este | 553.494,3444 |  |
| Cota | 11,782 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 116,9440 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F46 |  |  |  |  | 8.561.979,1823 | 553.566,6736 |  |
|  |  |  |  | 27°11'24" |  |  |  |
| F47 | 71°45'31" |  |  |  | 8.562.031,4139 | 553.593,5054 | 20,337 |
|  |  | 44,351 | -4,188 | 278°56'55" |  |  |  |
| E52 | 211°22'09" |  |  |  | 8.562.038,3126 | 553.549,6942 | 16,149 |
|  |  | 72,593 | -4,367 | 310°19'04" |  |  |  |
| E51 |  |  |  |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 | 11,782 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F7 | F33 |
| Norte | 8.561.867,1776 | 8.561.898,2468 |
| Este | 553.848,8593 | 553.837,4998 |
| Cota | 53,596 | 50,204 |
| Azimute | 339°55'00" |  |
| Distância | 33,0807 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F34 |  |
| Norte | 8.561.832,3559 |  |
| Este | 553.831,8533 |  |
| Cota | 53,944 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 38,7525 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F33 |  |  |  |  | 8.561.898,2468 | 553.837,4998 |  |
|  |  |  |  | 159°55'00" |  |  |  |
| F7 | 226°06'47" |  |  |  | 8.561.867,1776 | 553.848,8593 | 53,596 |
|  |  | 38,753 | 0,348 | 206°01'47" |  |  |  |
| F34 |  |  |  |  | 8.561.832,3559 | 553.831,8533 | 53,944 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F2 | F1 |
| Norte | 8.561.774,2120 | 8.561.773,6420 |
| Este | 553.703,7670 | 553.685,3430 |
| Cota | 49,293 | 47,238 |
| Azimute | 268°13'41" |  |
| Distância | 18,4328 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F57 |  |
| Norte | 8.561.760,8435 |  |
| Este | 553.694,7049 |  |
| Cota | 48,482 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 16,1505 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 |  |
|  |  |  |  | 88°13'41" |  |  |  |
| F2 | 305°54'15" |  |  |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |
|  |  | 16,151 | -0,811 | 214°07'56" |  |  |  |
| F57 |  |  |  |  | 8.561.760,8435 | 553.694,7049 | 48,482 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F4 | F3 |
| Norte | 8.561.821,6081 | 8.561.785,7942 |
| Este | 553.766,5859 | 553.770,3712 |
| Cota | 52,765 | 53,292 |
| Azimute | 173°58'00" |  |
| Distância | 36,0134 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F5 |  |
| Norte | 8.561.825,8677 |  |
| Este | 553.733,8297 |  |
| Cota | 51,322 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 33,0320 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 |  |  |  |  | 8.561.785,7942 | 553.770,3712 |  |
|  |  |  |  | 353°58'00" |  |  |  |
| F4 | 103°26'33" |  |  |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 | 52,765 |
|  |  | 33,032 | -1,443 | 277°24'33" |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  | 8.561.825,8677 | 553.733,8297 | 51,322 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N5 | F17 |
| Norte | 8.562.002,7707 | 8.562.010,0597 |
| Este | 553.712,4775 | 553.707,4072 |
| Cota | 36,915 | 37,093 |
| Azimute | 325°10'38" |  |
| Distância | 8,8790 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N6 |  |
| Norte | 8.561.978,0026 |  |
| Este | 553.718,3941 |  |
| Cota | 36,897 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 25,4650 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F17 |  |  |  |  | 8.562.010,0597 | 553.707,4072 |  |
|  |  |  |  | 145°10'38" |  |  |  |
| N5 | 201°23'16" |  |  |  | 8.562.002,7707 | 553.712,4775 | 36,915 |
|  |  | 25,465 | -0,018 | 166°33'54" |  |  |  |
| N6 |  |  |  |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 | 36,897 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N5 | F17 |
| Norte | 8.562.002,7707 | 8.562.010,0597 |
| Este | 553.712,4775 | 553.707,4072 |
| Cota | 36,915 | 37,093 |
| Azimute | 325°10'38" |  |
| Distância | 8,8790 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | N7 |  |
| Norte | 8.561.962,4855 |  |
| Este | 553.718,6610 |  |
| Cota | 37,367 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 40,7570 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F17 |  |  |  |  | 8.562.010,0597 | 553.707,4072 |  |
|  |  |  |  | 145°10'38" |  |  |  |
| N5 | 206°05'47" |  |  |  | 8.562.002,7707 | 553.712,4775 | 36,915 |
|  |  | 40,757 | 0,452 | 171°16'25" |  |  |  |
| N7 |  |  |  |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | E51 | E52 |
| Norte | 8.562.085,2821 | 8.562.038,3126 |
| Este | 553.494,3444 | 553.549,6942 |
| Cota | 11,782 | 16,149 |
| Azimute | 130°19'04" |  |
| Distância | 72,5929 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | F70 |  |
| Norte | 8.562.123,1062 |  |
| Este | 553.575,7328 |  |
| Cota | 45,686 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 628,4505 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E52 |  |  |  |  | 8.562.038,3126 | 553.549,6942 |  |
|  |  |  |  | 310°19'04" |  |  |  |
| E51 | 187°37'35" |  |  |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 | 11,782 |
|  |  | 65,464 | -0,924 | 317°56'39" |  |  |  |
| F58 | 132°58'50" |  |  |  | 8.562.133,8886 | 553.450,4930 | 10,858 |
|  |  | 44,653 | -0,331 | 270°55'29" |  |  |  |
| F59 | 235°42'13" |  |  |  | 8.562.134,6092 | 553.405,8463 | 10,528 |
|  |  | 108,583 | 10,918 | 326°37'42" |  |  |  |
| F60 | 234°43'43" |  |  |  | 8.562.225,2886 | 553.346,1185 | 21,446 |
|  |  | 40,430 | 4,594 | 21°21'25" |  |  |  |
| F61 | 236°06'05" |  |  |  | 8.562.262,9422 | 553.360,8422 | 26,040 |
|  |  | 41,713 | 6,479 | 77°27'30" |  |  |  |
| F62 | 214°03'04" |  |  |  | 8.562.272,0001 | 553.401,5593 | 32,519 |
|  |  | 82,367 | 7,878 | 111°30'34" |  |  |  |
| F63 | 156°29'20" |  |  |  | 8.562.241,7999 | 553.478,1901 | 40,397 |
|  |  | 50,747 | 7,264 | 87°59'54" |  |  |  |
| F64 | 216°04'54" |  |  |  | 8.562.243,5725 | 553.528,9061 | 47,661 |
|  |  | 47,295 | 3,104 | 124°04'48" |  |  |  |
| F65 | 156°05'36" |  |  |  | 8.562.217,0708 | 553.568,0785 | 50,765 |
|  |  | 21,085 | 0,398 | 100°10'24" |  |  |  |
| F66 | 239°01'23" |  |  |  | 8.562.213,3466 | 553.588,8320 | 51,162 |
|  |  | 52,150 | -0,155 | 159°11'47" |  |  |  |
| F67 | 186°26'00" |  |  |  | 8.562.164,5971 | 553.607,3538 | 51,007 |
|  |  | 25,431 | -2,793 | 165°37'47" |  |  |  |
| F68 | 232°16'59" |  |  |  | 8.562.139,9618 | 553.613,6654 | 48,214 |
|  |  | 26,517 | -3,137 | 217°54'46" |  |  |  |
| F69 | 242°43'35" |  |  |  | 8.562.119,0413 | 553.597,3718 | 45,078 |
|  |  | 22,018 | 0,609 | 280°38'21" |  |  |  |
| F70 |  |  |  |  | 8.562.123,1062 | 553.575,7328 | 45,686 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | F64 | F65 |
| Norte | 8.562.243,5725 | 8.562.217,0708 |
| Este | 553.528,9061 | 553.568,0785 |
| Cota | 47,661 | 50,765 |
| Azimute | 124°04'48" |  |
| Distância | 47,2950 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | Z9 |  |
| Norte | 8.562.177,5194 |  |
| Este | 553.658,8515 |  |
| Cota | 48,568 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 257,0895 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F65 |  |  |  |  | 8.562.217,0708 | 553.568,0785 |  |
|  |  |  |  | 304°04'48" |  |  |  |
| F64 | 142°06'38" |  |  |  | 8.562.243,5725 | 553.528,9061 | 47,661 |
|  |  | 29,824 | -4,612 | 266°11'26" |  |  |  |
| Z1 | 298°25'43" |  |  |  | 8.562.241,5910 | 553.499,1485 | 43,049 |
|  |  | 32,841 | 4,883 | 24°37'09" |  |  |  |
| Z2 | 210°06'36" |  |  |  | 8.562.271,4467 | 553.512,8295 | 47,932 |
|  |  | 16,877 | -0,973 | 54°43'45" |  |  |  |
| Z3 | 231°59'14" |  |  |  | 8.562.281,1919 | 553.526,6080 | 46,960 |
|  |  | 39,398 | -0,449 | 106°42'59" |  |  |  |
| Z4 | 190°59'33" |  |  |  | 8.562.269,8599 | 553.564,3406 | 46,511 |
|  |  | 40,084 | 0,565 | 117°42'32" |  |  |  |
| Z6 | 182°19'30" |  |  |  | 8.562.251,2217 | 553.599,8279 | 47,076 |
|  |  | 33,084 | -0,671 | 120°02'02" |  |  |  |
| Z7 | 218°47'26" |  |  |  | 8.562.234,6630 | 553.628,4692 | 46,405 |
|  |  | 23,763 | 1,658 | 158°49'28" |  |  |  |
| Z8 | 169°14'59" |  |  |  | 8.562.212,5050 | 553.637,0529 | 48,063 |
|  |  | 41,221 | 0,505 | 148°04'27" |  |  |  |
| Z9 |  |  |  |  | 8.562.177,5194 | 553.658,8515 | 48,568 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | Z4 | Z3 |
| Norte | 8.562.269,8599 | 8.562.281,1919 |
| Este | 553.564,3406 | 553.526,6080 |
| Cota | 46,511 | 46,960 |
| Azimute | 286°42'59" |  |
| Distância | 39,3975 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | Z10 |  |
| Norte | 8.562.319,5444 |  |
| Este | 553.520,7462 |  |
| Cota | 40,063 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 66,7185 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 |  |  |  |  | 8.562.281,1919 | 553.526,6080 |  |
|  |  |  |  | 106°42'59" |  |  |  |
| Z4 | 38°42'01" |  |  |  | 8.562.269,8599 | 553.564,3406 | 46,511 |
|  |  | 38,519 | -4,140 | 325°25'00" |  |  |  |
| Z5 | 164°10'31" |  |  |  | 8.562.301,5722 | 553.542,4773 | 42,371 |
|  |  | 28,200 | -2,308 | 309°35'31" |  |  |  |
| Z10 |  |  |  |  | 8.562.319,5444 | 553.520,7462 | 40,063 |

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-001-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 23 de agosto de 2019 |
|  | PÁGINA: |

# Anexo III.

## Memorial Descritivo.

Rua Agnelo de Brito, nº 21 – Federação – Salvador – Bahia – Tel (71) 3261-0615

M E M O R I A L	D E S C R I T I V O

#### Proprietário:	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - I N E M A.

Imóvel:	PARQUE	ZOOBOTÂNICO

Localização:	LADEIRA DO JARDIM ZOOLÓGICO	-	ALTO   DA	ONDINA

Município:	SALVADOR			-	Estado: BAHIA Área:	264.419,24m²	=	26ha 44a 19,24ca

Perímetro	2.504,15m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice o vértice V1, situado no lado esquerdo do acesso da entrada principal do Parque Zoobotânico, de coordenadas N  8.561.767,104m e  E 553.698,007m; deste, segue com azimute de 224°01'20" e distância de 13,71m, confrontando neste trecho com o Acesso ao Palácio Residencial do Governo do Estado, até o vértice V2, de coordenadas N 8.561.757,242m e E 553.688,476m; deste, segue com  azimute de 224°23'23" e distância de 5,18m, até  o vértice V3, de coordenadas N 8.561.753,541m e E 553.684,853m; deste, segue com azimute de 227°39'49" e distância de 6,03m, até o vértice V4, de coordenadas N 8.561.749,483m e E 553.680,399m; deste, segue com	azimute de 233°05'39" e distância de  3,82m, até o vértice V5,  de coordenadas      N  8.561.747,188m  e  E  553.677,343m;	deste, segue  com	azimute de 243°42'43" e distância de 25,71m, até o vértice V6, de coordenadas N 8.561.735,800m e E 553.654,289m; deste, segue com azimute de 257°57'03" e distância de 6,83m, até o vértice V7, de coordenadas N  8.561.734,375m  e       E 553.647,613m; deste, segue com azimute de 271°49'33" e distância de 15,32m., até o vértice V8, de coordenadas N 8.561.734,863m e E 553.632,304m, onde termina a confrontação com o Acesso ao Palácio  Residencial do Governo;	deste, segue com azimute de 335°46'30" e distância de 54,41m, confrontando neste trecho com a área do Palácio Residencial do Governo do Estado, até o vértice V9, de coordenadas  N  8.561.784,478m  e  E  553.609,980m;	deste, segue com	azimute de 332°44'03" e distância de 10,97m, até o vértice V10, de coordenadas N 8.561.794,228m e E 553.604,955m; deste, segue  com	azimute  de  320°18'16"  e  distância  de  16,14m,  até  o  vértice  V11,  de  coordenadas   N  8.561.806,646m  e  E  553.594,647m;	deste, segue  com	azimute de 317°07'32" e distância de 12,49m, até o vértice V12, de coordenadas N 8.561.815,797m e E 553.586,151m; deste, segue com azimute de 313°41'50" e distância de 13,90m, até o vértice V13, de coordenadas  N  8.561.825,402m  e  E  553.576,099m;  deste, segue com  azimute de 316°16'54" e distância de 16,73m, até o vértice V14,   de coordenadas N 8.561.837,490m e E 553.564,540m; deste, segue com azimute de 318°32'47" e distância de 18,02m até o vértice V15, de coordenadas N 8.561.850,993m e E 553.552,613m; deste, segue  com	azimute  de  320°49'50"  e  distância  de  16,35m  até  o  vértice   V16,  de  coordenadas  N  8.561.863,669m  e  E  553.542,286m;	deste, segue  com	azimute de 319°19'56" e distância de 27,34m, até o vértice V17, de coordenadas N 8.561.884,408m e E 553.524,468m; deste, segue com azimute de 331°04'30" e distância de 5,97m, até o  vértice  V18, de coordenadas  N  8.561.889,636m  e  E 553.521,579m; deste, segue com azimute de 337°27'35" e distância de 6,59m, até o vértice V19, de coordenadas  N  8.561.895,727m  e  E  553.519,051m;	deste, segue com	azimute de 345°29'14" e distância de 17,47m, até o vértice V20, de coordenadas N 8.561.912,636m e E 553.514,674m; deste, segue   com   azimute   de   00°58'20"   e   distância   de   6,96m,   até   o   vértice V21, de coordenadas  N 8.561.919,590m e E 553.514,792m; deste, segue com azimute de 31°19'46" e distância de 15,56m,

até o vértice V22, de coordenadas N  8.561.932,882m  e E  553.522,883m;  deste, segue com  azimute de  36°42'08"  e  distância  de  23,16m,  até  o  vértice  V23,   de  coordenadas   N   8.561.951,447m.  e  E 553.536,722m; deste, segue com azimute de 25°31'37" e distância de 23,60m, até o vértice V24, de coordenadas N 8.561.972,739m e E 553.546,890 m; deste, segue com azimute  de  28°35'20"  e distância de 11,51m, até o vértice V25, de coordenadas N 8.561.982,846m e E 553.552,398 m; deste, segue  com    azimute  de   31°37'41"  e  distância  de  25,83m,  até  o  vértice   V26,  de  coordenadas    N 8.562.004,839m e E 553.565,943m; deste, segue com  azimute de 20°16'40" e distância de 6,24 m,  até o vértice V27, de coordenadas N  8.562.010,696m  e E  553.568,107m;  deste, segue com  azimute de  355°46'35"  e  distância  de  7,48m,  até  o  vértice  V28,  de  coordenadas   N   8.562.018,157m   e   E  553.567,556m;  deste, segue com  azimute de 332°31'40" e distância de 14,43m, até o vértice V29,   de coordenadas N 8.562.030,962m e E 553.560,898m; deste, segue com azimute de 323°46'50" e distância de 1,25m, até o vértice V30, de coordenadas N 8.562.031,971m e E 553.560,159m; deste, segue  com    azimute  de   295°17'36"  e  distância  de  2,22m,  até  o  vértice   V31,  de  coordenadas    N 8.562.032,918m e E 553.558,155m; deste, segue com azimute de 290°43'27" e distância de 2,87m,  até o vértice V32, de coordenadas N  8.562.033,935m  e E  553.555,467m;  deste, segue com  azimute de  294°37'58"  e  distância  de  7,33m,  até  o  vértice  V33,  de  coordenadas   N   8.562.036,992m   e   E 553.548,800m; deste, segue com azimute de 301°04'50" e distância de 8,50 m, até o vértice V34, de coordenadas N 8.562.041,382m e E 553.541,517m; deste, segue com azimute de  310°07'38"  e distância de 30,56m, até o vértice V35, de coordenadas N 8.562.061,077m e E 553.518,151m; deste, segue  com   azimute  de   307°32'59"  e  distância  de  19,32m,  até  o  vértice   V36,  de  coordenadas   N 8.562.072,849m e E 553.502,837m; deste, segue com azimute de 293°36'27" e distância de 6,64m,  até o vértice V37, de coordenadas N  8.562.075,508m  e E  553.496,753m;  deste, segue com  azimute de  276°01'32"  e  distância  de  8,27m,  até  o  vértice  V38,  de  coordenadas   N   8.562.076,376m   e   E 553.488,530m; deste, segue com azimute de 270°25'35" e distância de 6,72m, até o vértice V39, de coordenadas N 8.562.076,426m e E 553.481,812m; deste, segue com azimute de  268°27'29"  e distância de 9,63m, até o vértice V40, de coordenadas N 8.562.076,167m e E 553.472,190m; deste, segue  com   azimute  de  267°44'13"  e  distância  de  12,66m,  até  o  vértice   V41,  de  coordenadas    N 8.562.075,667m e E 553.459,538m; deste, segue com  azimute de 263°43'56" e distância de 7,25m, até o vértice V42, de coordenadas N  8.562.074,875m. e E  553.452,327m;  deste, segue com  azimute de  254°45'46"  e  distância  de  3,34m,  até  o  vértice  V43,  de  coordenadas   N   8.562.073,996m   e   E  553.449,100m;  deste, segue com  azimute de 249°04'05" e distância de 14,34m, até o vértice  V44,  de coordenadas N 8.562.068,872m e E 553.435,704m; deste, segue com azimute de 244°40'45" e distância de 11,70m, até o vértice V45, de coordenadas N 8.562.063,869m e E 553.425,130m; deste, segue  com   azimute  de  236°44'55"  e  distância  de  13,26m,  até  o  vértice   V46,  de  coordenadas    N 8.562.056,597m e E 553.414,039m, onde termina a confrontação com a área do Palácio Residencial  do Governo Estadual; deste, segue com azimute de 305°16'41" e distância de 14,09m, confrontando neste trecho com a Rua Raymundo Pereira da Magalhães, onde está localizada uma Guarita de Acesso ao Parque Zoobotânico, até o vértice V47, de coordenadas N 8.562.064,735m  e E  553.402,536m;  deste, segue com azimute de 23°14'22" e distância de 24,47m, confrontando neste trecho com  a área  do Centro de Educação Especial da  Bahia, até o  vértice  V48,  de  coordenadas  N  8.562.087,219m  e E 553.412,191m; deste, segue com azimute de 3°00'40" e distância de 10,95m, até o vértice V49, de coordenadas N 8.562.098,150m e E 553.412,766m; deste, segue com azimute de  354°37'28"  e distância de 10,33m, até o vértice V50, de coordenadas N 8.562.108,437m e E 553.411,798m; deste, segue  com   azimute  de  340°18'32"  e  distância  de  11,40m,  até  o  vértice   V51,  de  coordenadas    N 8.562.119,167m e E 553.407,958m; deste, segue com azimute de 323°30'54" e distância de 7,56m,  até o vértice V52, de coordenadas N  8.562.125,245m  e E  553.403,463m;  deste, segue com  azimute de  317°53'22"  e   distância   de   9,05m,   até   o   vértice   V53,   de coordenadas N 8.562.131,957m e  E 553.397,396m; deste, segue com azimute de 299°44'36" e distância de 9,57m, até o vértice V53-A,

2

de coordenadas N 8.562.136,703m e E 553.389,090m, onde termina a confrontação com o Centro de Educação  Especial  da  Bahia;	deste,  segue  com	azimute de 299°44'49" e distância de 24,14m, confrontando neste trecho com a área do Instituto Pestalozzi da Bahia, até o vértice V54, de coordenadas N  8.562.148,679m  e  E  553.368,135m;	deste, segue  com	azimute de 302°58'03" e distância de 33,96m, até o vértice V55, de coordenadas N 8.562.167,159m e E 553.339,643m, onde termina a confrontação com o Instituto Pestalozzi da Bahia; deste, segue com  azimute de 313°03'32" e distância de 33,67m., confrontando neste trecho com o Hospital Veterinário da UFBa, até o vértice V56, de coordenadas  N  8.562.190,148m  e  E  553.315,041m;			deste,  segue  com		azimute de 39°30'39" e distância de 12,12m, até o vértice V57, de coordenadas N 8.562.199,501m e E 553.322,754m; deste, segue  com	azimute  de  358°07'50"  e  distância  de  12,75m,  até  o  vértice  V58,  de  coordenadas  N  8.562.212,246m  e  E  553.322,338m;	deste, segue  com	azimute de 351°51'35" e distância de 16,71m, até o vértice V59, de coordenadas N 8.562.228,787m e E 553.319,972m; deste, segue com azimute de 347°48'35" e distância de 12,04m, até o vértice V60, de coordenadas N 8.562.240,554m e E 553.317,430m; deste, segue com azimute de 351°43'39" e distância de 8,88m, até o vértice V61, de coordenadas  N  8.562.249,344m  e  E  553.316,152m;		deste, segue com	azimute de 282°03'24" e distância de 2,51m, até o vértice V62, de coordenadas N 8.562.249,869m e E 553.313,694m; deste, segue  com		azimute  de  01°31'13"  e  distância  de  6,52m,  até  o  vértice   V63,  de  coordenadas     N 8.562.256,388m e E 553.313,867m; deste, segue com  azimute de 7°46'48" e distância de 9,77m, até  o vértice V64, de coordenadas N 8.562.266,064m e E 553.315,189m; deste, segue com azimute de 14°11'30"   e   distância   de   8,04m,   até   o   vértice   V65,   de   coordenadas   N   8.562.273,862m   e E 553.317,161m; deste, segue com azimute de 21°15'33" e distância de 8,85m, até o vértice V66, de coordenadas  N  8.562.282,110m  e  E  553.320,370m;			deste,  segue  com		azimute de 26°53'44" e distância de 23,64m, até o vértice V67, de coordenadas N 8.562.303,195m e E 553.331,065m; deste, segue  com	azimute  de   29°08'57"  e   distância   de  41,85m,  até  o  vértice V68, de  coordenadas  N  8.562.339,742m  e  E  553.351,448m;	deste, segue  com	azimute de 307°17'55" e distância de 16,20m, até o vértice V69, de coordenadas N 8.562.349,558m e E 553.338,562m, onde termina a confrontação  com  o  Hospital  de  Medicina  Veterinária   da  UFBa;	deste,  segue  com	azimute de 39°41'44" e distância de 24,31m, confrontando neste trecho com a Avenida Adhemar de Barros, até o vértice  V70, de coordenadas  N  8.562.368,267m  e E 553.354,092m;			deste, segue com azimute de 44°15'22"  e  distância   de   69,10m,   até   o   vértice   V71,   de   coordenadas   N   8.562.417,761m   e E 553.402,317m; deste, segue com azimute de 46°00'08" e distância de 9,46m, até o vértice V72, de coordenadas N 8.562.424,332m e E 553.409,122m, onde termina a confrontação com a Avenida Adhemar de Barros; deste, segue com azimute de  133°11'08" e  distância  de 22,04m, confrontando  com  a área da Coordenação de Desenvolvimento Agrário  - CDA, até o vértice V73, de coordenadas      N  8.562.409,248m  e  E  553.425,193m;	deste, segue  com	azimute de 101°12'14" e distância de 20,11m, até o vértice V74, de coordenadas N 8.562.405,341m e E 553.444,918m; deste, segue com azimute de 93°37'39" e distância de 39,69m, até o vértice  V75, de coordenadas  N  8.562.402,830m  e   E 553.484,526m; deste, segue com azimute de 59°26'19" e distância de 16,49m, até o vértice V76, de coordenadas  N  8.562.411,212m  e  E  553.498,721m;			deste,  segue  com		azimute de 46°41'50" e distância de 19,38m, até o vértice V77, de coordenadas N 8.562.424,507m e E 553.512,828m; deste, segue  com	azimute  de   48°52'12"  e   distância   de  16,45m,  até  o  vértice V78, de  coordenadas  N 8.562.435,326m e E 553.525,217m; deste, segue com  azimute de 58°51'34" e distância de 12,17m, até o vértice V79, de coordenadas N 8.562.441,620m e E 553.535,634m, onde termina a confrontação com  a  área  da  Coordenação  de  Desenvolvimento  Agrário - CDA;		deste, segue com	azimute de 83°57'51" e distância de 29,90m, confrontando com a área de um terreno baldio, até o vértice V80, de coordenadas  N  8.562.444,764m  e	E  553.565,368m;			deste, segue com		azimute de 86°10'13" e distância de 7,11m, até o vértice V80A, de coordenadas N 8.562.445,239m e E 553.572,464m, onde termina a confrontação com a área  do terreno baldio; deste, segue com  azimute de 86°25'38" e distância de 14,11m, confrontando neste trecho com a Rua Dom Basílio Mendes Ribeiro até o vértice

V81, de coordenadas N 8.562.446,118m e E 553.586,542m; deste, segue com azimute de 81°51'24" e distância de 12,35m, confrontando neste trecho com edificações da Rua Dom Basílio Mendes Ribeiro, até o vértice V82, de coordenadas N 8.562.447,868m e E 553.598,772m; deste, segue com azimute de 83°09'44"  e  distância   de   13,49m,   até   o   vértice   V83,   de   coordenadas   N   8.562.449,474m   e E 553.612,165m, onde termina a confrontação com as edificações da Rua Dom Basílio Mendes Ribeiro; deste, segue com azimute de 139°45'12" e distância de 0,98m, confrontando neste trecho com  a área  do Condomínio Bosque  das  Mangueiras,  até  o  vértice  V84,  de  coordenadas  N  8.562.448,725m  e  E 553.612,799m; deste, segue com azimute de 86°30'28" e distância de 29,90m, até o vértice V85, de coordenadas N 8.562.450,546m. e E 553.642,639m; deste, segue com azimute de 101°00'37" e distância de 29,22m, até o vértice V86, de coordenadas N 8.562.444,965m e E 553.671,323m; deste, segue com azimute de 132°25'13" e distância de 29,17m, até o vértice V87, de coordenadas  N  8.562.425,286m  e  E 553.692,859m; deste, segue com azimute de 134°30'38" e distância de 6,79m, até o vértice V88, de coordenadas			N  8.562.420,528m  e E 553.697,699m;		deste, segue com	azimute de 119°48'17" e distância de 10,10m, até o vértice V89, de coordenadas N 8.562.415,509m e E 553.706,461m; deste, segue  com	azimute  de   129°51'02"  e   distância   de  40,48m,  até o  vértice  V90,  de  coordenadas N  8.562.389,571m  e  E  553.737,537m;	deste, segue  com	azimute de 137°28'39" e distância de 30,06m, até o vértice V91, de coordenadas N 8.562.367,413m e E 553.757,857m; deste, segue com azimute de 138°10'02" e distância de 56,03m, até o vértice V92, de coordenadas  N  8.562.325,666m  e  E  553.795,226m;  deste, segue com  azimute de 137°54'16" e distância de 34,57m, até o vértice V93,   de coordenadas N 8.562.300,017m e E 553.818,398m; deste, segue com azimute de 139°12'08" e distância de 17,77m, até o vértice V93A, de coordenadas N 8.562.286,568m. e		E 553.830,006 m, onde termina  a  confrontação  com  a  área  do  Condomínio  Bosque das  Mangueiras;	deste, segue com azimute de 138°31'11" e distância de 7,38m, confrontando neste trecho com diversas edificações que  têm acesso pela Avenida  Anita  Garibaldi,  até  o  vértice  V94,  de  coordenadas  N  8.562.281,037m  e E 553.834,896m; deste, segue com azimute de 226°11'40" e distância de 0,85m, até o vértice V95, de coordenadas		N  8.562.280,450m  e E 553.834,284m;	deste, segue com	azimute de 140°55'35" e distância de 11,59m, até o vértice V96, de coordenadas N 8.562.271,449m e E 553.841,592m; deste, segue  com	azimute  de   138°54'19"  e   distância   de  18,58m,  até o  vértice  V97,  de  coordenadas N 8.562.257,443m e E 553.853,808m; deste, segue com azimute de 229°48'22" e distância de 5,55m,  até o vértice V98, de coordenadas N  8.562.253,859m  e E  553.849,566m;  deste, segue com  azimute de  146°26'52"  e  distância  de  33,64m,  até  o  vértice  V99,  de  coordenadas  N  8.562.225,822m   e   E 553.868,160m, onde termina a confrontação com diversas edificações que têm acesso pela Avenida Anita Garibaldi; deste, segue com azimute de 222°35'19" e distância de 38,72m, confrontando neste trecho  com  a  área  do  Colégio  Estadual  Evaristo  da  Veiga,  até  o  vértice  V100,  de  coordenadas  N  8.562.197,315m  e  E  553.841,957m;	deste, segue  com	azimute de 135°30'13" e distância de 33,95m, até o vértice V101, de coordenadas N 8.562.173,101m. e E 553.865,749m; deste, segue com azimute de 123°22'09" e distância de 47,70m, até o vértice V102, de coordenadas N  8.562.146,862m e  E 553.905,589m, onde termina a confrontação com  a área do Colégio Estadual Evaristo da Veiga;  deste, segue com azimute de 191°00'46" e distância de 20,75m, confrontando neste trecho com a área de um terreno baldio, até o vértice V103, de coordenadas N 8.562.126,493m e E 553.901,625m; deste, segue com azimute de 284°28'48" e distância de 32,04m, confrontando neste trecho com a Rua Jardim Botânico, até o vértice V104, de coordenadas N 8.562.134,504m e E 553.870,604m; deste, segue com azimute de 280°01'03" e distância de 18,82m, até o vértice V105, de coordenadas N  8.562.137,777m  e E  553.852,075m;  deste, segue com  azimute de 266°13'33" e distância de 8,23m, até o vértice V106,   de coordenadas N 8.562.137,235m e E 553.843,859m; deste, segue com azimute de 250°56'41" e distância de 8,27m., até o vértice V107, de coordenadas N 8.562.134,536m e E 553.836,045m; deste, segue  com	azimute de  248°59'37"  e  distância  de  12,54m,  até  o  vértice  V108,  de  coordenadas  N 8.562.130,041m e E 553.824,339m; deste, segue com  azimute de 243°31'38" e distância de 5,83m, até o vértice V109, de coordenadas N 8.562.127,440m e E 553.819,116m; deste, segue com azimute

de  160°34'10"  e  distância  de  21,27m,  até  o  vértice  V110,  de  coordenadas  N  8.562.107,378m   e E 553.826,193m,; deste, segue com azimute de 93°54'06" e distância de 5,95m, até o vértice V111, de coordenadas N 8.562.106,973m e E 553.832,131m, onde termina a confrontação com a Rua Jardim Botânico; deste, segue com azimute de 111°24'18" e distância de 34,78m, confrontando neste trecho com  a área da Escola São Domingos Sávio, até o vértice V112, de coordenadas  N  8.562.094,279m e   E 553.864,514m;  deste, segue com  azimute de 116°29'28" e distância de 19,39m, até o vértice V113,  de coordenadas N 8.562.085,632m e E 553.881,864m, onde termina a confrontação com a área da Escola  São  Domingos  Sávio;	deste,  segue  com	azimute de 204°55'30" e distância de 2,38m, confrontando neste trecho com diversas edificações que têm acesso pela Travessa da Ladeira do Zoológico, até o vértice V114, de coordenadas N 8.562.083,478m e E 553.880,863m; deste, segue com azimute de 109°24'41" e distância de 19,13m, até o vértice V115, de coordenadas N  8.562.077,120m e  E 553.898,906m;  deste, segue com  azimute de 176°44'39" e distância de 35,73m, até o vértice V116,  de coordenadas N 8.562.041,451m e E 553.900,935m; deste, segue com azimute de 274°10'36" e distância de 33,98m, até o vértice V117, de coordenadas N 8.562.043,926m e E 553.867,043m; deste, segue  com	azimute de  182°37'04"  e  distância  de  26,47m,  até  o  vértice  V118,  de  coordenadas  N  8.562.017,484m  e  E  553.865,834m;	deste, segue  com	azimute de 180°57'23" e distância de 44,33m, até o vértice V119, de coordenadas N 8.561.973,161m e E 553.865,094m; deste, segue com azimute de 179°11'36" e distância de 35,02m, até o vértice V120, de coordenadas N  8.561.938,141m e  E  553.865,587m;  deste, segue com  azimute de 66°16'48" e distância de 13,56m, até o vértice  V121,  de  coordenadas  N  8.561.943,596m  e E 553.878,002m;	deste, segue com azimute de 96°32'28" e distância de 0,91m, até o vértice V122, de coordenadas N 8.561.943,492m e E 553.878,909m; deste, segue  com	azimute de  121°13'08"  e  distância  de  30,62m,  até  o  vértice  V123,  de  coordenadas  N 8.561.927,619m e E 553.905,099m, onde termina a confrontação com as edificações da Travessa da Ladeira do Zoológico; deste, segue com azimute de 216°06'26" e distância de 12,97m, confrontando neste   trecho   com	a    Ladeira   do   Jardim	Zoológico,    até   o   vértice	V124,  de  coordenadas N  8.561.917,142m  e  E  553.897,457m;	deste, segue  com	azimute de 210°25'01" e distância de 17,63m, até o vértice V125, de coordenadas N 8.561.901,940m e E 553.888,532m; deste, segue com azimute de 206°36'29" e distância de 9,56m, até o vértice V126, de coordenadas  N  8.561.893,396m  e  E 553.884,252m;  deste, segue com  azimute de 198°15'11" e distância de 50,90m, até o vértice V127,  de coordenadas N 8.561.845,059m e E 553.868,310m; deste, segue com azimute de 206°48'27" e distância de 15,12m, até o vértice V128, de coordenadas N 8.561.831,564m e E 553.861,491m; deste, segue  com	azimute  de  215°40'34"  e  distância  de  9,24m,  até  o  vértice  V129,  de  coordenadas  N  8.561.824,062m  e  E  553.856,105m;	deste, segue  com	azimute de 225°35'54" e distância de 24,24m, até o vértice V130, de coordenadas N 8.561.807,102m e E 553.838,787m; deste, segue com azimute de 314°51'37" e distância de 8,40m, trecho da Portaria de Acesso ao Estacionamento do Parque, até o vértice V131, de coordenadas N 8.561.813,028m e E 553.832,832m;  deste, segue com  azimute  de 240°43'20" e distância de 21,97m, confrontando neste trecho, ainda, com a Ladeira do Jardim Zoológico, até o vértice V132, de coordenadas N 8.561.802,284m. e E  553.813,669m;  deste, segue  com	azimute  de  198°41'27"   e   distância   de   4,89m,   até   o   vértice   V133,   de   coordenadas   N  8.561.797,655m  e  E  553.812,103m;	deste, segue  com	azimute de 247°38'41" e distância de 10,16m, até o vértice V134, de coordenadas N 8.561.793,790m e E 553.802,705m; deste, segue com azimute de 237°21'15" e distância de 4,12m, até o vértice V135, de coordenadas  N  8.561.791,565m  e  E  553.799,232m;  deste, segue com  azimute de 230°51'41" e distância de 6,26m, até o vértice V136,   de coordenadas N 8.561.787,614m e E 553.794,377m; deste, segue com azimute de 214°43'49" e distância de 7,00m, até o vértice V137, de coordenadas N 8.561.781,864m e E 553.790,391m; deste, segue  com	azimute  de  203°38'27"  e  distância  de  3,13m,  até  o  vértice  V138,  de  coordenadas  N 8.561.778,997m e E 553.789,136m; deste, segue com  azimute de 254°07'13" e distância de 5,50m, até o vértice V139, de coordenadas N 8.561.777,491m e E 553.783,842m;  deste, segue com   azimute de 212°21'05" e distância de 3,63m, até o vértice V140, de coordenadas N 8.561.774,422m e

#### de  212°21'05"  e  distância  de  3,63m,  até  o  vértice  V140,  de  coordenadas  N  8.561.774,422m   e   E 553.781,898m;  deste, segue com  azimute de 250°40'19" e distância de 47,35m, até o vértice V141,  de coordenadas N 8.561.758,749m e E 553.737,213m; deste, segue com azimute de 279°08'38" e distância de 28,27m., até o vértice V142, de coordenadas N 8.561.763,242m e E 553.709,299m; deste, segue com azimute de 289°22'10" e distância de 6,34m, confrontando neste trecho com a Ladeira do Jardim Zoológico, até V142A, de coordenadas N 8.561.765,345m e E 553.703,317m, lado direito do Acesso Principal ao Parque Zoobotânico; deste, segue com  azimute de 288°19'41" e distância de  5,59m, passando transversalmente pelo acesso Principal, até V1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° EGr , tendo como o Datum o SIRGAS2000 / Zona 24L. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Salvador, 30 de julho de 2019.

IP – Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda.

Rua Agnelo de Brito n.º 21 – Federação. Salvador – Bahia. Responsável Técnico:

#### Eng.º Pedro Cardoso Neto

CREA 8.781/D – 3.ª Região

ART

### 6

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-001-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 23 de agosto de 2019 |
|  | PÁGINA: |

Anexo IV.

      - Fotos

        - Projeto:  P18043	-	O. S. 180/2019.

        - Fotos: Área do Parque Zoobotânico.

Rua Agnelo de Brito, nº 21 – Federação – Salvador – Bahia – Tel (71) 3261-0615 e-mail: ip.emp.engenharia@gmail.com

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Equipamento da entrada principal do Parque. | Vista do acesso principal do Parque (de dentro para fora). |
| --- | --- |
| Área de lazer defronte das áreas da Administração e Biblioteca. | Lago ajardinado das Tartarugas das orelhas vermelhas. |
| Lago ajardinado das Sucuris. | Vista do acesso principal do Parque (de dentro para fora). |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Acesso à área de recreação | Área de recreação (circulação) |
| --- | --- |
| Pista de acesso, escada e jardim (Área de recreação) | Baia dos Bugios Pregos |
| Baia dos Macacos Prego Amarelo | Baia dos Macacos Prego Amarelo |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Baia dos Hipopótamos | Baia dos Macacos da Noite |
| --- | --- |
| Área de Apoio | Área de Apoio |
| Baia dos Macacos Aranha Cara Branca | Baia dos Macacos Aranha Cara Branca |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Lago circular com interior ocupado por macacos | Vista do acesso com detalhes da cerca de madeira |
| --- | --- |
| Vista do acesso ao equipamento de pássaros diversos | Vista equipamento de pássaros diversos |
| Sanitário | Vista equipamento de pássaros diversos |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Vista da passagem lateral ao equipamento de pássaros | Vista da Baia das Lontras |
| --- | --- |
| Equipamento dos primatas | Equipamento dos primatas |
| Área da Guarda Ambiental | Vista do acesso e edificação de sanitários |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Vista de Baia, acesso e cerca | Área para lanchonete |
| --- | --- |
| Vista interior e fonte | Acesso e área do mirante |
| Acesso e área de mirante | Salão da área do mirante |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Área para bebedouro | Vista da área de jacarés |
| --- | --- |
| Vista da área do Urso de Óculos | Vista da área do Urso de Óculos |
| Área de Apoio | Início do trecho da Caverna. Aquário no lado direito |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Trecho da Caverna. Baia da Onça Pintada | Trecho da Caverna. Baia da Sussuarana |
| --- | --- |
| Vista saída da Caverna | Sanitários |
| Vista das Baias dos Jacarés e Queixada. Lado direito | Vista da Baia do Cervo do Pantanal. Lado direito. |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Área para lanchonete | Vista interior. Próximo do equipamento destinado aos Ursos |
| --- | --- |
| Vista interior. Próximo do equipamento destinado aos Ursos | Equipamentos destinados ás Corujas, Tachã e Gavião Pombo |
| Equipamentos dos Gaviões Relógio e Águia Chilena | Equipamentos destinados aos Gaviões |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Vista do acesso próximo ao equipamento das aves diversas | Vista do acesso próximo ao equipamento das aves diversas |
| --- | --- |
| Equipamentos das Araras | Sanitários |
| Sanitários | Interior do equipamento das diversas Aves |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Almoxarifado (em reforma) | Almoxarifado (em reforma) |
| --- | --- |
| Vista área de Suprimento e Almoxarifado | Manutenção / Serralheria |
| Equipamento de Lazer da área de Esportes | Equipamento de Lazer da área de Esportes |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Quadra de Esportes | Quadra de Esportes |
| --- | --- |
| Clínica | Área para estacionamento |
| Biotério | Clínica |

Observações:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/JULHO/2019

| Área Pessoal Técnico | Módulos de Subestação, Gás e Proteção Contra incêndio do Heliponto. |
| --- | --- |
| Área destinada ao Pessoal da Segurança do Heliponto. | Área destinada ao Pessoal da Segurança do Heliponto. |
| Guarita da área de Estacionamento | Acesso à área da Clínica |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA DO REGISTRO: JUNHO/2019

| Área de Estacionamento | Portão da área de Estacionamento (Visto por dentro) |
| --- | --- |
| Rampa de acesso e portão área de Estacionamento | Rampa de acesso, canteiro e portão área de Estacionamento |
| Final de caminho pavimentado e início sem pavimentação | Georreferenciamento do marco M-2 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DATA DO REGISTRO: JULHO/2019

| Georreferenciamento do marco M-2 | Georreferenciamento do marco M-1 |
| --- | --- |
| Georreferenciamento do marco M-1 | Vista externa. Ladeira do Jardim Zoológico |
| Vista externa. Ladeira do Jardim Zoológico | Vista externa. Ladeira do Jardim Zoológico |

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-001-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 23 de agosto de 2019 |
|  | PÁGINA: |

Anexo V.

      - Peças Gráficas

Rua Agnelo de Brito, nº 21 – Federação – Salvador – Bahia – Tel (71) 3261-0615 e-mail: ip.emp.engenharia@gmail.com