SUP.01.TEC.PR.CR.002

G O V E R N O	D O	E S T A D O	D A	B A H I A

S E C R E T A R I A	D A	A D M I N I S T R A Ç Ã O - S A E B

SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO - SUPAT

D I R E T O R I A D E P R O J E T O S E O R Ç A M E N T O S – D P O

---------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVANTAMENTO	PLANIALTIMÉTRICO	SEMI-CADASTRAL

ÁREA	DO	PARQUE	ZOOBOTÂNICO

P18043 - INEMA - TOP - RL - 002 –R00

Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina Município de Salvador - Bahia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

R E L  A  T  Ó  R  I O

- Localização da área

- Metodologia

- Planilhas Analíticas das Irradiações

VOLUME 002

IP - Empreendimentos, Consultoria e  Engenharia Ltda.	Agosto de 2019

Contrato CP003B/18

EC.PR.CR.002

A P R E S E N T A Ç Ã O

A IP - Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda., detentora do Contrato CP003B/18, firmado com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB, apresenta o Volume 002 referente ao Projeto P 18043 - INEMA - TOP - RL - 002 - R00, objeto

da Ordem de Serviço 180/2019 - Levantamento Topográfico  Planialtimétrico  Semi- Cadastral do imóvel denominado Parque Zoobotânico, localizado na Ladeira do Jardim Zoológico, Alto da Ondina, no município de Salvador - Bahia.

Salvador, 30 de julho de 2019.

IP – Empreendimentos, Consultoria e Engenharia Ltda.

Eng.º Pedro Cardoso Neto

| C O N T R O L E D E R E V I S Õ E S |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisão | Data | Descrição |
| R00 | 30/07/2019 | EMISSÃO INICIAL |

S U M Á R I O

- - Localização da área	05

- -  Metodologia.	06 e 07

- - Anexos

Anexo I - Monografia da Estação de Referência SSA1 e dos Marcos Implantados, incluindo o Relatório do IBGE, relativo ao Posicionamento por

Ponto Preciso	09 a 26

Anexo II – Memória de Cálculo.

  - Cadernetas Analíticas das Irradiações

C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07,

C-08, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13 e C-14	28 a 215

- L O C A L I Z A Ç Ã O DA ÁREA

  - Coordenadas UTM – SIRGAS 2000 – IBGE

| Norte | Este |
| --- | --- |
| 8.561.767m | 553.698m |

  - - Vista da Guarita Principal do Parque (Ladeira do Parque Zoológico)

  - – Vista da Guarita de acesso (Rua Raymundo Pereira de Magalhães)

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-002-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 30 de julho de 2019 |
|  | PÁGINA: |

- METODOLOGIA	DA	EXECUÇÃO

2.1- Os Estudos topográficos foram executados de acordo com a NBR–13.133, referente à execução de Serviços Topográficos, e destinados à determinação da poligonal do imóvel, bem como, para cadastramento das edificações e benfeitorias, objeto da Ordem de Serviço n.º 180/2019. Localizado na Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º, Alto da Ondina, no município de Salvador - Bahia, consistiram no desenvolvimento das seguintes atividades:

- Implantação de 02 (dois) marcos de concreto na área de trabalho, denominados de M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 e M-6. Os marcos M-1 e M-2, foram implantados nos canteiros da Ladeira do Jardim Zoológico (Alto da Ondina); Os marcos M-3 e M-4, foram implantados ao lado da Guarita de acesso pela Rua Raymundo Pereira de Magalhães e no passeioda pista do Viveiro de Plantas, e os marcos M-5 e M-6, foram implantados no acesso defronte da área onde será implantado Recinto dos Répteis. Os marcos M-3, M-4, M-5 e M-6, foram georreferenciados utilizando-se receptores de satélites geodésicos de dupla frequência GPS (Global Positioning System), e processados através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O DATUM Geodésico horizontal é o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), enquanto que, as coordenadas dos marcos M-1 e M-2, foram transportadas eletronicamente do marco M-5, com a utilização da Estação Total TOPCON 3007-W, com precisão de 1”(um segundo).

- Implantação de 14 (catorze) poligonais planialtimétricas de apoio imediato, distribuidas estrategicamente, em toda a área trabalhada e amarradas aos marcos implantados, buscando-se sempre a utilização do sistema viário existente e nas proximidades da área a ser trabalhada, cujos pontos notáveis naturais ou artificiais foram amarrados à poligonal de apoio imediato, através de Estação Total de leitura angular direta de 01” (um segundo), com

observações lineares obtidas eletronicamente, sobre medidas a ré e avante, e precisão angular de 05"Vn e linear de 1/15.000.

- Pelo processo de irradiação topográfica, foram levantados todos os pontos notáveis de toda a área de trabalho, a partir da poligonal de apoio imediato, como também, da poligonal perimetral. Estes dados, foram processados no escritório, utilizando-se o software Topograph.

- Foram utilizados os seguintes equipamentos: 02 (dois) Receptores eletrônicos GNSS TOPCON HIPER L1 + L2, com precisão geodésica, 01 (uma) Estação Total eletrônica TOPCON 229-UP 3568 com precisão de 5”, 01 (uma) Estação Total eletrônica 3007-W, com precisão de 1”, além do Software Topograph.

Anexo I

# Monografia de Marcos implatados, incluindo o Relatório do IBGE, relativo ao Posicionamento por Ponto Preciso (PPP).

| ONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 1 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 2 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: |  |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.737,451 | LAT.: |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.730,268 |
| LONG.: |  |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.756,698 | LONG.: |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.654,635 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,175m |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,575m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M – 2 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 1 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto implantado no Canteiro próximo da Guarita de estacionamento do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto implantado no bordo esquerdo da pista de acesso ao Palácio, próximo da Guarita proncipal do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canteiro da Ladeira do Jardim Zoológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implantado próximo do portão do acesso ao Palácio do Governo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 1 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 2 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 3 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 4 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: | -13º 00’ 24,2708’’ S |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.562.067,051 | LAT.: | -13º 00’ 23,7081’’ S |  |  |  |  | N (m): |  | 8.562.084,205 |
| LONG.: | -38º 30’ 26,9045’’ W |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.407,401 | LONG.: | -38º 30’ 24,6431’’ W |  |  |  |  | E (m): |  | 553.477,554 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
| 0,003 |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 10,735m |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 11,210m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M - 4 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 3 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto implantado ao lado da Guarita da Rua Raymundo Pereira de Magalhães |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto implantado no passeio, lado esquerdo da pista de acesso pela parte baixo do Parque. (Viveiro de plantas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guarita de acesso da Rua Raymundo Pereira de Magalhães |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Passeio do Viveiro de Plantas do Parque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 3 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 4 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MONOGRAFIA DE REFERÊNCIAS PLANIALTIMÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA / PROJETO: |  |  |  | PARQUE ZOOBOTANICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDADE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 18/06/2019 |  |
| Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: |  | Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | Bahia |  |  |  |  |
| DATUM HORIZONTAL: |  |  |  |  | SIRGAS 2000 – IBGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VERTICAL: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASE DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  | Estação SSA1 - I B G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTAÇÃO: |  |  |  |  |  |  | M – 5 |  |  |  |  | ESTAÇÃO: |  |  |  | M – 6 |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  | COORDENADAS GEODÉSICAS |  |  |  |  |  | COORDENADAS UTM – MC = 39º WGr |  |  |
| LAT.: | -13º 00’ 30,2031’’ S |  |  |  |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.884,283 | LAT.: | -13º 00’ 27,7346’’ S |  |  |  |  | N (m): |  | 8.561.960,154 |
| LONG.: | -38º 30’ 17,8154’’ W |  |  |  |  |  |  |  | E (m): |  | 553.682,835 | LONG.: | -38º 30’ 18,5092’’ W |  |  |  |  | E (m): |  | 553.663,084 |
| ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| LAT |  |  | LONG |  |  |  |  |  |  | Altitude |  | LAT |  |  | LONG |  |  |  | Altitude |  |
| 0,003 |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 48,540m |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 45,850m |  |
| MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  |  |  |  | M – 6 |  |  |  | MARCO INTERVISÍVEL (RÉ): |  |  |  |  | M – 5 |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA MATERIALIZAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marco de concreto assentado próximo da edificação do Museu do Parque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marco de concreto assentado defronte da baia dos Primatas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIZAÇÃO / ITINERÁRIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantado próxima da área do novo Recinto dos Répteis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acesso do Unidade dos Primatas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | M – 5 |  |  | FOTO |  |  |  | M – 6 |  |  |  |  |
| CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0. Formulário

Preparado por: Centro de Controle Eng. Kátia Duarte Pereira - RBMC Data:	05/09/2007

1. Identificação da estação GPS

Atualização:	17/11/2017 - Atualização de Firmware

Nome da Estação:	SALVADOR-CAPITANIA DOS PORTOS

Ident. da Estação:	SSA1

Código SAT:	93236

Código Internacional:	41644M001

2. Informação sobre a localização

Cidade: Salvador Estado: Bahia

3. Coordenadas oficiais

Informações Adicionais: Cilindro de concreto medindo 5,50 m de altura e 0,20 m de diâmetro, sobre uma base de concreto de 0,40  m x 0,40 m x 0,60 m de altura. Possui chapa de identificação padrão IBGE incrustada a 0,20 m abaixo do topo, na face SE, estampada SAT 93236 2007. Salvador/BA. Avenida das Naus, s/n - Bairro do Comércio. Nas dependências da Capitania dos Portos de Salvador/BA.

3.1. SIRGAS2000 (Época 2000.4)

| Coordenadas Geodésicas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitude: | - 12° 58' 30,56969" | Sigma: | 0,001 m |
| Longitude: | - 38° 30' 59,34470" | Sigma: | 0,001 m |
| Alt. Elip.: | -2,091 m | Sigma: | 0,004 m |
| Coordenadas Cartesianas |  |  |  |
| X: | 4.863.840,3231 m | Sigma: | 0,003 m |
| Y: | -3.871.158,6046 m | Sigma: | 0,002 m |
| Z: | -1.422.726,7902 m | Sigma: | 0,001 m |
| Coordenadas Planas (UTM) |  |  |  |
| UTM (N): | 8.565.561,750 m |  |  |
| UTM (E): | 552.438,838 m |  |  |
| MC: | -39 |  |  |

4. Informações do equipamento GNSS

  - Receptor

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 48.01 (Principal)

Atualização do Firmware	- 17/11/2017 às 13:15 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.87 (Principal)

Atualização do Firmware	- 04/02/2015 às 11:40 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.85 (Principal)

Atualização do Firmware	- 18/09/2014 às 14:10 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.70 (Principal)

Atualização do Firmware	- 21/03/2013 às 11:27 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE NETR8 Número de Série	- 4923K35514 Versão do Firmware	- 4.17 (Principal)

Data de Instalação	- 11/10/2012 às 12:00 UTC

    - Tipo do Receptor	- TRIMBLE 4000SSI Número de Série	- 3633A16683 Versão do Firmware	- 7.29 (Principal)

Data de Instalação	- 04/05/2007 às 00:00 UTC Data de Remoção	- 11/10/2012 às 11:59 UTC

  - Antena

    - Tipo de Antena	- GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif Número de Série	- 4951353668

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo do dispositivo de centragem forçada à base da antena) Data de Instalação	- 02/06/2015 às 18:40 UTC

    - Tipo de Antena	- GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif Número de Série	- 4951353651

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo do dispositivo de centragem forçada à base da antena) Data de Instalação	- 11/10/2012 às 12:00 UTC

Data de Remoção	- 02/06/2015 às 17:09 UTC

    - Tipo de Antena	- DORNE MARGOLIN T (TRM29659.00)

URL imagem	- http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM29659.00%2BNONE.gif Número de Série	- 220071004

Altura da Antena (m)	- 0,0000 (distância vertical do topo da torre à base da antena) Data de Instalação	- 04/05/2007 às 00:00 UTC

Data de Remoção	- 11/10/2012 às 11:59 UTC

5. Informações Complementares

  - Para informações técnicas contatar:

Nome:	IBGE/DGC/Coordenação de Geodésia

Endereço:	Av. Brasil, 15.671, CEP 21.241-051, Rio de Janeiro, RJ Telefone:	(21) 2142-4935

FAX:	(21) 2142-4859

Home Page: www.ibge.gov.br Contato:	rbmc@ibge.gov.br

  - Para informações sobre comercialização e aquisição de dados contatar:

Nome:	Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI/IBGE Endereço:	Rua General Canabarro, 706, CEP 20271-201, Rio de Janeiro, RJ Telefone:	0800-721-8181

Contato:	ibge@ibge.gov.br

  - Instituições participantes

A RBMC conta com o apoio das seguintes instituições: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/parcerias.shtm

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

# Sumário do Processamento do marco: M3

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/18  17:00:09,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/18  17:53:26,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observação processada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequência processada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,550

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos da pseudodistância(m):	3,81 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,35 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 24,2781” | -38° 30´ 26,9025” | 1,30 | 8562067.073 | 553407.030 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 24,2708” | -38° 30´ 26,9045” | 1,30 | 8562067.051 | 553407.401 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,114 | 0,455 | 0,388 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -8,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 10,735 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0169r.19o

Diferença Desvio Padrão

LATITUDE

25	2.5

2

20	1.5

DesvioPadrão (metros)

1

Diferença (metros)

15

0.5

0

10

-0.5

5	-1

-1.5

0	-2

17:18	17:21	17:24	17:27	17:30	17:33	17:36	17:39	17:42	17:45	17:48	17:51	17:54

hora

Diferença Desvio Padrão

LONGITUDE

25	14

12

20	10

DesvioPadrão (metros)

8

Diferença (metros)

15

6

4

10

2

5	0

-2

0	-4

17:18	17:21	17:24	17:27	17:30	17:33	17:36	17:39	17:42	17:45	17:48	17:51	17:54

hora

Diferença Desvio Padrão

ALTITUDE

70

60

50

DesvioPadrão (metros)

40

30

20

10

30

25

20

Diferença (metros)

15

10

5

0

-5

-10

0	-15

17:18	17:21	17:24	17:27	17:30	17:33	17:36	17:39	17:42	17:45	17:48	17:51	17:54

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

# Sumário do Processamento do marco: M4

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/18  15:14:17,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/18  16:56:05,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observação processada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequência processada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,415

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos da pseudodistância(m):	3,81 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,50 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 23,7154” | -38° 30´ 24,6411” | 1,30 | 8562083.980 | 553477.614 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 23,7081” | -38° 30´ 24,6431” | 1,30 | 8562084.205 | 553477.554 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,030 | 0,172 | 0,163 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -9,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 11,21 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0169p.19o

Diferença Desvio Padrão

LATITUDE

70	18

16

60

14

50	12

DesvioPadrão (metros)

Diferença (metros)

40	10

8

30	6

20	4

2

10

0

0	-2

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

hora

Diferença Desvio Padrão

LONGITUDE

60	10

50	8

6

DesvioPadrão(metros)

40

Diferença (metros)

4

30

2

20

0

10	-2

0	-4

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

hora

Diferença Desvio Padrão

100

90

80

70

DesvioPadrão (metros)

60

50

40

30

20

10

0

ALTITUDE

15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	17:00

30

25

20

Diferença (metros)

15

10

5

0

-5

-10

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

# Sumário do Processamento do marco: M5

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/19  13:59:50,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/19  14:29:44,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observação processada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequência processada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,520

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos da pseudodistância(m):	3,20 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	1,31 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 30,2104” | -38° 30´ 17,8134” | 37,63 | 8561884.195 | 553682.286 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 30,2031” | -38° 30´ 17,8154” | 37,63 | 8561884.283 | 553682.835 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,103 | 0,311 | 0,379 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -10,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 48,54 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0170n.19o

Diferença Desvio Padrão

LATITUDE

20

18

16

14

DesvioPadrão (metros)

12

10

8

6

4

2

0

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

hora

Diferença Desvio Padrão

LONGITUDE

20

18

16

14

DesvioPadrão (metros)

12

10

8

6

4

2

0

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

hora

Diferença Desvio Padrão

1

0.5

0

Diferença (metros)

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

0.5

0

-0.5

-1

Diferença (metros)

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

-4.5

ALTITUDE

45	15

40

10

35

DesvioPadrão (metros)

30	5

Diferença (metros)

25

0

20

15	-5

10

-10

5

0	-15

13:57	14:00	14:03	14:06	14:09	14:12	14:15	14:18	14:21	14:24	14:27	14:30

Instituto Brasileiro de Geografta e Estatística

Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

# Sumário do Processamento do marco: M6

Início:AAAA/MM/DD      HH:MM:SS,SS	2019/06/19  14:33:06,00

Fim:AAAA/MM/DD       HH:MM:SS,SS	2019/06/19  14:41:53,00

Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO

Observação processada:	CÓDIGO & FASE

Modelo da Antena:	TPSHIPER_GGD NONE

Órbitas dos satélites:1	FINAL

Frequência processada:	L3 Intervalo do processamento(s):	1,00 Sigma2 da pseudodistância(m):	5,000 Sigma da portadora(m):	0,010

Altura da Antena3(m):	1,550

Ângulo de Elevação(graus):	10,000 Resíduos da pseudodistância(m):	2,18 GPS Resíduos da fase da portadora(cm):	0,97 GPS

Coordenadas SIRGAS

|  | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em 2000.4 (É a que deve ser usada)4 | -13° 00´ 27,7419” | -38° 30´ 18,5072” | 35,72 | 8561960.305 | 553663.112 | -39 |
| Na data do levantamento5 | -13° 00´ 27,7346” | -38° 30´ 18,5092” | 35,72 | 8561960.154 | 553663.084 | -39 |
| Sigma(95%)6 (m) | 0,089 | 0,225 | 0,152 |  |  |  |
| Modelo Geoidal | MAPGEO2015 |  |  |  |  |  |
| Ondulação Geoidal (m) | -10,91 |  |  |  |  |  |
| Altitude Ortométrica (m) | 45,85 |  |  |  |  |  |

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor Uma frequência Duas frequências Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Após 1 hora | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| Após 2 horas | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| Após 4 horas | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| Após 6 horas | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

1 Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

2 O termo “ Sigma” é referente ao desvio-padrão.

3 Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

5 A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

6 Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.

Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

DesvioPadrão (metros)

DesvioPadrão (metros)

DesvioPadrão (metros)

Diferença (metros)

Diferença (metros)

Diferença (metros)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori

log0170o.19o

|  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença Desvio Padrão |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LATITUDE |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
|  | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |  |
|  |  |  |  |  | hora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Desvio Padrão |  |  |
|  |  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |
|  | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |  |
|  |  |  |  |  | hora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diferença |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Desvio Padrão |  |  |
|  |  |  |  |  | ALTITUDE |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |
|  | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |  |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | N17 | N18 |
| Norte | 8.561.827,987 | 8.561.884,195 |
| Este | 553.694,386 | 553.682,286 |
| Cota | 48,550 | 48,540 |
| Azimute | 347°51'04,4" |  |
| Distância | 57,4956 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 |  |
| Norte | 8.561.730,268 |  |
| Este | 553.654,635 |  |
| Cota | 47,575 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 133,1463 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N18 |  |  |  |  | 8.561.884,195 | 553.682,286 |  |
|  |  |  |  | 167°51'04,4" |  |  |  |
| N17 | 148°23'52,0" |  |  |  | 8.561.827,987 | 553.694,386 | 48,550 |
|  |  | 19,45 | 1,22 | 136°14'56,4" |  |  |  |
| N16 | 230°20'41,0" |  |  |  | 8.561.813,941 | 553.707,833 | 49,773 |
|  |  | 63,27 | -1,29 | 186°35'37,4" |  |  |  |
| N15 | 239°01'13,0" |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 | 48,482 |
|  |  | 50,43 | -0,91 | 245°36'50,4" |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |

|  | Estação de Partida | Referência de Partida |
| --- | --- | --- |
| Nome | M2 | N15 |
| Norte | 8.561.730,268 | 8.561.751,090 |
| Este | 553.654,635 | 553.700,568 |
| Cota | 47,575 | 48,482 |
| Azimute | 65°36'52,6" |  |
| Distância | 50,4321 m |  |

|  | Estação de Chegada | Referência de Chegada |
| --- | --- | --- |
| Nome | M1 |  |
| Norte | 8.561.737,451 |  |
| Este | 553.756,698 |  |
| Cota | 49,175 |  |
| Azimute |  |  |
| Distância |  |  |

|  | Observados | ompensado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | 102,3155 m |  |
| Área |  |  |

|  | Erros | Tolerâncias | Fora |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular |  |  |  |
| Relativo |  |  |  |
| Linear |  |  |  |
| Eixo Norte |  |  |  |
| Eixo Este |  |  |  |
| Altimétrico |  |  |  |

| Estação | AH | DH | Desnível | Azimute | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N15 |  |  |  |  | 8.561.751,090 | 553.700,568 |  |
|  |  |  |  | 245°36'52,6" |  |  |  |
| M2 | 20°21'35,0" |  |  |  | 8.561.730,268 | 553.654,635 | 47,575 |
|  |  | 102,32 | 1,60 | 85°58'27,6" |  |  |  |
| M1 |  |  |  |  | 8.561.737,451 | 553.756,698 | 49,175 |

| EMPREENDIMENTO/ENDEREÇO: Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e- INEMA Ladeira do Jardim Zoológico s/n.º - Alto da Ondina - Salvador - Bahia. | ARQUIVO: P18043-INEMA-TOP-RL-002-R00 |
| --- | --- |
| SERVIÇO: Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral. | DATA: 30 de julho de 2019 |
|  | PÁGINA: |

# Anexo II.

Memória de Cálculo:

    - Cadernetas das Irradiações Implantadas:

.

Rua Agnelo de Brito, nº 21 – Federação – Salvador – Bahia – Tel (71) 3261-0615

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | E | 8.562.067,073 | 553.407,030 | 10,735 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MF | 8.562.088,992 | 553.418,731 | 10,047 | 28°05'40,0" | 311°33'53,0" | 24,85 | -0,69 |
| 02 | GRADIL | 8.562.089,034 | 553.419,596 | 10,078 | 29°46'44,0" | 313°14'57,0" | 25,30 | -0,66 |
| 03 | MF | 8.562.079,284 | 553.417,504 | 10,224 | 40°37'16,0" | 324°05'29,0" | 16,09 | -0,51 |
| 04 | GRADIL | 8.562.078,793 | 553.418,971 | 10,275 | 45°32'09,0" | 329°00'22,0" | 16,73 | -0,46 |
| 05 | PS | 8.562.076,017 | 553.418,363 | 10,364 | 51°43'06,0" | 335°11'19,0" | 14,44 | -0,37 |
| 06 | GRADIL | 8.562.075,331 | 553.418,947 | 10,365 | 55°16'49,0" | 338°45'02,0" | 14,50 | -0,37 |
| 07 | GRADIL | 8.562.072,442 | 553.419,859 | 10,460 | 67°17'29,0" | 350°45'42,0" | 13,91 | -0,28 |
| 08 | PORTAO | 8.562.072,027 | 553.420,426 | 10,530 | 69°42'13,0" | 353°10'26,0" | 14,28 | -0,20 |
| 09 | PORTAO | 8.562.071,121 | 553.421,544 | 10,523 | 74°25'00,0" | 357°53'13,0" | 15,07 | -0,21 |
| 10 | GRADIL | 8.562.070,860 | 553.421,939 | 10,519 | 75°44'50,0" | 359°13'03,0" | 15,38 | -0,22 |
| 11 | MF | 8.562.069,856 | 553.422,287 | 10,333 | 79°39'49,0" | 3°08'02,0" | 15,51 | -0,40 |
| 12 | BL | 8.562.069,572 | 553.422,357 | 10,280 | 80°44'24,0" | 4°12'37,0" | 15,53 | -0,46 |
| 13 | BL | 8.562.068,779 | 553.420,443 | 10,306 | 82°45'00,0" | 6°13'13,0" | 13,52 | -0,43 |
| 14 | BL | 8.562.072,231 | 553.416,357 | 10,293 | 61°03'25,0" | 344°31'38,0" | 10,66 | -0,44 |
| 15 | BL | 8.562.073,681 | 553.416,446 | 10,262 | 54°56'24,0" | 338°24'37,0" | 11,50 | -0,47 |
| 16 | MF | 8.562.072,527 | 553.416,611 | 10,315 | 60°21'00,0" | 343°49'13,0" | 11,03 | -0,42 |
| 17 | MF | 8.562.071,562 | 553.417,676 | 10,323 | 67°08'16,0" | 350°36'29,0" | 11,55 | -0,41 |
| 18 | MF | 8.562.078,497 | 553.412,865 | 10,318 | 27°03'23,0" | 310°31'36,0" | 12,83 | -0,42 |
| 19 | PALM | 8.562.078,571 | 553.412,331 | 10,441 | 24°45'01,0" | 308°13'14,0" | 12,66 | -0,29 |
| 20 | MR | 8.562.079,242 | 553.408,810 | 10,445 | 8°19'22,0" | 291°47'35,0" | 12,30 | -0,29 |
| 21 | MANG | 8.562.075,607 | 553.409,702 | 10,477 | 17°23'09,0" | 300°51'22,0" | 8,94 | -0,26 |
| 22 | MF | 8.562.073,782 | 553.411,439 | 10,379 | 33°18'51,0" | 316°47'04,0" | 8,03 | -0,36 |
| 23 | MF | 8.562.070,363 | 553.409,752 | 10,443 | 39°36'36,0" | 323°04'49,0" | 4,27 | -0,29 |
| 24 | MF | 8.562.066,941 | 553.407,368 | 10,558 | 111°23'37,0" | 34°51'50,0" | 0,36 | -0,18 |
| 25 | CX | 8.562.066,431 | 553.407,987 | 10,553 | 123°51'34,0" | 47°19'47,0" | 1,15 | -0,18 |
| 26 | CX | 8.562.066,083 | 553.407,781 | 10,592 | 142°49'15,0" | 66°17'28,0" | 1,24 | -0,14 |
| 27 | CX | 8.562.066,635 | 553.406,978 | 10,582 | 186°42'42,0" | 110°10'55,0" | 0,44 | -0,15 |
| 28 | ED | 8.562.066,563 | 553.407,007 | 10,794 | 182°32'44,0" | 106°00'57,0" | 0,51 | 0,06 |
| 29 | ED | 8.562.067,912 | 553.405,013 | 10,789 | 292°35'00,0" | 216°03'13,0" | 2,19 | 0,05 |
| 30 | MR | 8.562.068,394 | 553.404,211 | 10,673 | 295°06'06,0" | 218°34'19,0" | 3,11 | -0,06 |
| 31 | ED | 8.562.064,831 | 553.409,522 | 10,516 | 131°58'08,0" | 55°26'21,0" | 3,35 | -0,22 |
| 32 | MR | 8.562.057,083 | 553.414,396 | 10,830 | 143°35'56,0" | 67°04'09,0" | 12,41 | 0,10 |
| 33 | CL | 8.562.060,014 | 553.418,638 | 10,406 | 121°18'18,0" | 44°46'31,0" | 13,59 | -0,33 |
| 34 | CL | 8.562.060,188 | 553.418,543 | 10,292 | 120°52'46,0" | 44°20'59,0" | 13,42 | -0,44 |
| 35 | CL | 8.562.063,933 | 553.423,833 | 10,404 | 100°35'08,0" | 24°03'21,0" | 17,09 | -0,33 |
| 36 | CX | 8.562.063,371 | 553.423,424 | 10,430 | 102°43'26,0" | 26°11'39,0" | 16,81 | -0,30 |
| 37 | CX | 8.562.063,931 | 553.424,553 | 10,352 | 100°09'57,0" | 23°38'10,0" | 17,80 | -0,38 |
| 38 | CX | 8.562.064,528 | 553.424,272 | 10,424 | 98°23'49,0" | 21°52'02,0" | 17,43 | -0,31 |
| 39 | MR | 8.562.063,699 | 553.424,452 | 10,388 | 100°57'36,0" | 24°25'49,0" | 17,75 | -0,35 |
| 40 | MR | 8.562.069,070 | 553.435,685 | 10,446 | 86°00'51,0" | 9°29'04,0" | 28,72 | -0,29 |
| 41 | CL | 8.562.069,266 | 553.435,625 | 10,148 | 85°36'51,0" | 9°05'04,0" | 28,68 | -0,59 |
| 42 | MR | 8.562.072,704 | 553.444,999 | 10,582 | 81°33'52,0" | 5°02'05,0" | 38,38 | -0,15 |
| 43 | CL | 8.562.073,007 | 553.444,775 | 10,286 | 81°03'54,0" | 4°32'07,0" | 38,21 | -0,45 |
| 44 | MR | 8.562.075,200 | 553.452,645 | 10,649 | 79°53'54,0" | 3°22'07,0" | 46,33 | -0,09 |
| 45 | CL | 8.562.075,361 | 553.452,680 | 10,453 | 79°42'34,0" | 3°10'47,0" | 46,40 | -0,28 |
| 46 | MF | 8.562.072,752 | 553.429,525 | 10,360 | 75°49'58,0" | 359°18'11,0" | 23,20 | -0,38 |
| 47 | LU | 8.562.071,762 | 553.425,856 | 10,453 | 76°00'45,0" | 359°28'58,0" | 19,40 | -0,28 |
| 48 | PVE | 8.562.066,525 | 553.418,616 | 10,387 | 92°42'32,0" | 16°10'45,0" | 11,60 | -0,35 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | E | 8.562.067,073 | 553.407,030 | 10,735 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | PVE | 8.562.068,711 | 553.415,290 | 10,338 | 78°46'58,0" | 2°15'11,0" | 8,42 | -0,40 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | E | 8.562.093,642 | 553.419,415 | 10,195 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | MR | 8.562.127,828 | 553.413,032 | 10,282 | 349°25'24,4" | 144°25'52,0" | 34,78 | 0,09 |
| 51 | CL | 8.562.124,491 | 553.407,659 | 9,963 | 339°08'18,4" | 134°08'46,0" | 33,01 | -0,23 |
| 52 | PN | 8.562.124,029 | 553.407,274 | 8,994 | 338°13'13,4" | 133°13'41,0" | 32,72 | -1,20 |
| 53 | CL | 8.562.117,802 | 553.411,028 | 9,972 | 340°51'21,4" | 135°51'49,0" | 25,57 | -0,22 |
| 54 | PN | 8.562.117,507 | 553.410,412 | 9,015 | 339°19'50,4" | 134°20'18,0" | 25,51 | -1,18 |
| 55 | MR | 8.562.116,836 | 553.408,875 | 10,426 | 335°33'41,4" | 130°34'09,0" | 25,48 | 0,23 |
| 56 | MURETA | 8.562.118,097 | 553.415,556 | 10,132 | 351°02'01,4" | 146°02'29,0" | 24,76 | -0,06 |
| 57 | MURETA | 8.562.105,180 | 553.419,407 | 10,101 | 359°57'32,4" | 154°58'00,0" | 11,54 | -0,09 |
| 58 | PS | 8.562.104,768 | 553.418,686 | 10,030 | 356°15'12,4" | 151°15'40,0" | 11,15 | -0,17 |
| 59 | CL | 8.562.104,411 | 553.414,529 | 9,924 | 335°35'48,4" | 130°36'16,0" | 11,83 | -0,27 |
| 60 | PN | 8.562.104,202 | 553.413,968 | 9,048 | 332°43'01,4" | 127°43'29,0" | 11,88 | -1,15 |
| 61 | MR | 8.562.104,170 | 553.412,524 | 10,052 | 326°47'41,4" | 121°48'09,0" | 12,58 | -0,14 |
| 62 | MR | 8.562.094,413 | 553.412,860 | 10,090 | 276°42'15,4" | 71°42'43,0" | 6,60 | -0,10 |
| 63 | PN | 8.562.094,115 | 553.414,210 | 9,086 | 275°11'40,4" | 70°12'08,0" | 5,23 | -1,11 |
| 64 | CL | 8.562.094,040 | 553.414,856 | 9,981 | 274°59'08,4" | 69°59'36,0" | 4,58 | -0,21 |
| 65 | CL | 8.562.090,234 | 553.414,647 | 9,919 | 234°26'52,4" | 29°27'20,0" | 5,86 | -0,28 |
| 66 | MNGS | 8.562.090,421 | 553.414,095 | 9,658 | 238°48'23,4" | 33°48'51,0" | 6,22 | -0,54 |
| 67 | PN | 8.562.090,528 | 553.414,037 | 8,939 | 239°55'45,4" | 34°56'13,0" | 6,21 | -1,26 |
| 68 | NR | 8.562.087,219 | 553.412,191 | 10,172 | 228°21'29,4" | 23°21'57,0" | 9,67 | -0,02 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | E | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | BD | 8.562.156,867 | 553.389,058 | 12,290 | 325°08'21,7" | 163°32'01,0" | 31,24 | 1,95 |
| 70 | PN | 8.562.155,001 | 553.387,022 | 12,980 | 320°04'22,7" | 158°28'02,0" | 30,99 | 2,64 |
| 71 | BD | 8.562.157,002 | 553.393,557 | 12,102 | 332°36'00,7" | 170°59'40,0" | 29,02 | 1,76 |
| 72 | PN | 8.562.158,509 | 553.396,994 | 12,678 | 340°00'50,7" | 178°24'30,0" | 29,02 | 2,33 |
| 73 | BD | 8.562.146,338 | 553.395,279 | 11,096 | 322°23'30,7" | 160°47'10,0" | 19,07 | 0,75 |
| 74 | PN | 8.562.143,586 | 553.393,073 | 11,749 | 311°44'45,7" | 150°08'25,0" | 18,55 | 1,41 |
| 75 | BD | 8.562.146,553 | 553.398,314 | 11,143 | 330°41'26,7" | 169°05'06,0" | 17,57 | 0,80 |
| 76 | PN | 8.562.147,239 | 553.399,500 | 11,576 | 335°08'44,7" | 173°32'24,0" | 17,64 | 1,23 |
| 77 | PN | 8.562.148,154 | 553.402,004 | 12,148 | 343°49'00,7" | 182°12'40,0" | 17,62 | 1,80 |
| 78 | BD | 8.562.138,054 | 553.403,372 | 10,525 | 332°33'14,7" | 170°56'54,0" | 7,69 | 0,18 |
| 79 | BD | 8.562.135,389 | 553.405,274 | 10,472 | 338°27'35,7" | 176°51'15,0" | 4,47 | 0,13 |
| 80 | JAQ | 8.562.138,099 | 553.406,701 | 11,207 | 358°13'17,7" | 196°36'57,0" | 6,87 | 0,86 |
| 81 | CX | 8.562.134,923 | 553.405,888 | 10,400 | 344°27'16,7" | 182°50'56,0" | 3,83 | 0,06 |
| 82 | CX | 8.562.135,183 | 553.407,050 | 10,416 | 1°58'38,7" | 200°22'18,0" | 3,95 | 0,07 |
| 83 | CX | 8.562.136,379 | 553.406,765 | 10,463 | 358°20'35,7" | 196°44'15,0" | 5,15 | 0,12 |
| 84 | CL | 8.562.135,801 | 553.407,039 | 10,151 | 1°34'05,7" | 199°57'45,0" | 4,57 | -0,19 |
| 85 | BD | 8.562.135,461 | 553.407,237 | 10,503 | 4°22'28,7" | 202°46'08,0" | 4,24 | 0,16 |
| 86 | BD | 8.562.135,812 | 553.420,321 | 10,637 | 71°08'41,7" | 269°32'21,0" | 14,17 | 0,29 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | E | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | CL | 8.562.136,068 | 553.420,361 | 10,266 | 70°13'36,7" | 268°37'16,0" | 14,29 | -0,08 |
| 88 | PN | 8.562.137,294 | 553.420,113 | 11,035 | 65°20'20,7" | 263°44'00,0" | 14,52 | 0,69 |
| 89 | CL | 8.562.132,188 | 553.420,318 | 9,996 | 85°55'51,7" | 284°19'31,0" | 13,44 | -0,35 |
| 90 | BD | 8.562.132,411 | 553.420,405 | 10,466 | 85°00'52,7" | 283°24'32,0" | 13,54 | 0,12 |
| 91 | MURETA | 8.562.130,451 | 553.420,600 | 10,615 | 93°16'23,7" | 291°40'03,0" | 13,71 | 0,27 |
| 92 | CL | 8.562.131,932 | 553.416,231 | 9,966 | 85°42'52,7" | 284°06'32,0" | 9,34 | -0,38 |
| 93 | MURETA | 8.562.129,996 | 553.414,110 | 10,506 | 99°45'41,7" | 298°09'21,0" | 7,30 | 0,16 |
| 94 | CL | 8.562.131,133 | 553.412,635 | 9,782 | 91°00'30,7" | 289°24'10,0" | 5,72 | -0,56 |
| 95 | CX | 8.562.131,570 | 553.412,472 | 10,343 | 86°32'27,7" | 284°56'07,0" | 5,57 | 0,00 |
| 96 | CX | 8.562.131,186 | 553.411,392 | 10,330 | 90°37'00,7" | 289°00'40,0" | 4,48 | -0,01 |
| 97 | CX | 8.562.130,001 | 553.411,845 | 10,282 | 104°02'34,7" | 302°26'14,0" | 5,08 | -0,06 |
| 98 | PVE | 8.562.097,174 | 553.418,065 | 10,135 | 161°52'17,7" | 0°15'57,0" | 35,84 | -0,21 |
| 99 | CL | 8.562.121,812 | 553.409,192 | 10,097 | 166°24'32,7" | 4°48'12,0" | 9,69 | -0,25 |
| 100 | MR | 8.562.119,930 | 553.407,280 | 10,426 | 178°08'44,7" | 16°32'24,0" | 11,31 | 0,08 |
| 101 | MR | 8.562.125,245 | 553.403,463 | 10,357 | 209°57'07,7" | 48°20'47,0" | 6,91 | 0,01 |
| 102 | PS | 8.562.129,646 | 553.400,897 | 10,416 | 255°12'39,7" | 93°36'19,0" | 6,22 | 0,07 |
| 103 | MR | 8.562.129,783 | 553.399,467 | 10,508 | 258°58'36,7" | 97°22'16,0" | 7,59 | 0,16 |
| 104 | MR | 8.562.133,258 | 553.395,205 | 10,718 | 279°48'20,7" | 118°12'00,0" | 11,88 | 0,37 |
| 105 | PS | 8.562.137,280 | 553.389,865 | 10,769 | 289°31'29,7" | 127°55'09,0" | 18,09 | 0,43 |
| 106 | MR | 8.562.136,345 | 553.390,212 | 10,884 | 287°00'50,7" | 125°24'30,0" | 17,47 | 0,54 |
| 107 | CL | 8.562.138,835 | 553.391,392 | 10,057 | 296°05'29,7" | 134°29'09,0" | 17,28 | -0,29 |
| 108 | PN | 8.562.138,327 | 553.391,305 | 9,037 | 294°26'21,7" | 132°50'01,0" | 17,15 | -1,31 |
| 109 | CL | 8.562.134,647 | 553.398,157 | 10,056 | 291°17'38,7" | 129°41'18,0" | 9,40 | -0,29 |
| 110 | MNGS | 8.562.132,676 | 553.400,628 | 10,071 | 282°54'59,7" | 121°18'39,0" | 6,45 | -0,27 |
| 111 | PN | 8.562.132,305 | 553.400,449 | 9,006 | 279°24'28,7" | 117°48'08,0" | 6,55 | -1,34 |
| 112 | MNGS | 8.562.127,455 | 553.405,378 | 9,938 | 202°07'35,7" | 40°31'15,0" | 4,08 | -0,41 |
| 113 | PN | 8.562.127,418 | 553.405,096 | 8,977 | 205°28'00,7" | 43°51'40,0" | 4,23 | -1,37 |
| 114 | CL | 8.562.127,733 | 553.405,419 | 9,973 | 203°07'09,7" | 41°30'49,0" | 3,81 | -0,37 |
| 115 | BD | 8.562.133,703 | 553.401,397 | 10,380 | 294°06'45,7" | 132°30'25,0" | 6,04 | 0,04 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | E | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | BD | 8.562.213,390 | 553.353,516 | 19,397 | 321°24'45,7" | 169°53'35,0" | 44,21 | 5,00 |
| 117 | PN | 8.562.213,596 | 553.354,854 | 19,948 | 322°57'26,7" | 171°26'16,0" | 43,56 | 5,55 |
| 118 | PN | 8.562.215,136 | 553.357,030 | 21,186 | 326°27'53,7" | 174°56'43,0" | 43,56 | 6,79 |
| 119 | BD | 8.562.210,454 | 553.350,601 | 19,412 | 316°02'39,7" | 164°31'29,0" | 43,93 | 5,01 |
| 120 | PN | 8.562.209,105 | 553.348,145 | 19,695 | 312°34'43,7" | 161°03'33,0" | 44,75 | 5,29 |
| 121 | PN | 8.562.199,689 | 553.354,396 | 18,167 | 308°00'03,7" | 156°28'53,0" | 33,88 | 3,77 |
| 122 | BD | 8.562.201,992 | 553.356,790 | 18,260 | 313°37'22,7" | 162°06'12,0" | 33,57 | 3,86 |
| 123 | BD | 8.562.203,993 | 553.360,545 | 18,048 | 320°45'54,7" | 169°14'44,0" | 32,49 | 3,65 |
| 124 | PN | 8.562.204,886 | 553.361,829 | 18,622 | 323°31'23,7" | 172°00'13,0" | 32,40 | 4,22 |
| 125 | PN | 8.562.205,908 | 553.363,413 | 19,340 | 326°51'33,7" | 175°20'23,0" | 32,34 | 4,94 |
| 126 | PN | 8.562.197,674 | 553.368,594 | 17,757 | 326°26'38,7" | 174°55'28,0" | 22,61 | 3,36 |
| 127 | PN | 8.562.199,062 | 553.370,899 | 18,222 | 333°15'32,7" | 181°44'22,0" | 22,65 | 3,82 |
| 128 | BD | 8.562.195,859 | 553.367,444 | 16,740 | 321°17'12,7" | 169°46'02,0" | 21,82 | 2,34 |
| 129 | BD | 8.562.193,392 | 553.364,504 | 16,832 | 311°16'38,7" | 159°45'28,0" | 22,07 | 2,43 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | E | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | PN | 8.562.191,372 | 553.361,759 | 17,465 | 302°58'14,7" | 151°27'04,0" | 23,05 | 3,06 |
| 131 | PN | 8.562.182,774 | 553.366,513 | 16,216 | 285°08'14,7" | 133°37'04,0" | 15,10 | 1,81 |
| 132 | BD | 8.562.187,050 | 553.369,820 | 15,836 | 306°05'46,7" | 154°34'36,0" | 13,95 | 1,44 |
| 133 | BD | 8.562.188,506 | 553.373,601 | 15,655 | 322°14'55,7" | 170°43'45,0" | 12,24 | 1,25 |
| 134 | PN | 8.562.189,775 | 553.374,892 | 16,223 | 330°27'56,7" | 178°56'46,0" | 12,58 | 1,82 |
| 135 | PN | 8.562.182,912 | 553.379,656 | 15,121 | 340°36'24,7" | 189°05'14,0" | 4,33 | 0,72 |
| 136 | BD | 8.562.182,395 | 553.378,613 | 14,747 | 325°10'56,7" | 173°39'46,0" | 4,34 | 0,35 |
| 137 | BD | 8.562.180,035 | 553.375,715 | 14,844 | 282°37'45,7" | 131°06'35,0" | 5,51 | 0,44 |
| 138 | PN | 8.562.177,396 | 553.370,637 | 15,460 | 262°11'23,7" | 110°40'13,0" | 10,55 | 1,06 |
| 139 | PN | 8.562.167,432 | 553.379,229 | 14,374 | 189°17'04,7" | 37°45'54,0" | 11,55 | -0,03 |
| 140 | BD | 8.562.169,728 | 553.382,103 | 13,631 | 173°39'56,7" | 22°08'46,0" | 9,16 | -0,77 |
| 141 | BD | 8.562.171,448 | 553.385,399 | 13,627 | 149°44'41,7" | 358°13'31,0" | 8,55 | -0,77 |
| 142 | PN | 8.562.173,018 | 553.388,139 | 14,748 | 129°31'04,7" | 337°59'54,0" | 9,13 | 0,35 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 | E | 8.562.227,978 | 553.343,170 | 22,131 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | BD | 8.562.215,429 | 553.352,531 | 19,698 | 143°16'45,7" | 0°55'58,0" | 15,66 | -2,43 |
| 144 | PN | 8.562.215,870 | 553.353,651 | 20,763 | 139°07'18,7" | 356°46'31,0" | 16,01 | -1,37 |
| 145 | PN | 8.562.218,151 | 553.355,792 | 21,863 | 127°54'18,7" | 345°33'31,0" | 16,00 | -0,27 |
| 146 | BD | 8.562.214,045 | 553.348,596 | 19,960 | 158°43'24,7" | 16°22'37,0" | 14,95 | -2,17 |
| 147 | PN | 8.562.213,395 | 553.346,094 | 20,349 | 168°39'50,7" | 26°19'03,0" | 14,87 | -1,78 |
| 148 | PS | 8.562.217,995 | 553.345,289 | 21,195 | 168°01'10,7" | 25°40'23,0" | 10,21 | -0,94 |
| 149 | PN | 8.562.221,347 | 553.342,568 | 21,770 | 185°11'13,7" | 42°50'26,0" | 6,66 | -0,36 |
| 150 | BD | 8.562.222,341 | 553.345,639 | 21,138 | 156°20'44,7" | 13°59'57,0" | 6,15 | -0,99 |
| 151 | BD | 8.562.223,553 | 553.349,682 | 21,035 | 124°12'14,7" | 341°51'27,0" | 7,87 | -1,10 |
| 152 | PN | 8.562.224,221 | 553.351,490 | 22,594 | 114°18'22,7" | 331°57'35,0" | 9,13 | 0,46 |
| 153 | BD | 8.562.233,630 | 553.350,037 | 22,275 | 50°32'39,7" | 268°11'52,0" | 8,89 | 0,14 |
| 154 | PN | 8.562.233,641 | 553.351,870 | 23,585 | 56°56'26,7" | 274°35'39,0" | 10,38 | 1,45 |
| 155 | BD | 8.562.234,290 | 553.345,255 | 22,382 | 18°16'50,7" | 235°56'03,0" | 6,65 | 0,25 |
| 156 | PN | 8.562.235,870 | 553.341,904 | 22,752 | 350°53'01,7" | 208°32'14,0" | 7,99 | 0,62 |
| 157 | PN | 8.562.244,463 | 553.344,328 | 23,682 | 4°01'05,7" | 221°40'18,0" | 16,53 | 1,55 |
| 158 | BD | 8.562.243,525 | 553.347,201 | 23,211 | 14°32'06,7" | 232°11'19,0" | 16,06 | 1,08 |
| 159 | BD | 8.562.242,215 | 553.351,315 | 23,077 | 29°46'30,7" | 247°25'43,0" | 16,40 | 0,95 |
| 160 | PN | 8.562.241,001 | 553.353,892 | 24,329 | 39°27'54,7" | 257°07'07,0" | 16,87 | 2,20 |
| 161 | PN | 8.562.230,122 | 553.359,945 | 25,372 | 82°43'00,7" | 300°22'13,0" | 16,91 | 3,24 |
| 162 | PN | 8.562.250,638 | 553.360,603 | 26,152 | 37°34'19,7" | 255°13'32,0" | 28,59 | 4,02 |
| 163 | BD | 8.562.253,030 | 553.357,145 | 24,443 | 29°09'12,7" | 246°48'25,0" | 28,69 | 2,31 |
| 164 | BD | 8.562.255,566 | 553.354,053 | 24,550 | 21°31'41,7" | 239°10'54,0" | 29,66 | 2,42 |
| 165 | PN | 8.562.257,830 | 553.350,882 | 25,363 | 14°29'07,7" | 232°08'20,0" | 30,83 | 3,23 |
| 166 | RS | 8.562.239,718 | 553.342,584 | 22,973 | 357°08'24,7" | 214°47'37,0" | 11,75 | 0,84 |
| 167 | RS | 8.562.240,625 | 553.338,862 | 22,942 | 341°11'08,7" | 198°50'21,0" | 13,36 | 0,81 |
| 168 | RS | 8.562.236,937 | 553.337,515 | 22,944 | 327°44'07,7" | 185°23'20,0" | 10,59 | 0,81 |
| 169 | RS | 8.562.235,546 | 553.341,013 | 22,963 | 344°05'26,7" | 201°44'39,0" | 7,87 | 0,83 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 | E | 8.562.132,544 | 553.456,241 | 10,817 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | MURETA | 8.562.107,356 | 553.469,158 | 10,926 | 152°50'59,4" | 244°22'16,0" | 28,31 | 0,11 |
| 171 | CL | 8.562.107,956 | 553.470,073 | 10,833 | 150°38'24,4" | 242°09'41,0" | 28,21 | 0,02 |
| 172 | BD | 8.562.111,218 | 553.473,863 | 10,776 | 140°25'57,4" | 231°57'14,0" | 27,67 | -0,04 |
| 173 | CL | 8.562.111,567 | 553.473,998 | 10,637 | 139°45'07,4" | 231°16'24,0" | 27,48 | -0,18 |
| 174 | PN | 8.562.112,847 | 553.474,504 | 11,094 | 137°09'52,4" | 228°41'09,0" | 26,86 | 0,28 |
| 175 | PN | 8.562.123,060 | 553.472,596 | 12,538 | 120°06'33,4" | 211°37'50,0" | 18,91 | 1,72 |
| 176 | CL | 8.562.118,718 | 553.469,367 | 10,615 | 136°29'12,4" | 228°00'29,0" | 19,06 | -0,20 |
| 177 | BD | 8.562.118,428 | 553.469,283 | 10,667 | 137°15'52,4" | 228°47'09,0" | 19,22 | -0,15 |
| 178 | MF | 8.562.115,187 | 553.464,726 | 10,753 | 153°56'52,4" | 245°28'09,0" | 19,32 | -0,06 |
| 179 | MURETA | 8.562.114,273 | 553.463,800 | 10,873 | 157°31'29,4" | 249°02'46,0" | 19,77 | 0,06 |
| 180 | CX | 8.562.114,422 | 553.465,091 | 10,884 | 153°58'17,4" | 245°29'34,0" | 20,17 | 0,07 |
| 181 | CX | 8.562.114,101 | 553.464,597 | 10,974 | 155°37'31,4" | 247°08'48,0" | 20,25 | 0,16 |
| 182 | CX | 8.562.113,631 | 553.464,803 | 10,925 | 155°38'35,4" | 247°09'52,0" | 20,76 | 0,11 |
| 183 | CX | 8.562.113,333 | 553.464,885 | 10,926 | 155°46'27,4" | 247°17'44,0" | 21,07 | 0,11 |
| 184 | CX | 8.562.113,571 | 553.465,280 | 10,830 | 154°31'35,4" | 246°02'52,0" | 21,02 | 0,01 |
| 185 | CX | 8.562.113,133 | 553.465,614 | 10,778 | 154°13'33,4" | 245°44'50,0" | 21,56 | -0,04 |
| 186 | MURETA | 8.562.121,256 | 553.457,766 | 10,826 | 172°18'28,4" | 263°49'45,0" | 11,39 | 0,01 |
| 187 | CL | 8.562.121,495 | 553.458,468 | 10,704 | 168°36'19,4" | 260°07'36,0" | 11,27 | -0,11 |
| 188 | CL | 8.562.121,765 | 553.458,262 | 10,800 | 169°22'44,4" | 260°54'01,0" | 10,97 | -0,02 |
| 189 | CL | 8.562.122,090 | 553.458,606 | 10,739 | 167°15'10,4" | 258°46'27,0" | 10,72 | -0,08 |
| 190 | CL | 8.562.125,043 | 553.463,623 | 10,700 | 135°27'24,4" | 226°58'41,0" | 10,52 | -0,12 |
| 191 | CL | 8.562.125,641 | 553.463,129 | 10,750 | 135°03'45,4" | 226°35'02,0" | 9,75 | -0,07 |
| 192 | CL | 8.562.125,590 | 553.463,507 | 10,472 | 133°44'34,4" | 225°15'51,0" | 10,06 | -0,34 |
| 193 | LU | 8.562.125,556 | 553.464,717 | 10,906 | 129°30'07,4" | 221°01'24,0" | 10,99 | 0,09 |
| 194 | PS | 8.562.127,927 | 553.466,214 | 11,400 | 114°50'27,4" | 206°21'44,0" | 10,99 | 0,58 |
| 195 | CX | 8.562.129,392 | 553.468,258 | 11,637 | 104°41'56,4" | 196°13'13,0" | 12,42 | 0,82 |
| 196 | CX | 8.562.129,867 | 553.467,485 | 11,405 | 103°23'35,4" | 194°54'52,0" | 11,56 | 0,59 |
| 197 | CX | 8.562.130,826 | 553.468,013 | 11,561 | 98°18'05,4" | 189°49'22,0" | 11,90 | 0,74 |
| 198 | ED | 8.562.132,816 | 553.465,539 | 11,359 | 88°19'20,4" | 179°50'37,0" | 9,30 | 0,54 |
| 199 | ED | 8.562.135,839 | 553.457,792 | 11,412 | 25°12'31,4" | 116°43'48,0" | 3,64 | 0,59 |
| 200 | ED | 8.562.150,863 | 553.463,665 | 11,679 | 22°03'41,4" | 113°34'58,0" | 19,77 | 0,86 |
| 201 | CL | 8.562.130,822 | 553.457,568 | 10,506 | 142°22'11,4" | 233°53'28,0" | 2,17 | -0,31 |
| 202 | BD | 8.562.130,595 | 553.457,527 | 10,709 | 146°34'43,4" | 238°06'00,0" | 2,34 | -0,11 |
| 203 | CL | 8.562.135,415 | 553.448,672 | 10,441 | 290°46'23,4" | 22°17'40,0" | 8,10 | -0,38 |
| 204 | BD | 8.562.135,199 | 553.448,613 | 10,794 | 289°11'13,4" | 20°42'30,0" | 8,08 | -0,02 |
| 205 | PS | 8.562.136,079 | 553.448,985 | 10,926 | 295°58'25,4" | 27°29'42,0" | 8,07 | 0,11 |
| 206 | CL | 8.562.136,568 | 553.437,591 | 10,374 | 282°10'32,4" | 13°41'49,0" | 19,08 | -0,44 |
| 207 | BD | 8.562.136,321 | 553.437,484 | 10,762 | 281°23'02,4" | 12°54'19,0" | 19,13 | -0,05 |
| 208 | PN | 8.562.140,613 | 553.438,905 | 12,360 | 294°57'30,4" | 26°28'47,0" | 19,12 | 1,54 |
| 209 | BD | 8.562.132,848 | 553.435,760 | 10,519 | 270°50'57,4" | 2°22'14,0" | 20,48 | -0,30 |
| 210 | CL | 8.562.132,543 | 553.435,747 | 10,113 | 269°59'53,4" | 1°31'10,0" | 20,49 | -0,70 |
| 211 | MURETA | 8.562.131,527 | 553.435,786 | 10,582 | 267°09'10,4" | 358°40'27,0" | 20,48 | -0,23 |
| 212 | BD | 8.562.131,638 | 553.445,539 | 10,609 | 265°09'41,4" | 356°40'58,0" | 10,74 | -0,21 |
| 213 | CL | 8.562.131,315 | 553.445,555 | 10,216 | 263°26'14,4" | 354°57'31,0" | 10,76 | -0,60 |
| 214 | MURETA | 8.562.130,100 | 553.446,046 | 10,706 | 256°31'16,4" | 348°02'33,0" | 10,48 | -0,11 |
| 215 | MURETA | 8.562.127,168 | 553.451,329 | 10,802 | 222°24'58,4" | 313°56'15,0" | 7,28 | -0,02 |
| 216 | CL | 8.562.127,568 | 553.452,262 | 10,266 | 218°38'55,4" | 310°10'12,0" | 6,37 | -0,55 |
| 217 | BD | 8.562.127,849 | 553.452,257 | 10,707 | 220°19'00,4" | 311°50'17,0" | 6,16 | -0,11 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 | E | 8.562.132,544 | 553.456,241 | 10,817 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | PORTAO | 8.562.125,181 | 553.453,703 | 10,686 | 199°01'12,4" | 290°32'29,0" | 7,79 | -0,13 |
| 219 | PORTAO | 8.562.124,524 | 553.454,481 | 10,680 | 192°22'34,4" | 283°53'51,0" | 8,21 | -0,14 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 | E | 8.562.084,783 | 553.488,918 | 11,592 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | CL | 8.562.050,891 | 553.531,320 | 14,003 | 128°38'07,4" | 163°00'52,0" | 54,28 | 2,41 |
| 221 | BD | 8.562.050,952 | 553.531,465 | 14,264 | 128°29'23,4" | 162°52'08,0" | 54,36 | 2,67 |
| 222 | BD | 8.562.055,610 | 553.534,883 | 14,265 | 122°24'10,4" | 156°46'55,0" | 54,44 | 2,67 |
| 223 | CL | 8.562.055,854 | 553.535,073 | 14,034 | 122°04'44,4" | 156°27'29,0" | 54,47 | 2,44 |
| 224 | PN | 8.562.055,978 | 553.535,083 | 14,916 | 121°57'44,4" | 156°20'29,0" | 54,42 | 3,32 |
| 225 | PN | 8.562.060,391 | 553.537,555 | 16,115 | 116°38'02,4" | 151°00'47,0" | 54,41 | 4,52 |
| 226 | PS | 8.562.060,691 | 553.530,786 | 13,994 | 119°55'00,4" | 154°17'45,0" | 48,31 | 2,40 |
| 227 | PN | 8.562.067,856 | 553.530,497 | 15,679 | 112°09'04,4" | 146°31'49,0" | 44,89 | 4,09 |
| 228 | CL | 8.562.062,668 | 553.527,814 | 13,338 | 119°37'16,4" | 154°00'01,0" | 44,74 | 1,75 |
| 229 | BD | 8.562.062,454 | 553.527,602 | 13,552 | 119°59'39,4" | 154°22'24,0" | 44,67 | 1,96 |
| 230 | BD | 8.562.058,441 | 553.522,671 | 13,524 | 127°58'11,4" | 162°20'56,0" | 42,82 | 1,93 |
| 231 | CL | 8.562.058,295 | 553.522,589 | 13,277 | 128°11'25,4" | 162°34'10,0" | 42,84 | 1,68 |
| 232 | MR | 8.562.058,030 | 553.522,348 | 13,537 | 128°40'10,4" | 163°02'55,0" | 42,82 | 1,94 |
| 233 | MR | 8.562.065,473 | 553.512,954 | 12,867 | 128°46'39,4" | 163°09'24,0" | 30,83 | 1,27 |
| 234 | CL | 8.562.065,795 | 553.513,231 | 12,515 | 127°59'22,4" | 162°22'07,0" | 30,85 | 0,92 |
| 235 | BD | 8.562.065,892 | 553.513,372 | 12,797 | 127°41'10,4" | 162°03'55,0" | 30,90 | 1,20 |
| 236 | BD | 8.562.072,388 | 553.516,106 | 12,694 | 114°30'29,4" | 148°53'14,0" | 29,88 | 1,10 |
| 237 | CL | 8.562.072,573 | 553.516,281 | 12,442 | 114°02'51,4" | 148°25'36,0" | 29,96 | 0,85 |
| 238 | PS | 8.562.074,415 | 553.515,258 | 12,620 | 111°29'12,4" | 145°51'57,0" | 28,31 | 1,03 |
| 239 | PN | 8.562.078,195 | 553.516,451 | 14,714 | 103°27'25,4" | 137°50'10,0" | 28,31 | 3,12 |
| 240 | PVE | 8.562.075,704 | 553.509,346 | 12,382 | 113°57'44,4" | 148°20'29,0" | 22,36 | 0,79 |
| 241 | PN | 8.562.083,699 | 553.505,460 | 13,913 | 93°44'54,4" | 128°07'39,0" | 16,58 | 2,32 |
| 242 | CL | 8.562.081,221 | 553.504,995 | 11,871 | 102°29'31,4" | 136°52'16,0" | 16,47 | 0,28 |
| 243 | BD | 8.562.081,023 | 553.504,802 | 12,051 | 103°19'01,4" | 137°41'46,0" | 16,32 | 0,46 |
| 244 | BD | 8.562.075,370 | 553.500,439 | 11,849 | 129°14'57,4" | 163°37'42,0" | 14,88 | 0,26 |
| 245 | CL | 8.562.075,063 | 553.500,330 | 11,608 | 130°25'21,4" | 164°48'06,0" | 14,99 | 0,02 |
| 246 | MR | 8.562.074,724 | 553.500,022 | 11,942 | 132°10'25,4" | 166°33'10,0" | 14,98 | 0,35 |
| 247 | MR | 8.562.076,496 | 553.489,878 | 11,529 | 173°23'19,4" | 207°46'04,0" | 8,34 | -0,06 |
| 248 | CL | 8.562.076,840 | 553.490,080 | 11,192 | 171°40'34,4" | 206°03'19,0" | 8,03 | -0,40 |
| 249 | BD | 8.562.077,279 | 553.490,140 | 11,407 | 170°44'57,4" | 205°07'42,0" | 7,60 | -0,18 |
| 250 | MR | 8.562.076,632 | 553.479,434 | 11,155 | 229°19'22,4" | 263°42'07,0" | 12,51 | -0,44 |
| 251 | CL | 8.562.076,793 | 553.479,420 | 10,909 | 229°55'45,4" | 264°18'30,0" | 12,41 | -0,68 |
| 252 | BD | 8.562.077,044 | 553.479,357 | 11,099 | 231°00'45,4" | 265°23'30,0" | 12,30 | -0,49 |
| 253 | MR | 8.562.076,222 | 553.465,358 | 10,839 | 250°01'50,4" | 284°24'35,0" | 25,07 | -0,75 |
| 254 | CL | 8.562.076,268 | 553.465,346 | 10,722 | 250°08'19,4" | 284°31'04,0" | 25,06 | -0,87 |
| 255 | BD | 8.562.076,520 | 553.465,319 | 10,825 | 250°42'13,4" | 285°04'58,0" | 25,00 | -0,77 |
| 256 | MR | 8.562.075,238 | 553.452,917 | 10,762 | 255°09'05,4" | 289°31'50,0" | 37,25 | -0,83 |
| 257 | CL | 8.562.075,401 | 553.452,865 | 10,570 | 255°24'50,4" | 289°47'35,0" | 37,25 | -1,02 |
| 258 | BD | 8.562.075,493 | 553.452,809 | 10,697 | 255°34'17,4" | 289°57'02,0" | 37,29 | -0,89 |
| 259 | TP | 8.562.073,709 | 553.430,707 | 10,615 | 259°13'43,4" | 293°36'28,0" | 59,26 | -0,98 |
| 260 | MF | 8.562.073,536 | 553.430,917 | 10,498 | 259°01'31,4" | 293°24'16,0" | 59,08 | -1,09 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 | E | 8.562.084,783 | 553.488,918 | 11,592 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | MURETA | 8.562.074,680 | 553.431,013 | 10,607 | 260°06'12,4" | 294°28'57,0" | 58,78 | -0,98 |
| 262 | PS | 8.562.078,468 | 553.441,330 | 10,722 | 262°26'26,4" | 296°49'11,0" | 48,01 | -0,87 |
| 263 | MURETA | 8.562.079,678 | 553.442,741 | 10,721 | 263°41'30,4" | 298°04'15,0" | 46,46 | -0,87 |
| 264 | MF | 8.562.078,837 | 553.443,529 | 10,632 | 262°32'14,4" | 296°54'59,0" | 45,78 | -0,96 |
| 265 | PVE | 8.562.078,554 | 553.445,871 | 10,678 | 261°45'56,4" | 296°08'41,0" | 43,50 | -0,91 |
| 266 | MF | 8.562.082,116 | 553.460,929 | 10,824 | 264°33'24,4" | 298°56'09,0" | 28,12 | -0,77 |
| 267 | MURETA | 8.562.082,826 | 553.460,848 | 10,938 | 266°00'41,4" | 300°23'26,0" | 28,14 | -0,65 |
| 268 | PS | 8.562.083,212 | 553.467,402 | 11,020 | 265°49'28,4" | 300°12'13,0" | 21,57 | -0,57 |
| 269 | MF | 8.562.082,800 | 553.467,132 | 10,878 | 264°47'59,4" | 299°10'44,0" | 21,88 | -0,71 |
| 270 | MF | 8.562.083,440 | 553.476,228 | 11,040 | 263°57'33,4" | 298°20'18,0" | 12,76 | -0,55 |
| 271 | MURETA | 8.562.084,812 | 553.476,493 | 11,144 | 270°08'01,4" | 304°30'46,0" | 12,43 | -0,45 |
| 272 | MF | 8.562.084,661 | 553.479,589 | 11,191 | 269°14'56,4" | 303°37'41,0" | 9,33 | -0,40 |
| 273 | PVE | 8.562.082,382 | 553.479,672 | 11,265 | 255°26'45,4" | 289°49'30,0" | 9,55 | -0,33 |
| 274 | MF | 8.562.086,929 | 553.481,619 | 11,224 | 286°23'08,4" | 320°45'53,0" | 7,61 | -0,37 |
| 275 | MF | 8.562.090,562 | 553.481,510 | 11,148 | 307°57'28,4" | 342°20'13,0" | 9,40 | -0,44 |
| 276 | MURETA | 8.562.090,412 | 553.479,466 | 11,187 | 300°46'23,4" | 335°09'08,0" | 11,00 | -0,41 |
| 277 | MURETA | 8.562.098,996 | 553.474,459 | 10,988 | 314°30'36,4" | 348°53'21,0" | 20,28 | -0,60 |
| 278 | MF | 8.562.099,787 | 553.475,491 | 10,938 | 318°10'31,4" | 352°33'16,0" | 20,14 | -0,65 |
| 279 | BD | 8.562.102,599 | 553.479,290 | 10,962 | 331°36'42,4" | 5°59'27,0" | 20,25 | -0,63 |
| 280 | PN | 8.562.103,682 | 553.481,772 | 12,286 | 339°17'19,4" | 13°40'04,0" | 20,21 | 0,69 |
| 281 | PS | 8.562.105,046 | 553.478,931 | 11,769 | 333°45'43,4" | 8°08'28,0" | 22,59 | 0,18 |
| 282 | BD | 8.562.095,619 | 553.485,552 | 11,175 | 342°44'38,4" | 17°07'23,0" | 11,35 | -0,42 |
| 283 | PN | 8.562.097,480 | 553.487,202 | 12,654 | 352°18'17,4" | 26°41'02,0" | 12,81 | 1,06 |
| 284 | PN | 8.562.097,622 | 553.489,144 | 12,742 | 1°00'25,4" | 35°23'10,0" | 12,84 | 1,15 |
| 285 | PN | 8.562.091,328 | 553.493,590 | 12,849 | 35°31'15,4" | 69°54'00,0" | 8,04 | 1,26 |
| 286 | PN | 8.562.086,573 | 553.502,041 | 13,727 | 82°13'56,4" | 116°36'41,0" | 13,25 | 2,13 |
| 287 | BD | 8.562.090,432 | 553.491,299 | 11,419 | 22°51'20,4" | 57°14'05,0" | 6,13 | -0,17 |
| 288 | PS | 8.562.089,193 | 553.493,805 | 11,610 | 47°56'15,4" | 82°19'00,0" | 6,58 | 0,02 |
| 289 | BD | 8.562.085,876 | 553.496,792 | 11,698 | 82°05'57,4" | 116°28'42,0" | 7,95 | 0,11 |
| 290 | PVE | 8.562.084,212 | 553.496,509 | 11,795 | 94°18'15,4" | 128°41'00,0" | 7,61 | 0,20 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 | E | 8.562.032,351 | 553.561,608 | 16,984 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | ALV | 8.562.051,205 | 553.610,575 | 20,530 | 68°56'28,8" | 123°08'17,0" | 52,47 | 3,55 |
| 292 | BD | 8.562.055,546 | 553.605,715 | 20,430 | 62°15'37,8" | 116°27'26,0" | 49,83 | 3,45 |
| 293 | PN | 8.562.059,952 | 553.603,369 | 21,621 | 56°32'15,8" | 110°44'04,0" | 50,06 | 4,64 |
| 294 | PN | 8.562.054,610 | 553.595,473 | 20,774 | 56°41'02,8" | 110°52'51,0" | 40,53 | 3,79 |
| 295 | BD | 8.562.050,243 | 553.595,726 | 19,447 | 62°19'36,8" | 116°31'25,0" | 38,53 | 2,46 |
| 296 | ALV | 8.562.043,751 | 553.599,969 | 19,399 | 73°26'56,8" | 127°38'45,0" | 40,02 | 2,42 |
| 297 | RAMPA | 8.562.039,115 | 553.594,851 | 18,804 | 78°29'56,8" | 132°41'45,0" | 33,92 | 1,82 |
| 298 | RAMPA | 8.562.040,242 | 553.593,397 | 18,765 | 76°03'33,8" | 130°15'22,0" | 32,75 | 1,78 |
| 299 | BD | 8.562.046,098 | 553.587,733 | 18,620 | 62°14'47,8" | 116°26'36,0" | 29,52 | 1,64 |
| 300 | PS | 8.562.050,020 | 553.592,294 | 19,448 | 60°03'59,8" | 114°15'48,0" | 35,41 | 2,46 |
| 301 | PN | 8.562.049,730 | 553.587,186 | 19,774 | 55°48'20,8" | 110°00'09,0" | 30,92 | 2,79 |
| 302 | PN | 8.562.047,638 | 553.580,260 | 19,486 | 50°39'44,8" | 104°51'33,0" | 24,12 | 2,50 |
| 303 | BD | 8.562.043,687 | 553.581,885 | 18,117 | 60°47'32,8" | 114°59'21,0" | 23,23 | 1,13 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 | E | 8.562.032,351 | 553.561,608 | 16,984 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | PN | 8.562.039,500 | 553.585,979 | 18,389 | 73°39'05,8" | 127°50'54,0" | 25,40 | 1,41 |
| 305 | MF | 8.562.036,411 | 553.589,555 | 18,422 | 81°43'59,8" | 135°55'48,0" | 28,24 | 1,44 |
| 306 | MF | 8.562.033,054 | 553.583,018 | 18,187 | 88°07'09,8" | 142°18'58,0" | 21,42 | 1,20 |
| 307 | MF | 8.562.032,213 | 553.582,574 | 18,103 | 90°22'34,8" | 144°34'23,0" | 20,97 | 1,12 |
| 308 | MF | 8.562.031,036 | 553.583,287 | 18,101 | 93°28'19,8" | 147°40'08,0" | 21,72 | 1,12 |
| 309 | MF | 8.562.029,367 | 553.568,601 | 17,800 | 113°06'44,8" | 167°18'33,0" | 7,60 | 0,82 |
| 310 | MF | 8.562.030,671 | 553.568,524 | 17,692 | 103°39'06,8" | 157°50'55,0" | 7,12 | 0,71 |
| 311 | MF | 8.562.031,489 | 553.567,961 | 17,563 | 97°43'35,8" | 151°55'24,0" | 6,41 | 0,58 |
| 312 | PS | 8.562.042,374 | 553.572,974 | 18,232 | 48°35'29,8" | 102°47'18,0" | 15,15 | 1,25 |
| 313 | MF | 8.562.032,678 | 553.562,815 | 17,094 | 74°49'44,8" | 129°01'33,0" | 1,25 | 0,11 |
| 314 | MF | 8.562.030,736 | 553.561,690 | 17,204 | 177°05'26,8" | 231°17'15,0" | 1,62 | 0,22 |
| 315 | BD | 8.562.039,371 | 553.565,428 | 17,116 | 28°33'15,8" | 82°45'04,0" | 7,99 | 0,13 |
| 316 | CL | 8.562.039,585 | 553.565,412 | 16,950 | 27°44'13,8" | 81°56'02,0" | 8,17 | -0,03 |
| 317 | BD | 8.562.033,122 | 553.560,811 | 16,952 | 314°04'30,8" | 8°16'19,0" | 1,11 | -0,03 |
| 318 | MNGS | 8.562.033,022 | 553.560,378 | 16,784 | 298°37'01,8" | 352°48'50,0" | 1,40 | -0,20 |
| 319 | ALV | 8.562.032,592 | 553.560,188 | 17,098 | 279°38'55,8" | 333°50'44,0" | 1,44 | 0,11 |
| 320 | ALV | 8.562.033,328 | 553.558,323 | 16,792 | 286°33'29,8" | 340°45'18,0" | 3,43 | -0,19 |
| 321 | BD | 8.562.040,912 | 553.558,914 | 16,585 | 342°31'51,8" | 36°43'40,0" | 8,98 | -0,40 |
| 322 | CL | 8.562.041,108 | 553.558,938 | 16,363 | 343°02'31,8" | 37°14'20,0" | 9,16 | -0,62 |
| 323 | MR | 8.562.036,244 | 553.551,051 | 16,183 | 290°14'26,8" | 344°26'15,0" | 11,25 | -0,80 |
| 324 | CL | 8.562.036,521 | 553.551,303 | 15,895 | 292°01'40,8" | 346°13'29,0" | 11,12 | -1,09 |
| 325 | BD | 8.562.036,739 | 553.551,333 | 16,234 | 293°07'29,8" | 347°19'18,0" | 11,17 | -0,75 |
| 326 | BD | 8.562.044,939 | 553.550,139 | 15,870 | 317°39'43,8" | 11°51'32,0" | 17,03 | -1,11 |
| 327 | CL | 8.562.045,146 | 553.550,290 | 15,665 | 318°30'16,8" | 12°42'05,0" | 17,08 | -1,32 |
| 328 | PS | 8.562.045,669 | 553.550,777 | 16,138 | 320°52'41,8" | 15°04'30,0" | 17,17 | -0,85 |
| 329 | PN | 8.562.047,472 | 553.553,352 | 17,032 | 331°22'00,8" | 25°33'49,0" | 17,23 | 0,05 |
| 330 | MR | 8.562.041,555 | 553.541,619 | 15,418 | 294°43'27,8" | 348°55'16,0" | 22,01 | -1,57 |
| 331 | CL | 8.562.041,892 | 553.541,708 | 15,073 | 295°36'50,8" | 349°48'39,0" | 22,07 | -1,91 |
| 332 | BD | 8.562.042,215 | 553.541,836 | 15,249 | 296°30'48,8" | 350°42'37,0" | 22,10 | -1,74 |
| 333 | BD | 8.562.048,680 | 553.544,767 | 15,281 | 314°06'57,8" | 8°18'46,0" | 23,46 | -1,70 |
| 334 | CL | 8.562.048,967 | 553.544,738 | 15,083 | 314°33'56,8" | 8°45'45,0" | 23,68 | -1,90 |
| 335 | PN | 8.562.050,710 | 553.546,639 | 16,771 | 320°48'28,8" | 15°00'17,0" | 23,69 | -0,21 |
| 336 | MR | 8.562.052,427 | 553.528,923 | 14,102 | 301°33'31,8" | 355°45'20,0" | 38,36 | -2,88 |
| 337 | PVE | 8.562.044,968 | 553.547,381 | 15,687 | 311°34'06,8" | 5°45'55,0" | 19,02 | -1,30 |
| 338 | PVE | 8.562.056,444 | 553.531,137 | 14,005 | 308°20'00,8" | 2°31'49,0" | 38,85 | -2,98 |
| 339 | PN | 8.562.042,268 | 553.564,357 | 18,178 | 15°29'39,8" | 69°41'28,0" | 10,29 | 1,19 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 | E | 8.562.062,301 | 553.622,582 | 21,653 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | BD | 8.562.073,926 | 553.684,789 | 20,022 | 79°24'53,2" | 195°34'30,0" | 63,28 | -1,63 |
| 341 | PN | 8.562.077,603 | 553.684,206 | 20,827 | 76°03'19,2" | 192°12'56,0" | 63,50 | -0,83 |
| 342 | PS | 8.562.063,737 | 553.649,588 | 21,728 | 86°57'26,2" | 203°07'03,0" | 27,04 | 0,07 |
| 343 | BD | 8.562.069,532 | 553.647,021 | 21,823 | 73°31'05,2" | 189°40'42,0" | 25,49 | 0,17 |
| 344 | PN | 8.562.073,771 | 553.645,368 | 23,626 | 63°16'51,2" | 179°26'28,0" | 25,51 | 1,97 |
| 345 | PS | 8.562.068,463 | 553.675,638 | 20,522 | 83°22'31,2" | 199°32'08,0" | 53,41 | -1,13 |
| 346 | ALV | 8.562.059,916 | 553.637,001 | 22,093 | 99°23'35,2" | 215°33'12,0" | 14,62 | 0,44 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 | E | 8.562.062,301 | 553.622,582 | 21,653 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | JAQ | 8.562.067,358 | 553.674,959 | 20,909 | 84°29'10,2" | 200°38'47,0" | 52,62 | -0,74 |
| 348 | ALV | 8.562.067,045 | 553.674,175 | 20,820 | 84°44'50,2" | 200°54'27,0" | 51,81 | -0,83 |
| 349 | ALV | 8.562.056,338 | 553.624,866 | 21,692 | 159°02'35,2" | 275°12'12,0" | 6,39 | 0,04 |
| 350 | BD | 8.562.073,273 | 553.668,022 | 20,897 | 76°25'30,2" | 192°35'07,0" | 46,75 | -0,76 |
| 351 | PN | 8.562.077,235 | 553.666,920 | 23,194 | 71°23'08,2" | 187°32'45,0" | 46,79 | 1,54 |
| 352 | BD | 8.562.061,516 | 553.620,529 | 21,668 | 249°03'31,2" | 5°13'08,0" | 2,20 | 0,02 |
| 353 | PS | 8.562.055,297 | 553.618,417 | 21,419 | 210°44'15,2" | 326°53'52,0" | 8,15 | -0,23 |
| 354 | BD | 8.562.057,990 | 553.610,861 | 21,057 | 249°48'10,2" | 5°57'47,0" | 12,49 | -0,60 |
| 355 | PN | 8.562.063,017 | 553.610,103 | 21,861 | 273°16'50,2" | 29°26'27,0" | 12,50 | 0,21 |
| 356 | ALV | 8.562.052,358 | 553.612,633 | 20,913 | 225°00'55,2" | 341°10'32,0" | 14,07 | -0,74 |
| 357 | PN | 8.562.074,451 | 553.657,604 | 22,619 | 70°52'03,2" | 187°01'40,0" | 37,07 | 0,97 |
| 358 | BD | 8.562.071,299 | 553.656,952 | 21,324 | 75°19'46,2" | 191°29'23,0" | 35,53 | -0,33 |
| 359 | ALV | 8.562.064,468 | 553.657,704 | 21,251 | 86°28'10,2" | 202°37'47,0" | 35,19 | -0,40 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | E | 8.562.074,405 | 553.698,066 | 19,176 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | MR | 8.562.070,320 | 553.720,736 | 18,478 | 100°12'55,4" | 199°19'31,0" | 23,04 | -0,70 |
| 361 | ALV | 8.562.069,192 | 553.720,951 | 18,423 | 102°49'54,4" | 201°56'30,0" | 23,47 | -0,75 |
| 362 | PS | 8.562.069,747 | 553.720,070 | 18,447 | 101°57'06,4" | 201°03'42,0" | 22,49 | -0,73 |
| 363 | BD | 8.562.077,749 | 553.724,231 | 18,477 | 82°43'06,4" | 181°49'42,0" | 26,38 | -0,70 |
| 364 | BD | 8.562.076,597 | 553.713,010 | 18,730 | 81°39'25,4" | 180°46'01,0" | 15,10 | -0,45 |
| 365 | PN | 8.562.082,369 | 553.723,066 | 19,741 | 72°19'54,4" | 171°26'30,0" | 26,24 | 0,56 |
| 366 | ALV | 8.562.069,024 | 553.707,896 | 18,708 | 118°41'50,4" | 217°48'26,0" | 11,21 | -0,47 |
| 367 | PS | 8.562.069,110 | 553.697,936 | 19,482 | 181°24'04,4" | 280°30'40,0" | 5,30 | 0,31 |
| 368 | ALV | 8.562.068,361 | 553.689,554 | 19,915 | 234°37'14,4" | 333°43'50,0" | 10,44 | 0,74 |
| 369 | BD | 8.562.073,212 | 553.687,155 | 20,023 | 263°45'39,4" | 2°52'15,0" | 10,98 | 0,85 |
| 370 | MANG | 8.562.076,010 | 553.687,371 | 20,239 | 278°32'11,4" | 17°38'47,0" | 10,81 | 1,06 |
| 371 | PN | 8.562.080,553 | 553.709,502 | 20,313 | 61°44'14,4" | 160°50'50,0" | 12,98 | 1,14 |
| 372 | PN | 8.562.081,280 | 553.697,757 | 20,946 | 357°25'52,4" | 96°32'28,0" | 6,88 | 1,77 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N11 | E | 8.562.078,912 | 553.735,163 | 18,254 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | ED | 8.562.074,708 | 553.728,375 | 18,542 | 238°13'33,4" | 335°09'11,0" | 7,99 | 0,29 |
| 374 | MANG | 8.562.079,590 | 553.729,827 | 18,509 | 277°14'19,4" | 14°09'57,0" | 5,38 | 0,25 |
| 375 | MR | 8.562.094,652 | 553.755,256 | 19,488 | 51°55'39,4" | 148°51'17,0" | 25,52 | 1,23 |
| 376 | ED | 8.562.081,443 | 553.740,063 | 18,380 | 62°40'49,4" | 159°36'27,0" | 5,52 | 0,13 |
| 377 | MR | 8.562.089,608 | 553.755,111 | 18,340 | 61°48'00,4" | 158°43'38,0" | 22,64 | 0,09 |
| 378 | BD | 8.562.085,044 | 553.737,904 | 17,700 | 24°05'20,4" | 121°00'58,0" | 6,72 | -0,55 |
| 379 | MR | 8.562.088,118 | 553.751,720 | 18,482 | 60°55'37,4" | 157°51'15,0" | 18,94 | 0,23 |
| 380 | BD | 8.562.092,111 | 553.746,861 | 18,871 | 41°33'00,4" | 138°28'38,0" | 17,64 | 0,62 |
| 381 | PN | 8.562.097,137 | 553.748,392 | 20,711 | 35°58'30,4" | 132°54'08,0" | 22,52 | 2,46 |
| 382 | PN | 8.562.092,829 | 553.741,194 | 21,017 | 23°25'55,4" | 120°21'33,0" | 15,17 | 2,76 |
| 383 | PN | 8.562.088,937 | 553.733,131 | 20,825 | 348°32'32,4" | 85°28'10,0" | 10,23 | 2,57 |
| 384 | PN | 8.562.084,958 | 553.724,270 | 20,450 | 299°01'59,4" | 35°57'37,0" | 12,46 | 2,20 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N12 | E | 8.562.104,888 | 553.767,104 | 19,929 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | MR | 8.562.128,739 | 553.793,638 | 18,469 | 48°02'51,4" | 177°10'01,0" | 35,68 | -1,46 |
| 386 | BD | 8.562.130,441 | 553.789,782 | 18,127 | 41°35'18,4" | 170°42'28,0" | 34,17 | -1,80 |
| 387 | PN | 8.562.134,289 | 553.784,693 | 19,818 | 30°53'25,4" | 160°00'35,0" | 34,26 | -0,11 |
| 388 | MR | 8.562.112,391 | 553.777,022 | 19,471 | 52°53'37,4" | 182°00'47,0" | 12,44 | -0,46 |
| 389 | BD | 8.562.115,518 | 553.774,062 | 19,460 | 33°12'22,4" | 162°19'32,0" | 12,71 | -0,47 |
| 390 | PN | 8.562.117,378 | 553.769,452 | 22,490 | 10°38'50,4" | 139°46'00,0" | 12,71 | 2,56 |
| 391 | PN | 8.562.128,566 | 553.782,782 | 19,619 | 33°30'34,4" | 162°37'44,0" | 28,40 | -0,31 |
| 392 | MR | 8.562.118,859 | 553.783,469 | 19,170 | 49°30'44,4" | 178°37'54,0" | 21,52 | -0,76 |
| 393 | PN | 8.562.121,614 | 553.781,170 | 19,071 | 40°03'46,4" | 169°10'56,0" | 21,85 | -0,86 |
| 394 | PN | 8.562.123,672 | 553.773,819 | 22,078 | 19°40'16,4" | 148°47'26,0" | 19,95 | 2,15 |
| 395 | PN | 8.562.118,871 | 553.752,872 | 27,846 | 314°29'38,4" | 83°36'48,0" | 19,95 | 7,92 |
| 396 | PN | 8.562.108,385 | 553.762,355 | 20,324 | 306°21'59,4" | 75°29'09,0" | 5,90 | 0,40 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | E | 8.562.133,931 | 553.794,621 | 18,331 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 | MR | 8.562.126,846 | 553.799,360 | 18,234 | 146°13'36,4" | 282°46'21,0" | 8,52 | -0,10 |
| 398 | MR | 8.562.128,016 | 553.796,838 | 18,525 | 159°27'30,4" | 296°00'15,0" | 6,32 | 0,19 |
| 399 | MR | 8.562.121,126 | 553.806,131 | 17,722 | 138°03'02,4" | 274°35'47,0" | 17,22 | -0,61 |
| 400 | MR | 8.562.119,073 | 553.808,522 | 17,701 | 136°54'26,4" | 273°27'11,0" | 20,35 | -0,63 |
| 401 | PN | 8.562.137,876 | 553.801,109 | 18,414 | 58°42'03,4" | 195°14'48,0" | 7,59 | 0,08 |
| 402 | MR | 8.562.114,897 | 553.813,424 | 18,146 | 135°21'03,4" | 271°53'48,0" | 26,76 | -0,18 |
| 403 | MR | 8.562.116,972 | 553.816,758 | 17,257 | 127°27'23,4" | 264°00'08,0" | 27,89 | -1,07 |
| 404 | ARV | 8.562.144,894 | 553.802,568 | 19,131 | 35°56'22,4" | 172°29'07,0" | 13,54 | 0,80 |
| 405 | ED | 8.562.122,442 | 553.817,153 | 17,602 | 117°01'03,4" | 253°33'48,0" | 25,29 | -0,73 |
| 406 | ED | 8.562.123,648 | 553.816,553 | 17,572 | 115°07'20,4" | 251°40'05,0" | 24,22 | -0,76 |
| 407 | ED | 8.562.124,248 | 553.817,742 | 17,588 | 112°43'26,4" | 249°16'11,0" | 25,07 | -0,74 |
| 408 | PN | 8.562.153,437 | 553.807,019 | 18,778 | 32°26'30,4" | 168°59'15,0" | 23,11 | 0,45 |
| 409 | PN | 8.562.156,334 | 553.789,014 | 18,413 | 345°56'55,4" | 122°29'40,0" | 23,09 | 0,08 |
| 410 | PS | 8.562.118,475 | 553.818,610 | 17,824 | 122°47'39,4" | 259°20'24,0" | 28,54 | -0,51 |
| 411 | PN | 8.562.151,689 | 553.814,336 | 18,269 | 47°59'23,4" | 184°32'08,0" | 26,53 | -0,06 |
| 412 | MR | 8.562.120,348 | 553.822,377 | 17,903 | 116°04'37,4" | 252°37'22,0" | 30,90 | -0,43 |
| 413 | PN | 8.562.138,955 | 553.817,323 | 18,026 | 77°31'21,4" | 214°04'06,0" | 23,25 | -0,30 |
| 414 | MR | 8.562.121,593 | 553.826,892 | 17,818 | 110°55'27,4" | 247°28'12,0" | 34,55 | -0,51 |
| 415 | PN | 8.562.130,895 | 553.821,458 | 18,161 | 96°27'21,4" | 233°00'06,0" | 27,01 | -0,17 |
| 416 | MR | 8.562.127,019 | 553.838,714 | 17,392 | 98°54'35,4" | 235°27'20,0" | 44,63 | -0,94 |
| 417 | PN | 8.562.135,546 | 553.836,539 | 17,886 | 87°47'40,4" | 224°20'25,0" | 41,95 | -0,45 |
| 418 | PN | 8.562.150,906 | 553.833,008 | 17,884 | 66°08'44,4" | 202°41'29,0" | 41,97 | -0,45 |
| 419 | MR | 8.562.128,558 | 553.838,268 | 17,514 | 97°01'05,4" | 233°33'50,0" | 43,98 | -0,82 |
| 420 | MR | 8.562.135,265 | 553.836,891 | 17,324 | 88°11'36,4" | 224°44'21,0" | 42,29 | -1,01 |
| 421 | MR | 8.562.130,316 | 553.824,219 | 17,626 | 96°57'48,4" | 233°30'33,0" | 29,82 | -0,70 |
| 422 | MR | 8.562.128,075 | 553.819,408 | 17,497 | 103°17'35,4" | 239°50'20,0" | 25,47 | -0,83 |
| 423 | ARV | 8.562.129,786 | 553.814,477 | 17,815 | 101°47'38,4" | 238°20'23,0" | 20,28 | -0,52 |
| 424 | CR | 8.562.152,828 | 553.814,563 | 18,133 | 46°32'28,4" | 183°05'13,0" | 27,47 | -0,20 |
| 425 | CR | 8.562.154,156 | 553.809,512 | 18,466 | 36°21'51,4" | 172°54'36,0" | 25,12 | 0,13 |
| 426 | CR | 8.562.159,151 | 553.810,218 | 18,312 | 31°44'04,4" | 168°16'49,0" | 29,65 | -0,02 |
| 427 | PN | 8.562.150,281 | 553.813,282 | 18,473 | 48°46'33,4" | 185°19'18,0" | 24,81 | 0,14 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | E | 8.562.133,931 | 553.794,621 | 18,331 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | PN | 8.562.146,833 | 553.809,135 | 17,897 | 48°21'52,4" | 184°54'37,0" | 19,42 | -0,43 |
| 429 | PN | 8.562.156,628 | 553.805,259 | 18,113 | 25°06'43,4" | 161°39'28,0" | 25,07 | -0,22 |
| 430 | PN | 8.562.151,967 | 553.799,296 | 18,082 | 14°31'53,4" | 151°04'38,0" | 18,63 | -0,25 |
| 431 | PN | 8.562.166,520 | 553.804,314 | 18,180 | 16°33'52,4" | 153°06'37,0" | 34,00 | -0,15 |
| 432 | PN | 8.562.149,088 | 553.793,946 | 18,336 | 357°26'54,4" | 133°59'39,0" | 15,17 | 0,00 |
| 433 | PN | 8.562.149,877 | 553.788,786 | 19,181 | 339°54'00,4" | 116°26'45,0" | 16,98 | 0,85 |
| 434 | PN | 8.562.172,217 | 553.800,801 | 18,268 | 9°10'08,4" | 145°42'53,0" | 38,78 | -0,06 |
| 435 | PN | 8.562.140,136 | 553.788,401 | 19,390 | 314°55'38,4" | 91°28'23,0" | 8,79 | 1,06 |
| 436 | PN | 8.562.133,796 | 553.783,954 | 20,247 | 269°16'14,4" | 45°48'59,0" | 10,67 | 1,92 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N17 | E | 8.561.827,987 | 553.694,386 | 48,550 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | ED | 8.561.854,401 | 553.686,960 | 48,725 | 344°17'48,4" | 208°02'52,0" | 27,44 | 0,17 |
| 501 | ED | 8.561.850,265 | 553.686,483 | 48,699 | 340°28'01,4" | 204°13'05,0" | 23,64 | 0,15 |
| 502 | ED | 8.561.847,975 | 553.685,389 | 48,686 | 335°45'56,4" | 199°31'00,0" | 21,92 | 0,14 |
| 503 | ED | 8.561.845,264 | 553.681,242 | 48,619 | 322°44'13,4" | 186°29'17,0" | 21,71 | 0,07 |
| 504 | GP | 8.561.849,351 | 553.676,126 | 48,284 | 319°28'46,4" | 183°13'50,0" | 28,10 | -0,27 |
| 505 | GP | 8.561.845,885 | 553.671,798 | 46,301 | 308°23'30,4" | 172°08'34,0" | 28,82 | -2,25 |
| 506 | GP | 8.561.837,419 | 553.679,661 | 46,696 | 302°38'30,4" | 166°23'34,0" | 17,49 | -1,85 |
| 507 | GP | 8.561.836,533 | 553.682,681 | 47,164 | 306°07'58,4" | 169°53'02,0" | 14,49 | -1,39 |
| 508 | GP | 8.561.838,772 | 553.684,143 | 47,963 | 316°28'29,4" | 180°13'33,0" | 14,87 | -0,59 |
| 509 | GP | 8.561.840,515 | 553.690,646 | 48,581 | 343°22'36,4" | 207°07'40,0" | 13,07 | 0,03 |
| 510 | GP | 8.561.839,719 | 553.686,826 | 48,588 | 327°12'02,4" | 190°57'06,0" | 13,96 | 0,04 |
| 511 | GP | 8.561.840,599 | 553.683,310 | 48,541 | 318°42'29,4" | 182°27'33,0" | 16,79 | -0,01 |
| 512 | GP | 8.561.843,400 | 553.681,117 | 48,556 | 319°16'34,4" | 183°01'38,0" | 20,34 | 0,01 |
| 513 | MONUM | 8.561.842,915 | 553.687,765 | 48,749 | 336°04'53,4" | 199°49'57,0" | 16,33 | 0,20 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N18 | E | 8.561.884,195 | 553.682,286 | 48,540 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 | ED | 8.561.854,030 | 553.685,309 | 48,840 | 174°16'40,4" | 6°25'36,0" | 30,32 | 0,30 |
| 515 | PROJ | 8.561.855,369 | 553.687,547 | 48,716 | 169°39'25,4" | 1°48'21,0" | 29,30 | 0,18 |
| 516 | PROJ | 8.561.859,848 | 553.686,555 | 48,667 | 170°03'15,4" | 2°12'11,0" | 24,72 | 0,13 |
| 517 | PROJ | 8.561.859,545 | 553.684,145 | 48,695 | 175°41'13,4" | 7°50'09,0" | 24,72 | 0,16 |
| 518 | PL | 8.561.859,385 | 553.685,625 | 48,788 | 172°20'07,4" | 4°29'03,0" | 25,03 | 0,25 |
| 519 | PL | 8.561.856,477 | 553.686,436 | 48,803 | 171°29'04,4" | 3°38'00,0" | 28,03 | 0,26 |
| 520 | CANTEIRO | 8.561.862,671 | 553.684,040 | 48,645 | 175°20'28,4" | 7°29'24,0" | 21,60 | 0,11 |
| 521 | CANTEIRO | 8.561.869,261 | 553.682,523 | 48,580 | 179°05'29,4" | 11°14'25,0" | 14,94 | 0,04 |
| 522 | ED | 8.561.869,110 | 553.681,777 | 48,629 | 181°55'51,4" | 14°04'47,0" | 15,09 | 0,09 |
| 523 | ED | 8.561.867,801 | 553.676,186 | 48,538 | 200°24'37,4" | 32°33'33,0" | 17,49 | 0,00 |
| 524 | ED | 8.561.870,536 | 553.674,514 | 48,578 | 209°38'26,4" | 41°47'22,0" | 15,72 | 0,04 |
| 525 | ED | 8.561.886,941 | 553.670,747 | 48,526 | 283°23'15,4" | 115°32'11,0" | 11,86 | -0,01 |
| 526 | GC | 8.561.887,892 | 553.671,655 | 48,371 | 289°10'34,4" | 121°19'30,0" | 11,26 | -0,17 |
| 527 | GC | 8.561.876,673 | 553.674,144 | 48,548 | 227°16'08,4" | 59°25'04,0" | 11,09 | 0,01 |
| 528 | MR | 8.561.882,455 | 553.684,748 | 48,540 | 125°15'32,4" | 317°24'28,0" | 3,02 | 0,00 |
| 529 | MR | 8.561.935,326 | 553.672,382 | 47,292 | 349°02'16,4" | 181°11'12,0" | 52,08 | -1,25 |
| 530 | GRADIL | 8.561.960,323 | 553.662,158 | 45,736 | 345°11'23,4" | 177°20'19,0" | 78,74 | -2,80 |
| 531 | GRADIL | 8.561.949,571 | 553.664,761 | 46,509 | 344°59'38,4" | 177°08'34,0" | 67,68 | -2,03 |
| 532 | GRADIL | 8.561.948,937 | 553.665,290 | 46,578 | 345°17'27,4" | 177°26'23,0" | 66,94 | -1,96 |
| 533 | MF | 8.561.948,914 | 553.668,849 | 46,579 | 348°16'13,4" | 180°25'09,0" | 66,10 | -1,96 |
| 534 | TAPUME | 8.561.929,160 | 553.669,961 | 47,467 | 344°40'16,4" | 176°49'12,0" | 46,62 | -1,07 |
| 535 | MF | 8.561.919,076 | 553.675,580 | 47,837 | 349°07'01,4" | 181°15'57,0" | 35,52 | -0,70 |
| 536 | TAPUME | 8.561.892,880 | 553.677,981 | 48,355 | 333°37'58,4" | 165°46'54,0" | 9,69 | -0,19 |
| 537 | PALM | 8.561.890,973 | 553.676,808 | 48,527 | 321°03'33,4" | 153°12'29,0" | 8,72 | -0,01 |
| 538 | TAPUME | 8.561.891,083 | 553.670,612 | 48,320 | 300°32'30,4" | 132°41'26,0" | 13,56 | -0,22 |
| 539 | MF | 8.561.882,458 | 553.684,011 | 48,559 | 135°12'47,4" | 327°21'43,0" | 2,45 | 0,02 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N19 | E | 8.561.892,221 | 553.665,056 | 48,260 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 | GP | 8.561.887,350 | 553.668,490 | 48,333 | 144°48'48,4" | 29°50'12,0" | 5,96 | 0,07 |
| 541 | GRADIL | 8.561.885,887 | 553.666,011 | 48,412 | 171°25'31,4" | 56°26'55,0" | 6,41 | 0,15 |
| 542 | GRADIL | 8.561.889,941 | 553.666,428 | 48,297 | 148°57'42,4" | 33°59'06,0" | 2,66 | 0,04 |
| 543 | GRADIL | 8.561.891,427 | 553.667,796 | 48,353 | 106°10'17,4" | 351°11'41,0" | 2,85 | 0,09 |
| 544 | GRADIL | 8.561.888,187 | 553.664,144 | 48,264 | 192°43'37,4" | 77°45'01,0" | 4,14 | 0,00 |
| 545 | PN | 8.561.902,453 | 553.666,155 | 48,231 | 6°08'00,4" | 251°09'24,0" | 10,29 | -0,03 |
| 546 | PN | 8.561.914,360 | 553.663,363 | 47,873 | 355°37'36,4" | 240°39'00,0" | 22,20 | -0,39 |
| 547 | TAPUME | 8.561.926,625 | 553.660,137 | 47,532 | 351°51'49,4" | 236°53'13,0" | 34,75 | -0,73 |
| 548 | CR | 8.561.938,654 | 553.652,691 | 46,267 | 345°05'21,4" | 230°06'45,0" | 48,05 | -1,99 |
| 549 | CR | 8.561.942,395 | 553.656,902 | 46,345 | 350°46'09,4" | 235°47'33,0" | 50,83 | -1,92 |
| 550 | CR | 8.561.943,861 | 553.655,843 | 46,189 | 349°53'04,4" | 234°54'28,0" | 52,46 | -2,07 |
| 551 | CR | 8.561.939,273 | 553.650,872 | 46,357 | 343°13'28,4" | 228°14'52,0" | 49,14 | -1,90 |
| 552 | CR | 8.561.928,269 | 553.653,193 | 46,736 | 341°47'06,4" | 226°48'30,0" | 37,95 | -1,52 |
| 553 | CR | 8.561.927,291 | 553.655,176 | 47,054 | 344°15'59,4" | 229°17'23,0" | 36,44 | -1,21 |
| 554 | CR | 8.561.914,125 | 553.656,552 | 47,685 | 338°46'56,4" | 223°48'20,0" | 23,50 | -0,58 |
| 555 | CR | 8.561.913,132 | 553.658,414 | 47,741 | 342°22'43,4" | 227°24'07,0" | 21,94 | -0,52 |
| 556 | CR | 8.561.898,025 | 553.660,415 | 48,005 | 321°21'20,4" | 206°22'44,0" | 7,43 | -0,26 |
| 557 | CR | 8.561.897,828 | 553.661,992 | 48,057 | 331°20'43,4" | 216°22'07,0" | 6,39 | -0,20 |
| 558 | CR | 8.561.893,598 | 553.661,373 | 47,894 | 290°29'57,4" | 175°31'21,0" | 3,93 | -0,37 |
| 559 | CR | 8.561.890,973 | 553.660,505 | 47,793 | 254°40'09,4" | 139°41'33,0" | 4,72 | -0,47 |
| 560 | CR | 8.561.887,269 | 553.654,759 | 47,261 | 244°18'49,4" | 129°20'13,0" | 11,43 | -1,00 |
| 561 | ED | 8.561.885,361 | 553.655,268 | 47,348 | 234°58'20,4" | 119°59'44,0" | 11,95 | -0,91 |
| 562 | GRADIL | 8.561.884,506 | 553.660,811 | 47,898 | 208°49'06,4" | 93°50'30,0" | 8,81 | -0,36 |
| 563 | ED | 8.561.885,394 | 553.663,858 | 48,021 | 189°57'14,4" | 74°58'38,0" | 6,93 | -0,24 |
| 564 | PN | 8.561.898,651 | 553.676,346 | 48,360 | 60°20'20,4" | 305°21'44,0" | 12,99 | 0,10 |
| 565 | PN | 8.561.907,123 | 553.674,082 | 48,252 | 31°12'14,4" | 276°13'38,0" | 17,42 | -0,01 |
| 566 | PN | 8.561.916,272 | 553.671,515 | 47,988 | 15°01'56,4" | 260°03'20,0" | 24,90 | -0,27 |
| 567 | PN | 8.561.937,420 | 553.662,715 | 46,843 | 357°02'09,4" | 242°03'33,0" | 45,26 | -1,42 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | E | 8.561.745,079 | 553.776,247 | 50,142 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2060 | MR | 8.561.744,313 | 553.746,384 | 53,375 | 268°31'46,4" | 19°50'46,0" | 29,87 | 3,23 |
| 2061 | MR | 8.561.777,491 | 553.783,842 | 53,156 | 13°11'17,4" | 124°30'17,0" | 33,29 | 3,01 |
| 2433 | MF | 8.561.763,244 | 553.702,559 | 48,723 | 283°50'52,4" | 35°09'52,0" | 75,89 | -1,42 |
| 2434 | MF | 8.561.759,417 | 553.726,909 | 48,510 | 286°12'13,4" | 37°31'13,0" | 51,38 | -1,63 |
| 2435 | MF | 8.561.757,746 | 553.739,414 | 48,624 | 288°58'40,4" | 40°17'40,0" | 38,95 | -1,52 |
| 2436 | PN | 8.561.759,703 | 553.739,933 | 48,869 | 291°56'02,4" | 43°15'02,0" | 39,15 | -1,27 |
| 2437 | PN | 8.561.762,493 | 553.748,107 | 49,767 | 301°44'59,4" | 53°03'59,0" | 33,09 | -0,37 |
| 2438 | MR | 8.561.769,398 | 553.768,018 | 52,576 | 341°18'17,4" | 92°37'17,0" | 25,67 | 2,43 |
| 2439 | M2A | 8.561.772,411 | 553.779,845 | 52,922 | 7°29'54,4" | 118°48'54,0" | 27,57 | 2,78 |
| 2440 | MF | 8.561.771,840 | 553.784,423 | 50,602 | 16°59'21,4" | 128°18'21,0" | 27,98 | 0,46 |
| 2441 | MF | 8.561.765,376 | 553.778,639 | 50,358 | 6°43'12,4" | 118°02'12,0" | 20,44 | 0,22 |
| 2442 | MF | 8.561.761,733 | 553.773,399 | 50,089 | 350°17'40,4" | 101°36'40,0" | 16,90 | -0,05 |
| 2443 | MF | 8.561.758,676 | 553.767,588 | 49,582 | 327°30'30,4" | 78°49'30,0" | 16,12 | -0,56 |
| 2444 | MF | 8.561.757,267 | 553.762,105 | 49,191 | 310°45'13,4" | 62°04'13,0" | 18,67 | -0,95 |
| 2445 | MF | 8.561.757,014 | 553.756,482 | 48,893 | 301°07'30,4" | 52°26'30,0" | 23,09 | -1,25 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | E | 8.561.745,079 | 553.776,247 | 50,142 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2446 | MF | 8.561.777,252 | 553.796,545 | 50,792 | 32°14'50,4" | 143°33'50,0" | 38,04 | 0,65 |
| 2447 | MF | 8.561.766,947 | 553.791,308 | 50,654 | 34°33'25,4" | 145°52'25,0" | 26,55 | 0,51 |
| 2448 | MF | 8.561.755,206 | 553.784,323 | 50,462 | 38°34'14,4" | 149°53'14,0" | 12,95 | 0,32 |
| 2449 | MF | 8.561.753,717 | 553.784,141 | 50,333 | 42°25'18,4" | 153°44'18,0" | 11,70 | 0,19 |
| 2450 | MF | 8.561.750,179 | 553.781,321 | 50,109 | 44°51'14,4" | 156°10'14,0" | 7,19 | -0,03 |
| 2451 | MF | 8.561.750,725 | 553.780,384 | 50,224 | 36°13'50,4" | 147°32'50,0" | 7,00 | 0,08 |
| 2452 | MF | 8.561.750,129 | 553.779,606 | 50,226 | 33°37'48,4" | 144°56'48,0" | 6,07 | 0,08 |
| 2453 | MF | 8.561.747,069 | 553.778,399 | 50,113 | 47°14'27,4" | 158°33'27,0" | 2,93 | -0,03 |
| 2454 | MF | 8.561.744,619 | 553.769,968 | 49,692 | 265°48'20,4" | 17°07'20,0" | 6,30 | -0,45 |
| 2455 | MF | 8.561.744,547 | 553.762,231 | 49,253 | 267°49'32,4" | 19°08'32,0" | 14,03 | -0,89 |
| 2456 | MF | 8.561.746,438 | 553.747,150 | 48,608 | 272°40'26,4" | 23°59'26,0" | 29,13 | -1,53 |
| 2457 | MF | 8.561.749,259 | 553.727,751 | 48,415 | 274°55'33,4" | 26°14'33,0" | 48,68 | -1,73 |
| 2458 | MF | 8.561.750,309 | 553.720,445 | 48,389 | 275°21'13,4" | 26°40'13,0" | 56,05 | -1,75 |
| 2459 | MF | 8.561.753,345 | 553.720,850 | 48,347 | 278°29'10,4" | 29°48'10,0" | 56,01 | -1,79 |
| 2460 | MF | 8.561.754,133 | 553.712,918 | 48,370 | 278°08'08,4" | 29°27'08,0" | 63,97 | -1,77 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | E | 8.561.786,008 | 553.796,024 | 50,990 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2062 | MR | 8.561.792,993 | 553.801,710 | 51,512 | 39°08'50,4" | 193°21'26,0" | 9,01 | 0,52 |
| 2063 | MR | 8.561.778,997 | 553.789,136 | 51,271 | 224°29'39,4" | 18°42'15,0" | 9,83 | 0,28 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | E | 8.561.802,790 | 553.832,049 | 51,565 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2064 | MR | 8.561.797,655 | 553.812,103 | 51,329 | 255°33'53,4" | 10°32'35,0" | 20,60 | -0,24 |
| 2065 | MR | 8.561.802,284 | 553.813,669 | 53,535 | 268°25'23,4" | 23°24'05,0" | 18,39 | 1,97 |
| 2066 | ALV | 8.561.804,853 | 553.826,304 | 51,606 | 289°44'57,4" | 44°43'39,0" | 6,11 | 0,04 |
| 2067 | ALV | 8.561.811,654 | 553.833,983 | 52,815 | 12°18'12,4" | 127°16'54,0" | 9,07 | 1,25 |
| 2068 | MR | 8.561.813,028 | 553.832,832 | 53,672 | 4°22'09,4" | 119°20'51,0" | 10,27 | 2,11 |
| 2069 | MR | 8.561.808,899 | 553.836,885 | 52,799 | 38°21'59,4" | 153°20'41,0" | 7,79 | 1,23 |
| 2070 | ALV | 8.561.804,050 | 553.831,622 | 51,841 | 341°15'31,4" | 96°14'13,0" | 1,33 | 0,28 |
| 2071 | MURETA | 8.561.803,288 | 553.832,558 | 51,560 | 45°36'16,4" | 160°34'58,0" | 0,71 | 0,00 |
| 2072 | MURETA | 8.561.803,407 | 553.834,455 | 51,586 | 75°37'05,4" | 190°35'47,0" | 2,48 | 0,02 |
| 2073 | MURETA | 8.561.805,600 | 553.839,989 | 51,551 | 70°30'36,4" | 185°29'18,0" | 8,42 | -0,01 |
| 2074 | MURETA | 8.561.808,037 | 553.847,955 | 51,508 | 71°44'40,4" | 186°43'22,0" | 16,75 | -0,06 |
| 2075 | MURETA | 8.561.807,819 | 553.843,567 | 51,497 | 66°24'46,4" | 181°23'28,0" | 12,57 | -0,07 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | E | 8.561.819,851 | 553.863,093 | 51,416 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2076 | BD | 8.561.797,925 | 553.834,127 | 51,519 | 232°52'31,4" | 351°40'03,0" | 36,33 | 0,10 |
| 2077 | BD | 8.561.800,996 | 553.843,553 | 51,628 | 226°01'21,4" | 344°48'53,0" | 27,15 | 0,21 |
| 2078 | BD | 8.561.809,181 | 553.853,894 | 51,455 | 220°46'09,4" | 339°33'41,0" | 14,09 | 0,04 |
| 2079 | MURETA | 8.561.811,548 | 553.846,057 | 51,694 | 244°01'02,4" | 2°48'34,0" | 18,95 | 0,28 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | E | 8.561.819,851 | 553.863,093 | 51,416 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080 | MURETA | 8.561.820,578 | 553.854,733 | 51,621 | 274°58'24,4" | 33°45'56,0" | 8,39 | 0,21 |
| 2081 | MF | 8.561.819,821 | 553.856,114 | 51,468 | 269°45'23,4" | 28°32'55,0" | 6,98 | 0,05 |
| 2082 | MF | 8.561.828,216 | 553.862,608 | 51,451 | 356°40'41,4" | 115°28'13,0" | 8,38 | 0,04 |
| 2083 | MURETA | 8.561.828,359 | 553.860,877 | 51,634 | 345°24'04,4" | 104°11'36,0" | 8,79 | 0,22 |
| 2084 | MURETA | 8.561.829,146 | 553.860,562 | 51,677 | 344°45'56,4" | 103°33'28,0" | 9,63 | 0,26 |
| 2085 | MF | 8.561.829,277 | 553.862,120 | 51,626 | 354°06'16,4" | 112°53'48,0" | 9,48 | 0,21 |
| 2086 | MURETA | 8.561.835,635 | 553.863,929 | 51,722 | 3°01'57,4" | 121°49'29,0" | 15,81 | 0,31 |
| 2087 | MF | 8.561.834,138 | 553.864,763 | 51,509 | 6°39'56,4" | 125°27'28,0" | 14,38 | 0,09 |
| 2088 | MF | 8.561.834,274 | 553.866,250 | 51,465 | 12°20'43,4" | 131°08'15,0" | 14,76 | 0,05 |
| 2089 | MURETA | 8.561.835,780 | 553.865,332 | 51,670 | 8°00'00,4" | 126°47'32,0" | 16,09 | 0,25 |
| 2090 | MF | 8.561.843,612 | 553.870,735 | 51,374 | 17°49'37,4" | 136°37'09,0" | 24,96 | -0,04 |
| 2091 | MURETA | 8.561.844,283 | 553.869,343 | 51,586 | 14°20'58,4" | 133°08'30,0" | 25,22 | 0,17 |
| 2092 | MF | 8.561.854,335 | 553.874,405 | 51,376 | 18°09'38,4" | 136°57'10,0" | 36,29 | -0,04 |
| 2093 | MURETA | 8.561.854,851 | 553.872,988 | 51,587 | 15°47'09,4" | 134°34'41,0" | 36,37 | 0,17 |
| 2094 | MF | 8.561.865,438 | 553.877,862 | 51,396 | 17°57'02,4" | 136°44'34,0" | 47,92 | -0,02 |
| 2095 | MURETA | 8.561.866,019 | 553.876,467 | 51,600 | 16°09'18,4" | 134°56'50,0" | 48,07 | 0,18 |
| 2096 | MF | 8.561.878,907 | 553.882,093 | 51,349 | 17°50'03,4" | 136°37'35,0" | 62,04 | -0,07 |
| 2097 | MURETA | 8.561.879,280 | 553.880,511 | 51,559 | 16°20'07,4" | 135°07'39,0" | 61,93 | 0,14 |
| 2098 | MF | 8.561.890,636 | 553.886,114 | 51,222 | 18°00'56,4" | 136°48'28,0" | 74,44 | -0,19 |
| 2099 | MURETA | 8.561.891,180 | 553.884,586 | 51,427 | 16°46'07,4" | 135°33'39,0" | 74,50 | 0,01 |
| 2100 | MF | 8.561.902,203 | 553.891,337 | 51,131 | 18°55'48,4" | 137°43'20,0" | 87,06 | -0,28 |
| 2101 | MURETA | 8.561.903,223 | 553.890,113 | 51,317 | 17°57'25,4" | 136°44'57,0" | 87,64 | -0,10 |
| 2102 | MF | 8.561.911,535 | 553.896,376 | 51,068 | 19°57'06,4" | 138°44'38,0" | 97,54 | -0,35 |
| 2103 | MURETA | 8.561.912,506 | 553.895,190 | 51,270 | 19°06'23,4" | 137°53'55,0" | 98,06 | -0,15 |
| 2104 | MF | 8.561.923,316 | 553.904,755 | 50,969 | 21°55'58,4" | 140°43'30,0" | 111,54 | -0,45 |
| 2105 | MURETA | 8.561.926,148 | 553.906,771 | 50,963 | 22°20'17,4" | 141°07'49,0" | 114,92 | -0,45 |
| 2106 | MR | 8.561.927,619 | 553.905,099 | 52,254 | 21°17'41,4" | 140°05'13,0" | 115,67 | 0,84 |
| 2107 | MR | 8.561.911,950 | 553.894,431 | 52,203 | 18°47'29,4" | 137°35'01,0" | 97,29 | 0,79 |
| 2108 | PN | 8.561.911,739 | 553.894,797 | 52,046 | 19°02'09,4" | 137°49'41,0" | 97,20 | 0,63 |
| 2109 | PN | 8.561.894,796 | 553.885,956 | 52,172 | 16°57'54,4" | 135°45'26,0" | 78,36 | 0,76 |
| 2110 | MR | 8.561.895,294 | 553.885,136 | 52,618 | 16°17'14,4" | 135°04'46,0" | 78,60 | 1,20 |
| 2111 | PS | 8.561.871,109 | 553.886,499 | 51,542 | 24°32'32,4" | 143°20'04,0" | 56,35 | 0,13 |
| 2112 | PS | 8.561.857,319 | 553.882,310 | 51,491 | 27°09'08,4" | 145°56'40,0" | 42,11 | 0,07 |
| 2113 | MR | 8.561.872,062 | 553.877,333 | 52,826 | 15°15'18,4" | 134°02'50,0" | 54,12 | 1,41 |
| 2114 | PN | 8.561.871,783 | 553.878,200 | 52,404 | 16°13'09,4" | 135°00'41,0" | 54,09 | 0,99 |
| 2115 | PS | 8.561.849,734 | 553.880,647 | 51,450 | 30°25'51,4" | 149°13'23,0" | 34,66 | 0,03 |
| 2116 | MR | 8.561.850,395 | 553.870,345 | 52,881 | 13°21'21,4" | 132°08'53,0" | 31,39 | 1,46 |
| 2117 | PN | 8.561.850,153 | 553.871,347 | 52,417 | 15°14'12,4" | 134°01'44,0" | 31,41 | 1,00 |
| 2118 | PS | 8.561.829,542 | 553.873,643 | 51,583 | 47°25'45,4" | 166°13'17,0" | 14,33 | 0,17 |
| 2119 | PN | 8.561.835,797 | 553.865,194 | 52,448 | 7°30'16,4" | 126°17'48,0" | 16,08 | 1,03 |
| 2120 | MR | 8.561.835,802 | 553.863,820 | 52,884 | 2°36'26,4" | 121°23'58,0" | 15,97 | 1,47 |
| 2121 | BD | 8.561.821,359 | 553.865,076 | 51,390 | 52°44'38,4" | 171°32'10,0" | 2,49 | -0,03 |
| 2122 | MR | 8.561.829,386 | 553.860,226 | 52,891 | 343°15'43,4" | 102°03'15,0" | 9,96 | 1,47 |
| 2123 | PN | 8.561.828,371 | 553.860,865 | 52,482 | 345°20'39,4" | 104°08'11,0" | 8,81 | 1,07 |
| 2124 | BD | 8.561.818,664 | 553.863,063 | 51,402 | 181°26'25,4" | 300°13'57,0" | 1,19 | -0,01 |
| 2125 | PN | 8.561.817,515 | 553.852,120 | 52,637 | 257°59'04,4" | 16°46'36,0" | 11,22 | 1,22 |
| 2126 | MR | 8.561.818,471 | 553.850,542 | 53,197 | 263°43'30,4" | 22°31'02,0" | 12,63 | 1,78 |
| 2127 | MR | 8.561.812,761 | 553.844,642 | 53,051 | 248°58'52,4" | 7°46'24,0" | 19,77 | 1,64 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | E | 8.561.819,851 | 553.863,093 | 51,416 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2128 | PN | 8.561.811,464 | 553.845,875 | 52,507 | 244°01'42,4" | 2°49'14,0" | 19,15 | 1,09 |
| 2129 | MR | 8.561.807,102 | 553.838,787 | 52,312 | 242°19'22,4" | 1°06'54,0" | 27,45 | 0,90 |
| 2130 | MURETA | 8.561.810,634 | 553.847,248 | 51,607 | 239°48'48,4" | 358°36'20,0" | 18,33 | 0,19 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | E | 8.562.131,234 | 553.406,914 | 10,344 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 | PN | 8.562.138,156 | 553.406,659 | 11,544 | 357°53'11,7" | 196°16'51,0" | 6,93 | 1,20 |
| 851 | PN | 8.562.149,812 | 553.408,886 | 15,067 | 6°03'32,7" | 204°27'12,0" | 18,68 | 4,72 |
| 852 | PN | 8.562.157,146 | 553.411,632 | 17,813 | 10°19'08,7" | 208°42'48,0" | 26,34 | 7,47 |
| 853 | PN | 8.562.144,152 | 553.413,449 | 14,091 | 26°49'56,7" | 225°13'36,0" | 14,48 | 3,75 |
| 854 | PN | 8.562.154,329 | 553.418,320 | 17,623 | 26°17'00,7" | 224°40'40,0" | 25,76 | 7,28 |
| 855 | PN | 8.562.147,602 | 553.418,665 | 15,581 | 35°40'32,7" | 234°04'12,0" | 20,15 | 5,24 |
| 856 | PN | 8.562.156,725 | 553.425,077 | 18,916 | 35°28'13,7" | 233°51'53,0" | 31,30 | 8,57 |
| 857 | PN | 8.562.153,799 | 553.418,839 | 18,008 | 27°51'20,7" | 226°15'00,0" | 25,52 | 7,66 |
| 858 | PN | 8.562.161,758 | 553.411,992 | 19,449 | 9°26'45,7" | 207°50'25,0" | 30,94 | 9,11 |
| 859 | PN | 8.562.158,392 | 553.418,386 | 19,331 | 22°54'00,7" | 221°17'40,0" | 29,48 | 8,99 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N22 | E | 8.562.154,211 | 553.464,309 | 12,715 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 860 | PN | 8.562.146,138 | 553.455,135 | 12,445 | 228°39'06,4" | 28°13'47,0" | 12,22 | -0,27 |
| 861 | PN | 8.562.142,069 | 553.446,527 | 13,667 | 235°40'18,4" | 35°14'59,0" | 21,53 | 0,95 |
| 862 | PN | 8.562.150,426 | 553.454,897 | 13,258 | 248°05'12,4" | 47°39'53,0" | 10,14 | 0,54 |
| 863 | PN | 8.562.146,672 | 553.440,992 | 15,744 | 252°04'49,4" | 51°39'30,0" | 24,51 | 3,03 |
| 864 | PN | 8.562.152,370 | 553.444,118 | 16,506 | 264°47'17,4" | 64°21'58,0" | 20,27 | 3,79 |
| 865 | PN | 8.562.161,345 | 553.415,561 | 23,812 | 278°19'33,4" | 77°54'14,0" | 49,27 | 11,10 |
| 866 | PN | 8.562.155,858 | 553.450,710 | 15,743 | 276°54'15,4" | 76°28'56,0" | 13,70 | 3,03 |
| 867 | PN | 8.562.159,149 | 553.458,286 | 13,854 | 309°20'41,4" | 108°55'22,0" | 7,79 | 1,14 |
| 868 | PN | 8.562.157,823 | 553.456,237 | 16,465 | 294°06'13,4" | 93°40'54,0" | 8,84 | 3,75 |
| 869 | PN | 8.562.163,935 | 553.442,419 | 20,115 | 293°57'04,4" | 93°31'45,0" | 23,95 | 7,40 |
| 870 | PN | 8.562.171,106 | 553.450,879 | 19,966 | 321°31'14,4" | 121°05'55,0" | 21,58 | 7,25 |
| 871 | PN | 8.562.163,366 | 553.455,890 | 15,566 | 317°23'44,4" | 116°58'25,0" | 12,44 | 2,85 |
| 872 | PN | 8.562.184,049 | 553.452,966 | 22,887 | 339°11'12,4" | 138°45'53,0" | 31,92 | 10,17 |
| 873 | PN | 8.562.176,597 | 553.456,654 | 18,718 | 341°07'24,4" | 140°42'05,0" | 23,66 | 6,00 |
| 874 | PN | 8.562.202,391 | 553.453,469 | 26,651 | 347°19'13,4" | 146°53'54,0" | 49,38 | 13,94 |
| 875 | PN | 8.562.163,230 | 553.462,380 | 14,520 | 347°55'56,4" | 147°30'37,0" | 9,22 | 1,81 |
| 876 | PN | 8.562.159,874 | 553.466,897 | 14,314 | 24°34'07,4" | 184°08'48,0" | 6,23 | 1,60 |
| 877 | PN | 8.562.164,716 | 553.479,695 | 16,454 | 55°40'38,4" | 215°15'19,0" | 18,63 | 3,74 |
| 878 | PN | 8.562.152,046 | 553.483,313 | 16,689 | 96°29'59,4" | 256°04'40,0" | 19,13 | 3,97 |
| 879 | PN | 8.562.150,178 | 553.475,213 | 13,001 | 110°17'53,4" | 269°52'34,0" | 11,63 | 0,29 |
| 880 | PN | 8.562.143,982 | 553.476,915 | 14,076 | 129°03'25,4" | 288°38'06,0" | 16,23 | 1,36 |
| 881 | PN | 8.562.134,942 | 553.485,765 | 17,284 | 131°55'36,4" | 291°30'17,0" | 28,84 | 4,57 |
| 882 | PN | 8.562.145,593 | 553.480,477 | 18,080 | 118°03'32,4" | 277°38'13,0" | 18,32 | 5,37 |
| 883 | PN | 8.562.149,688 | 553.503,573 | 24,479 | 96°34'17,4" | 256°08'58,0" | 39,52 | 11,76 |
| 884 | PN | 8.562.159,622 | 553.475,443 | 17,971 | 64°05'03,4" | 223°39'44,0" | 12,38 | 5,26 |
| 885 | PN | 8.562.178,753 | 553.514,669 | 31,097 | 64°01'10,4" | 223°35'51,0" | 56,02 | 18,38 |
| 886 | PN | 8.562.188,057 | 553.526,179 | 37,365 | 61°19'10,4" | 220°53'51,0" | 70,52 | 24,65 |
| 887 | PN | 8.562.164,223 | 553.479,733 | 16,901 | 57°00'50,4" | 216°35'31,0" | 18,39 | 4,19 |
| 888 | PN | 8.562.204,750 | 553.467,483 | 24,341 | 3°35'40,4" | 163°10'21,0" | 50,64 | 11,63 |
| 889 | PN | 8.562.225,979 | 553.460,916 | 34,983 | 357°17'36,4" | 156°52'17,0" | 71,85 | 22,27 |
| 890 | PN | 8.562.216,185 | 553.482,454 | 30,761 | 16°19'10,4" | 175°53'51,0" | 64,58 | 18,05 |
| 891 | PN | 8.562.212,477 | 553.476,041 | 28,220 | 11°23'05,4" | 170°57'46,0" | 59,44 | 15,51 |
| 892 | PN | 8.562.207,665 | 553.468,990 | 25,574 | 5°00'20,4" | 164°35'01,0" | 53,66 | 12,86 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N22 | E | 8.562.154,211 | 553.464,309 | 12,715 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 893 | PN | 8.562.175,670 | 553.459,284 | 17,274 | 346°49'21,4" | 146°24'02,0" | 22,04 | 4,56 |
| 894 | PN | 8.562.196,328 | 553.504,374 | 27,652 | 43°34'13,4" | 203°08'54,0" | 58,13 | 14,94 |
| 895 | PN | 8.562.184,065 | 553.492,807 | 26,026 | 43°40'10,4" | 203°14'51,0" | 41,27 | 13,31 |
| 896 | PN | 8.562.193,958 | 553.488,579 | 21,946 | 31°24'36,4" | 190°59'17,0" | 46,57 | 9,23 |
| 897 | PN | 8.562.194,018 | 553.488,521 | 21,904 | 31°18'38,4" | 190°53'19,0" | 46,59 | 9,19 |
| 898 | PN | 8.562.205,467 | 553.512,903 | 33,939 | 43°28'25,4" | 203°03'06,0" | 70,63 | 21,22 |
| 899 | PN | 8.562.154,785 | 553.468,153 | 13,117 | 81°30'38,4" | 241°05'19,0" | 3,89 | 0,40 |
| 900 | PS | 8.562.154,080 | 553.474,839 | 14,064 | 90°42'57,4" | 250°17'38,0" | 10,53 | 1,35 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 | E | 8.562.084,783 | 553.488,918 | 11,592 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | PN | 8.562.101,746 | 553.481,177 | 11,149 | 335°28'14,4" | 9°50'59,0" | 18,65 | -0,44 |
| 902 | PN | 8.562.096,175 | 553.485,937 | 11,354 | 345°20'15,4" | 19°43'00,0" | 11,78 | -0,24 |
| 903 | PN | 8.562.098,073 | 553.485,362 | 12,515 | 345°01'15,4" | 19°24'00,0" | 13,76 | 0,92 |
| 904 | PN | 8.562.109,233 | 553.485,595 | 14,902 | 352°15'39,4" | 26°38'24,0" | 24,68 | 3,31 |
| 905 | PN | 8.562.104,537 | 553.486,257 | 13,651 | 352°19'38,4" | 26°42'23,0" | 19,93 | 2,06 |
| 906 | PN | 8.562.099,710 | 553.491,669 | 13,779 | 10°26'29,4" | 44°49'14,0" | 15,18 | 2,19 |
| 907 | PN | 8.562.112,150 | 553.493,350 | 18,514 | 9°11'58,4" | 43°34'43,0" | 27,72 | 6,92 |
| 908 | PN | 8.562.110,021 | 553.496,743 | 19,645 | 17°13'31,4" | 51°36'16,0" | 26,42 | 8,05 |
| 909 | PN | 8.562.103,200 | 553.502,483 | 19,785 | 36°22'25,4" | 70°45'10,0" | 22,87 | 8,19 |
| 910 | PN | 8.562.117,722 | 553.511,527 | 26,981 | 34°27'54,4" | 68°50'39,0" | 39,95 | 15,39 |
| 911 | PN | 8.562.084,773 | 553.501,757 | 13,097 | 90°02'36,4" | 124°25'21,0" | 12,84 | 1,50 |
| 912 | PN | 8.562.079,388 | 553.523,978 | 17,307 | 98°44'54,4" | 133°07'39,0" | 35,47 | 5,71 |
| 913 | PN | 8.562.061,697 | 553.531,357 | 14,684 | 118°32'43,4" | 152°55'28,0" | 48,31 | 3,09 |
| 914 | PN | 8.562.063,742 | 553.527,136 | 13,437 | 118°50'08,4" | 153°12'53,0" | 43,63 | 1,84 |
| 915 | PN | 8.562.066,264 | 553.531,128 | 18,460 | 113°41'21,4" | 148°04'06,0" | 46,09 | 6,87 |
| 916 | PN | 8.562.064,989 | 553.541,722 | 20,280 | 110°32'56,4" | 144°55'41,0" | 56,39 | 8,69 |
| 917 | PN | 8.562.075,157 | 553.534,939 | 21,333 | 101°48'49,4" | 136°11'34,0" | 47,02 | 9,74 |
| 918 | PN | 8.562.079,233 | 553.522,161 | 16,782 | 99°28'43,4" | 133°51'28,0" | 33,70 | 5,19 |
| 919 | PN | 8.562.083,616 | 553.537,860 | 24,872 | 91°21'58,4" | 125°44'43,0" | 48,96 | 13,28 |
| 920 | PN | 8.562.089,983 | 553.546,580 | 30,593 | 84°50'47,4" | 119°13'32,0" | 57,90 | 19,00 |
| 921 | PN | 8.562.088,274 | 553.507,402 | 16,042 | 79°18'13,4" | 113°40'58,0" | 18,81 | 4,45 |
| 922 | PN | 8.562.093,592 | 553.503,014 | 16,327 | 57°59'48,4" | 92°22'33,0" | 16,62 | 4,73 |
| 923 | PN | 8.562.093,773 | 553.511,341 | 20,114 | 68°09'05,4" | 102°31'50,0" | 24,16 | 8,52 |
| 924 | PN | 8.562.097,883 | 553.527,610 | 27,438 | 71°17'43,4" | 105°40'28,0" | 40,85 | 15,85 |
| 925 | PN | 8.562.107,742 | 553.537,513 | 34,367 | 64°42'41,4" | 99°05'26,0" | 53,75 | 22,78 |
| 926 | PN | 8.562.098,073 | 553.511,930 | 21,919 | 59°59'37,4" | 94°22'22,0" | 26,57 | 10,33 |
| 927 | PN | 8.562.113,965 | 553.533,777 | 35,106 | 56°57'17,4" | 91°20'02,0" | 53,52 | 23,51 |
| 928 | PN | 8.562.111,211 | 553.521,579 | 30,056 | 51°01'20,4" | 85°24'05,0" | 42,01 | 18,46 |
| 929 | PN | 8.562.101,799 | 553.520,296 | 26,227 | 61°31'44,4" | 95°54'29,0" | 35,70 | 14,63 |
| 930 | PN | 8.562.085,603 | 553.500,760 | 13,130 | 86°02'24,4" | 120°25'09,0" | 11,87 | 1,54 |
| 931 | PN | 8.562.094,247 | 553.526,631 | 25,466 | 75°54'43,4" | 110°17'28,0" | 38,88 | 13,87 |
| 932 | PN | 8.562.103,425 | 553.543,431 | 34,350 | 71°07'13,4" | 105°29'58,0" | 57,61 | 22,76 |
| 933 | PN | 8.562.118,433 | 553.511,901 | 27,088 | 34°20'01,4" | 68°42'46,0" | 40,75 | 15,50 |
| 934 | PN | 8.562.083,627 | 553.537,047 | 24,516 | 91°22'33,4" | 125°45'18,0" | 48,14 | 12,92 |
| 935 | PN | 8.562.088,341 | 553.525,481 | 22,447 | 84°26'30,4" | 118°49'15,0" | 36,74 | 10,85 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 | E | 8.562.032,351 | 553.561,608 | 16,984 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 936 | PN | 8.562.046,790 | 553.551,645 | 17,345 | 325°23'35,8" | 19°35'24,0" | 17,54 | 0,36 |
| 937 | PN | 8.562.051,050 | 553.555,572 | 18,221 | 342°06'32,8" | 36°18'21,0" | 19,65 | 1,24 |
| 938 | PN | 8.562.061,658 | 553.544,524 | 20,344 | 329°45'38,8" | 23°57'27,0" | 33,92 | 3,36 |
| 939 | PN | 8.562.064,555 | 553.550,144 | 23,492 | 340°24'20,8" | 34°36'09,0" | 34,18 | 6,51 |
| 940 | PN | 8.562.082,703 | 553.553,869 | 30,860 | 351°15'43,8" | 45°27'32,0" | 50,94 | 13,88 |
| 941 | PN | 8.562.060,365 | 553.557,208 | 23,056 | 351°04'26,8" | 45°16'15,0" | 28,36 | 6,07 |
| 942 | PN | 8.562.050,191 | 553.565,145 | 19,299 | 11°12'53,8" | 65°24'42,0" | 18,19 | 2,32 |
| 943 | PN | 8.562.051,466 | 553.562,164 | 23,757 | 1°39'56,8" | 55°51'45,0" | 19,12 | 6,77 |
| 944 | PN | 8.562.057,904 | 553.572,851 | 23,996 | 23°44'55,8" | 77°56'44,0" | 27,92 | 7,01 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 | E | 8.562.035,186 | 553.585,035 | 18,281 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 945 | PN | 8.562.062,013 | 553.553,013 | 23,110 | 309°57'17,8" | 46°51'18,0" | 41,77 | 4,83 |
| 946 | PN | 8.562.048,558 | 553.569,335 | 19,865 | 310°25'16,8" | 47°19'17,0" | 20,62 | 1,58 |
| 947 | PN | 8.562.055,382 | 553.566,288 | 22,596 | 317°07'53,8" | 54°01'54,0" | 27,56 | 4,31 |
| 948 | PN | 8.562.054,347 | 553.572,837 | 22,218 | 327°31'02,8" | 64°25'03,0" | 22,71 | 3,94 |
| 949 | PN | 8.562.061,534 | 553.572,567 | 25,457 | 334°40'35,8" | 71°34'36,0" | 29,15 | 7,18 |
| 950 | PN | 8.562.083,267 | 553.562,306 | 33,263 | 334°41'55,8" | 71°35'56,0" | 53,18 | 14,98 |
| 951 | PN | 8.562.074,311 | 553.575,107 | 30,316 | 345°45'39,8" | 82°39'40,0" | 40,37 | 12,04 |
| 952 | PN | 8.562.063,037 | 553.581,463 | 25,323 | 352°41'28,8" | 89°35'29,0" | 28,08 | 7,04 |
| 953 | PN | 8.562.075,393 | 553.579,644 | 30,612 | 352°21'49,8" | 89°15'50,0" | 40,57 | 12,33 |
| 954 | PN | 8.562.064,900 | 553.591,746 | 24,554 | 12°43'34,8" | 109°37'35,0" | 30,46 | 6,27 |
| 955 | PN | 8.562.074,319 | 553.584,400 | 30,050 | 359°04'13,8" | 95°58'14,0" | 39,14 | 11,77 |
| 956 | PN | 8.562.071,711 | 553.580,171 | 31,176 | 352°24'54,8" | 89°18'55,0" | 36,85 | 12,89 |
| 957 | PN | 8.562.074,220 | 553.609,680 | 27,364 | 32°16'02,8" | 129°10'03,0" | 46,16 | 9,08 |
| 958 | PN | 8.562.079,485 | 553.596,948 | 30,933 | 15°03'05,8" | 111°57'06,0" | 45,87 | 12,65 |
| 959 | PN | 8.562.066,378 | 553.591,311 | 25,296 | 11°22'34,8" | 108°16'35,0" | 31,82 | 7,01 |
| 960 | PN | 8.562.077,992 | 553.607,128 | 29,411 | 27°17'56,8" | 124°11'57,0" | 48,17 | 11,13 |
| 961 | PN | 8.562.072,799 | 553.608,203 | 26,513 | 31°37'50,8" | 128°31'51,0" | 44,18 | 8,23 |
| 962 | PN | 8.562.057,352 | 553.584,292 | 22,149 | 358°04'46,8" | 94°58'47,0" | 22,18 | 3,87 |
| 963 | PN | 8.562.065,616 | 553.603,840 | 23,544 | 31°42'52,8" | 128°36'53,0" | 35,77 | 5,26 |
| 964 | PN | 8.562.065,746 | 553.613,930 | 23,217 | 43°23'44,8" | 140°17'45,0" | 42,06 | 4,94 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 | E | 8.562.062,301 | 553.622,582 | 21,653 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 965 | PN | 8.562.066,945 | 553.606,195 | 23,925 | 285°49'17,2" | 41°58'53,0" | 17,03 | 2,27 |
| 966 | PN | 8.562.080,163 | 553.602,368 | 31,071 | 311°27'54,2" | 67°37'30,0" | 26,98 | 9,42 |
| 967 | PN | 8.562.092,142 | 553.596,968 | 36,620 | 319°21'32,2" | 75°31'08,0" | 39,33 | 14,97 |
| 968 | PN | 8.562.083,461 | 553.613,002 | 31,285 | 335°38'32,2" | 91°48'08,0" | 23,23 | 9,63 |
| 969 | PN | 8.562.093,878 | 553.607,814 | 36,534 | 334°56'09,2" | 91°05'45,0" | 34,86 | 14,88 |
| 970 | PN | 8.562.073,147 | 553.620,624 | 27,683 | 349°46'01,2" | 105°55'37,0" | 11,02 | 6,03 |
| 971 | PN | 8.562.091,287 | 553.624,739 | 33,885 | 4°15'23,2" | 120°24'59,0" | 29,07 | 12,23 |
| 972 | PN | 8.562.074,050 | 553.625,415 | 25,711 | 13°33'25,2" | 129°43'01,0" | 12,09 | 4,06 |
| 973 | PN | 8.562.094,438 | 553.631,297 | 34,614 | 15°10'19,2" | 131°19'55,0" | 33,30 | 12,96 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 | E | 8.562.062,301 | 553.622,582 | 21,653 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 974 | PN | 8.562.095,535 | 553.636,093 | 34,846 | 22°07'26,2" | 138°17'02,0" | 35,88 | 13,19 |
| 975 | PN | 8.562.085,176 | 553.637,436 | 29,866 | 32°59'54,2" | 149°09'30,0" | 27,28 | 8,21 |
| 976 | PN | 8.562.077,040 | 553.636,193 | 25,635 | 42°43'18,2" | 158°52'54,0" | 20,06 | 3,98 |
| 977 | PN | 8.562.086,218 | 553.624,618 | 31,451 | 4°51'53,2" | 121°01'29,0" | 24,00 | 9,80 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | E | 8.562.074,405 | 553.698,066 | 19,176 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | PN | 8.562.085,527 | 553.683,395 | 24,522 | 307°09'54,2" | 46°16'30,0" | 18,41 | 5,35 |
| 1001 | PN | 8.562.091,676 | 553.678,994 | 29,176 | 312°09'47,2" | 51°16'23,0" | 25,73 | 10,00 |
| 1002 | PN | 8.562.097,305 | 553.679,469 | 30,746 | 320°55'08,2" | 60°01'44,0" | 29,50 | 11,57 |
| 1003 | PN | 8.562.089,733 | 553.689,821 | 25,514 | 331°43'32,2" | 70°50'08,0" | 17,41 | 6,34 |
| 1004 | PN | 8.562.087,193 | 553.689,360 | 23,991 | 325°45'05,2" | 64°51'41,0" | 15,47 | 4,81 |
| 1005 | PN | 8.562.090,536 | 553.694,187 | 25,771 | 346°28'50,2" | 85°35'26,0" | 16,59 | 6,59 |
| 1006 | PN | 8.562.102,134 | 553.700,959 | 30,823 | 5°57'21,2" | 105°03'57,0" | 27,88 | 11,65 |
| 1007 | PN | 8.562.083,888 | 553.698,353 | 22,086 | 1°43'50,2" | 100°50'26,0" | 9,49 | 2,91 |
| 1008 | PN | 8.562.092,073 | 553.724,868 | 24,378 | 56°36'26,2" | 155°43'02,0" | 32,10 | 5,20 |
| 1009 | PN | 8.562.075,312 | 553.699,440 | 19,159 | 56°34'21,2" | 155°40'57,0" | 1,65 | -0,02 |
| 1010 | PN | 8.562.101,229 | 553.721,905 | 28,668 | 41°37'39,2" | 140°44'15,0" | 35,89 | 9,49 |
| 1011 | PN | 8.562.058,166 | 553.712,237 | 25,126 | 138°53'28,2" | 238°00'04,0" | 21,55 | 5,95 |
| 1012 | PN | 8.562.106,746 | 553.701,621 | 32,357 | 6°16'21,2" | 105°22'57,0" | 32,54 | 13,18 |
| 1013 | PN | 8.562.094,749 | 553.707,188 | 26,768 | 24°09'05,2" | 123°15'41,0" | 22,30 | 7,59 |
| 1014 | PN | 8.562.113,274 | 553.692,522 | 36,117 | 351°52'57,2" | 90°59'33,0" | 39,26 | 16,94 |
| 1015 | PN | 8.562.100,134 | 553.689,893 | 31,182 | 342°22'40,2" | 81°29'16,0" | 27,00 | 12,01 |
| 1016 | PN | 8.562.099,117 | 553.671,560 | 32,320 | 312°59'35,2" | 52°06'11,0" | 36,24 | 13,14 |
| 1017 | PN | 8.562.116,965 | 553.673,332 | 39,840 | 329°50'13,2" | 68°56'49,0" | 49,23 | 20,66 |
| 1018 | PN | 8.562.103,846 | 553.689,260 | 32,613 | 343°20'52,2" | 82°27'28,0" | 30,73 | 13,44 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N12 | E | 8.562.104,888 | 553.767,104 | 19,929 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1019 | PN | 8.562.106,220 | 553.754,925 | 23,111 | 276°14'33,0" | 45°21'44,0" | 12,25 | 3,18 |
| 1020 | PN | 8.562.105,806 | 553.756,746 | 21,297 | 275°03'52,0" | 44°11'03,0" | 10,40 | 1,37 |
| 1021 | PN | 8.562.110,512 | 553.760,814 | 23,491 | 311°48'02,0" | 80°55'13,0" | 8,44 | 3,56 |
| 1022 | PN | 8.562.109,469 | 553.762,901 | 20,686 | 317°27'49,0" | 86°35'00,0" | 6,22 | 0,76 |
| 1023 | PN | 8.562.113,323 | 553.766,385 | 22,638 | 355°07'29,0" | 124°14'40,0" | 8,47 | 2,71 |
| 1024 | PN | 8.562.112,420 | 553.766,386 | 20,889 | 354°33'16,0" | 123°40'27,0" | 7,57 | 0,96 |
| 1025 | PN | 8.562.130,722 | 553.772,766 | 24,299 | 12°21'42,0" | 141°28'53,0" | 26,45 | 4,37 |
| 1026 | PN | 8.562.118,878 | 553.773,602 | 20,264 | 24°54'49,0" | 154°02'00,0" | 15,43 | 0,33 |
| 1027 | PN | 8.562.112,282 | 553.757,123 | 25,423 | 306°31'54,0" | 75°39'05,0" | 12,42 | 5,49 |
| 1028 | PN | 8.562.109,309 | 553.727,793 | 31,080 | 276°24'58,0" | 45°32'09,0" | 39,56 | 11,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N24 | E | 8.562.062,514 | 553.718,349 | 19,658 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | CR | 8.562.045,972 | 553.750,187 | 17,991 | 117°27'22,2" | 177°04'33,0" | 35,88 | -1,67 |
| 1030 | CR | 8.562.049,230 | 553.745,662 | 18,246 | 115°56'17,2" | 175°33'28,0" | 30,37 | -1,41 |
| 1031 | CR | 8.562.053,180 | 553.738,240 | 18,946 | 115°08'21,2" | 174°45'32,0" | 21,97 | -0,71 |
| 1032 | CR | 8.562.056,797 | 553.730,487 | 19,289 | 115°13'13,2" | 174°50'24,0" | 13,42 | -0,37 |
| 1033 | CR | 8.562.059,730 | 553.722,500 | 19,467 | 123°51'05,2" | 183°28'16,0" | 5,00 | -0,19 |
| 1034 | CR | 8.562.062,278 | 553.714,267 | 19,790 | 266°40'59,2" | 326°18'10,0" | 4,09 | 0,13 |
| 1035 | CR | 8.562.063,712 | 553.708,908 | 20,039 | 277°13'42,2" | 336°50'53,0" | 9,52 | 0,38 |
| 1036 | MR | 8.562.068,898 | 553.718,046 | 19,876 | 357°16'58,2" | 56°54'09,0" | 6,39 | 0,22 |
| 1037 | MR | 8.562.064,061 | 553.718,032 | 19,744 | 348°25'05,2" | 48°02'16,0" | 1,58 | 0,09 |
| 1038 | CANTEIRO | 8.562.064,774 | 553.717,047 | 19,800 | 330°02'47,2" | 29°39'58,0" | 2,61 | 0,14 |
| 1039 | CANTEIRO | 8.562.066,904 | 553.717,109 | 19,774 | 344°13'34,2" | 43°50'45,0" | 4,56 | 0,12 |
| 1040 | CANTEIRO | 8.562.064,900 | 553.715,070 | 19,840 | 306°02'42,2" | 5°39'53,0" | 4,06 | 0,18 |
| 1041 | JAQ | 8.562.065,369 | 553.716,859 | 19,835 | 332°26'05,2" | 32°03'16,0" | 3,22 | 0,18 |
| 1042 | CR | 8.562.068,246 | 553.699,799 | 20,795 | 287°10'17,2" | 346°47'28,0" | 19,42 | 1,14 |
| 1043 | CR | 8.562.061,225 | 553.727,100 | 19,361 | 98°22'47,2" | 157°59'58,0" | 8,85 | -0,30 |
| 1044 | CR | 8.562.059,353 | 553.731,823 | 19,301 | 103°12'16,2" | 162°49'27,0" | 13,84 | -0,36 |
| 1045 | CR | 8.562.056,073 | 553.739,112 | 18,972 | 107°14'05,2" | 166°51'16,0" | 21,74 | -0,69 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N25 | E | 8.562.050,150 | 553.751,937 | 17,996 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1046 | CR | 8.562.092,489 | 553.809,950 | 17,788 | 53°52'39,6" | 123°40'05,0" | 71,82 | -0,21 |
| 1047 | CR | 8.562.089,522 | 553.804,926 | 17,689 | 53°23'10,6" | 123°10'36,0" | 66,02 | -0,31 |
| 1048 | CR | 8.562.084,803 | 553.797,887 | 17,722 | 52°58'40,6" | 122°46'06,0" | 57,55 | -0,27 |
| 1049 | CR | 8.562.081,558 | 553.793,171 | 17,772 | 52°42'11,6" | 122°29'37,0" | 51,83 | -0,22 |
| 1050 | CR | 8.562.076,287 | 553.786,309 | 17,806 | 52°45'01,6" | 122°32'27,0" | 43,18 | -0,19 |
| 1051 | CR | 8.562.072,819 | 553.781,700 | 17,829 | 52°42'17,6" | 122°29'43,0" | 37,41 | -0,17 |
| 1052 | CR | 8.562.069,360 | 553.777,207 | 17,851 | 52°45'28,6" | 122°32'54,0" | 31,74 | -0,14 |
| 1053 | CR | 8.562.065,556 | 553.772,766 | 17,841 | 53°30'43,6" | 123°18'09,0" | 25,91 | -0,15 |
| 1054 | CR | 8.562.061,766 | 553.768,544 | 17,871 | 55°01'40,6" | 124°49'06,0" | 20,27 | -0,13 |
| 1055 | CR | 8.562.057,126 | 553.764,935 | 17,933 | 61°46'40,6" | 131°34'06,0" | 14,75 | -0,06 |
| 1056 | CR | 8.562.051,871 | 553.762,577 | 17,990 | 80°48'43,6" | 150°36'09,0" | 10,78 | -0,01 |
| 1057 | CR | 8.562.041,463 | 553.761,898 | 18,079 | 131°05'27,6" | 200°52'53,0" | 13,22 | 0,08 |
| 1058 | CR | 8.562.035,230 | 553.758,727 | 18,154 | 155°31'49,6" | 225°19'15,0" | 16,39 | 0,16 |
| 1059 | CR | 8.562.018,161 | 553.757,864 | 19,123 | 169°30'10,6" | 239°17'36,0" | 32,53 | 1,13 |
| 1060 | MR | 8.562.013,152 | 553.760,728 | 19,873 | 166°37'59,6" | 236°25'25,0" | 38,03 | 1,88 |
| 1061 | MR | 8.562.013,268 | 553.759,438 | 19,854 | 168°30'13,6" | 238°17'39,0" | 37,64 | 1,86 |
| 1062 | CANTEIRO | 8.562.013,095 | 553.758,823 | 19,565 | 169°28'19,6" | 239°15'45,0" | 37,69 | 1,57 |
| 1063 | ED | 8.562.012,250 | 553.759,301 | 20,151 | 169°00'16,6" | 238°47'42,0" | 38,61 | 2,15 |
| 1064 | MURETA | 8.562.018,854 | 553.753,929 | 18,942 | 176°21'28,6" | 246°08'54,0" | 31,36 | 0,95 |
| 1065 | MURETA | 8.562.018,701 | 553.748,493 | 19,139 | 186°14'57,6" | 256°02'23,0" | 31,64 | 1,14 |
| 1066 | PILAR | 8.562.027,003 | 553.748,764 | 19,182 | 187°48'20,6" | 257°35'46,0" | 23,36 | 1,19 |
| 1067 | PILAR | 8.562.030,039 | 553.748,819 | 19,185 | 188°48'46,6" | 258°36'12,0" | 20,35 | 1,19 |
| 1068 | PILAR | 8.562.030,181 | 553.751,531 | 19,137 | 181°09'52,6" | 250°57'18,0" | 19,97 | 1,14 |
| 1069 | PILAR | 8.562.027,040 | 553.751,510 | 19,139 | 181°03'29,6" | 250°50'55,0" | 23,11 | 1,14 |
| 1070 | ESC | 8.562.030,320 | 553.754,233 | 19,064 | 173°23'39,6" | 243°11'05,0" | 19,96 | 1,07 |
| 1071 | ESC | 8.562.030,398 | 553.755,028 | 18,627 | 171°06'23,6" | 240°53'49,0" | 19,99 | 0,63 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N25 | E | 8.562.050,150 | 553.751,937 | 17,996 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1072 | ESC | 8.562.025,850 | 553.755,182 | 18,688 | 172°23'38,6" | 242°11'04,0" | 24,52 | 0,69 |
| 1073 | ESC | 8.562.025,976 | 553.754,061 | 19,082 | 174°58'43,6" | 244°46'09,0" | 24,27 | 1,09 |
| 1074 | ESC | 8.562.019,854 | 553.753,896 | 19,090 | 176°18'00,6" | 246°05'26,0" | 30,36 | 1,09 |
| 1075 | CR | 8.562.030,911 | 553.755,559 | 18,428 | 169°20'19,6" | 239°07'45,0" | 19,58 | 0,43 |
| 1076 | CR | 8.562.036,218 | 553.754,777 | 18,153 | 168°28'42,6" | 238°16'08,0" | 14,22 | 0,16 |
| 1077 | CR | 8.562.041,316 | 553.753,460 | 18,007 | 170°12'54,6" | 240°00'20,0" | 8,96 | 0,01 |
| 1078 | CANTEIRO | 8.562.047,079 | 553.756,858 | 18,007 | 121°58'10,6" | 191°45'36,0" | 5,80 | 0,01 |
| 1079 | CANTEIRO | 8.562.048,932 | 553.758,714 | 17,980 | 100°11'28,6" | 169°58'54,0" | 6,89 | -0,02 |
| 1080 | CANTEIRO | 8.562.050,169 | 553.757,458 | 17,965 | 89°47'57,6" | 159°35'23,0" | 5,52 | -0,03 |
| 1081 | CANTEIRO | 8.562.049,084 | 553.756,128 | 17,983 | 104°16'17,6" | 174°03'43,0" | 4,32 | -0,01 |
| 1082 | CANTEIRO | 8.562.047,539 | 553.756,080 | 17,991 | 122°13'31,6" | 192°00'57,0" | 4,90 | 0,00 |
| 1083 | JAQ | 8.562.048,804 | 553.756,609 | 18,022 | 106°04'07,6" | 175°51'33,0" | 4,86 | 0,03 |
| 1084 | MR | 8.562.053,807 | 553.745,811 | 18,422 | 300°50'06,6" | 10°37'32,0" | 7,14 | 0,43 |
| 1085 | MR | 8.562.053,828 | 553.751,748 | 18,275 | 357°03'51,6" | 66°51'17,0" | 3,68 | 0,28 |
| 1086 | MR | 8.562.056,313 | 553.758,090 | 18,289 | 44°57'12,6" | 114°44'38,0" | 8,71 | 0,29 |
| 1087 | MR | 8.562.073,298 | 553.776,529 | 17,921 | 46°43'56,6" | 116°31'22,0" | 33,77 | -0,07 |
| 1088 | MR | 8.562.087,885 | 553.796,007 | 17,918 | 49°25'41,6" | 119°13'07,0" | 58,02 | -0,08 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N26 | E | 8.562.005,455 | 553.757,654 | 19,768 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1089 | ED | 8.562.008,514 | 553.758,788 | 20,156 | 20°20'07,4" | 27°37'29,0" | 3,26 | 0,39 |
| 1090 | MURETA | 8.562.007,839 | 553.758,212 | 19,652 | 13°10'44,4" | 20°28'06,0" | 2,45 | -0,12 |
| 1091 | MURETA | 8.562.007,490 | 553.758,700 | 19,816 | 27°12'47,4" | 34°30'09,0" | 2,29 | 0,05 |
| 1092 | MR | 8.562.007,362 | 553.760,080 | 19,878 | 51°49'14,4" | 59°06'36,0" | 3,09 | 0,11 |
| 1093 | ED | 8.562.008,197 | 553.762,220 | 19,894 | 59°00'31,4" | 66°17'53,0" | 5,33 | 0,13 |
| 1094 | ALV | 8.562.007,540 | 553.766,740 | 21,067 | 77°04'23,4" | 84°21'45,0" | 9,32 | 1,30 |
| 1095 | ALV | 8.562.010,385 | 553.766,125 | 20,592 | 59°48'04,4" | 67°05'26,0" | 9,80 | 0,82 |
| 1096 | CR | 8.562.005,894 | 553.758,247 | 19,743 | 53°26'16,4" | 60°43'38,0" | 0,74 | -0,02 |
| 1097 | CR | 8.561.995,384 | 553.763,025 | 20,078 | 151°55'46,4" | 159°13'08,0" | 11,41 | 0,31 |
| 1098 | CR | 8.561.991,226 | 553.763,607 | 20,142 | 157°17'44,4" | 164°35'06,0" | 15,42 | 0,37 |
| 1099 | CR | 8.561.998,629 | 553.754,872 | 20,131 | 202°10'28,4" | 209°27'50,0" | 7,37 | 0,36 |
| 1100 | CR | 8.562.004,650 | 553.755,005 | 19,840 | 253°06'13,4" | 260°23'35,0" | 2,77 | 0,07 |
| 1101 | ED | 8.562.006,428 | 553.753,465 | 19,722 | 283°04'25,4" | 290°21'47,0" | 4,30 | -0,05 |
| 1102 | ED | 8.562.016,295 | 553.753,848 | 19,577 | 340°39'11,4" | 347°56'33,0" | 11,49 | -0,19 |
| 1103 | MURETA | 8.562.000,364 | 553.753,222 | 20,596 | 221°02'18,4" | 228°19'40,0" | 6,75 | 0,83 |
| 1104 | MURETA | 8.562.000,304 | 553.750,432 | 20,614 | 234°30'02,4" | 241°47'24,0" | 8,87 | 0,85 |
| 1105 | ED | 8.562.006,546 | 553.748,271 | 19,901 | 276°38'05,4" | 283°55'27,0" | 9,45 | 0,13 |
| 1106 | PN | 8.561.975,413 | 553.772,692 | 25,275 | 153°24'34,4" | 160°41'56,0" | 33,60 | 5,51 |
| 1107 | PN | 8.561.991,589 | 553.782,514 | 25,656 | 119°09'02,4" | 126°26'24,0" | 28,47 | 5,89 |
| 1108 | PN | 8.561.998,701 | 553.740,386 | 24,875 | 248°38'16,4" | 255°55'38,0" | 18,54 | 5,11 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | E | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110 | PN | 8.562.161,987 | 553.393,738 | 14,240 | 143°05'57,7" | 351°34'49,0" | 21,06 | -0,16 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | E | 8.562.178,830 | 553.381,092 | 14,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | PN | 8.562.162,269 | 553.402,066 | 17,197 | 128°17'37,7" | 336°46'29,0" | 26,72 | 2,80 |
| 1112 | PN | 8.562.178,112 | 553.384,262 | 15,417 | 102°45'24,7" | 311°14'16,0" | 3,25 | 1,02 |
| 1113 | PN | 8.562.166,563 | 553.379,130 | 17,753 | 189°05'11,7" | 37°34'03,0" | 12,42 | 3,35 |
| 1114 | PN | 8.562.177,497 | 553.413,764 | 23,178 | 92°20'13,7" | 300°49'05,0" | 32,70 | 8,78 |
| 1115 | PN | 8.562.184,326 | 553.403,964 | 22,541 | 76°29'14,7" | 284°58'06,0" | 23,52 | 8,14 |
| 1116 | PN | 8.562.184,314 | 553.392,538 | 19,575 | 64°24'02,7" | 272°52'54,0" | 12,69 | 5,17 |
| 1117 | PN | 8.562.190,188 | 553.387,240 | 18,740 | 28°25'41,7" | 236°54'33,0" | 12,92 | 4,34 |
| 1118 | PN | 8.562.177,257 | 553.383,638 | 15,907 | 121°42'56,7" | 330°11'48,0" | 2,99 | 1,51 |
| 1119 | PN | 8.562.183,824 | 553.386,050 | 17,805 | 44°47'42,7" | 253°16'34,0" | 7,04 | 3,40 |
| 1120 | PN | 8.562.203,135 | 553.405,655 | 25,637 | 45°18'09,7" | 253°47'01,0" | 34,56 | 11,24 |
| 1121 | PN | 8.562.233,909 | 553.389,336 | 27,129 | 8°30'45,7" | 216°59'37,0" | 55,69 | 12,73 |
| 1122 | PN | 8.562.195,339 | 553.384,443 | 18,730 | 11°28'31,7" | 219°57'23,0" | 16,85 | 4,33 |
| 1123 | PN | 8.562.187,566 | 553.377,500 | 16,330 | 337°38'58,7" | 186°07'50,0" | 9,45 | 1,93 |
| 1124 | PN | 8.562.212,557 | 553.377,030 | 22,986 | 353°07'56,7" | 201°36'48,0" | 33,97 | 8,59 |
| 1125 | PN | 8.562.206,651 | 553.376,691 | 21,107 | 351°00'41,7" | 199°29'33,0" | 28,17 | 6,71 |
| 1126 | PN | 8.562.208,887 | 553.368,366 | 21,310 | 337°03'10,7" | 185°32'02,0" | 32,64 | 6,91 |
| 1127 | PN | 8.562.186,722 | 553.363,372 | 17,900 | 294°00'27,7" | 142°29'19,0" | 19,40 | 3,50 |
| 1128 | PN | 8.562.217,670 | 553.345,549 | 21,986 | 317°32'15,7" | 166°01'07,0" | 52,65 | 7,58 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N28 | E | 8.562.172,370 | 553.375,217 | 15,253 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1129 | PN | 8.562.217,485 | 553.359,908 | 22,255 | 341°15'20,7" | 298°58'18,0" | 47,64 | 7,00 |
| 1130 | PN | 8.562.179,271 | 553.403,392 | 20,974 | 76°14'16,7" | 33°57'14,0" | 29,01 | 5,72 |
| 1131 | PN | 8.562.224,911 | 553.380,770 | 25,548 | 6°01'58,7" | 323°44'56,0" | 52,83 | 10,29 |
| 1132 | PN | 8.562.165,322 | 553.417,036 | 19,979 | 99°33'58,7" | 57°16'56,0" | 42,41 | 4,73 |
| 1133 | PN | 8.562.159,377 | 553.380,486 | 13,523 | 157°55'38,7" | 115°38'36,0" | 14,02 | -1,73 |
| 1134 | PN | 8.562.165,016 | 553.376,415 | 14,530 | 170°44'40,7" | 128°27'38,0" | 7,45 | -0,72 |
| 1135 | PN | 8.562.167,718 | 553.373,544 | 14,598 | 199°47'02,7" | 157°30'00,0" | 4,94 | -0,66 |
| 1136 | PN | 8.562.161,219 | 553.370,486 | 11,768 | 202°59'20,7" | 160°42'18,0" | 12,11 | -3,49 |
| 1137 | PN | 8.562.156,067 | 553.371,737 | 11,867 | 192°02'56,7" | 149°45'54,0" | 16,67 | -3,39 |
| 1138 | PN | 8.562.149,186 | 553.378,298 | 11,121 | 172°25'44,7" | 130°08'42,0" | 23,39 | -4,13 |
| 1139 | PN | 8.562.158,284 | 553.367,096 | 11,641 | 209°57'53,7" | 167°40'51,0" | 16,26 | -3,61 |
| 1140 | PN | 8.562.162,903 | 553.361,531 | 12,249 | 235°19'39,7" | 193°02'37,0" | 16,64 | -3,00 |
| 1141 | PN | 8.562.167,969 | 553.365,467 | 12,573 | 245°42'26,7" | 203°25'24,0" | 10,70 | -2,68 |
| 1142 | PN | 8.562.170,577 | 553.336,642 | 11,155 | 267°20'17,7" | 225°03'15,0" | 38,62 | -4,10 |
| 1143 | PN | 8.562.176,816 | 553.364,575 | 14,024 | 292°40'25,7" | 250°23'23,0" | 11,53 | -1,23 |
| 1144 | PN | 8.562.180,624 | 553.350,517 | 14,340 | 288°28'40,7" | 246°11'38,0" | 26,04 | -0,91 |
| 1145 | PN | 8.562.190,774 | 553.352,489 | 16,443 | 308°59'58,7" | 266°42'56,0" | 29,25 | 1,19 |
| 1146 | PN | 8.562.191,628 | 553.354,856 | 17,652 | 313°24'16,7" | 271°07'14,0" | 28,03 | 2,40 |
| 1147 | PN | 8.562.195,337 | 553.344,552 | 16,477 | 306°49'55,7" | 264°32'53,0" | 38,31 | 1,22 |
| 1148 | PN | 8.562.174,158 | 553.369,087 | 13,980 | 286°15'32,7" | 243°58'30,0" | 6,39 | -1,27 |
| 1149 | PN | 8.562.183,686 | 553.365,783 | 17,208 | 320°11'01,7" | 277°53'59,0" | 14,73 | 1,95 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 | E | 8.562.227,978 | 553.343,170 | 22,131 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | PN | 8.562.236,021 | 553.336,529 | 21,980 | 320°27'18,0" | 178°06'30,0" | 10,43 | -0,15 |
| 1151 | PN | 8.562.250,399 | 553.327,284 | 19,590 | 324°40'53,0" | 182°20'05,0" | 27,48 | -2,54 |
| 1152 | PN | 8.562.227,711 | 553.338,525 | 22,398 | 266°42'19,0" | 124°21'31,0" | 4,65 | 0,27 |
| 1153 | PN | 8.562.224,029 | 553.342,165 | 22,498 | 194°16'53,0" | 51°56'05,0" | 4,08 | 0,37 |
| 1154 | PN | 8.562.191,836 | 553.327,422 | 11,887 | 203°32'38,0" | 61°11'50,0" | 39,42 | -10,24 |
| 1155 | PN | 8.562.225,167 | 553.351,835 | 22,931 | 107°58'21,0" | 325°37'33,0" | 9,11 | 0,80 |
| 1156 | PN | 8.562.230,820 | 553.351,439 | 23,427 | 71°01'48,0" | 288°41'00,0" | 8,74 | 1,30 |
| 1157 | PN | 8.562.221,999 | 553.351,987 | 22,418 | 124°08'26,0" | 341°47'38,0" | 10,65 | 0,29 |
| 1158 | PN | 8.562.217,826 | 553.366,005 | 24,009 | 113°58'08,0" | 331°37'20,0" | 24,99 | 1,88 |
| 1159 | PN | 8.562.223,918 | 553.367,502 | 24,652 | 99°28'26,0" | 317°07'38,0" | 24,67 | 2,52 |
| 1160 | PN | 8.562.223,306 | 553.393,181 | 27,347 | 95°20'15,0" | 312°59'27,0" | 50,23 | 5,22 |
| 1161 | PN | 8.562.229,946 | 553.356,668 | 24,759 | 81°42'13,0" | 299°21'25,0" | 13,64 | 2,63 |
| 1162 | PN | 8.562.241,256 | 553.364,974 | 28,188 | 58°39'37,0" | 276°18'49,0" | 25,53 | 6,06 |
| 1163 | PN | 8.562.241,421 | 553.356,269 | 26,838 | 44°15'29,0" | 261°54'41,0" | 18,77 | 4,71 |
| 1164 | PN | 8.562.253,996 | 553.361,469 | 27,538 | 35°07'09,0" | 252°46'21,0" | 31,81 | 5,41 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N29 | E | 8.562.259,667 | 553.350,930 | 25,502 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1165 | PN | 8.562.264,598 | 553.376,351 | 29,945 | 79°01'23,4" | 245°15'47,0" | 25,89 | 4,44 |
| 1166 | PN | 8.562.259,577 | 553.366,100 | 28,330 | 90°20'27,4" | 256°34'51,0" | 15,17 | 2,83 |
| 1167 | PN | 8.562.260,354 | 553.378,369 | 30,760 | 88°33'57,4" | 254°48'21,0" | 27,45 | 5,26 |
| 1168 | PN | 8.562.253,079 | 553.361,480 | 27,630 | 121°59'06,4" | 288°13'30,0" | 12,44 | 2,13 |
| 1169 | PN | 8.562.245,663 | 553.375,271 | 29,442 | 119°54'48,4" | 286°09'12,0" | 28,08 | 3,94 |
| 1170 | PN | 8.562.270,722 | 553.359,390 | 27,180 | 37°25'40,4" | 203°40'04,0" | 13,92 | 1,68 |
| 1171 | PN | 8.562.270,624 | 553.354,168 | 23,528 | 16°27'48,4" | 182°42'12,0" | 11,43 | -1,97 |
| 1172 | PN | 8.562.273,559 | 553.347,801 | 21,284 | 347°18'22,4" | 153°32'46,0" | 14,24 | -4,22 |
| 1173 | PN | 8.562.300,754 | 553.343,002 | 14,391 | 349°04'42,4" | 155°19'06,0" | 41,84 | -11,11 |
| 1174 | PN | 8.562.297,437 | 553.360,392 | 21,884 | 14°03'51,4" | 180°18'15,0" | 38,94 | -3,62 |
| 1175 | PN | 8.562.264,847 | 553.346,417 | 23,556 | 318°56'09,4" | 125°10'33,0" | 6,87 | -1,95 |
| 1176 | PN | 8.562.276,461 | 553.334,689 | 16,544 | 315°57'26,4" | 122°11'50,0" | 23,36 | -8,96 |
| 1177 | PN | 8.562.257,730 | 553.329,512 | 19,134 | 264°49'54,4" | 71°04'18,0" | 21,51 | -6,37 |
| 1178 | PN | 8.562.256,039 | 553.340,208 | 23,743 | 251°18'09,4" | 57°32'33,0" | 11,32 | -1,76 |
| 1179 | PN | 8.562.263,068 | 553.346,773 | 23,988 | 309°17'13,4" | 115°31'37,0" | 5,37 | -1,51 |
| 1180 | PN | 8.562.286,292 | 553.335,652 | 14,129 | 330°09'01,4" | 136°23'25,0" | 30,70 | -11,37 |
| 1181 | PN | 8.562.273,883 | 553.347,433 | 21,217 | 346°10'40,4" | 152°25'04,0" | 14,64 | -4,28 |
| 1182 | PN | 8.562.281,457 | 553.353,932 | 24,071 | 7°50'33,4" | 174°04'57,0" | 22,00 | -1,43 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N30 | E | 8.562.273,995 | 553.385,479 | 30,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1183 | BD | 8.562.269,267 | 553.413,853 | 33,847 | 99°27'36,4" | 211°59'03,0" | 28,77 | 3,45 |
| 1184 | PN | 8.562.271,161 | 553.414,391 | 34,324 | 95°35'53,4" | 208°07'20,0" | 29,05 | 3,92 |
| 1185 | BD | 8.562.265,411 | 553.412,673 | 33,936 | 107°31'09,4" | 220°02'36,0" | 28,52 | 3,53 |
| 1186 | PN | 8.562.263,462 | 553.411,460 | 34,165 | 112°04'06,4" | 224°35'33,0" | 28,04 | 3,76 |
| 1187 | PN | 8.562.265,935 | 553.398,637 | 32,551 | 121°29'27,4" | 234°00'54,0" | 15,43 | 2,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N30 | E | 8.562.273,995 | 553.385,479 | 30,401 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1188 | BD | 8.562.268,199 | 553.398,965 | 32,029 | 113°15'26,4" | 225°46'53,0" | 14,68 | 1,63 |
| 1189 | BD | 8.562.271,883 | 553.398,819 | 32,061 | 98°59'54,4" | 211°31'21,0" | 13,51 | 1,66 |
| 1190 | PN | 8.562.273,826 | 553.398,667 | 32,896 | 90°44'08,4" | 203°15'35,0" | 13,19 | 2,50 |
| 1191 | BD | 8.562.268,433 | 553.385,425 | 29,778 | 180°33'21,4" | 293°04'48,0" | 5,56 | -0,62 |
| 1192 | BD | 8.562.272,098 | 553.385,240 | 29,928 | 187°10'02,4" | 299°41'29,0" | 1,91 | -0,47 |
| 1193 | BD | 8.562.269,982 | 553.373,650 | 28,304 | 251°15'44,4" | 3°47'11,0" | 12,49 | -2,10 |
| 1194 | BD | 8.562.266,494 | 553.374,767 | 28,116 | 234°59'46,4" | 347°31'13,0" | 13,08 | -2,28 |
| 1195 | PN | 8.562.264,730 | 553.375,835 | 29,803 | 226°08'56,4" | 338°40'23,0" | 13,37 | -0,60 |
| 1196 | PN | 8.562.265,383 | 553.381,799 | 30,666 | 203°08'16,4" | 315°39'43,0" | 9,37 | 0,26 |
| 1197 | PN | 8.562.266,242 | 553.385,574 | 30,877 | 179°17'56,4" | 291°49'23,0" | 7,75 | 0,48 |
| 1198 | PN | 8.562.277,010 | 553.372,592 | 28,976 | 283°10'11,4" | 35°41'38,0" | 13,24 | -1,43 |
| 1199 | PN | 8.562.280,942 | 553.382,801 | 30,735 | 338°54'54,4" | 91°26'21,0" | 7,45 | 0,33 |
| 1200 | PN | 8.562.282,886 | 553.392,579 | 31,425 | 38°36'43,4" | 151°08'10,0" | 11,38 | 1,02 |
| 1201 | PN | 8.562.274,235 | 553.396,175 | 32,905 | 88°42'46,4" | 201°14'13,0" | 10,70 | 2,50 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N31 | E | 8.562.294,322 | 553.393,250 | 31,296 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202 | PN | 8.562.283,614 | 553.395,500 | 32,103 | 168°08'07,7" | 327°12'43,0" | 10,94 | 0,81 |
| 1203 | PN | 8.562.284,160 | 553.402,795 | 32,326 | 136°47'40,7" | 295°52'16,0" | 13,94 | 1,03 |
| 1204 | PN | 8.562.282,945 | 553.405,720 | 34,321 | 132°22'28,7" | 291°27'04,0" | 16,88 | 3,02 |
| 1205 | PN | 8.562.286,998 | 553.404,602 | 33,953 | 122°49'32,7" | 281°54'08,0" | 13,51 | 2,66 |
| 1206 | PN | 8.562.297,354 | 553.400,867 | 30,893 | 68°17'35,7" | 227°22'11,0" | 8,20 | -0,40 |
| 1207 | PN | 8.562.297,820 | 553.401,731 | 31,929 | 67°34'49,7" | 226°39'25,0" | 9,17 | 0,63 |
| 1208 | PN | 8.562.302,282 | 553.414,386 | 34,213 | 69°21'44,7" | 228°26'20,0" | 22,59 | 2,92 |
| 1209 | PN | 8.562.306,213 | 553.400,117 | 30,056 | 30°00'11,7" | 189°04'47,0" | 13,73 | -1,24 |
| 1210 | PN | 8.562.334,126 | 553.415,508 | 29,086 | 29°12'46,7" | 188°17'22,0" | 45,61 | -2,21 |
| 1211 | PN | 8.562.331,692 | 553.419,383 | 30,432 | 34°57'52,7" | 194°02'28,0" | 45,60 | -0,86 |
| 1212 | PN | 8.562.311,003 | 553.388,334 | 26,910 | 343°34'40,7" | 142°39'16,0" | 17,39 | -4,39 |
| 1213 | PN | 8.562.325,455 | 553.401,145 | 28,073 | 14°13'39,7" | 173°18'15,0" | 32,12 | -3,22 |
| 1214 | PN | 8.562.349,072 | 553.405,863 | 25,239 | 12°58'19,7" | 172°02'55,0" | 56,18 | -6,06 |
| 1215 | PN | 8.562.327,502 | 553.397,499 | 27,681 | 7°17'50,7" | 166°22'26,0" | 33,45 | -3,62 |
| 1216 | PN | 8.562.355,073 | 553.377,065 | 19,107 | 345°04'53,7" | 144°09'29,0" | 62,87 | -12,19 |
| 1217 | PN | 8.562.318,939 | 553.386,808 | 25,942 | 345°20'00,7" | 144°24'36,0" | 25,45 | -5,35 |
| 1218 | PN | 8.562.304,025 | 553.393,098 | 29,880 | 359°06'02,7" | 158°10'38,0" | 9,71 | -1,42 |
| 1219 | PN | 8.562.318,263 | 553.415,197 | 31,723 | 42°30'39,7" | 201°35'15,0" | 32,48 | 0,43 |
| 1220 | PN | 8.562.305,837 | 553.380,709 | 25,797 | 312°33'32,7" | 111°38'08,0" | 17,03 | -5,50 |
| 1221 | PN | 8.562.301,720 | 553.381,449 | 27,431 | 302°05'08,7" | 101°09'44,0" | 13,93 | -3,86 |
| 1222 | PN | 8.562.304,078 | 553.357,999 | 19,517 | 285°28'10,7" | 84°32'46,0" | 36,58 | -11,78 |
| 1223 | PN | 8.562.296,507 | 553.382,114 | 27,875 | 281°06'09,7" | 80°10'45,0" | 11,35 | -3,42 |
| 1224 | PN | 8.562.289,497 | 553.383,673 | 28,975 | 243°15'57,7" | 42°20'33,0" | 10,72 | -2,32 |
| 1225 | PN | 8.562.279,511 | 553.361,789 | 25,114 | 244°47'29,7" | 43°52'05,0" | 34,77 | -6,18 |
| 1226 | PN | 8.562.287,765 | 553.383,581 | 29,104 | 235°51'39,7" | 34°56'15,0" | 11,68 | -2,19 |
| 1227 | PN | 8.562.285,641 | 553.357,872 | 22,355 | 256°12'50,7" | 55°17'26,0" | 36,43 | -8,94 |
| 1228 | PN | 8.562.290,861 | 553.380,198 | 27,617 | 255°09'05,7" | 54°13'41,0" | 13,50 | -3,68 |
| 1229 | PN | 8.562.334,380 | 553.397,211 | 24,867 | 5°38'48,7" | 164°43'24,0" | 40,25 | -6,43 |
| 1230 | PN | 8.562.281,678 | 553.424,328 | 38,279 | 112°08'18,7" | 271°12'54,0" | 33,55 | 6,98 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N31 | E | 8.562.294,322 | 553.393,250 | 31,296 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1231 | PN | 8.562.298,703 | 553.422,623 | 36,516 | 81°30'59,7" | 240°35'35,0" | 29,70 | 5,22 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N32 | E | 8.562.259,010 | 553.389,463 | 30,914 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1232 | PN | 8.562.250,236 | 553.379,082 | 29,481 | 229°47'47,7" | 244°41'12,0" | 13,59 | -1,43 |
| 1233 | PN | 8.562.235,230 | 553.371,755 | 27,168 | 216°40'27,7" | 231°33'52,0" | 29,65 | -3,75 |
| 1234 | PN | 8.562.243,051 | 553.381,055 | 28,568 | 207°47'01,7" | 222°40'26,0" | 18,04 | -2,35 |
| 1235 | PN | 8.562.246,893 | 553.388,242 | 28,531 | 185°45'28,7" | 200°38'53,0" | 12,18 | -2,38 |
| 1236 | PN | 8.562.213,980 | 553.383,795 | 22,650 | 187°10'27,7" | 202°03'52,0" | 45,39 | -8,26 |
| 1237 | PN | 8.562.230,387 | 553.393,334 | 25,831 | 172°17'52,7" | 187°11'17,0" | 28,88 | -5,08 |
| 1238 | PN | 8.562.224,563 | 553.403,200 | 26,303 | 158°15'31,7" | 173°08'56,0" | 37,09 | -4,61 |
| 1239 | PN | 8.562.233,609 | 553.402,335 | 26,564 | 153°07'36,7" | 168°01'01,0" | 28,48 | -4,35 |
| 1240 | PN | 8.562.214,658 | 553.418,765 | 26,929 | 146°32'55,7" | 161°26'20,0" | 53,16 | -3,99 |
| 1241 | PN | 8.562.242,447 | 553.403,940 | 28,349 | 138°50'47,7" | 153°44'12,0" | 22,00 | -2,57 |
| 1242 | PN | 8.562.235,484 | 553.418,868 | 29,458 | 128°39'42,7" | 143°33'07,0" | 37,66 | -1,46 |
| 1243 | PN | 8.562.246,124 | 553.395,951 | 28,705 | 153°16'39,7" | 168°10'04,0" | 14,43 | -2,21 |
| 1244 | PN | 8.562.281,023 | 553.412,821 | 36,029 | 46°41'53,7" | 61°35'18,0" | 32,10 | 5,11 |
| 1245 | PN | 8.562.259,407 | 553.397,553 | 31,610 | 87°11'38,7" | 102°05'03,0" | 8,10 | 0,70 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N33 | E | 8.562.263,865 | 553.417,979 | 34,552 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1246 | BD | 8.562.249,138 | 553.451,745 | 38,309 | 113°33'50,7" | 186°15'08,0" | 36,84 | 3,76 |
| 1247 | BD | 8.562.252,207 | 553.452,074 | 38,073 | 108°52'34,7" | 181°33'52,0" | 36,03 | 3,52 |
| 1248 | BD | 8.562.256,543 | 553.442,719 | 37,053 | 106°29'10,7" | 179°10'28,0" | 25,80 | 2,50 |
| 1249 | BD | 8.562.254,025 | 553.440,838 | 37,082 | 113°17'22,7" | 185°58'40,0" | 24,89 | 2,53 |
| 1250 | PN | 8.562.252,288 | 553.439,773 | 37,348 | 117°58'38,7" | 190°39'56,0" | 24,68 | 2,80 |
| 1251 | PN | 8.562.257,872 | 553.427,534 | 35,919 | 122°05'43,7" | 194°47'01,0" | 11,28 | 1,37 |
| 1252 | BD | 8.562.259,602 | 553.428,098 | 35,600 | 112°50'47,7" | 185°32'05,0" | 10,98 | 1,05 |
| 1253 | BD | 8.562.262,591 | 553.429,050 | 35,495 | 96°33'51,7" | 169°15'09,0" | 11,14 | 0,94 |
| 1254 | PN | 8.562.248,653 | 553.449,438 | 38,758 | 115°48'22,7" | 188°29'40,0" | 34,94 | 4,21 |
| 1255 | PN | 8.562.252,835 | 553.455,536 | 39,735 | 106°21'58,7" | 179°03'16,0" | 39,14 | 5,18 |
| 1256 | PN | 8.562.261,084 | 553.444,904 | 40,176 | 95°53'48,7" | 168°35'06,0" | 27,07 | 5,62 |
| 1257 | PN | 8.562.264,195 | 553.449,076 | 41,380 | 89°23'30,7" | 162°04'48,0" | 31,10 | 6,83 |
| 1258 | PN | 8.562.263,763 | 553.431,965 | 37,122 | 90°25'01,7" | 163°06'19,0" | 13,99 | 2,57 |
| 1259 | PN | 8.562.259,198 | 553.441,132 | 38,323 | 101°23'42,7" | 174°05'00,0" | 23,62 | 3,77 |
| 1260 | PS | 8.562.255,518 | 553.447,775 | 38,321 | 105°38'59,7" | 178°20'17,0" | 30,94 | 3,77 |
| 1261 | PN | 8.562.261,388 | 553.415,104 | 34,821 | 229°15'25,7" | 301°56'43,0" | 3,80 | 0,27 |
| 1262 | PN | 8.562.263,083 | 553.405,937 | 34,121 | 266°17'01,7" | 338°58'19,0" | 12,07 | -0,43 |
| 1263 | PN | 8.562.268,159 | 553.420,152 | 34,774 | 26°50'26,7" | 99°31'44,0" | 4,81 | 0,22 |
| 1264 | PN | 8.562.269,614 | 553.421,634 | 36,450 | 32°26'52,7" | 105°08'10,0" | 6,81 | 1,90 |
| 1265 | PN | 8.562.279,313 | 553.427,397 | 38,640 | 31°22'09,7" | 104°03'27,0" | 18,09 | 4,09 |
| 1266 | PN | 8.562.278,456 | 553.432,382 | 39,415 | 44°37'45,7" | 117°19'03,0" | 20,50 | 4,86 |
| 1267 | PN | 8.562.274,763 | 553.440,684 | 41,233 | 64°21'32,7" | 137°02'50,0" | 25,19 | 6,68 |
| 1268 | PN | 8.562.273,025 | 553.444,891 | 41,915 | 71°12'08,7" | 143°53'26,0" | 28,43 | 7,36 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N34 | E | 8.562.291,910 | 553.442,343 | 41,078 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1269 | PN | 8.562.278,759 | 553.439,302 | 41,127 | 193°01'18,7" | 332°02'21,0" | 13,50 | 0,05 |
| 1270 | PN | 8.562.273,337 | 553.452,687 | 43,327 | 150°53'04,7" | 289°54'07,0" | 21,26 | 2,25 |
| 1271 | PN | 8.562.282,728 | 553.459,734 | 44,095 | 117°49'59,7" | 256°51'02,0" | 19,67 | 3,02 |
| 1272 | PN | 8.562.294,094 | 553.463,056 | 43,333 | 83°58'46,7" | 222°59'49,0" | 20,83 | 2,25 |
| 1273 | PN | 8.562.303,825 | 553.471,033 | 41,788 | 67°26'47,7" | 206°27'50,0" | 31,07 | 0,71 |
| 1274 | PN | 8.562.308,150 | 553.464,073 | 40,516 | 53°13'37,7" | 192°14'40,0" | 27,13 | -0,56 |
| 1275 | PN | 8.562.306,664 | 553.454,333 | 39,717 | 39°05'53,7" | 178°06'56,0" | 19,01 | -1,36 |
| 1276 | PN | 8.562.329,284 | 553.463,426 | 33,655 | 29°25'38,7" | 168°26'41,0" | 42,91 | -7,42 |
| 1277 | PN | 8.562.314,353 | 553.432,283 | 35,465 | 335°51'23,7" | 114°52'26,0" | 24,60 | -5,61 |
| 1278 | PN | 8.562.316,041 | 553.448,228 | 36,780 | 13°42'16,7" | 152°43'19,0" | 24,84 | -4,30 |
| 1279 | PN | 8.562.303,542 | 553.442,478 | 39,561 | 0°39'43,7" | 139°40'46,0" | 11,63 | -1,52 |
| 1280 | PN | 8.562.328,782 | 553.449,000 | 32,784 | 10°14'04,7" | 149°15'07,0" | 37,47 | -8,29 |
| 1281 | PN | 8.562.332,155 | 553.455,656 | 32,368 | 18°18'12,7" | 157°19'15,0" | 42,39 | -8,71 |
| 1282 | PN | 8.562.318,860 | 553.475,196 | 37,645 | 50°38'12,7" | 189°39'15,0" | 42,49 | -3,43 |
| 1283 | PN | 8.562.297,278 | 553.449,697 | 41,388 | 53°52'12,7" | 192°53'15,0" | 9,11 | 0,31 |
| 1284 | PN | 8.562.298,947 | 553.437,465 | 39,381 | 325°16'17,7" | 104°17'20,0" | 8,56 | -1,70 |
| 1285 | PN | 8.562.325,979 | 553.471,751 | 34,596 | 40°48'02,7" | 179°49'05,0" | 45,01 | -6,48 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N35 | E | 8.562.246,949 | 553.453,264 | 38,761 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1286 | BD | 8.562.241,174 | 553.489,419 | 41,779 | 99°04'30,6" | 163°27'40,0" | 36,61 | 3,02 |
| 1287 | PN | 8.562.239,459 | 553.489,054 | 41,628 | 101°49'08,6" | 166°12'18,0" | 36,57 | 2,87 |
| 1288 | BD | 8.562.244,638 | 553.488,533 | 41,518 | 93°44'53,6" | 158°08'03,0" | 35,35 | 2,76 |
| 1289 | BD | 8.562.245,771 | 553.475,692 | 39,904 | 93°00'20,6" | 157°23'30,0" | 22,46 | 1,14 |
| 1290 | BD | 8.562.242,816 | 553.474,581 | 39,990 | 100°58'20,6" | 165°21'30,0" | 21,71 | 1,23 |
| 1291 | PN | 8.562.239,755 | 553.473,702 | 40,020 | 109°23'23,6" | 173°46'33,0" | 21,67 | 1,26 |
| 1292 | BD | 8.562.244,819 | 553.462,884 | 39,117 | 102°28'59,6" | 166°52'09,0" | 9,85 | 0,36 |
| 1293 | BD | 8.562.248,271 | 553.463,399 | 38,908 | 82°34'08,6" | 146°57'18,0" | 10,22 | 0,15 |
| 1294 | PN | 8.562.252,310 | 553.458,055 | 40,138 | 41°47'10,6" | 106°10'20,0" | 7,19 | 1,38 |
| 1295 | PN | 8.562.249,496 | 553.466,066 | 40,647 | 78°44'55,6" | 143°08'05,0" | 13,05 | 1,89 |
| 1296 | PN | 8.562.247,785 | 553.478,963 | 42,157 | 88°08'08,6" | 152°31'18,0" | 25,71 | 3,40 |
| 1297 | PN | 8.562.248,252 | 553.498,055 | 45,361 | 88°19'58,6" | 152°43'08,0" | 44,81 | 6,60 |
| 1298 | PN | 8.562.254,278 | 553.491,427 | 45,434 | 79°07'43,6" | 143°30'53,0" | 38,86 | 6,67 |
| 1299 | PN | 8.562.254,569 | 553.480,314 | 44,155 | 74°16'01,6" | 138°39'11,0" | 28,10 | 5,39 |
| 1300 | PN | 8.562.265,672 | 553.490,742 | 47,430 | 63°27'13,6" | 127°50'23,0" | 41,90 | 8,67 |
| 1301 | PN | 8.562.278,379 | 553.484,835 | 48,547 | 45°07'44,6" | 109°30'54,0" | 44,55 | 9,79 |
| 1302 | PN | 8.562.261,176 | 553.467,341 | 43,831 | 44°41'48,6" | 109°04'58,0" | 20,01 | 5,07 |
| 1303 | PN | 8.562.262,242 | 553.453,673 | 41,778 | 1°31'53,6" | 65°55'03,0" | 15,30 | 3,02 |
| 1304 | PN | 8.562.254,438 | 553.453,125 | 39,698 | 358°56'12,6" | 63°19'22,0" | 7,49 | 0,94 |
| 1305 | PN | 8.562.242,547 | 553.459,088 | 38,989 | 127°04'47,6" | 191°27'57,0" | 7,30 | 0,23 |
| 1306 | PN | 8.562.233,882 | 553.461,951 | 36,781 | 146°22'59,6" | 210°46'09,0" | 15,69 | -1,98 |
| 1307 | PN | 8.562.234,615 | 553.448,891 | 35,563 | 199°31'14,6" | 263°54'24,0" | 13,09 | -3,20 |
| 1308 | PN | 8.562.234,581 | 553.439,858 | 34,173 | 227°18'20,6" | 291°41'30,0" | 18,24 | -4,59 |
| 1309 | PN | 8.562.243,497 | 553.443,165 | 35,710 | 251°07'36,6" | 315°30'46,0" | 10,67 | -3,05 |
| 1310 | PN | 8.562.242,738 | 553.444,449 | 37,270 | 244°28'06,6" | 308°51'16,0" | 9,77 | -1,49 |
| 1311 | PN | 8.562.203,568 | 553.442,485 | 27,540 | 193°57'10,6" | 258°20'20,0" | 44,70 | -11,22 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N36 | E | 8.562.237,096 | 553.498,140 | 42,778 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1312 | PORTAO | 8.562.244,870 | 553.504,231 | 43,777 | 38°04'50,9" | 115°41'52,0" | 9,88 | 1,00 |
| 1313 | PORTAO | 8.562.240,675 | 553.504,149 | 43,718 | 59°13'26,9" | 136°50'28,0" | 6,99 | 0,94 |
| 1314 | CR | 8.562.237,841 | 553.509,322 | 44,616 | 86°11'16,9" | 163°48'18,0" | 11,21 | 1,84 |
| 1315 | CR | 8.562.236,939 | 553.504,216 | 43,414 | 91°28'31,9" | 169°05'33,0" | 6,08 | 0,64 |
| 1316 | CR | 8.562.235,651 | 553.509,069 | 43,659 | 97°31'45,9" | 175°08'47,0" | 11,02 | 0,88 |
| 1317 | PN | 8.562.232,907 | 553.512,961 | 43,907 | 105°46'59,9" | 183°24'01,0" | 15,40 | 1,13 |
| 1318 | PN | 8.562.225,220 | 553.508,369 | 39,065 | 139°15'37,9" | 216°52'39,0" | 15,67 | -3,71 |
| 1319 | PN | 8.562.225,100 | 553.521,472 | 43,661 | 117°12'32,9" | 194°49'34,0" | 26,24 | 0,88 |
| 1320 | PN | 8.562.220,520 | 553.532,482 | 45,919 | 115°45'56,9" | 193°22'58,0" | 38,13 | 3,14 |
| 1321 | PN | 8.562.211,579 | 553.530,010 | 43,167 | 128°40'58,9" | 206°18'00,0" | 40,83 | 0,39 |
| 1322 | PN | 8.562.233,253 | 553.497,367 | 41,696 | 191°22'26,9" | 268°59'28,0" | 3,92 | -1,08 |
| 1323 | PN | 8.562.223,825 | 553.492,097 | 35,568 | 204°28'53,9" | 282°05'55,0" | 14,58 | -7,21 |
| 1324 | PN | 8.562.234,708 | 553.493,336 | 42,047 | 243°34'13,9" | 321°11'15,0" | 5,37 | -0,73 |
| 1325 | PN | 8.562.216,951 | 553.469,591 | 30,088 | 234°47'28,9" | 312°24'30,0" | 34,94 | -12,69 |
| 1326 | PN | 8.562.225,316 | 553.473,815 | 34,195 | 244°09'35,9" | 321°46'37,0" | 27,03 | -8,58 |
| 1327 | PN | 8.562.232,299 | 553.475,711 | 37,810 | 257°55'42,9" | 335°32'44,0" | 22,94 | -4,97 |
| 1328 | PN | 8.562.240,590 | 553.467,220 | 39,412 | 276°26'49,9" | 354°03'51,0" | 31,12 | -3,37 |
| 1329 | PN | 8.562.247,087 | 553.484,497 | 42,780 | 306°12'51,9" | 23°49'53,0" | 16,91 | 0,00 |
| 1330 | PN | 8.562.256,611 | 553.482,743 | 44,912 | 321°43'34,9" | 39°20'36,0" | 24,86 | 2,13 |
| 1331 | PN | 8.562.246,830 | 553.492,031 | 43,436 | 327°53'11,9" | 45°30'13,0" | 11,49 | 0,66 |
| 1332 | PN | 8.562.276,736 | 553.475,449 | 47,047 | 330°12'44,9" | 47°49'46,0" | 45,68 | 4,27 |
| 1333 | PN | 8.562.245,096 | 553.495,242 | 42,443 | 340°05'24,9" | 57°42'26,0" | 8,51 | -0,34 |
| 1334 | PN | 8.562.247,466 | 553.495,052 | 44,151 | 343°24'53,9" | 61°01'55,0" | 10,82 | 1,37 |
| 1335 | PN | 8.562.245,156 | 553.503,017 | 43,562 | 31°10'44,9" | 108°47'46,0" | 9,42 | 0,78 |
| 1336 | PN | 8.562.246,582 | 553.503,961 | 45,270 | 31°32'09,9" | 109°09'11,0" | 11,13 | 2,49 |
| 1337 | PN | 8.562.248,038 | 553.500,364 | 43,997 | 11°29'20,9" | 89°06'22,0" | 11,17 | 1,22 |
| 1338 | PN | 8.562.249,952 | 553.499,977 | 45,659 | 8°07'47,9" | 85°44'49,0" | 12,99 | 2,88 |
| 1339 | PN | 8.562.252,702 | 553.502,861 | 45,532 | 16°49'54,9" | 94°26'56,0" | 16,30 | 2,75 |
| 1340 | PN | 8.562.252,345 | 553.502,109 | 46,488 | 14°35'20,9" | 92°12'22,0" | 15,76 | 3,71 |
| 1341 | PN | 8.562.252,288 | 553.505,739 | 45,753 | 26°34'28,9" | 104°11'30,0" | 16,99 | 2,98 |
| 1342 | PN | 8.562.251,303 | 553.505,591 | 46,558 | 27°40'27,9" | 105°17'29,0" | 16,04 | 3,78 |
| 1343 | PN | 8.562.260,130 | 553.505,653 | 47,175 | 18°03'56,9" | 95°40'58,0" | 24,23 | 4,40 |
| 1344 | PN | 8.562.260,492 | 553.505,322 | 48,099 | 17°03'51,9" | 94°40'53,0" | 24,47 | 5,32 |
| 1345 | PN | 8.562.261,145 | 553.495,063 | 47,029 | 352°42'33,9" | 70°19'35,0" | 24,25 | 4,25 |
| 1346 | BD | 8.562.241,158 | 553.502,525 | 43,501 | 47°11'09,9" | 124°48'11,0" | 5,98 | 0,72 |
| 1347 | BD | 8.562.244,247 | 553.502,870 | 43,458 | 33°28'56,9" | 111°05'58,0" | 8,57 | 0,68 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N38 | E | 8.562.210,719 | 553.536,652 | 45,063 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1348 | PN | 8.562.231,756 | 553.526,990 | 47,014 | 335°19'52,1" | 30°55'25,0" | 23,15 | 1,95 |
| 1349 | PN | 8.562.219,605 | 553.535,512 | 46,513 | 352°41'26,1" | 48°16'59,0" | 8,96 | 1,45 |
| 1350 | PN | 8.562.224,069 | 553.537,363 | 48,955 | 3°02'46,1" | 58°38'19,0" | 13,37 | 3,89 |
| 1351 | PN | 8.562.220,674 | 553.542,022 | 48,745 | 28°20'25,1" | 83°55'58,0" | 11,31 | 3,68 |
| 1352 | PN | 8.562.215,633 | 553.543,433 | 48,231 | 54°04'05,1" | 109°39'38,0" | 8,37 | 3,17 |
| 1353 | PS | 8.562.209,210 | 553.549,727 | 48,322 | 96°34'57,1" | 152°10'30,0" | 13,16 | 3,26 |
| 1354 | PN | 8.562.195,954 | 553.563,718 | 49,323 | 118°36'44,1" | 174°12'17,0" | 30,83 | 4,26 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N38 | E | 8.562.210,719 | 553.536,652 | 45,063 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1355 | PS | 8.562.184,933 | 553.516,852 | 31,557 | 217°31'08,1" | 273°06'41,0" | 32,51 | -13,51 |
| 1356 | PN | 8.562.194,105 | 553.541,268 | 43,326 | 164°28'29,1" | 220°04'02,0" | 17,24 | -1,74 |
| 1357 | PN | 8.562.171,921 | 553.553,032 | 44,757 | 157°06'39,1" | 212°42'12,0" | 42,11 | -0,31 |
| 1358 | PN | 8.562.146,272 | 553.563,469 | 46,292 | 157°24'26,1" | 212°59'59,0" | 69,80 | 1,23 |
| 1359 | PN | 8.562.185,778 | 553.552,551 | 45,545 | 147°28'59,1" | 203°04'32,0" | 29,58 | 0,48 |
| 1360 | PN | 8.562.185,026 | 553.563,782 | 48,346 | 133°26'27,1" | 189°02'00,0" | 37,37 | 3,28 |
| 1361 | PN | 8.562.202,335 | 553.547,846 | 46,682 | 126°49'59,1" | 182°25'32,0" | 13,99 | 1,62 |
| 1362 | PN | 8.562.170,486 | 553.527,199 | 34,565 | 193°13'20,1" | 248°48'53,0" | 41,33 | -10,50 |
| 1363 | PN | 8.562.198,097 | 553.526,675 | 38,204 | 218°19'25,1" | 273°54'58,0" | 16,09 | -6,86 |
| 1364 | PN | 8.562.201,401 | 553.523,339 | 37,435 | 235°00'49,1" | 290°36'22,0" | 16,25 | -7,63 |
| 1365 | PN | 8.562.237,936 | 553.533,406 | 31,287 | 353°11'53,1" | 48°47'26,0" | 27,41 | -13,78 |
| 1366 | PN | 8.562.210,334 | 553.494,964 | 27,862 | 269°28'17,1" | 325°03'50,0" | 41,69 | -17,20 |
| 1367 | PN | 8.562.210,736 | 553.522,804 | 39,722 | 270°04'14,1" | 325°39'47,0" | 13,85 | -5,34 |
| 1368 | PN | 8.562.223,331 | 553.492,664 | 34,033 | 285°59'56,1" | 341°35'29,0" | 45,76 | -11,03 |
| 1369 | PN | 8.562.215,199 | 553.518,636 | 39,362 | 283°57'50,1" | 339°33'23,0" | 18,57 | -5,70 |
| 1370 | PN | 8.562.223,295 | 553.509,705 | 38,459 | 295°01'05,1" | 350°36'38,0" | 29,74 | -6,60 |
| 1371 | PN | 8.562.229,023 | 553.477,704 | 36,098 | 287°15'02,1" | 342°50'35,0" | 61,73 | -8,97 |
| 1372 | CR | 8.562.236,409 | 553.520,617 | 46,907 | 328°01'41,1" | 23°37'14,0" | 30,28 | 1,84 |
| 1373 | CR | 8.562.234,198 | 553.530,706 | 48,335 | 345°47'19,1" | 41°22'52,0" | 24,22 | 3,27 |
| 1374 | CR | 8.562.231,239 | 553.536,440 | 48,991 | 359°24'24,1" | 54°59'57,0" | 20,52 | 3,93 |
| 1375 | CR | 8.562.218,204 | 553.550,801 | 49,632 | 62°07'08,1" | 117°42'41,0" | 16,01 | 4,57 |
| 1376 | CR | 8.562.202,421 | 553.565,173 | 50,092 | 106°13'16,1" | 161°48'49,0" | 29,70 | 5,03 |
| 1377 | CR | 8.562.187,288 | 553.565,253 | 48,447 | 129°19'28,1" | 184°55'01,0" | 36,97 | 3,38 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N39 | E | 8.562.154,657 | 553.558,928 | 45,071 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1178 | CR | 8.562.154,662 | 553.563,979 | 46,360 | 89°56'26,5" | 111°36'40,0" | 5,05 | 1,29 |
| 1179 | CR | 8.562.154,688 | 553.563,962 | 46,367 | 89°38'50,5" | 111°19'04,0" | 5,03 | 1,30 |
| 1380 | CR | 8.562.154,669 | 553.563,954 | 46,366 | 89°51'24,5" | 111°31'38,0" | 5,03 | 1,29 |
| 1381 | PN | 8.562.138,965 | 553.563,079 | 45,794 | 165°11'01,5" | 186°51'15,0" | 16,23 | 0,72 |
| 1382 | PN | 8.562.139,017 | 553.557,052 | 44,501 | 186°50'35,5" | 208°30'49,0" | 15,75 | -0,57 |
| 1383 | PN | 8.562.150,504 | 553.576,634 | 42,949 | 103°11'57,5" | 124°52'11,0" | 18,19 | -2,12 |
| 1384 | PN | 8.562.134,335 | 553.547,351 | 41,730 | 209°40'11,5" | 231°20'25,0" | 23,39 | -3,34 |
| 1385 | PN | 8.562.139,592 | 553.547,564 | 41,950 | 217°01'47,5" | 238°42'01,0" | 18,87 | -3,12 |
| 1386 | PN | 8.562.144,862 | 553.544,561 | 40,939 | 235°42'58,5" | 257°23'12,0" | 17,39 | -4,13 |
| 1387 | PN | 8.562.112,845 | 553.490,243 | 20,747 | 238°40'09,5" | 260°20'23,0" | 80,41 | -24,32 |
| 1388 | PN | 8.562.133,739 | 553.536,233 | 37,873 | 227°20'05,5" | 249°00'19,0" | 30,87 | -7,20 |
| 1389 | PN | 8.562.156,141 | 553.540,724 | 39,463 | 274°39'44,5" | 296°19'58,0" | 18,27 | -5,61 |
| 1390 | PN | 8.562.151,075 | 553.522,904 | 32,726 | 264°19'16,5" | 285°59'30,0" | 36,20 | -12,35 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N40 | E | 8.562.119,847 | 553.554,477 | 42,202 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1340 | CR | 8.562.117,898 | 553.562,494 | 43,081 | 103°39'44,5" | 96°22'28,0" | 8,25 | 0,88 |
| 1391 | CR | 8.562.117,883 | 553.562,484 | 43,103 | 103°46'58,5" | 96°29'42,0" | 8,25 | 0,90 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N40 | E | 8.562.119,847 | 553.554,477 | 42,202 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1392 | PN | 8.562.113,103 | 553.571,400 | 43,366 | 111°43'39,5" | 104°26'23,0" | 18,22 | 1,16 |
| 1393 | PN | 8.562.102,378 | 553.577,483 | 41,459 | 127°12'35,5" | 119°55'19,0" | 28,89 | -0,74 |
| 1394 | PN | 8.562.097,492 | 553.569,957 | 39,080 | 145°17'57,5" | 138°00'41,0" | 27,19 | -3,12 |
| 1395 | PN | 8.562.110,311 | 553.558,994 | 40,867 | 154°39'20,5" | 147°22'04,0" | 10,55 | -1,33 |
| 1396 | PN | 8.562.103,994 | 553.558,656 | 39,443 | 165°13'56,5" | 157°56'40,0" | 16,40 | -2,76 |
| 1397 | PN | 8.562.098,095 | 553.555,385 | 36,880 | 177°36'33,5" | 170°19'17,0" | 21,77 | -5,32 |
| 1398 | PN | 8.562.101,782 | 553.550,064 | 36,763 | 193°43'34,5" | 186°26'18,0" | 18,60 | -5,44 |
| 1399 | PN | 8.562.111,616 | 553.550,359 | 39,835 | 206°34'32,5" | 199°17'16,0" | 9,20 | -2,37 |
| 1400 | PN | 8.562.111,921 | 553.550,243 | 39,605 | 208°06'40,5" | 200°49'24,0" | 8,99 | -2,60 |
| 1401 | PN | 8.562.115,305 | 553.544,745 | 38,905 | 244°58'52,5" | 237°41'36,0" | 10,74 | -3,30 |
| 1402 | PN | 8.562.118,018 | 553.528,493 | 33,574 | 265°58'23,5" | 258°41'07,0" | 26,05 | -8,63 |
| 1403 | PN | 8.562.138,817 | 553.539,293 | 38,966 | 321°19'31,5" | 314°02'15,0" | 24,30 | -3,24 |
| 1404 | PN | 8.562.132,092 | 553.546,591 | 41,217 | 327°13'08,5" | 319°55'52,0" | 14,56 | -0,98 |
| 1405 | PN | 8.562.169,972 | 553.522,311 | 34,053 | 327°18'39,5" | 320°01'23,0" | 59,56 | -8,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N41 | E | 8.562.108,819 | 553.584,571 | 42,399 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1406 | CR | 8.562.117,351 | 553.574,293 | 44,278 | 309°41'44,9" | 19°34'14,0" | 13,36 | 1,88 |
| 1407 | CR | 8.562.116,924 | 553.591,670 | 44,500 | 41°12'53,9" | 111°05'23,0" | 10,77 | 2,10 |
| 1408 | PN | 8.562.114,985 | 553.602,767 | 43,846 | 71°16'51,9" | 141°09'21,0" | 19,21 | 1,45 |
| 1409 | PN | 8.562.108,735 | 553.606,540 | 41,792 | 90°13'06,9" | 160°05'36,0" | 21,97 | -0,61 |
| 1410 | PN | 8.562.101,795 | 553.602,457 | 39,710 | 111°26'29,9" | 181°18'59,0" | 19,22 | -2,69 |
| 1411 | PN | 8.562.099,267 | 553.600,080 | 39,157 | 121°37'42,9" | 191°30'12,0" | 18,22 | -3,24 |
| 1412 | PN | 8.562.093,769 | 553.598,812 | 37,383 | 136°34'55,9" | 206°27'25,0" | 20,72 | -5,02 |
| 1413 | PN | 8.562.092,283 | 553.561,729 | 36,544 | 234°05'52,9" | 303°58'22,0" | 28,20 | -5,86 |
| 1414 | PN | 8.562.091,503 | 553.572,910 | 36,800 | 213°57'27,9" | 283°49'57,0" | 20,88 | -5,60 |
| 1415 | PN | 8.562.082,101 | 553.573,159 | 33,639 | 203°07'42,9" | 273°00'12,0" | 29,05 | -8,76 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N42 | E | 8.562.111,436 | 553.618,190 | 41,896 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1416 | CR | 8.562.116,138 | 553.620,369 | 42,799 | 24°52'12,0" | 119°19'18,0" | 5,18 | 0,90 |
| 1417 | CR | 8.562.124,804 | 553.625,043 | 44,975 | 27°08'34,0" | 121°35'40,0" | 15,02 | 3,08 |
| 1418 | CR | 8.562.122,135 | 553.652,415 | 42,691 | 72°38'29,0" | 167°05'35,0" | 35,86 | 0,80 |
| 1419 | CR | 8.562.122,083 | 553.632,402 | 43,582 | 53°09'49,0" | 147°36'55,0" | 17,76 | 1,69 |
| 1420 | CR | 8.562.118,561 | 553.644,635 | 42,782 | 74°55'16,0" | 169°22'22,0" | 27,39 | 0,89 |
| 1421 | CR | 8.562.112,545 | 553.634,173 | 41,161 | 86°01'53,0" | 180°28'59,0" | 16,02 | -0,73 |
| 1422 | CR | 8.562.095,358 | 553.610,379 | 37,079 | 205°54'36,0" | 300°21'42,0" | 17,88 | -4,82 |
| 1423 | CR | 8.562.100,834 | 553.621,510 | 38,265 | 162°36'29,0" | 257°03'35,0" | 11,11 | -3,63 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N43 | E | 8.562.129,798 | 553.662,256 | 43,081 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1424 | CR | 8.562.135,691 | 553.620,638 | 47,088 | 278°03'34,3" | 30°40'49,0" | 42,03 | 4,01 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N43 | E | 8.562.129,798 | 553.662,256 | 43,081 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1425 | PN | 8.562.139,291 | 553.623,834 | 48,256 | 283°52'42,3" | 36°29'57,0" | 39,58 | 5,18 |
| 1426 | PN | 8.562.128,937 | 553.643,829 | 44,696 | 267°19'26,3" | 19°56'41,0" | 18,45 | 1,62 |
| 1427 | PN | 8.562.126,321 | 553.652,623 | 43,730 | 250°08'57,3" | 2°46'12,0" | 10,24 | 0,65 |
| 1428 | PN | 8.562.139,990 | 553.650,874 | 46,597 | 311°50'33,3" | 64°27'48,0" | 15,28 | 3,52 |
| 1429 | PN | 8.562.147,902 | 553.658,392 | 47,264 | 347°57'08,3" | 100°34'23,0" | 18,51 | 4,18 |
| 1430 | PN | 8.562.138,733 | 553.663,657 | 45,208 | 8°54'44,3" | 121°31'59,0" | 9,04 | 2,13 |
| 1431 | PN | 8.562.146,523 | 553.674,810 | 45,676 | 36°53'35,3" | 149°30'50,0" | 20,91 | 2,60 |
| 1432 | PN | 8.562.160,793 | 553.646,424 | 48,526 | 332°56'35,3" | 85°33'50,0" | 34,80 | 5,45 |
| 1433 | PN | 8.562.145,195 | 553.680,572 | 44,955 | 49°56'56,3" | 162°34'11,0" | 23,93 | 1,87 |
| 1434 | PN | 8.562.136,091 | 553.678,840 | 43,461 | 69°13'16,3" | 181°50'31,0" | 17,74 | 0,38 |
| 1435 | PN | 8.562.132,802 | 553.692,081 | 42,499 | 84°14'55,3" | 196°52'10,0" | 29,98 | -0,58 |
| 1436 | PN | 8.562.119,010 | 553.700,466 | 37,539 | 105°45'56,3" | 218°23'11,0" | 39,70 | -5,54 |
| 1437 | PN | 8.562.124,428 | 553.680,631 | 40,846 | 106°17'27,3" | 218°54'42,0" | 19,14 | -2,23 |
| 1438 | PN | 8.562.115,863 | 553.706,977 | 35,776 | 107°18'24,3" | 219°55'39,0" | 46,84 | -7,31 |
| 1439 | PN | 8.562.113,666 | 553.686,057 | 37,528 | 124°07'43,3" | 236°44'58,0" | 28,75 | -5,55 |
| 1440 | PN | 8.562.120,402 | 553.674,847 | 40,618 | 126°43'54,3" | 239°21'09,0" | 15,71 | -2,46 |
| 1441 | PN | 8.562.120,925 | 553.668,171 | 41,160 | 146°18'37,3" | 258°55'52,0" | 10,66 | -1,92 |
| 1442 | PN | 8.562.101,911 | 553.676,561 | 34,801 | 152°50'37,3" | 265°27'52,0" | 31,34 | -8,28 |
| 1443 | PN | 8.562.115,904 | 553.664,456 | 40,011 | 171°00'03,3" | 283°37'18,0" | 14,07 | -3,07 |
| 1444 | PN | 8.562.099,915 | 553.650,993 | 36,026 | 200°39'03,3" | 313°16'18,0" | 31,94 | -7,05 |
| 1445 | PN | 8.562.118,898 | 553.647,521 | 42,571 | 233°30'27,3" | 346°07'42,0" | 18,33 | -0,51 |
| 1446 | PN | 8.562.124,784 | 553.635,490 | 44,257 | 259°23'21,3" | 12°00'36,0" | 27,23 | 1,18 |
| 1447 | PN | 8.562.125,391 | 553.662,543 | 42,633 | 176°15'58,3" | 288°53'13,0" | 4,42 | -0,45 |
| 1448 | PN | 8.562.162,510 | 553.673,850 | 47,515 | 19°30'57,3" | 132°08'12,0" | 34,71 | 4,43 |
| 1449 | PN | 8.562.180,957 | 553.675,374 | 48,664 | 14°22'56,3" | 127°00'11,0" | 52,81 | 5,58 |
| 1450 | PN | 8.562.174,183 | 553.670,308 | 48,523 | 10°16'57,3" | 122°54'12,0" | 45,11 | 5,44 |
| 1451 | PN | 8.562.115,775 | 553.706,970 | 35,220 | 107°24'44,3" | 220°01'59,0" | 46,86 | -7,86 |
| 1452 | PN | 8.562.108,737 | 553.688,031 | 35,233 | 129°15'08,3" | 241°52'23,0" | 33,29 | -7,85 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N44 | E | 8.562.145,566 | 553.699,941 | 42,736 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1453 | PN | 8.562.174,514 | 553.697,905 | 43,986 | 355°58'34,1" | 108°40'52,0" | 29,02 | 1,25 |
| 1454 | PN | 8.562.169,488 | 553.684,269 | 45,599 | 326°46'12,1" | 79°28'30,0" | 28,60 | 2,86 |
| 1455 | PN | 8.562.165,887 | 553.669,664 | 47,255 | 303°52'08,1" | 56°34'26,0" | 36,46 | 4,52 |
| 1456 | PN | 8.562.167,690 | 553.649,500 | 48,585 | 293°40'57,1" | 46°23'15,0" | 55,08 | 5,85 |
| 1457 | PN | 8.562.175,838 | 553.651,513 | 48,769 | 302°00'35,1" | 54°42'53,0" | 57,11 | 6,03 |
| 1458 | PN | 8.562.152,409 | 553.656,232 | 47,262 | 278°53'51,1" | 31°36'09,0" | 44,24 | 4,53 |
| 1459 | PN | 8.562.155,512 | 553.676,714 | 45,814 | 293°10'47,1" | 45°53'05,0" | 25,27 | 3,08 |
| 1460 | PN | 8.562.147,900 | 553.683,755 | 44,908 | 278°12'15,1" | 30°54'33,0" | 16,35 | 2,17 |
| 1461 | PN | 8.562.168,193 | 553.686,830 | 45,204 | 329°54'35,1" | 82°36'53,0" | 26,15 | 2,47 |
| 1462 | PN | 8.562.154,340 | 553.641,532 | 48,604 | 278°32'34,1" | 31°14'52,0" | 59,06 | 5,87 |
| 1463 | PN | 8.562.150,597 | 553.691,359 | 44,417 | 300°22'46,1" | 53°05'04,0" | 9,95 | 1,68 |
| 1464 | PN | 8.562.167,478 | 553.696,421 | 44,228 | 350°52'22,1" | 103°34'40,0" | 22,19 | 1,49 |
| 1465 | PN | 8.562.181,119 | 553.677,220 | 46,260 | 327°25'06,1" | 80°07'24,0" | 42,19 | 3,52 |
| 1466 | PN | 8.562.179,226 | 553.691,288 | 44,735 | 345°34'57,1" | 98°17'15,0" | 34,76 | 2,00 |
| 1467 | PN | 8.562.160,089 | 553.706,345 | 42,587 | 23°47'50,1" | 136°30'08,0" | 15,87 | -0,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N44 | E | 8.562.145,566 | 553.699,941 | 42,736 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1468 | PN | 8.562.162,021 | 553.718,902 | 40,448 | 49°02'50,1" | 161°45'08,0" | 25,11 | -2,29 |
| 1469 | PN | 8.562.147,218 | 553.712,701 | 41,050 | 82°37'26,1" | 195°19'44,0" | 12,87 | -1,69 |
| 1470 | PN | 8.562.124,754 | 553.698,169 | 39,329 | 184°52'01,1" | 297°34'19,0" | 20,89 | -3,41 |
| 1471 | PN | 8.562.111,775 | 553.712,509 | 33,784 | 159°35'52,1" | 272°18'10,0" | 36,05 | -8,95 |
| 1472 | PN | 8.562.102,562 | 553.702,286 | 33,138 | 176°52'44,1" | 289°35'02,0" | 43,07 | -9,60 |
| 1473 | PN | 8.562.112,396 | 553.694,924 | 35,817 | 188°36'02,1" | 301°18'20,0" | 33,55 | -6,92 |
| 1474 | PN | 8.562.130,203 | 553.687,088 | 42,374 | 219°55'01,1" | 332°37'19,0" | 20,03 | -0,36 |
| 1475 | PN | 8.562.133,549 | 553.693,103 | 41,908 | 209°38'29,1" | 322°20'47,0" | 13,83 | -0,83 |
| 1476 | PN | 8.562.142,978 | 553.722,084 | 39,040 | 96°39'55,1" | 209°22'13,0" | 22,29 | -3,70 |
| 1477 | PN | 8.562.134,369 | 553.721,470 | 38,247 | 117°28'41,1" | 230°10'59,0" | 24,27 | -4,49 |
| 1478 | PN | 8.562.128,991 | 553.714,170 | 38,258 | 139°21'23,1" | 252°03'41,0" | 21,85 | -4,48 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N45 | E | 8.562.130,154 | 553.738,297 | 33,545 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1479 | PN | 8.562.131,417 | 553.735,389 | 34,154 | 293°28'18,3" | 1°34'53,0" | 3,17 | 0,61 |
| 1480 | PN | 8.562.133,104 | 553.732,142 | 34,245 | 295°36'13,3" | 3°42'48,0" | 6,83 | 0,70 |
| 1481 | PN | 8.562.133,178 | 553.731,273 | 35,568 | 293°17'34,3" | 1°24'09,0" | 7,65 | 2,02 |
| 1482 | PN | 8.562.139,312 | 553.734,727 | 33,808 | 338°42'10,3" | 46°48'45,0" | 9,83 | 0,26 |
| 1483 | PN | 8.562.141,300 | 553.734,785 | 35,470 | 342°30'36,3" | 50°37'11,0" | 11,69 | 1,93 |
| 1484 | PN | 8.562.142,083 | 553.736,672 | 34,143 | 352°14'32,3" | 60°21'07,0" | 12,04 | 0,60 |
| 1485 | PN | 8.562.142,751 | 553.736,195 | 35,245 | 350°31'34,3" | 58°38'09,0" | 12,77 | 1,70 |
| 1486 | PN | 8.562.146,409 | 553.735,095 | 36,189 | 348°51'23,3" | 56°57'58,0" | 16,57 | 2,64 |
| 1487 | PN | 8.562.160,163 | 553.737,592 | 35,958 | 358°39'13,3" | 66°45'48,0" | 30,02 | 2,41 |
| 1488 | PN | 8.562.111,149 | 553.721,710 | 31,839 | 221°06'48,3" | 289°13'23,0" | 25,23 | -1,71 |
| 1489 | PN | 8.562.168,964 | 553.730,414 | 37,741 | 348°31'06,3" | 56°37'41,0" | 39,60 | 4,20 |
| 1490 | PN | 8.562.112,981 | 553.734,128 | 30,655 | 193°38'38,3" | 261°45'13,0" | 17,67 | -2,89 |
| 1491 | PN | 8.562.116,070 | 553.742,777 | 30,270 | 162°21'27,3" | 230°28'02,0" | 14,78 | -3,27 |
| 1492 | PN | 8.562.152,250 | 553.726,087 | 39,011 | 331°04'29,3" | 39°11'04,0" | 25,25 | 5,47 |
| 1493 | PN | 8.562.116,634 | 553.746,593 | 28,992 | 148°28'07,3" | 216°34'42,0" | 15,86 | -4,55 |
| 1494 | PN | 8.562.143,263 | 553.742,486 | 33,848 | 17°43'20,3" | 85°49'55,0" | 13,76 | 0,30 |
| 1495 | PN | 8.562.161,713 | 553.748,334 | 33,282 | 17°38'36,3" | 85°45'11,0" | 33,12 | -0,26 |
| 1496 | PN | 8.562.144,641 | 553.751,635 | 32,012 | 42°38'11,3" | 110°44'46,0" | 19,69 | -1,53 |
| 1497 | PN | 8.562.127,137 | 553.750,872 | 29,631 | 103°29'31,3" | 171°36'06,0" | 12,93 | -3,91 |
| 1498 | PN | 8.562.171,570 | 553.788,010 | 20,159 | 50°12'08,3" | 118°18'43,0" | 64,70 | -13,39 |
| 1499 | PN | 8.562.130,644 | 553.747,814 | 29,625 | 87°03'12,3" | 155°09'47,0" | 9,53 | -3,92 |
| 1500 | PN | 8.562.135,581 | 553.751,283 | 29,159 | 67°19'21,3" | 135°25'56,0" | 14,07 | -4,39 |
| 1501 | PN | 8.562.141,986 | 553.748,175 | 32,405 | 39°51'27,3" | 107°58'02,0" | 15,41 | -1,14 |
| 1502 | PN | 8.562.136,908 | 553.758,399 | 28,460 | 71°25'45,3" | 139°32'20,0" | 21,21 | -5,08 |
| 1503 | PN | 8.562.153,470 | 553.750,346 | 31,901 | 27°19'45,3" | 95°26'20,0" | 26,25 | -1,64 |
| 1504 | PN | 8.562.166,831 | 553.754,598 | 30,861 | 23°57'45,3" | 92°04'20,0" | 40,14 | -2,68 |
| 1505 | PN | 8.562.176,138 | 553.757,221 | 29,878 | 22°22'10,3" | 90°28'45,0" | 49,73 | -3,67 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N46 | E | 8.562.177,926 | 553.705,776 | 42,721 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1506 | PN | 8.562.189,205 | 553.716,064 | 39,982 | 42°22'05,9" | 212°08'50,0" | 15,27 | -2,74 |
| 1507 | PN | 8.562.180,093 | 553.723,844 | 39,432 | 83°09'36,9" | 252°56'21,0" | 18,20 | -3,29 |
| 1508 | PN | 8.562.174,186 | 553.721,669 | 39,666 | 103°14'29,9" | 273°01'14,0" | 16,33 | -3,06 |
| 1509 | PN | 8.562.175,610 | 553.715,032 | 41,457 | 104°02'44,9" | 273°49'29,0" | 9,54 | -1,26 |
| 1510 | PN | 8.562.167,541 | 553.715,917 | 41,381 | 135°40'38,9" | 305°27'23,0" | 14,52 | -1,34 |
| 1511 | PN | 8.562.168,695 | 553.706,530 | 42,735 | 175°19'44,9" | 345°06'29,0" | 9,26 | 0,01 |
| 1512 | PN | 8.562.167,784 | 553.696,704 | 44,430 | 221°48'40,9" | 31°35'25,0" | 13,61 | 1,71 |
| 1513 | PN | 8.562.162,671 | 553.686,341 | 45,704 | 231°52'13,9" | 41°38'58,0" | 24,71 | 2,98 |
| 1514 | PN | 8.562.154,791 | 553.655,469 | 48,838 | 245°18'11,9" | 55°04'56,0" | 55,37 | 6,12 |
| 1515 | PN | 8.562.168,444 | 553.686,885 | 45,454 | 243°20'53,9" | 53°07'38,0" | 21,14 | 2,73 |
| 1516 | PN | 8.562.175,543 | 553.695,008 | 44,527 | 257°31'16,9" | 67°18'01,0" | 11,03 | 1,81 |
| 1517 | PN | 8.562.173,793 | 553.672,412 | 47,297 | 262°56'20,9" | 72°43'05,0" | 33,62 | 4,58 |
| 1518 | PN | 8.562.179,263 | 553.691,414 | 44,785 | 275°19'08,9" | 85°05'53,0" | 14,42 | 2,06 |
| 1519 | PN | 8.562.181,613 | 553.654,881 | 49,074 | 274°08'38,9" | 83°55'23,0" | 51,03 | 6,35 |
| 1520 | PN | 8.562.186,860 | 553.677,076 | 46,212 | 287°17'28,9" | 97°04'13,0" | 30,06 | 3,49 |
| 1521 | PN | 8.562.178,975 | 553.703,970 | 42,788 | 300°09'35,9" | 109°56'20,0" | 2,09 | 0,07 |
| 1522 | PN | 8.562.184,693 | 553.693,525 | 44,918 | 298°54'53,9" | 108°41'38,0" | 14,00 | 2,20 |
| 1523 | PN | 8.562.203,490 | 553.660,201 | 47,177 | 299°17'19,9" | 109°04'04,0" | 52,26 | 4,46 |
| 1524 | PN | 8.562.197,406 | 553.681,029 | 44,426 | 308°12'31,9" | 117°59'16,0" | 31,49 | 1,70 |
| 1525 | PN | 8.562.200,703 | 553.688,349 | 43,207 | 322°34'47,9" | 132°21'32,0" | 28,68 | 0,49 |
| 1526 | PN | 8.562.215,547 | 553.678,251 | 42,707 | 323°48'34,9" | 133°35'19,0" | 46,62 | -0,01 |
| 1527 | PN | 8.562.212,698 | 553.691,939 | 40,815 | 338°18'04,9" | 148°04'49,0" | 37,42 | -1,91 |
| 1528 | PN | 8.562.207,915 | 553.698,283 | 40,492 | 345°58'16,9" | 155°45'01,0" | 30,91 | -2,23 |
| 1529 | PN | 8.562.193,010 | 553.706,844 | 41,145 | 4°03'02,9" | 173°49'47,0" | 15,12 | -1,58 |
| 1530 | PN | 8.562.226,805 | 553.706,269 | 36,164 | 0°34'41,9" | 170°21'26,0" | 48,88 | -6,56 |
| 1531 | PN | 8.562.200,956 | 553.719,302 | 37,710 | 30°25'36,9" | 200°12'21,0" | 26,71 | -5,01 |
| 1532 | PN | 8.562.141,226 | 553.673,652 | 46,138 | 221°11'43,9" | 30°58'28,0" | 48,77 | 3,42 |
| 1533 | PN | 8.562.182,386 | 553.683,405 | 45,582 | 281°16'33,9" | 91°03'18,0" | 22,81 | 2,86 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N47 | E | 8.562.198,332 | 553.724,353 | 36,292 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1534 | PN | 8.562.185,336 | 553.763,055 | 27,151 | 108°33'38,6" | 246°14'48,0" | 40,83 | -9,14 |
| 1535 | PN | 8.562.189,758 | 553.753,396 | 29,636 | 106°26'52,6" | 244°08'02,0" | 30,28 | -6,66 |
| 1536 | PN | 8.562.194,838 | 553.743,695 | 32,234 | 100°14'17,6" | 237°55'27,0" | 19,66 | -4,06 |
| 1537 | PN | 8.562.197,093 | 553.733,061 | 34,627 | 98°05'52,6" | 235°47'02,0" | 8,80 | -1,66 |
| 1538 | PN | 8.562.187,555 | 553.741,199 | 34,274 | 122°36'23,6" | 260°17'33,0" | 20,00 | -2,02 |
| 1539 | PN | 8.562.190,288 | 553.730,215 | 36,680 | 143°54'54,6" | 281°36'04,0" | 9,95 | 0,39 |
| 1540 | PN | 8.562.192,200 | 553.726,159 | 36,998 | 163°35'23,6" | 301°16'33,0" | 6,39 | 0,71 |
| 1541 | PN | 8.562.206,190 | 553.726,488 | 34,229 | 15°12'08,6" | 152°53'18,0" | 8,14 | -2,06 |
| 1542 | PN | 8.562.214,656 | 553.729,290 | 31,256 | 16°49'41,6" | 154°30'51,0" | 17,06 | -5,04 |
| 1543 | PN | 8.562.224,436 | 553.733,524 | 26,519 | 19°21'27,6" | 157°02'37,0" | 27,67 | -9,77 |
| 1544 | PN | 8.562.227,383 | 553.713,486 | 32,371 | 339°29'25,6" | 117°10'35,0" | 31,02 | -3,92 |
| 1545 | PN | 8.562.203,461 | 553.716,893 | 37,907 | 304°30'50,6" | 82°12'00,0" | 9,05 | 1,62 |
| 1546 | PN | 8.562.241,652 | 553.724,951 | 24,704 | 0°47'29,6" | 138°28'39,0" | 43,32 | -11,59 |
| 1547 | PN | 8.562.199,002 | 553.705,337 | 40,196 | 272°01'12,6" | 49°42'22,0" | 19,03 | 3,90 |
| 1548 | PN | 8.562.196,824 | 553.685,224 | 44,060 | 267°47'36,6" | 45°28'46,0" | 39,16 | 7,77 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N47 | E | 8.562.198,332 | 553.724,353 | 36,292 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1549 | PN | 8.562.206,606 | 553.665,438 | 45,914 | 277°59'41,6" | 55°40'51,0" | 59,49 | 9,62 |
| 1550 | PN | 8.562.205,539 | 553.696,910 | 41,033 | 284°42'56,6" | 62°24'06,0" | 28,37 | 4,74 |
| 1551 | PN | 8.562.204,849 | 553.690,616 | 41,920 | 280°56'00,6" | 58°37'10,0" | 34,36 | 5,63 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N49 | E | 8.562.213,073 | 553.637,710 | 47,911 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1577 | CR | 8.562.225,520 | 553.623,853 | 47,948 | 311°55'54,0" | 218°36'28,0" | 18,63 | 0,04 |
| 1578 | CR | 8.562.212,055 | 553.623,184 | 49,501 | 265°59'23,0" | 172°39'57,0" | 14,56 | 1,59 |
| 1579 | PN | 8.562.201,248 | 553.626,279 | 50,572 | 224°01'43,0" | 130°42'17,0" | 16,45 | 2,66 |
| 1580 | CR | 8.562.199,007 | 553.622,630 | 50,706 | 226°59'29,0" | 133°40'03,0" | 20,62 | 2,79 |
| 1581 | PN | 8.562.202,594 | 553.637,576 | 49,285 | 180°44'05,0" | 87°24'39,0" | 10,48 | 1,37 |
| 1582 | PN | 8.562.193,617 | 553.645,289 | 49,222 | 158°43'01,0" | 65°23'35,0" | 20,88 | 1,31 |
| 1583 | PN | 8.562.204,267 | 553.640,495 | 48,655 | 162°26'51,0" | 69°07'25,0" | 9,24 | 0,74 |
| 1584 | PN | 8.562.212,418 | 553.648,628 | 46,641 | 93°25'54,0" | 0°06'28,0" | 10,94 | -1,27 |
| 1585 | PN | 8.562.217,727 | 553.649,649 | 46,292 | 68°42'19,0" | 335°22'53,0" | 12,81 | -1,62 |
| 1586 | PN | 8.562.220,373 | 553.665,346 | 43,627 | 75°12'16,0" | 341°52'50,0" | 28,58 | -4,28 |
| 1587 | PN | 8.562.216,439 | 553.640,107 | 48,322 | 35°27'10,0" | 302°07'44,0" | 4,13 | 0,41 |
| 1588 | PN | 8.562.221,681 | 553.642,849 | 46,013 | 30°50'19,0" | 297°30'53,0" | 10,03 | -1,90 |
| 1589 | PN | 8.562.224,918 | 553.635,428 | 46,753 | 349°05'48,0" | 255°46'22,0" | 12,06 | -1,16 |
| 1590 | PN | 8.562.223,702 | 553.630,471 | 47,320 | 325°44'28,0" | 232°25'02,0" | 12,86 | -0,59 |
| 1591 | PN | 8.562.225,972 | 553.633,136 | 47,339 | 340°28'26,0" | 247°09'00,0" | 13,69 | -0,57 |
| 1592 | PN | 8.562.228,630 | 553.638,650 | 46,114 | 3°27'34,0" | 270°08'08,0" | 15,59 | -1,80 |
| 1593 | PN | 8.562.233,322 | 553.644,789 | 43,552 | 19°16'10,0" | 285°56'44,0" | 21,45 | -4,36 |
| 1594 | PN | 8.562.215,592 | 553.631,651 | 48,451 | 292°34'22,0" | 199°14'56,0" | 6,56 | 0,54 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N50 | E | 8.562.174,247 | 553.638,526 | 49,434 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1595 | CR | 8.562.174,547 | 553.621,556 | 51,120 | 271°00'41,0" | 272°12'57,0" | 16,97 | 1,69 |
| 1596 | CR | 8.562.148,337 | 553.621,158 | 48,804 | 213°50'06,0" | 215°02'22,0" | 31,19 | -0,63 |
| 1597 | PN | 8.562.168,786 | 553.629,303 | 50,583 | 239°22'13,0" | 240°34'29,0" | 10,72 | 1,15 |
| 1598 | PN | 8.562.162,176 | 553.633,345 | 50,623 | 203°13'47,0" | 204°26'03,0" | 13,14 | 1,19 |
| 1599 | PN | 8.562.167,385 | 553.636,878 | 49,768 | 193°30'24,0" | 194°42'40,0" | 7,06 | 0,33 |
| 1600 | PN | 8.562.166,044 | 553.639,633 | 50,141 | 172°18'46,0" | 173°31'02,0" | 8,28 | 0,71 |
| 1601 | PN | 8.562.167,170 | 553.643,939 | 49,121 | 142°35'21,0" | 143°47'37,0" | 8,91 | -0,31 |
| 1602 | PN | 8.562.171,256 | 553.646,752 | 49,204 | 109°59'05,0" | 111°11'21,0" | 8,75 | -0,23 |
| 1603 | PN | 8.562.179,003 | 553.657,913 | 48,661 | 76°13'01,0" | 77°25'17,0" | 19,96 | -0,77 |
| 1604 | PN | 8.562.181,160 | 553.641,591 | 49,686 | 23°54'37,0" | 25°06'53,0" | 7,56 | 0,25 |
| 1605 | PN | 8.562.194,995 | 553.628,470 | 50,267 | 334°08'28,0" | 335°20'44,0" | 23,06 | 0,83 |
| 1606 | PN | 8.562.184,478 | 553.625,814 | 50,901 | 308°49'43,0" | 310°01'59,0" | 16,32 | 1,47 |
| 1607 | PN | 8.562.195,740 | 553.628,047 | 50,323 | 334°00'27,0" | 335°12'43,0" | 23,91 | 0,89 |
| 1608 | PN | 8.562.193,402 | 553.645,229 | 49,175 | 19°17'08,0" | 20°29'24,0" | 20,29 | -0,26 |
| 1609 | PN | 8.562.187,332 | 553.639,372 | 49,782 | 3°41'58,0" | 4°54'14,0" | 13,11 | 0,35 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N51 | E | 8.562.237,076 | 553.624,466 | 46,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1610 | CR | 8.562.231,148 | 553.623,923 | 47,336 | 185°14'16,8" | 34°07'33,0" | 5,95 | 1,10 |
| 1611 | PN | 8.562.236,587 | 553.614,380 | 47,596 | 267°13'30,8" | 116°06'47,0" | 10,10 | 1,36 |
| 1612 | PN | 8.562.243,019 | 553.600,777 | 48,369 | 284°04'56,8" | 132°58'13,0" | 24,42 | 2,13 |
| 1613 | PN | 8.562.235,676 | 553.609,772 | 48,298 | 264°33'28,8" | 113°26'45,0" | 14,76 | 2,06 |
| 1614 | PN | 8.562.241,915 | 553.602,724 | 48,620 | 282°32'48,8" | 131°26'05,0" | 22,27 | 2,38 |
| 1615 | PN | 8.562.242,798 | 553.612,869 | 47,383 | 296°15'30,8" | 145°08'47,0" | 12,93 | 1,15 |
| 1616 | CR | 8.562.244,159 | 553.580,539 | 49,734 | 279°09'35,8" | 128°02'52,0" | 44,50 | 3,50 |
| 1617 | PN | 8.562.262,226 | 553.592,557 | 46,461 | 308°14'38,8" | 157°07'55,0" | 40,63 | 0,22 |
| 1618 | PN | 8.562.268,474 | 553.601,635 | 44,632 | 323°58'33,8" | 172°51'50,0" | 38,82 | -1,61 |
| 1619 | PN | 8.562.251,947 | 553.615,054 | 45,117 | 327°40'07,8" | 176°33'24,0" | 17,60 | -1,12 |
| 1620 | PN | 8.562.292,810 | 553.612,430 | 37,028 | 347°48'48,8" | 196°42'05,0" | 57,02 | -9,21 |
| 1621 | PN | 8.562.229,940 | 553.609,156 | 44,144 | 245°00'36,8" | 93°53'53,0" | 16,89 | -2,09 |
| 1622 | PN | 8.562.257,186 | 553.627,450 | 42,316 | 8°26'27,8" | 217°19'44,0" | 20,33 | -3,92 |
| 1623 | PN | 8.562.250,382 | 553.629,145 | 43,334 | 19°22'24,8" | 228°15'41,0" | 14,10 | -2,90 |
| 1624 | PN | 8.562.242,038 | 553.622,098 | 46,044 | 334°29'24,8" | 183°22'41,0" | 5,50 | -0,19 |
| 1625 | PN | 8.562.255,894 | 553.644,275 | 38,481 | 46°28'08,8" | 255°21'25,0" | 27,32 | -7,76 |
| 1626 | PN | 8.562.241,163 | 553.630,299 | 44,872 | 54°58'50,8" | 263°52'07,0" | 7,12 | -1,37 |
| 1627 | PN | 8.562.240,917 | 553.651,764 | 41,284 | 81°59'29,8" | 290°52'46,0" | 27,57 | -4,95 |
| 1628 | PN | 8.562.234,713 | 553.631,387 | 45,822 | 108°51'10,8" | 317°44'27,0" | 7,31 | -0,42 |
| 1629 | PN | 8.562.226,656 | 553.626,859 | 44,632 | 167°03'54,8" | 15°57'11,0" | 10,69 | -1,61 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N52 | E | 8.562.265,260 | 553.576,000 | 46,750 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | CR | 8.562.217,362 | 553.600,145 | 48,112 | 153°14'50,2" | 33°04'08,0" | 53,64 | 1,36 |
| 1631 | CR | 8.562.253,304 | 553.583,493 | 48,096 | 147°55'20,2" | 27°44'38,0" | 14,11 | 1,35 |
| 1632 | CR | 8.562.262,663 | 553.563,182 | 47,841 | 258°32'46,2" | 138°22'04,0" | 13,08 | 1,09 |
| 1633 | CR | 8.562.269,206 | 553.549,143 | 47,508 | 278°21'35,2" | 158°10'53,0" | 27,15 | 0,76 |
| 1634 | CR | 8.562.279,630 | 553.527,105 | 47,174 | 286°22'39,2" | 166°11'57,0" | 50,96 | 0,42 |
| 1635 | PN | 8.562.284,676 | 553.536,172 | 46,023 | 295°59'23,2" | 175°48'41,0" | 44,31 | -0,73 |
| 1636 | PN | 8.562.272,494 | 553.561,158 | 46,350 | 295°59'12,2" | 175°48'30,0" | 16,51 | -0,40 |
| 1637 | PN | 8.562.290,165 | 553.566,199 | 43,684 | 338°31'09,2" | 218°20'27,0" | 26,76 | -3,07 |
| 1638 | PN | 8.562.327,859 | 553.539,402 | 38,992 | 329°41'16,2" | 209°30'34,0" | 72,51 | -7,76 |
| 1639 | PN | 8.562.282,293 | 553.561,094 | 44,815 | 318°48'38,2" | 198°37'56,0" | 22,64 | -1,93 |
| 1640 | PN | 8.562.281,967 | 553.570,042 | 44,370 | 340°22'27,2" | 220°11'45,0" | 17,74 | -2,38 |
| 1641 | PN | 8.562.306,710 | 553.578,710 | 39,305 | 3°44'26,2" | 243°33'44,0" | 41,54 | -7,44 |
| 1642 | PN | 8.562.280,748 | 553.578,060 | 43,697 | 7°34'40,2" | 247°23'58,0" | 15,63 | -3,05 |
| 1643 | PN | 8.562.292,936 | 553.591,137 | 39,813 | 28°40'32,2" | 268°29'50,0" | 31,55 | -6,94 |
| 1644 | PN | 8.562.273,414 | 553.579,948 | 45,184 | 25°50'12,2" | 265°39'30,0" | 9,06 | -1,57 |
| 1645 | PN | 8.562.260,035 | 553.614,383 | 44,935 | 97°45'05,2" | 337°34'23,0" | 38,74 | -1,82 |
| 1646 | PN | 8.562.264,595 | 553.586,459 | 46,590 | 93°38'16,2" | 333°27'34,0" | 10,48 | -0,16 |
| 1647 | PN | 8.562.272,553 | 553.583,648 | 45,420 | 46°21'42,2" | 286°11'00,0" | 10,57 | -1,33 |
| 1648 | PN | 8.562.280,917 | 553.593,503 | 42,805 | 48°11'13,2" | 288°00'31,0" | 23,48 | -3,94 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N48 | E | 8.562.210,442 | 553.683,011 | 42,101 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1649 | PN | 8.562.208,335 | 553.662,505 | 45,723 | 264°08'01,6" | 157°48'24,0" | 20,61 | 3,62 |
| 1650 | PN | 8.562.213,104 | 553.654,378 | 46,005 | 275°18'44,6" | 168°59'07,0" | 28,76 | 3,90 |
| 1651 | PN | 8.562.213,159 | 553.668,294 | 44,367 | 280°27'35,6" | 174°07'58,0" | 14,97 | 2,27 |
| 1652 | PN | 8.562.213,289 | 553.671,061 | 44,561 | 283°24'01,6" | 177°04'24,0" | 12,29 | 2,46 |
| 1653 | PN | 8.562.217,573 | 553.664,990 | 43,858 | 291°35'22,6" | 185°15'45,0" | 19,38 | 1,76 |
| 1654 | PN | 8.562.216,980 | 553.673,836 | 42,520 | 305°28'21,6" | 199°08'44,0" | 11,27 | 0,42 |
| 1655 | PN | 8.562.265,760 | 553.643,376 | 37,024 | 324°22'40,6" | 218°03'03,0" | 68,05 | -5,08 |
| 1656 | PN | 8.562.226,299 | 553.673,263 | 40,627 | 328°25'04,6" | 222°05'27,0" | 18,61 | -1,47 |
| 1657 | PN | 8.562.225,337 | 553.677,967 | 39,939 | 341°17'18,6" | 234°57'41,0" | 15,73 | -2,16 |
| 1658 | PN | 8.562.254,377 | 553.685,671 | 29,835 | 3°27'50,6" | 257°08'13,0" | 44,02 | -12,27 |
| 1659 | PN | 8.562.240,288 | 553.687,426 | 33,669 | 8°24'50,6" | 262°05'13,0" | 30,17 | -8,43 |
| 1660 | PN | 8.562.231,011 | 553.686,878 | 36,518 | 10°38'50,6" | 264°19'13,0" | 20,93 | -5,58 |
| 1661 | PN | 8.562.230,142 | 553.704,838 | 33,442 | 47°55'54,6" | 301°36'17,0" | 29,40 | -8,66 |
| 1662 | PN | 8.562.219,678 | 553.694,739 | 38,205 | 51°46'42,6" | 305°27'05,0" | 14,93 | -3,90 |
| 1663 | PN | 8.562.212,782 | 553.685,689 | 41,667 | 48°50'33,6" | 302°30'56,0" | 3,56 | -0,43 |
| 1664 | PN | 8.562.215,940 | 553.694,515 | 39,513 | 64°27'21,6" | 318°07'44,0" | 12,75 | -2,59 |
| 1665 | PN | 8.562.209,549 | 553.728,595 | 34,220 | 91°07'19,6" | 344°47'42,0" | 45,59 | -7,88 |
| 1666 | PN | 8.562.211,731 | 553.705,323 | 38,176 | 86°41'32,6" | 340°21'55,0" | 22,35 | -3,93 |
| 1667 | PN | 8.562.206,490 | 553.700,249 | 40,360 | 102°54'43,6" | 356°35'06,0" | 17,69 | -1,74 |
| 1668 | PN | 8.562.194,918 | 553.705,497 | 41,104 | 124°37'11,6" | 18°17'34,0" | 27,32 | -1,00 |
| 1669 | PN | 8.562.205,343 | 553.685,795 | 42,628 | 151°22'03,6" | 45°02'26,0" | 5,81 | 0,53 |
| 1670 | PN | 8.562.188,583 | 553.696,707 | 43,368 | 147°55'49,6" | 41°36'12,0" | 25,80 | 1,27 |
| 1671 | PN | 8.562.193,270 | 553.683,721 | 44,642 | 177°38'04,6" | 71°18'27,0" | 17,19 | 2,54 |
| 1672 | PN | 8.562.206,825 | 553.681,783 | 42,962 | 198°45'28,6" | 92°25'51,0" | 3,82 | 0,86 |
| 1673 | PN | 8.562.184,049 | 553.669,356 | 47,505 | 207°21'25,6" | 101°01'48,0" | 29,72 | 5,40 |
| 1674 | PN | 8.562.196,230 | 553.671,107 | 46,075 | 219°57'04,6" | 113°37'27,0" | 18,54 | 3,97 |
| 1675 | PN | 8.562.199,088 | 553.664,062 | 46,772 | 239°04'17,6" | 132°44'40,0" | 22,09 | 4,67 |
| 1676 | PN | 8.562.205,071 | 553.669,409 | 45,160 | 248°27'10,6" | 142°07'33,0" | 14,62 | 3,06 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N53 | E | 8.562.289,719 | 553.528,285 | 45,243 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1677 | CR | 8.562.270,633 | 553.514,670 | 48,101 | 215°30'09,8" | 98°21'45,0" | 23,45 | 2,86 |
| 1678 | PN | 8.562.278,276 | 553.517,927 | 47,463 | 222°08'58,8" | 105°00'34,0" | 15,44 | 2,22 |
| 1679 | PN | 8.562.285,741 | 553.526,023 | 46,401 | 209°37'17,8" | 92°28'53,0" | 4,58 | 1,16 |
| 1680 | PN | 8.562.279,855 | 553.510,780 | 47,398 | 240°35'56,8" | 123°27'32,0" | 20,09 | 2,15 |
| 1681 | PN | 8.562.290,272 | 553.510,872 | 46,176 | 271°49'11,8" | 154°40'47,0" | 17,42 | 0,93 |
| 1682 | PN | 8.562.304,313 | 553.509,474 | 43,310 | 307°48'20,8" | 190°39'56,0" | 23,81 | -1,93 |
| 1683 | PN | 8.562.308,586 | 553.505,433 | 42,177 | 309°32'34,8" | 192°24'10,0" | 29,63 | -3,07 |
| 1684 | PN | 8.562.296,496 | 553.523,066 | 44,674 | 322°24'01,8" | 205°15'37,0" | 8,55 | -0,57 |
| 1685 | PN | 8.562.308,786 | 553.519,384 | 42,226 | 334°58'34,8" | 217°50'10,0" | 21,04 | -3,02 |
| 1686 | PN | 8.562.329,753 | 553.511,762 | 37,311 | 337°34'23,8" | 220°25'59,0" | 43,31 | -7,93 |
| 1687 | PN | 8.562.306,117 | 553.523,367 | 42,748 | 343°18'22,8" | 226°09'58,0" | 17,12 | -2,50 |
| 1688 | PN | 8.562.336,419 | 553.519,499 | 36,382 | 349°20'43,8" | 232°12'19,0" | 47,52 | -8,86 |
| 1689 | PN | 8.562.324,627 | 553.529,956 | 39,362 | 2°44'24,8" | 245°36'00,0" | 34,95 | -5,88 |
| 1690 | PN | 8.562.310,816 | 553.540,369 | 41,315 | 29°48'12,8" | 272°39'48,0" | 24,31 | -3,93 |
| 1691 | PN | 8.562.319,083 | 553.546,684 | 40,636 | 32°04'16,8" | 274°55'52,0" | 34,65 | -4,61 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N53 | E | 8.562.289,719 | 553.528,285 | 45,243 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1692 | PN | 8.562.318,592 | 553.562,698 | 36,931 | 50°00'07,8" | 292°51'43,0" | 44,92 | -8,31 |
| 1693 | PN | 8.562.298,070 | 553.541,887 | 42,891 | 58°27'08,8" | 301°18'44,0" | 15,96 | -2,35 |
| 1694 | PN | 8.562.318,382 | 553.587,036 | 33,787 | 63°59'36,8" | 306°51'12,0" | 65,37 | -11,46 |
| 1695 | PN | 8.562.295,850 | 553.560,549 | 41,874 | 79°14'25,8" | 322°06'01,0" | 32,84 | -3,37 |
| 1696 | PN | 8.562.288,233 | 553.564,604 | 43,075 | 92°20'33,8" | 335°12'09,0" | 36,35 | -2,17 |
| 1697 | PN | 8.562.301,458 | 553.524,646 | 44,617 | 342°46'37,8" | 225°38'13,0" | 12,29 | -0,63 |
| 1698 | PN | 8.562.354,478 | 553.547,456 | 36,154 | 16°29'24,8" | 259°21'00,0" | 67,54 | -9,09 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N37 | E | 8.562.272,490 | 553.511,709 | 47,774 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1699 | PN | 8.562.271,297 | 553.501,828 | 48,392 | 263°07'01,0" | 219°13'23,0" | 9,95 | 0,62 |
| 1700 | PN | 8.562.274,053 | 553.502,972 | 47,725 | 280°08'28,0" | 236°14'50,0" | 8,88 | -0,05 |
| 1701 | PN | 8.562.279,478 | 553.485,338 | 46,670 | 284°50'25,0" | 240°56'47,0" | 27,28 | -1,10 |
| 1702 | PN | 8.562.302,092 | 553.471,777 | 44,176 | 306°33'00,0" | 262°39'22,0" | 49,71 | -3,60 |
| 1703 | PN | 8.562.284,126 | 553.503,111 | 47,100 | 323°32'16,0" | 279°38'38,0" | 14,47 | -0,67 |
| 1704 | PN | 8.562.283,498 | 553.516,205 | 47,009 | 22°13'09,0" | 338°19'31,0" | 11,89 | -0,76 |
| 1705 | PN | 8.562.291,526 | 553.508,683 | 46,079 | 350°58'09,0" | 307°04'31,0" | 19,28 | -1,69 |
| 1706 | PN | 8.562.308,397 | 553.515,154 | 43,675 | 5°28'52,0" | 321°35'14,0" | 36,07 | -4,10 |
| 1707 | PN | 8.562.278,040 | 553.518,515 | 47,448 | 50°48'35,0" | 6°54'57,0" | 8,78 | -0,33 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N54 | E | 8.562.334,504 | 553.541,275 | 38,130 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1708 | PN | 8.562.353,484 | 553.540,556 | 35,723 | 357°49'51,8" | 161°39'22,0" | 18,99 | -2,41 |
| 1709 | PN | 8.562.356,685 | 553.549,077 | 36,057 | 19°22'42,8" | 183°12'13,0" | 23,51 | -2,07 |
| 1710 | PN | 8.562.340,759 | 553.554,230 | 36,734 | 64°13'31,8" | 228°03'02,0" | 14,39 | -1,40 |
| 1711 | PN | 8.562.354,350 | 553.576,422 | 31,961 | 60°32'51,8" | 224°22'22,0" | 40,36 | -6,17 |
| 1712 | PN | 8.562.329,124 | 553.560,554 | 36,163 | 105°35'33,8" | 269°25'04,0" | 20,02 | -1,97 |
| 1713 | PN | 8.562.322,638 | 553.555,232 | 38,191 | 130°22'16,8" | 294°11'47,0" | 18,32 | 0,06 |
| 1714 | PN | 8.562.324,895 | 553.542,359 | 39,178 | 173°33'52,8" | 337°23'23,0" | 9,67 | 1,05 |
| 1715 | PN | 8.562.322,555 | 553.532,172 | 39,865 | 217°18'06,8" | 21°07'37,0" | 15,02 | 1,74 |
| 1716 | PN | 8.562.315,897 | 553.519,522 | 40,609 | 229°27'26,8" | 33°16'57,0" | 28,63 | 2,48 |
| 1717 | PN | 8.562.327,218 | 553.528,664 | 38,606 | 239°58'54,8" | 43°48'25,0" | 14,57 | 0,48 |
| 1718 | PN | 8.562.320,718 | 553.497,533 | 40,044 | 252°30'25,8" | 56°19'56,0" | 45,86 | 1,91 |
| 1719 | PN | 8.562.334,644 | 553.514,306 | 35,102 | 270°17'51,8" | 74°07'22,0" | 26,97 | -3,03 |
| 1720 | PN | 8.562.335,956 | 553.458,594 | 28,931 | 271°00'22,8" | 74°49'53,0" | 82,69 | -9,20 |
| 1721 | PN | 8.562.343,974 | 553.522,268 | 34,097 | 296°29'04,8" | 100°18'35,0" | 21,24 | -4,03 |
| 1722 | PN | 8.562.363,569 | 553.520,878 | 29,991 | 324°56'21,8" | 128°45'52,0" | 35,51 | -8,14 |
| 1723 | PN | 8.562.341,028 | 553.535,337 | 36,996 | 317°41'27,8" | 121°30'58,0" | 8,82 | -1,13 |
| 1724 | PN | 8.562.352,285 | 553.534,239 | 34,842 | 338°24'42,8" | 142°14'13,0" | 19,12 | -3,29 |
| 1725 | PN | 8.562.318,453 | 553.485,976 | 36,202 | 253°48'50,8" | 57°38'21,0" | 57,58 | -1,93 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N55 | E | 8.562.369,771 | 553.537,148 | 32,773 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1726 | PN | 8.562.347,289 | 553.523,424 | 32,773 | 211°24'08,5" | 38°04'36,0" | 26,34 | 0,00 |
| 1727 | PN | 8.562.356,452 | 553.521,064 | 30,248 | 230°22'22,5" | 57°02'50,0" | 20,88 | -2,53 |
| 1728 | PN | 8.562.336,537 | 553.484,558 | 29,185 | 237°42'34,5" | 64°23'02,0" | 62,21 | -3,59 |
| 1729 | PN | 8.562.356,018 | 553.506,059 | 26,605 | 246°08'09,5" | 72°48'37,0" | 34,00 | -6,17 |
| 1730 | PN | 8.562.346,466 | 553.503,110 | 28,467 | 235°36'07,5" | 62°16'35,0" | 41,25 | -4,31 |
| 1731 | PN | 8.562.367,778 | 553.548,523 | 35,030 | 99°56'23,5" | 286°36'51,0" | 11,55 | 2,26 |
| 1732 | PN | 8.562.379,343 | 553.547,705 | 33,284 | 47°48'07,5" | 234°28'35,0" | 14,25 | 0,51 |
| 1733 | PN | 8.562.387,320 | 553.542,355 | 30,610 | 16°31'37,5" | 203°12'05,0" | 18,31 | -2,16 |
| 1734 | PN | 8.562.383,799 | 553.530,386 | 28,253 | 334°15'52,5" | 160°56'20,0" | 15,57 | -4,52 |
| 1735 | PN | 8.562.377,981 | 553.521,497 | 26,666 | 297°40'41,5" | 124°21'09,0" | 17,67 | -6,11 |
| 1736 | PN | 8.562.366,522 | 553.515,266 | 26,827 | 261°33'17,5" | 88°13'45,0" | 22,12 | -5,95 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N58 | E | 8.562.388,862 | 553.454,689 | 15,346 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1761 | PN | 8.562.399,276 | 553.429,548 | 15,777 | 292°29'58,7" | 219°02'32,0" | 27,21 | 0,43 |
| 1762 | PN | 8.562.390,672 | 553.434,592 | 17,089 | 275°08'48,7" | 201°41'22,0" | 20,18 | 1,74 |
| 1763 | PN | 8.562.400,302 | 553.448,956 | 13,814 | 333°23'01,7" | 259°55'35,0" | 12,80 | -1,53 |
| 1764 | PN | 8.562.399,440 | 553.455,064 | 13,677 | 2°01'37,7" | 288°34'11,0" | 10,58 | -1,67 |
| 1765 | PN | 8.562.398,505 | 553.462,849 | 13,500 | 40°14'26,7" | 326°47'00,0" | 12,63 | -1,85 |
| 1766 | PN | 8.562.375,783 | 553.487,076 | 19,046 | 111°59'30,7" | 38°32'04,0" | 34,93 | 3,70 |
| 1767 | PN | 8.562.380,273 | 553.471,381 | 16,271 | 117°13'41,7" | 43°46'15,0" | 18,77 | 0,93 |
| 1768 | PN | 8.562.353,767 | 553.494,012 | 25,074 | 131°44'55,7" | 58°17'29,0" | 52,71 | 9,73 |
| 1769 | PN | 8.562.343,897 | 553.484,659 | 26,686 | 146°18'58,7" | 72°51'32,0" | 54,04 | 11,34 |
| 1770 | PN | 8.562.365,637 | 553.467,373 | 19,871 | 151°21'33,7" | 77°54'07,0" | 26,46 | 4,53 |
| 1771 | PN | 8.562.338,251 | 553.476,379 | 29,220 | 156°48'05,7" | 83°20'39,0" | 55,06 | 13,87 |
| 1772 | PN | 8.562.356,347 | 553.466,516 | 21,940 | 160°00'42,7" | 86°33'16,0" | 34,60 | 6,59 |
| 1773 | PN | 8.562.359,707 | 553.459,366 | 21,968 | 170°53'11,7" | 97°25'45,0" | 29,53 | 6,62 |
| 1774 | PN | 8.562.330,410 | 553.466,977 | 30,498 | 168°07'40,7" | 94°40'14,0" | 59,73 | 15,15 |
| 1775 | PN | 8.562.373,748 | 553.453,200 | 19,241 | 185°37'35,7" | 112°10'09,0" | 15,19 | 3,90 |
| 1776 | PN | 8.562.353,119 | 553.445,758 | 26,320 | 194°01'42,7" | 120°34'16,0" | 36,84 | 10,97 |
| 1777 | PN | 8.562.379,238 | 553.446,752 | 18,933 | 219°30'54,7" | 146°03'28,0" | 12,48 | 3,59 |
| 1778 | PN | 8.562.364,696 | 553.434,622 | 24,203 | 219°42'20,7" | 146°14'54,0" | 31,41 | 8,86 |
| 1779 | PN | 8.562.377,746 | 553.438,898 | 20,655 | 234°51'23,7" | 161°23'57,0" | 19,31 | 5,31 |
| 1780 | PN | 8.562.385,172 | 553.444,421 | 17,320 | 250°13'48,7" | 176°46'22,0" | 10,91 | 1,97 |
| 1781 | PN | 8.562.387,247 | 553.446,208 | 17,864 | 259°12'59,7" | 185°45'33,0" | 8,63 | 2,52 |
| 1782 | PN | 8.562.389,576 | 553.442,363 | 16,549 | 273°18'52,7" | 199°51'26,0" | 12,35 | 1,20 |
| 1783 | PN | 8.562.394,107 | 553.429,021 | 16,862 | 281°32'52,7" | 208°05'26,0" | 26,20 | 1,52 |
| 1784 | MR | 8.562.405,043 | 553.444,879 | 14,173 | 328°46'18,7" | 255°18'52,0" | 18,92 | -1,17 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N59 | E | 8.562.402,379 | 553.413,071 | 16,677 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N60A |  | 8.562.376,829 | 553.434,877 | 15,839 | 139°31'12,7" | 31°31'38,0" | 33,59 | -0,84 |
| 1785 | MR | 8.562.408,971 | 553.425,050 | 14,808 | 61°10'41,7" | 313°11'07,0" | 13,67 | -1,87 |
| 1786 | PN | 8.562.423,700 | 553.409,016 | 12,527 | 349°13'58,7" | 241°14'24,0" | 21,70 | -4,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N59 | E | 8.562.402,379 | 553.413,071 | 16,677 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1787 | MR | 8.562.424,118 | 553.408,912 | 11,823 | 349°10'08,7" | 241°10'34,0" | 22,13 | -4,85 |
| 1788 | PN | 8.562.393,565 | 553.417,645 | 17,810 | 152°34'26,7" | 44°34'52,0" | 9,93 | 1,13 |
| 1789 | PN | 8.562.378,813 | 553.425,735 | 20,803 | 151°44'47,7" | 43°45'13,0" | 26,75 | 4,13 |
| 1790 | PN | 8.562.384,029 | 553.419,811 | 20,765 | 159°49'56,7" | 51°50'22,0" | 19,55 | 4,09 |
| 1791 | PN | 8.562.376,885 | 553.402,496 | 19,781 | 202°31'43,7" | 94°32'09,0" | 27,60 | 3,10 |
| 1792 | PN | 8.562.396,054 | 553.405,320 | 17,208 | 230°47'09,7" | 122°47'35,0" | 10,00 | 0,53 |
| 1793 | PN | 8.562.400,219 | 553.406,373 | 16,688 | 252°07'39,7" | 144°08'05,0" | 7,04 | 0,01 |
| 1794 | PN | 8.562.401,855 | 553.404,717 | 15,774 | 266°24'37,7" | 158°25'03,0" | 8,37 | -0,90 |
| 1795 | PN | 8.562.408,632 | 553.401,345 | 15,588 | 298°04'05,7" | 190°04'31,0" | 13,29 | -1,09 |
| 1796 | PN | 8.562.411,667 | 553.407,797 | 15,439 | 330°24'43,7" | 222°25'09,0" | 10,68 | -1,24 |
| 1797 | PN | 8.562.406,514 | 553.410,889 | 15,326 | 332°10'43,7" | 224°11'09,0" | 4,68 | -1,35 |
| 1798 | PN | 8.562.411,127 | 553.416,021 | 15,022 | 18°38'20,7" | 270°38'46,0" | 9,23 | -1,66 |
| 1799 | PN | 8.562.405,283 | 553.415,208 | 16,397 | 36°21'06,7" | 288°21'32,0" | 3,61 | -0,28 |
| 1800 | PN | 8.562.407,657 | 553.416,598 | 15,342 | 33°45'09,7" | 285°45'35,0" | 6,35 | -1,34 |
| 1801 | PN | 8.562.405,708 | 553.420,657 | 16,079 | 66°18'28,7" | 318°18'54,0" | 8,28 | -0,60 |
| 1802 | PN | 8.562.416,899 | 553.403,069 | 12,653 | 325°26'19,7" | 217°26'45,0" | 17,63 | -4,02 |
| 1803 | PN | 8.562.417,376 | 553.402,454 | 11,269 | 324°42'14,7" | 216°42'40,0" | 18,38 | -5,41 |
| 1804 | PN | 8.562.406,095 | 553.397,657 | 15,506 | 283°33'09,7" | 175°33'35,0" | 15,86 | -1,17 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N60 | E | 8.562.386,800 | 553.383,330 | 15,843 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1805 | PN | 8.562.397,556 | 553.389,663 | 15,385 | 30°29'24,8" | 328°08'13,0" | 12,48 | -0,46 |
| 1806 | PN | 8.562.387,168 | 553.380,027 | 15,485 | 276°21'06,8" | 213°59'55,0" | 3,32 | -0,36 |
| 1807 | PN | 8.562.376,874 | 553.370,120 | 14,901 | 233°04'38,8" | 170°43'27,0" | 16,52 | -0,94 |
| 1808 | PN | 8.562.390,085 | 553.375,952 | 11,129 | 294°00'12,8" | 231°39'01,0" | 8,08 | -4,71 |
| 1809 | PN | 8.562.381,158 | 553.367,293 | 10,961 | 250°37'02,8" | 188°15'51,0" | 17,00 | -4,88 |
| 1810 | PN | 8.562.371,941 | 553.370,324 | 15,198 | 221°11'46,8" | 158°50'35,0" | 19,75 | -0,64 |
| 1811 | PN | 8.562.376,060 | 553.377,502 | 16,587 | 208°29'11,8" | 146°08'00,0" | 12,22 | 0,74 |
| 1812 | PN | 8.562.383,428 | 553.381,747 | 15,854 | 205°09'01,8" | 142°47'50,0" | 3,73 | 0,01 |
| 1813 | PN | 8.562.380,475 | 553.383,964 | 17,253 | 174°16'17,8" | 111°55'06,0" | 6,36 | 1,41 |
| 1814 | PN | 8.562.364,152 | 553.388,573 | 20,371 | 166°57'57,8" | 104°36'46,0" | 23,25 | 4,53 |
| 1815 | PN | 8.562.377,761 | 553.390,315 | 17,925 | 142°18'20,8" | 79°57'09,0" | 11,42 | 2,08 |
| 1816 | PN | 8.562.364,025 | 553.399,785 | 21,622 | 144°09'06,8" | 81°47'55,0" | 28,10 | 5,78 |
| 1817 | PN | 8.562.357,967 | 553.411,223 | 23,971 | 135°57'00,8" | 73°35'49,0" | 40,12 | 8,13 |
| 1818 | PN | 8.562.378,541 | 553.400,206 | 19,267 | 116°04'32,8" | 53°43'21,0" | 18,79 | 3,42 |
| 1819 | PN | 8.562.371,900 | 553.395,556 | 19,170 | 140°37'49,8" | 78°16'38,0" | 19,27 | 3,33 |
| 1820 | PN | 8.562.390,571 | 553.392,793 | 17,040 | 68°16'30,8" | 5°55'19,0" | 10,19 | 1,20 |
| 1821 | MF | 8.562.400,616 | 553.367,054 | 10,347 | 310°19'40,8" | 247°58'29,0" | 21,35 | -5,50 |
| 1822 | MF | 8.562.409,902 | 553.376,041 | 10,576 | 342°29'21,8" | 280°08'10,0" | 24,22 | -5,27 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N61 | E | 8.562.365,800 | 553.362,954 | 14,478 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1823 | PN | 8.562.371,580 | 553.357,752 | 10,212 | 318°00'44,3" | 273°52'36,0" | 7,78 | -4,27 |
| 1824 | PN | 8.562.369,963 | 553.358,680 | 11,985 | 314°14'36,3" | 270°06'28,0" | 5,97 | -2,49 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N61 | E | 8.562.365,800 | 553.362,954 | 14,478 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1825 | PN | 8.562.360,206 | 553.346,904 | 10,022 | 250°47'02,3" | 206°38'54,0" | 17,00 | -4,46 |
| 1826 | MF | 8.562.373,954 | 553.341,202 | 9,836 | 290°32'52,3" | 246°24'44,0" | 23,23 | -4,64 |
| 1827 | PN | 8.562.359,061 | 553.347,877 | 11,063 | 245°55'00,3" | 201°46'52,0" | 16,52 | -3,41 |
| 1828 | PN | 8.562.356,368 | 553.351,353 | 12,071 | 230°53'18,3" | 186°45'10,0" | 14,95 | -2,41 |
| 1829 | PN | 8.562.362,413 | 553.359,123 | 13,520 | 228°31'07,3" | 184°22'59,0" | 5,11 | -0,96 |
| 1830 | PN | 8.562.368,864 | 553.363,920 | 14,557 | 17°29'46,3" | 333°21'38,0" | 3,21 | 0,08 |
| 1831 | PN | 8.562.365,204 | 553.387,950 | 19,660 | 91°21'56,3" | 47°13'48,0" | 25,00 | 5,18 |
| 1832 | PN | 8.562.369,684 | 553.371,678 | 15,641 | 66°00'00,3" | 21°51'52,0" | 9,55 | 1,16 |
| 1833 | PN | 8.562.362,654 | 553.366,895 | 14,834 | 128°36'12,3" | 84°28'04,0" | 5,04 | 0,36 |
| 1834 | PN | 8.562.361,932 | 553.367,589 | 15,792 | 129°50'58,3" | 85°42'50,0" | 6,04 | 1,31 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N62 | E | 8.562.344,658 | 553.354,236 | 12,829 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1835 | PN | 8.562.351,290 | 553.338,146 | 9,867 | 292°24'02,9" | 269°59'33,0" | 17,40 | -2,96 |
| 1836 | PN | 8.562.350,632 | 553.339,257 | 10,835 | 291°44'26,9" | 269°19'57,0" | 16,13 | -1,99 |
| 1837 | MR | 8.562.349,558 | 553.338,562 | 10,924 | 287°21'38,9" | 264°57'09,0" | 16,42 | -1,90 |
| 1838 | PN | 8.562.344,957 | 553.348,825 | 12,800 | 273°09'28,9" | 250°44'59,0" | 5,42 | -0,03 |
| 1839 | PN | 8.562.347,952 | 553.351,909 | 13,010 | 324°45'39,9" | 302°21'10,0" | 4,03 | 0,18 |
| 1840 | PN | 8.562.351,430 | 553.360,357 | 13,859 | 42°06'23,9" | 19°41'54,0" | 9,13 | 1,03 |
| 1841 | PN | 8.562.352,892 | 553.364,024 | 15,779 | 49°55'33,9" | 27°31'04,0" | 12,79 | 2,95 |
| 1842 | PN | 8.562.361,673 | 553.380,773 | 19,793 | 57°19'52,9" | 34°55'23,0" | 31,52 | 6,96 |
| 1843 | PN | 8.562.346,881 | 553.361,424 | 15,434 | 72°48'40,9" | 50°24'11,0" | 7,52 | 2,61 |
| 1844 | PN | 8.562.343,451 | 553.356,684 | 13,063 | 116°15'00,9" | 93°50'31,0" | 2,73 | 0,23 |
| 1845 | PN | 8.562.338,862 | 553.364,407 | 17,394 | 119°40'44,9" | 97°16'15,0" | 11,71 | 4,57 |
| 1846 | PN | 8.562.312,520 | 553.406,741 | 32,107 | 121°28'14,9" | 99°03'45,0" | 61,56 | 19,28 |
| 1847 | PN | 8.562.329,466 | 553.367,214 | 19,013 | 139°29'41,9" | 117°05'12,0" | 19,98 | 6,18 |
| 1848 | PN | 8.562.332,451 | 553.359,895 | 16,180 | 155°07'49,9" | 132°43'20,0" | 13,46 | 3,35 |
| 1849 | PN | 8.562.325,682 | 553.344,427 | 11,764 | 207°20'10,9" | 184°55'41,0" | 21,36 | -1,07 |
| 1850 | PN | 8.562.329,640 | 553.349,667 | 12,461 | 196°55'16,9" | 174°30'47,0" | 15,70 | -0,37 |
| 1851 | PN | 8.562.326,247 | 553.354,650 | 14,927 | 178°42'45,9" | 156°18'16,0" | 18,42 | 2,10 |
| 1852 | PN | 8.562.309,459 | 553.373,791 | 23,599 | 150°56'46,9" | 128°32'17,0" | 40,27 | 10,77 |
| 1853 | PN | 8.562.343,260 | 553.365,125 | 17,362 | 97°18'51,9" | 74°54'22,0" | 10,98 | 4,53 |
| 1854 | PN | 8.562.313,724 | 553.376,186 | 23,992 | 144°38'29,9" | 122°14'00,0" | 37,93 | 11,16 |
| 1855 | MR | 8.562.339,742 | 553.351,448 | 12,436 | 209°33'37,9" | 187°09'08,0" | 5,65 | -0,39 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N63 | E | 8.562.317,331 | 553.340,271 | 11,156 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1856 | MR | 8.562.282,110 | 553.320,370 | 10,559 | 209°28'02,5" | 182°23'53,0" | 40,45 | -0,60 |
| 1857 | PN | 8.562.301,001 | 553.331,476 | 11,010 | 208°18'24,5" | 181°14'15,0" | 18,55 | -0,15 |
| 1858 | PN | 8.562.300,346 | 553.338,984 | 12,729 | 184°19'54,5" | 157°15'45,0" | 17,03 | 1,57 |
| 1859 | PN | 8.562.297,271 | 553.345,732 | 15,391 | 164°46'19,5" | 137°42'10,0" | 20,79 | 4,24 |
| 1860 | PN | 8.562.295,492 | 553.346,387 | 17,316 | 164°21'14,5" | 137°17'05,0" | 22,68 | 6,16 |
| 1861 | PN | 8.562.290,691 | 553.355,388 | 20,583 | 150°25'37,5" | 123°21'28,0" | 30,63 | 9,43 |
| 1862 | PN | 8.562.303,799 | 553.349,588 | 15,511 | 145°27'02,5" | 118°22'53,0" | 16,43 | 4,36 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N63 | E | 8.562.317,331 | 553.340,271 | 11,156 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1863 | PN | 8.562.301,510 | 553.354,748 | 18,493 | 137°32'17,5" | 110°28'08,0" | 21,45 | 7,34 |
| 1864 | PN | 8.562.307,177 | 553.357,373 | 18,141 | 120°41'53,5" | 93°37'44,0" | 19,89 | 6,99 |
| 1865 | PN | 8.562.315,298 | 553.351,795 | 15,223 | 100°00'11,5" | 72°56'02,0" | 11,70 | 4,07 |
| 1866 | PN | 8.562.311,801 | 553.366,448 | 20,811 | 101°55'37,5" | 74°51'28,0" | 26,76 | 9,66 |
| 1867 | PN | 8.562.310,089 | 553.368,109 | 21,952 | 104°34'51,5" | 77°30'42,0" | 28,77 | 10,80 |
| 1868 | PN | 8.562.326,003 | 553.363,160 | 18,370 | 69°14'54,5" | 42°10'45,0" | 24,48 | 7,21 |
| 1869 | PN | 8.562.320,137 | 553.347,710 | 13,001 | 69°19'44,5" | 42°15'35,0" | 7,95 | 1,85 |
| 1870 | PN | 8.562.314,566 | 553.355,221 | 16,182 | 100°28'32,5" | 73°24'23,0" | 15,20 | 5,03 |
| 1871 | PN | 8.562.314,800 | 553.410,551 | 34,535 | 92°03'44,5" | 64°59'35,0" | 70,33 | 23,38 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N65 | E | 8.562.259,432 | 553.314,883 | 10,502 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1872 | MR | 8.562.228,787 | 553.319,972 | 10,359 | 170°34'15,6" | 154°35'07,0" | 31,07 | -0,14 |
| 1873 | MR | 8.562.249,344 | 553.316,152 | 10,437 | 172°49'41,6" | 156°50'33,0" | 10,17 | -0,07 |
| 1874 | MR | 8.562.249,869 | 553.313,694 | 10,462 | 187°04'57,6" | 171°05'49,0" | 9,64 | -0,04 |
| 1875 | MR | 8.562.254,035 | 553.318,351 | 10,397 | 147°16'31,6" | 131°17'23,0" | 6,42 | -0,11 |
| 1876 | PN | 8.562.267,936 | 553.325,202 | 14,589 | 50°30'35,6" | 34°31'27,0" | 13,37 | 4,09 |
| 1877 | PN | 8.562.262,740 | 553.324,581 | 14,985 | 71°10'02,6" | 55°10'54,0" | 10,25 | 4,48 |
| 1878 | PN | 8.562.261,211 | 553.319,430 | 11,008 | 68°38'27,6" | 52°39'19,0" | 4,88 | 0,51 |
| 1879 | PN | 8.562.259,145 | 553.327,709 | 17,550 | 91°17'01,6" | 75°17'53,0" | 12,83 | 7,05 |
| 1880 | PN | 8.562.254,571 | 553.324,389 | 15,139 | 117°04'57,6" | 101°05'49,0" | 10,68 | 4,64 |
| 1881 | PN | 8.562.249,943 | 553.327,783 | 18,303 | 126°20'13,6" | 110°21'05,0" | 16,01 | 7,80 |
| 1882 | PN | 8.562.255,683 | 553.319,337 | 11,363 | 130°05'21,6" | 114°06'13,0" | 5,82 | 0,86 |
| 1883 | MR | 8.562.240,554 | 553.317,430 | 10,181 | 172°18'51,6" | 156°19'43,0" | 19,05 | -0,32 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N66 | E | 8.562.217,709 | 553.323,231 | 11,402 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1884 | PN | 8.562.204,467 | 553.323,051 | 10,987 | 180°46'44,2" | 192°05'35,0" | 13,24 | -0,42 |
| 1885 | PN | 8.562.215,925 | 553.324,974 | 12,768 | 135°39'21,2" | 146°58'12,0" | 2,49 | 1,37 |
| 1886 | PN | 8.562.220,467 | 553.325,886 | 13,942 | 43°54'44,2" | 55°13'35,0" | 3,83 | 2,54 |
| 1887 | PN | 8.562.228,277 | 553.328,239 | 17,421 | 25°21'30,2" | 36°40'21,0" | 11,70 | 6,02 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N67 | E | 8.562.189,270 | 553.323,524 | 10,914 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1888 | PN | 8.562.175,461 | 553.331,191 | 10,223 | 150°57'28,1" | 151°32'54,0" | 15,80 | -0,69 |
| 1889 | PN | 8.562.181,021 | 553.330,275 | 10,819 | 140°42'08,1" | 141°17'34,0" | 10,66 | -0,10 |
| 1890 | PN | 8.562.183,707 | 553.337,496 | 12,742 | 111°42'39,1" | 112°18'05,0" | 15,04 | 1,83 |
| 1891 | PN | 8.562.191,601 | 553.334,494 | 12,595 | 78°00'13,1" | 78°35'39,0" | 11,22 | 1,68 |
| 1892 | PN | 8.562.196,121 | 553.328,601 | 12,192 | 36°32'40,1" | 37°08'06,0" | 8,53 | 1,28 |
| 1893 | PN | 8.562.202,734 | 553.328,183 | 13,192 | 19°05'16,1" | 19°40'42,0" | 14,25 | 2,28 |
| 1894 | PN | 8.562.216,917 | 553.333,830 | 17,974 | 20°26'42,1" | 21°02'08,0" | 29,51 | 7,06 |
| 1895 | PN | 8.562.212,232 | 553.337,616 | 17,833 | 31°32'18,1" | 32°07'44,0" | 26,94 | 6,92 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N67 | E | 8.562.189,270 | 553.323,524 | 10,914 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1896 | MR | 8.562.199,501 | 553.322,754 | 10,483 | 355°41'52,1" | 356°17'18,0" | 10,26 | -0,43 |
| 1897 | MR | 8.562.190,148 | 553.315,041 | 9,894 | 275°54'23,1" | 276°29'49,0" | 8,53 | -1,02 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N68 | E | 8.562.168,496 | 553.344,038 | 10,776 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1898 | PN | 8.562.159,031 | 553.364,948 | 11,542 | 114°21'09,1" | 158°59'27,0" | 22,95 | 0,77 |
| 1899 | PN | 8.562.158,350 | 553.355,022 | 10,876 | 132°43'43,1" | 177°22'01,0" | 14,95 | 0,10 |
| 1900 | PN | 8.562.164,851 | 553.356,095 | 11,814 | 106°49'12,1" | 151°27'30,0" | 12,60 | 1,04 |
| 1901 | PN | 8.562.168,839 | 553.349,406 | 12,233 | 86°20'27,1" | 130°58'45,0" | 5,38 | 1,46 |
| 1902 | PN | 8.562.174,194 | 553.344,490 | 12,786 | 4°32'26,1" | 49°10'44,0" | 5,72 | 2,01 |
| 1903 | PN | 8.562.177,788 | 553.337,509 | 11,912 | 324°54'23,1" | 9°32'41,0" | 11,36 | 1,14 |
| 1904 | PN | 8.562.174,272 | 553.344,083 | 12,737 | 0°27'03,1" | 45°05'21,0" | 5,78 | 1,96 |
| 1905 | PN | 8.562.178,420 | 553.349,162 | 13,904 | 27°18'40,1" | 71°56'58,0" | 11,17 | 3,13 |
| 1906 | PN | 8.562.169,235 | 553.345,887 | 12,497 | 68°12'32,1" | 112°50'50,0" | 1,99 | 1,72 |
| 1907 | PN | 8.562.192,373 | 553.354,640 | 17,466 | 23°56'34,1" | 68°34'52,0" | 26,13 | 6,69 |
| 1908 | PN | 8.562.191,720 | 553.345,337 | 17,083 | 3°12'06,1" | 47°50'24,0" | 23,26 | 6,31 |
| 1909 | MR | 8.562.166,444 | 553.342,284 | 10,181 | 220°30'51,1" | 265°09'09,0" | 2,70 | -0,59 |
| 1910 | MR | 8.562.167,162 | 553.339,639 | 10,672 | 253°08'11,1" | 297°46'29,0" | 4,60 | -0,10 |
| 1911 | MR | 8.562.153,065 | 553.330,786 | 10,420 | 220°39'18,1" | 265°17'36,0" | 20,34 | -0,36 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N69 | E | 8.562.133,574 | 553.401,346 | 10,344 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | POCO | 8.562.137,573 | 553.397,957 | 10,855 | 319°43'43,9" | 18°22'18,0" | 5,24 | 0,51 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N56 | E | 8.562.381,190 | 553.557,149 | 33,156 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1913 | PN | 8.562.387,798 | 553.560,706 | 31,885 | 28°17'27,8" | 189°30'44,0" | 7,51 | -1,27 |
| 1914 | PN | 8.562.393,508 | 553.568,157 | 29,860 | 41°47'10,8" | 203°00'27,0" | 16,52 | -3,30 |
| 1915 | PN | 8.562.387,165 | 553.566,897 | 31,313 | 58°29'39,8" | 219°42'56,0" | 11,43 | -1,84 |
| 1916 | PN | 8.562.386,264 | 553.575,518 | 29,313 | 74°33'23,8" | 235°46'40,0" | 19,06 | -3,84 |
| 1917 | PN | 8.562.379,212 | 553.566,665 | 32,538 | 101°44'18,8" | 262°57'35,0" | 9,72 | -0,62 |
| 1918 | PN | 8.562.373,618 | 553.571,296 | 32,087 | 118°09'16,8" | 279°22'33,0" | 16,05 | -1,07 |
| 1919 | PN | 8.562.374,391 | 553.560,747 | 33,897 | 152°06'41,8" | 313°19'58,0" | 7,69 | 0,74 |
| 1920 | PN | 8.562.372,961 | 553.549,819 | 34,357 | 221°41'40,8" | 22°54'57,0" | 11,02 | 1,20 |
| 1921 | PN | 8.562.376,130 | 553.543,463 | 33,259 | 249°42'42,8" | 50°55'59,0" | 14,59 | 0,10 |
| 1922 | PN | 8.562.382,412 | 553.549,315 | 32,971 | 278°52'16,8" | 80°05'33,0" | 7,93 | -0,19 |
| 1923 | PN | 8.562.394,365 | 553.534,440 | 27,784 | 300°07'14,8" | 101°20'31,0" | 26,25 | -5,37 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N70 | E | 8.562.420,521 | 553.591,899 | 25,207 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1924 | PN | 8.562.426,840 | 553.589,904 | 26,247 | 342°28'44,8" | 121°01'03,0" | 6,63 | 1,04 |
| 1925 | PN | 8.562.429,610 | 553.588,839 | 27,897 | 341°23'30,8" | 119°55'49,0" | 9,59 | 2,69 |
| 1926 | PN | 8.562.428,935 | 553.598,266 | 29,676 | 37°06'50,8" | 175°39'09,0" | 10,55 | 4,47 |
| 1927 | PN | 8.562.421,444 | 553.605,457 | 30,108 | 86°06'22,8" | 224°38'41,0" | 13,59 | 4,90 |
| 1928 | PN | 8.562.416,116 | 553.608,834 | 29,627 | 104°34'45,8" | 243°07'04,0" | 17,50 | 4,42 |
| 1929 | PN | 8.562.420,893 | 553.597,039 | 27,527 | 85°51'40,8" | 224°23'59,0" | 5,15 | 2,32 |
| 1930 | PN | 8.562.415,399 | 553.599,601 | 27,300 | 123°37'22,8" | 262°09'41,0" | 9,25 | 2,09 |
| 1931 | PN | 8.562.414,290 | 553.600,849 | 26,807 | 124°50'40,8" | 263°22'59,0" | 10,91 | 1,60 |
| 1932 | PN | 8.562.384,676 | 553.626,224 | 25,044 | 136°14'24,8" | 274°46'43,0" | 49,63 | -0,16 |
| 1933 | PN | 8.562.407,004 | 553.601,008 | 24,366 | 146°01'28,8" | 284°33'47,0" | 16,30 | -0,84 |
| 1934 | PN | 8.562.405,678 | 553.596,397 | 22,910 | 163°08'28,8" | 301°40'47,0" | 15,51 | -2,30 |
| 1935 | PN | 8.562.422,752 | 553.598,630 | 25,862 | 71°39'21,8" | 210°11'40,0" | 7,09 | 0,66 |
| 1936 | PN | 8.562.429,004 | 553.587,758 | 27,571 | 333°58'53,8" | 112°31'12,0" | 9,44 | 2,36 |
| 1937 | PN | 8.562.433,327 | 553.581,101 | 26,884 | 319°51'47,8" | 98°24'06,0" | 16,75 | 1,68 |
| 1938 | PN | 8.562.427,139 | 553.577,035 | 23,089 | 293°59'56,8" | 72°32'15,0" | 16,27 | -2,12 |
| 1939 | PN | 8.562.441,105 | 553.537,925 | 15,584 | 290°52'31,8" | 69°24'50,0" | 57,77 | -9,62 |
| 1940 | PN | 8.562.426,954 | 553.571,054 | 21,093 | 287°09'02,8" | 65°41'21,0" | 21,82 | -4,11 |
| 1941 | PN | 8.562.428,919 | 553.555,053 | 20,011 | 282°50'22,8" | 61°22'41,0" | 37,79 | -5,20 |
| 1942 | PN | 8.562.417,879 | 553.553,065 | 23,396 | 266°06'27,8" | 44°38'46,0" | 38,92 | -1,81 |
| 1943 | PN | 8.562.422,133 | 553.575,595 | 20,686 | 275°38'46,8" | 54°11'05,0" | 16,38 | -4,52 |
| 1944 | PN | 8.562.411,751 | 553.572,246 | 24,070 | 245°57'11,8" | 24°29'30,0" | 21,52 | -1,14 |
| 1945 | PN | 8.562.402,124 | 553.557,996 | 28,806 | 241°30'55,8" | 20°03'14,0" | 38,57 | 3,60 |
| 1946 | PN | 8.562.398,802 | 553.575,070 | 26,936 | 217°46'10,8" | 356°18'29,0" | 27,48 | 1,73 |
| 1947 | PN | 8.562.394,126 | 553.570,211 | 29,669 | 219°24'34,8" | 357°56'53,0" | 34,16 | 4,46 |
| 1948 | PN | 8.562.411,885 | 553.585,865 | 21,347 | 214°56'46,8" | 353°29'05,0" | 10,54 | -3,86 |
| 1949 | PN | 8.562.362,690 | 553.586,922 | 26,575 | 184°55'06,8" | 323°27'25,0" | 58,04 | 1,37 |
| 1950 | PN | 8.562.386,021 | 553.589,052 | 23,538 | 184°43'04,8" | 323°15'23,0" | 34,62 | -1,67 |
| 1951 | PN | 8.562.401,755 | 553.592,815 | 21,057 | 177°12'19,8" | 315°44'38,0" | 18,79 | -4,15 |
| 1952 | PN | 8.562.376,334 | 553.599,407 | 22,565 | 170°21'23,8" | 308°53'42,0" | 44,82 | -2,64 |
| 1953 | PN | 8.562.370,115 | 553.602,701 | 23,507 | 167°54'14,8" | 306°26'33,0" | 51,55 | -1,70 |
| 1954 | PN | 8.562.410,883 | 553.593,566 | 23,270 | 170°11'12,8" | 308°43'31,0" | 9,78 | -1,94 |
| 1955 | PN | 8.562.405,304 | 553.609,004 | 27,259 | 131°39'26,8" | 270°11'45,0" | 22,89 | 2,05 |
| 1956 | PN | 8.562.436,454 | 553.576,301 | 26,747 | 315°36'31,8" | 94°08'50,0" | 22,30 | 1,54 |
| 1957 | PN | 8.562.444,907 | 553.571,824 | 25,886 | 320°32'17,8" | 99°04'36,0" | 31,59 | 0,68 |
| 1958 | PN | 8.562.433,846 | 553.587,187 | 28,324 | 340°31'28,8" | 119°03'47,0" | 14,13 | 3,12 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N71 | E | 8.562.429,768 | 553.614,481 | 35,052 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | MR | 8.562.448,417 | 553.612,667 | 35,772 | 354°26'36,8" | 106°42'41,0" | 18,74 | 0,72 |
| 1960 | MR | 8.562.449,157 | 553.612,041 | 34,600 | 352°49'31,8" | 105°05'36,0" | 19,54 | -0,45 |
| 1961 | MR | 8.562.445,820 | 553.586,572 | 30,324 | 299°54'21,8" | 52°10'26,0" | 32,20 | -4,73 |
| 1962 | MR | 8.562.447,570 | 553.598,811 | 32,275 | 318°38'42,8" | 70°54'47,0" | 23,72 | -2,78 |
| 1963 | PN | 8.562.431,879 | 553.611,427 | 35,856 | 304°39'38,8" | 56°55'43,0" | 3,71 | 0,80 |
| 1964 | PN | 8.562.430,246 | 553.608,323 | 33,919 | 274°26'29,8" | 26°42'34,0" | 6,18 | -1,13 |
| 1965 | PN | 8.562.440,262 | 553.615,333 | 37,391 | 4°38'19,8" | 116°54'24,0" | 10,53 | 2,34 |
| 1966 | PN | 8.562.439,329 | 553.621,196 | 39,930 | 35°04'52,8" | 147°20'57,0" | 11,68 | 4,88 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N71 | E | 8.562.429,768 | 553.614,481 | 35,052 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1967 | PN | 8.562.444,579 | 553.628,699 | 43,476 | 43°49'35,8" | 156°05'40,0" | 20,53 | 8,42 |
| 1968 | PN | 8.562.439,196 | 553.631,343 | 43,740 | 60°47'17,8" | 173°03'22,0" | 19,32 | 8,69 |
| 1969 | PN | 8.562.434,934 | 553.620,900 | 39,029 | 51°10'19,8" | 163°26'24,0" | 8,24 | 3,98 |
| 1970 | PN | 8.562.435,603 | 553.634,729 | 44,101 | 73°55'22,8" | 186°11'27,0" | 21,07 | 9,05 |
| 1971 | PN | 8.562.430,228 | 553.637,933 | 42,648 | 88°52'31,8" | 201°08'36,0" | 23,46 | 7,60 |
| 1972 | PN | 8.562.424,565 | 553.644,351 | 41,390 | 99°52'51,8" | 212°08'56,0" | 30,32 | 6,34 |
| 1973 | PN | 8.562.427,069 | 553.623,919 | 36,623 | 105°57'32,8" | 218°13'37,0" | 9,82 | 1,57 |
| 1974 | PN | 8.562.415,224 | 553.640,439 | 38,892 | 119°15'39,8" | 231°31'44,0" | 29,75 | 3,84 |
| 1975 | PN | 8.562.408,105 | 553.641,644 | 37,404 | 128°34'24,8" | 240°50'29,0" | 34,74 | 2,35 |
| 1976 | PN | 8.562.419,551 | 553.627,400 | 35,808 | 128°20'17,8" | 240°36'22,0" | 16,47 | 0,76 |
| 1977 | PN | 8.562.387,453 | 553.644,661 | 33,181 | 144°30'09,8" | 256°46'14,0" | 51,97 | -1,87 |
| 1978 | PN | 8.562.405,251 | 553.625,034 | 31,434 | 156°42'38,8" | 268°58'43,0" | 26,69 | -3,62 |
| 1979 | PN | 8.562.372,494 | 553.631,426 | 25,516 | 163°31'08,8" | 275°47'13,0" | 59,73 | -9,54 |
| 1980 | PN | 8.562.344,333 | 553.624,511 | 20,560 | 173°18'15,8" | 285°34'20,0" | 86,02 | -14,49 |
| 1981 | PN | 8.562.385,204 | 553.615,476 | 24,171 | 178°43'16,8" | 290°59'21,0" | 44,58 | -10,88 |
| 1982 | PN | 8.562.375,514 | 553.613,466 | 19,491 | 181°04'19,8" | 293°20'24,0" | 54,26 | -15,56 |
| 1983 | PN | 8.562.399,192 | 553.632,839 | 33,029 | 149°01'10,8" | 261°17'15,0" | 35,66 | -2,02 |
| 1984 | PN | 8.562.416,021 | 553.619,052 | 32,653 | 161°36'27,8" | 273°52'32,0" | 14,49 | -2,40 |
| 1985 | PN | 8.562.379,593 | 553.587,193 | 31,013 | 208°32'26,8" | 320°48'31,0" | 57,12 | -4,04 |
| 1986 | PN | 8.562.365,661 | 553.572,135 | 31,962 | 213°26'49,8" | 325°42'54,0" | 76,83 | -3,09 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N72 | E | 8.562.420,987 | 553.663,831 | 45,508 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | MR | 8.562.444,687 | 553.671,183 | 50,420 | 17°13'58,8" | 97°08'39,0" | 24,81 | 4,91 |
| 1988 | MR | 8.562.432,705 | 553.683,993 | 51,442 | 59°50'01,8" | 139°44'42,0" | 23,32 | 5,93 |
| 1989 | PN | 8.562.431,447 | 553.669,564 | 48,469 | 28°43'25,8" | 108°38'06,0" | 11,93 | 2,96 |
| 1990 | PN | 8.562.437,608 | 553.673,558 | 50,695 | 30°20'09,8" | 110°14'50,0" | 19,26 | 5,19 |
| 1991 | PN | 8.562.426,194 | 553.681,206 | 50,669 | 73°19'03,8" | 153°13'44,0" | 18,14 | 5,16 |
| 1992 | PN | 8.562.422,873 | 553.673,698 | 47,839 | 79°10'33,8" | 159°05'14,0" | 10,05 | 2,33 |
| 1993 | PN | 8.562.437,849 | 553.659,729 | 48,681 | 346°19'39,8" | 66°14'20,0" | 17,35 | 3,17 |
| 1994 | PN | 8.562.434,116 | 553.661,203 | 47,169 | 348°40'49,8" | 68°35'30,0" | 13,39 | 1,66 |
| 1995 | PN | 8.562.433,271 | 553.649,113 | 44,476 | 309°50'54,8" | 29°45'35,0" | 19,17 | -1,03 |
| 1996 | PN | 8.562.435,842 | 553.645,883 | 46,286 | 309°36'46,8" | 29°31'27,0" | 23,30 | 0,78 |
| 1997 | PN | 8.562.412,681 | 553.642,050 | 38,222 | 249°07'32,8" | 329°02'13,0" | 23,31 | -7,29 |
| 1998 | PN | 8.562.408,658 | 553.647,878 | 39,109 | 232°18'04,8" | 312°12'45,0" | 20,16 | -6,40 |
| 1999 | PN | 8.562.402,389 | 553.652,565 | 39,038 | 211°12'23,8" | 291°07'04,0" | 21,74 | -6,47 |
| 2000 | PN | 8.562.403,769 | 553.660,677 | 41,940 | 190°22'55,8" | 270°17'36,0" | 17,51 | -3,57 |
| 2001 | PN | 8.562.387,569 | 553.657,803 | 37,051 | 190°13'32,8" | 270°08'13,0" | 33,96 | -8,46 |
| 2002 | PN | 8.562.393,302 | 553.663,225 | 40,636 | 181°15'15,8" | 261°09'56,0" | 27,69 | -4,87 |
| 2003 | PN | 8.562.381,307 | 553.676,323 | 39,432 | 162°31'32,8" | 242°26'13,0" | 41,60 | -6,08 |
| 2004 | PN | 8.562.405,526 | 553.667,842 | 43,277 | 165°27'24,8" | 245°22'05,0" | 15,97 | -2,23 |
| 2005 | PN | 8.562.412,067 | 553.671,862 | 45,329 | 138°00'06,8" | 217°54'47,0" | 12,00 | -0,18 |
| 2006 | PN | 8.562.418,348 | 553.676,810 | 47,759 | 101°29'43,8" | 181°24'24,0" | 13,24 | 2,25 |
| 2007 | PN | 8.562.411,216 | 553.688,255 | 48,569 | 111°48'15,8" | 191°42'56,0" | 26,31 | 3,06 |
| 2008 | PN | 8.562.396,472 | 553.710,612 | 49,029 | 117°39'23,8" | 197°34'04,0" | 52,82 | 3,52 |
| 2009 | PN | 8.562.403,254 | 553.676,575 | 44,691 | 144°17'52,8" | 224°12'33,0" | 21,84 | -0,82 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N73 | E | 8.562.399,683 | 553.714,492 | 49,757 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | MR | 8.562.420,287 | 553.697,516 | 51,122 | 320°30'55,8" | 27°42'28,0" | 26,70 | 1,36 |
| 2011 | MR | 8.562.415,275 | 553.706,267 | 51,476 | 332°11'14,8" | 39°22'47,0" | 17,63 | 1,72 |
| 2012 | PN | 8.562.406,042 | 553.710,503 | 50,688 | 327°54'17,8" | 35°05'50,0" | 7,51 | 0,93 |
| 2013 | PN | 8.562.418,155 | 553.696,701 | 51,478 | 316°04'33,8" | 23°16'06,0" | 25,65 | 1,72 |
| 2014 | PN | 8.562.421,950 | 553.687,600 | 51,228 | 309°37'33,8" | 16°49'06,0" | 34,91 | 1,47 |
| 2015 | PN | 8.562.401,301 | 553.696,445 | 47,713 | 275°07'19,8" | 342°18'52,0" | 18,12 | -2,04 |
| 2016 | PN | 8.562.395,690 | 553.698,757 | 46,918 | 255°45'36,8" | 322°57'09,0" | 16,23 | -2,84 |
| 2017 | PN | 8.562.391,775 | 553.689,844 | 45,076 | 252°12'41,8" | 319°24'14,0" | 25,89 | -4,68 |
| 2018 | PN | 8.562.397,748 | 553.710,558 | 48,471 | 243°48'24,8" | 310°59'57,0" | 4,38 | -1,29 |
| 2019 | PN | 8.562.379,467 | 553.686,374 | 41,514 | 234°17'01,8" | 301°28'34,0" | 34,63 | -8,24 |
| 2020 | PN | 8.562.367,107 | 553.684,778 | 38,072 | 222°22'09,8" | 289°33'42,0" | 44,09 | -11,68 |
| 2021 | PN | 8.562.377,231 | 553.693,797 | 41,568 | 222°39'59,8" | 289°51'32,0" | 30,54 | -8,19 |
| 2022 | PN | 8.562.387,696 | 553.706,137 | 46,635 | 214°52'26,8" | 282°03'59,0" | 14,61 | -3,12 |
| 2023 | PN | 8.562.377,953 | 553.706,235 | 44,219 | 200°48'21,8" | 267°59'54,0" | 23,25 | -5,54 |
| 2024 | PN | 8.562.366,187 | 553.703,333 | 41,441 | 198°25'30,8" | 265°37'03,0" | 35,31 | -8,32 |
| 2025 | PN | 8.562.378,497 | 553.713,309 | 45,862 | 183°11'42,8" | 250°23'15,0" | 21,22 | -3,89 |
| 2026 | PN | 8.562.373,165 | 553.711,294 | 44,761 | 186°52'31,8" | 254°04'04,0" | 26,71 | -5,00 |
| 2027 | PN | 8.562.366,515 | 553.717,916 | 44,208 | 174°06'18,8" | 241°17'51,0" | 33,35 | -5,55 |
| 2028 | PN | 8.562.339,471 | 553.717,505 | 38,511 | 177°08'05,8" | 244°19'38,0" | 60,29 | -11,25 |
| 2029 | PN | 8.562.387,428 | 553.718,049 | 49,369 | 163°48'43,8" | 231°00'16,0" | 12,76 | -0,39 |
| 2030 | PN | 8.562.336,414 | 553.733,940 | 42,400 | 162°54'47,8" | 230°06'20,0" | 66,19 | -7,36 |
| 2031 | PN | 8.562.377,257 | 553.727,294 | 48,150 | 150°16'44,8" | 217°28'17,0" | 25,82 | -1,61 |
| 2032 | PN | 8.562.355,876 | 553.740,551 | 47,529 | 149°15'08,8" | 216°26'41,0" | 50,97 | -2,23 |
| 2033 | PN | 8.562.423,605 | 553.733,395 | 48,950 | 38°18'56,8" | 105°30'29,0" | 30,49 | -0,81 |
| 2034 | PN | 8.562.397,678 | 553.724,001 | 50,817 | 101°54'26,8" | 169°05'59,0" | 9,72 | 1,06 |
| 2035 | PN | 8.562.383,927 | 553.697,888 | 50,903 | 226°29'58,8" | 293°41'31,0" | 22,89 | 1,15 |
| 2036 | ALV | 8.562.390,058 | 553.736,104 | 51,485 | 114°00'25,8" | 181°11'58,0" | 23,66 | 1,73 |
| 2037 | PN | 8.562.379,756 | 553.735,586 | 49,909 | 133°22'11,8" | 200°33'44,0" | 29,02 | 0,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N74 | E | 8.562.362,563 | 553.748,647 | 49,535 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2038 | MR | 8.562.381,627 | 553.744,196 | 51,097 | 346°51'33,8" | 29°28'39,0" | 19,58 | 1,56 |
| 2039 | MR | 8.562.371,289 | 553.753,899 | 51,323 | 31°02'37,8" | 73°39'43,0" | 10,18 | 1,79 |
| 2040 | MR | 8.562.366,768 | 553.758,223 | 51,591 | 66°17'50,8" | 108°54'56,0" | 10,46 | 2,06 |
| 2041 | PN | 8.562.358,658 | 553.761,279 | 51,241 | 107°10'47,8" | 149°47'53,0" | 13,22 | 1,71 |
| 2042 | PN | 8.562.334,901 | 553.778,652 | 50,456 | 132°40'24,8" | 175°17'30,0" | 40,81 | 0,92 |
| 2043 | PN | 8.562.351,339 | 553.760,822 | 50,006 | 132°40'26,8" | 175°17'32,0" | 16,56 | 0,47 |
| 2044 | PN | 8.562.340,006 | 553.751,364 | 46,818 | 173°07'48,8" | 215°44'54,0" | 22,72 | -2,72 |
| 2045 | PN | 8.562.306,430 | 553.749,404 | 40,067 | 179°13'37,8" | 221°50'43,0" | 56,14 | -9,47 |
| 2046 | PN | 8.562.340,504 | 553.748,983 | 46,412 | 179°07'38,8" | 221°44'44,0" | 22,06 | -3,12 |
| 2047 | PN | 8.562.310,158 | 553.767,534 | 45,065 | 160°10'49,8" | 202°47'55,0" | 55,71 | -4,47 |
| 2048 | PN | 8.562.341,440 | 553.747,360 | 46,016 | 183°29'03,8" | 226°06'09,0" | 21,16 | -3,52 |
| 2049 | PN | 8.562.327,673 | 553.746,125 | 43,570 | 184°08'03,8" | 226°45'09,0" | 34,98 | -5,96 |
| 2050 | PN | 8.562.354,530 | 553.745,940 | 48,150 | 198°37'08,8" | 241°14'14,0" | 8,48 | -1,38 |
| 2051 | PN | 8.562.302,991 | 553.732,657 | 35,944 | 195°01'27,8" | 237°38'33,0" | 61,68 | -13,59 |
| 2052 | PN | 8.562.330,103 | 553.733,433 | 40,602 | 205°06'39,8" | 247°43'45,0" | 35,85 | -8,93 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N74 | E | 8.562.362,563 | 553.748,647 | 49,535 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2053 | PN | 8.562.314,172 | 553.721,039 | 34,297 | 209°42'17,8" | 252°19'23,0" | 55,71 | -15,24 |
| 2054 | PN | 8.562.344,796 | 553.739,351 | 44,810 | 207°37'09,8" | 250°14'15,0" | 20,05 | -4,72 |
| 2055 | PN | 8.562.340,565 | 553.728,601 | 41,168 | 222°20'28,8" | 264°57'34,0" | 29,76 | -8,37 |
| 2056 | PN | 8.562.349,828 | 553.736,194 | 45,054 | 224°21'26,8" | 266°58'32,0" | 17,81 | -4,48 |
| 2057 | PN | 8.562.349,892 | 553.736,162 | 45,371 | 224°34'27,8" | 267°11'33,0" | 17,79 | -4,16 |
| 2058 | PN | 8.562.355,324 | 553.727,886 | 44,464 | 250°46'38,8" | 293°23'44,0" | 21,99 | -5,07 |
| 2059 | PN | 8.562.349,986 | 553.726,464 | 43,359 | 240°26'46,8" | 283°03'52,0" | 25,50 | -6,18 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N75 | E | 8.562.328,786 | 553.787,334 | 49,613 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2131 | MR | 8.562.305,363 | 553.812,580 | 46,402 | 132°51'16,8" | 181°43'51,0" | 34,44 | -3,21 |
| 2132 | PN | 8.562.313,604 | 553.798,898 | 48,175 | 142°42'13,8" | 191°34'48,0" | 19,08 | -1,44 |
| 2133 | PN | 8.562.317,596 | 553.798,734 | 48,269 | 134°28'03,8" | 183°20'38,0" | 15,97 | -1,34 |
| 2134 | PN | 8.562.320,238 | 553.799,501 | 48,233 | 125°05'25,8" | 173°58'00,0" | 14,87 | -1,38 |
| 2135 | PN | 8.562.326,966 | 553.793,141 | 49,340 | 107°24'17,8" | 156°16'52,0" | 6,09 | -0,27 |
| 2136 | PN | 8.562.318,279 | 553.792,506 | 48,641 | 153°47'30,8" | 202°40'05,0" | 11,71 | -0,97 |
| 2137 | PN | 8.562.323,033 | 553.784,015 | 49,170 | 209°58'39,8" | 258°51'14,0" | 6,64 | -0,44 |
| 2138 | PN | 8.562.314,479 | 553.779,174 | 47,080 | 209°41'53,8" | 258°34'28,0" | 16,47 | -2,53 |
| 2139 | PN | 8.562.321,789 | 553.774,112 | 47,763 | 242°06'45,8" | 290°59'20,0" | 14,96 | -1,85 |
| 2140 | PN | 8.562.311,179 | 553.759,452 | 43,443 | 237°43'45,8" | 286°36'20,0" | 32,98 | -6,17 |
| 2141 | PN | 8.562.307,994 | 553.774,487 | 45,689 | 211°42'43,8" | 260°35'18,0" | 24,44 | -3,92 |
| 2142 | PN | 8.562.333,903 | 553.786,872 | 50,166 | 354°50'19,8" | 43°42'54,0" | 5,14 | 0,55 |
| 2143 | PN | 8.562.340,836 | 553.779,073 | 51,074 | 325°33'59,8" | 14°26'34,0" | 14,61 | 1,46 |
| 2144 | PN | 8.562.346,182 | 553.769,514 | 50,702 | 314°18'38,8" | 3°11'13,0" | 24,90 | 1,09 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N76 | E | 8.562.295,320 | 553.819,881 | 43,655 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2145 | PN | 8.562.303,899 | 553.813,318 | 46,104 | 322°35'10,3" | 6°47'17,0" | 10,80 | 2,45 |
| 2146 | PN | 8.562.298,698 | 553.817,505 | 44,085 | 324°52'51,3" | 9°04'58,0" | 4,13 | 0,43 |
| 2147 | PN | 8.562.288,210 | 553.810,990 | 43,195 | 231°21'00,3" | 275°33'07,0" | 11,38 | -0,46 |
| 2148 | PN | 8.562.292,244 | 553.822,503 | 42,890 | 139°33'01,3" | 183°45'08,0" | 4,04 | -0,76 |
| 2149 | MR | 8.562.286,382 | 553.829,769 | 39,020 | 132°06'29,3" | 176°18'36,0" | 13,33 | -4,64 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N77 | E | 8.562.295,914 | 553.797,313 | 44,501 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2150 | PN | 8.562.297,095 | 553.801,613 | 45,090 | 74°38'17,1" | 91°31'29,0" | 4,46 | 0,59 |
| 2151 | PN | 8.562.291,525 | 553.801,135 | 43,960 | 138°56'53,1" | 155°50'05,0" | 5,82 | -0,54 |
| 2152 | PN | 8.562.290,382 | 553.797,795 | 43,234 | 175°01'18,1" | 191°54'30,0" | 5,55 | -1,27 |
| 2153 | PN | 8.562.293,184 | 553.795,714 | 43,503 | 210°21'10,1" | 227°14'22,0" | 3,16 | -1,00 |
| 2154 | PN | 8.562.288,165 | 553.792,918 | 43,023 | 209°33'42,1" | 226°26'54,0" | 8,91 | -1,48 |
| 2155 | PN | 8.562.292,337 | 553.787,331 | 42,962 | 250°17'05,1" | 267°10'17,0" | 10,60 | -1,54 |
| 2156 | PN | 8.562.296,822 | 553.792,755 | 44,118 | 281°16'12,1" | 298°09'24,0" | 4,65 | -0,38 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N77 | E | 8.562.295,914 | 553.797,313 | 44,501 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2157 | PN | 8.562.296,200 | 553.790,037 | 44,775 | 272°15'12,1" | 289°08'24,0" | 7,28 | 0,27 |
| 2158 | PN | 8.562.296,142 | 553.755,617 | 38,513 | 270°18'46,1" | 287°11'58,0" | 41,70 | -5,99 |
| 2159 | PN | 8.562.289,443 | 553.779,533 | 40,949 | 249°59'58,1" | 266°53'10,0" | 18,92 | -3,55 |
| 2160 | PN | 8.562.301,837 | 553.782,215 | 44,637 | 291°25'09,1" | 308°18'21,0" | 16,22 | 0,14 |
| 2161 | PN | 8.562.311,583 | 553.774,924 | 45,875 | 304°59'12,1" | 321°52'24,0" | 27,33 | 1,37 |
| 2162 | PN | 8.562.304,693 | 553.788,354 | 45,864 | 314°25'02,1" | 331°18'14,0" | 12,54 | 1,36 |
| 2163 | PN | 8.562.305,280 | 553.793,763 | 46,479 | 339°14'36,1" | 356°07'48,0" | 10,02 | 1,98 |
| 2164 | PN | 8.562.304,096 | 553.799,582 | 45,382 | 15°30'07,1" | 32°23'19,0" | 8,49 | 0,88 |
| 2165 | PN | 8.562.304,202 | 553.802,213 | 46,400 | 30°35'30,1" | 47°28'42,0" | 9,63 | 1,90 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N78 | E | 8.562.273,304 | 553.806,666 | 39,521 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2166 | PN | 8.562.268,449 | 553.802,662 | 37,442 | 219°30'39,8" | 241°59'07,0" | 6,29 | -2,08 |
| 2167 | PN | 8.562.270,794 | 553.805,912 | 38,681 | 196°42'52,8" | 219°11'20,0" | 2,62 | -0,84 |
| 2168 | PN | 8.562.268,641 | 553.804,621 | 37,925 | 203°40'42,8" | 226°09'10,0" | 5,09 | -1,60 |
| 2169 | PN | 8.562.265,955 | 553.807,710 | 34,896 | 171°55'09,8" | 194°23'37,0" | 7,42 | -4,62 |
| 2170 | PN | 8.562.264,606 | 553.809,655 | 35,555 | 161°02'12,8" | 183°30'40,0" | 9,20 | -3,97 |
| 2171 | PN | 8.562.271,146 | 553.807,638 | 39,117 | 155°45'35,8" | 178°14'03,0" | 2,37 | -0,40 |
| 2172 | PN | 8.562.257,840 | 553.816,587 | 33,794 | 147°19'13,8" | 169°47'41,0" | 18,37 | -5,73 |
| 2173 | PN | 8.562.268,874 | 553.810,705 | 37,376 | 137°38'54,8" | 160°07'22,0" | 6,00 | -2,14 |
| 2174 | PN | 8.562.267,768 | 553.813,140 | 38,464 | 130°32'11,8" | 153°00'39,0" | 8,52 | -1,06 |
| 2175 | PN | 8.562.270,515 | 553.814,479 | 39,654 | 109°38'55,8" | 132°07'23,0" | 8,30 | 0,13 |
| 2176 | PN | 8.562.273,599 | 553.815,799 | 39,458 | 88°09'19,8" | 110°37'47,0" | 9,14 | -0,06 |
| 2177 | PN | 8.562.274,462 | 553.817,581 | 39,644 | 83°56'47,8" | 106°25'15,0" | 10,98 | 0,12 |
| 2178 | PN | 8.562.279,402 | 553.820,935 | 39,500 | 66°51'32,8" | 89°20'00,0" | 15,52 | -0,02 |
| 2179 | PN | 8.562.279,635 | 553.808,994 | 40,433 | 20°11'34,8" | 42°40'02,0" | 6,75 | 0,91 |
| 2180 | PN | 8.562.274,244 | 553.805,210 | 39,330 | 302°50'10,8" | 325°18'38,0" | 1,73 | -0,19 |
| 2181 | PN | 8.562.272,757 | 553.793,798 | 38,602 | 267°33'48,8" | 290°02'16,0" | 12,88 | -0,92 |
| 2182 | ED | 8.562.281,054 | 553.834,481 | 38,373 | 74°25'50,8" | 96°54'18,0" | 28,87 | -1,15 |
| 2183 | PN | 8.562.225,200 | 553.781,946 | 19,165 | 207°11'53,8" | 229°40'21,0" | 54,09 | -20,36 |
| 2184 | PN | 8.562.256,581 | 553.794,629 | 32,621 | 215°44'38,8" | 238°13'06,0" | 20,61 | -6,90 |
| 2185 | PN | 8.562.273,986 | 553.803,143 | 38,778 | 280°56'58,8" | 303°25'26,0" | 3,59 | -0,74 |
| 2186 | PN | 8.562.271,810 | 553.803,774 | 38,770 | 242°40'37,8" | 265°09'05,0" | 3,26 | -0,75 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N79 | E | 8.562.250,216 | 553.809,149 | 31,158 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2187 | MR | 8.562.254,417 | 553.816,222 | 32,349 | 59°17'15,8" | 65°25'31,0" | 8,23 | 1,19 |
| 2188 | MR | 8.562.255,707 | 553.812,812 | 32,527 | 33°42'28,8" | 39°50'44,0" | 6,60 | 1,37 |
| 2189 | PN | 8.562.257,249 | 553.812,760 | 33,206 | 27°10'26,8" | 33°18'42,0" | 7,91 | 2,05 |
| 2190 | PN | 8.562.257,442 | 553.809,486 | 33,440 | 2°40'00,8" | 8°48'16,0" | 7,23 | 2,28 |
| 2191 | PN | 8.562.267,192 | 553.805,100 | 35,351 | 346°35'11,8" | 352°43'27,0" | 17,45 | 4,19 |
| 2192 | PN | 8.562.258,737 | 553.804,023 | 33,700 | 328°58'11,8" | 335°06'27,0" | 9,94 | 2,54 |
| 2193 | PN | 8.562.259,281 | 553.798,078 | 33,393 | 309°18'53,8" | 315°27'09,0" | 14,31 | 2,23 |
| 2194 | PN | 8.562.253,308 | 553.782,974 | 30,204 | 276°44'14,8" | 282°52'30,0" | 26,36 | -0,95 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N79 | E | 8.562.250,216 | 553.809,149 | 31,158 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2195 | PN | 8.562.247,463 | 553.797,289 | 29,155 | 256°56'05,8" | 263°04'21,0" | 12,18 | -2,00 |
| 2196 | PN | 8.562.245,682 | 553.798,229 | 28,506 | 247°27'14,8" | 253°35'30,0" | 11,82 | -2,65 |
| 2197 | PN | 8.562.244,904 | 553.801,829 | 28,977 | 234°02'05,8" | 240°10'21,0" | 9,04 | -2,18 |
| 2198 | PN | 8.562.237,690 | 553.795,817 | 25,533 | 226°47'11,8" | 232°55'27,0" | 18,29 | -5,62 |
| 2199 | PN | 8.562.224,252 | 553.783,235 | 19,137 | 224°56'44,8" | 231°05'00,0" | 36,68 | -12,02 |
| 2200 | PN | 8.562.232,205 | 553.766,154 | 19,290 | 247°16'17,8" | 253°24'33,0" | 46,62 | -11,87 |
| 2201 | PN | 8.562.242,286 | 553.805,947 | 28,035 | 201°59'23,8" | 208°07'39,0" | 8,55 | -3,12 |
| 2202 | PN | 8.562.234,315 | 553.803,164 | 25,347 | 200°37'31,8" | 206°45'47,0" | 16,99 | -5,81 |
| 2203 | PN | 8.562.228,648 | 553.809,193 | 23,599 | 179°52'55,8" | 186°01'11,0" | 21,57 | -7,56 |
| 2204 | PN | 8.562.238,785 | 553.809,366 | 26,849 | 178°54'49,8" | 185°03'05,0" | 11,43 | -4,31 |
| 2205 | PN | 8.562.240,111 | 553.813,124 | 27,758 | 158°31'27,8" | 164°39'43,0" | 10,86 | -3,40 |
| 2206 | PN | 8.562.233,837 | 553.814,714 | 24,592 | 161°14'00,8" | 167°22'16,0" | 17,30 | -6,57 |
| 2207 | PN | 8.562.228,841 | 553.817,229 | 23,961 | 159°17'32,8" | 165°25'48,0" | 22,85 | -7,20 |
| 2208 | PN | 8.562.240,361 | 553.818,735 | 27,175 | 135°47'26,8" | 141°55'42,0" | 13,75 | -3,98 |
| 2209 | PN | 8.562.232,126 | 553.828,451 | 23,909 | 133°08'36,8" | 139°16'52,0" | 26,45 | -7,25 |
| 2210 | PN | 8.562.249,593 | 553.812,317 | 30,874 | 101°07'26,8" | 107°15'42,0" | 3,23 | -0,28 |
| 2211 | PN | 8.562.249,035 | 553.820,133 | 30,161 | 96°08'02,8" | 102°16'18,0" | 11,05 | -1,00 |
| 2212 | PN | 8.562.253,365 | 553.828,213 | 31,583 | 80°37'06,8" | 86°45'22,0" | 19,32 | 0,43 |
| 2213 | PN | 8.562.260,949 | 553.834,899 | 32,926 | 67°22'20,8" | 73°30'36,0" | 27,90 | 1,77 |
| 2214 | PN | 8.562.262,995 | 553.832,744 | 33,285 | 61°33'34,8" | 67°41'50,0" | 26,83 | 2,13 |
| 2215 | PN | 8.562.241,541 | 553.854,301 | 23,548 | 100°52'29,8" | 107°00'45,0" | 45,98 | -7,61 |
| 2216 | PN | 8.562.257,158 | 553.789,584 | 32,546 | 289°32'17,8" | 295°40'33,0" | 20,76 | 1,39 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N80 | E | 8.562.233,428 | 553.835,070 | 23,587 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2217 | MR | 8.562.253,916 | 553.849,168 | 26,092 | 34°32'01,8" | 91°36'16,0" | 24,87 | 2,50 |
| 2218 | MR | 8.562.240,667 | 553.858,322 | 24,602 | 72°42'29,8" | 129°46'44,0" | 24,35 | 1,01 |
| 2219 | MR | 8.562.225,852 | 553.867,780 | 21,235 | 103°02'21,8" | 160°06'36,0" | 33,58 | -2,35 |
| 2220 | PN | 8.562.228,029 | 553.859,790 | 18,193 | 102°19'10,8" | 159°23'25,0" | 25,30 | -5,39 |
| 2221 | PN | 8.562.222,434 | 553.854,551 | 18,095 | 119°26'11,8" | 176°30'26,0" | 22,37 | -5,49 |
| 2222 | PN | 8.562.230,907 | 553.855,815 | 19,133 | 96°55'39,8" | 153°59'54,0" | 20,90 | -4,45 |
| 2223 | PN | 8.562.236,632 | 553.855,490 | 19,624 | 81°04'57,8" | 138°09'12,0" | 20,67 | -3,96 |
| 2224 | PN | 8.562.240,599 | 553.852,230 | 23,695 | 67°19'17,8" | 124°23'32,0" | 18,60 | 0,11 |
| 2225 | PN | 8.562.235,174 | 553.840,107 | 23,961 | 70°52'57,8" | 127°57'12,0" | 5,33 | 0,37 |
| 2226 | PN | 8.562.225,141 | 553.842,109 | 20,223 | 139°39'14,8" | 196°43'29,0" | 10,87 | -3,36 |
| 2227 | PN | 8.562.254,786 | 553.845,548 | 27,471 | 26°08'02,8" | 83°12'17,0" | 23,79 | 3,88 |
| 2228 | PN | 8.562.247,510 | 553.842,319 | 25,299 | 27°14'22,8" | 84°18'37,0" | 15,84 | 1,71 |
| 2229 | PN | 8.562.239,918 | 553.832,543 | 25,396 | 338°43'53,8" | 35°48'08,0" | 6,96 | 1,81 |
| 2230 | PN | 8.562.230,680 | 553.829,964 | 23,952 | 241°42'21,8" | 298°46'36,0" | 5,80 | 0,36 |
| 2231 | PN | 8.562.227,026 | 553.828,931 | 22,464 | 223°47'47,8" | 280°52'02,0" | 8,87 | -1,12 |
| 2232 | PN | 8.562.213,734 | 553.858,856 | 20,617 | 129°37'22,8" | 186°41'37,0" | 30,88 | -2,97 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N81 | E | 8.562.209,891 | 553.822,770 | 18,266 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2233 | MR | 8.562.197,308 | 553.841,543 | 20,552 | 123°49'54,8" | 96°14'31,0" | 22,60 | 2,29 |
| 2234 | PN | 8.562.205,232 | 553.838,001 | 18,415 | 107°00'30,8" | 79°25'07,0" | 15,93 | 0,15 |
| 2235 | PN | 8.562.202,696 | 553.836,105 | 17,727 | 118°21'00,8" | 90°45'37,0" | 15,15 | -0,54 |
| 2236 | PN | 8.562.207,832 | 553.829,222 | 15,876 | 107°42'00,8" | 80°06'37,0" | 6,77 | -2,39 |
| 2237 | PN | 8.562.209,214 | 553.844,644 | 17,630 | 91°46'23,8" | 64°11'00,0" | 21,88 | -0,64 |
| 2238 | PN | 8.562.211,443 | 553.834,179 | 16,804 | 82°15'15,8" | 54°39'52,0" | 11,51 | -1,46 |
| 2239 | PN | 8.562.214,250 | 553.849,087 | 16,894 | 80°35'41,8" | 53°00'18,0" | 26,68 | -1,37 |
| 2240 | PN | 8.562.214,942 | 553.832,728 | 16,992 | 63°06'12,8" | 35°30'49,0" | 11,17 | -1,27 |
| 2241 | PN | 8.562.218,546 | 553.827,287 | 17,211 | 27°33'31,8" | 359°58'08,0" | 9,76 | -1,06 |
| 2242 | PN | 8.562.228,674 | 553.821,059 | 21,920 | 354°47'39,8" | 327°12'16,0" | 18,86 | 3,65 |
| 2243 | PN | 8.562.216,881 | 553.819,543 | 16,802 | 335°13'02,8" | 307°37'39,0" | 7,70 | -1,46 |
| 2244 | PN | 8.562.229,730 | 553.815,191 | 22,151 | 339°05'30,8" | 311°30'07,0" | 21,24 | 3,89 |
| 2245 | PN | 8.562.225,637 | 553.815,188 | 22,637 | 334°17'17,8" | 306°41'54,0" | 17,48 | 4,37 |
| 2246 | PN | 8.562.228,518 | 553.802,828 | 20,178 | 313°02'48,8" | 285°27'25,0" | 27,29 | 1,91 |
| 2247 | PN | 8.562.229,875 | 553.784,697 | 18,254 | 297°41'40,8" | 270°06'17,0" | 43,00 | -0,01 |
| 2248 | PN | 8.562.218,467 | 553.799,416 | 17,124 | 290°09'46,8" | 262°34'23,0" | 24,88 | -1,14 |
| 2249 | PN | 8.562.211,337 | 553.809,030 | 16,423 | 276°00'28,8" | 248°25'05,0" | 13,82 | -1,84 |
| 2250 | PN | 8.562.212,749 | 553.791,833 | 16,906 | 275°16'37,8" | 247°41'14,0" | 31,07 | -1,36 |
| 2251 | PN | 8.562.205,885 | 553.805,744 | 16,754 | 256°45'29,8" | 229°10'06,0" | 17,49 | -1,51 |
| 2252 | PN | 8.562.207,196 | 553.819,881 | 17,187 | 226°58'55,8" | 199°23'32,0" | 3,95 | -1,08 |
| 2253 | PN | 8.562.208,040 | 553.820,800 | 16,698 | 226°47'03,8" | 199°11'40,0" | 2,70 | -1,57 |
| 2254 | PN | 8.562.189,605 | 553.804,429 | 17,063 | 222°07'03,8" | 194°31'40,0" | 27,35 | -1,20 |
| 2255 | PN | 8.562.199,815 | 553.819,666 | 17,111 | 197°07'12,8" | 169°31'49,0" | 10,54 | -1,16 |
| 2256 | PN | 8.562.201,188 | 553.822,039 | 15,871 | 184°47'56,8" | 157°12'33,0" | 8,73 | -2,39 |
| 2257 | PN | 8.562.206,441 | 553.823,580 | 16,541 | 166°47'03,8" | 139°11'40,0" | 3,54 | -1,72 |
| 2258 | PN | 8.562.205,138 | 553.826,211 | 16,359 | 144°06'05,8" | 116°30'42,0" | 5,87 | -1,91 |
| 2259 | PN | 8.562.204,599 | 553.826,246 | 15,995 | 146°42'10,8" | 119°06'47,0" | 6,33 | -2,27 |
| 2260 | PN | 8.562.200,546 | 553.828,158 | 17,587 | 150°02'08,8" | 122°26'45,0" | 10,79 | -0,68 |
| 2261 | PN | 8.562.197,904 | 553.824,975 | 16,626 | 169°34'42,8" | 141°59'19,0" | 12,19 | -1,64 |
| 2262 | PN | 8.562.187,283 | 553.824,303 | 17,744 | 176°07'16,8" | 148°31'53,0" | 22,66 | -0,52 |
| 2263 | PN | 8.562.185,012 | 553.828,783 | 16,134 | 166°24'44,8" | 138°49'21,0" | 25,60 | -2,13 |
| 2264 | PN | 8.562.178,597 | 553.830,221 | 17,100 | 166°36'26,8" | 139°01'03,0" | 32,17 | -1,17 |
| 2265 | PN | 8.562.200,298 | 553.825,513 | 17,735 | 164°02'36,8" | 136°27'13,0" | 9,98 | -0,53 |
| 2266 | PN | 8.562.186,746 | 553.842,729 | 17,972 | 139°13'39,8" | 111°38'16,0" | 30,56 | -0,29 |
| 2267 | PN | 8.562.191,608 | 553.845,052 | 19,061 | 129°22'08,8" | 101°46'45,0" | 28,82 | 0,79 |
| 2268 | MR | 8.562.186,335 | 553.852,359 | 20,437 | 128°31'23,8" | 100°56'00,0" | 37,82 | 2,17 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N82 | E | 8.562.212,031 | 553.771,461 | 19,391 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2269 | PN | 8.562.263,425 | 553.733,492 | 19,365 | 323°32'37,9" | 231°09'19,0" | 63,90 | -0,03 |
| 2270 | PN | 8.562.255,436 | 553.727,287 | 19,232 | 314°29'49,9" | 222°06'31,0" | 61,93 | -0,16 |
| 2271 | PN | 8.562.234,578 | 553.752,303 | 19,200 | 319°38'45,9" | 227°15'27,0" | 29,59 | -0,19 |
| 2272 | PN | 8.562.228,409 | 553.751,620 | 19,886 | 309°32'18,9" | 217°09'00,0" | 25,73 | 0,50 |
| 2273 | PN | 8.562.213,028 | 553.765,786 | 19,407 | 279°57'27,9" | 187°34'09,0" | 5,76 | 0,02 |
| 2274 | PN | 8.562.225,870 | 553.749,130 | 20,016 | 301°47'12,9" | 209°23'54,0" | 26,27 | 0,63 |
| 2275 | PN | 8.562.215,225 | 553.748,900 | 24,354 | 278°03'21,9" | 185°40'03,0" | 22,79 | 4,96 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N82 | E | 8.562.212,031 | 553.771,461 | 19,391 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2276 | PN | 8.562.209,893 | 553.744,573 | 27,926 | 265°27'13,9" | 173°03'55,0" | 26,97 | 8,54 |
| 2277 | PN | 8.562.208,534 | 553.756,007 | 25,829 | 257°14'54,9" | 164°51'36,0" | 15,85 | 6,44 |
| 2278 | PN | 8.562.208,200 | 553.764,153 | 22,387 | 242°20'07,9" | 149°56'49,0" | 8,25 | 3,00 |
| 2279 | PN | 8.562.209,967 | 553.770,232 | 19,390 | 210°45'16,9" | 118°21'58,0" | 2,40 | 0,00 |
| 2280 | PN | 8.562.199,344 | 553.758,656 | 26,522 | 225°15'45,9" | 132°52'27,0" | 18,03 | 7,13 |
| 2281 | PN | 8.562.192,227 | 553.758,460 | 27,882 | 213°17'00,9" | 120°53'42,0" | 23,69 | 8,49 |
| 2282 | PN | 8.562.206,100 | 553.770,686 | 21,304 | 187°26'39,9" | 95°03'21,0" | 5,98 | 1,91 |
| 2283 | PN | 8.562.193,331 | 553.768,771 | 23,819 | 188°11'01,9" | 95°47'43,0" | 18,89 | 4,43 |
| 2284 | PN | 8.562.202,578 | 553.775,329 | 20,973 | 157°44'42,9" | 65°21'24,0" | 10,21 | 1,58 |
| 2285 | PN | 8.562.201,622 | 553.779,607 | 19,562 | 141°57'04,9" | 49°33'46,0" | 13,22 | 0,17 |
| 2286 | PN | 8.562.193,086 | 553.779,401 | 21,159 | 157°15'35,9" | 64°52'17,0" | 20,54 | 1,77 |
| 2287 | PN | 8.562.193,370 | 553.794,235 | 18,023 | 129°19'50,9" | 36°56'32,0" | 29,44 | -1,37 |
| 2288 | PN | 8.562.202,643 | 553.785,790 | 18,397 | 123°13'51,9" | 30°50'33,0" | 17,13 | -0,99 |
| 2289 | PN | 8.562.209,976 | 553.774,602 | 18,868 | 123°12'09,9" | 30°48'51,0" | 3,75 | -0,52 |
| 2290 | PN | 8.562.217,268 | 553.780,748 | 18,468 | 60°34'52,9" | 328°11'34,0" | 10,66 | -0,92 |
| 2291 | PN | 8.562.226,995 | 553.794,015 | 19,992 | 56°26'16,9" | 324°02'58,0" | 27,07 | 0,60 |
| 2292 | PN | 8.562.232,377 | 553.802,323 | 24,465 | 56°36'19,9" | 324°13'01,0" | 36,97 | 5,07 |
| 2293 | PN | 8.562.237,374 | 553.800,353 | 25,857 | 48°44'40,9" | 316°21'22,0" | 38,43 | 6,47 |
| 2294 | PN | 8.562.239,305 | 553.798,323 | 28,153 | 44°33'50,9" | 312°10'32,0" | 38,28 | 8,76 |
| 2295 | PN | 8.562.235,332 | 553.784,376 | 21,048 | 28°59'53,9" | 296°36'35,0" | 26,64 | 1,66 |
| 2296 | PN | 8.562.246,782 | 553.789,589 | 27,857 | 27°32'59,9" | 295°09'41,0" | 39,20 | 8,47 |
| 2297 | PN | 8.562.215,340 | 553.772,029 | 18,601 | 9°44'35,9" | 277°21'17,0" | 3,36 | -0,79 |
| 2298 | PN | 8.562.215,181 | 553.770,042 | 19,480 | 335°44'54,9" | 243°21'36,0" | 3,46 | 0,09 |
| 2299 | PN | 8.562.220,202 | 553.767,862 | 19,957 | 336°13'47,9" | 243°50'29,0" | 8,93 | 0,57 |
| 2300 | PN | 8.562.221,293 | 553.768,897 | 19,027 | 344°31'44,9" | 252°08'26,0" | 9,61 | -0,36 |
| 2301 | PN | 8.562.229,911 | 553.766,052 | 19,101 | 343°10'12,9" | 250°46'54,0" | 18,68 | -0,29 |
| 2302 | PN | 8.562.248,130 | 553.760,803 | 20,120 | 343°33'04,9" | 251°09'46,0" | 37,64 | 0,73 |
| 2303 | PN | 8.562.247,237 | 553.761,473 | 22,875 | 344°09'39,9" | 251°46'21,0" | 36,60 | 3,48 |
| 2304 | PN | 8.562.248,303 | 553.767,370 | 20,577 | 353°33'53,9" | 261°10'35,0" | 36,50 | 1,19 |
| 2305 | PN | 8.562.235,837 | 553.771,330 | 24,254 | 359°41'10,9" | 267°17'52,0" | 23,81 | 4,86 |
| 2306 | PN | 8.562.237,256 | 553.777,432 | 20,536 | 13°19'03,9" | 280°55'45,0" | 25,92 | 1,15 |
| 2307 | PN | 8.562.244,717 | 553.778,667 | 26,856 | 12°25'56,9" | 280°02'38,0" | 33,47 | 7,47 |
| 2308 | PN | 8.562.237,209 | 553.769,015 | 25,004 | 354°27'08,9" | 262°03'50,0" | 25,30 | 5,61 |
| 2309 | PN | 8.562.263,666 | 553.733,317 | 19,445 | 323°32'44,9" | 231°09'26,0" | 64,20 | 0,05 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N85 | E | 8.562.256,228 | 553.724,302 | 19,449 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2310 | PN | 8.562.305,703 | 553.687,185 | 18,393 | 323°07'20,8" | 189°58'47,0" | 61,85 | -1,06 |
| 2311 | PN | 8.562.288,773 | 553.702,306 | 17,768 | 325°56'46,8" | 192°48'13,0" | 39,28 | -1,68 |
| 2312 | PN | 8.562.275,247 | 553.688,791 | 19,003 | 298°10'22,8" | 165°01'49,0" | 40,28 | -0,45 |
| 2313 | PN | 8.562.259,893 | 553.709,656 | 18,164 | 284°03'03,8" | 150°54'30,0" | 15,10 | -1,29 |
| 2314 | PN | 8.562.257,176 | 553.716,507 | 19,066 | 276°56'07,8" | 143°47'34,0" | 7,85 | -0,38 |
| 2315 | PN | 8.562.263,926 | 553.719,372 | 17,398 | 327°21'50,8" | 194°13'17,0" | 9,14 | -2,05 |
| 2316 | PN | 8.562.258,647 | 553.722,749 | 19,335 | 327°18'10,8" | 194°09'37,0" | 2,88 | -0,11 |
| 2317 | PN | 8.562.292,464 | 553.705,039 | 19,418 | 332°00'18,8" | 198°51'45,0" | 41,04 | -0,03 |
| 2318 | PN | 8.562.301,191 | 553.703,884 | 21,222 | 335°34'39,8" | 202°26'06,0" | 49,38 | 1,77 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N85 | E | 8.562.256,228 | 553.724,302 | 19,449 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2319 | PN | 8.562.298,268 | 553.712,555 | 24,063 | 344°23'19,8" | 211°14'46,0" | 43,65 | 4,61 |
| 2320 | PN | 8.562.298,619 | 553.715,425 | 22,058 | 348°10'22,8" | 215°01'49,0" | 43,31 | 2,61 |
| 2321 | PN | 8.562.282,587 | 553.718,870 | 20,087 | 348°21'17,8" | 215°12'44,0" | 26,91 | 0,64 |
| 2322 | PN | 8.562.263,131 | 553.725,687 | 17,747 | 11°20'56,8" | 238°12'23,0" | 7,04 | -1,70 |
| 2323 | PN | 8.562.282,564 | 553.735,751 | 23,323 | 23°29'49,8" | 250°21'16,0" | 28,72 | 3,87 |
| 2324 | PN | 8.562.291,329 | 553.741,525 | 31,838 | 26°08'11,8" | 252°59'38,0" | 39,10 | 12,39 |
| 2325 | PN | 8.562.279,541 | 553.741,875 | 22,217 | 37°00'31,8" | 263°51'58,0" | 29,20 | 2,77 |
| 2326 | PN | 8.562.277,135 | 553.758,540 | 30,276 | 58°35'26,8" | 285°26'53,0" | 40,12 | 10,83 |
| 2327 | PN | 8.562.265,460 | 553.747,766 | 20,227 | 68°31'23,8" | 295°22'50,0" | 25,22 | 0,78 |
| 2328 | PN | 8.562.251,980 | 553.736,785 | 17,852 | 108°47'33,8" | 335°39'00,0" | 13,19 | -1,60 |
| 2329 | PN | 8.562.246,097 | 553.755,086 | 19,243 | 108°12'58,8" | 335°04'25,0" | 32,41 | -0,21 |
| 2330 | PN | 8.562.243,857 | 553.746,354 | 18,422 | 119°17'30,8" | 346°08'57,0" | 25,29 | -1,03 |
| 2331 | PN | 8.562.242,749 | 553.743,249 | 19,188 | 125°25'36,8" | 352°17'03,0" | 23,25 | -0,26 |
| 2332 | PN | 8.562.218,574 | 553.755,730 | 20,376 | 140°08'59,8" | 7°00'26,0" | 49,05 | 0,93 |
| 2333 | PN | 8.562.244,643 | 553.726,960 | 22,485 | 167°04'37,8" | 33°56'04,0" | 11,89 | 3,04 |
| 2334 | PN | 8.562.246,326 | 553.726,371 | 19,787 | 168°11'45,8" | 35°03'12,0" | 10,12 | 0,34 |
| 2335 | PN | 8.562.246,785 | 553.723,535 | 20,552 | 184°38'43,8" | 51°30'10,0" | 9,47 | 1,10 |
| 2336 | PN | 8.562.234,363 | 553.720,272 | 27,092 | 190°26'32,8" | 57°17'59,0" | 22,23 | 7,64 |
| 2337 | PN | 8.562.236,728 | 553.708,436 | 29,280 | 219°08'03,8" | 85°59'30,0" | 25,14 | 9,83 |
| 2338 | PN | 8.562.252,440 | 553.717,383 | 19,975 | 241°18'17,8" | 108°09'44,0" | 7,89 | 0,53 |
| 2339 | PN | 8.562.249,607 | 553.697,400 | 28,144 | 256°10'22,8" | 123°01'49,0" | 27,71 | 8,69 |
| 2340 | PN | 8.562.255,198 | 553.711,375 | 20,970 | 265°26'43,8" | 132°18'10,0" | 12,97 | 1,52 |
| 2341 | PN | 8.562.249,997 | 553.701,872 | 26,776 | 254°28'32,8" | 121°19'59,0" | 23,28 | 7,33 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N86 | E | 8.562.305,823 | 553.674,746 | 17,523 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2342 | PN | 8.562.270,496 | 553.698,431 | 18,866 | 146°09'35,8" | 11°08'15,0" | 42,53 | 1,34 |
| 2343 | PN | 8.562.282,483 | 553.680,669 | 18,302 | 165°45'34,8" | 30°44'14,0" | 24,08 | 0,78 |
| 2344 | PN | 8.562.268,372 | 553.686,103 | 22,436 | 163°07'48,8" | 28°06'28,0" | 39,14 | 4,91 |
| 2345 | PN | 8.562.268,033 | 553.675,463 | 24,523 | 178°54'47,8" | 43°53'27,0" | 37,80 | 7,00 |
| 2346 | PN | 8.562.287,764 | 553.674,931 | 18,194 | 179°24'39,8" | 44°23'19,0" | 18,06 | 0,67 |
| 2347 | PN | 8.562.265,782 | 553.666,353 | 27,664 | 191°50'18,8" | 56°48'58,0" | 40,91 | 10,14 |
| 2348 | PN | 8.562.257,551 | 553.669,143 | 31,625 | 186°37'12,8" | 51°35'52,0" | 48,60 | 14,10 |
| 2349 | PN | 8.562.275,472 | 553.652,587 | 28,680 | 216°07'59,8" | 81°06'39,0" | 37,58 | 11,16 |
| 2350 | PN | 8.562.295,531 | 553.665,221 | 18,358 | 222°46'57,8" | 87°45'37,0" | 14,02 | 0,84 |
| 2351 | PN | 8.562.291,875 | 553.648,812 | 27,774 | 241°43'40,8" | 106°42'20,0" | 29,45 | 10,25 |
| 2352 | PN | 8.562.293,698 | 553.643,223 | 26,916 | 248°57'43,8" | 113°56'23,0" | 33,77 | 9,39 |
| 2353 | PN | 8.562.293,606 | 553.614,786 | 35,804 | 258°29'00,8" | 123°27'40,0" | 61,19 | 18,28 |
| 2354 | PN | 8.562.302,435 | 553.655,987 | 19,401 | 259°45'43,8" | 124°44'23,0" | 19,06 | 1,88 |
| 2355 | PN | 8.562.311,745 | 553.638,063 | 24,095 | 279°10'16,8" | 144°08'56,0" | 37,16 | 6,57 |
| 2356 | PN | 8.562.316,647 | 553.659,561 | 18,399 | 305°28'56,8" | 170°27'36,0" | 18,65 | 0,88 |
| 2357 | PN | 8.562.326,239 | 553.662,237 | 18,741 | 328°30'15,8" | 193°28'55,0" | 23,94 | 1,22 |
| 2358 | PN | 8.562.359,325 | 553.662,424 | 28,556 | 347°01'51,8" | 212°00'31,0" | 54,90 | 11,03 |
| 2359 | PN | 8.562.352,503 | 553.673,979 | 30,243 | 359°03'31,8" | 224°02'11,0" | 46,69 | 12,72 |
| 2360 | PN | 8.562.314,638 | 553.674,970 | 18,343 | 1°27'36,8" | 226°26'16,0" | 8,82 | 0,82 |
| 2361 | PN | 8.562.327,186 | 553.676,815 | 24,673 | 5°31'57,8" | 230°30'37,0" | 21,46 | 7,15 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N86 | E | 8.562.305,823 | 553.674,746 | 17,523 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2362 | PN | 8.562.328,674 | 553.692,049 | 28,611 | 37°07'59,8" | 262°06'39,0" | 28,66 | 11,09 |
| 2363 | PN | 8.562.313,190 | 553.681,157 | 21,233 | 41°01'58,8" | 266°00'38,0" | 9,77 | 3,71 |
| 2364 | PN | 8.562.308,690 | 553.682,384 | 18,284 | 69°25'33,8" | 294°24'13,0" | 8,16 | 0,76 |
| 2365 | PN | 8.562.317,356 | 553.703,535 | 26,567 | 68°10'06,8" | 293°08'46,0" | 31,01 | 9,04 |
| 2366 | PN | 8.562.300,292 | 553.695,132 | 18,354 | 105°10'48,8" | 330°09'28,0" | 21,12 | 0,83 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N83 | E | 8.562.171,250 | 553.831,459 | 18,563 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2367 | MR | 8.562.119,701 | 553.821,504 | 17,551 | 190°55'48,6" | 203°36'13,0" | 52,50 | -1,01 |
| 2368 | MR | 8.562.127,574 | 553.818,711 | 17,552 | 196°16'16,6" | 208°56'41,0" | 45,50 | -1,01 |
| 2369 | PN | 8.562.143,568 | 553.824,626 | 18,014 | 193°51'55,6" | 206°32'20,0" | 28,51 | -0,55 |
| 2370 | PN | 8.562.145,497 | 553.831,262 | 18,675 | 180°26'17,6" | 193°06'42,0" | 25,75 | 0,11 |
| 2371 | PN | 8.562.155,679 | 553.836,693 | 18,263 | 161°25'15,6" | 174°05'40,0" | 16,43 | -0,30 |
| 2372 | PN | 8.562.163,243 | 553.835,905 | 17,997 | 150°57'29,6" | 163°37'54,0" | 9,16 | -0,57 |
| 2373 | PN | 8.562.160,272 | 553.823,681 | 18,330 | 215°19'05,6" | 227°59'30,0" | 13,45 | -0,23 |
| 2374 | PN | 8.562.166,676 | 553.820,784 | 17,372 | 246°48'18,6" | 259°28'43,0" | 11,61 | -1,19 |
| 2375 | PN | 8.562.170,538 | 553.811,306 | 18,438 | 267°58'35,6" | 280°39'00,0" | 20,17 | -0,12 |
| 2376 | PN | 8.562.172,924 | 553.821,153 | 17,917 | 279°13'30,6" | 291°53'55,0" | 10,44 | -0,65 |
| 2377 | PN | 8.562.181,752 | 553.811,880 | 17,569 | 298°12'34,6" | 310°52'59,0" | 22,22 | -0,99 |
| 2378 | PN | 8.562.174,903 | 553.828,967 | 18,469 | 325°41'26,6" | 338°21'51,0" | 4,42 | -0,09 |
| 2379 | PN | 8.562.177,281 | 553.828,001 | 19,651 | 330°09'55,6" | 342°50'20,0" | 6,95 | 1,09 |
| 2380 | PN | 8.562.178,766 | 553.823,856 | 18,348 | 314°40'05,6" | 327°20'30,0" | 10,69 | -0,21 |
| 2381 | PN | 8.562.176,089 | 553.831,140 | 18,516 | 356°13'17,6" | 8°53'42,0" | 4,85 | -0,05 |
| 2382 | PN | 8.562.179,976 | 553.832,278 | 17,460 | 5°21'40,6" | 18°02'05,0" | 8,76 | -1,10 |
| 2383 | PN | 8.562.183,189 | 553.840,514 | 18,984 | 37°10'34,6" | 49°50'59,0" | 14,98 | 0,42 |
| 2384 | PN | 8.562.172,328 | 553.838,128 | 16,593 | 80°48'54,6" | 93°29'19,0" | 6,76 | -1,97 |
| 2385 | PN | 8.562.175,988 | 553.846,532 | 17,452 | 72°33'00,6" | 85°13'25,0" | 15,80 | -1,11 |
| 2386 | PN | 8.562.175,524 | 553.852,218 | 19,301 | 78°21'52,6" | 91°02'17,0" | 21,19 | 0,74 |
| 2387 | PN | 8.562.170,034 | 553.855,890 | 17,595 | 92°50'53,6" | 105°31'18,0" | 24,46 | -0,97 |
| 2388 | PN | 8.562.172,988 | 553.861,020 | 19,866 | 86°38'09,6" | 99°18'34,0" | 29,61 | 1,30 |
| 2389 | PN | 8.562.165,490 | 553.837,387 | 17,887 | 134°10'48,6" | 146°51'13,0" | 8,27 | -0,68 |
| 2390 | PN | 8.562.159,695 | 553.843,414 | 16,436 | 134°01'37,6" | 146°42'02,0" | 16,63 | -2,13 |
| 2391 | PN | 8.562.150,398 | 553.853,035 | 16,642 | 134°01'24,6" | 146°41'49,0" | 30,01 | -1,92 |
| 2392 | MR | 8.562.172,868 | 553.865,557 | 20,650 | 87°16'56,6" | 99°57'21,0" | 34,14 | 2,09 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N84 | E | 8.562.162,902 | 553.851,121 | 16,744 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2393 | MR | 8.562.134,687 | 553.835,989 | 17,139 | 208°12'17,6" | 275°11'56,0" | 32,02 | 0,39 |
| 2394 | MR | 8.562.136,111 | 553.839,686 | 17,172 | 203°06'47,6" | 270°06'26,0" | 29,13 | 0,43 |
| 2395 | MR | 8.562.137,532 | 553.843,799 | 17,088 | 196°05'52,6" | 263°05'31,0" | 26,41 | 0,34 |
| 2396 | MR | 8.562.138,079 | 553.852,092 | 17,129 | 177°45'36,6" | 244°45'15,0" | 24,84 | 0,39 |
| 2397 | MR | 8.562.134,798 | 553.870,667 | 17,565 | 145°10'51,6" | 212°10'30,0" | 34,23 | 0,82 |
| 2398 | MR | 8.562.127,564 | 553.898,680 | 18,259 | 126°36'48,6" | 193°36'27,0" | 59,25 | 1,51 |
| 2399 | MR | 8.562.146,722 | 553.905,256 | 20,552 | 106°38'25,6" | 173°38'04,0" | 56,50 | 3,81 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N84 | E | 8.562.162,902 | 553.851,121 | 16,744 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400 | PN | 8.562.146,257 | 553.895,364 | 20,028 | 110°37'01,6" | 177°36'40,0" | 47,27 | 3,28 |
| 2401 | PN | 8.562.145,699 | 553.888,731 | 17,519 | 114°34'46,6" | 181°34'25,0" | 41,36 | 0,77 |
| 2402 | PN | 8.562.151,326 | 553.880,745 | 16,819 | 111°20'34,6" | 178°20'13,0" | 31,81 | 0,08 |
| 2403 | PN | 8.562.152,364 | 553.888,834 | 19,963 | 105°36'42,6" | 172°36'21,0" | 39,16 | 3,22 |
| 2404 | PN | 8.562.160,182 | 553.880,339 | 20,036 | 95°19'02,6" | 162°18'41,0" | 29,34 | 3,29 |
| 2405 | PN | 8.562.161,008 | 553.871,536 | 17,608 | 95°17'56,6" | 162°17'35,0" | 20,50 | 0,86 |
| 2406 | PN | 8.562.135,691 | 553.894,969 | 16,363 | 121°49'20,6" | 188°48'59,0" | 51,61 | -0,38 |
| 2407 | PN | 8.562.139,705 | 553.882,125 | 17,964 | 126°48'11,6" | 193°47'50,0" | 38,72 | 1,22 |
| 2408 | PN | 8.562.150,281 | 553.865,274 | 16,501 | 131°43'28,6" | 198°43'07,0" | 18,96 | -0,24 |
| 2409 | PN | 8.562.155,181 | 553.865,266 | 16,460 | 118°37'29,6" | 185°37'08,0" | 16,12 | -0,28 |
| 2410 | PN | 8.562.134,610 | 553.880,995 | 17,533 | 133°26'28,6" | 200°26'07,0" | 41,15 | 0,79 |
| 2411 | PN | 8.562.153,538 | 553.858,039 | 16,095 | 143°32'39,6" | 210°32'18,0" | 11,64 | -0,65 |
| 2412 | PN | 8.562.152,067 | 553.857,511 | 16,192 | 149°28'06,6" | 216°27'45,0" | 12,58 | -0,55 |
| 2413 | PN | 8.562.143,972 | 553.861,675 | 16,698 | 150°51'28,6" | 217°51'07,0" | 21,67 | -0,05 |
| 2414 | PN | 8.562.157,584 | 553.852,643 | 16,494 | 164°01'17,6" | 231°00'56,0" | 5,53 | -0,25 |
| 2415 | PN | 8.562.154,207 | 553.853,132 | 16,280 | 166°58'30,6" | 233°58'09,0" | 8,92 | -0,46 |
| 2416 | PN | 8.562.146,556 | 553.850,536 | 17,081 | 182°02'56,6" | 249°02'35,0" | 16,36 | 0,34 |
| 2417 | PN | 8.562.151,792 | 553.844,717 | 17,068 | 209°57'43,6" | 276°57'22,0" | 12,82 | 0,32 |
| 2418 | PN | 8.562.147,381 | 553.845,420 | 17,828 | 200°10'11,6" | 267°09'50,0" | 16,54 | 1,08 |
| 2419 | PN | 8.562.159,746 | 553.844,586 | 16,223 | 244°13'14,6" | 311°12'53,0" | 7,26 | -0,52 |
| 2420 | PN | 8.562.156,733 | 553.838,352 | 17,745 | 244°12'54,6" | 311°12'33,0" | 14,18 | 1,00 |
| 2421 | PN | 8.562.174,331 | 553.837,394 | 16,781 | 309°46'57,6" | 16°46'36,0" | 17,86 | 0,04 |
| 2422 | PN | 8.562.166,530 | 553.843,994 | 16,932 | 296°58'44,6" | 3°58'23,0" | 8,00 | 0,19 |
| 2423 | PN | 8.562.174,058 | 553.848,868 | 17,267 | 348°35'02,6" | 55°34'41,0" | 11,38 | 0,52 |
| 2424 | PN | 8.562.175,863 | 553.850,684 | 19,197 | 358°04'16,6" | 65°03'55,0" | 12,97 | 2,45 |
| 2425 | PN | 8.562.170,878 | 553.854,902 | 17,558 | 25°21'46,6" | 92°21'25,0" | 8,83 | 0,81 |
| 2426 | PN | 8.562.175,305 | 553.852,696 | 19,304 | 7°14'17,6" | 74°13'56,0" | 12,50 | 2,56 |
| 2427 | PN | 8.562.184,648 | 553.850,219 | 20,599 | 357°37'26,6" | 64°37'05,0" | 21,77 | 3,86 |
| 2428 | PN | 8.562.175,705 | 553.857,114 | 19,816 | 25°04'58,6" | 92°04'37,0" | 14,14 | 3,07 |
| 2429 | PN | 8.562.168,526 | 553.856,026 | 17,379 | 41°05'42,6" | 108°05'21,0" | 7,46 | 0,64 |
| 2430 | PN | 8.562.172,733 | 553.860,020 | 19,620 | 42°09'03,6" | 109°08'42,0" | 13,26 | 2,88 |
| 2431 | PN | 8.562.169,845 | 553.863,845 | 19,794 | 61°22'38,6" | 128°22'17,0" | 14,50 | 3,05 |
| 2432 | PN | 8.562.162,671 | 553.861,121 | 16,998 | 91°19'13,6" | 158°18'52,0" | 10,00 | 0,25 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N21 | E | 8.561.999,838 | 553.670,975 | 41,753 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | CR | 8.561.962,716 | 553.661,049 | 45,475 | 194°58'13,1" | 2°36'06,0" | 38,43 | 3,72 |
| 801 | CR | 8.561.967,912 | 553.670,087 | 45,246 | 181°35'38,1" | 349°13'31,0" | 31,94 | 3,49 |
| 802 | CR | 8.561.969,442 | 553.670,053 | 45,241 | 181°44'16,1" | 349°22'09,0" | 30,41 | 3,49 |
| 803 | CR | 8.561.970,747 | 553.670,283 | 45,086 | 181°21'46,1" | 348°59'39,0" | 29,10 | 3,33 |
| 804 | CR | 8.561.969,630 | 553.666,656 | 45,205 | 188°08'11,1" | 355°46'04,0" | 30,52 | 3,45 |
| 805 | CR | 8.561.969,103 | 553.665,069 | 44,997 | 190°52'39,1" | 358°30'32,0" | 31,30 | 3,24 |
| 806 | CR | 8.561.971,043 | 553.665,558 | 44,844 | 190°39'19,1" | 358°17'12,0" | 29,30 | 3,09 |
| 807 | CR | 8.561.967,760 | 553.664,837 | 45,097 | 190°49'59,1" | 358°27'52,0" | 32,66 | 3,34 |
| 808 | CR | 8.561.962,345 | 553.664,044 | 45,573 | 190°28'26,1" | 358°06'19,0" | 38,13 | 3,82 |
| 809 | CR | 8.561.957,464 | 553.664,704 | 46,037 | 188°25'07,1" | 356°03'00,0" | 42,84 | 4,28 |
| 810 | CR | 8.561.956,396 | 553.664,975 | 46,120 | 187°51'51,1" | 355°29'44,0" | 43,86 | 4,37 |
| 811 | CR | 8.561.955,246 | 553.666,510 | 46,086 | 185°43'04,1" | 353°20'57,0" | 44,82 | 4,33 |
| 812 | CR | 8.561.974,119 | 553.663,409 | 44,480 | 196°23'32,1" | 4°01'25,0" | 26,81 | 2,73 |
| 813 | CR | 8.561.990,335 | 553.670,031 | 42,853 | 185°40'32,1" | 353°18'25,0" | 9,55 | 1,10 |
| 814 | CR | 8.561.995,093 | 553.668,184 | 42,365 | 210°27'53,1" | 18°05'46,0" | 5,51 | 0,61 |
| 815 | CR | 8.562.005,039 | 553.662,739 | 40,600 | 302°16'03,1" | 109°53'56,0" | 9,74 | -1,15 |
| 816 | CR | 8.562.006,073 | 553.668,034 | 40,560 | 334°44'33,1" | 142°22'26,0" | 6,89 | -1,19 |
| 817 | CR | 8.561.999,436 | 553.669,979 | 41,729 | 247°59'38,1" | 55°37'31,0" | 1,08 | -0,02 |
| 818 | CR | 8.561.998,367 | 553.672,503 | 41,865 | 133°55'14,1" | 301°33'07,0" | 2,12 | 0,11 |
| 819 | CR | 8.562.002,351 | 553.675,148 | 41,163 | 58°56'33,1" | 226°34'26,0" | 4,87 | -0,59 |
| 820 | CR | 8.562.003,956 | 553.673,482 | 41,151 | 31°19'56,1" | 198°57'49,0" | 4,82 | -0,60 |
| 821 | CR | 8.562.007,944 | 553.677,587 | 40,478 | 39°12'25,1" | 206°50'18,0" | 10,46 | -1,28 |
| 822 | CR | 8.562.006,030 | 553.678,881 | 40,459 | 51°55'55,1" | 219°33'48,0" | 10,04 | -1,29 |
| 823 | CR | 8.562.008,742 | 553.683,006 | 39,831 | 53°29'48,1" | 221°07'41,0" | 14,97 | -1,92 |
| 824 | CR | 8.562.011,040 | 553.682,381 | 39,852 | 45°31'02,1" | 213°08'55,0" | 15,99 | -1,90 |
| 825 | CR | 8.562.011,701 | 553.683,654 | 39,686 | 46°54'23,1" | 214°32'16,0" | 17,36 | -2,07 |
| 826 | CR | 8.562.013,075 | 553.688,494 | 39,138 | 52°55'35,1" | 220°33'28,0" | 21,96 | -2,62 |
| 827 | CR | 8.562.013,413 | 553.690,813 | 38,929 | 55°37'00,1" | 223°14'53,0" | 24,04 | -2,82 |
| 828 | CR | 8.562.013,918 | 553.689,814 | 38,955 | 53°13'38,1" | 220°51'31,0" | 23,52 | -2,80 |
| 829 | CR | 8.562.015,711 | 553.687,340 | 38,862 | 45°52'28,1" | 213°30'21,0" | 22,80 | -2,89 |
| 830 | ED | 8.562.015,551 | 553.686,244 | 38,858 | 44°10'46,1" | 211°48'39,0" | 21,91 | -2,90 |
| 831 | MURETA | 8.562.014,560 | 553.686,412 | 38,881 | 46°21'30,1" | 213°59'23,0" | 21,33 | -2,87 |
| 832 | MURETA | 8.562.013,944 | 553.683,321 | 38,875 | 41°11'37,1" | 208°49'30,0" | 18,75 | -2,88 |
| 833 | MURETA | 8.562.013,664 | 553.681,805 | 38,879 | 38°04'24,1" | 205°42'17,0" | 17,56 | -2,87 |
| 834 | MURETA | 8.562.012,886 | 553.677,614 | 38,890 | 26°57'58,1" | 194°35'51,0" | 14,64 | -2,86 |
| 835 | MURETA | 8.562.014,073 | 553.678,369 | 38,884 | 27°27'01,1" | 195°04'54,0" | 16,04 | -2,87 |
| 836 | MURETA | 8.562.017,256 | 553.677,835 | 38,865 | 21°29'44,1" | 189°07'37,0" | 18,72 | -2,89 |
| 837 | ED | 8.562.014,081 | 553.678,375 | 38,887 | 27°27'19,1" | 195°05'12,0" | 16,05 | -2,87 |
| 838 | ED | 8.562.017,219 | 553.677,821 | 38,876 | 21°29'49,1" | 189°07'42,0" | 18,68 | -2,88 |
| 839 | MURETA | 8.562.017,520 | 553.676,716 | 38,799 | 17°59'17,1" | 185°37'10,0" | 18,59 | -2,95 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N57 | E | 8.562.400,902 | 553.495,225 | 13,750 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | MR | 8.562.402,525 | 553.484,600 | 13,513 | 278°40'55,6" | 152°05'06,0" | 10,75 | -0,24 |
| 3001 | MR | 8.562.424,284 | 553.513,030 | 13,994 | 37°17'16,6" | 270°41'27,0" | 29,39 | 0,24 |
| 3002 | PN | 8.562.414,697 | 553.503,060 | 13,392 | 29°35'41,6" | 262°59'52,0" | 15,86 | -0,36 |
| 3003 | PN | 8.562.409,408 | 553.504,433 | 14,228 | 47°16'09,6" | 280°40'20,0" | 12,54 | 0,48 |
| 3004 | PN | 8.562.429,100 | 553.521,663 | 15,419 | 43°09'14,6" | 276°33'25,0" | 38,65 | 1,67 |
| 3005 | PN | 8.562.417,446 | 553.520,070 | 17,801 | 56°20'25,6" | 289°44'36,0" | 29,85 | 4,05 |
| 3006 | PN | 8.562.409,740 | 553.509,952 | 15,779 | 59°01'58,6" | 292°26'09,0" | 17,18 | 2,03 |
| 3007 | PN | 8.562.403,363 | 553.511,321 | 17,774 | 81°18'28,6" | 314°42'39,0" | 16,28 | 4,02 |
| 3008 | PN | 8.562.404,518 | 553.538,841 | 27,149 | 85°15'41,6" | 318°39'52,0" | 43,77 | 13,40 |
| 3009 | PN | 8.562.397,210 | 553.513,586 | 20,182 | 101°22'15,6" | 334°46'26,0" | 18,73 | 6,43 |
| 3010 | PN | 8.562.390,854 | 553.507,031 | 19,752 | 130°24'02,6" | 3°48'13,0" | 15,50 | 6,00 |
| 3011 | PN | 8.562.379,406 | 553.522,499 | 27,146 | 128°14'39,6" | 1°38'50,0" | 34,73 | 13,40 |
| 3012 | PN | 8.562.372,476 | 553.508,297 | 24,292 | 155°18'15,6" | 28°42'26,0" | 31,29 | 10,54 |
| 3013 | PN | 8.562.398,131 | 553.497,616 | 14,552 | 139°12'56,6" | 12°37'07,0" | 3,66 | 0,80 |
| 3014 | PN | 8.562.383,006 | 553.496,055 | 18,276 | 177°20'46,6" | 50°44'57,0" | 17,92 | 4,53 |
| 3015 | PN | 8.562.361,463 | 553.498,182 | 24,617 | 175°42'43,6" | 49°06'54,0" | 39,55 | 10,87 |
| 3016 | PN | 8.562.346,568 | 553.494,709 | 28,164 | 180°32'39,6" | 53°56'50,0" | 54,34 | 14,41 |
| 3017 | PN | 8.562.371,524 | 553.493,194 | 20,907 | 183°57'16,6" | 57°21'27,0" | 29,45 | 7,16 |
| 3018 | PN | 8.562.343,599 | 553.484,556 | 28,200 | 190°32'50,6" | 63°57'01,0" | 58,29 | 14,45 |
| 3019 | PN | 8.562.377,119 | 553.488,027 | 18,904 | 196°50'22,6" | 70°14'33,0" | 24,85 | 5,15 |
| 3020 | PN | 8.562.341,432 | 553.474,301 | 26,660 | 199°23'02,6" | 72°47'13,0" | 63,04 | 12,91 |
| 3021 | PN | 8.562.381,999 | 553.485,562 | 17,330 | 207°04'38,6" | 80°28'49,0" | 21,23 | 3,58 |
| 3022 | PN | 8.562.345,437 | 553.464,634 | 26,623 | 208°52'42,6" | 82°16'53,0" | 63,34 | 12,87 |
| 3023 | PN | 8.562.382,615 | 553.480,793 | 16,666 | 218°16'48,6" | 91°40'59,0" | 23,30 | 2,92 |
| 3024 | PN | 8.562.384,994 | 553.475,148 | 15,596 | 231°36'26,6" | 105°00'37,0" | 25,62 | 1,85 |
| 3025 | PN | 8.562.385,298 | 553.475,878 | 18,334 | 231°06'49,6" | 104°31'00,0" | 24,86 | 4,58 |
| 3026 | PN | 8.562.376,746 | 553.454,018 | 19,702 | 239°37'13,6" | 113°01'24,0" | 47,77 | 5,95 |
| 3027 | PN | 8.562.392,305 | 553.478,160 | 13,985 | 243°15'42,6" | 116°39'53,0" | 19,11 | 0,23 |
| 3028 | PN | 8.562.377,320 | 553.448,041 | 19,499 | 243°26'39,6" | 116°50'50,0" | 52,75 | 5,75 |
| 3029 | PN | 8.562.390,994 | 553.462,881 | 14,417 | 252°58'06,6" | 126°22'17,0" | 33,83 | 0,67 |
| 3030 | PN | 8.562.401,674 | 553.472,264 | 13,626 | 271°55'24,6" | 145°19'35,0" | 22,97 | -0,12 |
| 3031 | PN | 8.562.391,464 | 553.454,149 | 14,861 | 257°03'33,6" | 130°27'44,0" | 42,15 | 1,11 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 |  | 8.561.949,6336 | 553.667,5229 | 46,493 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | GRADIL | 8.561.929,5458 | 553.668,7449 | 47,412 | 176°31'08" | 103°32'23" | 20,125 | 0,919 |
| 02 | GRADIL | 8.561.931,2058 | 553.665,5985 | 47,336 | 185°57'43" | 112°58'58" | 18,528 | 0,843 |
| 03 | MR | 8.561.935,7332 | 553.671,3440 | 47,214 | 164°37'47" | 91°39'02" | 14,416 | 0,721 |
| 04 | MF | 8.561.930,0999 | 553.671,8901 | 47,426 | 167°23'52" | 94°25'07" | 20,016 | 0,933 |
| 05 | MF | 8.561.942,2339 | 553.669,4794 | 46,912 | 165°11'23" | 92°12'38" | 7,654 | 0,419 |
| 06 | MF | 8.561.942,2108 | 553.668,5961 | 46,947 | 171°46'24" | 98°47'39" | 7,500 | 0,454 |
| 07 | MR | 8.561.947,7521 | 553.668,7421 | 46,516 | 147°03'26" | 74°04'41" | 2,242 | 0,023 |
| 08 | CL | 8.561.952,2567 | 553.666,7105 | 46,126 | 342°47'25" | 269°48'40" | 2,746 | -0,367 |
| 09 | CL | 8.561.960,6009 | 553.664,8768 | 45,581 | 346°26'07" | 273°27'22" | 11,282 | -0,912 |
| 10 | MF | 8.561.960,5983 | 553.664,6889 | 45,782 | 345°30'29" | 272°31'44" | 11,325 | -0,711 |
| 11 | GRADIL | 8.561.960,3689 | 553.662,0168 | 45,821 | 332°50'49" | 259°52'04" | 12,065 | -0,673 |
| 12 | GRADIL | 8.561.962,3735 | 553.661,9811 | 45,684 | 336°29'28" | 263°30'43" | 13,893 | -0,809 |
| 13 | MF | 8.561.963,5278 | 553.664,6851 | 45,507 | 348°27'23" | 275°28'38" | 14,181 | -0,986 |
| 14 | CL | 8.561.963,5659 | 553.664,8733 | 45,288 | 349°13'56" | 276°15'11" | 14,182 | -1,205 |
| 15 | GRADIL | 8.561.968,3638 | 553.662,9981 | 45,168 | 346°25'08" | 273°26'23" | 19,269 | -1,325 |
| 16 | MF | 8.561.967,5824 | 553.665,4077 | 45,163 | 353°16'44" | 280°17'59" | 18,073 | -1,330 |
| 17 | GRADIL | 8.561.974,2892 | 553.664,4447 | 44,692 | 352°53'01" | 279°54'16" | 24,847 | -1,801 |
| 18 | COQ | 8.561.982,4237 | 553.674,9059 | 43,751 | 12°41'21" | 299°42'36" | 33,611 | -2,742 |
| 19 | COQ | 8.561.977,4933 | 553.673,1335 | 44,240 | 11°23'11" | 298°24'26" | 28,419 | -2,253 |
| 20 | COQ | 8.561.981,3859 | 553.679,1902 | 43,784 | 20°10'33" | 307°11'48" | 33,828 | -2,709 |
| 21 | AV | 8.561.972,4625 | 553.671,7231 | 44,735 | 10°25'30" | 297°26'45" | 23,212 | -1,759 |
| 22 | COQ | 8.561.969,0511 | 553.670,3558 | 45,037 | 8°18'02" | 295°19'17" | 19,623 | -1,457 |
| 23 | PN | 8.561.971,6184 | 553.682,8689 | 44,092 | 34°54'58" | 321°56'13" | 26,811 | -2,401 |
| 24 | COQ | 8.561.964,7278 | 553.669,2534 | 45,411 | 6°32'25" | 293°33'40" | 15,193 | -1,082 |
| 25 | COQ | 8.561.964,1060 | 553.682,9310 | 44,713 | 46°47'37" | 333°48'52" | 21,139 | -1,781 |
| 26 | COQ | 8.561.960,6411 | 553.669,4795 | 45,681 | 10°04'45" | 297°06'00" | 11,180 | -0,812 |
| 27 | COQ | 8.561.962,1503 | 553.690,7592 | 43,897 | 61°41'24" | 348°42'39" | 26,393 | -2,596 |
| 28 | COQ | 8.561.956,5401 | 553.670,7895 | 45,890 | 25°18'48" | 312°20'03" | 7,640 | -0,603 |
| 29 | COQ | 8.561.955,7634 | 553.681,2122 | 45,461 | 65°52'42" | 352°53'57" | 14,999 | -1,032 |
| 30 | COQ | 8.561.950,3333 | 553.671,5161 | 46,368 | 80°03'40" | 7°04'55" | 4,054 | -0,125 |
| 31 | AV | 8.561.948,6312 | 553.670,2708 | 46,451 | 110°02'33" | 37°03'48" | 2,925 | -0,042 |
| 32 | AV | 8.561.950,1194 | 553.677,0505 | 46,237 | 87°04'52" | 14°06'07" | 9,540 | -0,257 |
| 33 | AV | 8.561.950,7514 | 553.680,0421 | 45,973 | 84°53'53" | 11°55'08" | 12,569 | -0,520 |
| 34 | AV | 8.561.950,9840 | 553.681,6616 | 45,710 | 84°32'40" | 11°33'55" | 14,203 | -0,784 |
| 35 | AV | 8.561.951,3320 | 553.683,6698 | 45,507 | 83°59'44" | 11°00'59" | 16,236 | -0,986 |
| 36 | PN | 8.561.956,5595 | 553.691,3872 | 44,068 | 73°48'59" | 0°50'14" | 24,849 | -2,425 |
| 37 | MR | 8.561.953,0018 | 553.695,9319 | 43,412 | 83°14'19" | 10°15'34" | 28,608 | -3,082 |
| 38 | PR | 8.561.960,5440 | 553.677,5349 | 45,730 | 42°32'29" | 329°33'44" | 14,808 | -0,763 |
| 39 | PR | 8.561.964,6272 | 553.676,7800 | 45,229 | 31°41'29" | 318°42'44" | 17,621 | -1,264 |
| 40 | PR | 8.561.963,5667 | 553.673,0221 | 45,493 | 21°32'19" | 308°33'34" | 14,979 | -1,000 |
| 41 | PR | 8.561.959,5540 | 553.673,9217 | 45,587 | 32°49'21" | 319°50'36" | 11,805 | -0,906 |
| 42 | CR | 8.561.961,7206 | 553.659,9488 | 45,494 | 327°55'39" | 254°56'54" | 14,264 | -0,999 |
| 43 | CR | 8.561.971,0941 | 553.661,4507 | 44,551 | 344°12'05" | 271°13'20" | 22,303 | -1,942 |
| 44 | PL | 8.561.961,0024 | 553.661,5484 | 45,666 | 332°16'38" | 259°17'53" | 12,843 | -0,827 |
| 45 | PL | 8.561.960,9374 | 553.661,1023 | 45,616 | 330°24'11" | 257°25'26" | 13,000 | -0,877 |
| 46 | PL | 8.561.976,7416 | 553.664,5003 | 44,325 | 353°38'16" | 280°39'31" | 27,276 | -2,168 |
| 47 | PL | 8.561.976,8710 | 553.664,0966 | 44,329 | 352°49'49" | 279°51'04" | 27,452 | -2,165 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 |  | 8.561.999,9419 | 553.671,5539 | 41,606 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | GRADIL | 8.561.986,0128 | 553.667,6384 | 43,525 | 195°42'03" | 11°07'11" | 14,469 | 1,919 |
| 49 | MF | 8.561.985,0132 | 553.670,1132 | 43,499 | 185°30'44" | 0°55'52" | 14,998 | 1,893 |
| 50 | MF | 8.561.994,7931 | 553.672,7982 | 42,350 | 166°24'50" | 341°49'58" | 5,297 | 0,744 |
| 51 | GRADIL | 8.561.995,6784 | 553.670,5034 | 42,326 | 193°50'31" | 9°15'39" | 4,391 | 0,720 |
| 52 | CR | 8.561.995,9803 | 553.667,9971 | 42,185 | 221°55'05" | 37°20'13" | 5,324 | 0,579 |
| 53 | CR | 8.561.998,3084 | 553.654,5863 | 41,355 | 264°30'04" | 79°55'12" | 17,046 | -0,251 |
| 54 | COQ | 8.562.001,5767 | 553.661,1070 | 41,176 | 278°53'38" | 94°18'46" | 10,574 | -0,430 |
| 55 | ED | 8.562.006,8247 | 553.664,4755 | 40,553 | 314°11'52" | 129°37'00" | 9,873 | -1,053 |
| 56 | ED | 8.562.007,4895 | 553.670,1233 | 40,544 | 349°16'04" | 164°41'12" | 7,682 | -1,063 |
| 57 | ED | 8.562.013,0355 | 553.669,5111 | 39,514 | 351°07'58" | 166°33'06" | 13,252 | -2,092 |
| 58 | AV | 8.562.016,9733 | 553.672,5238 | 38,751 | 3°15'34" | 178°40'42" | 17,059 | -2,856 |
| 59 | COQ | 8.562.014,5152 | 553.679,8394 | 39,227 | 29°37'12" | 205°02'20" | 16,764 | -2,380 |
| 60 | ED | 8.562.018,3399 | 553.683,3725 | 38,714 | 32°42'58" | 208°08'06" | 21,867 | -2,892 |
| 61 | PASSEIO | 8.562.018,4177 | 553.680,9878 | 38,596 | 27°02'58" | 202°28'06" | 20,745 | -3,010 |
| 62 | MR | 8.562.016,0979 | 553.682,6897 | 38,766 | 34°34'38" | 209°59'46" | 19,622 | -2,840 |
| 63 | MR | 8.562.014,8279 | 553.682,8454 | 39,011 | 37°10'54" | 212°36'02" | 18,684 | -2,596 |
| 64 | ED | 8.562.014,9310 | 553.683,8242 | 39,026 | 39°18'16" | 214°43'24" | 19,371 | -2,581 |
| 65 | COQ | 8.562.014,2982 | 553.680,5556 | 39,258 | 32°05'19" | 207°30'27" | 16,945 | -2,348 |
| 66 | MF | 8.562.010,0905 | 553.682,2878 | 40,065 | 46°36'20" | 222°01'28" | 14,772 | -1,542 |
| 67 | MF | 8.562.010,7922 | 553.683,5160 | 39,883 | 47°47'25" | 223°12'33" | 16,150 | -1,723 |
| 68 | PL | 8.562.014,2310 | 553.685,8842 | 38,975 | 45°04'57" | 220°30'05" | 20,237 | -2,632 |
| 69 | PL | 8.562.014,6776 | 553.685,7853 | 38,975 | 44°00'10" | 219°25'18" | 20,486 | -2,632 |
| 70 | MF | 8.562.012,1618 | 553.687,3689 | 39,476 | 52°18'27" | 227°43'35" | 19,986 | -2,130 |
| 71 | MF | 8.562.009,6208 | 553.687,0199 | 39,582 | 57°57'40" | 233°22'48" | 18,245 | -2,024 |
| 72 | CL | 8.562.009,1822 | 553.686,5789 | 39,292 | 58°24'31" | 233°49'39" | 17,639 | -2,314 |
| 73 | CR | 8.562.007,8441 | 553.685,8171 | 39,832 | 61°00'45" | 236°25'53" | 16,306 | -1,774 |
| 74 | CR | 8.562.007,9072 | 553.687,3872 | 39,438 | 63°17'40" | 238°42'48" | 17,724 | -2,168 |
| 75 | CR | 8.562.002,1021 | 553.688,6227 | 40,862 | 82°47'14" | 258°12'22" | 17,205 | -0,744 |
| 76 | CR | 8.562.001,7138 | 553.687,8488 | 40,914 | 83°47'39" | 259°12'47" | 16,391 | -0,692 |
| 77 | CR | 8.562.001,2039 | 553.692,2504 | 40,696 | 86°30'38" | 261°55'46" | 20,735 | -0,910 |
| 78 | CR | 8.561.998,7261 | 553.699,8097 | 39,910 | 92°27'50" | 267°52'58" | 28,282 | -1,696 |
| 79 | COQ | 8.561.994,9027 | 553.702,8477 | 39,646 | 99°08'52" | 274°34'00" | 31,697 | -1,960 |
| 80 | COQ | 8.561.991,0545 | 553.704,5209 | 39,546 | 105°05'15" | 280°30'23" | 34,144 | -2,060 |
| 81 | CR | 8.561.989,2159 | 553.705,0032 | 39,602 | 107°46'45" | 283°11'53" | 35,127 | -2,004 |
| 82 | COQ | 8.561.986,5316 | 553.705,3140 | 39,582 | 111°39'51" | 287°04'59" | 36,326 | -2,024 |
| 83 | CR | 8.561.980,3323 | 553.707,1750 | 39,479 | 118°49'59" | 294°15'07" | 40,662 | -2,128 |
| 84 | COQ | 8.561.978,2724 | 553.707,5204 | 39,513 | 121°04'07" | 296°29'15" | 41,990 | -2,094 |
| 85 | COQ | 8.561.973,1092 | 553.707,1705 | 40,025 | 126°59'37" | 302°24'45" | 44,593 | -1,582 |
| 86 | CR | 8.561.970,3543 | 553.707,9316 | 39,900 | 129°07'23" | 304°32'31" | 46,891 | -1,706 |
| 87 | AV | 8.561.969,8801 | 553.703,7215 | 41,162 | 133°03'43" | 308°28'51" | 44,028 | -0,444 |
| 88 | PN | 8.561.970,7752 | 553.699,2972 | 41,610 | 136°25'58" | 311°51'06" | 40,254 | 0,004 |
| 89 | COQ | 8.561.969,8806 | 553.693,2330 | 43,067 | 144°12'08" | 319°37'16" | 37,063 | 1,461 |
| 90 | PL | 8.561.976,6230 | 553.692,0180 | 42,710 | 138°43'50" | 314°08'58" | 31,025 | 1,104 |
| 91 | PL | 8.561.977,0051 | 553.693,4352 | 42,561 | 136°20'57" | 311°46'05" | 31,700 | 0,955 |
| 92 | PN | 8.561.980,4105 | 553.698,6097 | 41,345 | 125°49'31" | 301°14'39" | 33,369 | -0,261 |
| 93 | PSM | 8.561.989,2998 | 553.696,7832 | 41,096 | 112°52'15" | 288°17'23" | 27,382 | -0,510 |
| 94 | PN | 8.561.988,6347 | 553.689,7122 | 42,136 | 121°54'38" | 297°19'46" | 21,391 | 0,530 |
| 95 | AV | 8.561.997,8233 | 553.684,9939 | 41,580 | 98°57'29" | 274°22'37" | 13,606 | -0,027 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 |  | 8.561.999,9419 | 553.671,5539 | 41,606 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | COQ | 8.562.000,1077 | 553.681,3845 | 41,473 | 89°02'02" | 264°27'10" | 9,832 | -0,133 |
| 97 | COQ | 8.561.998,6035 | 553.676,1687 | 41,972 | 106°10'22" | 281°35'30" | 4,805 | 0,366 |
| 98 | COQ | 8.561.994,1112 | 553.677,2925 | 42,377 | 135°27'20" | 310°52'28" | 8,181 | 0,771 |
| 99 | AV | 8.561.987,7139 | 553.675,8267 | 43,125 | 160°44'20" | 336°09'28" | 12,953 | 1,519 |
| 100 | PL | 8.561.991,3801 | 553.673,1916 | 42,732 | 169°10'17" | 344°35'25" | 8,717 | 1,126 |
| 101 | PL | 8.561.991,4937 | 553.672,7327 | 42,711 | 172°03'23" | 347°28'31" | 8,530 | 1,105 |
| 102 | CX | 8.562.000,3705 | 553.676,6780 | 41,538 | 85°13'07" | 260°38'15" | 5,142 | -0,069 |
| 103 | CX | 8.561.999,8628 | 553.676,2892 | 41,575 | 90°57'27" | 266°22'35" | 4,736 | -0,031 |
| 104 | CX | 8.562.000,2016 | 553.675,7959 | 41,555 | 86°29'48" | 261°54'56" | 4,250 | -0,052 |
| 105 | CL | 8.561.999,9608 | 553.675,2168 | 41,380 | 89°42'13" | 265°07'21" | 3,663 | -0,226 |
| 106 | MF | 8.562.000,0340 | 553.675,1117 | 41,643 | 88°31'02" | 263°56'10" | 3,559 | 0,037 |
| 107 | MF | 8.562.000,9636 | 553.672,7526 | 41,662 | 49°33'31" | 224°58'39" | 1,575 | 0,056 |
| 108 | CX | 8.562.001,7423 | 553.672,4851 | 41,503 | 27°20'59" | 202°46'07" | 2,027 | -0,103 |
| 109 | CX | 8.562.001,4114 | 553.672,3042 | 41,519 | 27°02'51" | 202°27'59" | 1,650 | -0,087 |
| 110 | CX | 8.562.001,5716 | 553.671,8305 | 41,523 | 9°37'58" | 185°03'06" | 1,653 | -0,083 |
| 111 | PL | 8.562.006,8756 | 553.673,0628 | 40,537 | 12°16'40" | 187°41'48" | 7,096 | -1,069 |
| 112 | PL | 8.562.007,0289 | 553.672,6485 | 40,541 | 8°46'48" | 184°11'56" | 7,171 | -1,065 |
| 113 | COQ | 8.562.008,1520 | 553.674,7022 | 40,357 | 20°58'49" | 196°23'57" | 8,793 | -1,249 |
| 114 | MF | 8.562.006,3898 | 553.677,4199 | 40,703 | 42°17'41" | 217°42'49" | 8,717 | -0,903 |
| 115 | MF | 8.562.004,4543 | 553.679,1182 | 40,730 | 59°10'57" | 234°36'05" | 8,808 | -0,876 |
| 116 | CL | 8.562.004,2640 | 553.679,1941 | 40,479 | 60°30'12" | 235°55'20" | 8,778 | -1,127 |
| 117 | CL | 8.562.007,6009 | 553.683,2802 | 39,819 | 56°50'59" | 232°16'07" | 14,006 | -1,787 |
| 118 | MF | 8.562.007,7092 | 553.683,1162 | 40,063 | 56°06'28" | 231°31'36" | 13,929 | -1,544 |
| 119 | PALM | 8.561.998,9630 | 553.689,0786 | 41,108 | 93°11'50" | 268°36'58" | 17,552 | -0,498 |
| 120 | PALM | 8.561.998,1611 | 553.694,5911 | 40,615 | 94°25'13" | 269°50'21" | 23,106 | -0,991 |
| 121 | PALM | 8.561.995,1676 | 553.699,4249 | 40,278 | 99°43'14" | 275°08'22" | 28,277 | -1,328 |
| 122 | PALM | 8.561.990,7451 | 553.701,3833 | 40,204 | 107°08'07" | 282°33'15" | 31,215 | -1,402 |
| 123 | PALM | 8.561.984,9617 | 553.703,0964 | 40,170 | 115°24'15" | 290°49'23" | 34,919 | -1,437 |
| 124 | PALM | 8.561.979,0075 | 553.704,4211 | 40,119 | 122°29'41" | 297°54'49" | 38,968 | -1,487 |
| 125 | PALM | 8.561.973,5583 | 553.704,5880 | 40,716 | 128°36'49" | 304°01'57" | 42,277 | -0,890 |
| 126 | PALM | 8.561.968,5916 | 553.706,3662 | 40,258 | 132°00'17" | 307°25'25" | 46,848 | -1,348 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 |  | 8.562.015,9572 | 553.696,7892 | 38,037 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | GRADIL | 8.562.003,4498 | 553.710,0519 | 36,975 | 133°19'16" | 255°43'19" | 18,230 | -1,063 |
| 128 | MF | 8.562.004,0783 | 553.709,4774 | 36,999 | 133°06'47" | 255°30'50" | 17,381 | -1,038 |
| 129 | CL | 8.562.004,0195 | 553.709,3739 | 36,771 | 133°29'18" | 255°53'21" | 17,346 | -1,267 |
| 130 | GRADIL | 8.562.006,1491 | 553.707,7293 | 37,133 | 131°52'37" | 254°16'40" | 14,693 | -0,904 |
| 131 | GRADIL | 8.562.007,3713 | 553.706,3686 | 37,231 | 131°52'09" | 254°16'12" | 12,864 | -0,806 |
| 132 | MF | 8.562.008,1328 | 553.705,1185 | 37,350 | 133°12'34" | 255°36'37" | 11,428 | -0,687 |
| 133 | GRADIL | 8.562.007,1180 | 553.704,3551 | 37,517 | 139°26'17" | 261°50'20" | 11,635 | -0,520 |
| 134 | GRADIL | 8.562.007,6273 | 553.703,5258 | 37,671 | 141°02'11" | 263°26'14" | 10,713 | -0,367 |
| 135 | CR | 8.562.006,4727 | 553.704,6020 | 37,365 | 140°31'11" | 262°55'14" | 12,288 | -0,672 |
| 136 | CX | 8.562.008,0952 | 553.704,2012 | 37,444 | 136°41'13" | 259°05'16" | 10,805 | -0,593 |
| 137 | GRADIL | 8.562.009,4974 | 553.702,7223 | 37,676 | 137°25'59" | 259°50'02" | 8,771 | -0,362 |
| 138 | ED | 8.562.007,9387 | 553.702,3500 | 37,710 | 145°15'31" | 267°39'34" | 9,758 | -0,327 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 |  | 8.562.015,9572 | 553.696,7892 | 38,037 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | ED | 8.562.008,6141 | 553.699,6372 | 38,003 | 158°48'04" | 281°12'07" | 7,876 | -0,035 |
| 140 | MF | 8.562.010,0337 | 553.700,6964 | 37,932 | 146°35'25" | 268°59'28" | 7,096 | -0,106 |
| 141 | CR | 8.562.009,0939 | 553.697,1356 | 38,509 | 177°06'37" | 299°30'40" | 6,872 | 0,471 |
| 142 | PL | 8.562.010,0067 | 553.696,9635 | 38,337 | 178°19'20" | 300°43'23" | 5,953 | 0,300 |
| 143 | PL | 8.562.009,7192 | 553.696,9057 | 38,367 | 178°55'47" | 301°19'50" | 6,239 | 0,330 |
| 144 | GRADIL | 8.562.010,7670 | 553.697,4807 | 38,360 | 172°24'38" | 294°48'41" | 5,236 | 0,322 |
| 145 | GRADIL | 8.562.009,4746 | 553.695,8873 | 38,791 | 187°55'15" | 310°19'18" | 6,545 | 0,754 |
| 146 | GRADIL | 8.562.009,4464 | 553.693,8829 | 39,041 | 204°03'18" | 326°27'21" | 7,130 | 1,004 |
| 147 | MF | 8.562.010,8001 | 553.695,1845 | 38,623 | 197°17'04" | 319°41'07" | 5,401 | 0,586 |
| 148 | ED | 8.562.005,2044 | 553.693,5469 | 39,693 | 196°46'47" | 319°10'50" | 11,231 | 1,656 |
| 149 | ED | 8.562.009,1949 | 553.692,6547 | 39,004 | 211°26'31" | 333°50'34" | 7,926 | 0,966 |
| 150 | ED | 8.562.008,6873 | 553.690,1312 | 39,177 | 222°29'05" | 344°53'08" | 9,858 | 1,140 |
| 151 | GRADIL | 8.562.010,7027 | 553.692,2846 | 38,995 | 220°36'22" | 343°00'25" | 6,921 | 0,957 |
| 152 | GRADIL | 8.562.009,5957 | 553.687,0604 | 39,581 | 236°49'13" | 359°13'16" | 11,624 | 1,544 |
| 153 | CX | 8.562.009,2766 | 553.689,8006 | 39,305 | 226°17'27" | 348°41'30" | 9,668 | 1,268 |
| 154 | PL | 8.562.008,5065 | 553.687,0995 | 39,456 | 232°26'32" | 354°50'35" | 12,223 | 1,419 |
| 155 | PL | 8.562.008,3099 | 553.687,1797 | 39,450 | 231°29'13" | 353°53'16" | 12,281 | 1,413 |
| 156 | AV | 8.562.008,0380 | 553.695,5343 | 39,259 | 189°00'16" | 311°24'19" | 8,018 | 1,221 |
| 157 | LIXEIRA | 8.562.010,2671 | 553.681,0257 | 39,957 | 250°09'08" | 12°33'11" | 16,759 | 1,919 |
| 158 | CX | 8.562.009,8399 | 553.695,2172 | 38,886 | 194°24'41" | 316°48'44" | 6,316 | 0,849 |
| 159 | CX | 8.562.010,3843 | 553.695,1966 | 38,852 | 195°56'55" | 318°20'58" | 5,796 | 0,815 |
| 160 | CX | 8.562.010,3100 | 553.693,9538 | 38,941 | 206°39'39" | 329°03'42" | 6,319 | 0,903 |
| 161 | MF | 8.562.012,6369 | 553.689,1190 | 39,278 | 246°35'35" | 8°59'38" | 8,358 | 1,240 |
| 162 | MF | 8.562.012,9490 | 553.690,4829 | 39,134 | 244°29'54" | 6°53'57" | 6,987 | 1,096 |
| 163 | PL | 8.562.014,7183 | 553.685,9931 | 38,930 | 263°27'13" | 25°51'16" | 10,867 | 0,892 |
| 164 | PL | 8.562.014,2708 | 553.686,0467 | 38,944 | 261°04'43" | 23°28'46" | 10,874 | 0,906 |
| 165 | ED | 8.562.015,4380 | 553.687,6940 | 38,826 | 266°43'59" | 29°08'02" | 9,110 | 0,789 |
| 166 | MR | 8.562.015,6666 | 553.688,6964 | 38,790 | 267°56'38" | 30°20'41" | 8,098 | 0,752 |
| 167 | MR | 8.562.016,9604 | 553.688,5017 | 38,664 | 276°54'07" | 39°18'10" | 8,348 | 0,627 |
| 168 | PASSEIO | 8.562.018,3464 | 553.689,7824 | 38,647 | 288°49'43" | 51°13'46" | 7,403 | 0,609 |
| 169 | PASSEIO | 8.562.018,0474 | 553.687,6882 | 38,627 | 282°56'06" | 45°20'09" | 9,338 | 0,590 |
| 170 | ED | 8.562.018,8306 | 553.687,2621 | 38,660 | 286°47'00" | 49°11'03" | 9,951 | 0,623 |
| 171 | PV | 8.562.020,8765 | 553.686,0679 | 37,779 | 294°38'51" | 57°02'54" | 11,796 | -0,258 |
| 172 | AV | 8.562.020,3331 | 553.694,6406 | 37,128 | 333°50'54" | 96°14'57" | 4,875 | -0,909 |
| 173 | PN | 8.562.020,2588 | 553.702,1188 | 36,587 | 51°05'33" | 173°29'36" | 6,849 | -1,451 |
| 174 | PN | 8.562.017,5681 | 553.699,1391 | 37,239 | 55°34'05" | 177°58'08" | 2,849 | -0,798 |
| 175 | AV | 8.562.018,3299 | 553.708,1848 | 35,797 | 78°14'17" | 200°38'20" | 11,640 | -2,240 |
| 176 | AV | 8.562.012,5159 | 553.706,8446 | 37,242 | 108°53'33" | 231°17'36" | 10,628 | -0,795 |
| 177 | AV | 8.562.013,6864 | 553.709,7579 | 36,365 | 99°55'53" | 222°19'56" | 13,166 | -1,673 |
| 178 | LIXEIRA | 8.562.011,4829 | 553.705,8552 | 37,464 | 116°16'02" | 238°40'05" | 10,110 | -0,574 |
| 179 | PN | 8.562.011,7473 | 553.712,7638 | 35,539 | 104°45'49" | 227°09'52" | 16,520 | -2,498 |
| 180 | PN | 8.562.006,5344 | 553.716,6403 | 34,881 | 115°23'32" | 237°47'35" | 21,974 | -3,157 |
| 181 | GRADIL | 8.562.008,4482 | 553.708,9050 | 37,255 | 121°47'20" | 244°11'23" | 14,254 | -0,782 |
| 182 | MF | 8.562.011,0175 | 553.705,1233 | 37,532 | 120°39'18" | 243°03'21" | 9,688 | -0,505 |
| 183 | MF | 8.562.012,8064 | 553.700,5523 | 37,999 | 129°56'19" | 252°20'22" | 4,908 | -0,038 |
| 184 | MF | 8.562.013,2978 | 553.695,4073 | 38,570 | 207°27'27" | 329°51'30" | 2,997 | 0,533 |
| 185 | PL | 8.562.006,7461 | 553.705,2853 | 37,234 | 137°18'43" | 259°42'46" | 12,531 | -0,804 |
| 186 | PL | 8.562.006,8960 | 553.705,4449 | 37,211 | 136°18'40" | 258°42'43" | 12,531 | -0,827 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 |  | 8.562.015,9572 | 553.696,7892 | 38,037 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | ED | 8.562.004,6134 | 553.698,7382 | 38,559 | 170°15'04" | 292°39'07" | 11,510 | 0,522 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 |  | 8.562.002,6951 | 553.712,8899 | 36,929 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | GRADIL | 8.561.989,2596 | 553.717,2556 | 36,805 | 161°59'56" | 212°31'15" | 14,127 | -0,124 |
| 189 | MF | 8.561.985,9042 | 553.715,2358 | 36,873 | 172°02'47" | 222°34'06" | 16,954 | -0,056 |
| 190 | CX | 8.561.987,3529 | 553.714,1401 | 37,138 | 175°20'29" | 225°51'48" | 15,393 | 0,209 |
| 191 | GRADIL | 8.561.988,3586 | 553.713,5137 | 36,876 | 177°30'31" | 228°01'50" | 14,350 | -0,053 |
| 192 | GRADIL | 8.561.989,9442 | 553.714,7649 | 36,847 | 171°38'05" | 222°09'24" | 12,888 | -0,082 |
| 193 | ED | 8.561.989,5709 | 553.713,2078 | 36,941 | 178°36'45" | 229°08'04" | 13,128 | 0,013 |
| 194 | ED | 8.561.992,2293 | 553.712,7286 | 36,892 | 180°52'59" | 231°24'18" | 10,467 | -0,037 |
| 195 | CX | 8.561.992,3186 | 553.713,3356 | 36,964 | 177°32'26" | 228°03'45" | 10,386 | 0,035 |
| 196 | GRADIL | 8.561.995,1790 | 553.713,6848 | 36,863 | 173°57'46" | 224°29'05" | 7,558 | -0,066 |
| 197 | GRADIL | 8.561.996,0326 | 553.712,3171 | 36,793 | 184°54'49" | 235°26'08" | 6,687 | -0,136 |
| 198 | CR | 8.561.994,7675 | 553.712,0402 | 36,986 | 186°07'03" | 236°38'22" | 7,973 | 0,057 |
| 199 | PL | 8.561.995,2635 | 553.712,6043 | 36,828 | 182°12'02" | 232°43'21" | 7,437 | -0,101 |
| 200 | PL | 8.561.995,2438 | 553.712,3610 | 36,883 | 184°03'38" | 234°34'57" | 7,470 | -0,045 |
| 201 | CX | 8.561.996,3901 | 553.712,1105 | 36,987 | 187°02'49" | 237°34'08" | 6,353 | 0,058 |
| 202 | CX | 8.561.996,5395 | 553.712,6839 | 36,973 | 181°55'01" | 232°26'20" | 6,159 | 0,044 |
| 203 | CX | 8.561.997,1549 | 553.712,5270 | 36,970 | 183°44'51" | 234°16'10" | 5,552 | 0,041 |
| 204 | AV | 8.561.997,5342 | 553.712,3128 | 36,798 | 186°22'51" | 236°54'10" | 5,193 | -0,131 |
| 205 | MF | 8.561.993,6362 | 553.713,9525 | 36,849 | 173°18'35" | 223°49'54" | 9,121 | -0,080 |
| 206 | SARJETA | 8.561.998,3593 | 553.712,7225 | 36,799 | 182°12'40" | 232°43'59" | 4,339 | -0,129 |
| 207 | SARJETA | 8.561.999,3409 | 553.714,8974 | 36,810 | 149°05'55" | 199°37'14" | 3,909 | -0,119 |
| 208 | CX | 8.561.999,9160 | 553.710,9697 | 37,059 | 214°38'35" | 265°09'54" | 3,378 | 0,131 |
| 209 | CX | 8.562.000,2976 | 553.711,4165 | 37,029 | 211°34'26" | 262°05'45" | 2,814 | 0,100 |
| 210 | CX | 8.562.001,1641 | 553.710,7910 | 36,898 | 233°53'34" | 284°24'53" | 2,598 | -0,031 |
| 211 | ED | 8.561.999,4184 | 553.705,9440 | 37,517 | 244°44'40" | 295°15'59" | 7,680 | 0,588 |
| 212 | ED | 8.562.002,3153 | 553.708,9492 | 37,008 | 264°29'42" | 315°01'01" | 3,959 | 0,079 |
| 213 | ED | 8.562.004,2851 | 553.707,1428 | 37,089 | 285°27'54" | 335°59'13" | 5,963 | 0,160 |
| 214 | CX | 8.561.999,2372 | 553.715,5800 | 36,599 | 142°07'07" | 192°38'26" | 4,381 | -0,330 |
| 215 | CX | 8.562.000,2723 | 553.715,1658 | 36,668 | 136°47'26" | 187°18'45" | 3,324 | -0,260 |
| 216 | CX | 8.562.000,6717 | 553.716,2637 | 36,660 | 120°57'08" | 171°28'27" | 3,934 | -0,269 |
| 217 | AV | 8.561.998,8693 | 553.716,4793 | 36,581 | 136°49'33" | 187°20'52" | 5,246 | -0,347 |
| 218 | PN | 8.561.995,7610 | 553.721,8995 | 33,985 | 127°34'59" | 178°06'18" | 11,369 | -2,944 |
| 219 | AV | 8.561.993,0758 | 553.717,9242 | 36,627 | 152°22'29" | 202°53'48" | 10,857 | -0,302 |
| 220 | PN | 8.561.986,1360 | 553.724,5596 | 32,900 | 144°49'35" | 195°20'54" | 20,258 | -4,028 |
| 221 | PN | 8.561.985,8192 | 553.718,7185 | 36,497 | 160°56'46" | 211°28'05" | 17,854 | -0,432 |
| 222 | GRADIL | 8.561.992,2807 | 553.716,7564 | 36,838 | 159°37'54" | 210°09'13" | 11,109 | -0,091 |
| 223 | GRADIL | 8.562.004,0817 | 553.712,4460 | 36,946 | 342°14'48" | 32°46'07" | 1,456 | 0,018 |
| 224 | ED | 8.561.991,2619 | 553.707,6301 | 37,267 | 204°42'17" | 255°13'36" | 12,585 | 0,338 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 | 36,897 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | MF | 8.561.963,2725 | 553.716,5833 | 37,330 | 187°00'30" | 199°34'29" | 14,841 | 0,433 |
| 226 | CX | 8.561.963,0531 | 553.715,4121 | 37,437 | 191°16'51" | 203°50'50" | 15,244 | 0,540 |
| 227 | CX | 8.561.963,0245 | 553.716,0270 | 37,441 | 188°58'50" | 201°32'49" | 15,164 | 0,544 |
| 228 | CX | 8.561.963,6771 | 553.716,0499 | 37,436 | 189°17'36" | 201°51'35" | 14,516 | 0,539 |
| 229 | CX | 8.561.964,6950 | 553.716,0875 | 37,371 | 189°50'00" | 202°23'59" | 13,506 | 0,474 |
| 230 | CX | 8.561.965,3415 | 553.716,1815 | 37,372 | 189°54'45" | 202°28'44" | 12,853 | 0,475 |
| 231 | LIXEIRA | 8.561.966,6614 | 553.715,7206 | 37,374 | 193°15'51" | 205°49'50" | 11,652 | 0,477 |
| 232 | MF | 8.561.968,7762 | 553.716,7716 | 37,122 | 189°58'25" | 202°32'24" | 9,368 | 0,225 |
| 233 | GRADIL | 8.561.968,5444 | 553.715,2790 | 37,187 | 198°13'47" | 210°47'46" | 9,958 | 0,290 |
| 234 | GRADIL | 8.561.969,8749 | 553.716,8397 | 37,075 | 190°49'37" | 203°23'36" | 8,275 | 0,178 |
| 235 | ED | 8.561.969,7297 | 553.715,2761 | 37,182 | 200°39'03" | 213°13'02" | 8,841 | 0,285 |
| 236 | ED | 8.561.972,4240 | 553.715,2168 | 37,121 | 209°39'48" | 222°13'47" | 6,420 | 0,224 |
| 237 | CX | 8.561.972,3288 | 553.715,7634 | 37,180 | 204°52'32" | 217°26'31" | 6,254 | 0,283 |
| 238 | CR | 8.561.974,7362 | 553.714,9827 | 37,228 | 226°14'39" | 238°48'38" | 4,723 | 0,331 |
| 239 | PL | 8.561.975,3638 | 553.715,2588 | 37,113 | 229°54'53" | 242°28'52" | 4,098 | 0,216 |
| 240 | PL | 8.561.975,3786 | 553.715,5115 | 37,024 | 227°41'20" | 240°15'19" | 3,898 | 0,127 |
| 241 | GRADIL | 8.561.975,2519 | 553.716,6296 | 36,945 | 212°40'43" | 225°14'42" | 3,268 | 0,048 |
| 242 | GRADIL | 8.561.976,3611 | 553.714,9016 | 37,172 | 244°49'35" | 257°23'34" | 3,859 | 0,275 |
| 243 | MF | 8.561.975,6158 | 553.716,4760 | 36,958 | 218°47'08" | 231°21'07" | 3,062 | 0,061 |
| 244 | CR | 8.561.976,7601 | 553.713,7784 | 37,673 | 254°56'02" | 267°30'01" | 4,780 | 0,776 |
| 245 | CR | 8.561.976,5933 | 553.709,8404 | 39,142 | 260°38'38" | 273°12'37" | 8,669 | 2,245 |
| 246 | ED | 8.561.972,2119 | 553.710,5885 | 37,596 | 233°25'47" | 245°59'46" | 9,719 | 0,699 |
| 247 | ED | 8.561.979,4956 | 553.711,4672 | 37,128 | 282°09'48" | 294°43'47" | 7,086 | 0,231 |
| 248 | ED | 8.561.979,8904 | 553.714,5362 | 37,055 | 296°04'29" | 308°38'28" | 4,295 | 0,158 |
| 249 | ED | 8.561.985,0506 | 553.713,8961 | 37,111 | 327°27'15" | 340°01'14" | 8,361 | 0,214 |
| 250 | PN | 8.561.978,6636 | 553.710,6954 | 37,125 | 274°54'25" | 287°28'24" | 7,727 | 0,228 |
| 251 | PN | 8.561.978,2066 | 553.710,2717 | 38,667 | 271°26'19" | 284°00'18" | 8,125 | 1,770 |
| 252 | ED | 8.561.988,9121 | 553.709,0518 | 37,105 | 319°25'30" | 331°59'29" | 14,363 | 0,208 |
| 253 | PN | 8.561.978,2270 | 553.724,5520 | 33,222 | 87°54'48" | 100°28'47" | 6,162 | -3,675 |
| 254 | PN | 8.561.970,2478 | 553.725,3314 | 33,226 | 138°11'05" | 150°45'04" | 10,405 | -3,671 |
| 255 | AV | 8.561.970,5711 | 553.720,9414 | 36,031 | 161°04'47" | 173°38'46" | 7,856 | -0,866 |
| 256 | GRADIL | 8.561.980,4340 | 553.718,6218 | 36,823 | 5°20'57" | 17°54'56" | 2,442 | -0,074 |
| 257 | GRADIL | 8.561.974,3381 | 553.719,0737 | 36,934 | 169°29'35" | 182°03'34" | 3,727 | 0,037 |
| 258 | GRADIL | 8.561.967,8229 | 553.719,2431 | 37,142 | 175°13'56" | 187°47'55" | 10,215 | 0,245 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | GRADIL | 8.561.961,8693 | 553.719,0137 | 37,366 | 150°13'04" | 151°12'11" | 0,710 | -0,001 |
| 260 | GRADIL | 8.561.955,7493 | 553.718,1576 | 37,717 | 184°16'26" | 185°15'33" | 6,755 | 0,350 |
| 261 | GRADIL | 8.561.947,7966 | 553.716,7321 | 38,306 | 187°28'53" | 188°28'00" | 14,815 | 0,939 |
| 262 | GRADIL | 8.561.943,9561 | 553.716,0464 | 38,517 | 188°01'55" | 189°01'02" | 18,713 | 1,150 |
| 263 | GRADIL | 8.561.938,0440 | 553.714,9012 | 38,954 | 188°44'43" | 189°43'50" | 24,729 | 1,587 |
| 264 | MF | 8.561.938,6139 | 553.712,5596 | 38,961 | 194°20'15" | 195°19'22" | 24,639 | 1,594 |
| 265 | CL | 8.561.938,8406 | 553.712,3565 | 38,667 | 194°55'47" | 195°54'54" | 24,471 | 1,300 |
| 266 | CL | 8.561.947,3031 | 553.713,9958 | 38,081 | 197°04'52" | 198°03'59" | 15,883 | 0,714 |
| 267 | CL | 8.561.955,7691 | 553.715,5546 | 37,474 | 204°49'17" | 205°48'24" | 7,400 | 0,107 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | MF | 8.561.955,6924 | 553.715,6985 | 37,750 | 203°33'45" | 204°32'52" | 7,411 | 0,383 |
| 269 | PL | 8.561.942,3221 | 553.712,2732 | 38,918 | 197°34'42" | 198°33'49" | 21,151 | 1,551 |
| 270 | PL | 8.561.942,4144 | 553.711,8166 | 39,052 | 198°49'48" | 199°48'55" | 21,206 | 1,685 |
| 271 | COQ | 8.561.940,2029 | 553.709,8402 | 40,222 | 201°35'48" | 202°34'55" | 23,965 | 2,855 |
| 272 | COQ | 8.561.944,2476 | 553.707,0561 | 41,018 | 212°28'09" | 213°27'16" | 21,617 | 3,651 |
| 273 | COQ | 8.561.947,7673 | 553.711,8780 | 39,350 | 204°44'35" | 205°43'42" | 16,206 | 1,983 |
| 274 | ED | 8.561.969,3533 | 553.711,0426 | 37,406 | 312°02'02" | 313°01'09" | 10,257 | 0,039 |
| 275 | COQ | 8.561.950,1172 | 553.704,8146 | 41,612 | 228°13'38" | 229°12'45" | 18,566 | 4,245 |
| 276 | COQ | 8.561.957,2367 | 553.707,3561 | 40,420 | 245°05'42" | 246°04'49" | 12,464 | 3,053 |
| 277 | COQ | 8.561.958,5304 | 553.711,0312 | 39,275 | 242°35'57" | 243°35'04" | 8,594 | 1,908 |
| 278 | COQ | 8.561.966,6524 | 553.708,2295 | 39,724 | 291°46'29" | 292°45'36" | 11,233 | 2,357 |
| 279 | MR | 8.561.940,4634 | 553.698,7049 | 43,365 | 222°10'57" | 223°10'04" | 29,719 | 5,998 |
| 280 | PN | 8.561.963,2463 | 553.704,7728 | 40,887 | 273°08'08" | 274°07'15" | 13,909 | 3,520 |
| 281 | COQ | 8.561.951,8504 | 553.697,4723 | 43,065 | 243°20'49" | 244°19'56" | 23,708 | 5,698 |
| 282 | MR | 8.561.945,9832 | 553.697,5444 | 43,365 | 231°59'35" | 232°58'42" | 26,800 | 5,998 |
| 283 | PN | 8.561.966,1793 | 553.714,1260 | 38,394 | 309°09'48" | 310°08'55" | 5,849 | 1,027 |
| 284 | PN | 8.561.954,8523 | 553.702,4812 | 41,798 | 244°44'36" | 245°43'43" | 17,890 | 4,431 |
| 285 | COQ | 8.561.959,6499 | 553.699,6847 | 42,367 | 261°30'05" | 262°29'12" | 19,187 | 5,000 |
| 286 | COQ | 8.561.962,7532 | 553.697,3367 | 42,561 | 270°43'10" | 271°42'17" | 21,326 | 5,194 |
| 287 | PN | 8.561.968,3202 | 553.710,3581 | 37,835 | 305°05'50" | 306°04'57" | 10,148 | 0,468 |
| 288 | PN | 8.561.968,8851 | 553.710,1120 | 39,169 | 306°49'04" | 307°48'11" | 10,679 | 1,802 |
| 289 | PN | 8.561.964,0444 | 553.720,3684 | 36,975 | 47°36'07" | 48°35'14" | 2,312 | -0,392 |
| 290 | PN | 8.561.956,5247 | 553.719,4744 | 36,791 | 172°13'45" | 173°12'52" | 6,016 | -0,577 |
| 291 | AV | 8.561.957,7404 | 553.721,4401 | 36,011 | 149°38'38" | 150°37'45" | 5,499 | -1,356 |
| 292 | PN | 8.561.949,3683 | 553.717,9226 | 37,716 | 183°13'20" | 184°12'27" | 13,138 | 0,349 |
| 293 | GRADIL | 8.561.943,1097 | 553.726,1976 | 33,244 | 158°44'44" | 159°43'51" | 20,790 | -4,123 |
| 294 | PN | 8.561.944,0598 | 553.717,1695 | 37,787 | 184°37'41" | 185°36'48" | 18,486 | 0,420 |
| 295 | PN | 8.561.949,9335 | 553.725,5683 | 33,727 | 151°10'34" | 152°09'41" | 14,327 | -3,640 |
| 296 | PN | 8.561.957,6542 | 553.725,6824 | 33,373 | 124°31'53" | 125°31'00" | 8,523 | -3,994 |
| 297 | PN | 8.561.964,3652 | 553.724,7641 | 33,660 | 72°52'53" | 73°52'00" | 6,386 | -3,707 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | GRADIL | 8.562.015,7944 | 553.776,4693 | 26,627 | 356°50'52" | 103°38'02" | 35,338 | -1,588 |
| 199 | CL | 8.562.015,9145 | 553.775,9371 | 26,492 | 356°00'02" | 102°47'12" | 35,491 | -1,723 |
| 200 | CL | 8.562.011,9197 | 553.774,9971 | 26,521 | 353°47'39" | 100°34'49" | 31,595 | -1,694 |
| 201 | GRADIL | 8.562.011,8474 | 553.775,4953 | 26,719 | 354°40'54" | 101°28'04" | 31,473 | -1,496 |
| 202 | GRADIL | 8.562.005,8096 | 553.775,5601 | 26,780 | 353°34'02" | 100°21'12" | 25,460 | -1,435 |
| 203 | CL | 8.562.005,6649 | 553.775,0710 | 26,587 | 352°26'00" | 99°13'10" | 25,376 | -1,628 |
| 204 | CL | 8.562.000,0039 | 553.775,5782 | 26,992 | 351°43'39" | 98°30'49" | 19,699 | -1,223 |
| 205 | SARJETA | 8.561.999,8011 | 553.776,0525 | 26,917 | 353°01'31" | 99°48'41" | 19,435 | -1,298 |
| 206 | SARJETA | 8.561.999,8077 | 553.778,7032 | 26,964 | 0°51'46" | 107°38'56" | 19,300 | -1,251 |
| 207 | GRADIL | 8.561.992,5049 | 553.776,8148 | 27,135 | 352°24'45" | 99°11'55" | 12,101 | -1,080 |
| 208 | GRADIL | 8.561.983,5980 | 553.777,7473 | 27,831 | 347°50'33" | 94°37'43" | 3,159 | -0,384 |
| 209 | GRADIL | 8.561.977,3612 | 553.778,2136 | 28,525 | 183°36'59" | 290°24'09" | 3,155 | 0,310 |
| 210 | GRADIL | 8.561.967,2723 | 553.778,3038 | 29,454 | 180°28'16" | 287°15'26" | 13,238 | 1,239 |
| 211 | MF | 8.561.963,4322 | 553.780,9213 | 29,872 | 171°38'35" | 278°25'45" | 17,261 | 1,657 |
| 212 | CL | 8.561.963,3575 | 553.781,1342 | 29,544 | 170°59'03" | 277°46'13" | 17,367 | 1,329 |
| 213 | LIXEIRA | 8.561.963,4247 | 553.781,9024 | 30,094 | 168°27'21" | 275°14'31" | 17,438 | 1,879 |
| 214 | AV | 8.561.964,4291 | 553.782,0903 | 30,014 | 167°07'05" | 273°54'15" | 16,496 | 1,799 |
| 215 | ED | 8.561.966,2396 | 553.781,7965 | 29,606 | 166°39'36" | 273°26'46" | 14,666 | 1,391 |
| 216 | ED | 8.561.971,7472 | 553.782,1591 | 29,514 | 156°51'04" | 263°38'14" | 9,530 | 1,299 |
| 217 | CL | 8.561.972,1293 | 553.781,2346 | 28,802 | 161°23'24" | 268°10'34" | 8,843 | 0,587 |
| 218 | CL | 8.561.971,7607 | 553.785,4926 | 31,402 | 141°01'10" | 247°48'20" | 11,255 | 3,187 |
| 219 | ED | 8.561.971,3975 | 553.785,1406 | 31,625 | 143°33'37" | 250°20'47" | 11,327 | 3,410 |
| 220 | AV | 8.561.963,8444 | 553.783,9235 | 33,091 | 161°42'08" | 268°29'18" | 17,553 | 4,876 |
| 221 | JAQ | 8.561.974,4208 | 553.784,6251 | 32,349 | 134°25'32" | 241°12'42" | 8,699 | 4,134 |
| 222 | PN | 8.561.962,8693 | 553.790,9310 | 35,944 | 144°38'21" | 251°25'31" | 21,631 | 7,729 |
| 223 | PN | 8.561.973,7981 | 553.789,8879 | 34,703 | 120°19'24" | 227°06'34" | 13,294 | 6,488 |
| 224 | PN | 8.561.964,5953 | 553.799,9284 | 37,868 | 126°29'22" | 233°16'32" | 26,762 | 9,653 |
| 225 | PN | 8.561.973,0719 | 553.798,1784 | 36,536 | 110°37'18" | 217°24'28" | 21,119 | 8,321 |
| 226 | CAJA | 8.561.982,2481 | 553.793,7846 | 34,225 | 83°32'55" | 190°20'05" | 15,470 | 6,010 |
| 227 | AV | 8.561.986,4266 | 553.801,3828 | 36,021 | 75°33'21" | 182°20'31" | 23,720 | 7,806 |
| 228 | AV | 8.561.986,4448 | 553.786,9955 | 31,509 | 55°20'14" | 162°07'24" | 10,435 | 3,294 |
| 229 | AV | 8.561.988,1029 | 553.796,2052 | 34,219 | 66°53'23" | 173°40'33" | 19,345 | 6,004 |
| 230 | PN | 8.561.993,8385 | 553.785,3067 | 29,780 | 27°21'00" | 134°08'10" | 15,006 | 1,565 |
| 231 | PN | 8.561.988,1245 | 553.785,9155 | 30,693 | 44°34'37" | 151°21'47" | 10,690 | 2,478 |
| 232 | PL | 8.561.993,6404 | 553.781,2092 | 27,828 | 12°01'25" | 118°48'35" | 13,425 | -0,387 |
| 233 | PL | 8.561.993,4808 | 553.780,6766 | 27,558 | 9°54'04" | 116°41'14" | 13,167 | -0,657 |
| 234 | PL | 8.561.982,3313 | 553.782,5909 | 28,933 | 66°26'48" | 173°13'58" | 4,558 | 0,718 |
| 235 | PL | 8.561.982,3429 | 553.782,1247 | 28,527 | 63°43'13" | 170°30'23" | 4,140 | 0,312 |
| 236 | DENDEZ | 8.561.993,1788 | 553.782,4611 | 27,791 | 17°43'19" | 124°30'29" | 13,300 | -0,424 |
| 237 | MF | 8.561.993,3817 | 553.784,1925 | 27,710 | 24°10'55" | 130°58'05" | 14,110 | -0,505 |
| 238 | MF | 8.561.989,1335 | 553.784,5850 | 27,662 | 35°35'37" | 142°22'47" | 10,605 | -0,553 |
| 239 | MF | 8.561.992,9015 | 553.780,0552 | 27,395 | 7°33'04" | 114°20'14" | 12,500 | -0,820 |
| 240 | MF | 8.561.988,6025 | 553.780,7376 | 27,415 | 16°01'47" | 122°48'57" | 8,420 | -0,800 |
| 241 | CL | 8.561.982,3367 | 553.781,0302 | 27,802 | 55°05'23" | 161°52'33" | 3,192 | -0,413 |
| 242 | MF | 8.561.982,2933 | 553.780,7913 | 28,116 | 53°08'22" | 159°55'32" | 2,973 | -0,099 |
| 243 | CX | 8.561.990,5667 | 553.780,8244 | 27,439 | 13°29'10" | 120°16'20" | 10,342 | -0,776 |
| 244 | MR | 8.561.998,0256 | 553.787,2013 | 30,106 | 26°38'45" | 133°25'55" | 19,597 | 1,891 |
| 245 | MF | 8.561.994,6194 | 553.779,3558 | 27,146 | 3°49'29" | 110°36'39" | 14,141 | -1,069 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | MR | 8.561.998,7109 | 553.785,1010 | 29,374 | 20°10'38" | 126°57'48" | 19,391 | 1,159 |
| 247 | LIXEIRA | 8.561.997,6939 | 553.779,7765 | 27,232 | 4°32'17" | 111°19'27" | 17,238 | -0,983 |
| 248 | PR | 8.562.000,6372 | 553.781,1383 | 27,367 | 7°42'45" | 114°29'55" | 20,311 | -0,848 |
| 249 | PR | 8.562.000,6838 | 553.780,7072 | 27,285 | 6°29'21" | 113°16'31" | 20,304 | -0,930 |
| 250 | DENDEZ | 8.561.998,7641 | 553.779,5245 | 27,064 | 3°29'09" | 110°16'19" | 18,288 | -1,151 |
| 251 | PN | 8.561.962,7585 | 553.772,8920 | 26,716 | 197°16'32" | 304°03'42" | 18,590 | -1,499 |
| 252 | DENDEZ | 8.561.968,1687 | 553.769,3878 | 24,445 | 216°10'38" | 322°57'48" | 15,289 | -3,770 |
| 253 | PN | 8.561.974,0162 | 553.772,6967 | 25,302 | 221°21'19" | 328°08'29" | 8,651 | -2,913 |
| 254 | PN | 8.561.982,1174 | 553.772,6704 | 24,369 | 285°38'22" | 32°25'32" | 5,963 | -3,846 |
| 255 | DENDEZ | 8.561.987,5723 | 553.772,8451 | 24,101 | 321°45'01" | 68°32'11" | 8,993 | -4,114 |
| 256 | PN | 8.561.996,8657 | 553.771,4629 | 23,715 | 336°58'45" | 83°45'55" | 17,771 | -4,500 |
| 257 | PN | 8.562.004,8036 | 553.771,1084 | 23,579 | 343°15'58" | 90°03'08" | 25,368 | -4,636 |
| 258 | PN | 8.562.014,5099 | 553.771,5281 | 23,754 | 348°33'12" | 95°20'22" | 34,690 | -4,461 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 |  | 8.562.017,1324 | 553.777,5292 | 26,688 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | GRADIL | 8.562.032,9309 | 553.782,8424 | 26,596 | 18°35'18" | 199°58'12" | 16,668 | -0,092 |
| 260 | GRADIL | 8.562.027,4979 | 553.780,8385 | 26,702 | 17°42'22" | 199°05'16" | 10,881 | 0,013 |
| 261 | GRADIL | 8.562.021,0602 | 553.778,4039 | 26,650 | 12°33'15" | 193°56'09" | 4,024 | -0,038 |
| 262 | GRADIL | 8.561.999,4861 | 553.779,4364 | 27,010 | 173°49'54" | 355°12'48" | 17,749 | 0,322 |
| 263 | GRADIL | 8.562.008,4976 | 553.779,4556 | 26,852 | 167°25'24" | 348°48'18" | 8,847 | 0,164 |
| 264 | GRADIL | 8.562.012,3671 | 553.779,8832 | 26,808 | 153°42'42" | 335°05'36" | 5,315 | 0,120 |
| 265 | GRADIL | 8.562.020,1429 | 553.782,7631 | 26,776 | 60°05'34" | 241°28'28" | 6,038 | 0,088 |
| 266 | GRADIL | 8.562.028,0038 | 553.785,6087 | 26,712 | 36°37'10" | 218°00'04" | 13,545 | 0,023 |
| 267 | GRADIL | 8.562.036,9309 | 553.788,8407 | 26,432 | 29°44'27" | 211°07'21" | 22,802 | -0,256 |
| 268 | LIXEIRA | 8.562.038,2300 | 553.788,9993 | 26,326 | 28°31'54" | 209°54'48" | 24,014 | -0,362 |
| 269 | GRADIL | 8.562.040,1180 | 553.789,9818 | 26,187 | 28°26'49" | 209°49'43" | 26,142 | -0,501 |
| 270 | CL | 8.562.039,5179 | 553.784,7197 | 26,110 | 17°48'28" | 199°11'22" | 23,512 | -0,578 |
| 271 | CL | 8.562.033,2190 | 553.782,4792 | 26,307 | 17°06'13" | 198°29'07" | 16,831 | -0,381 |
| 272 | CL | 8.562.026,5960 | 553.779,9567 | 26,421 | 14°23'12" | 195°46'06" | 9,770 | -0,268 |
| 273 | CL | 8.562.020,9813 | 553.777,8705 | 26,448 | 5°04'01" | 186°26'55" | 3,864 | -0,241 |
| 274 | DENDEZ | 8.562.022,2865 | 553.775,0074 | 24,304 | 333°55'42" | 155°18'36" | 5,738 | -2,384 |
| 275 | PN | 8.562.028,8065 | 553.775,7101 | 23,269 | 351°08'36" | 172°31'30" | 11,815 | -3,419 |
| 276 | PN | 8.562.036,2698 | 553.777,7707 | 23,392 | 0°43'23" | 182°06'17" | 19,139 | -3,296 |
| 277 | PN | 8.562.044,1278 | 553.779,8966 | 23,342 | 5°00'43" | 186°23'37" | 27,099 | -3,346 |
| 278 | PR | 8.562.004,6299 | 553.780,7712 | 27,165 | 165°27'47" | 346°50'41" | 12,916 | 0,477 |
| 279 | PR | 8.562.005,0923 | 553.780,7677 | 27,148 | 164°56'43" | 346°19'37" | 12,468 | 0,460 |
| 280 | PR | 8.562.008,5478 | 553.780,7361 | 27,026 | 159°30'59" | 340°53'53" | 9,164 | 0,338 |
| 281 | PR | 8.562.008,9668 | 553.780,7884 | 27,012 | 158°14'28" | 339°37'22" | 8,792 | 0,324 |
| 282 | PR | 8.562.012,2249 | 553.781,2574 | 26,915 | 142°46'36" | 324°09'30" | 6,163 | 0,227 |
| 283 | PR | 8.562.012,6359 | 553.781,3983 | 26,906 | 139°17'20" | 320°40'14" | 5,932 | 0,218 |
| 284 | PR | 8.562.015,4692 | 553.782,6204 | 26,886 | 108°05'28" | 289°28'22" | 5,356 | 0,197 |
| 285 | PR | 8.562.015,9283 | 553.782,6578 | 26,985 | 103°12'44" | 284°35'38" | 5,268 | 0,297 |
| 286 | PR | 8.562.019,0102 | 553.783,7374 | 26,922 | 73°10'14" | 254°33'08" | 6,486 | 0,234 |
| 287 | PR | 8.562.019,4227 | 553.783,8968 | 26,932 | 70°13'03" | 251°35'57" | 6,767 | 0,244 |
| 288 | PR | 8.562.022,5350 | 553.785,0350 | 27,023 | 54°15'15" | 235°38'09" | 9,248 | 0,335 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 |  | 8.562.017,1324 | 553.777,5292 | 26,688 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | PR | 8.562.022,9313 | 553.785,1673 | 27,035 | 52°47'39" | 234°10'33" | 9,590 | 0,347 |
| 290 | PR | 8.562.025,9042 | 553.786,2710 | 27,064 | 44°54'07" | 226°17'01" | 12,384 | 0,375 |
| 291 | PR | 8.562.026,3033 | 553.786,3968 | 27,075 | 44°02'12" | 225°25'06" | 12,757 | 0,387 |
| 292 | PR | 8.562.029,5054 | 553.787,6024 | 27,124 | 39°09'00" | 220°31'54" | 15,955 | 0,436 |
| 293 | PR | 8.562.029,9158 | 553.787,7306 | 27,135 | 38°35'26" | 219°58'20" | 16,355 | 0,447 |
| 294 | PR | 8.562.033,0969 | 553.788,8966 | 27,142 | 35°27'09" | 216°50'03" | 19,598 | 0,454 |
| 295 | PR | 8.562.033,5016 | 553.789,0413 | 27,152 | 35°07'05" | 216°29'59" | 20,012 | 0,464 |
| 296 | PR | 8.562.036,2253 | 553.790,0241 | 27,218 | 33°12'07" | 214°35'01" | 22,818 | 0,530 |
| 297 | PR | 8.562.036,6539 | 553.790,1703 | 27,228 | 32°55'30" | 214°18'24" | 23,257 | 0,540 |
| 298 | PR | 8.562.039,3823 | 553.791,2150 | 27,252 | 31°35'44" | 212°58'38" | 26,122 | 0,563 |
| 299 | PR | 8.562.039,6531 | 553.791,3070 | 27,258 | 31°27'28" | 212°50'22" | 26,401 | 0,569 |
| 300 | ED | 8.562.020,8248 | 553.786,1714 | 27,142 | 66°51'55" | 248°14'49" | 9,398 | 0,453 |
| 301 | ED | 8.562.018,6000 | 553.785,7157 | 27,089 | 79°50'12" | 261°13'06" | 8,317 | 0,401 |
| 302 | ED | 8.562.017,5778 | 553.787,8786 | 27,102 | 87°32'09" | 268°55'03" | 10,359 | 0,413 |
| 303 | ED | 8.562.006,7391 | 553.783,9450 | 27,174 | 148°18'47" | 329°41'41" | 12,214 | 0,486 |
| 304 | ED | 8.562.004,7792 | 553.784,9582 | 27,262 | 148°58'41" | 330°21'35" | 14,415 | 0,573 |
| 305 | PL | 8.562.015,9453 | 553.782,1481 | 26,877 | 104°24'47" | 285°47'41" | 4,769 | 0,188 |
| 306 | PL | 8.562.016,1198 | 553.781,9097 | 26,879 | 103°00'57" | 284°23'51" | 4,496 | 0,191 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N11 |  | 8.562.039,1917 | 553.785,6162 | 26,349 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | GRADIL | 8.562.058,2805 | 553.794,9874 | 24,109 | 26°08'52" | 186°00'53" | 21,265 | -2,240 |
| 308 | CL | 8.562.058,5055 | 553.794,7344 | 23,880 | 25°16'20" | 185°08'21" | 21,358 | -2,470 |
| 309 | PN | 8.562.063,2017 | 553.789,5681 | 21,494 | 9°20'48" | 169°12'49" | 24,333 | -4,855 |
| 310 | CL | 8.562.053,8548 | 553.790,6867 | 24,442 | 19°04'31" | 178°56'32" | 15,515 | -1,908 |
| 311 | GRADIL | 8.562.053,7026 | 553.790,9641 | 24,651 | 20°13'52" | 180°05'53" | 15,465 | -1,699 |
| 312 | PN | 8.562.056,2390 | 553.782,3730 | 21,688 | 349°13'42" | 149°05'43" | 17,353 | -4,661 |
| 313 | GRADIL | 8.562.050,2173 | 553.788,9687 | 25,072 | 16°54'46" | 176°46'47" | 11,524 | -1,277 |
| 314 | CL | 8.562.050,2007 | 553.788,5337 | 24,898 | 14°50'34" | 174°42'35" | 11,389 | -1,452 |
| 315 | PN | 8.562.050,3985 | 553.781,4878 | 22,039 | 339°46'37" | 139°38'38" | 11,943 | -4,310 |
| 316 | CL | 8.562.042,6824 | 553.785,8971 | 25,831 | 4°36'00" | 164°28'01" | 3,502 | -0,518 |
| 317 | GRADIL | 8.562.042,5401 | 553.786,2401 | 26,023 | 10°33'16" | 170°25'17" | 3,406 | -0,326 |
| 318 | AV | 8.562.052,2164 | 553.786,4608 | 24,296 | 3°42'37" | 163°34'38" | 13,052 | -2,054 |
| 319 | ALP | 8.562.046,3742 | 553.786,1456 | 25,324 | 4°12'55" | 164°04'56" | 7,202 | -1,025 |
| 320 | ALP | 8.562.049,4374 | 553.787,3542 | 24,337 | 9°37'40" | 169°29'41" | 10,392 | -2,012 |
| 321 | ALP | 8.562.053,5352 | 553.789,4035 | 24,013 | 14°47'27" | 174°39'28" | 14,835 | -2,336 |
| 322 | ALP | 8.562.056,9675 | 553.791,9871 | 23,548 | 19°43'04" | 179°35'05" | 18,883 | -2,801 |
| 323 | ALP | 8.562.059,2948 | 553.794,2988 | 23,376 | 23°21'35" | 183°13'36" | 21,898 | -2,973 |
| 324 | GRADIL | 8.562.050,5152 | 553.793,2512 | 24,855 | 33°59'25" | 193°51'26" | 13,657 | -1,494 |
| 325 | GRADIL | 8.562.045,8652 | 553.791,2863 | 25,533 | 40°21'09" | 200°13'10" | 8,757 | -0,816 |
| 326 | CX | 8.562.049,7138 | 553.792,8804 | 25,051 | 34°37'13" | 194°29'14" | 12,786 | -1,299 |
| 327 | CX | 8.562.049,9784 | 553.792,2704 | 24,996 | 31°40'13" | 191°32'14" | 12,674 | -1,354 |
| 328 | CX | 8.562.049,4431 | 553.791,9990 | 25,067 | 31°54'27" | 191°46'28" | 12,076 | -1,283 |
| 329 | CX | 8.562.043,2682 | 553.785,3381 | 25,967 | 356°05'50" | 155°57'51" | 4,086 | -0,383 |
| 330 | PL | 8.562.045,8614 | 553.792,1016 | 25,932 | 44°11'51" | 204°03'52" | 9,303 | -0,417 |
| 331 | PL | 8.562.046,0048 | 553.791,8328 | 25,915 | 42°22'45" | 202°14'46" | 9,223 | -0,434 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N11 |  | 8.562.039,1917 | 553.785,6162 | 26,349 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | GRADIL | 8.562.042,3449 | 553.789,7988 | 25,946 | 52°59'19" | 212°51'20" | 5,238 | -0,404 |
| 333 | CX | 8.562.041,8259 | 553.789,9821 | 26,062 | 58°53'43" | 218°45'44" | 5,099 | -0,287 |
| 334 | GRADIL | 8.562.042,0007 | 553.790,5473 | 26,045 | 60°19'57" | 220°11'58" | 5,675 | -0,305 |
| 335 | GRADIL | 8.562.040,9300 | 553.790,1633 | 26,095 | 69°04'42" | 228°56'43" | 4,868 | -0,254 |
| 336 | MR | 8.562.041,7721 | 553.791,2911 | 26,139 | 65°32'55" | 225°24'56" | 6,234 | -0,210 |
| 337 | JAQ | 8.562.040,4709 | 553.790,3867 | 26,140 | 74°59'23" | 234°51'24" | 4,939 | -0,209 |
| 338 | CX | 8.562.039,6121 | 553.789,7107 | 26,251 | 84°08'19" | 244°00'20" | 4,116 | -0,098 |
| 339 | CX | 8.562.039,8822 | 553.789,0903 | 26,218 | 78°45'30" | 238°37'31" | 3,542 | -0,131 |
| 340 | CX | 8.562.039,2786 | 553.788,8821 | 26,264 | 88°28'32" | 248°20'33" | 3,267 | -0,085 |
| 341 | PL | 8.562.033,3586 | 553.788,2079 | 26,609 | 156°02'39" | 315°54'40" | 6,383 | 0,259 |
| 342 | PL | 8.562.033,3261 | 553.788,4607 | 26,633 | 154°07'45" | 313°59'46" | 6,519 | 0,284 |
| 343 | CX | 8.562.034,4815 | 553.789,0159 | 26,734 | 144°10'46" | 304°02'47" | 5,809 | 0,385 |
| 344 | CX | 8.562.034,7133 | 553.788,3482 | 26,680 | 148°36'56" | 308°28'57" | 5,246 | 0,331 |
| 345 | CX | 8.562.044,3191 | 553.784,4427 | 26,688 | 347°06'30" | 146°58'31" | 5,260 | 0,339 |
| 346 | CX | 8.562.033,9885 | 553.788,1031 | 26,685 | 154°27'18" | 314°19'19" | 5,767 | 0,335 |
| 347 | ED | 8.562.032,4303 | 553.792,6865 | 27,076 | 133°43'15" | 293°35'16" | 9,783 | 0,726 |
| 348 | ED | 8.562.035,7520 | 553.790,0631 | 26,698 | 127°43'22" | 287°35'23" | 5,622 | 0,349 |
| 348 | ED | 8.562.031,2595 | 553.795,9926 | 27,164 | 127°23'46" | 287°15'47" | 13,061 | 0,815 |
| 349 | PR | 8.562.045,1868 | 553.792,7024 | 26,163 | 49°46'04" | 209°38'05" | 9,282 | -0,186 |
| 350 | PR | 8.562.045,4662 | 553.792,8396 | 26,158 | 49°01'18" | 208°53'19" | 9,568 | -0,192 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N12 |  | 8.562.057,6042 | 553.795,1036 | 24,139 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | MF | 8.562.061,2662 | 553.798,1773 | 23,744 | 40°00'30" | 192°44'52" | 4,781 | -0,395 |
| 352 | CL | 8.562.061,4433 | 553.798,1194 | 23,520 | 38°09'06" | 190°53'28" | 4,882 | -0,619 |
| 353 | ALP | 8.562.062,1144 | 553.797,7098 | 23,174 | 30°01'17" | 182°45'39" | 5,209 | -0,965 |
| 354 | ALP | 8.562.068,2833 | 553.808,7611 | 22,223 | 51°58'39" | 204°43'01" | 17,337 | -1,916 |
| 355 | CL | 8.562.067,7669 | 553.809,0396 | 22,568 | 53°53'56" | 206°38'18" | 17,248 | -1,571 |
| 356 | MF | 8.562.067,6570 | 553.809,2064 | 22,792 | 54°31'05" | 207°15'27" | 17,319 | -1,347 |
| 357 | MF | 8.562.071,2619 | 553.816,4860 | 21,863 | 57°25'56" | 210°10'18" | 25,372 | -2,276 |
| 358 | CL | 8.562.071,4518 | 553.816,3217 | 21,664 | 56°52'13" | 209°36'35" | 25,337 | -2,475 |
| 359 | ALP | 8.562.071,7940 | 553.816,0920 | 21,701 | 55°56'18" | 208°40'40" | 25,335 | -2,438 |
| 360 | MF | 8.562.068,6058 | 553.818,9314 | 22,026 | 65°13'00" | 217°57'22" | 26,245 | -2,113 |
| 361 | CL | 8.562.068,3016 | 553.818,9654 | 21,994 | 65°51'11" | 218°35'33" | 26,150 | -2,145 |
| 362 | CL | 8.562.067,3303 | 553.817,0423 | 22,131 | 66°05'27" | 218°49'49" | 23,998 | -2,008 |
| 363 | MR | 8.562.066,2329 | 553.817,4280 | 22,304 | 68°52'04" | 221°36'26" | 23,934 | -1,836 |
| 364 | CX | 8.562.065,2648 | 553.814,8282 | 22,660 | 68°46'30" | 221°30'52" | 21,160 | -1,479 |
| 365 | CX | 8.562.065,8091 | 553.814,5147 | 22,572 | 67°05'12" | 219°49'34" | 21,074 | -1,567 |
| 366 | CX | 8.562.065,5133 | 553.813,9525 | 22,619 | 67°14'13" | 219°58'35" | 20,441 | -1,520 |
| 367 | MR | 8.562.063,4546 | 553.811,0481 | 22,651 | 69°51'03" | 222°35'25" | 16,984 | -1,488 |
| 368 | MR | 8.562.060,3668 | 553.812,6585 | 23,326 | 81°03'25" | 233°47'47" | 17,771 | -0,814 |
| 369 | MF | 8.562.063,4220 | 553.808,5369 | 22,837 | 66°35'00" | 219°19'22" | 14,639 | -1,302 |
| 370 | PV | 8.562.062,8127 | 553.808,3794 | 23,044 | 68°34'42" | 221°19'04" | 14,261 | -1,096 |
| 371 | MF | 8.562.061,4812 | 553.804,7970 | 23,211 | 68°12'02" | 220°56'24" | 10,440 | -0,928 |
| 372 | CX | 8.562.059,5315 | 553.803,3493 | 23,602 | 76°50'41" | 229°35'03" | 8,468 | -0,537 |
| 373 | CX | 8.562.059,9761 | 553.802,9729 | 23,580 | 73°13'36" | 225°57'58" | 8,219 | -0,559 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N12 |  | 8.562.057,6042 | 553.795,1036 | 24,139 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | CX | 8.562.059,6401 | 553.802,4497 | 23,615 | 74°30'35" | 227°14'57" | 7,623 | -0,524 |
| 375 | LIXEIRA | 8.562.060,6451 | 553.804,5429 | 23,200 | 72°08'37" | 224°52'59" | 9,917 | -0,939 |
| 376 | MR | 8.562.054,3262 | 553.802,0223 | 24,213 | 115°21'03" | 268°05'25" | 7,656 | 0,073 |
| 377 | MR | 8.562.056,8439 | 553.799,6342 | 23,780 | 99°31'36" | 252°15'58" | 4,594 | -0,359 |
| 378 | MF | 8.562.057,9856 | 553.799,5894 | 23,715 | 85°08'24" | 237°52'46" | 4,502 | -0,424 |
| 379 | CX | 8.562.057,5794 | 553.799,9165 | 23,847 | 90°17'43" | 243°02'05" | 4,813 | -0,293 |
| 380 | MF | 8.562.053,3414 | 553.795,6284 | 24,495 | 172°58'50" | 325°43'12" | 4,295 | 0,356 |
| 381 | PL | 8.562.053,0343 | 553.796,2397 | 25,039 | 166°02'18" | 318°46'40" | 4,709 | 0,900 |
| 382 | PL | 8.562.053,2567 | 553.796,0762 | 25,046 | 167°23'20" | 320°07'42" | 4,455 | 0,907 |
| 383 | GRADIL | 8.562.055,2506 | 553.799,8400 | 23,956 | 116°25'23" | 269°09'45" | 5,289 | -0,183 |
| 384 | CL | 8.562.055,1942 | 553.800,1097 | 23,977 | 115°42'24" | 268°26'46" | 5,556 | -0,162 |
| 385 | CL | 8.562.054,1373 | 553.800,7795 | 24,062 | 121°25'01" | 274°09'23" | 6,651 | -0,077 |
| 386 | MR | 8.562.053,7493 | 553.800,3842 | 24,307 | 126°07'49" | 278°52'11" | 6,538 | 0,168 |
| 387 | MR | 8.562.053,3041 | 553.803,9687 | 25,099 | 115°52'35" | 268°36'57" | 9,853 | 0,960 |
| 388 | CL | 8.562.053,4636 | 553.804,2577 | 24,842 | 114°20'19" | 267°04'41" | 10,047 | 0,703 |
| 389 | CL | 8.562.052,4191 | 553.807,4684 | 25,412 | 112°45'02" | 265°29'24" | 13,408 | 1,273 |
| 390 | MR | 8.562.051,9763 | 553.807,5405 | 26,132 | 114°20'51" | 267°05'13" | 13,651 | 1,993 |
| 391 | MR | 8.562.051,3250 | 553.809,3993 | 26,070 | 113°42'46" | 266°27'08" | 15,614 | 1,930 |
| 392 | MR | 8.562.051,1929 | 553.809,7039 | 26,073 | 113°42'26" | 266°26'48" | 15,946 | 1,934 |
| 393 | CL | 8.562.051,4228 | 553.810,2584 | 25,762 | 112°11'23" | 264°55'45" | 16,367 | 1,623 |
| 394 | AV | 8.562.055,4596 | 553.805,0940 | 24,289 | 102°06'56" | 254°51'18" | 10,218 | 0,150 |
| 395 | COQ | 8.562.070,1869 | 553.809,2050 | 21,969 | 48°15'27" | 200°59'49" | 18,899 | -2,170 |
| 396 | AV | 8.562.072,9710 | 553.808,6542 | 21,099 | 41°24'23" | 194°08'45" | 20,488 | -3,040 |
| 397 | PN | 8.562.077,9795 | 553.810,9271 | 19,720 | 37°49'59" | 190°34'21" | 25,798 | -4,419 |
| 398 | PN | 8.562.073,8401 | 553.802,1826 | 20,591 | 23°33'28" | 176°17'50" | 17,712 | -3,548 |
| 399 | PN | 8.562.068,1282 | 553.797,1127 | 21,357 | 10°48'30" | 163°32'52" | 10,714 | -2,782 |
| 400 | PN | 8.562.062,5559 | 553.791,0551 | 21,931 | 320°43'51" | 113°28'13" | 6,396 | -2,208 |
| 401 | PR | 8.562.052,3149 | 553.796,9245 | 25,474 | 161°00'10" | 313°44'32" | 5,594 | 1,335 |
| 402 | PR | 8.562.052,1253 | 553.796,6938 | 25,560 | 163°48'53" | 316°33'15" | 5,705 | 1,421 |
| 403 | PR | 8.562.048,9490 | 553.794,2943 | 25,572 | 185°20'31" | 338°04'53" | 8,693 | 1,433 |
| 404 | PR | 8.562.048,7258 | 553.794,1931 | 25,611 | 185°51'19" | 338°35'41" | 8,925 | 1,471 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 |  | 8.562.066,8195 | 553.818,2785 | 22,290 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | AV | 8.562.031,4606 | 553.807,5800 | 29,420 | 196°50'03" | 308°31'08" | 36,942 | 7,130 |
| 406 | AV | 8.562.031,3062 | 553.811,8077 | 29,563 | 190°19'35" | 302°00'40" | 36,098 | 7,273 |
| 407 | AV | 8.562.028,3566 | 553.815,0399 | 29,903 | 184°48'47" | 296°29'52" | 38,599 | 7,613 |
| 408 | AV | 8.562.026,1902 | 553.822,8711 | 30,226 | 173°33'03" | 285°14'08" | 40,888 | 7,936 |
| 409 | CR | 8.562.016,6996 | 553.829,6647 | 31,443 | 167°12'03" | 278°53'08" | 51,397 | 9,153 |
| 410 | CX | 8.562.020,5857 | 553.829,2468 | 30,877 | 166°39'15" | 278°20'20" | 47,517 | 8,588 |
| 411 | CX | 8.562.022,1168 | 553.829,2903 | 30,482 | 166°09'42" | 277°50'47" | 46,039 | 8,192 |
| 412 | CX | 8.562.022,6926 | 553.829,2815 | 30,469 | 165°59'56" | 277°41'01" | 45,478 | 8,179 |
| 413 | CX | 8.562.022,6379 | 553.829,8902 | 30,458 | 165°16'29" | 276°57'34" | 45,682 | 8,168 |
| 414 | PL | 8.562.033,6906 | 553.829,6710 | 28,044 | 161°01'22" | 272°42'27" | 35,033 | 5,754 |
| 415 | PL | 8.562.033,7425 | 553.830,1180 | 28,067 | 160°18'21" | 271°59'26" | 35,132 | 5,777 |
| 416 | PN | 8.562.033,9760 | 553.823,5947 | 28,563 | 170°48'20" | 282°29'25" | 33,271 | 6,273 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 |  | 8.562.066,8195 | 553.818,2785 | 22,290 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | CR | 8.562.044,1431 | 553.830,6696 | 26,117 | 151°20'47" | 263°01'52" | 25,841 | 3,827 |
| 418 | PN | 8.562.035,4323 | 553.816,2596 | 28,428 | 183°40'49" | 295°21'54" | 31,452 | 6,138 |
| 419 | PN | 8.562.041,2234 | 553.826,8212 | 26,641 | 161°32'37" | 273°13'42" | 26,984 | 4,351 |
| 420 | PN | 8.562.037,5275 | 553.807,2395 | 28,128 | 200°38'58" | 312°20'03" | 31,303 | 5,839 |
| 421 | PN | 8.562.042,1347 | 553.820,7581 | 27,035 | 174°15'50" | 285°56'55" | 24,809 | 4,745 |
| 422 | PN | 8.562.043,6792 | 553.808,8511 | 27,579 | 202°09'58" | 313°51'03" | 24,987 | 5,290 |
| 423 | PN | 8.562.043,0680 | 553.815,0272 | 27,459 | 187°47'41" | 299°28'46" | 23,973 | 5,169 |
| 424 | PN | 8.562.050,5329 | 553.811,8619 | 26,276 | 201°30'13" | 313°11'18" | 17,505 | 3,986 |
| 425 | PN | 8.562.048,8312 | 553.816,9010 | 25,949 | 184°22'45" | 296°03'50" | 18,041 | 3,659 |
| 426 | PN | 8.562.047,4278 | 553.823,7579 | 25,686 | 164°13'18" | 275°54'23" | 20,151 | 3,396 |
| 427 | PN | 8.562.053,2352 | 553.830,4103 | 24,399 | 138°13'58" | 249°55'03" | 18,213 | 2,109 |
| 428 | AV | 8.562.055,6581 | 553.821,5145 | 24,371 | 163°49'55" | 275°31'00" | 11,621 | 2,081 |
| 429 | PN | 8.562.058,1654 | 553.813,8839 | 24,512 | 206°55'18" | 318°36'23" | 9,706 | 2,222 |
| 430 | AV | 8.562.062,6207 | 553.820,1103 | 23,229 | 156°25'48" | 268°06'53" | 4,581 | 0,939 |
| 431 | PN | 8.562.059,9759 | 553.818,2065 | 24,031 | 180°36'11" | 292°17'16" | 6,844 | 1,741 |
| 432 | PN | 8.562.062,9942 | 553.829,0674 | 22,811 | 109°31'21" | 221°12'26" | 11,447 | 0,521 |
| 433 | CX | 8.562.065,2235 | 553.830,5784 | 22,599 | 97°23'36" | 209°04'41" | 12,403 | 0,309 |
| 434 | ABAC | 8.562.070,4406 | 553.829,8837 | 21,688 | 72°40'15" | 184°21'20" | 12,157 | -0,602 |
| 435 | PL | 8.562.071,5261 | 553.831,3000 | 21,625 | 70°07'40" | 181°48'45" | 13,846 | -0,664 |
| 436 | PL | 8.562.071,5009 | 553.831,7535 | 21,596 | 70°50'31" | 182°31'36" | 14,265 | -0,694 |
| 437 | PV | 8.562.068,6679 | 553.823,2660 | 21,931 | 69°39'52" | 181°20'57" | 5,319 | -0,359 |
| 438 | CR | 8.562.078,4363 | 553.832,1640 | 21,137 | 50°05'01" | 161°46'06" | 18,104 | -1,153 |
| 439 | COQ | 8.562.070,5595 | 553.822,3167 | 21,823 | 47°11'43" | 158°52'48" | 5,504 | -0,467 |
| 440 | PN | 8.562.080,1599 | 553.826,2547 | 20,437 | 30°52'30" | 142°33'35" | 15,543 | -1,853 |
| 441 | CL | 8.562.075,4580 | 553.823,9629 | 20,738 | 33°20'45" | 145°01'50" | 10,341 | -1,552 |
| 442 | CL | 8.562.080,1897 | 553.825,1399 | 20,075 | 27°09'58" | 138°51'03" | 15,028 | -2,214 |
| 443 | MF | 8.562.080,3270 | 553.824,4846 | 20,044 | 24°40'36" | 136°21'41" | 14,865 | -2,245 |
| 444 | MF | 8.562.075,5796 | 553.823,6638 | 20,719 | 31°34'52" | 143°15'57" | 10,283 | -1,571 |
| 445 | PL | 8.562.074,6344 | 553.823,8214 | 20,879 | 35°20'49" | 147°01'54" | 9,581 | -1,411 |
| 446 | PL | 8.562.074,2899 | 553.824,1570 | 20,990 | 38°11'57" | 149°53'02" | 9,506 | -1,300 |
| 447 | PV | 8.562.075,2786 | 553.826,2758 | 20,903 | 43°23'32" | 155°04'37" | 11,641 | -1,386 |
| 448 | CX | 8.562.068,1059 | 553.819,9079 | 22,150 | 51°42'36" | 163°23'41" | 2,076 | -0,139 |
| 449 | CX | 8.562.067,6117 | 553.819,4546 | 22,230 | 56°01'58" | 167°43'03" | 1,418 | -0,060 |
| 450 | CX | 8.562.068,0348 | 553.818,9633 | 22,217 | 29°24'01" | 141°05'06" | 1,395 | -0,073 |
| 451 | COQ | 8.562.073,5713 | 553.817,9451 | 21,326 | 357°10'22" | 108°51'27" | 6,760 | -0,963 |
| 452 | CL | 8.562.073,2342 | 553.818,1494 | 21,167 | 358°50'47" | 110°31'52" | 6,416 | -1,123 |
| 453 | MF | 8.562.073,1448 | 553.818,4623 | 21,406 | 1°39'50" | 113°20'55" | 6,328 | -0,884 |
| 454 | MF | 8.562.075,9201 | 553.819,6407 | 20,781 | 8°30'45" | 120°11'50" | 9,202 | -1,508 |
| 455 | CX | 8.562.076,8905 | 553.819,8445 | 20,586 | 8°50'18" | 120°31'23" | 10,192 | -1,703 |
| 456 | CX | 8.562.076,3474 | 553.819,6207 | 20,706 | 8°01'05" | 119°42'10" | 9,622 | -1,584 |
| 457 | CX | 8.562.076,4593 | 553.819,0546 | 20,577 | 4°36'09" | 116°17'14" | 9,671 | -1,713 |
| 458 | MF | 8.562.081,2819 | 553.821,1822 | 19,805 | 11°21'09" | 123°02'14" | 14,751 | -2,485 |
| 459 | COQ | 8.562.081,5944 | 553.818,0974 | 19,498 | 359°17'52" | 110°58'57" | 14,776 | -2,791 |
| 460 | PN | 8.562.082,8128 | 553.813,3857 | 18,653 | 342°59'22" | 94°40'27" | 16,725 | -3,637 |
| 461 | PN | 8.562.075,4499 | 553.812,8120 | 20,546 | 327°38'58" | 79°20'03" | 10,216 | -1,744 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N14 |  | 8.562.030,6307 | 553.805,9751 | 29,487 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 | CR | 8.562.002,8440 | 553.793,9655 | 32,087 | 203°22'28" | 184°35'51" | 30,271 | 2,600 |
| 463 | AV | 8.562.002,7946 | 553.804,6633 | 33,888 | 182°41'54" | 163°55'17" | 27,867 | 4,401 |
| 464 | PN | 8.562.002,3462 | 553.797,9316 | 32,716 | 195°52'29" | 177°05'52" | 29,406 | 3,229 |
| 465 | DENDEZ | 8.562.007,1906 | 553.799,1915 | 32,668 | 196°08'26" | 177°21'49" | 24,402 | 3,182 |
| 466 | AV | 8.562.002,9304 | 553.808,6270 | 34,224 | 174°31'54" | 155°45'17" | 27,827 | 4,738 |
| 467 | AV | 8.562.012,1785 | 553.800,7786 | 32,105 | 195°43'42" | 176°57'05" | 19,170 | 2,618 |
| 468 | PN | 8.562.008,1557 | 553.811,0913 | 33,544 | 167°10'33" | 148°23'56" | 23,050 | 4,057 |
| 469 | PN | 8.562.014,1143 | 553.797,9429 | 31,359 | 205°56'04" | 187°09'27" | 18,366 | 1,872 |
| 470 | PN | 8.562.010,8789 | 553.817,8488 | 33,119 | 148°59'17" | 130°12'40" | 23,046 | 3,633 |
| 471 | DENDEZ | 8.562.012,2408 | 553.806,5200 | 32,293 | 178°18'11" | 159°31'34" | 18,398 | 2,807 |
| 472 | DENDEZ | 8.562.011,8210 | 553.823,0442 | 32,812 | 137°46'39" | 119°00'02" | 25,400 | 3,326 |
| 473 | PN | 8.562.021,9598 | 553.801,2163 | 30,564 | 208°45'33" | 189°58'56" | 9,891 | 1,077 |
| 474 | AV | 8.562.018,0134 | 553.824,1291 | 31,501 | 124°48'00" | 106°01'23" | 22,108 | 2,014 |
| 475 | CX | 8.562.017,4984 | 553.823,4872 | 31,729 | 126°51'59" | 108°05'22" | 21,889 | 2,242 |
| 476 | PN | 8.562.020,4439 | 553.809,0782 | 31,289 | 163°03'31" | 144°16'54" | 10,649 | 1,802 |
| 477 | PN | 8.562.020,2499 | 553.817,8904 | 31,259 | 131°03'47" | 112°17'10" | 15,803 | 1,772 |
| 478 | ARAC | 8.562.016,1355 | 553.813,5324 | 32,212 | 152°27'52" | 133°41'15" | 16,347 | 2,725 |
| 479 | PN | 8.562.024,5846 | 553.809,4508 | 30,566 | 150°06'26" | 131°19'49" | 6,974 | 1,080 |
| 480 | AV | 8.562.025,2699 | 553.801,5144 | 30,217 | 219°45'50" | 200°59'13" | 6,974 | 0,730 |
| 481 | AV | 8.562.026,1500 | 553.801,2774 | 30,146 | 226°21'16" | 207°34'39" | 6,492 | 0,659 |
| 482 | AV | 8.562.027,4400 | 553.801,1784 | 29,853 | 236°22'07" | 217°35'30" | 5,761 | 0,366 |
| 483 | AV | 8.562.030,0891 | 553.802,5629 | 29,422 | 260°58'54" | 242°12'17" | 3,455 | -0,065 |
| 484 | COQ | 8.562.031,7968 | 553.800,2160 | 28,878 | 281°26'46" | 262°40'09" | 5,876 | -0,608 |
| 485 | CR | 8.562.026,6446 | 553.801,3895 | 29,998 | 229°00'02" | 210°13'25" | 6,076 | 0,512 |
| 486 | ALP | 8.562.029,4396 | 553.800,7881 | 29,338 | 257°04'02" | 238°17'25" | 5,322 | -0,148 |
| 487 | MR | 8.562.030,4738 | 553.798,7729 | 29,161 | 268°45'06" | 249°58'29" | 7,204 | -0,326 |
| 488 | MR | 8.562.033,3506 | 553.799,8520 | 27,366 | 293°57'03" | 275°10'26" | 6,700 | -2,120 |
| 489 | CX | 8.562.037,8109 | 553.798,7545 | 27,015 | 314°50'21" | 296°03'44" | 10,183 | -2,471 |
| 490 | CX | 8.562.037,5940 | 553.799,2308 | 27,031 | 315°54'55" | 297°08'18" | 9,694 | -2,455 |
| 491 | CX | 8.562.036,9851 | 553.799,0022 | 26,953 | 312°20'34" | 293°33'57" | 9,434 | -2,533 |
| 492 | MR | 8.562.036,9927 | 553.798,5367 | 27,066 | 310°32'23" | 291°45'46" | 9,788 | -2,420 |
| 493 | MR | 8.562.031,4413 | 553.796,3743 | 27,018 | 274°49'33" | 256°02'56" | 9,635 | -2,469 |
| 494 | CL | 8.562.031,3330 | 553.796,6917 | 26,615 | 274°19'33" | 255°32'56" | 9,310 | -2,872 |
| 495 | ED | 8.562.030,7625 | 553.798,2023 | 27,055 | 270°58'16" | 252°11'39" | 7,774 | -2,432 |
| 496 | ED | 8.562.037,0438 | 553.804,0250 | 27,662 | 343°05'09" | 324°18'32" | 6,703 | -1,825 |
| 497 | CL | 8.562.037,0829 | 553.804,3693 | 27,483 | 346°01'25" | 327°14'48" | 6,649 | -2,003 |
| 498 | PN | 8.562.025,6847 | 553.797,0775 | 29,519 | 240°55'52" | 222°09'15" | 10,180 | 0,033 |
| 499 | PN | 8.562.021,3916 | 553.795,5166 | 29,415 | 228°32'33" | 209°45'56" | 13,955 | -0,072 |
| 500 | PN | 8.562.015,2433 | 553.793,2571 | 29,603 | 219°34'28" | 200°47'51" | 19,963 | 0,116 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 |  | 8.561.993,4504 | 553.793,0261 | 32,589 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | ED | 8.562.003,1985 | 553.788,9500 | 29,920 | 337°18'28" | 318°06'21" | 10,566 | -2,668 |
| 502 | JAQ | 8.561.998,9889 | 553.793,5579 | 32,811 | 5°29'04" | 346°16'57" | 5,564 | 0,222 |
| 503 | PN | 8.561.995,4228 | 553.801,4708 | 34,482 | 76°51'11" | 57°39'04" | 8,672 | 1,893 |
| 504 | AV | 8.561.991,7150 | 553.804,5684 | 35,823 | 98°33'02" | 79°20'55" | 11,672 | 3,235 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N9 |  | 8.561.993,4504 | 553.793,0261 | 32,589 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505 | AV | 8.561.989,4338 | 553.808,4476 | 36,679 | 104°35'55" | 85°23'48" | 15,936 | 4,091 |
| 506 | AV | 8.561.986,7464 | 553.812,6231 | 37,356 | 108°53'07" | 89°41'00" | 20,712 | 4,767 |
| 507 | AV | 8.561.988,4271 | 553.814,4223 | 37,282 | 103°12'44" | 84°00'37" | 21,978 | 4,694 |
| 508 | AV | 8.561.994,5961 | 553.809,0713 | 35,866 | 85°54'57" | 66°42'50" | 16,086 | 3,278 |
| 509 | AV | 8.561.992,1485 | 553.817,0148 | 36,925 | 93°06'23" | 73°54'16" | 24,024 | 4,337 |
| 510 | AV | 8.561.999,8360 | 553.823,0138 | 35,321 | 77°58'44" | 58°46'37" | 30,660 | 2,732 |
| 511 | AV | 8.562.003,4553 | 553.821,2301 | 34,644 | 70°28'07" | 51°16'00" | 29,926 | 2,055 |
| 512 | AV | 8.562.003,5850 | 553.818,9022 | 34,811 | 68°36'42" | 49°24'35" | 27,790 | 2,223 |
| 513 | PN | 8.561.999,8865 | 553.829,5128 | 34,733 | 79°59'46" | 60°47'39" | 37,050 | 2,144 |
| 514 | PN | 8.561.990,4873 | 553.822,2613 | 37,163 | 95°47'14" | 76°35'07" | 29,385 | 4,574 |
| 515 | AV | 8.561.989,5552 | 553.828,5733 | 36,993 | 96°15'12" | 77°03'05" | 35,760 | 4,405 |
| 516 | AV | 8.561.983,3538 | 553.820,0143 | 38,461 | 110°30'41" | 91°18'34" | 28,815 | 5,872 |
| 517 | CR | 8.561.981,0884 | 553.829,0966 | 38,549 | 108°55'03" | 89°42'56" | 38,130 | 5,960 |
| 518 | AV | 8.561.978,4089 | 553.816,9352 | 39,158 | 122°10'28" | 102°58'21" | 28,247 | 6,569 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 | MURETA | 8.561.991,6532 | 553.751,6076 | 19,689 | 292°34'25" | 39°21'35" | 29,029 | -8,526 |
| 520 | PN | 8.561.991,6675 | 553.750,9162 | 18,885 | 292°05'12" | 38°52'22" | 29,674 | -9,330 |
| 521 | PN | 8.561.995,4822 | 553.754,7898 | 18,705 | 302°22'01" | 49°09'11" | 27,968 | -9,510 |
| 522 | MURETA | 8.561.994,5645 | 553.754,9279 | 19,707 | 300°53'56" | 47°41'06" | 27,369 | -8,508 |
| 523 | MURETA | 8.561.992,1414 | 553.758,9319 | 19,643 | 300°50'26" | 47°37'36" | 22,689 | -8,572 |
| 524 | PN | 8.561.992,1839 | 553.759,7642 | 18,719 | 302°02'49" | 48°49'59" | 22,001 | -9,496 |
| 525 | PN | 8.561.985,7047 | 553.760,6549 | 18,776 | 286°18'23" | 33°05'33" | 18,502 | -9,439 |
| 526 | MURETA | 8.561.985,7268 | 553.759,8975 | 19,659 | 285°44'10" | 32°31'20" | 19,236 | -8,556 |
| 527 | MURETA | 8.561.979,6448 | 553.760,1291 | 19,734 | 267°17'28" | 14°04'38" | 18,304 | -8,481 |
| 528 | PN | 8.561.979,5763 | 553.760,8003 | 18,821 | 266°57'57" | 13°45'07" | 17,637 | -9,394 |
| 529 | PN | 8.561.974,3140 | 553.760,2599 | 18,890 | 251°09'15" | 357°56'25" | 19,181 | -9,325 |
| 530 | MURETA | 8.561.974,4572 | 553.759,8116 | 19,533 | 251°58'32" | 358°45'42" | 19,561 | -8,682 |
| 531 | CX | 8.561.973,5869 | 553.760,7521 | 18,877 | 248°35'41" | 355°22'51" | 18,969 | -9,338 |
| 532 | CX | 8.561.973,4543 | 553.761,3693 | 18,886 | 247°30'41" | 354°17'51" | 18,446 | -9,329 |
| 533 | CX | 8.561.972,6893 | 553.761,1407 | 18,818 | 245°38'22" | 352°25'32" | 18,960 | -9,397 |
| 534 | ALT | 8.561.972,2147 | 553.761,6063 | 20,181 | 243°43'49" | 350°30'59" | 18,742 | -8,034 |
| 535 | MURETA | 8.561.971,0331 | 553.757,5974 | 19,636 | 245°31'16" | 352°18'26" | 22,871 | -8,579 |
| 536 | PN | 8.561.970,6523 | 553.758,0302 | 19,064 | 244°11'25" | 350°58'35" | 22,641 | -9,151 |
| 537 | MURETA | 8.561.970,2973 | 553.756,7270 | 19,645 | 244°46'57" | 351°34'07" | 23,970 | -8,570 |
| 538 | MURETA | 8.561.970,2779 | 553.755,7636 | 19,643 | 245°41'18" | 352°28'28" | 24,853 | -8,572 |
| 539 | PN | 8.561.969,7955 | 553.755,6624 | 19,073 | 244°46'54" | 351°34'04" | 25,147 | -9,142 |
| 540 | PN | 8.561.970,7904 | 553.751,5340 | 19,112 | 250°07'11" | 356°54'21" | 28,582 | -9,103 |
| 541 | MURETA | 8.561.971,1433 | 553.751,7076 | 19,633 | 250°40'20" | 357°27'30" | 28,300 | -8,582 |
| 542 | MURETA | 8.561.971,6575 | 553.751,0247 | 19,632 | 252°05'17" | 358°52'27" | 28,783 | -8,583 |
| 543 | MURETA | 8.561.972,8220 | 553.750,6172 | 19,627 | 254°32'21" | 1°19'31" | 28,839 | -8,588 |
| 544 | PN | 8.561.972,7293 | 553.750,1459 | 19,123 | 254°36'37" | 1°23'47" | 29,318 | -9,092 |
| 545 | ALT | 8.561.974,7601 | 553.747,8701 | 20,186 | 259°20'19" | 6°07'29" | 31,079 | -8,029 |
| 546 | PN | 8.561.975,5788 | 553.749,9364 | 18,928 | 260°10'33" | 6°57'43" | 28,900 | -9,287 |
| 547 | MURETA | 8.561.975,5589 | 553.750,4830 | 19,561 | 259°56'52" | 6°44'02" | 28,365 | -8,654 |
| 548 | MURETA | 8.561.980,6374 | 553.750,6249 | 19,734 | 270°15'47" | 17°02'57" | 27,788 | -8,481 |
| 549 | PN | 8.561.980,7295 | 553.750,0034 | 18,882 | 270°26'35" | 17°13'45" | 28,410 | -9,333 |
| 550 | PN | 8.561.985,6750 | 553.750,5971 | 18,824 | 280°31'11" | 27°18'21" | 28,291 | -9,391 |
| 551 | MURETA | 8.561.985,6164 | 553.751,2209 | 19,711 | 280°38'10" | 27°25'20" | 27,667 | -8,504 |
| 552 | MURETA | 8.561.983,8079 | 553.754,0629 | 19,639 | 277°42'49" | 24°29'59" | 24,572 | -8,576 |
| 553 | MURETA | 8.561.983,4513 | 553.757,1874 | 19,597 | 277°53'24" | 24°40'34" | 21,428 | -8,618 |
| 554 | TOCA | 8.561.982,9093 | 553.754,3359 | 19,650 | 275°41'28" | 22°28'38" | 24,196 | -8,565 |
| 555 | TOCA | 8.561.981,1857 | 553.757,3965 | 19,625 | 271°50'31" | 18°37'41" | 21,027 | -8,590 |
| 556 | TOCA | 8.561.978,2195 | 553.757,3880 | 19,813 | 263°46'58" | 10°34'08" | 21,149 | -8,402 |
| 557 | TOCA | 8.561.977,5470 | 553.757,4348 | 19,819 | 261°57'39" | 8°44'49" | 21,186 | -8,396 |
| 558 | TOCA | 8.561.976,5229 | 553.758,3652 | 19,681 | 258°45'07" | 5°32'17" | 20,440 | -8,534 |
| 559 | TOCA | 8.561.973,7452 | 553.756,6037 | 19,812 | 252°46'02" | 359°33'12" | 22,834 | -8,403 |
| 560 | TOCA | 8.561.974,3511 | 553.751,8082 | 19,697 | 256°57'58" | 3°45'08" | 27,308 | -8,518 |
| 561 | TOCA | 8.561.977,8244 | 553.751,1305 | 19,630 | 264°22'42" | 11°09'52" | 27,414 | -8,585 |
| 562 | TOCA | 8.561.980,8237 | 553.751,7294 | 19,655 | 270°40'26" | 17°27'36" | 26,685 | -8,560 |
| 563 | TOCA | 8.561.980,4360 | 553.754,2737 | 21,425 | 269°49'29" | 16°36'39" | 24,139 | -6,790 |
| 564 | TOCA | 8.561.977,9859 | 553.754,4984 | 21,956 | 263°58'31" | 10°45'41" | 24,047 | -6,259 |
| 565 | TOCA | 8.561.976,4557 | 553.752,8815 | 21,060 | 260°58'38" | 7°45'48" | 25,851 | -7,155 |
| 566 | TOCA | 8.561.975,0650 | 553.754,3746 | 21,445 | 257°14'14" | 4°01'24" | 24,647 | -6,770 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | TOCA | 8.561.976,1172 | 553.754,4763 | 22,065 | 259°36'04" | 6°23'14" | 24,336 | -6,150 |
| 568 | TOCA | 8.561.975,7984 | 553.756,5618 | 21,056 | 257°49'56" | 4°37'06" | 22,353 | -7,159 |
| 569 | TOCA | 8.561.979,7294 | 553.756,1573 | 21,039 | 267°59'30" | 14°46'40" | 22,269 | -7,176 |
| 570 | PN | 8.561.969,8875 | 553.759,9226 | 19,072 | 240°07'23" | 346°54'33" | 21,324 | -9,143 |
| 571 | PN | 8.561.967,6345 | 553.756,8514 | 19,147 | 239°09'23" | 345°56'33" | 25,113 | -9,068 |
| 572 | PN | 8.561.969,3888 | 553.749,2941 | 19,165 | 249°05'49" | 355°52'59" | 31,170 | -9,050 |
| 573 | PN | 8.561.974,0022 | 553.747,9500 | 19,119 | 257°56'29" | 4°43'39" | 31,150 | -9,096 |
| 574 | PN | 8.561.979,8458 | 553.747,9078 | 18,893 | 268°45'11" | 15°32'21" | 30,512 | -9,322 |
| 575 | PN | 8.561.987,9548 | 553.748,7249 | 18,809 | 284°04'41" | 30°51'51" | 30,607 | -9,406 |
| 576 | PN | 8.561.993,6563 | 553.749,3354 | 18,772 | 294°19'44" | 41°06'54" | 31,911 | -9,443 |
| 577 | TUNEL | 8.561.995,8182 | 553.750,8985 | 18,761 | 299°05'27" | 45°52'37" | 31,486 | -9,454 |
| 578 | TUNEL | 8.561.997,0626 | 553.753,2140 | 18,714 | 303°18'02" | 50°05'12" | 30,149 | -9,501 |
| 579 | PN | 8.561.996,3394 | 553.758,1992 | 18,719 | 308°03'55" | 54°51'05" | 25,674 | -9,496 |
| 580 | PN | 8.561.984,6643 | 553.762,9044 | 18,812 | 284°59'48" | 31°46'58" | 16,055 | -9,403 |
| 581 | PN | 8.561.978,0393 | 553.762,9143 | 18,896 | 260°56'34" | 7°43'44" | 15,694 | -9,319 |
| 582 | MR | 8.562.017,2562 | 553.754,5253 | 19,122 | 326°58'26" | 73°45'36" | 43,828 | -9,093 |
| 583 | ED | 8.562.015,3129 | 553.754,3754 | 19,238 | 325°22'07" | 72°09'17" | 42,297 | -8,977 |
| 584 | ED | 8.562.005,4229 | 553.753,9033 | 19,768 | 315°28'05" | 62°15'15" | 34,948 | -8,447 |
| 585 | PL | 8.562.003,0137 | 553.754,5624 | 19,886 | 313°20'11" | 60°07'21" | 32,791 | -8,329 |
| 586 | PL | 8.562.002,8525 | 553.754,0913 | 20,005 | 312°34'19" | 59°21'29" | 33,026 | -8,210 |
| 587 | ES | 8.561.999,3871 | 553.753,9277 | 20,093 | 307°37'53" | 54°25'03" | 30,917 | -8,122 |
| 588 | ES | 8.561.997,5648 | 553.753,8829 | 20,346 | 304°48'36" | 51°35'46" | 29,876 | -7,869 |
| 589 | ES | 8.561.997,4196 | 553.753,4002 | 20,680 | 304°03'39" | 50°50'49" | 30,192 | -7,535 |
| 590 | TUNEL | 8.562.005,5133 | 553.750,9889 | 19,797 | 312°21'25" | 59°08'35" | 37,111 | -8,418 |
| 591 | ED | 8.562.005,5122 | 553.748,6783 | 19,913 | 310°03'33" | 56°50'43" | 38,849 | -8,302 |
| 592 | CL | 8.562.005,5315 | 553.748,4843 | 19,630 | 309°53'51" | 56°41'01" | 39,010 | -8,585 |
| 593 | PASSEIO | 8.561.997,9391 | 553.750,7470 | 20,627 | 302°12'39" | 48°59'49" | 32,698 | -7,588 |
| 594 | LIXEIRA | 8.561.997,8824 | 553.749,9061 | 20,581 | 301°21'33" | 48°08'43" | 33,383 | -7,634 |
| 595 | PASSEIO | 8.561.994,9746 | 553.747,3978 | 20,542 | 295°00'13" | 41°47'23" | 34,222 | -7,673 |
| 596 | MR | 8.561.994,4196 | 553.749,2268 | 20,587 | 295°28'56" | 42°16'06" | 32,331 | -7,628 |
| 597 | MR | 8.561.988,8785 | 553.748,3019 | 20,880 | 285°31'56" | 32°19'06" | 31,252 | -7,335 |
| 598 | CL | 8.561.989,2603 | 553.746,8200 | 20,787 | 285°28'54" | 32°16'04" | 32,782 | -7,428 |
| 599 | CL | 8.561.982,6672 | 553.746,2479 | 21,064 | 273°50'14" | 20°37'24" | 32,237 | -7,151 |
| 600 | MR | 8.561.982,4079 | 553.747,7453 | 21,155 | 273°32'30" | 20°19'40" | 30,726 | -7,060 |
| 601 | MR | 8.561.976,3434 | 553.747,5809 | 21,363 | 262°18'14" | 9°05'24" | 31,112 | -6,852 |
| 602 | MF | 8.561.976,1418 | 553.746,0763 | 21,326 | 262°18'25" | 9°05'35" | 32,630 | -6,889 |
| 603 | MF | 8.561.971,6206 | 553.746,4757 | 21,382 | 254°26'46" | 1°13'56" | 33,151 | -6,833 |
| 604 | MR | 8.561.971,8263 | 553.747,8316 | 21,460 | 254°08'53" | 0°56'03" | 31,790 | -6,755 |
| 605 | MR | 8.561.968,6776 | 553.750,0302 | 21,452 | 247°22'10" | 354°09'20" | 30,750 | -6,763 |
| 606 | MR | 8.561.967,9953 | 553.752,6004 | 21,318 | 244°08'04" | 350°55'14" | 28,686 | -6,897 |
| 607 | MR | 8.561.966,1438 | 553.752,3954 | 21,301 | 241°05'37" | 347°52'47" | 29,720 | -6,914 |
| 608 | MR | 8.561.964,3998 | 553.749,0543 | 21,583 | 241°14'41" | 348°01'51" | 33,488 | -6,632 |
| 609 | MF | 8.561.964,3589 | 553.747,3844 | 21,560 | 242°30'07" | 349°17'17" | 34,980 | -6,655 |
| 610 | MF | 8.561.955,2206 | 553.746,9826 | 22,018 | 231°10'45" | 337°57'55" | 40,341 | -6,197 |
| 611 | MR | 8.561.949,8164 | 553.748,1950 | 22,314 | 224°33'09" | 331°20'19" | 43,072 | -5,901 |
| 612 | MF | 8.561.948,3754 | 553.747,0394 | 22,332 | 224°18'48" | 331°05'58" | 44,910 | -5,883 |
| 613 | MR | 8.561.944,1637 | 553.754,9727 | 22,314 | 212°49'06" | 319°36'16" | 43,249 | -5,901 |
| 614 | MF | 8.561.942,9089 | 553.756,3318 | 22,125 | 210°25'24" | 317°12'34" | 43,605 | -6,090 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 615 | MF | 8.561.946,5606 | 553.760,8435 | 21,907 | 207°21'44" | 314°08'54" | 38,226 | -6,308 |
| 616 | MR | 8.561.947,7507 | 553.759,6536 | 21,934 | 209°47'49" | 316°34'59" | 37,750 | -6,281 |
| 617 | MR | 8.561.954,8224 | 553.760,2690 | 21,486 | 215°14'04" | 322°01'14" | 31,449 | -6,729 |
| 618 | MF | 8.561.954,6503 | 553.761,7186 | 21,466 | 212°50'42" | 319°37'52" | 30,780 | -6,749 |
| 619 | MF | 8.561.962,7634 | 553.761,8656 | 21,081 | 222°59'49" | 329°46'59" | 24,264 | -7,134 |
| 620 | MR | 8.561.962,1156 | 553.760,3643 | 21,116 | 224°27'22" | 331°14'32" | 25,770 | -7,099 |
| 621 | LIXEIRA | 8.561.964,5313 | 553.762,7727 | 21,114 | 224°23'11" | 331°10'21" | 22,359 | -7,101 |
| 622 | MR | 8.561.964,2731 | 553.759,2966 | 21,062 | 229°39'22" | 336°26'32" | 25,081 | -7,153 |
| 623 | MR | 8.561.965,5028 | 553.756,8158 | 21,105 | 235°12'20" | 341°59'30" | 26,299 | -7,110 |
| 624 | MR | 8.561.967,2686 | 553.756,9283 | 21,507 | 238°21'13" | 345°08'23" | 25,237 | -6,708 |
| 625 | MR | 8.561.970,3875 | 553.760,8660 | 20,968 | 240°01'12" | 346°48'22" | 20,257 | -7,247 |
| 626 | MF | 8.561.969,1491 | 553.762,8588 | 20,908 | 233°51'18" | 340°38'28" | 19,261 | -7,307 |
| 627 | CX | 8.561.968,5757 | 553.763,2027 | 20,931 | 231°52'52" | 338°40'02" | 19,333 | -7,284 |
| 628 | CX | 8.561.968,5469 | 553.763,8232 | 21,068 | 230°38'56" | 337°26'06" | 18,867 | -7,147 |
| 629 | CX | 8.561.969,2304 | 553.763,9082 | 21,062 | 232°07'46" | 338°54'56" | 18,374 | -7,153 |
| 630 | MF | 8.561.973,4416 | 553.764,1199 | 20,814 | 243°41'10" | 350°28'20" | 15,945 | -7,401 |
| 631 | MR | 8.561.973,7670 | 553.762,6775 | 20,861 | 246°48'13" | 353°35'23" | 17,119 | -7,354 |
| 632 | MR | 8.561.980,4606 | 553.763,3407 | 20,595 | 269°48'46" | 16°35'56" | 15,072 | -7,620 |
| 633 | MF | 8.561.980,5144 | 553.764,7876 | 20,521 | 270°01'08" | 16°48'18" | 13,625 | -7,694 |
| 634 | MF | 8.561.987,8738 | 553.764,1550 | 20,239 | 297°18'57" | 44°06'07" | 16,047 | -7,976 |
| 635 | MR | 8.561.988,7545 | 553.762,6382 | 20,236 | 297°35'39" | 44°22'49" | 17,799 | -7,979 |
| 636 | MR | 8.561.994,3276 | 553.761,8925 | 20,199 | 309°54'35" | 56°41'45" | 21,537 | -8,016 |
| 637 | MF | 8.561.993,9858 | 553.763,5342 | 20,485 | 312°10'06" | 58°57'16" | 20,074 | -7,730 |
| 638 | MR | 8.561.996,6425 | 553.758,5561 | 20,559 | 309°05'33" | 55°52'43" | 25,584 | -7,656 |
| 639 | MF | 8.562.006,6737 | 553.757,9848 | 19,727 | 322°01'07" | 68°48'17" | 33,194 | -8,488 |
| 640 | ED | 8.562.007,4073 | 553.759,2541 | 20,241 | 324°32'19" | 71°19'29" | 33,023 | -7,974 |
| 641 | MR | 8.562.006,4250 | 553.759,1482 | 19,808 | 323°22'27" | 70°09'37" | 32,291 | -8,407 |
| 642 | MR | 8.562.006,2662 | 553.760,4750 | 19,929 | 325°08'43" | 71°55'53" | 31,387 | -8,286 |
| 643 | ED | 8.562.007,0636 | 553.762,6201 | 19,978 | 329°15'31" | 76°02'41" | 30,895 | -8,237 |
| 644 | ED | 8.562.010,8608 | 553.763,1731 | 19,965 | 333°20'18" | 80°07'28" | 33,962 | -8,250 |
| 645 | PV | 8.562.012,9253 | 553.763,1096 | 20,024 | 334°43'43" | 81°30'53" | 35,846 | -8,191 |
| 646 | LIXEIRA | 8.562.015,0931 | 553.759,5204 | 19,316 | 331°21'11" | 78°08'21" | 39,407 | -8,899 |
| 647 | PV | 8.562.016,8428 | 553.759,4773 | 19,232 | 332°28'24" | 79°15'34" | 40,971 | -8,983 |
| 648 | MF | 8.562.027,6406 | 553.759,1372 | 18,591 | 337°45'24" | 84°32'34" | 50,920 | -9,624 |
| 649 | GRADIL | 8.562.027,2131 | 553.761,0705 | 18,890 | 339°37'44" | 86°24'54" | 49,819 | -9,325 |
| 650 | GRADIL | 8.562.017,2210 | 553.760,3433 | 19,424 | 333°47'37" | 80°34'47" | 40,917 | -8,791 |
| 651 | GRADIL | 8.562.014,3164 | 553.762,0755 | 19,851 | 334°12'28" | 80°59'38" | 37,547 | -8,364 |
| 652 | GRADIL | 8.562.012,6799 | 553.769,0347 | 22,397 | 343°44'53" | 90°32'03" | 33,509 | -5,818 |
| 653 | GRADIL | 8.562.022,8063 | 553.770,1079 | 22,418 | 348°53'30" | 95°40'40" | 43,104 | -5,797 |
| 654 | GRADIL | 8.562.025,9914 | 553.771,1479 | 22,289 | 350°55'30" | 97°42'40" | 46,058 | -5,926 |
| 655 | PN | 8.562.006,9496 | 553.768,0498 | 21,909 | 338°35'52" | 85°23'02" | 28,398 | -6,306 |
| 656 | CX | 8.562.003,8802 | 553.764,2669 | 20,537 | 328°48'51" | 75°36'01" | 27,318 | -7,678 |
| 657 | CX | 8.562.003,8537 | 553.764,9233 | 20,552 | 329°58'43" | 76°45'53" | 26,961 | -7,663 |
| 658 | CX | 8.562.003,2184 | 553.764,9151 | 20,548 | 329°16'25" | 76°03'35" | 26,417 | -7,667 |
| 659 | PN | 8.561.998,6027 | 553.765,8579 | 20,930 | 325°14'35" | 72°01'45" | 22,022 | -7,285 |
| 660 | AV | 8.561.990,6760 | 553.767,9893 | 21,631 | 314°17'04" | 61°04'14" | 14,560 | -6,584 |
| 661 | AV | 8.561.985,5041 | 553.767,7635 | 21,665 | 295°07'33" | 41°54'43" | 11,762 | -6,550 |
| 662 | PN | 8.561.979,6036 | 553.767,8344 | 22,257 | 265°06'11" | 11°53'21" | 10,617 | -5,958 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N8 |  | 8.561.980,5099 | 553.778,4126 | 28,215 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 663 | PN | 8.561.980,2770 | 553.771,7607 | 24,018 | 267°59'43" | 14°46'53" | 6,656 | -4,197 |
| 664 | PN | 8.561.985,8170 | 553.772,1892 | 23,797 | 310°27'24" | 57°14'34" | 8,179 | -4,418 |
| 665 | PN | 8.561.991,9854 | 553.772,1024 | 23,713 | 331°11'40" | 77°58'50" | 13,096 | -4,502 |
| 666 | PN | 8.561.999,0182 | 553.770,7678 | 23,137 | 337°33'26" | 84°20'36" | 20,025 | -5,078 |
| 667 | PN | 8.561.975,1691 | 553.767,3993 | 22,580 | 244°07'47" | 350°54'57" | 12,240 | -5,635 |
| 668 | PN | 8.561.974,3255 | 553.772,7504 | 25,286 | 222°28'34" | 329°15'44" | 8,385 | -2,929 |
| 669 | PN | 8.561.968,9279 | 553.773,1442 | 26,175 | 204°27'36" | 311°14'46" | 12,724 | -2,040 |
| 670 | DENDEZ | 8.561.968,1010 | 553.769,3109 | 24,389 | 216°15'35" | 323°02'45" | 15,389 | -3,826 |
| 671 | PN | 8.561.968,1647 | 553.765,9781 | 22,894 | 225°12'24" | 331°59'34" | 17,522 | -5,321 |
| 672 | AV | 8.561.959,7120 | 553.763,7881 | 22,680 | 215°06'50" | 321°54'00" | 25,425 | -5,535 |
| 673 | PN | 8.561.960,0702 | 553.768,9639 | 24,628 | 204°48'36" | 311°35'46" | 22,518 | -3,587 |
| 674 | PN | 8.561.959,8623 | 553.774,7897 | 28,124 | 189°57'08" | 296°44'18" | 20,963 | -0,091 |
| 675 | AV | 8.561.953,9392 | 553.774,1152 | 27,852 | 189°11'14" | 295°58'24" | 26,916 | -0,363 |
| 676 | PN | 8.561.954,0134 | 553.769,0471 | 24,922 | 199°28'00" | 306°15'10" | 28,103 | -3,293 |
| 677 | PN | 8.561.954,1253 | 553.764,1475 | 22,674 | 208°23'54" | 315°11'04" | 29,994 | -5,541 |
| 678 | PN | 8.561.961,6113 | 553.743,6553 | 24,040 | 241°27'57" | 348°15'07" | 39,563 | -4,175 |
| 679 | PN | 8.561.963,3704 | 553.735,7573 | 28,556 | 248°06'33" | 354°53'43" | 45,970 | 0,341 |
| 680 | PN | 8.561.973,7356 | 553.735,1508 | 27,803 | 261°06'02" | 7°53'12" | 43,789 | -0,412 |
| 681 | PN | 8.561.973,9423 | 553.740,0457 | 25,120 | 260°17'11" | 7°04'21" | 38,925 | -3,095 |
| 682 | PN | 8.561.974,3505 | 553.744,0005 | 22,979 | 259°51'08" | 6°38'18" | 34,959 | -5,236 |
| 683 | JAQ | 8.561.976,6073 | 553.743,2576 | 23,455 | 263°39'56" | 10°27'06" | 35,371 | -4,760 |
| 684 | PN | 8.561.980,5397 | 553.738,1426 | 26,004 | 270°02'33" | 16°49'43" | 40,270 | -2,211 |
| 685 | PN | 8.561.981,5394 | 553.732,8682 | 28,969 | 271°17'42" | 18°04'52" | 45,556 | 0,754 |
| 686 | PN | 8.561.990,8670 | 553.732,4511 | 29,258 | 282°41'57" | 29°29'07" | 47,114 | 1,043 |
| 687 | PN | 8.561.990,6677 | 553.737,8811 | 26,126 | 284°04'10" | 30°51'20" | 41,785 | -2,089 |
| 688 | PN | 8.561.990,8457 | 553.744,2259 | 22,906 | 286°49'19" | 33°36'29" | 35,715 | -5,309 |
| 689 | PN | 8.561.998,1497 | 553.745,8597 | 22,153 | 298°27'09" | 45°14'19" | 37,025 | -6,062 |
| 690 | PN | 8.561.999,7982 | 553.739,7298 | 25,521 | 296°30'08" | 43°17'18" | 43,225 | -2,694 |
| 691 | AV | 8.562.000,6872 | 553.733,8048 | 28,481 | 294°20'19" | 41°07'29" | 48,959 | 0,266 |
| 692 | PN | 8.562.008,4774 | 553.732,9574 | 28,425 | 301°36'11" | 48°23'21" | 53,370 | 0,210 |
| 693 | PN | 8.562.007,9218 | 553.738,8234 | 25,616 | 304°41'57" | 51°29'07" | 48,153 | -2,599 |
| 694 | PN | 8.562.007,5245 | 553.744,7282 | 23,424 | 308°43'46" | 55°30'56" | 43,179 | -4,791 |
| 695 | JAQ | 8.562.011,6053 | 553.739,6765 | 25,496 | 308°45'21" | 55°32'31" | 49,673 | -2,719 |
| 696 | PN | 8.562.013,6928 | 553.733,9512 | 27,884 | 306°44'07" | 53°31'17" | 55,479 | -0,331 |
| 697 | PN | 8.562.018,1680 | 553.737,8043 | 26,122 | 312°50'29" | 59°37'39" | 55,382 | -2,093 |
| 698 | PN | 8.562.016,1285 | 553.744,4113 | 23,248 | 316°19'51" | 63°07'01" | 49,242 | -4,967 |
| 699 | PN | 8.561.963,1786 | 553.778,2529 | 29,947 | 180°31'41" | 287°18'51" | 17,332 | 1,732 |
| 700 | PN | 8.561.970,4295 | 553.778,0759 | 28,912 | 181°54'47" | 288°41'57" | 10,086 | 0,697 |
| 701 | PN | 8.561.977,6140 | 553.777,9353 | 28,133 | 189°21'34" | 296°08'44" | 2,935 | -0,082 |
| 702 | PN | 8.561.985,3306 | 553.777,0968 | 27,023 | 344°43'59" | 91°31'09" | 4,997 | -1,192 |
| 703 | PN | 8.561.994,0787 | 553.776,3149 | 26,644 | 351°12'43" | 97°59'53" | 13,730 | -1,571 |
| 704 | PN | 8.561.999,2579 | 553.775,8972 | 26,973 | 352°21'30" | 99°08'40" | 18,916 | -1,242 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 |  | 8.562.062,1485 | 553.722,0455 | 19,529 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL | 8.562.063,8679 | 553.697,1889 | 20,498 | 273°57'25" | 152°10'42" | 24,916 | 0,968 |
| 2 | CL | 8.562.063,4367 | 553.706,1547 | 19,844 | 274°38'04" | 152°51'21" | 15,943 | 0,314 |
| 3 | BD | 8.562.064,2075 | 553.697,1275 | 20,791 | 274°43'25" | 152°56'42" | 25,003 | 1,262 |
| 4 | BD | 8.562.063,8603 | 553.705,9604 | 20,151 | 276°04'29" | 154°17'46" | 16,176 | 0,622 |
| 5 | CX | 8.562.063,1612 | 553.710,7468 | 19,901 | 275°07'18" | 153°20'35" | 11,344 | 0,372 |
| 6 | CX | 8.562.063,0023 | 553.711,7429 | 19,858 | 274°44'15" | 152°57'32" | 10,338 | 0,329 |
| 7 | CX | 8.562.062,1949 | 553.711,5016 | 19,928 | 270°15'08" | 148°28'25" | 10,544 | 0,398 |
| 8 | CL | 8.562.062,3854 | 553.711,7853 | 19,599 | 271°19'22" | 149°32'39" | 10,263 | 0,070 |
| 9 | BD | 8.562.062,7318 | 553.711,9534 | 19,860 | 273°18'29" | 151°31'46" | 10,109 | 0,330 |
| 10 | BD | 8.562.060,7633 | 553.718,6762 | 19,579 | 247°39'06" | 125°52'23" | 3,643 | 0,049 |
| 11 | CL | 8.562.060,3588 | 553.718,5422 | 19,324 | 242°56'23" | 121°09'40" | 3,934 | -0,206 |
| 12 | CL | 8.562.055,6392 | 553.731,7327 | 18,948 | 123°53'56" | 2°07'13" | 11,671 | -0,582 |
| 13 | BD | 8.562.056,0058 | 553.731,8679 | 19,220 | 122°01'15" | 0°14'32" | 11,585 | -0,309 |
| 14 | BD | 8.562.053,1090 | 553.738,0203 | 18,963 | 119°30'13" | 357°43'30" | 18,355 | -0,566 |
| 15 | CL | 8.562.052,8486 | 553.737,6272 | 18,713 | 120°49'51" | 359°03'08" | 18,146 | -0,816 |
| 16 | PN | 8.562.047,3224 | 553.742,9460 | 20,076 | 125°21'02" | 3°34'19" | 25,625 | 0,547 |
| 17 | PN | 8.562.051,8623 | 553.735,5629 | 20,894 | 127°16'11" | 5°29'28" | 16,986 | 1,365 |
| 18 | AV | 8.562.042,0430 | 553.741,1375 | 22,346 | 136°28'52" | 14°42'09" | 27,726 | 2,816 |
| 19 | AV | 8.562.046,7797 | 553.734,9220 | 22,473 | 140°02'34" | 18°15'51" | 20,050 | 2,943 |
| 20 | PN | 8.562.036,9413 | 553.734,6459 | 25,551 | 153°26'27" | 31°39'44" | 28,181 | 6,021 |
| 21 | AV | 8.562.046,0827 | 553.726,6550 | 25,200 | 163°59'29" | 42°12'46" | 16,714 | 5,670 |
| 22 | AV | 8.562.044,4968 | 553.719,3989 | 25,929 | 188°31'38" | 66°44'55" | 17,849 | 6,400 |
| 23 | PN | 8.562.048,3610 | 553.724,1291 | 24,915 | 171°24'24" | 49°37'41" | 13,944 | 5,385 |
| 24 | PN | 8.562.046,1549 | 553.720,4394 | 25,317 | 185°44'05" | 63°57'22" | 16,074 | 5,787 |
| 25 | PN | 8.562.050,1849 | 553.714,1086 | 25,411 | 213°33'41" | 91°46'58" | 14,357 | 5,882 |
| 26 | PN | 8.562.052,5063 | 553.725,0553 | 22,509 | 162°39'53" | 40°53'10" | 10,101 | 2,979 |
| 27 | PN | 8.562.053,8338 | 553.718,0961 | 23,025 | 205°24'28" | 83°37'45" | 9,205 | 3,495 |
| 28 | PN | 8.562.055,6728 | 553.725,0577 | 21,112 | 155°03'16" | 33°16'33" | 7,142 | 1,582 |
| 29 | AV | 8.562.058,0517 | 553.708,8373 | 22,640 | 252°46'03" | 130°59'20" | 13,829 | 3,110 |
| 30 | PN | 8.562.058,8712 | 553.713,2524 | 21,572 | 249°33'33" | 127°46'50" | 9,384 | 2,043 |
| 31 | PN | 8.562.052,0985 | 553.707,6263 | 25,368 | 235°07'27" | 113°20'44" | 17,576 | 5,838 |
| 32 | PN | 8.562.060,0323 | 553.704,1613 | 22,143 | 263°15'06" | 141°28'23" | 18,009 | 2,614 |
| 33 | PN | 8.562.050,2517 | 553.696,3731 | 27,429 | 245°08'12" | 123°21'29" | 28,295 | 7,900 |
| 34 | PN | 8.562.058,1598 | 553.699,1169 | 23,488 | 260°07'53" | 138°21'10" | 23,273 | 3,959 |
| 35 | PN | 8.562.048,6046 | 553.685,4878 | 28,455 | 249°40'17" | 127°53'34" | 38,986 | 8,926 |
| 36 | PN | 8.562.057,2248 | 553.684,4435 | 24,483 | 262°32'24" | 140°45'41" | 37,923 | 4,953 |
| 37 | PN | 8.562.046,4082 | 553.679,4071 | 29,295 | 249°44'17" | 127°57'34" | 45,451 | 9,765 |
| 38 | AV | 8.562.053,4423 | 553.677,2212 | 25,988 | 259°00'30" | 137°13'47" | 45,662 | 6,459 |
| 39 | BD | 8.562.067,1237 | 553.685,8014 | 21,386 | 277°48'58" | 156°02'15" | 36,584 | 1,857 |
| 40 | BD | 8.562.067,7112 | 553.696,4081 | 20,894 | 282°14'31" | 160°27'48" | 26,234 | 1,365 |
| 41 | BD | 8.562.067,9763 | 553.708,2456 | 20,135 | 292°53'41" | 171°06'58" | 14,980 | 0,605 |
| 42 | BD | 8.562.068,1370 | 553.718,3462 | 19,826 | 328°17'40" | 206°30'57" | 7,039 | 0,297 |
| 43 | MR | 8.562.063,8178 | 553.718,3512 | 19,756 | 294°18'55" | 172°32'12" | 4,054 | 0,227 |
| 44 | AV | 8.562.065,5518 | 553.716,9567 | 19,826 | 303°46'27" | 181°59'44" | 6,122 | 0,296 |
| 45 | MR | 8.562.062,2115 | 553.723,5232 | 19,500 | 87°33'35" | 325°46'52" | 1,479 | -0,029 |
| 46 | MR | 8.562.059,7163 | 553.730,5496 | 19,371 | 105°57'39" | 344°10'56" | 8,845 | -0,158 |
| 47 | MR | 8.562.056,0600 | 553.738,4853 | 19,095 | 110°19'20" | 348°32'37" | 17,531 | -0,434 |
| 48 | ED | 8.562.059,9392 | 553.697,4255 | 21,661 | 264°52'20" | 143°05'37" | 24,719 | 2,131 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 |  | 8.562.062,1485 | 553.722,0455 | 19,529 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | ED | 8.562.059,7951 | 553.696,1844 | 21,774 | 264°48'01" | 143°01'18" | 25,968 | 2,244 |
| 50 | ED | 8.562.059,0690 | 553.696,2588 | 21,852 | 263°11'24" | 141°24'41" | 25,970 | 2,322 |
| 51 | ED | 8.562.063,2510 | 553.697,1539 | 21,134 | 272°32'10" | 150°45'27" | 24,916 | 1,604 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 |  | 8.562.066,5658 | 553.685,6933 | 21,374 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | BD | 8.562.063,5807 | 553.658,1928 | 22,448 | 263°48'18" | 166°52'36" | 27,662 | 1,074 |
| 53 | BD | 8.562.065,3361 | 553.668,4802 | 22,114 | 265°54'50" | 168°59'08" | 17,257 | 0,740 |
| 54 | BD | 8.562.066,0963 | 553.674,5922 | 21,904 | 267°34'41" | 170°38'59" | 11,111 | 0,530 |
| 55 | BD | 8.562.065,7781 | 553.675,1617 | 21,878 | 265°43'22" | 168°47'40" | 10,561 | 0,504 |
| 56 | BD | 8.562.065,9762 | 553.676,6605 | 21,818 | 266°15'55" | 169°20'13" | 9,052 | 0,444 |
| 57 | BD | 8.562.066,4589 | 553.677,2230 | 21,799 | 269°16'37" | 172°20'55" | 8,471 | 0,426 |
| 58 | BD | 8.562.066,8619 | 553.681,4737 | 21,545 | 274°00'52" | 177°05'10" | 4,230 | 0,171 |
| 59 | ALP | 8.562.069,0155 | 553.719,6160 | 18,048 | 85°52'11" | 348°56'29" | 34,011 | -3,326 |
| 60 | ALT | 8.562.068,9542 | 553.718,2187 | 19,325 | 85°48'01" | 348°52'19" | 32,613 | -2,049 |
| 61 | ALT | 8.562.068,5861 | 553.703,0320 | 20,181 | 83°21'14" | 346°25'32" | 17,456 | -1,193 |
| 62 | ALP | 8.562.068,6893 | 553.702,8826 | 19,004 | 82°57'28" | 346°01'46" | 17,320 | -2,370 |
| 63 | PS | 8.562.068,9885 | 553.697,9012 | 19,301 | 78°46'31" | 341°50'49" | 12,446 | -2,073 |
| 64 | ALP | 8.562.068,1743 | 553.689,6466 | 19,797 | 67°51'33" | 330°55'51" | 4,268 | -1,577 |
| 65 | ALT | 8.562.068,0443 | 553.689,7098 | 21,019 | 69°47'29" | 332°51'47" | 4,280 | -0,355 |
| 66 | PS | 8.562.068,1283 | 553.675,9619 | 20,552 | 279°07'19" | 182°11'37" | 9,856 | -0,822 |
| 67 | ALP | 8.562.067,2354 | 553.676,7844 | 20,716 | 274°17'54" | 177°22'12" | 8,934 | -0,658 |
| 68 | ALT | 8.562.067,1325 | 553.676,7993 | 21,699 | 273°38'44" | 176°43'02" | 8,912 | 0,325 |
| 69 | AV | 8.562.067,0322 | 553.675,6842 | 20,574 | 272°40'04" | 175°44'22" | 10,020 | -0,800 |
| 70 | ALT | 8.562.066,0148 | 553.667,9989 | 21,917 | 268°12'59" | 171°17'17" | 17,703 | 0,543 |
| 71 | ALP | 8.562.066,0315 | 553.667,9673 | 20,847 | 268°16'25" | 171°20'43" | 17,734 | -0,526 |
| 72 | ALP | 8.562.063,4559 | 553.652,9838 | 21,483 | 264°34'08" | 167°38'26" | 32,857 | 0,109 |
| 73 | ALT | 8.562.063,4253 | 553.652,9968 | 22,486 | 264°30'49" | 167°35'07" | 32,847 | 1,112 |
| 74 | PS | 8.562.063,6418 | 553.649,8213 | 21,606 | 265°20'24" | 168°24'42" | 35,991 | 0,232 |
| 75 | CL | 8.562.058,5842 | 553.653,4546 | 22,283 | 256°05'40" | 159°09'58" | 33,212 | 0,909 |
| 76 | CL | 8.562.059,9035 | 553.660,9091 | 21,998 | 254°57'14" | 158°01'32" | 25,664 | 0,624 |
| 77 | CL | 8.562.062,1859 | 553.673,3896 | 21,637 | 250°24'19" | 153°28'37" | 13,060 | 0,263 |
| 78 | CL | 8.562.063,3950 | 553.685,6614 | 21,095 | 180°34'34" | 83°38'52" | 3,171 | -0,279 |
| 79 | ED | 8.562.063,0134 | 553.694,5989 | 21,184 | 111°44'48" | 14°49'06" | 9,588 | -0,190 |
| 80 | ED | 8.562.062,7823 | 553.690,1878 | 21,271 | 130°05'26" | 33°09'44" | 5,875 | -0,103 |
| 81 | ED | 8.562.062,6418 | 553.687,9666 | 21,330 | 149°54'53" | 52°59'11" | 4,535 | -0,044 |
| 82 | ED | 8.562.059,4750 | 553.688,0559 | 21,541 | 161°34'20" | 64°38'38" | 7,474 | 0,167 |
| 83 | ED | 8.562.060,0558 | 553.685,7158 | 21,550 | 179°48'08" | 82°52'26" | 6,510 | 0,176 |
| 84 | ED | 8.562.062,3650 | 553.685,5908 | 21,392 | 181°23'51" | 84°28'09" | 4,202 | 0,018 |
| 85 | ED | 8.562.062,1203 | 553.683,9420 | 21,705 | 201°30'09" | 104°34'27" | 4,778 | 0,331 |
| 86 | ED | 8.562.061,8395 | 553.680,0500 | 21,762 | 230°03'13" | 133°07'31" | 7,361 | 0,388 |
| 87 | ED | 8.562.057,8235 | 553.680,4970 | 23,863 | 210°43'37" | 113°47'55" | 10,170 | 2,489 |
| 88 | ED | 8.562.055,4828 | 553.674,6100 | 24,804 | 225°00'03" | 128°04'21" | 15,674 | 3,430 |
| 89 | AV | 8.562.060,0225 | 553.677,5865 | 22,783 | 231°05'29" | 134°09'47" | 10,418 | 1,409 |
| 90 | ED | 8.562.060,9124 | 553.673,6370 | 22,054 | 244°52'38" | 147°56'56" | 13,316 | 0,680 |
| 91 | ED | 8.562.060,2342 | 553.669,2298 | 22,294 | 248°57'51" | 152°02'09" | 17,639 | 0,921 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 |  | 8.562.066,5658 | 553.685,6933 | 21,374 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | ED | 8.562.059,5775 | 553.666,0971 | 22,600 | 250°22'23" | 153°26'41" | 20,805 | 1,226 |
| 93 | ED | 8.562.054,1954 | 553.665,2952 | 25,093 | 238°45'55" | 141°50'13" | 23,856 | 3,719 |
| 94 | ED | 8.562.057,3032 | 553.664,6037 | 22,549 | 246°17'20" | 149°21'38" | 23,034 | 1,175 |
| 95 | ED | 8.562.058,9863 | 553.661,9382 | 22,584 | 252°18'14" | 155°22'32" | 24,935 | 1,210 |
| 96 | ED | 8.562.058,4688 | 553.659,2084 | 22,577 | 253°00'02" | 156°04'20" | 27,695 | 1,204 |
| 97 | ED | 8.562.057,7502 | 553.655,0782 | 22,652 | 253°56'11" | 157°00'29" | 31,859 | 1,278 |
| 98 | BD | 8.562.058,7719 | 553.653,3285 | 22,550 | 256°27'37" | 159°31'55" | 33,290 | 1,176 |
| 99 | BD | 8.562.060,8064 | 553.664,0236 | 22,179 | 255°06'58" | 158°11'16" | 22,422 | 0,805 |
| 100 | BD | 8.562.062,4683 | 553.673,3275 | 21,916 | 251°40'01" | 154°44'19" | 13,027 | 0,542 |
| 101 | BD | 8.562.063,4891 | 553.680,7119 | 21,639 | 238°17'56" | 141°22'14" | 5,855 | 0,265 |
| 102 | CX | 8.562.045,2680 | 553.664,5622 | 29,055 | 224°46'30" | 127°50'48" | 30,002 | 7,681 |
| 103 | CX | 8.562.045,2376 | 553.665,1022 | 29,067 | 223°59'34" | 127°03'52" | 29,646 | 7,693 |
| 104 | CX | 8.562.044,0683 | 553.665,1215 | 29,062 | 222°26'24" | 125°30'42" | 30,485 | 7,688 |
| 105 | PN | 8.562.047,0528 | 553.664,5234 | 28,666 | 227°19'56" | 130°24'14" | 28,791 | 7,292 |
| 106 | AV | 8.562.041,4077 | 553.680,1435 | 31,400 | 192°26'24" | 95°30'42" | 25,763 | 10,026 |
| 107 | PN | 8.562.038,7342 | 553.666,3192 | 31,545 | 214°50'33" | 117°54'51" | 33,911 | 10,171 |
| 108 | PN | 8.562.029,6496 | 553.668,7686 | 34,951 | 204°37'47" | 107°42'05" | 40,611 | 13,577 |
| 109 | PN | 8.562.030,8831 | 553.680,9013 | 35,002 | 187°38'56" | 90°43'14" | 36,003 | 13,628 |
| 110 | COQ | 8.562.020,1282 | 553.665,1172 | 37,341 | 203°53'52" | 106°58'10" | 50,792 | 15,967 |
| 111 | PN | 8.562.025,4878 | 553.660,6730 | 35,553 | 211°20'43" | 114°25'01" | 48,098 | 14,179 |
| 112 | PN | 8.562.035,0041 | 553.657,6220 | 32,344 | 221°39'01" | 124°43'19" | 42,239 | 10,970 |
| 113 | PN | 8.562.029,9764 | 553.650,4361 | 33,234 | 223°56'16" | 127°00'34" | 50,812 | 11,860 |
| 114 | PN | 8.562.039,3761 | 553.645,8883 | 29,137 | 235°39'51" | 138°44'09" | 48,205 | 7,763 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 |  | 8.562.062,0037 | 553.652,8144 | 22,627 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | BD | 8.562.050,3644 | 553.612,1483 | 22,242 | 254°01'41" | 171°55'40" | 42,299 | -0,385 |
| 116 | BD | 8.562.050,8131 | 553.613,0137 | 22,311 | 254°17'45" | 172°11'44" | 41,344 | -0,316 |
| 117 | BD | 8.562.051,6602 | 553.613,5510 | 22,357 | 255°14'29" | 173°08'28" | 40,603 | -0,270 |
| 118 | BD | 8.562.054,0322 | 553.620,6021 | 22,767 | 256°06'02" | 174°00'01" | 33,184 | 0,140 |
| 119 | BD | 8.562.053,4165 | 553.621,9497 | 22,826 | 254°27'09" | 172°21'08" | 32,037 | 0,199 |
| 120 | BD | 8.562.053,8579 | 553.623,2947 | 22,887 | 254°34'25" | 172°28'24" | 30,623 | 0,260 |
| 121 | BD | 8.562.055,0607 | 553.624,0793 | 22,904 | 256°25'00" | 174°18'59" | 29,562 | 0,278 |
| 122 | BD | 8.562.056,6762 | 553.629,6358 | 23,037 | 257°03'21" | 174°57'20" | 23,783 | 0,410 |
| 123 | BD | 8.562.058,7016 | 553.636,6227 | 23,054 | 258°28'24" | 176°22'23" | 16,525 | 0,427 |
| 124 | BD | 8.562.061,1897 | 553.645,7562 | 22,875 | 263°25'19" | 181°19'18" | 7,105 | 0,248 |
| 125 | BD | 8.562.057,3865 | 553.645,7386 | 22,827 | 236°52'28" | 154°46'27" | 8,449 | 0,200 |
| 126 | BD | 8.562.055,9584 | 553.639,6953 | 22,935 | 245°15'36" | 163°09'35" | 14,445 | 0,308 |
| 127 | BD | 8.562.053,9247 | 553.633,8746 | 23,036 | 246°53'56" | 164°47'55" | 20,591 | 0,410 |
| 128 | BD | 8.562.051,3137 | 553.625,9082 | 22,936 | 248°19'55" | 166°13'54" | 28,952 | 0,309 |
| 129 | BD | 8.562.048,1129 | 553.616,0950 | 22,353 | 249°16'43" | 167°10'42" | 39,259 | -0,273 |
| 130 | CL | 8.562.056,4527 | 553.643,1318 | 22,613 | 240°10'29" | 158°04'28" | 11,161 | -0,014 |
| 131 | CL | 8.562.055,0817 | 553.638,5058 | 22,684 | 244°11'03" | 162°05'02" | 15,895 | 0,058 |
| 132 | CL | 8.562.053,6803 | 553.634,0299 | 22,775 | 246°06'07" | 164°00'06" | 20,546 | 0,148 |
| 133 | CL | 8.562.052,0639 | 553.629,1003 | 22,731 | 247°15'33" | 165°09'32" | 25,713 | 0,105 |
| 134 | CL | 8.562.050,4332 | 553.624,1690 | 22,587 | 248°00'19" | 165°54'18" | 30,894 | -0,040 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 |  | 8.562.062,0037 | 553.652,8144 | 22,627 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | CL | 8.562.047,7065 | 553.616,0667 | 22,033 | 248°44'27" | 166°38'26" | 39,431 | -0,594 |
| 136 | ED | 8.562.055,3166 | 553.654,0095 | 22,832 | 169°52'04" | 87°46'03" | 6,793 | 0,206 |
| 137 | ED | 8.562.055,0576 | 553.652,3739 | 23,081 | 183°37'43" | 101°31'42" | 6,960 | 0,454 |
| 138 | ED | 8.562.056,6906 | 553.649,4179 | 23,041 | 212°35'25" | 130°29'24" | 6,306 | 0,414 |
| 139 | ED | 8.562.052,0667 | 553.654,7037 | 25,506 | 169°14'06" | 87°08'05" | 10,115 | 2,879 |
| 140 | ED | 8.562.055,3638 | 553.642,7660 | 23,053 | 236°32'38" | 154°26'37" | 12,044 | 0,426 |
| 141 | ED | 8.562.051,7799 | 553.653,0267 | 25,585 | 178°48'38" | 96°42'37" | 10,226 | 2,958 |
| 142 | ED | 8.562.052,8000 | 553.640,6222 | 24,802 | 232°57'06" | 150°51'05" | 15,276 | 2,175 |
| 143 | ED | 8.562.049,3235 | 553.650,9122 | 26,516 | 188°31'54" | 106°25'53" | 12,822 | 3,889 |
| 144 | AV | 8.562.052,1366 | 553.640,5191 | 25,072 | 231°15'10" | 149°09'09" | 15,765 | 2,445 |
| 145 | ED | 8.562.050,5901 | 553.634,9669 | 23,301 | 237°24'04" | 155°18'03" | 21,185 | 0,674 |
| 146 | ED | 8.562.052,8010 | 553.634,1866 | 23,022 | 243°42'34" | 161°36'33" | 20,777 | 0,395 |
| 147 | ED | 8.562.051,8407 | 553.631,2260 | 23,031 | 244°47'27" | 162°41'26" | 23,861 | 0,404 |
| 148 | ALP | 8.562.052,7812 | 553.614,2180 | 20,878 | 256°33'41" | 174°27'40" | 39,683 | -1,749 |
| 149 | ALT | 8.562.052,6852 | 553.614,2071 | 22,183 | 256°25'49" | 174°19'48" | 39,716 | -0,444 |
| 150 | PS | 8.562.055,1863 | 553.618,8988 | 21,221 | 258°38'04" | 176°32'03" | 34,594 | -1,406 |
| 151 | ALP | 8.562.056,0821 | 553.624,4377 | 21,585 | 258°12'46" | 176°06'45" | 28,988 | -1,041 |
| 152 | ALT | 8.562.055,9661 | 553.624,4243 | 22,655 | 257°59'39" | 175°53'38" | 29,025 | 0,028 |
| 153 | ALT | 8.562.058,0854 | 553.631,8057 | 22,939 | 259°26'07" | 177°20'06" | 21,371 | 0,312 |
| 154 | ALP | 8.562.058,1042 | 553.631,9344 | 21,852 | 259°25'18" | 177°19'17" | 21,241 | -0,775 |
| 155 | ALP | 8.562.060,7037 | 553.640,4999 | 21,975 | 263°58'26" | 181°52'25" | 12,383 | -0,652 |
| 156 | ALT | 8.562.060,7159 | 553.640,5006 | 22,901 | 264°01'48" | 181°55'47" | 12,381 | 0,275 |
| 157 | ALT | 8.562.062,2526 | 553.648,0930 | 22,691 | 273°01'07" | 190°55'06" | 4,728 | 0,064 |
| 158 | ALP | 8.562.062,4772 | 553.648,2339 | 21,615 | 275°54'10" | 193°48'09" | 4,605 | -1,012 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 |  | 8.562.051,2429 | 553.615,4821 | 22,449 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | BD | 8.562.032,5636 | 553.590,3146 | 20,324 | 233°25'02" | 159°29'47" | 31,342 | -2,125 |
| 160 | BD | 8.562.036,9395 | 553.593,9427 | 20,571 | 236°24'49" | 162°29'34" | 25,856 | -1,878 |
| 161 | BD | 8.562.042,7513 | 553.600,1712 | 21,165 | 240°59'12" | 167°03'57" | 17,508 | -1,284 |
| 162 | BD | 8.562.044,5483 | 553.602,3209 | 21,366 | 243°02'22" | 169°07'07" | 14,766 | -1,083 |
| 163 | BD | 8.562.044,4562 | 553.603,3469 | 21,389 | 240°47'00" | 166°51'45" | 13,904 | -1,059 |
| 164 | BD | 8.562.045,0150 | 553.604,2239 | 21,524 | 241°02'57" | 167°07'42" | 12,866 | -0,924 |
| 165 | BD | 8.562.045,9646 | 553.604,3147 | 21,587 | 244°42'07" | 170°46'52" | 12,352 | -0,862 |
| 166 | BD | 8.562.048,5658 | 553.607,8521 | 21,945 | 250°39'56" | 176°44'41" | 8,086 | -0,504 |
| 167 | BD | 8.562.050,5696 | 553.611,1724 | 22,207 | 261°07'15" | 187°12'00" | 4,362 | -0,242 |
| 168 | AV | 8.562.050,9845 | 553.612,4210 | 22,514 | 265°10'31" | 191°15'16" | 3,072 | 0,065 |
| 169 | ALP | 8.562.048,8292 | 553.606,8128 | 20,240 | 254°26'30" | 180°31'15" | 8,999 | -2,209 |
| 170 | ALT | 8.562.048,8069 | 553.606,8243 | 21,724 | 254°17'06" | 180°21'51" | 8,994 | -0,724 |
| 171 | ALT | 8.562.044,4878 | 553.601,0222 | 21,059 | 244°57'35" | 171°02'20" | 15,960 | -1,390 |
| 172 | ALP | 8.562.044,4926 | 553.601,0354 | 19,613 | 244°57'19" | 171°02'04" | 15,946 | -2,836 |
| 173 | ALP | 8.562.039,0362 | 553.594,8380 | 18,900 | 239°24'16" | 165°29'01" | 23,983 | -3,549 |
| 174 | ALT | 8.562.038,9536 | 553.594,9115 | 20,479 | 239°08'42" | 165°13'27" | 23,962 | -1,970 |
| 175 | CL | 8.562.032,6203 | 553.595,5199 | 20,208 | 226°59'18" | 153°04'03" | 27,300 | -2,240 |
| 176 | CL | 8.562.037,7389 | 553.600,3641 | 20,589 | 228°13'39" | 154°18'24" | 20,271 | -1,860 |
| 177 | CL | 8.562.041,7455 | 553.605,2589 | 21,114 | 227°06'27" | 153°11'12" | 13,954 | -1,335 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 |  | 8.562.051,2429 | 553.615,4821 | 22,449 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | CL | 8.562.044,9348 | 553.609,3736 | 21,546 | 224°04'43" | 150°09'28" | 8,781 | -0,902 |
| 179 | BD | 8.562.032,7990 | 553.595,2775 | 20,430 | 227°36'30" | 153°41'15" | 27,357 | -2,018 |
| 180 | BD | 8.562.037,3024 | 553.599,5461 | 20,801 | 228°49'16" | 154°54'01" | 21,173 | -1,648 |
| 181 | BD | 8.562.041,3597 | 553.604,0486 | 21,264 | 229°09'35" | 155°14'20" | 15,113 | -1,184 |
| 182 | BD | 8.562.045,0506 | 553.608,9717 | 21,813 | 226°26'04" | 152°30'49" | 8,985 | -0,636 |
| 183 | ED | 8.562.049,2108 | 553.640,9672 | 26,025 | 94°33'32" | 20°38'17" | 25,566 | 3,576 |
| 184 | ED | 8.562.047,7271 | 553.644,0838 | 26,603 | 97°00'28" | 23°05'13" | 28,817 | 4,155 |
| 185 | ED | 8.562.050,4570 | 553.629,7344 | 23,080 | 93°09'22" | 19°14'07" | 14,274 | 0,632 |
| 186 | ED | 8.562.049,4188 | 553.626,3156 | 23,147 | 99°33'28" | 25°38'13" | 10,986 | 0,699 |
| 187 | ED | 8.562.049,4707 | 553.624,4751 | 23,157 | 101°08'53" | 27°13'38" | 9,166 | 0,708 |
| 188 | ED | 8.562.048,5045 | 553.621,3848 | 22,772 | 114°53'16" | 40°58'01" | 6,507 | 0,324 |
| 189 | ED | 8.562.046,2952 | 553.622,0650 | 22,984 | 126°55'42" | 53°00'27" | 8,235 | 0,536 |
| 190 | ED | 8.562.046,0217 | 553.633,0986 | 25,914 | 106°30'32" | 32°35'17" | 18,374 | 3,465 |
| 191 | PN | 8.562.043,6248 | 553.628,4476 | 25,882 | 120°26'14" | 46°30'59" | 15,038 | 3,433 |
| 192 | PN | 8.562.043,5807 | 553.626,2257 | 24,813 | 125°29'45" | 51°34'30" | 13,196 | 2,364 |
| 193 | ED | 8.562.047,4690 | 553.618,3945 | 22,704 | 142°20'30" | 68°25'15" | 4,767 | 0,255 |
| 194 | ED | 8.562.045,7878 | 553.613,5867 | 22,363 | 199°09'37" | 125°14'22" | 5,775 | -0,086 |
| 195 | ED | 8.562.044,7873 | 553.610,8543 | 22,386 | 215°38'07" | 141°42'52" | 7,943 | -0,062 |
| 196 | ED | 8.562.044,1300 | 553.619,6418 | 23,647 | 149°40'49" | 75°45'34" | 8,240 | 1,199 |
| 197 | ED | 8.562.042,4338 | 553.614,9879 | 23,676 | 183°12'39" | 109°17'24" | 8,823 | 1,227 |
| 198 | ED | 8.562.042,8020 | 553.614,7011 | 23,216 | 185°17'11" | 111°21'56" | 8,477 | 0,767 |
| 199 | ED | 8.562.043,1791 | 553.608,3354 | 21,899 | 221°32'58" | 147°37'43" | 10,775 | -0,550 |
| 200 | ED | 8.562.041,4176 | 553.605,8745 | 21,898 | 224°21'29" | 150°26'14" | 13,742 | -0,551 |
| 201 | ED | 8.562.038,5405 | 553.602,4647 | 21,577 | 225°42'06" | 151°46'51" | 18,188 | -0,872 |
| 202 | ED | 8.562.041,3082 | 553.609,7335 | 22,688 | 210°03'19" | 136°08'04" | 11,478 | 0,240 |
| 203 | ED | 8.562.037,8428 | 553.608,4978 | 24,175 | 207°31'45" | 133°36'30" | 15,111 | 1,727 |
| 204 | ED | 8.562.035,1196 | 553.605,1515 | 23,943 | 212°38'55" | 138°43'40" | 19,149 | 1,494 |
| 205 | AV | 8.562.036,1971 | 553.612,3470 | 26,363 | 191°46'13" | 117°50'58" | 15,369 | 3,914 |
| 206 | AV | 8.562.038,6868 | 553.615,3302 | 25,704 | 180°41'35" | 106°46'20" | 12,557 | 3,255 |
| 207 | AV | 8.562.030,0119 | 553.625,1967 | 29,670 | 155°24'46" | 81°29'31" | 23,348 | 7,222 |
| 208 | AV | 8.562.028,2193 | 553.615,6064 | 27,286 | 179°41'26" | 105°46'11" | 23,024 | 4,838 |
| 209 | CX | 8.562.034,5694 | 553.628,5154 | 28,592 | 141°59'10" | 68°03'55" | 21,163 | 6,144 |
| 210 | CX | 8.562.035,5621 | 553.628,0695 | 28,200 | 141°14'42" | 67°19'27" | 20,108 | 5,752 |
| 211 | CX | 8.562.035,8844 | 553.628,7181 | 28,270 | 139°14'42" | 65°19'27" | 20,275 | 5,821 |
| 212 | LU | 8.562.034,5237 | 553.628,9293 | 28,785 | 141°11'25" | 67°16'10" | 21,456 | 6,337 |
| 213 | PN | 8.562.023,8556 | 553.625,2347 | 30,560 | 160°23'57" | 86°28'42" | 29,072 | 8,111 |
| 214 | PN | 8.562.040,5175 | 553.633,7595 | 28,105 | 120°24'18" | 46°29'03" | 21,192 | 5,656 |
| 215 | PN | 8.562.022,6012 | 553.633,4949 | 32,632 | 147°50'03" | 73°54'48" | 33,835 | 10,183 |
| 216 | AV | 8.562.030,3972 | 553.640,8513 | 31,826 | 129°24'35" | 55°29'20" | 32,835 | 9,378 |
| 217 | AV | 8.562.018,5893 | 553.633,3341 | 33,467 | 151°20'03" | 77°24'48" | 37,215 | 11,018 |
| 218 | AV | 8.562.019,5894 | 553.646,4561 | 35,467 | 135°37'18" | 61°42'03" | 44,287 | 13,018 |
| 219 | AV | 8.562.010,9277 | 553.629,2643 | 34,367 | 161°07'35" | 87°12'20" | 42,606 | 11,918 |
| 220 | AV | 8.562.026,9043 | 553.646,3220 | 33,304 | 128°16'49" | 54°21'34" | 39,287 | 10,856 |
| 221 | AV | 8.562.017,8042 | 553.640,8346 | 34,840 | 142°49'53" | 68°54'38" | 41,963 | 12,391 |
| 222 | COQ | 8.562.003,7231 | 553.633,1957 | 36,530 | 159°33'23" | 85°38'08" | 50,714 | 14,081 |
| 223 | COQ | 8.562.003,4588 | 553.639,2997 | 37,658 | 153°30'23" | 79°35'08" | 53,391 | 15,210 |
| 224 | COQ | 8.561.999,2689 | 553.635,4478 | 37,664 | 158°59'09" | 85°03'54" | 55,677 | 15,215 |
| 225 | COQ | 8.562.003,2096 | 553.645,3192 | 38,718 | 148°09'09" | 74°13'54" | 56,546 | 16,270 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 |  | 8.562.051,2429 | 553.615,4821 | 22,449 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | COQ | 8.561.998,0044 | 553.641,3860 | 39,007 | 154°03'15" | 80°08'00" | 59,206 | 16,558 |
| 227 | COQ | 8.562.000,8131 | 553.648,9140 | 39,830 | 146°27'29" | 72°32'14" | 60,505 | 17,381 |
| 228 | COQ | 8.561.992,9432 | 553.632,6713 | 38,308 | 163°34'20" | 89°39'05" | 60,781 | 15,859 |
| 229 | COQ | 8.562.003,8073 | 553.654,3661 | 39,907 | 140°39'28" | 66°44'13" | 61,336 | 17,458 |
| 230 | COQ | 8.561.996,1611 | 553.649,4397 | 40,908 | 148°20'47" | 74°25'32" | 64,708 | 18,459 |
| 231 | COQ | 8.562.000,5255 | 553.629,8929 | 36,399 | 164°08'17" | 90°13'02" | 52,725 | 13,950 |
| 232 | COQ | 8.561.996,2280 | 553.625,1214 | 36,229 | 170°03'43" | 96°08'28" | 55,853 | 13,781 |
| 233 | AV | 8.561.986,1491 | 553.626,3997 | 38,200 | 170°28'44" | 96°33'29" | 66,003 | 15,752 |
| 234 | AV | 8.562.006,5385 | 553.624,8480 | 34,020 | 168°10'02" | 94°14'47" | 45,675 | 11,571 |
| 235 | AV | 8.561.984,9820 | 553.620,8376 | 37,384 | 175°22'45" | 101°27'30" | 66,477 | 14,936 |
| 236 | PN | 8.561.994,4790 | 553.615,5787 | 34,297 | 179°54'09" | 105°58'54" | 56,764 | 11,848 |
| 237 | JAQ | 8.562.007,9899 | 553.613,3599 | 31,245 | 182°48'32" | 108°53'17" | 43,305 | 8,796 |
| 238 | AV | 8.562.013,4247 | 553.619,1534 | 31,458 | 174°27'19" | 100°32'04" | 37,996 | 9,009 |
| 239 | PN | 8.562.018,6339 | 553.613,1966 | 28,936 | 184°00'33" | 110°05'18" | 32,689 | 6,488 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 |  | 8.562.035,6232 | 553.593,7351 | 20,507 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | ALT | 8.562.033,5342 | 553.590,0535 | 20,131 | 240°25'46" | 186°07'02" | 4,233 | -0,376 |
| 241 | ED | 8.562.036,6139 | 553.600,2755 | 21,107 | 81°23'12" | 27°04'28" | 6,615 | 0,600 |
| 242 | ED | 8.562.034,3735 | 553.597,9612 | 21,199 | 106°28'25" | 52°09'41" | 4,407 | 0,692 |
| 243 | ED | 8.562.029,9366 | 553.594,2290 | 20,662 | 175°02'09" | 120°43'25" | 5,708 | 0,155 |
| 244 | JAQ | 8.562.018,3778 | 553.599,9734 | 25,512 | 160°06'47" | 105°48'03" | 18,339 | 5,005 |
| 245 | ED | 8.562.028,1719 | 553.596,7549 | 21,844 | 157°56'18" | 103°37'34" | 8,040 | 1,337 |
| 246 | ED | 8.562.032,1255 | 553.600,1392 | 22,292 | 118°38'32" | 64°19'48" | 7,297 | 1,785 |
| 247 | ED | 8.562.011,3637 | 553.592,7612 | 23,225 | 182°17'56" | 127°59'12" | 24,279 | 2,718 |
| 248 | ED | 8.562.017,9019 | 553.595,0504 | 23,328 | 175°45'18" | 121°26'34" | 17,770 | 2,821 |
| 249 | ED | 8.562.018,5952 | 553.593,0951 | 22,105 | 182°09'09" | 127°50'25" | 17,040 | 1,598 |
| 250 | ED | 8.562.020,5843 | 553.593,6695 | 21,771 | 180°15'00" | 125°56'16" | 15,039 | 1,264 |
| 251 | AC | 8.562.020,5069 | 553.594,0195 | 22,056 | 178°55'19" | 124°36'35" | 15,119 | 1,549 |
| 252 | AC | 8.562.026,6279 | 553.595,3492 | 21,513 | 169°49'38" | 115°30'54" | 9,139 | 1,006 |
| 253 | AC | 8.562.022,3829 | 553.594,1872 | 21,635 | 178°02'40" | 123°43'56" | 13,248 | 1,128 |
| 254 | AC | 8.562.026,0502 | 553.593,2353 | 20,683 | 182°59'20" | 128°40'36" | 9,586 | 0,176 |
| 255 | AC | 8.562.024,3428 | 553.592,9168 | 20,786 | 184°08'57" | 129°50'13" | 11,310 | 0,279 |
| 256 | AC | 8.562.026,8086 | 553.591,9728 | 20,463 | 191°18'21" | 136°59'37" | 8,989 | -0,044 |
| 257 | AC | 8.562.025,0131 | 553.591,0563 | 20,409 | 194°10'11" | 139°51'27" | 10,943 | -0,098 |
| 258 | ED | 8.562.021,9335 | 553.590,0384 | 20,394 | 195°06'41" | 140°47'57" | 14,180 | -0,113 |
| 259 | ED | 8.562.019,8076 | 553.589,2509 | 20,371 | 195°49'46" | 141°31'02" | 16,439 | -0,136 |
| 260 | ED | 8.562.013,1802 | 553.586,9234 | 20,343 | 196°53'01" | 142°34'17" | 23,454 | -0,164 |
| 261 | ED | 8.562.011,0855 | 553.586,2022 | 20,377 | 197°03'58" | 142°45'14" | 25,668 | -0,130 |
| 262 | ED | 8.562.004,8365 | 553.583,6835 | 19,860 | 198°04'53" | 143°46'09" | 32,386 | -0,647 |
| 263 | ED | 8.562.008,6252 | 553.585,2534 | 19,661 | 197°26'26" | 143°07'42" | 28,299 | -0,846 |
| 264 | ED | 8.561.999,4009 | 553.581,4465 | 19,853 | 198°44'23" | 144°25'39" | 38,250 | -0,654 |
| 265 | CL | 8.561.999,6934 | 553.580,7830 | 19,158 | 199°49'24" | 145°30'40" | 38,193 | -1,349 |
| 266 | CL | 8.562.008,9458 | 553.584,9714 | 19,390 | 198°11'08" | 143°52'24" | 28,080 | -1,117 |
| 267 | BD | 8.561.999,8930 | 553.580,4932 | 19,472 | 200°20'06" | 146°01'22" | 38,105 | -1,035 |
| 268 | BD | 8.562.008,8648 | 553.584,6737 | 19,668 | 198°42'29" | 144°23'45" | 28,251 | -0,839 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 |  | 8.562.035,6232 | 553.593,7351 | 20,507 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | BD | 8.562.011,2213 | 553.585,6898 | 19,929 | 198°14'50" | 143°56'06" | 25,694 | -0,578 |
| 270 | BD | 8.562.018,1391 | 553.587,9734 | 20,031 | 198°14'20" | 143°55'36" | 18,409 | -0,476 |
| 271 | BD | 8.562.022,0797 | 553.589,3167 | 20,061 | 198°04'06" | 143°45'22" | 14,246 | -0,446 |
| 272 | CL | 8.562.016,6829 | 553.587,8653 | 19,755 | 197°13'07" | 142°54'23" | 19,829 | -0,752 |
| 273 | CL | 8.562.022,5644 | 553.589,8904 | 19,801 | 196°24'19" | 142°05'35" | 13,613 | -0,706 |
| 274 | CL | 8.562.027,8553 | 553.592,2744 | 19,916 | 190°38'59" | 136°20'15" | 7,904 | -0,591 |
| 275 | BD | 8.562.028,9586 | 553.592,5624 | 20,207 | 189°58'47" | 135°40'03" | 6,767 | -0,300 |
| 276 | BD | 8.562.010,1799 | 553.581,9196 | 19,319 | 204°54'34" | 150°35'50" | 28,053 | -1,188 |
| 277 | BD | 8.562.012,1743 | 553.582,5313 | 19,839 | 205°32'18" | 151°13'34" | 25,988 | -0,668 |
| 278 | PL | 8.562.011,9991 | 553.581,8862 | 19,209 | 206°38'11" | 152°19'27" | 26,429 | -1,298 |
| 279 | PL | 8.562.012,3527 | 553.582,1968 | 19,181 | 206°22'25" | 152°03'41" | 25,974 | -1,326 |
| 280 | PL | 8.562.029,8408 | 553.589,6480 | 20,223 | 215°15'11" | 160°56'27" | 7,081 | -0,284 |
| 281 | PL | 8.562.030,0678 | 553.589,2150 | 20,232 | 219°08'00" | 164°49'16" | 7,162 | -0,275 |
| 282 | AV | 8.562.023,6488 | 553.586,2431 | 20,195 | 212°01'58" | 157°43'14" | 14,125 | -0,312 |
| 283 | BD | 8.562.026,2627 | 553.586,0628 | 20,045 | 219°20'22" | 165°01'38" | 12,103 | -0,462 |
| 284 | MR | 8.562.031,1432 | 553.588,7478 | 20,289 | 228°04'03" | 173°45'19" | 6,704 | -0,218 |
| 285 | RAMPA | 8.562.032,3048 | 553.586,6695 | 20,257 | 244°50'34" | 190°31'50" | 7,806 | -0,250 |
| 286 | RAMPA | 8.562.033,9869 | 553.587,7985 | 20,239 | 254°35'24" | 200°16'40" | 6,158 | -0,268 |
| 287 | RAMPA | 8.562.036,4334 | 553.589,6792 | 19,606 | 281°17'50" | 226°59'06" | 4,136 | -0,901 |
| 288 | RAMPA | 8.562.040,3584 | 553.593,3603 | 18,818 | 355°28'26" | 301°09'42" | 4,750 | -1,689 |
| 289 | PS | 8.562.050,1036 | 553.592,5001 | 19,792 | 355°07'30" | 300°48'46" | 14,533 | -0,715 |
| 290 | BD | 8.562.055,5927 | 553.606,3252 | 20,572 | 32°13'48" | 337°55'04" | 23,607 | 0,065 |
| 291 | BD | 8.562.049,7494 | 553.595,4091 | 19,456 | 6°45'29" | 312°26'45" | 14,225 | -1,051 |
| 292 | BD | 8.562.044,5864 | 553.584,4368 | 18,405 | 313°56'55" | 259°38'11" | 12,915 | -2,102 |
| 293 | BD | 8.562.041,0746 | 553.574,1496 | 17,683 | 285°33'14" | 231°14'30" | 20,330 | -2,824 |
| 294 | LU | 8.562.042,2813 | 553.574,3359 | 17,840 | 288°56'35" | 234°37'51" | 20,510 | -2,667 |
| 295 | BD | 8.562.039,2719 | 553.565,9043 | 17,034 | 277°28'08" | 223°09'24" | 28,069 | -3,473 |
| 296 | BD | 8.562.041,0142 | 553.558,1623 | 16,454 | 278°37'03" | 224°18'19" | 35,979 | -4,053 |
| 297 | BD | 8.562.034,9317 | 553.555,5904 | 16,461 | 268°57'41" | 214°38'57" | 38,151 | -4,046 |
| 298 | BD | 8.562.033,4702 | 553.560,6631 | 16,969 | 266°16'31" | 211°57'47" | 33,142 | -3,538 |
| 299 | ALP | 8.562.033,4063 | 553.558,1751 | 16,844 | 266°25'57" | 212°07'13" | 35,629 | -3,663 |
| 300 | ALP | 8.562.032,2941 | 553.560,4743 | 17,213 | 264°17'03" | 209°58'19" | 33,427 | -3,294 |
| 301 | ALP | 8.562.031,1113 | 553.561,3327 | 17,335 | 262°04'22" | 207°45'38" | 32,715 | -3,172 |
| 302 | BD | 8.562.031,6351 | 553.567,0929 | 17,570 | 261°29'11" | 207°10'27" | 26,939 | -2,937 |
| 303 | BD | 8.562.031,0951 | 553.568,1284 | 17,685 | 259°58'19" | 205°39'35" | 26,004 | -2,822 |
| 304 | BD | 8.562.029,4659 | 553.568,3687 | 17,835 | 256°21'22" | 202°02'38" | 26,103 | -2,672 |
| 305 | BD | 8.562.031,0574 | 553.583,2086 | 18,134 | 246°33'05" | 192°14'21" | 11,474 | -2,373 |
| 306 | BD | 8.562.032,4275 | 553.582,5580 | 18,169 | 254°02'38" | 199°43'54" | 11,625 | -2,338 |
| 307 | BD | 8.562.033,2418 | 553.583,2799 | 18,309 | 257°10'07" | 202°51'23" | 10,723 | -2,198 |
| 308 | BD | 8.562.036,2445 | 553.589,2944 | 18,489 | 277°57'54" | 223°39'10" | 4,484 | -2,018 |
| 309 | CR | 8.562.023,7074 | 553.564,9196 | 20,558 | 247°32'02" | 193°13'18" | 31,182 | 0,051 |
| 310 | CR | 8.562.018,0188 | 553.567,4004 | 20,315 | 236°14'16" | 181°55'32" | 31,677 | -0,192 |
| 311 | CR | 8.562.010,5549 | 553.567,9212 | 21,129 | 225°50'22" | 171°31'38" | 35,983 | 0,622 |
| 312 | CR | 8.562.004,7074 | 553.565,7348 | 21,575 | 222°10'01" | 167°51'17" | 41,711 | 1,068 |
| 313 | ED | 8.562.009,2317 | 553.570,3523 | 20,391 | 221°32'27" | 167°13'43" | 35,260 | -0,116 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 |  | 8.562.006,5101 | 553.578,6432 | 19,274 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | PROJ | 8.562.021,3167 | 553.584,0151 | 18,432 | 19°56'27" | 352°32'21" | 15,751 | -0,842 |
| 315 | PROJ | 8.562.019,7033 | 553.570,0243 | 18,217 | 326°50'38" | 299°26'32" | 15,759 | -1,057 |
| 316 | MF | 8.562.021,2511 | 553.580,3284 | 18,058 | 6°31'18" | 339°07'12" | 14,837 | -1,216 |
| 317 | MF | 8.562.020,4732 | 553.574,0955 | 18,074 | 341°57'36" | 314°33'30" | 14,685 | -1,200 |
| 318 | MF | 8.562.018,0596 | 553.574,9488 | 18,245 | 342°15'42" | 314°51'36" | 12,126 | -1,029 |
| 319 | MF | 8.562.013,5336 | 553.576,1318 | 18,642 | 340°19'28" | 312°55'22" | 7,459 | -0,632 |
| 320 | MF | 8.562.007,5546 | 553.577,7974 | 19,238 | 321°00'06" | 293°36'00" | 1,344 | -0,036 |
| 321 | MR | 8.562.017,7992 | 553.571,0898 | 18,499 | 326°12'50" | 298°48'44" | 13,583 | -0,775 |
| 322 | MR | 8.562.015,8291 | 553.570,7974 | 18,567 | 319°54'20" | 292°30'14" | 12,182 | -0,707 |
| 323 | MR | 8.562.013,1442 | 553.571,4029 | 18,724 | 312°29'53" | 285°05'47" | 9,820 | -0,550 |
| 324 | MR | 8.562.011,3327 | 553.572,5305 | 18,765 | 308°16'18" | 280°52'12" | 7,786 | -0,509 |
| 325 | MR | 8.562.009,7920 | 553.574,3360 | 18,931 | 307°18'21" | 279°54'15" | 5,415 | -0,343 |
| 326 | MR | 8.562.008,9599 | 553.576,5985 | 19,190 | 320°09'03" | 292°44'57" | 3,191 | -0,084 |
| 327 | ED | 8.562.008,2227 | 553.573,5220 | 19,865 | 288°29'26" | 261°05'20" | 5,400 | 0,591 |
| 328 | AV | 8.562.006,3558 | 553.575,6822 | 19,702 | 267°00'58" | 239°36'52" | 2,965 | 0,428 |
| 329 | AV | 8.562.008,7176 | 553.586,3680 | 19,971 | 74°03'06" | 46°39'00" | 8,034 | 0,697 |
| 330 | ED | 8.562.003,2058 | 553.576,4973 | 19,770 | 213°00'03" | 185°35'57" | 3,940 | 0,496 |
| 331 | ED | 8.561.992,0916 | 553.571,5814 | 19,966 | 206°05'39" | 178°41'33" | 16,055 | 0,692 |
| 332 | ED | 8.561.990,5222 | 553.565,3209 | 20,438 | 219°48'13" | 192°24'07" | 20,811 | 1,164 |
| 333 | ED | 8.561.995,7164 | 553.563,8504 | 21,428 | 233°53'00" | 206°28'54" | 18,312 | 2,154 |
| 334 | AV | 8.561.995,1586 | 553.562,5829 | 22,387 | 234°44'50" | 207°20'44" | 19,667 | 3,113 |
| 335 | AV | 8.561.990,8179 | 553.563,7959 | 20,757 | 223°24'55" | 196°00'49" | 21,603 | 1,483 |
| 336 | ED | 8.561.998,7278 | 553.564,8536 | 21,675 | 240°33'41" | 213°09'35" | 15,834 | 2,401 |
| 337 | CR | 8.561.994,4641 | 553.559,5992 | 22,683 | 237°41'07" | 210°17'01" | 22,534 | 3,409 |
| 338 | CL | 8.561.980,5025 | 553.566,8707 | 19,920 | 204°21'15" | 176°57'09" | 28,548 | 0,646 |
| 339 | BD | 8.561.980,3512 | 553.567,1658 | 20,236 | 203°41'23" | 176°17'17" | 28,566 | 0,962 |
| 340 | BD | 8.561.995,6796 | 553.573,9165 | 19,676 | 203°34'39" | 176°10'33" | 11,817 | 0,402 |
| 341 | BD | 8.562.004,7948 | 553.577,8713 | 19,352 | 204°13'36" | 176°49'30" | 1,881 | 0,078 |
| 342 | CL | 8.561.995,8314 | 553.573,5735 | 19,328 | 205°23'46" | 177°59'40" | 11,821 | 0,054 |
| 343 | CL | 8.562.005,0273 | 553.577,5656 | 19,042 | 216°00'28" | 188°36'22" | 1,833 | -0,232 |
| 344 | CL | 8.562.006,2978 | 553.577,7820 | 18,929 | 256°09'12" | 228°45'06" | 0,887 | -0,345 |
| 345 | CL | 8.562.007,4187 | 553.577,4522 | 18,820 | 307°20'21" | 279°56'15" | 1,498 | -0,454 |
| 346 | BD | 8.562.006,4925 | 553.578,1735 | 19,264 | 267°51'30" | 240°27'24" | 0,470 | -0,010 |
| 347 | CL | 8.561.989,4216 | 553.576,2882 | 19,542 | 187°50'48" | 160°26'42" | 17,250 | 0,268 |
| 348 | BD | 8.561.989,4646 | 553.575,9494 | 19,881 | 188°58'50" | 161°34'44" | 17,257 | 0,607 |
| 349 | BD | 8.561.979,3673 | 553.571,4103 | 20,191 | 194°55'16" | 167°31'10" | 28,090 | 0,917 |
| 350 | CL | 8.561.979,4231 | 553.571,7922 | 19,881 | 194°11'38" | 166°47'32" | 27,940 | 0,607 |
| 351 | ED | 8.561.979,2046 | 553.574,4602 | 20,535 | 188°42'34" | 161°18'28" | 27,624 | 1,261 |
| 352 | ED | 8.561.981,4353 | 553.573,5243 | 20,413 | 191°32'17" | 164°08'11" | 25,592 | 1,139 |
| 353 | ED | 8.561.984,4676 | 553.574,8529 | 20,678 | 189°45'24" | 162°21'18" | 22,366 | 1,404 |
| 354 | ED | 8.561.994,5761 | 553.589,4516 | 23,378 | 137°50'01" | 110°25'55" | 16,101 | 4,104 |
| 355 | ED | 8.561.985,5124 | 553.576,7151 | 20,650 | 185°14'47" | 157°50'41" | 21,086 | 1,376 |
| 356 | ED | 8.561.995,9853 | 553.588,8813 | 22,974 | 135°47'28" | 108°23'22" | 14,683 | 3,700 |
| 357 | DD | 8.561.995,4954 | 553.588,9955 | 23,056 | 136°46'33" | 109°22'27" | 15,116 | 3,782 |
| 358 | ED | 8.561.991,6210 | 553.579,3309 | 20,394 | 177°21'19" | 149°57'13" | 14,905 | 1,120 |
| 359 | ED | 8.561.993,7874 | 553.578,9758 | 20,058 | 178°30'09" | 151°06'03" | 12,727 | 0,784 |
| 360 | ED | 8.561.996,6992 | 553.580,3368 | 20,327 | 170°12'22" | 142°48'16" | 9,956 | 1,053 |
| 361 | ED | 8.561.997,3690 | 553.583,8762 | 20,344 | 150°12'36" | 122°48'30" | 10,533 | 1,070 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 |  | 8.562.006,5101 | 553.578,6432 | 19,274 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362 | DD | 8.561.997,7659 | 553.584,0066 | 20,352 | 148°28'35" | 121°04'29" | 10,258 | 1,078 |
| 363 | DD | 8.561.999,0604 | 553.581,1776 | 19,764 | 161°12'41" | 133°48'35" | 7,869 | 0,490 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8 |  | 8.561.978,5764 | 553.566,6758 | 20,308 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | BD | 8.561.942,4706 | 553.550,7577 | 21,331 | 203°47'29" | 180°36'00" | 39,459 | 1,023 |
| 365 | BD | 8.561.956,9211 | 553.556,9551 | 20,927 | 204°10'28" | 180°58'59" | 23,737 | 0,619 |
| 366 | CL | 8.561.942,7922 | 553.550,5230 | 21,003 | 204°17'39" | 181°06'10" | 39,261 | 0,694 |
| 367 | CL | 8.561.957,0629 | 553.556,6050 | 20,586 | 205°05'06" | 181°53'37" | 23,754 | 0,278 |
| 368 | CL | 8.561.971,1304 | 553.562,8116 | 20,215 | 207°25'39" | 184°14'10" | 8,389 | -0,093 |
| 369 | BD | 8.561.971,1512 | 553.563,2130 | 20,535 | 205°00'07" | 181°48'38" | 8,193 | 0,227 |
| 370 | ED | 8.561.986,6240 | 553.568,0196 | 20,507 | 9°28'49" | 346°17'20" | 8,159 | 0,199 |
| 371 | ED | 8.561.982,0643 | 553.566,0198 | 20,528 | 349°20'54" | 326°09'25" | 3,549 | 0,220 |
| 372 | ED | 8.561.983,7512 | 553.561,9990 | 20,313 | 317°53'39" | 294°42'10" | 6,975 | 0,005 |
| 373 | ED | 8.561.979,8081 | 553.555,9493 | 20,496 | 276°33'01" | 253°21'32" | 10,797 | 0,188 |
| 374 | ED | 8.561.977,8557 | 553.560,6437 | 20,642 | 263°11'12" | 239°59'43" | 6,075 | 0,334 |
| 375 | ED | 8.561.976,4546 | 553.563,5305 | 20,643 | 235°59'47" | 212°48'18" | 3,794 | 0,335 |
| 376 | ED | 8.561.970,3118 | 553.560,8857 | 20,657 | 215°00'53" | 191°49'24" | 10,091 | 0,349 |
| 377 | ED | 8.561.972,9951 | 553.554,6631 | 20,828 | 245°04'46" | 221°53'17" | 13,246 | 0,520 |
| 378 | ED | 8.561.970,7409 | 553.552,2789 | 20,954 | 241°26'33" | 218°15'04" | 16,391 | 0,646 |
| 379 | ED | 8.561.970,0193 | 553.553,7268 | 20,720 | 236°32'31" | 213°21'02" | 15,521 | 0,412 |
| 380 | ED | 8.561.967,3951 | 553.559,5871 | 20,792 | 212°22'25" | 189°10'56" | 13,239 | 0,484 |
| 381 | ED | 8.561.955,4940 | 553.554,5040 | 20,971 | 207°48'13" | 184°36'44" | 26,095 | 0,663 |
| 382 | ED | 8.561.952,5996 | 553.553,3793 | 21,104 | 207°06'22" | 183°54'53" | 29,182 | 0,796 |
| 383 | ED | 8.561.949,4242 | 553.552,0420 | 21,073 | 206°39'20" | 183°27'51" | 32,619 | 0,765 |
| 384 | ED | 8.561.943,5919 | 553.549,4556 | 21,129 | 206°12'27" | 183°00'58" | 38,993 | 0,821 |
| 385 | CR | 8.561.964,9418 | 553.542,9806 | 25,344 | 240°04'59" | 216°53'30" | 27,338 | 5,036 |
| 386 | CR | 8.561.972,6142 | 553.546,6474 | 24,532 | 253°25'20" | 230°13'51" | 20,897 | 4,224 |
| 387 | CR | 8.561.982,7073 | 553.552,1809 | 23,669 | 285°54'25" | 262°42'56" | 15,072 | 3,361 |
| 388 | MURETA | 8.561.980,7540 | 553.561,2160 | 20,299 | 291°44'38" | 268°33'09" | 5,878 | -0,010 |
| 389 | MURETA | 8.561.983,7837 | 553.559,9058 | 20,445 | 307°34'00" | 284°22'31" | 8,541 | 0,137 |
| 390 | MURETA | 8.561.982,2910 | 553.557,4107 | 20,510 | 291°50'48" | 268°39'19" | 9,982 | 0,202 |
| 391 | MURETA | 8.561.979,4646 | 553.558,4566 | 20,491 | 276°10'03" | 252°58'34" | 8,267 | 0,183 |
| 392 | ED | 8.561.979,0078 | 553.572,4397 | 20,496 | 85°43'13" | 62°31'44" | 5,780 | 0,188 |
| 393 | ED | 8.561.976,3011 | 553.571,2423 | 21,014 | 116°29'08" | 93°17'39" | 5,102 | 0,706 |
| 394 | ED | 8.561.972,8650 | 553.569,9271 | 21,024 | 150°20'53" | 127°09'24" | 6,572 | 0,716 |
| 395 | ES | 8.561.972,2106 | 553.568,9504 | 20,764 | 160°20'14" | 137°08'45" | 6,760 | 0,455 |
| 396 | ES | 8.561.971,0250 | 553.568,4889 | 20,760 | 166°29'54" | 143°18'25" | 7,766 | 0,452 |
| 397 | ES | 8.561.970,4211 | 553.569,7963 | 21,615 | 159°03'40" | 135°52'11" | 8,732 | 1,307 |
| 398 | ED | 8.561.970,4920 | 553.575,5154 | 22,622 | 132°26'41" | 109°15'12" | 11,979 | 2,314 |
| 399 | ED | 8.561.968,8122 | 553.573,3512 | 22,303 | 145°38'28" | 122°26'59" | 11,828 | 1,995 |
| 400 | ED | 8.561.970,8115 | 553.568,7258 | 21,043 | 165°12'39" | 142°01'10" | 8,031 | 0,735 |
| 401 | ED | 8.561.964,6710 | 553.566,0608 | 21,124 | 182°31'57" | 159°20'28" | 13,919 | 0,816 |
| 402 | ED | 8.561.961,1959 | 553.564,4772 | 20,939 | 187°12'34" | 164°01'05" | 17,519 | 0,631 |
| 403 | ED | 8.561.958,2003 | 553.564,4072 | 21,116 | 186°21'10" | 163°09'41" | 20,502 | 0,808 |
| 404 | ED | 8.561.955,0672 | 553.561,8871 | 21,331 | 191°30'48" | 168°19'19" | 23,992 | 1,023 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8 |  | 8.561.978,5764 | 553.566,6758 | 20,308 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | ED | 8.561.952,4059 | 553.560,6467 | 21,323 | 192°58'24" | 169°46'55" | 26,856 | 1,015 |
| 406 | ED | 8.561.947,0652 | 553.558,2124 | 21,304 | 195°02'02" | 171°50'33" | 32,628 | 0,996 |
| 407 | ED | 8.561.944,3801 | 553.557,0178 | 21,372 | 195°46'16" | 172°34'47" | 35,534 | 1,064 |
| 408 | BD | 8.561.941,4237 | 553.554,8811 | 21,309 | 197°36'46" | 174°25'17" | 38,980 | 1,001 |
| 409 | BD | 8.561.950,8166 | 553.558,9831 | 21,027 | 195°29'20" | 172°17'51" | 28,806 | 0,719 |
| 410 | CL | 8.561.941,4774 | 553.555,2248 | 21,012 | 197°09'12" | 173°57'43" | 38,826 | 0,704 |
| 411 | CL | 8.561.950,7181 | 553.559,3163 | 20,745 | 194°47'53" | 171°36'24" | 28,814 | 0,437 |
| 412 | CL | 8.561.957,0666 | 553.562,0909 | 20,616 | 192°01'58" | 168°50'29" | 21,993 | 0,308 |
| 413 | CL | 8.561.967,4632 | 553.566,5429 | 20,303 | 180°41'06" | 157°29'37" | 11,114 | -0,005 |
| 414 | BD | 8.561.957,0117 | 553.561,6835 | 20,909 | 193°02'04" | 169°50'35" | 22,135 | 0,601 |
| 415 | BD | 8.561.967,6306 | 553.566,3384 | 20,600 | 181°45'55" | 158°34'26" | 10,951 | 0,292 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 |  | 8.561.943,2486 | 553.551,6976 | 21,299 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 | ED | 8.561.941,9783 | 553.561,7346 | 21,534 | 97°12'48" | 74°14'15" | 10,117 | 0,235 |
| 417 | ED | 8.561.943,0322 | 553.559,3246 | 21,466 | 91°37'32" | 68°38'59" | 7,630 | 0,167 |
| 418 | ED | 8.561.938,9336 | 553.560,9300 | 21,427 | 115°03'01" | 92°04'28" | 10,191 | 0,129 |
| 419 | ED | 8.561.939,9476 | 553.558,4700 | 21,354 | 115°59'10" | 93°00'37" | 7,534 | 0,055 |
| 420 | ED | 8.561.940,7509 | 553.556,1843 | 21,464 | 119°06'17" | 96°07'44" | 5,135 | 0,165 |
| 421 | ED | 8.561.936,4753 | 553.554,5102 | 21,483 | 157°26'59" | 134°28'26" | 7,334 | 0,185 |
| 422 | ED | 8.561.932,0381 | 553.554,7514 | 21,778 | 164°45'45" | 141°47'12" | 11,619 | 0,479 |
| 423 | ED | 8.561.930,2793 | 553.559,6534 | 22,945 | 148°28'25" | 125°29'52" | 15,215 | 1,647 |
| 424 | ED | 8.561.933,7338 | 553.561,1104 | 22,981 | 135°18'32" | 112°19'59" | 13,384 | 1,682 |
| 425 | ED | 8.561.924,1049 | 553.557,7379 | 22,002 | 162°29'18" | 139°30'45" | 20,074 | 0,704 |
| 426 | ED | 8.561.924,4310 | 553.553,6340 | 22,056 | 174°07'30" | 151°08'57" | 18,917 | 0,757 |
| 427 | ED | 8.561.920,5822 | 553.553,2859 | 22,082 | 175°59'31" | 153°00'58" | 22,722 | 0,784 |
| 428 | CL | 8.561.924,8428 | 553.557,7775 | 21,864 | 161°43'14" | 138°44'41" | 19,384 | 0,565 |
| 429 | CL | 8.561.931,1383 | 553.554,1797 | 21,587 | 168°25'03" | 145°26'30" | 12,362 | 0,288 |
| 430 | BD | 8.561.924,7438 | 553.557,4795 | 22,122 | 162°38'55" | 139°40'22" | 19,387 | 0,823 |
| 431 | BD | 8.561.931,0747 | 553.553,8631 | 21,871 | 169°54'51" | 146°56'18" | 12,365 | 0,572 |
| 432 | BD | 8.561.936,9883 | 553.553,7335 | 21,523 | 161°59'06" | 139°00'33" | 6,583 | 0,224 |
| 433 | CL | 8.561.937,0011 | 553.554,1070 | 21,288 | 158°54'38" | 135°56'05" | 6,696 | -0,011 |
| 434 | GRADIL | 8.561.927,0153 | 553.553,6053 | 22,030 | 173°17'52" | 150°19'19" | 16,345 | 0,732 |
| 435 | GRADIL | 8.561.931,3967 | 553.550,6398 | 22,005 | 185°06'01" | 162°07'28" | 11,899 | 0,706 |
| 436 | GRADIL | 8.561.933,2715 | 553.545,2209 | 22,011 | 212°59'24" | 190°00'51" | 11,895 | 0,712 |
| 437 | GRADIL | 8.561.932,2454 | 553.539,2816 | 22,397 | 228°27'08" | 205°28'35" | 16,590 | 1,099 |
| 438 | GRADIL | 8.561.928,3128 | 553.534,6406 | 23,026 | 228°47'36" | 205°49'03" | 22,672 | 1,727 |
| 439 | BD | 8.561.930,2856 | 553.532,9656 | 22,847 | 235°18'58" | 212°20'25" | 22,780 | 1,549 |
| 440 | BD | 8.561.934,6332 | 553.538,3353 | 22,228 | 237°11'17" | 214°12'44" | 15,899 | 0,929 |
| 441 | CL | 8.561.930,5083 | 553.532,6556 | 22,510 | 236°12'54" | 213°14'21" | 22,911 | 1,211 |
| 442 | CL | 8.561.934,9637 | 553.538,1513 | 21,917 | 238°33'01" | 215°34'28" | 15,879 | 0,618 |
| 443 | CL | 8.561.937,5808 | 553.542,7414 | 21,503 | 237°40'23" | 214°41'50" | 10,599 | 0,205 |
| 444 | CL | 8.561.939,7068 | 553.548,0839 | 21,178 | 225°34'34" | 202°36'01" | 5,060 | -0,121 |
| 445 | CL | 8.561.941,3139 | 553.549,8214 | 21,066 | 224°07'18" | 201°08'45" | 2,695 | -0,233 |
| 446 | BD | 8.561.937,2286 | 553.542,9414 | 21,850 | 235°29'29" | 212°30'56" | 10,626 | 0,551 |
| 447 | BD | 8.561.939,3767 | 553.548,1344 | 21,509 | 222°37'22" | 199°38'49" | 5,262 | 0,211 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 |  | 8.561.943,2486 | 553.551,6976 | 21,299 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | PL | 8.561.939,4856 | 553.544,1485 | 21,519 | 243°30'20" | 220°31'47" | 8,435 | 0,220 |
| 449 | PL | 8.561.940,1834 | 553.543,8726 | 21,510 | 248°36'33" | 225°38'00" | 8,404 | 0,212 |
| 450 | ED | 8.561.945,4270 | 553.544,8802 | 21,360 | 287°43'13" | 264°44'40" | 7,157 | 0,061 |
| 451 | CR | 8.561.938,6656 | 553.527,1203 | 28,229 | 259°26'14" | 236°27'41" | 25,001 | 6,931 |
| 452 | CR | 8.561.951,3461 | 553.536,4278 | 26,656 | 297°56'13" | 274°57'40" | 17,284 | 5,358 |
| 453 | PN | 8.561.955,3849 | 553.544,2506 | 23,995 | 328°27'58" | 305°29'25" | 14,239 | 2,696 |
| 454 | PN | 8.561.949,5665 | 553.541,8667 | 24,443 | 302°43'38" | 279°45'05" | 11,686 | 3,144 |
| 455 | PN | 8.561.939,2473 | 553.538,4017 | 23,555 | 253°15'05" | 230°16'32" | 13,885 | 2,256 |
| 456 | AV | 8.561.932,9289 | 553.531,4430 | 24,934 | 243°00'05" | 220°01'32" | 22,732 | 3,635 |
| 457 | AV | 8.561.917,7340 | 553.559,4246 | 24,712 | 163°09'05" | 140°10'32" | 26,659 | 3,414 |
| 458 | AV | 8.561.924,2261 | 553.560,6505 | 24,069 | 154°47'46" | 131°49'13" | 21,024 | 2,771 |
| 459 | AV | 8.561.933,9166 | 553.565,2700 | 24,613 | 124°30'41" | 101°32'08" | 16,471 | 3,315 |
| 460 | DENDZ | 8.561.943,0221 | 553.564,2096 | 22,757 | 91°02'14" | 68°03'41" | 12,514 | 1,459 |
| 461 | AV | 8.561.942,5069 | 553.578,9616 | 30,313 | 91°33'30" | 68°34'57" | 27,274 | 9,015 |
| 462 | PN | 8.561.932,0204 | 553.578,5355 | 31,588 | 112°42'11" | 89°43'38" | 29,092 | 10,289 |
| 463 | PN | 8.561.951,4540 | 553.572,0509 | 25,399 | 68°02'36" | 45°04'03" | 21,945 | 4,100 |
| 464 | PN | 8.561.927,4544 | 553.570,1240 | 28,618 | 130°36'06" | 107°37'33" | 24,269 | 7,320 |
| 465 | PN | 8.561.935,9941 | 553.570,0756 | 26,621 | 111°32'28" | 88°33'55" | 19,758 | 5,322 |
| 466 | PN | 8.561.930,0640 | 553.566,0432 | 26,020 | 132°35'07" | 109°36'34" | 19,484 | 4,721 |
| 467 | PN | 8.561.918,9254 | 553.566,8598 | 28,257 | 148°03'44" | 125°05'11" | 28,662 | 6,958 |
| 468 | PN | 8.561.911,4995 | 553.564,5983 | 28,016 | 157°53'12" | 134°54'39" | 34,270 | 6,717 |
| 980 | CR | 8.561.869,8667 | 553.536,5103 | 33,028 | 191°41'35" | 168°43'02" | 74,937 | 11,730 |
| 981 | PN | 8.561.874,0947 | 553.538,3884 | 31,099 | 190°53'38" | 167°55'05" | 70,423 | 9,800 |
| 982 | AV | 8.561.874,4605 | 553.539,8730 | 30,629 | 189°45'14" | 166°46'41" | 69,797 | 9,330 |
| 983 | CR | 8.561.875,2440 | 553.531,9456 | 32,674 | 196°11'46" | 173°13'13" | 70,815 | 11,375 |
| 984 | PN | 8.561.878,6348 | 553.533,0710 | 31,110 | 196°04'52" | 173°06'19" | 67,245 | 9,812 |
| 985 | AV | 8.561.881,8370 | 553.531,6695 | 30,356 | 198°03'46" | 175°05'13" | 64,595 | 9,057 |
| 986 | CR | 8.561.884,4077 | 553.524,4679 | 32,125 | 204°50'00" | 181°51'27" | 64,836 | 10,826 |
| 987 | CR | 8.561.889,6355 | 553.521,5787 | 31,746 | 209°19'36" | 186°21'03" | 61,494 | 10,447 |
| 988 | PN | 8.561.892,4664 | 553.521,7894 | 30,284 | 210°29'46" | 187°31'13" | 58,935 | 8,986 |
| 989 | CR | 8.561.895,7269 | 553.519,0512 | 31,301 | 214°29'18" | 191°30'45" | 57,655 | 10,002 |
| 990 | PN | 8.561.898,3783 | 553.520,3515 | 29,158 | 214°56'17" | 191°57'44" | 54,735 | 7,860 |
| 991 | PN | 8.561.908,7708 | 553.517,7365 | 28,591 | 224°34'03" | 201°35'30" | 48,395 | 7,292 |
| 992 | CR | 8.561.912,6356 | 553.514,6736 | 30,094 | 230°24'53" | 207°26'20" | 48,041 | 8,796 |
| 993 | JAQ | 8.561.916,1987 | 553.522,8239 | 25,878 | 226°52'05" | 203°53'32" | 39,565 | 4,579 |
| 994 | CR | 8.561.919,5896 | 553.514,7920 | 29,064 | 237°20'15" | 214°21'42" | 43,838 | 7,765 |
| 995 | CR | 8.561.932,8151 | 553.522,5433 | 28,583 | 250°18'33" | 227°20'00" | 30,965 | 7,284 |
| 996 | PN | 8.561.923,5485 | 553.525,2093 | 24,820 | 233°21'39" | 210°23'06" | 33,011 | 3,521 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9 |  | 8.561.958,0750 | 553.605,5464 | 37,428 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 469 | COQ | 8.561.908,4791 | 553.574,5091 | 32,629 | 212°02'18" | 220°41'55" | 58,507 | -4,799 |
| 470 | AV | 8.561.923,7273 | 553.590,8519 | 37,307 | 203°09'43" | 211°49'20" | 37,359 | -0,122 |
| 471 | AV | 8.561.920,8203 | 553.578,6180 | 33,726 | 215°51'36" | 224°31'13" | 45,968 | -3,703 |
| 472 | AV | 8.561.931,2111 | 553.592,7872 | 37,338 | 205°24'20" | 214°03'57" | 29,740 | -0,090 |
| 473 | AV | 8.561.928,6431 | 553.580,4624 | 33,249 | 220°26'24" | 229°06'01" | 38,671 | -4,179 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9 |  | 8.561.958,0750 | 553.605,5464 | 37,428 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474 | CX | 8.561.933,5524 | 553.592,3688 | 36,732 | 208°15'07" | 216°54'44" | 27,839 | -0,696 |
| 475 | CX | 8.561.933,8526 | 553.591,8837 | 36,534 | 209°25'31" | 218°05'08" | 27,810 | -0,894 |
| 476 | CX | 8.561.934,4752 | 553.592,1419 | 36,482 | 209°35'46" | 218°15'23" | 27,141 | -0,947 |
| 477 | AV | 8.561.925,8581 | 553.583,7455 | 34,914 | 214°05'09" | 222°44'46" | 38,900 | -2,515 |
| 478 | JAQ | 8.561.947,0360 | 553.591,5918 | 35,189 | 231°39'13" | 240°18'50" | 17,793 | -2,239 |
| 479 | RS | 8.561.936,2358 | 553.587,7042 | 34,492 | 219°14'53" | 227°54'30" | 28,201 | -2,937 |
| 480 | RS | 8.561.939,6277 | 553.589,5744 | 34,744 | 220°53'11" | 229°32'48" | 24,401 | -2,684 |
| 481 | RS | 8.561.939,0460 | 553.590,5306 | 35,248 | 218°16'37" | 226°56'14" | 24,240 | -2,180 |
| 482 | RS | 8.561.940,4565 | 553.591,4607 | 35,433 | 218°38'30" | 227°18'07" | 22,557 | -1,995 |
| 483 | RS | 8.561.942,3530 | 553.588,3205 | 34,368 | 227°36'48" | 236°16'25" | 23,322 | -3,060 |
| 484 | AV | 8.561.944,2551 | 553.588,4019 | 33,940 | 231°07'42" | 239°47'19" | 22,021 | -3,488 |
| 485 | CX | 8.561.948,3455 | 553.588,1997 | 33,658 | 240°42'45" | 249°22'22" | 19,889 | -3,771 |
| 486 | CX | 8.561.947,7031 | 553.588,0775 | 33,652 | 239°18'03" | 247°57'40" | 20,316 | -3,776 |
| 487 | CX | 8.561.947,9311 | 553.586,8489 | 32,994 | 241°31'08" | 250°10'45" | 21,272 | -4,435 |
| 488 | PN | 8.561.949,7715 | 553.585,0927 | 32,267 | 247°54'16" | 256°33'53" | 22,075 | -5,162 |
| 489 | PN | 8.561.957,8748 | 553.583,1933 | 29,662 | 269°29'12" | 278°08'49" | 22,354 | -7,766 |
| 490 | AV | 8.561.962,4242 | 553.592,9237 | 31,833 | 289°00'41" | 297°40'18" | 13,351 | -5,596 |
| 491 | PN | 8.561.961,1033 | 553.578,5588 | 26,642 | 276°24'08" | 285°03'45" | 27,157 | -10,787 |
| 492 | PN | 8.561.968,8723 | 553.595,5108 | 31,332 | 317°05'37" | 325°45'14" | 14,741 | -6,097 |
| 493 | PN | 8.561.962,4545 | 553.576,6161 | 25,269 | 278°36'29" | 287°16'06" | 29,260 | -12,159 |
| 494 | PN | 8.561.975,2057 | 553.598,4329 | 31,040 | 337°26'57" | 346°06'34" | 18,549 | -6,389 |
| 495 | AV | 8.561.964,2216 | 553.575,5814 | 24,747 | 281°35'31" | 290°15'08" | 30,589 | -12,681 |
| 496 | AV | 8.561.964,9724 | 553.575,7616 | 24,710 | 283°02'18" | 291°41'55" | 30,573 | -12,719 |
| 497 | AV | 8.561.968,0041 | 553.576,1353 | 23,378 | 288°39'16" | 297°18'53" | 31,042 | -14,050 |
| 498 | PN | 8.561.983,4875 | 553.597,3359 | 28,953 | 342°05'41" | 350°45'18" | 26,706 | -8,475 |
| 499 | PN | 8.561.973,8096 | 553.587,1376 | 25,953 | 310°31'17" | 319°10'54" | 24,217 | -11,475 |
| 500 | PN | 8.561.980,9275 | 553.591,9957 | 26,726 | 329°20'00" | 337°59'37" | 26,568 | -10,703 |
| 501 | AV | 8.561.983,1257 | 553.588,5756 | 25,166 | 325°53'02" | 334°32'39" | 30,258 | -12,263 |
| 502 | PN | 8.561.991,8796 | 553.596,1210 | 26,988 | 344°25'13" | 353°04'50" | 35,094 | -10,440 |
| 503 | PN | 8.561.991,2514 | 553.600,0172 | 29,165 | 350°32'16" | 359°11'53" | 33,634 | -8,263 |
| 504 | PN | 8.562.000,8190 | 553.597,9034 | 27,067 | 349°51'43" | 358°31'20" | 43,422 | -10,361 |
| 505 | AV | 8.561.999,4844 | 553.603,6237 | 29,921 | 357°20'29" | 6°00'06" | 41,454 | -7,507 |
| 506 | PN | 8.561.992,7631 | 553.609,5204 | 32,947 | 6°32'07" | 15°11'44" | 34,915 | -4,481 |
| 507 | AV | 8.561.983,7663 | 553.611,4505 | 35,294 | 12°56'32" | 21°36'09" | 26,361 | -2,135 |
| 508 | PN | 8.561.974,2878 | 553.609,3413 | 36,015 | 13°10'25" | 21°50'02" | 16,651 | -1,414 |
| 509 | PN | 8.561.980,4198 | 553.619,1942 | 37,401 | 31°24'56" | 40°04'33" | 26,183 | -0,028 |
| 510 | PN | 8.561.969,6720 | 553.601,1623 | 33,634 | 339°17'29" | 347°57'06" | 12,398 | -3,795 |
| 511 | CR | 8.561.973,2087 | 553.629,7837 | 40,782 | 58°01'09" | 66°40'46" | 28,574 | 3,354 |
| 512 | PN | 8.561.963,1605 | 553.606,5573 | 37,027 | 11°14'33" | 19°54'10" | 5,185 | -0,402 |
| 513 | PN | 8.561.969,7893 | 553.623,6011 | 39,558 | 57°01'24" | 65°41'01" | 21,522 | 2,130 |
| 514 | JAQ | 8.561.962,0626 | 553.609,8131 | 37,498 | 46°56'09" | 55°35'46" | 5,840 | 0,069 |
| 515 | JAQ | 8.561.971,7083 | 553.616,1590 | 37,748 | 37°53'53" | 46°33'30" | 17,277 | 0,320 |
| 516 | PN | 8.561.954,4182 | 553.611,2213 | 39,333 | 122°47'51" | 131°27'28" | 6,751 | 1,905 |
| 517 | CR | 8.561.951,8812 | 553.614,9163 | 40,788 | 123°27'57" | 132°07'34" | 11,232 | 3,360 |
| 518 | CR | 8.561.939,9158 | 553.606,6047 | 40,146 | 176°39'53" | 185°19'30" | 18,190 | 2,718 |
| 519 | PN | 8.561.949,3873 | 553.608,5492 | 39,468 | 160°56'00" | 169°35'37" | 9,192 | 2,040 |
| 520 | PN | 8.561.941,9719 | 553.601,4096 | 38,693 | 194°24'27" | 203°04'04" | 16,626 | 1,264 |
| 521 | PN | 8.561.951,1792 | 553.605,9739 | 38,671 | 176°27'09" | 185°06'46" | 6,909 | 1,242 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9 |  | 8.561.958,0750 | 553.605,5464 | 37,428 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 522 | PN | 8.561.944,1473 | 553.596,4446 | 36,466 | 213°09'53" | 221°49'30" | 16,638 | -0,962 |
| 523 | PN | 8.561.954,4841 | 553.601,3871 | 36,834 | 229°11'42" | 237°51'19" | 5,495 | -0,594 |
| 524 | PN | 8.561.927,4008 | 553.593,9698 | 38,014 | 200°40'36" | 209°20'13" | 32,786 | 0,586 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 |  | 8.561.920,0802 | 553.592,8185 | 38,089 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | AV | 8.561.929,4033 | 553.601,7386 | 39,622 | 43°44'04" | 25°12'51" | 12,903 | 1,533 |
| 526 | AV | 8.561.934,3503 | 553.608,5993 | 40,611 | 47°52'40" | 29°21'27" | 21,276 | 2,521 |
| 527 | AV | 8.561.926,6585 | 553.607,2675 | 41,060 | 65°31'16" | 47°00'03" | 15,876 | 2,971 |
| 528 | PN | 8.561.917,0981 | 553.618,0821 | 43,341 | 96°43'55" | 78°12'42" | 25,439 | 5,252 |
| 529 | COQ | 8.561.929,7625 | 553.615,9390 | 42,705 | 67°16'38" | 48°45'25" | 25,066 | 4,616 |
| 530 | COQ | 8.561.921,0946 | 553.613,7079 | 42,652 | 87°13'11" | 68°41'58" | 20,914 | 4,563 |
| 531 | CR | 8.561.930,1171 | 553.622,5511 | 44,070 | 71°20'48" | 52°49'35" | 31,381 | 5,981 |
| 532 | CR | 8.561.907,0061 | 553.622,0467 | 44,624 | 114°05'58" | 95°34'45" | 32,019 | 6,534 |
| 533 | PN | 8.561.916,5168 | 553.598,8402 | 39,756 | 120°36'55" | 102°05'42" | 6,997 | 1,667 |
| 534 | PN | 8.561.913,2020 | 553.610,8652 | 42,299 | 110°51'48" | 92°20'35" | 19,313 | 4,210 |
| 535 | PN | 8.561.917,5896 | 553.593,7666 | 38,279 | 159°09'35" | 140°38'22" | 2,665 | 0,190 |
| 536 | PN | 8.561.918,2718 | 553.591,4631 | 37,886 | 216°51'06" | 198°19'53" | 2,260 | -0,203 |
| 537 | CX | 8.561.916,5495 | 553.604,6322 | 40,922 | 106°38'22" | 88°07'09" | 12,330 | 2,833 |
| 538 | CX | 8.561.916,1630 | 553.604,1252 | 40,856 | 109°06'30" | 90°35'17" | 11,966 | 2,767 |
| 539 | CX | 8.561.916,6573 | 553.603,7072 | 40,779 | 107°27'02" | 88°55'49" | 11,414 | 2,690 |
| 540 | AV | 8.561.921,1252 | 553.595,8018 | 38,808 | 70°41'40" | 52°10'27" | 3,161 | 0,719 |
| 541 | AV | 8.561.917,9728 | 553.583,7307 | 35,433 | 256°56'38" | 238°25'25" | 9,329 | -2,656 |
| 542 | AV | 8.561.916,2880 | 553.589,6153 | 37,406 | 220°11'13" | 201°40'00" | 4,964 | -0,683 |
| 543 | AV | 8.561.914,7676 | 553.599,1316 | 39,833 | 130°04'53" | 111°33'40" | 8,251 | 1,744 |
| 544 | AV | 8.561.911,3206 | 553.586,3468 | 36,366 | 216°27'26" | 197°56'13" | 10,891 | -1,723 |
| 545 | COQ | 8.561.909,0647 | 553.594,7353 | 39,095 | 170°07'44" | 151°36'31" | 11,181 | 1,006 |
| 546 | PN | 8.561.908,4277 | 553.593,9678 | 38,535 | 174°22'02" | 155°50'49" | 11,709 | 0,446 |
| 547 | PN | 8.561.907,8976 | 553.591,8011 | 38,233 | 184°46'26" | 166°15'13" | 12,225 | 0,144 |
| 548 | AV | 8.561.905,9128 | 553.582,8101 | 35,371 | 215°14'19" | 196°43'06" | 17,346 | -2,718 |
| 549 | AV | 8.561.904,4946 | 553.589,3402 | 37,337 | 192°34'51" | 174°03'38" | 15,969 | -0,752 |
| 550 | PN | 8.561.898,6919 | 553.596,2196 | 38,860 | 170°57'52" | 152°26'39" | 21,657 | 0,771 |
| 551 | PN | 8.561.898,9843 | 553.598,4124 | 39,113 | 165°08'56" | 146°37'43" | 21,825 | 1,024 |
| 552 | PN | 8.561.898,1035 | 553.589,7852 | 37,022 | 187°51'30" | 169°20'17" | 22,185 | -1,067 |
| 553 | COQ | 8.561.895,4683 | 553.583,5451 | 34,953 | 200°38'44" | 182°07'31" | 26,301 | -3,136 |
| 554 | COQ | 8.561.899,5291 | 553.600,9735 | 40,145 | 158°21'21" | 139°50'08" | 22,110 | 2,056 |
| 555 | AV | 8.561.904,2052 | 553.598,9473 | 39,753 | 158°53'24" | 140°22'11" | 17,017 | 1,664 |
| 556 | COQ | 8.561.907,6204 | 553.601,9910 | 40,614 | 143°38'26" | 125°07'13" | 15,472 | 2,525 |
| 557 | AV | 8.561.910,6325 | 553.605,9833 | 41,411 | 125°39'54" | 107°08'41" | 16,204 | 3,322 |
| 558 | AV | 8.561.903,8447 | 553.605,2544 | 41,155 | 142°32'56" | 124°01'43" | 20,451 | 3,065 |
| 559 | AV | 8.561.900,8911 | 553.604,4768 | 40,786 | 148°43'09" | 130°11'56" | 22,453 | 2,696 |
| 560 | PV | 8.561.896,0735 | 553.579,9442 | 33,838 | 208°12'13" | 189°41'00" | 27,241 | -4,251 |
| 561 | COQ | 8.561.897,8125 | 553.606,6675 | 40,968 | 148°07'16" | 129°36'03" | 26,223 | 2,879 |
| 562 | PN | 8.561.892,1066 | 553.589,6368 | 36,354 | 186°29'20" | 167°58'07" | 28,154 | -1,735 |
| 563 | AV | 8.561.896,7499 | 553.612,2694 | 42,174 | 140°10'53" | 121°39'40" | 30,375 | 4,085 |
| 564 | PN | 8.561.891,2853 | 553.594,8717 | 37,659 | 175°55'17" | 157°24'04" | 28,868 | -0,430 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 |  | 8.561.920,0802 | 553.592,8185 | 38,089 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565 | PN | 8.561.893,1848 | 553.599,8880 | 39,334 | 165°16'22" | 146°45'09" | 27,809 | 1,245 |
| 566 | PN | 8.561.894,2792 | 553.601,7861 | 39,611 | 160°50'03" | 142°18'50" | 27,315 | 1,522 |
| 567 | PN | 8.561.903,2049 | 553.614,6913 | 42,926 | 127°39'03" | 109°07'50" | 27,626 | 4,836 |
| 568 | PALMEIRA | 8.561.900,2101 | 553.620,2464 | 43,840 | 125°55'17" | 107°24'04" | 33,869 | 5,751 |
| 569 | AV | 8.561.891,6579 | 553.605,4579 | 40,278 | 156°01'31" | 137°30'18" | 31,106 | 2,189 |
| 570 | ED | 8.561.906,6351 | 553.622,1102 | 44,863 | 114°39'19" | 96°08'06" | 32,230 | 6,774 |
| 571 | ED | 8.561.904,4362 | 553.619,9459 | 43,949 | 119°58'17" | 101°27'04" | 31,315 | 5,860 |
| 572 | AV | 8.561.886,5878 | 553.610,7574 | 41,094 | 151°49'33" | 133°18'20" | 37,994 | 3,005 |
| 573 | PN | 8.561.891,6292 | 553.619,2588 | 43,060 | 137°05'52" | 118°34'39" | 38,840 | 4,971 |
| 574 | PN | 8.561.885,6749 | 553.610,2053 | 40,516 | 153°11'24" | 134°40'11" | 38,549 | 2,427 |
| 575 | PN | 8.561.883,7827 | 553.607,6665 | 40,005 | 157°45'08" | 139°13'55" | 39,217 | 1,916 |
| 576 | AV | 8.561.882,3080 | 553.607,1341 | 40,011 | 159°14'36" | 140°43'23" | 40,394 | 1,922 |
| 577 | AV | 8.561.880,6806 | 553.601,9943 | 38,131 | 166°53'24" | 148°22'11" | 40,454 | 0,042 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 |  | 8.561.884,4331 | 553.610,0806 | 40,343 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 578 | MR | 8.561.898,3061 | 553.575,9460 | 32,903 | 292°07'04" | 317°57'23" | 36,846 | -7,441 |
| 579 | COQ | 8.561.885,6494 | 553.589,0948 | 35,142 | 273°19'01" | 299°09'20" | 21,021 | -5,202 |
| 580 | MR | 8.561.879,8344 | 553.594,5272 | 35,415 | 253°31'42" | 279°22'01" | 16,219 | -4,928 |
| 581 | MR | 8.561.879,2763 | 553.594,1347 | 35,212 | 252°04'45" | 277°55'04" | 16,759 | -5,131 |
| 582 | CR | 8.561.869,9518 | 553.603,0312 | 35,687 | 205°57'23" | 231°47'42" | 16,106 | -4,657 |
| 583 | AV | 8.561.878,9763 | 553.613,6086 | 40,786 | 147°06'56" | 172°57'15" | 6,498 | 0,442 |
| 584 | PV | 8.561.873,2908 | 553.608,2176 | 37,781 | 189°29'31" | 215°19'50" | 11,297 | -2,562 |
| 585 | AV | 8.561.874,7496 | 553.618,9493 | 41,311 | 137°30'52" | 163°21'11" | 13,131 | 0,968 |
| 586 | PN | 8.561.865,8938 | 553.616,5390 | 38,349 | 160°47'36" | 186°37'55" | 19,632 | -1,995 |
| 587 | PN | 8.561.870,3596 | 553.626,7789 | 41,874 | 130°07'28" | 155°57'47" | 21,838 | 1,531 |
| 588 | CR | 8.561.860,3934 | 553.612,2125 | 35,776 | 174°55'55" | 200°46'14" | 24,134 | -4,568 |
| 589 | AV | 8.561.864,0048 | 553.634,3781 | 42,536 | 130°03'20" | 155°53'39" | 31,744 | 2,193 |
| 590 | CR | 8.561.853,4817 | 553.619,4831 | 35,672 | 163°06'07" | 188°56'26" | 32,348 | -4,671 |
| 591 | PN | 8.561.860,7492 | 553.628,5986 | 40,313 | 141°58'43" | 167°49'02" | 30,064 | -0,030 |
| 592 | COQ | 8.561.857,4897 | 553.621,9921 | 37,835 | 156°09'00" | 181°59'19" | 29,459 | -2,509 |
| 593 | COQ | 8.561.851,3181 | 553.629,6694 | 38,130 | 149°23'38" | 175°13'57" | 38,475 | -2,214 |
| 594 | PN | 8.561.855,2965 | 553.640,9743 | 41,956 | 133°19'24" | 159°09'43" | 42,466 | 1,613 |
| 595 | CR | 8.561.843,7723 | 553.628,6731 | 35,906 | 155°25'38" | 181°15'57" | 44,710 | -4,438 |
| 596 | PN | 8.561.859,5666 | 553.643,6685 | 43,310 | 126°30'50" | 152°21'09" | 41,791 | 2,966 |
| 597 | COQ | 8.561.856,0033 | 553.647,8457 | 43,769 | 126°58'21" | 152°48'40" | 47,270 | 3,425 |
| 598 | PV | 8.561.850,5650 | 553.639,2164 | 40,563 | 139°17'43" | 165°08'02" | 44,676 | 0,219 |
| 599 | PL | 8.561.859,1538 | 553.650,8068 | 44,286 | 121°49'42" | 147°40'01" | 47,934 | 3,943 |
| 600 | PL | 8.561.859,5275 | 553.651,1347 | 44,475 | 121°14'35" | 147°04'54" | 48,018 | 4,131 |
| 601 | PV | 8.561.857,8414 | 553.649,0697 | 43,848 | 124°17'42" | 150°08'01" | 47,194 | 3,504 |
| 602 | PN | 8.561.864,8849 | 553.639,7472 | 43,066 | 123°22'55" | 149°13'14" | 35,528 | 2,722 |
| 603 | PN | 8.561.865,0875 | 553.655,2665 | 45,645 | 113°10'38" | 139°00'57" | 49,153 | 5,302 |
| 604 | PN | 8.561.870,1745 | 553.631,7670 | 42,631 | 123°19'28" | 149°09'47" | 25,954 | 2,288 |
| 605 | PN | 8.561.872,6123 | 553.633,8595 | 43,575 | 116°25'57" | 142°16'16" | 26,555 | 3,232 |
| 606 | PN | 8.561.867,7005 | 553.658,9885 | 46,550 | 108°53'13" | 134°43'32" | 51,691 | 6,207 |
| 607 | PN | 8.561.875,1539 | 553.637,7733 | 44,582 | 108°31'29" | 134°21'48" | 29,206 | 4,239 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 |  | 8.561.884,4331 | 553.610,0806 | 40,343 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 608 | PS | 8.561.872,8560 | 553.655,3641 | 46,641 | 104°20'27" | 130°10'46" | 46,740 | 6,298 |
| 609 | PN | 8.561.867,7632 | 553.645,0816 | 44,691 | 115°28'01" | 141°18'20" | 38,768 | 4,347 |
| 610 | PN | 8.561.864,8148 | 553.642,6388 | 43,881 | 121°04'17" | 146°54'36" | 38,012 | 3,538 |
| 611 | PN | 8.561.878,5019 | 553.649,4351 | 46,372 | 98°34'14" | 124°24'33" | 39,799 | 6,029 |
| 612 | CX | 8.561.876,5106 | 553.639,4539 | 44,850 | 105°05'40" | 130°55'59" | 30,423 | 4,506 |
| 613 | CX | 8.561.876,6464 | 553.638,9582 | 44,832 | 105°05'26" | 130°55'45" | 29,909 | 4,488 |
| 614 | CX | 8.561.875,5750 | 553.638,6174 | 44,722 | 107°14'41" | 133°05'00" | 29,880 | 4,379 |
| 615 | GRADIL | 8.561.881,1385 | 553.645,0929 | 46,281 | 95°22'32" | 121°12'51" | 35,167 | 5,938 |
| 616 | GRADIL | 8.561.879,8796 | 553.639,7957 | 45,230 | 98°42'43" | 124°33'02" | 30,062 | 4,886 |
| 617 | PN | 8.561.879,3315 | 553.629,8592 | 43,700 | 104°27'47" | 130°18'06" | 20,426 | 3,356 |
| 618 | PN | 8.561.887,2995 | 553.634,8201 | 45,227 | 83°23'27" | 109°13'46" | 24,905 | 4,883 |
| 619 | PN | 8.561.876,0827 | 553.627,5139 | 42,949 | 115°35'38" | 141°25'57" | 19,330 | 2,606 |
| 620 | PN | 8.561.873,6272 | 553.625,6794 | 41,931 | 124°42'42" | 150°33'01" | 18,976 | 1,588 |
| 621 | PN | 8.561.888,2434 | 553.624,3051 | 43,635 | 75°00'15" | 100°50'34" | 14,726 | 3,292 |
| 622 | PN | 8.561.879,9854 | 553.617,6542 | 41,244 | 120°25'26" | 146°15'45" | 8,783 | 0,900 |
| 623 | PN | 8.561.881,7513 | 553.619,7163 | 42,112 | 105°33'10" | 131°23'29" | 10,002 | 1,769 |
| 624 | GRADIL | 8.561.901,5193 | 553.625,5430 | 44,890 | 42°08'38" | 67°58'57" | 23,044 | 4,546 |
| 625 | PN | 8.561.884,0614 | 553.619,0989 | 42,313 | 92°21'36" | 118°11'55" | 9,026 | 1,970 |
| 626 | ED | 8.561.900,3020 | 553.624,2781 | 44,640 | 41°49'05" | 67°39'24" | 21,293 | 4,296 |
| 627 | ED | 8.561.901,0716 | 553.620,9184 | 44,072 | 33°04'44" | 58°55'03" | 19,857 | 3,728 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 |  | 8.561.853,7799 | 553.652,7364 | 44,138 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 628 | CX | 8.561.825,8015 | 553.692,3589 | 48,325 | 125°13'37" | 179°31'31" | 48,505 | 4,187 |
| 629 | CX | 8.561.826,7557 | 553.692,1494 | 48,334 | 124°26'14" | 178°44'08" | 47,788 | 4,196 |
| 630 | CX | 8.561.826,6045 | 553.691,2035 | 48,245 | 125°14'23" | 179°32'17" | 47,098 | 4,106 |
| 631 | CX | 8.561.826,7420 | 553.690,7053 | 48,144 | 125°27'18" | 179°45'12" | 46,612 | 4,006 |
| 632 | CX | 8.561.827,7080 | 553.690,5056 | 48,141 | 124°37'02" | 178°54'56" | 45,894 | 4,003 |
| 633 | CX | 8.561.827,5235 | 553.689,5172 | 48,072 | 125°31'18" | 179°49'12" | 45,191 | 3,933 |
| 634 | PS | 8.561.831,8925 | 553.685,8543 | 47,581 | 123°27'38" | 177°45'32" | 39,697 | 3,442 |
| 635 | PL | 8.561.828,0856 | 553.687,5913 | 47,723 | 126°23'49" | 180°41'43" | 43,302 | 3,585 |
| 636 | PL | 8.561.829,4149 | 553.685,7884 | 47,576 | 126°23'48" | 180°41'42" | 41,062 | 3,438 |
| 637 | COQ | 8.561.837,3827 | 553.685,0222 | 48,081 | 116°55'30" | 171°13'24" | 36,211 | 3,942 |
| 638 | COQ | 8.561.830,3801 | 553.684,0315 | 47,597 | 126°47'10" | 181°05'04" | 39,076 | 3,459 |
| 639 | PV | 8.561.834,2658 | 553.681,0744 | 46,921 | 124°33'08" | 178°51'02" | 34,407 | 2,782 |
| 640 | PN | 8.561.836,6226 | 553.681,5675 | 47,103 | 120°45'25" | 175°03'19" | 33,550 | 2,965 |
| 641 | PN | 8.561.840,3745 | 553.676,0386 | 46,237 | 119°54'41" | 174°12'35" | 26,883 | 2,098 |
| 642 | PN | 8.561.842,1563 | 553.678,6236 | 47,762 | 114°10'50" | 168°28'44" | 28,377 | 3,624 |
| 643 | ALP | 8.561.840,1198 | 553.682,4730 | 47,935 | 114°40'22" | 168°58'16" | 32,724 | 3,796 |
| 644 | ALP | 8.561.843,0451 | 553.680,2000 | 47,974 | 111°20'58" | 165°38'52" | 29,487 | 3,836 |
| 645 | ALP | 8.561.849,3690 | 553.678,6730 | 48,217 | 99°39'06" | 153°57'00" | 26,309 | 4,079 |
| 646 | AV | 8.561.838,6359 | 553.672,1834 | 46,092 | 127°54'33" | 182°12'27" | 24,648 | 1,953 |
| 647 | AV | 8.561.838,5260 | 553.667,6300 | 45,490 | 135°41'06" | 189°59'00" | 21,319 | 1,351 |
| 648 | PN | 8.561.848,7524 | 553.673,7967 | 48,067 | 103°25'35" | 157°43'29" | 21,652 | 3,929 |
| 649 | PN | 8.561.845,6510 | 553.670,2399 | 45,921 | 114°54'40" | 169°12'34" | 19,299 | 1,783 |
| 650 | PN | 8.561.851,7350 | 553.665,2383 | 45,806 | 99°17'22" | 153°35'16" | 12,668 | 1,667 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 |  | 8.561.853,7799 | 553.652,7364 | 44,138 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 | PN | 8.561.860,1369 | 553.668,6195 | 48,056 | 68°11'13" | 122°29'07" | 17,108 | 3,918 |
| 652 | PN | 8.561.850,7779 | 553.663,2097 | 45,449 | 105°59'40" | 160°17'34" | 10,895 | 1,311 |
| 653 | PN | 8.561.850,0777 | 553.661,9699 | 45,003 | 111°50'55" | 166°08'49" | 9,948 | 0,864 |
| 654 | PN | 8.561.846,1462 | 553.666,5562 | 45,537 | 118°54'55" | 173°12'49" | 15,788 | 1,399 |
| 655 | PN | 8.561.845,7540 | 553.663,7603 | 45,322 | 126°03'23" | 180°21'17" | 13,636 | 1,183 |
| 656 | PN | 8.561.849,7193 | 553.657,3233 | 44,504 | 131°31'05" | 185°48'59" | 6,126 | 0,365 |
| 657 | PN | 8.561.855,3836 | 553.654,3921 | 44,239 | 45°54'51" | 100°12'45" | 2,305 | 0,101 |
| 658 | PN | 8.561.856,7872 | 553.656,2687 | 44,909 | 49°35'24" | 103°53'18" | 4,639 | 0,771 |
| 659 | PN | 8.561.859,2010 | 553.660,2758 | 45,713 | 54°16'58" | 108°34'52" | 9,286 | 1,575 |
| 660 | PS | 8.561.861,6209 | 553.663,9780 | 46,522 | 55°06'16" | 109°24'10" | 13,706 | 2,383 |
| 661 | CX | 8.561.859,2195 | 553.666,8955 | 47,431 | 68°59'04" | 123°16'58" | 15,168 | 3,292 |
| 662 | CX | 8.561.860,1649 | 553.666,2599 | 47,235 | 64°43'34" | 119°01'28" | 14,955 | 3,097 |
| 663 | CX | 8.561.860,7590 | 553.667,1319 | 47,411 | 64°08'08" | 118°26'02" | 15,998 | 3,273 |
| 664 | ED | 8.561.862,7611 | 553.663,6475 | 46,960 | 50°32'29" | 104°50'23" | 14,132 | 2,821 |
| 665 | ED | 8.561.860,5127 | 553.665,0557 | 47,227 | 61°20'33" | 115°38'27" | 14,039 | 3,089 |
| 666 | ED | 8.561.861,3139 | 553.666,6450 | 47,309 | 61°33'24" | 115°51'18" | 15,818 | 3,171 |
| 667 | AV | 8.561.858,9054 | 553.670,8066 | 48,161 | 74°09'52" | 128°27'46" | 18,783 | 4,023 |
| 668 | AV | 8.561.857,6478 | 553.633,8913 | 40,816 | 281°35'55" | 335°53'49" | 19,238 | -3,322 |
| 669 | AV | 8.561.851,7347 | 553.639,2709 | 40,830 | 261°21'50" | 315°39'44" | 13,620 | -3,308 |
| 670 | PN | 8.561.844,5961 | 553.635,3454 | 38,367 | 242°09'45" | 296°27'39" | 19,667 | -5,772 |
| 671 | COQ | 8.561.846,8640 | 553.648,2328 | 42,245 | 213°04'19" | 267°22'13" | 8,253 | -1,893 |
| 672 | CR | 8.561.840,4368 | 553.632,1243 | 36,214 | 237°05'00" | 291°22'54" | 24,554 | -7,925 |
| 673 | PN | 8.561.843,4343 | 553.642,9515 | 40,142 | 223°24'17" | 277°42'11" | 14,240 | -3,996 |
| 674 | PN | 8.561.830,7715 | 553.641,4627 | 36,631 | 206°06'15" | 260°24'09" | 25,622 | -7,508 |
| 675 | AV | 8.561.838,8617 | 553.641,4809 | 38,713 | 217°02'02" | 271°19'56" | 18,688 | -5,425 |
| 676 | PN | 8.561.831,8987 | 553.645,6117 | 38,496 | 198°02'09" | 252°20'03" | 23,012 | -5,642 |
| 677 | AV | 8.561.830,8975 | 553.655,5687 | 41,926 | 172°56'39" | 227°14'33" | 23,057 | -2,212 |
| 678 | PN | 8.561.838,5334 | 553.656,3806 | 42,690 | 166°33'27" | 220°51'21" | 15,676 | -1,449 |
| 679 | PV | 8.561.829,9875 | 553.664,6734 | 43,775 | 153°21'24" | 207°39'18" | 26,619 | -0,364 |
| 680 | PL | 8.561.826,6017 | 553.667,3713 | 44,005 | 151°41'55" | 205°59'49" | 30,868 | -0,134 |
| 681 | PL | 8.561.826,9795 | 553.667,7435 | 44,114 | 150°45'11" | 205°03'05" | 30,716 | -0,024 |
| 682 | PN | 8.561.820,9837 | 553.674,6813 | 45,147 | 146°12'45" | 200°30'39" | 39,461 | 1,009 |
| 683 | PN | 8.561.829,3527 | 553.671,7811 | 45,057 | 142°03'30" | 196°21'24" | 30,974 | 0,919 |
| 684 | PN | 8.561.821,1310 | 553.680,8085 | 46,360 | 139°18'38" | 193°36'32" | 43,058 | 2,222 |
| 685 | PN | 8.561.822,8127 | 553.685,3796 | 47,166 | 133°29'27" | 187°47'21" | 44,995 | 3,028 |
| 686 | PN | 8.561.821,0850 | 553.692,1146 | 48,241 | 129°42'08" | 184°00'02" | 51,182 | 4,103 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A14 |  | 8.561.826,8954 | 553.692,2182 | 48,367 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 687 | PN | 8.561.833,1043 | 553.686,6125 | 47,492 | 317°55'23" | 13°40'15" | 8,365 | -0,875 |
| 688 | PN | 8.561.835,9973 | 553.686,5244 | 47,804 | 327°58'17" | 23°43'09" | 10,736 | -0,564 |
| 689 | PN | 8.561.836,6049 | 553.690,5600 | 48,422 | 350°18'30" | 46°03'22" | 9,850 | 0,054 |
| 690 | PN | 8.561.833,4912 | 553.691,2596 | 48,360 | 351°43'53" | 47°28'45" | 6,665 | -0,007 |
| 691 | ALP | 8.561.839,2971 | 553.686,2201 | 48,128 | 334°11'22" | 29°56'14" | 13,776 | -0,239 |
| 692 | ALP | 8.561.840,0259 | 553.689,8124 | 48,438 | 349°37'02" | 45°21'54" | 13,349 | 0,071 |
| 693 | BD | 8.561.849,4984 | 553.687,5996 | 48,643 | 348°27'05" | 44°11'57" | 23,070 | 0,275 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A14 |  | 8.561.826,8954 | 553.692,2182 | 48,367 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 694 | BD | 8.561.850,1346 | 553.690,3016 | 48,719 | 355°17'07" | 51°01'59" | 23,318 | 0,352 |
| 695 | ED | 8.561.844,6635 | 553.692,9713 | 48,669 | 2°25'37" | 58°10'29" | 17,784 | 0,302 |
| 696 | ALP | 8.561.841,5856 | 553.692,6671 | 48,573 | 1°45'02" | 57°29'54" | 14,697 | 0,206 |
| 697 | ALP | 8.561.839,5639 | 553.692,9908 | 48,521 | 3°29'24" | 59°14'16" | 12,692 | 0,154 |
| 698 | PV | 8.561.837,2260 | 553.692,5552 | 48,515 | 1°52'06" | 57°36'58" | 10,336 | 0,148 |
| 699 | CL | 8.561.836,4640 | 553.693,4998 | 48,267 | 7°37'44" | 63°22'36" | 9,654 | -0,101 |
| 700 | CL | 8.561.829,7054 | 553.694,9499 | 48,245 | 44°11'29" | 99°56'21" | 3,919 | -0,122 |
| 701 | ALP | 8.561.829,4746 | 553.695,2900 | 48,521 | 49°58'55" | 105°43'47" | 4,011 | 0,154 |
| 702 | ALP | 8.561.828,0424 | 553.695,5767 | 48,492 | 71°08'41" | 126°53'33" | 3,549 | 0,125 |
| 703 | ALP | 8.561.812,8333 | 553.699,0228 | 48,311 | 154°10'40" | 209°55'32" | 15,622 | -0,057 |
| 704 | CL | 8.561.812,8138 | 553.698,8450 | 48,154 | 154°47'54" | 210°32'46" | 15,563 | -0,214 |
| 705 | BD | 8.561.812,7238 | 553.698,6065 | 48,382 | 155°44'05" | 211°28'57" | 15,545 | 0,015 |
| 706 | BD | 8.561.814,4553 | 553.695,7836 | 48,402 | 164°00'26" | 219°45'18" | 12,941 | 0,035 |
| 707 | BD | 8.561.825,4493 | 553.693,2300 | 48,435 | 145°01'17" | 200°46'09" | 1,765 | 0,068 |
| 708 | BD | 8.561.829,5460 | 553.694,7406 | 48,403 | 43°34'50" | 99°19'42" | 3,659 | 0,036 |
| 709 | ED | 8.561.829,6682 | 553.696,4867 | 48,754 | 56°59'35" | 112°44'27" | 5,090 | 0,387 |
| 710 | ED | 8.561.831,2669 | 553.703,7301 | 49,536 | 69°12'23" | 124°57'15" | 12,314 | 1,168 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | 8.561.773,4148 | 553.707,5372 | 49,856 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR | 8.561.755,9597 | 553.760,2736 | 49,166 | 108°18'50" | 124°17'52" | 55,550 | -0,690 |
| 2 | PN | 8.561.763,6970 | 553.762,1829 | 51,122 | 100°05'01" | 116°04'03" | 55,503 | 1,266 |
| 3 | PN | 8.561.766,1537 | 553.747,2722 | 50,175 | 100°21'21" | 116°20'23" | 40,393 | 0,319 |
| 4 | PN | 8.561.758,3223 | 553.744,6972 | 48,944 | 112°06'16" | 128°05'18" | 40,108 | -0,912 |
| 5 | MR | 8.561.758,9856 | 553.737,6762 | 49,336 | 115°34'59" | 131°34'01" | 33,415 | -0,520 |
| 6 | PS | 8.561.759,9199 | 553.739,1743 | 49,214 | 113°06'03" | 129°05'05" | 34,395 | -0,642 |
| 7 | COQ | 8.561.765,5267 | 553.742,5947 | 49,947 | 102°40'50" | 118°39'52" | 35,934 | 0,091 |
| 8 | PALMEIRA | 8.561.763,0327 | 553.733,2859 | 49,829 | 111°57'35" | 127°56'37" | 27,763 | -0,027 |
| 9 | COQ | 8.561.768,6193 | 553.737,2092 | 50,588 | 99°10'50" | 115°09'52" | 30,057 | 0,732 |
| 10 | PALMEIRA | 8.561.764,1629 | 553.725,8060 | 49,841 | 116°51'33" | 132°50'35" | 20,478 | -0,015 |
| 11 | PN | 8.561.770,7446 | 553.723,2104 | 50,409 | 99°40'06" | 115°39'08" | 15,899 | 0,553 |
| 12 | PN | 8.561.763,1272 | 553.719,6094 | 49,665 | 130°26'12" | 146°25'14" | 15,861 | -0,191 |
| 13 | PS | 8.561.769,2188 | 553.713,8090 | 49,961 | 123°47'02" | 139°46'04" | 7,546 | 0,105 |
| 14 | PN | 8.561.774,4379 | 553.714,2831 | 50,177 | 81°22'33" | 97°21'35" | 6,823 | 0,321 |
| 15 | MR | 8.561.763,2422 | 553.709,2986 | 49,462 | 170°10'35" | 186°09'37" | 10,324 | -0,394 |
| 16 | MR | 8.561.765,3447 | 553.703,3170 | 48,899 | 207°36'25" | 223°35'27" | 9,107 | -0,957 |
| 17 | PN | 8.561.765,4479 | 553.703,9749 | 49,558 | 204°05'28" | 220°04'30" | 8,727 | -0,298 |
| 18 | PN | 8.561.773,1392 | 553.704,4354 | 49,698 | 264°55'23" | 280°54'25" | 3,114 | -0,158 |
| 19 | MR | 8.561.765,7525 | 553.702,1094 | 48,899 | 215°18'46" | 231°17'48" | 9,390 | -0,957 |
| 20 | MR | 8.561.765,8964 | 553.701,7023 | 48,893 | 217°48'52" | 233°47'54" | 9,517 | -0,963 |
| 21 | MR | 8.561.767,1045 | 553.698,0070 | 48,864 | 236°29'23" | 252°28'25" | 11,430 | -0,992 |
| 22 | ED | 8.561.770,2790 | 553.698,7712 | 49,063 | 250°19'00" | 266°18'02" | 9,310 | -0,793 |
| 23 | ED | 8.561.772,0359 | 553.694,2526 | 49,004 | 264°04'26" | 280°03'28" | 13,356 | -0,852 |
| 24 | ED | 8.561.771,1927 | 553.693,0638 | 49,061 | 261°16'17" | 277°15'19" | 14,643 | -0,795 |
| 25 | ED | 8.561.765,7660 | 553.693,9158 | 48,884 | 240°41'05" | 256°40'07" | 15,622 | -0,972 |
| 26 | MF | 8.561.765,1784 | 553.697,4431 | 48,704 | 230°47'12" | 246°46'14" | 13,028 | -1,152 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | 8.561.773,4148 | 553.707,5372 | 49,856 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | MF | 8.561.763,7848 | 553.696,7397 | 48,617 | 228°16'16" | 244°15'18" | 14,468 | -1,239 |
| 28 | MF | 8.561.762,3313 | 553.695,3126 | 48,524 | 227°48'10" | 243°47'12" | 16,501 | -1,332 |
| 29 | MF | 8.561.753,2481 | 553.686,3714 | 48,183 | 226°23'05" | 242°22'07" | 29,235 | -1,673 |
| 30 | MF | 8.561.751,9150 | 553.686,2221 | 48,106 | 224°45'10" | 240°44'12" | 30,275 | -1,750 |
| 31 | MF | 8.561.751,8051 | 553.684,9702 | 48,073 | 226°14'29" | 242°13'31" | 31,245 | -1,783 |
| 32 | MF | 8.561.731,4614 | 553.685,8355 | 48,124 | 207°21'06" | 223°20'08" | 47,234 | -1,732 |
| 33 | MF | 8.561.736,6351 | 553.687,3886 | 48,177 | 208°42'53" | 224°41'55" | 41,937 | -1,679 |
| 34 | MF | 8.561.743,6482 | 553.690,3464 | 48,170 | 210°00'26" | 225°59'28" | 34,374 | -1,686 |
| 35 | LU | 8.561.744,4971 | 553.691,3357 | 48,321 | 209°15'37" | 225°14'39" | 33,147 | -1,535 |
| 36 | PS | 8.561.737,4996 | 553.691,7595 | 48,247 | 203°42'58" | 219°42'00" | 39,228 | -1,609 |
| 37 | MF | 8.561.748,7288 | 553.694,7985 | 48,194 | 207°17'42" | 223°16'44" | 27,779 | -1,662 |
| 38 | MF | 8.561.750,7245 | 553.698,1042 | 48,198 | 202°34'26" | 218°33'28" | 24,573 | -1,658 |
| 39 | MF | 8.561.753,1938 | 553.704,8485 | 48,244 | 187°34'26" | 203°33'28" | 20,399 | -1,612 |
| 40 | MF | 8.561.753,6552 | 553.713,3362 | 48,317 | 163°38'39" | 179°37'41" | 20,593 | -1,539 |
| 41 | LU | 8.561.751,7736 | 553.718,7206 | 48,367 | 152°40'18" | 168°39'20" | 24,360 | -1,489 |
| 42 | MF | 8.561.751,3956 | 553.729,8582 | 48,262 | 134°36'36" | 150°35'38" | 31,354 | -1,594 |
| 43 | MF | 8.561.750,1691 | 553.738,8312 | 48,344 | 126°36'20" | 142°35'22" | 38,983 | -1,512 |
| 44 | MF | 8.561.748,3683 | 553.751,4044 | 48,617 | 119°43'29" | 135°42'31" | 50,514 | -1,239 |
| 45 | MF | 8.561.747,0577 | 553.762,4215 | 49,214 | 115°39'06" | 131°38'08" | 60,885 | -0,642 |
| 46 | LU | 8.561.747,6553 | 553.750,4761 | 48,691 | 120°57'36" | 136°56'38" | 50,073 | -1,165 |
| 47 | MF | 8.561.754,0101 | 553.763,7809 | 49,303 | 109°02'06" | 125°01'08" | 59,497 | -0,553 |
| 48 | MF | 8.561.754,3908 | 553.757,6454 | 48,899 | 110°47'23" | 126°46'25" | 53,598 | -0,957 |
| 49 | MF | 8.561.754,9980 | 553.752,4898 | 48,692 | 112°16'43" | 128°15'45" | 48,579 | -1,164 |
| 50 | MF | 8.561.757,4368 | 553.736,5437 | 48,396 | 118°50'52" | 134°49'54" | 33,116 | -1,460 |
| 51 | MF | 8.561.759,7548 | 553.721,8871 | 48,447 | 133°35'20" | 149°34'22" | 19,812 | -1,409 |
| 52 | MF | 8.561.761,7340 | 553.708,9914 | 48,526 | 172°54'12" | 188°53'14" | 11,771 | -1,330 |
| 53 | MF | 8.561.735,2736 | 553.669,4325 | 47,566 | 224°58'21" | 240°57'23" | 53,914 | -2,290 |
| 54 | MF | 8.561.735,1441 | 553.674,7545 | 47,790 | 220°35'00" | 236°34'02" | 50,392 | -2,066 |
| 55 | MF | 8.561.731,5797 | 553.677,9905 | 47,948 | 215°13'56" | 231°12'58" | 51,217 | -1,908 |
| 56 | MF | 8.561.725,9356 | 553.678,5049 | 48,122 | 211°26'41" | 227°25'43" | 55,652 | -1,734 |
| 57 | MF | 8.561.717,4879 | 553.677,8646 | 48,264 | 207°56'55" | 223°55'57" | 63,311 | -1,592 |
| 58 | MF | 8.561.703,4785 | 553.676,5173 | 48,356 | 203°55'10" | 219°54'12" | 76,507 | -1,500 |
| 59 | MF | 8.561.702,2241 | 553.681,9599 | 48,272 | 199°45'44" | 215°44'46" | 75,646 | -1,584 |
| 60 | MF | 8.561.770,3336 | 553.698,9513 | 49,002 | 250°15'30" | 266°14'32" | 9,122 | -0,854 |
| 61 | MF | 8.561.772,5715 | 553.697,6842 | 49,045 | 265°06'29" | 281°05'31" | 9,889 | -0,811 |
| 62 | MF | 8.561.788,3357 | 553.700,9357 | 49,466 | 336°08'02" | 352°07'04" | 16,316 | -0,390 |
| 63 | ALP | 8.561.767,7260 | 553.703,8560 | 48,999 | 212°54'24" | 228°53'26" | 6,776 | -0,857 |
| 64 | ALP | 8.561.769,6633 | 553.702,7589 | 49,042 | 231°51'51" | 247°50'53" | 6,075 | -0,814 |
| 65 | ALP | 8.561.772,7133 | 553.703,3830 | 49,205 | 260°24'54" | 276°23'56" | 4,213 | -0,651 |
| 66 | ALP | 8.561.773,6991 | 553.704,0588 | 49,331 | 274°40'19" | 290°39'21" | 3,490 | -0,525 |
| 67 | ALP | 8.561.774,0128 | 553.705,3391 | 49,526 | 285°13'12" | 301°12'14" | 2,278 | -0,330 |
| 68 | ALP | 8.561.777,9875 | 553.707,4808 | 49,818 | 359°17'37" | 15°16'39" | 4,573 | -0,038 |
| 69 | ALP | 8.561.778,1796 | 553.705,7357 | 49,521 | 339°17'21" | 355°16'23" | 5,094 | -0,335 |
| 70 | ALP | 8.561.778,8378 | 553.705,0361 | 49,409 | 335°14'28" | 351°13'30" | 5,972 | -0,447 |
| 71 | ALP | 8.561.779,7301 | 553.704,8736 | 49,386 | 337°07'54" | 353°06'56" | 6,854 | -0,470 |
| 72 | ALP | 8.561.786,3928 | 553.706,3521 | 49,538 | 354°46'57" | 10°45'59" | 13,032 | -0,318 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 |  | 8.561.780,8124 | 553.771,0709 | 53,283 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | MR | 8.561.757,5922 | 553.772,0791 | 50,962 | 177°30'50" | 274°09'19" | 23,242 | -2,320 |
| 74 | MR | 8.561.777,2677 | 553.782,7791 | 53,191 | 106°50'37" | 203°29'06" | 12,233 | -0,092 |
| 75 | MR | 8.561.778,6740 | 553.788,0690 | 51,622 | 97°10'12" | 193°48'41" | 17,132 | -1,660 |
| 76 | PN | 8.561.762,0097 | 553.768,8275 | 51,250 | 186°48'14" | 283°26'43" | 18,936 | -2,033 |
| 77 | PN | 8.561.766,1639 | 553.763,8670 | 51,647 | 206°11'14" | 302°49'43" | 16,324 | -1,636 |
| 78 | PN | 8.561.773,6011 | 553.767,4462 | 52,929 | 206°41'10" | 303°19'39" | 8,071 | -0,353 |
| 79 | PN | 8.561.769,9439 | 553.771,8023 | 52,845 | 176°09'00" | 272°47'29" | 10,893 | -0,438 |
| 80 | PN | 8.561.769,5036 | 553.774,4819 | 52,688 | 163°12'55" | 259°51'24" | 11,812 | -0,595 |
| 81 | PN | 8.561.767,3213 | 553.774,7206 | 52,091 | 164°51'45" | 261°30'14" | 13,976 | -1,192 |
| 82 | PN | 8.561.764,5867 | 553.775,8787 | 52,098 | 163°29'42" | 260°08'11" | 16,923 | -1,184 |
| 83 | PN | 8.561.771,1347 | 553.777,2443 | 52,589 | 147°27'59" | 244°06'28" | 11,479 | -0,694 |
| 84 | PN | 8.561.773,0696 | 553.775,9934 | 52,842 | 147°33'13" | 244°11'42" | 9,175 | -0,441 |
| 85 | PN | 8.561.771,9129 | 553.779,8174 | 52,890 | 135°29'48" | 232°08'17" | 12,478 | -0,392 |
| 86 | GRADIL | 8.561.774,7000 | 553.781,2951 | 53,091 | 120°52'21" | 217°30'50" | 11,912 | -0,192 |
| 87 | GRADIL | 8.561.785,6661 | 553.774,9140 | 53,395 | 38°22'17" | 135°00'46" | 6,191 | 0,112 |
| 88 | PN | 8.561.790,5493 | 553.783,2706 | 53,437 | 51°24'20" | 148°02'49" | 15,609 | 0,154 |
| 89 | PN | 8.561.783,8737 | 553.786,4920 | 53,351 | 78°46'19" | 175°24'48" | 15,722 | 0,068 |
| 90 | PN | 8.561.796,9469 | 553.795,0031 | 53,780 | 56°00'47" | 152°39'16" | 28,863 | 0,497 |
| 91 | PN | 8.561.792,2170 | 553.795,6014 | 53,172 | 65°03'56" | 161°42'25" | 27,052 | -0,111 |
| 92 | PN | 8.561.803,4202 | 553.806,5062 | 53,807 | 57°27'43" | 154°06'12" | 42,033 | 0,524 |
| 93 | PN | 8.561.797,7789 | 553.805,5127 | 53,465 | 63°46'28" | 160°24'57" | 38,394 | 0,182 |
| 94 | MR | 8.561.801,9262 | 553.812,4775 | 53,573 | 62°58'56" | 159°37'25" | 46,479 | 0,290 |
| 95 | MR | 8.561.797,5705 | 553.811,1408 | 52,221 | 67°18'15" | 163°56'44" | 43,433 | -1,061 |
| 96 | MR | 8.561.793,3943 | 553.801,9424 | 51,680 | 67°49'34" | 164°28'03" | 33,337 | -1,603 |
| 97 | MR | 8.561.791,1562 | 553.798,4330 | 51,728 | 69°17'30" | 165°55'59" | 29,252 | -1,555 |
| 98 | MR | 8.561.787,1777 | 553.793,5231 | 51,703 | 74°10'18" | 170°48'47" | 23,337 | -1,580 |
| 99 | MR | 8.561.781,3858 | 553.789,4900 | 51,536 | 88°13'00" | 184°51'29" | 18,428 | -1,747 |
| 100 | ED | 8.561.802,9027 | 553.812,0592 | 53,700 | 61°40'40" | 158°19'09" | 46,562 | 0,417 |
| 101 | ED | 8.561.803,7454 | 553.813,2860 | 53,706 | 61°29'14" | 158°07'43" | 48,042 | 0,423 |
| 102 | CX | 8.561.804,1058 | 553.814,1018 | 53,825 | 61°34'21" | 158°12'50" | 48,931 | 0,543 |
| 103 | CX | 8.561.804,6570 | 553.813,8527 | 53,704 | 60°52'00" | 157°30'29" | 48,978 | 0,422 |
| 104 | CX | 8.561.804,8437 | 553.814,3233 | 53,698 | 60°56'35" | 157°35'04" | 49,480 | 0,415 |
| 105 | CX | 8.561.807,9824 | 553.816,0461 | 53,728 | 58°51'48" | 155°30'17" | 52,545 | 0,446 |
| 106 | CX | 8.561.808,3439 | 553.816,9864 | 53,816 | 59°03'09" | 155°41'38" | 53,537 | 0,534 |
| 107 | CX | 8.561.809,3268 | 553.816,5749 | 53,773 | 57°55'38" | 154°34'07" | 53,700 | 0,490 |
| 108 | ED | 8.561.814,2279 | 553.824,4375 | 54,045 | 57°56'50" | 154°35'19" | 62,965 | 0,762 |
| 109 | ED | 8.561.811,5046 | 553.826,0546 | 54,066 | 60°49'46" | 157°28'15" | 62,970 | 0,783 |
| 110 | GRADIL | 8.561.814,5443 | 553.824,7478 | 54,031 | 57°51'13" | 154°29'42" | 63,396 | 0,749 |
| 111 | GRADIL | 8.561.821,2419 | 553.820,8837 | 53,887 | 50°56'10" | 147°34'39" | 64,155 | 0,604 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 |  | 8.561.826,0492 | 553.853,0484 | 53,327 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | MR | 8.561.812,7317 | 553.832,1334 | 53,562 | 237°30'48" | 356°24'15" | 24,795 | 0,235 |
| 113 | MR | 8.561.811,3889 | 553.833,4237 | 52,771 | 233°14'21" | 352°07'48" | 24,496 | -0,556 |
| 114 | MR | 8.561.808,4821 | 553.836,2474 | 52,747 | 223°43'23" | 342°36'50" | 24,308 | -0,580 |
| 115 | MR | 8.561.806,7264 | 553.837,8723 | 52,806 | 218°08'46" | 337°02'13" | 24,570 | -0,521 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 |  | 8.561.826,0492 | 553.853,0484 | 53,327 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | CX | 8.561.810,0117 | 553.838,6584 | 52,949 | 221°54'03" | 340°47'30" | 21,547 | -0,378 |
| 117 | CX | 8.561.810,1348 | 553.839,4529 | 53,026 | 220°30'25" | 339°23'52" | 20,931 | -0,301 |
| 118 | AV | 8.561.816,3012 | 553.833,7888 | 53,706 | 243°09'15" | 2°02'42" | 21,586 | 0,379 |
| 119 | COQ | 8.561.819,4712 | 553.829,2497 | 54,058 | 254°32'57" | 13°26'24" | 24,691 | 0,731 |
| 120 | MF | 8.561.821,9614 | 553.832,8274 | 53,873 | 258°34'17" | 17°27'44" | 20,630 | 0,546 |
| 121 | MF | 8.561.819,0177 | 553.834,4791 | 53,658 | 249°15'37" | 8°09'04" | 19,856 | 0,331 |
| 122 | MF | 8.561.817,4014 | 553.835,1667 | 53,521 | 244°11'27" | 3°04'54" | 19,863 | 0,194 |
| 123 | MF | 8.561.815,5005 | 553.835,2611 | 53,326 | 239°19'48" | 358°13'15" | 20,680 | -0,001 |
| 124 | MF | 8.561.813,9313 | 553.834,7105 | 53,116 | 236°32'34" | 355°26'01" | 21,980 | -0,211 |
| 125 | MF | 8.561.806,7601 | 553.828,2754 | 51,868 | 232°05'40" | 350°59'07" | 31,397 | -1,459 |
| 126 | MF | 8.561.804,0818 | 553.831,2959 | 51,896 | 224°43'06" | 343°36'33" | 30,915 | -1,431 |
| 127 | PV | 8.561.814,1298 | 553.841,2617 | 53,217 | 224°40'45" | 343°34'12" | 16,763 | -0,110 |
| 128 | CX | 8.561.820,8112 | 553.843,9355 | 53,586 | 240°06'37" | 359°00'04" | 10,511 | 0,259 |
| 129 | CX | 8.561.821,0208 | 553.844,3272 | 53,571 | 240°02'01" | 358°55'28" | 10,067 | 0,244 |
| 130 | CX | 8.561.820,6118 | 553.844,5797 | 53,583 | 237°17'49" | 356°11'16" | 10,064 | 0,256 |
| 131 | ED | 8.561.824,7726 | 553.842,5830 | 54,035 | 263°02'42" | 21°56'09" | 10,543 | 0,708 |
| 132 | ED | 8.561.831,7603 | 553.854,2248 | 54,006 | 11°38'22" | 130°31'49" | 5,831 | 0,679 |
| 133 | ED | 8.561.831,7607 | 553.854,2326 | 54,002 | 11°42'49" | 130°36'16" | 5,833 | 0,675 |
| 134 | MR | 8.561.823,5049 | 553.855,3472 | 52,822 | 137°54'06" | 256°47'33" | 3,429 | -0,505 |
| 135 | COQ | 8.561.825,1776 | 553.853,0753 | 53,228 | 178°13'57" | 297°07'24" | 0,872 | -0,099 |
| 136 | PS | 8.561.830,6483 | 553.858,3308 | 53,116 | 48°57'21" | 167°50'48" | 7,004 | -0,211 |
| 137 | COQ | 8.561.837,0247 | 553.859,8079 | 53,251 | 31°37'39" | 150°31'06" | 12,890 | -0,076 |
| 138 | PN | 8.561.830,2027 | 553.856,2398 | 53,265 | 37°32'15" | 156°25'42" | 5,238 | -0,062 |
| 139 | PN | 8.561.824,5214 | 553.846,9746 | 53,490 | 255°52'50" | 14°46'17" | 6,263 | 0,163 |
| 140 | PN | 8.561.818,1080 | 553.848,1775 | 53,156 | 211°31'26" | 330°24'53" | 9,316 | -0,171 |
| 141 | PN | 8.561.823,9923 | 553.840,1463 | 53,817 | 260°56'30" | 19°49'57" | 13,065 | 0,490 |
| 142 | MR | 8.561.830,9371 | 553.860,7017 | 52,834 | 57°26'07" | 176°19'34" | 9,081 | -0,493 |
| 143 | MR | 8.561.833,6812 | 553.862,1435 | 52,990 | 49°59'55" | 168°53'22" | 11,873 | -0,337 |
| 144 | MR | 8.561.844,3741 | 553.867,5279 | 52,855 | 38°18'51" | 157°12'18" | 23,355 | -0,472 |
| 145 | PN | 8.561.844,0629 | 553.863,0024 | 53,405 | 28°55'27" | 147°48'54" | 20,581 | 0,078 |
| 146 | PN | 8.561.845,4280 | 553.859,2241 | 53,543 | 17°40'34" | 136°34'01" | 20,339 | 0,216 |
| 147 | PN | 8.561.854,0793 | 553.861,4459 | 53,779 | 16°40'39" | 135°34'06" | 29,261 | 0,452 |
| 148 | PN | 8.561.852,9906 | 553.867,6357 | 52,921 | 28°25'59" | 147°19'26" | 30,637 | -0,406 |
| 149 | COQ | 8.561.857,5830 | 553.868,2229 | 52,991 | 25°41'51" | 144°35'18" | 34,995 | -0,336 |
| 150 | COQ | 8.561.864,1040 | 553.870,2161 | 52,967 | 24°16'54" | 143°10'21" | 41,748 | -0,360 |
| 151 | PN | 8.561.866,0530 | 553.864,6853 | 53,321 | 16°13'10" | 135°06'37" | 41,662 | -0,006 |
| 152 | COQ | 8.561.871,5566 | 553.872,9028 | 52,971 | 23°34'16" | 142°27'43" | 49,650 | -0,356 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 |  | 8.561.879,4829 | 553.871,5145 | 53,084 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | PN | 8.561.862,1984 | 553.872,3569 | 52,645 | 177°12'36" | 338°08'43" | 17,305 | -0,439 |
| 154 | PN | 8.561.868,2961 | 553.873,8106 | 52,646 | 168°24'05" | 329°20'12" | 11,420 | -0,438 |
| 155 | PN | 8.561.870,8992 | 553.868,9978 | 53,101 | 196°20'27" | 357°16'34" | 8,945 | 0,017 |
| 156 | PN | 8.561.878,4647 | 553.868,5431 | 53,119 | 251°05'10" | 52°01'17" | 3,141 | 0,035 |
| 157 | GRADIL | 8.561.883,2191 | 553.867,2296 | 53,265 | 311°05'12" | 112°01'19" | 5,685 | 0,181 |
| 158 | GRADIL | 8.561.877,4874 | 553.878,5094 | 52,588 | 105°55'21" | 266°51'28" | 7,274 | -0,496 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 |  | 8.561.879,4829 | 553.871,5145 | 53,084 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | PN | 8.561.886,8148 | 553.873,6622 | 52,988 | 16°19'37" | 177°15'44" | 7,640 | -0,096 |
| 160 | COQ | 8.561.885,6849 | 553.877,7561 | 52,939 | 45°10'58" | 206°07'05" | 8,799 | -0,145 |
| 161 | PN | 8.561.886,2762 | 553.880,7092 | 52,471 | 53°32'31" | 214°28'38" | 11,432 | -0,613 |
| 162 | MR | 8.561.885,8510 | 553.881,3654 | 52,457 | 57°07'10" | 218°03'17" | 11,730 | -0,627 |
| 163 | MR | 8.561.892,6764 | 553.883,5716 | 52,429 | 42°25'24" | 203°21'31" | 17,873 | -0,655 |
| 164 | PS | 8.561.888,8932 | 553.880,3571 | 52,623 | 43°13'08" | 204°09'15" | 12,913 | -0,461 |
| 165 | MR | 8.561.901,2401 | 553.887,8849 | 52,170 | 36°57'30" | 197°53'37" | 27,228 | -0,914 |
| 166 | CX | 8.561.890,2200 | 553.881,0122 | 52,471 | 41°29'42" | 202°25'49" | 14,335 | -0,613 |
| 167 | CX | 8.561.889,6954 | 553.880,9882 | 52,605 | 42°51'03" | 203°47'10" | 13,930 | -0,479 |
| 168 | CX | 8.561.889,7437 | 553.880,4620 | 52,614 | 41°05'20" | 202°01'27" | 13,614 | -0,470 |
| 169 | MR | 8.561.909,4335 | 553.892,7034 | 51,953 | 35°16'41" | 196°12'48" | 36,688 | -1,131 |
| 170 | COQ | 8.561.893,6400 | 553.879,7355 | 52,682 | 30°08'38" | 191°04'45" | 16,371 | -0,402 |
| 171 | PN | 8.561.895,6356 | 553.877,2268 | 52,633 | 19°28'34" | 180°24'41" | 17,133 | -0,451 |
| 172 | MR | 8.561.916,4420 | 553.896,8532 | 51,602 | 34°26'03" | 195°22'10" | 44,811 | -1,482 |
| 173 | COQ | 8.561.900,8516 | 553.883,3800 | 52,418 | 29°02'33" | 189°58'40" | 24,442 | -0,666 |
| 174 | PN | 8.561.902,2234 | 553.880,7278 | 52,424 | 22°03'20" | 182°59'27" | 24,536 | -0,660 |
| 175 | COQ | 8.561.908,2171 | 553.887,2945 | 52,189 | 28°46'28" | 189°42'35" | 32,782 | -0,895 |
| 176 | MR | 8.561.926,8050 | 553.904,0981 | 51,309 | 34°32'58" | 195°29'05" | 57,455 | -1,775 |
| 177 | COQ | 8.561.915,0375 | 553.890,9397 | 51,896 | 28°39'00" | 189°35'07" | 40,515 | -1,188 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5 |  | 8.561.936,2579 | 553.879,6185 | 50,562 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | CT | 8.561.898,6591 | 553.875,2917 | 52,546 | 186°33'53" | 358°26'28" | 37,847 | 1,984 |
| 179 | CT | 8.561.902,5886 | 553.880,4650 | 52,415 | 178°33'36" | 350°26'11" | 33,680 | 1,853 |
| 180 | CT | 8.561.907,5158 | 553.884,3931 | 52,208 | 170°34'06" | 342°26'41" | 29,136 | 1,646 |
| 181 | CT | 8.561.912,6289 | 553.888,5649 | 51,871 | 159°15'45" | 331°08'20" | 25,266 | 1,309 |
| 182 | CT | 8.561.917,4660 | 553.892,6934 | 51,692 | 145°10'16" | 317°02'51" | 22,893 | 1,130 |
| 183 | CT | 8.561.921,0660 | 553.895,6621 | 51,339 | 133°26'18" | 305°18'53" | 22,095 | 0,777 |
| 184 | CT | 8.561.924,8639 | 553.898,7821 | 51,156 | 120°44'04" | 292°36'39" | 22,295 | 0,594 |
| 185 | ES | 8.561.917,8726 | 553.893,7913 | 51,509 | 142°22'21" | 314°14'56" | 23,214 | 0,947 |
| 186 | ES | 8.561.918,6690 | 553.894,4259 | 51,496 | 139°54'27" | 311°47'02" | 22,992 | 0,934 |
| 187 | ES | 8.561.919,5815 | 553.893,2898 | 50,568 | 140°39'19" | 312°31'54" | 21,564 | 0,006 |
| 188 | CL | 8.561.900,5804 | 553.875,7468 | 50,548 | 186°11'37" | 358°04'12" | 35,887 | -0,014 |
| 189 | CL | 8.561.906,0193 | 553.880,7556 | 50,526 | 177°50'48" | 349°43'23" | 30,260 | -0,036 |
| 190 | CL | 8.561.913,0621 | 553.887,1342 | 50,536 | 162°02'50" | 333°55'25" | 24,383 | -0,026 |
| 191 | CL | 8.561.920,5875 | 553.894,0127 | 50,459 | 137°25'51" | 309°18'26" | 21,278 | -0,103 |
| 192 | CL | 8.561.925,5880 | 553.898,5520 | 50,457 | 119°24'13" | 291°16'48" | 21,733 | -0,104 |
| 193 | PN | 8.561.931,5293 | 553.896,6669 | 51,162 | 105°30'09" | 277°22'44" | 17,692 | 0,600 |
| 194 | PS | 8.561.930,1977 | 553.895,5872 | 51,094 | 110°46'56" | 282°39'31" | 17,080 | 0,532 |
| 195 | MR | 8.561.935,0993 | 553.891,6016 | 50,792 | 95°31'22" | 267°23'57" | 12,039 | 0,230 |
| 196 | PN | 8.561.932,4839 | 553.891,9426 | 50,809 | 107°01'35" | 278°54'10" | 12,889 | 0,247 |
| 197 | PN | 8.561.932,1525 | 553.891,3224 | 50,425 | 109°19'47" | 281°12'22" | 12,403 | -0,136 |
| 198 | PN | 8.561.938,4068 | 553.884,5474 | 50,452 | 66°26'38" | 238°19'13" | 5,377 | -0,110 |
| 199 | PN | 8.561.938,7273 | 553.885,3045 | 50,017 | 66°31'32" | 238°24'07" | 6,199 | -0,545 |
| 200 | MR | 8.561.943,4922 | 553.878,9091 | 49,515 | 354°23'57" | 166°16'32" | 7,269 | -1,047 |
| 201 | MR | 8.561.943,5959 | 553.878,0017 | 49,523 | 347°34'27" | 159°27'02" | 7,514 | -1,039 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5 |  | 8.561.936,2579 | 553.879,6185 | 50,562 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | PN | 8.561.940,9217 | 553.878,2984 | 50,215 | 344°11'42" | 156°04'17" | 4,847 | -0,347 |
| 203 | PN | 8.561.940,7285 | 553.871,8258 | 49,428 | 299°50'33" | 111°43'08" | 8,984 | -1,134 |
| 204 | PN | 8.561.937,6258 | 553.871,6237 | 50,359 | 279°42'32" | 91°35'07" | 8,111 | -0,203 |
| 205 | MR | 8.561.938,1415 | 553.865,5874 | 49,149 | 277°38'45" | 89°31'20" | 14,157 | -1,413 |
| 206 | PN | 8.561.936,5674 | 553.867,9696 | 50,135 | 271°31'19" | 83°23'54" | 11,653 | -0,427 |
| 207 | ED | 8.561.936,3064 | 553.872,9967 | 50,539 | 270°25'11" | 82°17'46" | 6,622 | -0,023 |
| 208 | ED | 8.561.933,7511 | 553.875,5298 | 50,520 | 238°29'12" | 50°21'47" | 4,796 | -0,042 |
| 209 | ED | 8.561.927,2221 | 553.868,4796 | 50,497 | 230°57'04" | 42°49'39" | 14,343 | -0,065 |
| 210 | GRADIL | 8.561.938,3207 | 553.883,5548 | 50,499 | 62°20'39" | 234°13'14" | 4,444 | -0,063 |
| 211 | GRADIL | 8.561.925,4676 | 553.898,1511 | 50,607 | 120°12'35" | 292°05'10" | 21,445 | 0,045 |
| 212 | CF | 8.561.900,8083 | 553.875,7141 | 50,668 | 186°17'07" | 358°09'42" | 35,664 | 0,106 |
| 213 | CF | 8.561.913,5835 | 553.860,9136 | 50,655 | 219°31'14" | 31°23'49" | 29,394 | 0,093 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E7 |  | 8.561.935,9506 | 553.861,9435 | 48,402 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | MR | 8.561.935,3950 | 553.865,3140 | 48,716 | 99°21'39" | 244°36'41" | 3,416 | 0,314 |
| 215 | MR | 8.561.929,7696 | 553.863,4752 | 49,475 | 166°04'55" | 311°19'57" | 6,368 | 1,072 |
| 216 | MR | 8.562.002,7501 | 553.865,6280 | 37,878 | 3°09'26" | 148°24'28" | 66,901 | -10,524 |
| 217 | PN | 8.562.002,4549 | 553.859,5031 | 36,899 | 357°53'55" | 143°08'57" | 66,549 | -11,503 |
| 218 | PN | 8.561.992,8278 | 553.858,6055 | 38,402 | 356°38'29" | 141°53'31" | 56,975 | -10,000 |
| 219 | AV | 8.561.992,0092 | 553.863,4176 | 38,988 | 1°30'23" | 146°45'25" | 56,078 | -9,415 |
| 220 | AV | 8.561.988,2338 | 553.862,9574 | 39,358 | 1°06'40" | 146°21'42" | 52,293 | -9,045 |
| 221 | AV | 8.561.985,4407 | 553.860,0580 | 39,581 | 357°49'06" | 143°04'08" | 49,526 | -8,822 |
| 222 | PN | 8.561.985,1208 | 553.856,2564 | 39,253 | 353°24'09" | 138°39'11" | 49,498 | -9,149 |
| 223 | PN | 8.561.985,0438 | 553.865,1843 | 40,483 | 3°46'37" | 149°01'39" | 49,200 | -7,919 |
| 224 | CR | 8.561.943,6893 | 553.858,7861 | 47,070 | 337°48'17" | 123°03'19" | 8,358 | -1,333 |
| 225 | CR | 8.561.943,4871 | 553.864,9929 | 47,454 | 22°01'45" | 167°16'47" | 8,130 | -0,949 |
| 226 | PN | 8.561.939,1300 | 553.862,3560 | 47,891 | 7°23'35" | 152°38'37" | 3,206 | -0,511 |
| 227 | PN | 8.561.938,1073 | 553.859,5998 | 47,745 | 312°37'15" | 97°52'17" | 3,185 | -0,657 |
| 228 | AV | 8.561.946,3842 | 553.858,7207 | 46,655 | 342°50'05" | 128°05'07" | 10,920 | -1,747 |
| 229 | AV | 8.561.951,9236 | 553.859,2468 | 45,686 | 350°25'02" | 135°40'04" | 16,199 | -2,716 |
| 230 | PN | 8.561.951,8432 | 553.864,7702 | 45,991 | 10°05'08" | 155°20'10" | 16,142 | -2,411 |
| 231 | AV | 8.561.957,2615 | 553.858,4642 | 44,672 | 350°43'39" | 135°58'41" | 21,593 | -3,730 |
| 232 | PN | 8.561.961,3485 | 553.865,0568 | 44,285 | 6°59'19" | 152°14'21" | 25,588 | -4,118 |
| 233 | PN | 8.561.967,4640 | 553.858,1659 | 42,521 | 353°09'52" | 138°24'54" | 31,739 | -5,881 |
| 234 | MR | 8.561.973,1615 | 553.865,0941 | 42,401 | 4°50'23" | 150°05'25" | 37,344 | -6,001 |
| 235 | AV | 8.561.974,9320 | 553.862,6070 | 41,995 | 0°58'31" | 146°13'33" | 38,987 | -6,408 |
| 236 | PN | 8.561.976,4976 | 553.857,3977 | 40,662 | 353°36'12" | 138°51'14" | 40,801 | -7,741 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E8 |  | 8.562.009,2273 | 553.857,8944 | 35,664 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | PN | 8.562.088,9692 | 553.858,0447 | 21,314 | 0°06'29" | 183°16'15" | 79,742 | -14,351 |
| 238 | PN | 8.562.080,8550 | 553.858,1148 | 22,959 | 0°10'35" | 183°20'21" | 71,628 | -12,706 |
| 239 | PN | 8.562.079,7577 | 553.863,6641 | 23,169 | 4°40'36" | 187°50'22" | 70,766 | -12,495 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E8 |  | 8.562.009,2273 | 553.857,8944 | 35,664 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | PN | 8.562.076,2425 | 553.867,4569 | 23,857 | 8°07'15" | 191°17'01" | 67,694 | -11,807 |
| 241 | PN | 8.562.063,4378 | 553.867,0312 | 26,200 | 9°34'01" | 192°43'47" | 54,975 | -9,464 |
| 242 | PN | 8.562.062,3000 | 553.861,1923 | 26,189 | 3°33'21" | 186°43'07" | 53,175 | -9,475 |
| 243 | PN | 8.562.052,8272 | 553.861,0651 | 27,929 | 4°09'34" | 187°19'20" | 43,715 | -7,736 |
| 244 | CR | 8.562.045,9652 | 553.860,2138 | 29,354 | 3°36'45" | 186°46'31" | 36,811 | -6,311 |
| 245 | CR | 8.562.045,9037 | 553.866,6024 | 29,877 | 13°21'23" | 196°31'09" | 37,696 | -5,787 |
| 246 | AV | 8.562.004,3372 | 553.863,7864 | 37,606 | 129°41'30" | 312°51'16" | 7,657 | 1,941 |
| 247 | PN | 8.562.003,4406 | 553.856,9455 | 36,251 | 189°18'46" | 12°28'32" | 5,864 | 0,587 |
| 248 | PN | 8.562.012,4704 | 553.854,0862 | 34,420 | 310°25'03" | 133°34'49" | 5,002 | -1,244 |
| 249 | CR | 8.562.017,7528 | 553.853,9469 | 33,602 | 335°09'17" | 158°19'03" | 9,395 | -2,062 |
| 250 | PN | 8.562.016,9517 | 553.860,6257 | 34,675 | 19°28'25" | 202°38'11" | 8,193 | -0,989 |
| 251 | AV | 8.562.014,2388 | 553.860,7460 | 35,394 | 29°38'26" | 212°48'12" | 5,766 | -0,270 |
| 252 | AV | 8.562.015,4970 | 553.861,9018 | 35,350 | 32°35'08" | 215°44'54" | 7,441 | -0,314 |
| 253 | CR | 8.562.017,4180 | 553.865,6005 | 35,579 | 43°15'15" | 226°25'01" | 11,246 | -0,085 |
| 254 | PN | 8.562.010,9204 | 553.865,7377 | 36,930 | 77°49'08" | 260°58'54" | 8,024 | 1,266 |
| 255 | PN | 8.562.008,3888 | 553.860,9411 | 36,434 | 105°23'19" | 288°33'05" | 3,160 | 0,770 |
| 256 | PN | 8.562.024,1466 | 553.858,5350 | 33,093 | 2°27'32" | 185°37'18" | 14,933 | -2,571 |
| 257 | PN | 8.562.024,6224 | 553.865,9816 | 34,125 | 27°42'49" | 210°52'35" | 17,390 | -1,539 |
| 258 | PN | 8.562.033,5633 | 553.866,2146 | 32,062 | 18°52'30" | 202°02'16" | 25,719 | -3,602 |
| 259 | AV | 8.562.031,1513 | 553.858,3178 | 32,167 | 1°06'23" | 184°16'09" | 21,928 | -3,497 |
| 260 | PN | 8.562.036,0894 | 553.859,7784 | 30,844 | 4°00'43" | 187°10'29" | 26,928 | -4,820 |
| 261 | PN | 8.562.038,1722 | 553.866,2869 | 30,921 | 16°10'10" | 199°19'56" | 30,137 | -4,743 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 |  | 8.562.091,3318 | 553.856,9868 | 20,998 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | PN | 8.562.072,7545 | 553.855,2419 | 23,845 | 185°21'57" | 5°59'57" | 18,659 | 2,848 |
| 263 | PN | 8.562.072,3959 | 553.860,8003 | 24,082 | 168°36'49" | 349°14'49" | 19,316 | 3,084 |
| 264 | PN | 8.562.071,9524 | 553.867,1894 | 24,567 | 152°14'05" | 332°52'05" | 21,901 | 3,569 |
| 265 | PN | 8.562.076,7397 | 553.867,4025 | 23,722 | 144°28'52" | 325°06'52" | 17,928 | 2,724 |
| 266 | PN | 8.562.080,3544 | 553.859,7673 | 23,158 | 165°47'10" | 346°25'10" | 11,324 | 2,160 |
| 267 | PN | 8.562.078,1446 | 553.855,0682 | 23,376 | 188°16'40" | 8°54'40" | 13,326 | 2,379 |
| 268 | PN | 8.562.082,5069 | 553.855,5440 | 22,518 | 189°17'07" | 9°55'07" | 8,942 | 1,521 |
| 269 | PN | 8.562.084,2501 | 553.858,2588 | 22,236 | 169°49'03" | 350°27'03" | 7,195 | 1,238 |
| 270 | PN | 8.562.084,9118 | 553.859,2553 | 22,244 | 160°32'20" | 341°10'20" | 6,809 | 1,247 |
| 271 | PN | 8.562.083,1471 | 553.863,4179 | 22,394 | 141°50'30" | 322°28'30" | 10,409 | 1,396 |
| 272 | PN | 8.562.084,3426 | 553.864,5335 | 21,572 | 132°48'12" | 313°26'12" | 10,286 | 0,574 |
| 273 | PN | 8.562.089,0060 | 553.860,9138 | 21,090 | 120°38'09" | 301°16'09" | 4,564 | 0,092 |
| 274 | MR | 8.562.091,4786 | 553.867,7618 | 20,894 | 89°13'09" | 269°51'09" | 10,776 | -0,104 |
| 275 | MR | 8.562.092,2870 | 553.867,0757 | 20,871 | 84°35'28" | 265°13'28" | 10,134 | -0,127 |
| 276 | MR | 8.562.092,8975 | 553.867,3057 | 20,782 | 81°22'20" | 262°00'20" | 10,437 | -0,215 |
| 277 | MR | 8.562.094,2789 | 553.864,5144 | 20,830 | 68°37'08" | 249°15'08" | 8,084 | -0,167 |
| 278 | PN | 8.562.098,1673 | 553.854,5768 | 20,571 | 340°34'44" | 161°12'44" | 7,248 | -0,426 |
| 279 | PN | 8.562.094,2006 | 553.852,4391 | 20,777 | 302°14'43" | 122°52'43" | 5,377 | -0,221 |
| 280 | PN | 8.562.092,3010 | 553.851,6877 | 21,147 | 280°21'56" | 100°59'56" | 5,387 | 0,149 |
| 281 | PN | 8.562.089,5690 | 553.851,5946 | 21,495 | 251°53'48" | 72°31'48" | 5,673 | 0,498 |
| 282 | PN | 8.562.089,4041 | 553.844,8388 | 21,443 | 260°59'00" | 81°37'00" | 12,300 | 0,446 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 |  | 8.562.091,3318 | 553.856,9868 | 20,998 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | PN | 8.562.092,4631 | 553.847,1919 | 20,902 | 276°35'20" | 97°13'20" | 9,860 | -0,095 |
| 284 | PN | 8.562.097,3205 | 553.847,6861 | 20,625 | 302°46'40" | 123°24'40" | 11,062 | -0,373 |
| 285 | PN | 8.562.101,4405 | 553.845,9453 | 20,235 | 312°28'29" | 133°06'29" | 14,970 | -0,762 |
| 1083 | MR | 8.562.043,9478 | 553.866,7435 | 30,664 | 168°21'54" | 348°59'54" | 48,378 | 9,666 |
| 1084 | MR | 8.562.041,4515 | 553.900,9347 | 30,960 | 138°37'04" | 319°15'04" | 66,479 | 9,962 |
| 1085 | PN | 8.562.046,0604 | 553.896,4455 | 30,342 | 138°55'28" | 319°33'28" | 60,054 | 9,344 |
| 1086 | PN | 8.562.046,3176 | 553.883,0220 | 30,495 | 149°57'21" | 330°35'21" | 52,001 | 9,497 |
| 1087 | PN | 8.562.042,6309 | 553.885,7961 | 31,146 | 149°23'36" | 330°01'36" | 56,584 | 10,148 |
| 1088 | PN | 8.562.057,7196 | 553.899,9358 | 26,707 | 128°02'49" | 308°40'49" | 54,538 | 5,709 |
| 1089 | PN | 8.562.059,9314 | 553.896,9301 | 26,469 | 128°10'18" | 308°48'18" | 50,808 | 5,472 |
| 1090 | PN | 8.562.069,1579 | 553.899,2173 | 24,206 | 117°42'09" | 298°20'09" | 47,698 | 3,208 |
| 1091 | MR | 8.562.077,1199 | 553.898,9062 | 22,208 | 108°43'41" | 289°21'41" | 44,263 | 1,211 |
| 1092 | PN | 8.562.083,4784 | 553.880,8634 | 20,842 | 108°12'24" | 288°50'24" | 25,135 | -0,155 |
| 1093 | MR | 8.562.085,6323 | 553.881,8643 | 20,142 | 102°54'14" | 283°32'14" | 25,522 | -0,856 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E10 |  | 8.562.086,0465 | 553.841,9132 | 21,532 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | PN | 8.562.089,4031 | 553.840,8565 | 21,313 | 342°31'32" | 271°50'52" | 3,519 | -0,220 |
| 287 | PN | 8.562.092,1703 | 553.837,2404 | 20,749 | 322°39'16" | 251°58'36" | 7,703 | -0,784 |
| 288 | CR | 8.562.094,3832 | 553.831,1882 | 20,114 | 307°51'30" | 237°10'50" | 13,584 | -1,418 |
| 289 | CR | 8.562.101,1366 | 553.831,2697 | 19,718 | 324°48'13" | 254°07'33" | 18,466 | -1,814 |
| 290 | CR | 8.562.106,9731 | 553.832,1312 | 19,704 | 334°56'48" | 264°16'08" | 23,100 | -1,828 |
| 291 | PN | 8.562.105,0031 | 553.837,1495 | 19,784 | 345°53'38" | 275°12'58" | 19,546 | -1,748 |
| 292 | PN | 8.562.102,9939 | 553.842,2095 | 19,971 | 1°00'06" | 290°19'26" | 16,950 | -1,561 |
| 293 | PN | 8.562.098,6835 | 553.841,9105 | 20,312 | 359°59'17" | 289°18'37" | 12,637 | -1,220 |
| 294 | PN | 8.562.096,4147 | 553.838,2930 | 20,275 | 340°45'10" | 270°04'30" | 10,982 | -1,257 |
| 295 | PN | 8.562.093,1268 | 553.838,8817 | 20,876 | 336°49'18" | 266°08'38" | 7,702 | -0,657 |
| 296 | MR | 8.562.107,2776 | 553.826,1167 | 18,869 | 323°20'59" | 252°40'19" | 26,463 | -2,663 |
| 297 | PN | 8.562.104,0729 | 553.825,3728 | 18,610 | 317°27'42" | 246°47'02" | 24,465 | -2,922 |
| 298 | PN | 8.562.102,9961 | 553.828,8671 | 19,308 | 322°24'52" | 251°44'12" | 21,389 | -2,224 |
| 299 | PN | 8.562.100,0982 | 553.828,3553 | 19,207 | 316°01'29" | 245°20'49" | 19,526 | -2,325 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E11 |  | 8.562.154,4354 | 553.818,3305 | 17,822 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | MR | 8.562.137,9997 | 553.844,5393 | 17,170 | 122°05'31" | 321°07'04" | 30,936 | -0,652 |
| 301 | MR | 8.562.136,5679 | 553.840,6418 | 17,281 | 128°41'19" | 327°42'52" | 28,584 | -0,541 |
| 302 | MR | 8.562.135,1638 | 553.836,9557 | 17,265 | 135°58'38" | 335°00'11" | 26,801 | -0,557 |
| 303 | MR | 8.562.128,0230 | 553.819,5386 | 17,395 | 177°22'52" | 16°24'25" | 26,440 | -0,428 |
| 304 | MR | 8.562.120,0845 | 553.822,4250 | 17,463 | 173°12'09" | 12°13'42" | 34,594 | -0,359 |
| 305 | PS | 8.562.118,4544 | 553.819,0435 | 17,348 | 178°51'53" | 17°53'26" | 35,988 | -0,474 |
| 306 | MR | 8.562.116,8562 | 553.816,8330 | 17,352 | 182°16'55" | 21°18'28" | 37,609 | -0,470 |
| 307 | CR | 8.562.117,9032 | 553.815,0968 | 17,275 | 185°03'30" | 24°05'03" | 36,675 | -0,547 |
| 308 | CR | 8.562.121,0553 | 553.821,4339 | 17,414 | 174°41'18" | 13°42'51" | 33,524 | -0,408 |
| 309 | CR | 8.562.127,4524 | 553.818,3074 | 17,411 | 180°02'56" | 19°04'29" | 26,983 | -0,411 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E11 |  | 8.562.154,4354 | 553.818,3305 | 17,822 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | AV | 8.562.129,5446 | 553.815,0421 | 17,493 | 187°31'33" | 26°33'06" | 25,107 | -0,329 |
| 311 | PN | 8.562.135,6554 | 553.817,7827 | 17,335 | 181°40'14" | 20°41'47" | 18,788 | -0,488 |
| 312 | PN | 8.562.132,8240 | 553.829,9858 | 17,353 | 151°39'41" | 350°41'14" | 24,554 | -0,470 |
| 313 | PN | 8.562.140,5729 | 553.827,1160 | 17,469 | 147°38'06" | 346°39'39" | 16,412 | -0,354 |
| 314 | PN | 8.562.144,4138 | 553.837,9951 | 17,639 | 117°00'16" | 316°01'49" | 22,071 | -0,183 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E12 |  | 8.562.141,0554 | 553.846,9480 | 17,299 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | PN | 8.562.135,8539 | 553.877,4659 | 17,368 | 99°40'21" | 164°36'52" | 30,958 | 0,069 |
| 316 | AV | 8.562.135,4148 | 553.876,5432 | 17,445 | 100°47'26" | 165°43'57" | 30,128 | 0,146 |
| 317 | PN | 8.562.136,9205 | 553.873,2347 | 17,353 | 98°56'22" | 163°52'53" | 26,610 | 0,055 |
| 318 | AV | 8.562.136,1575 | 553.869,9677 | 17,499 | 102°00'42" | 166°57'13" | 23,535 | 0,200 |
| 319 | MR | 8.562.136,5425 | 553.866,5153 | 17,536 | 102°59'14" | 167°55'45" | 20,081 | 0,237 |
| 320 | PN | 8.562.138,7333 | 553.866,0020 | 17,461 | 96°56'54" | 161°53'25" | 19,195 | 0,162 |
| 321 | PN | 8.562.140,0429 | 553.857,0895 | 17,475 | 95°42'05" | 160°38'36" | 10,192 | 0,177 |
| 322 | PN | 8.562.140,3094 | 553.855,9581 | 17,184 | 94°44'00" | 159°40'31" | 9,041 | -0,115 |
| 323 | MR | 8.562.138,6637 | 553.852,9618 | 17,204 | 111°41'18" | 176°37'49" | 6,472 | -0,095 |
| 324 | PN | 8.562.142,5614 | 553.850,2124 | 17,360 | 65°14'07" | 130°10'38" | 3,595 | 0,061 |
| 325 | PN | 8.562.146,5782 | 553.842,9653 | 17,383 | 324°12'10" | 29°08'41" | 6,809 | 0,085 |
| 326 | PN | 8.562.146,4936 | 553.850,0040 | 17,338 | 29°20'05" | 94°16'36" | 6,238 | 0,039 |
| 327 | PN | 8.562.147,7902 | 553.851,0565 | 17,018 | 31°23'07" | 96°19'38" | 7,889 | -0,281 |
| 328 | PN | 8.562.145,2486 | 553.856,5318 | 16,815 | 66°22'09" | 131°18'40" | 10,461 | -0,483 |
| 329 | PN | 8.562.144,0021 | 553.861,0545 | 16,852 | 78°12'05" | 143°08'36" | 14,411 | -0,446 |
| 330 | PN | 8.562.140,8417 | 553.863,0766 | 16,527 | 90°45'33" | 155°42'04" | 16,130 | -0,772 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E13 |  | 8.562.134,9002 | 553.878,1519 | 17,493 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | PN | 8.562.167,0083 | 553.871,2526 | 20,228 | 347°52'22" | 66°42'50" | 32,841 | 2,734 |
| 332 | PN | 8.562.162,1275 | 553.877,7700 | 19,933 | 359°11'47" | 78°02'15" | 27,230 | 2,439 |
| 333 | PN | 8.562.164,3732 | 553.877,6112 | 20,309 | 358°56'56" | 77°47'24" | 29,478 | 2,815 |
| 334 | PN | 8.562.155,9021 | 553.884,8987 | 19,655 | 17°48'34" | 96°39'02" | 22,059 | 2,161 |
| 335 | PN | 8.562.159,0535 | 553.886,7467 | 20,378 | 19°35'16" | 98°25'44" | 25,637 | 2,884 |
| 336 | PN | 8.562.149,2318 | 553.891,1067 | 19,709 | 42°06'41" | 120°57'09" | 19,319 | 2,216 |
| 337 | PN | 8.562.146,3781 | 553.896,2039 | 19,846 | 57°33'03" | 136°23'31" | 21,392 | 2,352 |
| 338 | PN | 8.562.150,9086 | 553.899,8595 | 20,449 | 53°35'34" | 132°26'02" | 26,972 | 2,956 |
| 339 | AV | 8.562.147,0804 | 553.898,5652 | 20,300 | 59°10'35" | 138°01'03" | 23,771 | 2,807 |
| 340 | MR | 8.562.147,4672 | 553.906,0917 | 20,749 | 65°46'56" | 144°37'24" | 30,636 | 3,256 |
| 341 | PN | 8.562.144,6175 | 553.901,0189 | 19,855 | 66°58'37" | 145°49'05" | 24,846 | 2,362 |
| 342 | PN | 8.562.139,2077 | 553.904,4545 | 19,044 | 80°41'58" | 159°32'26" | 26,653 | 1,550 |
| 343 | PN | 8.562.139,1045 | 553.902,7340 | 18,745 | 80°17'40" | 159°08'08" | 24,939 | 1,251 |
| 344 | PN | 8.562.138,9606 | 553.896,5942 | 16,395 | 77°35'00" | 156°25'28" | 18,884 | -1,099 |
| 345 | PN | 8.562.133,8416 | 553.896,6617 | 17,004 | 93°16'23" | 172°06'51" | 18,540 | -0,489 |
| 346 | PN | 8.562.130,5472 | 553.898,0708 | 18,005 | 102°19'38" | 181°10'06" | 20,389 | 0,512 |
| 347 | MR | 8.562.127,4341 | 553.902,3566 | 18,851 | 107°08'34" | 185°59'02" | 25,330 | 1,357 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E13 |  | 8.562.134,9002 | 553.878,1519 | 17,493 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | PN | 8.562.129,7355 | 553.901,9121 | 18,713 | 102°15'48" | 181°06'16" | 24,315 | 1,220 |
| 349 | PN | 8.562.132,3306 | 553.890,6342 | 17,656 | 101°37'56" | 180°28'24" | 12,744 | 0,162 |
| 350 | PN | 8.562.134,0867 | 553.885,2786 | 17,460 | 96°30'42" | 175°21'10" | 7,173 | -0,034 |
| 351 | PN | 8.562.136,2168 | 553.885,7507 | 16,184 | 80°10'13" | 159°00'41" | 7,712 | -1,310 |
| 352 | PN | 8.562.137,9275 | 553.876,6308 | 16,076 | 333°19'17" | 52°09'45" | 3,388 | -1,417 |
| 353 | PN | 8.562.140,0556 | 553.870,9832 | 16,369 | 305°43'19" | 24°33'47" | 8,830 | -1,124 |
| 354 | PN | 8.562.144,2843 | 553.864,9148 | 16,568 | 305°20'02" | 24°10'30" | 16,226 | -0,926 |
| 355 | AV | 8.562.145,1937 | 553.866,7015 | 16,603 | 311°57'16" | 30°47'44" | 15,397 | -0,891 |
| 356 | PN | 8.562.143,2625 | 553.871,7591 | 16,045 | 322°36'11" | 41°26'39" | 10,526 | -1,449 |
| 357 | AV | 8.562.144,5484 | 553.877,0945 | 16,450 | 353°44'43" | 72°35'11" | 9,706 | -1,044 |
| 358 | AV | 8.562.143,4926 | 553.877,6515 | 16,297 | 356°40'02" | 75°30'30" | 8,607 | -1,197 |
| 359 | AV | 8.562.140,4439 | 553.883,9654 | 16,318 | 46°21'39" | 125°12'07" | 8,033 | -1,175 |
| 360 | AV | 8.562.144,9602 | 553.887,4826 | 16,735 | 42°50'46" | 121°41'14" | 13,721 | -0,758 |
| 361 | AV | 8.562.145,9579 | 553.886,2417 | 16,679 | 36°11'21" | 115°01'49" | 13,701 | -0,814 |
| 362 | PN | 8.562.141,8354 | 553.893,5019 | 16,495 | 65°41'11" | 144°31'39" | 16,844 | -0,998 |
| 363 | PN | 8.562.149,2636 | 553.883,5093 | 16,778 | 20°27'18" | 99°17'46" | 15,330 | -0,715 |
| 364 | PN | 8.562.156,2609 | 553.877,0716 | 16,824 | 357°06'17" | 75°56'45" | 21,388 | -0,669 |
| 365 | PN | 8.562.163,1018 | 553.870,4518 | 17,168 | 344°43'42" | 63°34'10" | 29,234 | -0,325 |
| 366 | AV | 8.562.159,3864 | 553.872,4734 | 17,014 | 346°56'37" | 65°47'05" | 25,136 | -0,480 |
| 1094 | MR | 8.562.134,4686 | 553.876,3653 | 17,484 | 256°25'10" | 335°15'38" | 1,838 | -0,010 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E14 |  | 8.562.170,2434 | 553.868,0628 | 20,178 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | PN | 8.562.183,2680 | 553.848,5637 | 20,064 | 303°44'29" | 139°40'24" | 23,449 | -0,114 |
| 368 | MR | 8.562.182,2727 | 553.857,5967 | 20,380 | 318°58'31" | 154°54'26" | 15,945 | 0,202 |
| 369 | PN | 8.562.176,6352 | 553.857,4979 | 19,932 | 301°10'27" | 137°06'22" | 12,348 | -0,246 |
| 370 | AV | 8.562.178,3748 | 553.860,0087 | 20,331 | 315°16'25" | 151°12'20" | 11,445 | 0,153 |
| 371 | PN | 8.562.170,6318 | 553.865,4778 | 20,118 | 278°32'38" | 114°28'33" | 2,614 | -0,060 |
| 372 | AV | 8.562.172,1847 | 553.866,8881 | 20,358 | 328°49'20" | 164°45'15" | 2,269 | 0,180 |
| 373 | PN | 8.562.164,6835 | 553.863,4114 | 17,863 | 219°54'58" | 55°50'53" | 7,249 | -2,316 |
| 374 | PN | 8.562.162,2544 | 553.861,1524 | 16,774 | 220°51'34" | 56°47'29" | 10,563 | -3,404 |
| 375 | PN | 8.562.166,8731 | 553.858,1047 | 17,122 | 251°18'05" | 87°14'00" | 10,513 | -3,056 |
| 376 | AV | 8.562.168,5926 | 553.857,5101 | 17,467 | 261°06'32" | 97°02'27" | 10,681 | -2,711 |
| 377 | AV | 8.562.171,5791 | 553.857,0938 | 17,996 | 276°56'34" | 112°52'29" | 11,050 | -2,182 |
| 378 | PN | 8.562.171,9992 | 553.853,6544 | 17,293 | 276°56'52" | 112°52'47" | 14,515 | -2,885 |
| 420 | MR | 8.562.169,5689 | 553.869,9859 | 20,287 | 109°19'39" | 305°15'34" | 2,038 | 0,108 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E15 |  | 8.562.187,8687 | 553.846,1643 | 20,460 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | MR | 8.562.197,8165 | 553.842,2726 | 20,667 | 338°38'02" | 209°48'17" | 10,682 | 0,207 |
| 380 | PN | 8.562.195,2445 | 553.844,4923 | 20,189 | 347°13'39" | 218°23'54" | 7,563 | -0,270 |
| 381 | PN | 8.562.190,9662 | 553.844,7480 | 20,544 | 335°25'38" | 206°35'53" | 3,406 | 0,085 |
| 382 | PN | 8.562.189,6674 | 553.843,9757 | 19,983 | 309°24'55" | 180°35'10" | 2,833 | -0,476 |
| 383 | PN | 8.562.186,0059 | 553.842,4000 | 18,587 | 243°40'19" | 114°50'34" | 4,200 | -1,873 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E15 |  | 8.562.187,8687 | 553.846,1643 | 20,460 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | PN | 8.562.180,2190 | 553.844,9659 | 17,872 | 188°54'14" | 60°04'29" | 7,743 | -2,588 |
| 385 | PN | 8.562.175,0785 | 553.849,3298 | 17,488 | 166°05'56" | 37°16'11" | 13,176 | -2,972 |
| 386 | PN | 8.562.181,3639 | 553.848,2205 | 19,685 | 162°27'30" | 33°37'45" | 6,822 | -0,774 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E16 |  | 8.562.196,6829 | 553.836,1983 | 19,253 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | AV | 8.562.215,6222 | 553.856,5078 | 20,210 | 46°59'58" | 275°30'33" | 27,770 | 0,957 |
| 388 | MR | 8.562.211,4949 | 553.857,0203 | 20,595 | 54°34'24" | 283°04'59" | 25,553 | 1,342 |
| 389 | PN | 8.562.211,8313 | 553.850,7436 | 20,024 | 43°50'11" | 272°20'46" | 21,001 | 0,771 |
| 390 | PN | 8.562.206,1641 | 553.842,2296 | 19,526 | 32°27'43" | 260°58'18" | 11,237 | 0,273 |
| 391 | PN | 8.562.201,4952 | 553.846,1808 | 20,389 | 64°15'45" | 292°46'20" | 11,082 | 1,136 |
| 392 | PN | 8.562.198,3618 | 553.841,5396 | 19,945 | 72°33'05" | 301°03'40" | 5,599 | 0,692 |
| 393 | PN | 8.562.193,8346 | 553.838,3539 | 19,249 | 142°52'52" | 11°23'27" | 3,572 | -0,004 |
| 394 | PN | 8.562.199,1063 | 553.834,6018 | 19,149 | 326°37'31" | 195°08'06" | 2,902 | -0,105 |
| 395 | PN | 8.562.203,6352 | 553.837,6680 | 19,505 | 11°56'13" | 240°26'48" | 7,106 | 0,252 |
| 396 | AV | 8.562.202,5761 | 553.836,4104 | 19,553 | 2°03'41" | 230°34'16" | 5,897 | 0,300 |
| 397 | PN | 8.562.207,9279 | 553.838,6018 | 17,650 | 12°03'54" | 240°34'29" | 11,499 | -1,603 |
| 398 | PN | 8.562.214,0348 | 553.846,6023 | 17,901 | 30°56'47" | 259°27'22" | 20,232 | -1,352 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E17 |  | 8.562.223,8743 | 553.868,0455 | 20,892 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | PN | 8.562.265,6268 | 553.844,7676 | 32,698 | 330°51'33" | 101°21'01" | 47,803 | 11,807 |
| 400 | PN | 8.562.263,5723 | 553.846,4014 | 31,373 | 331°23'59" | 101°53'27" | 45,215 | 10,481 |
| 401 | PN | 8.562.261,2553 | 553.848,0052 | 30,504 | 331°48'13" | 102°17'41" | 42,414 | 9,612 |
| 402 | PN | 8.562.255,7990 | 553.848,5226 | 27,285 | 328°33'10" | 99°02'38" | 37,421 | 6,393 |
| 403 | MR | 8.562.254,5506 | 553.849,7163 | 26,306 | 329°08'29" | 99°37'57" | 35,735 | 5,414 |
| 404 | PN | 8.562.253,3935 | 553.850,4079 | 24,505 | 329°08'30" | 99°37'58" | 34,387 | 3,613 |
| 405 | PN | 8.562.247,5345 | 553.852,9269 | 23,973 | 327°25'18" | 97°54'46" | 28,078 | 3,082 |
| 406 | PN | 8.562.244,0417 | 553.856,7278 | 24,153 | 330°41'57" | 101°11'25" | 23,126 | 3,262 |
| 407 | PN | 8.562.240,7044 | 553.852,6552 | 23,282 | 317°33'30" | 88°02'58" | 22,806 | 2,391 |
| 408 | PN | 8.562.236,5079 | 553.861,7707 | 19,563 | 333°35'14" | 104°04'42" | 14,106 | -1,328 |
| 409 | PN | 8.562.235,4735 | 553.855,0193 | 19,012 | 311°41'00" | 82°10'28" | 17,442 | -1,880 |
| 410 | PN | 8.562.233,3998 | 553.863,9186 | 19,357 | 336°34'30" | 107°03'58" | 10,381 | -1,535 |
| 411 | PN | 8.562.229,3002 | 553.860,5145 | 18,185 | 305°46'18" | 76°15'46" | 9,282 | -2,707 |
| 412 | PN | 8.562.227,9342 | 553.867,1523 | 20,997 | 347°35'29" | 118°04'57" | 4,157 | 0,105 |
| 413 | MR | 8.562.223,5872 | 553.870,1692 | 20,982 | 97°42'02" | 228°11'30" | 2,143 | 0,090 |
| 414 | PN | 8.562.222,4269 | 553.863,2137 | 20,699 | 253°19'23" | 23°48'51" | 5,044 | -0,193 |
| 415 | PN | 8.562.216,2338 | 553.846,7146 | 17,645 | 250°17'34" | 20°47'02" | 22,658 | -3,247 |
| 416 | PN | 8.562.219,4475 | 553.854,3533 | 18,457 | 252°05'00" | 22°34'28" | 14,390 | -2,434 |
| 417 | PN | 8.562.223,1063 | 553.859,1355 | 18,397 | 265°04'24" | 35°33'52" | 8,943 | -2,495 |
| 418 | PN | 8.562.246,2564 | 553.849,1091 | 23,919 | 319°46'01" | 90°15'29" | 29,318 | 3,027 |
| 419 | PN | 8.562.250,5776 | 553.845,2281 | 24,539 | 319°29'12" | 89°58'40" | 35,124 | 3,647 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E18 |  | 8.562.267,2905 | 553.843,9723 | 33,107 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | PN | 8.562.294,0314 | 553.822,4311 | 43,455 | 321°08'48" | 170°09'15" | 34,338 | 10,348 |
| 422 | PN | 8.562.290,6858 | 553.824,7994 | 40,332 | 320°39'53" | 169°40'20" | 30,248 | 7,225 |
| 423 | MR | 8.562.286,6776 | 553.830,0760 | 39,140 | 324°22'04" | 173°22'31" | 23,853 | 6,033 |
| 424 | MR | 8.562.281,5407 | 553.834,8333 | 38,572 | 327°19'37" | 176°20'04" | 16,929 | 5,464 |
| 425 | MR | 8.562.280,4752 | 553.833,8766 | 37,984 | 322°33'30" | 171°33'57" | 16,606 | 4,876 |
| 426 | PN | 8.562.280,4386 | 553.833,8422 | 36,623 | 322°23'14" | 171°23'41" | 16,598 | 3,516 |
| 427 | PN | 8.562.278,3058 | 553.825,9969 | 39,300 | 301°30'00" | 150°30'27" | 21,082 | 6,193 |
| 428 | PN | 8.562.276,5769 | 553.827,9337 | 37,482 | 300°04'16" | 149°04'43" | 18,533 | 4,374 |
| 429 | PN | 8.562.277,2224 | 553.836,6439 | 35,923 | 323°34'40" | 172°35'07" | 12,343 | 2,816 |
| 430 | PN | 8.562.271,8744 | 553.831,9216 | 36,436 | 290°49'34" | 139°50'01" | 12,893 | 3,329 |
| 431 | PN | 8.562.270,7194 | 553.834,5807 | 34,765 | 290°03'27" | 139°03'54" | 9,998 | 1,657 |
| 432 | PN | 8.562.267,7771 | 553.837,2478 | 33,941 | 274°08'21" | 123°08'48" | 6,742 | 0,834 |
| 433 | PN | 8.562.270,2384 | 553.838,9136 | 34,512 | 300°13'54" | 149°14'21" | 5,855 | 1,404 |
| 434 | PN | 8.562.267,5964 | 553.837,7858 | 33,283 | 272°49'52" | 121°50'19" | 6,194 | 0,175 |
| 435 | PN | 8.562.270,1278 | 553.839,3062 | 33,598 | 301°18'10" | 150°18'37" | 5,461 | 0,490 |
| 436 | PN | 8.562.276,9058 | 553.836,8363 | 34,058 | 323°25'09" | 172°25'36" | 11,974 | 0,951 |
| 437 | PN | 8.562.274,3438 | 553.837,0310 | 35,249 | 315°27'31" | 164°27'58" | 9,896 | 2,141 |
| 438 | MR | 8.562.271,2556 | 553.841,3624 | 33,414 | 326°38'50" | 175°39'17" | 4,747 | 0,307 |
| 439 | PN | 8.562.261,8109 | 553.840,6829 | 32,518 | 210°58'33" | 59°59'00" | 6,391 | -0,590 |
| 440 | PN | 8.562.261,3388 | 553.843,2526 | 31,571 | 186°53'41" | 35°54'08" | 5,995 | -1,536 |
| 441 | MR | 8.562.257,4752 | 553.853,3817 | 26,590 | 136°12'33" | 345°13'00" | 13,597 | -6,517 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E19 |  | 8.562.295,4892 | 553.820,7765 | 43,695 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | PN | 8.562.314,2393 | 553.797,2171 | 47,889 | 308°30'54" | 167°57'18" | 30,110 | 4,194 |
| 443 | PN | 8.562.310,0944 | 553.800,7110 | 47,298 | 306°03'00" | 165°29'24" | 24,818 | 3,603 |
| 444 | PN | 8.562.311,7861 | 553.807,2173 | 47,271 | 320°14'21" | 179°40'45" | 21,200 | 3,575 |
| 445 | PN | 8.562.305,1169 | 553.813,2475 | 46,555 | 321°58'27" | 181°24'51" | 12,222 | 2,859 |
| 446 | PN | 8.562.301,0818 | 553.809,5940 | 45,521 | 296°34'14" | 156°00'38" | 12,503 | 1,825 |
| 447 | PN | 8.562.299,0233 | 553.813,5972 | 44,133 | 296°12'33" | 155°38'57" | 8,002 | 0,438 |
| 448 | MR | 8.562.299,8187 | 553.818,1730 | 43,884 | 328°58'48" | 188°25'12" | 5,052 | 0,189 |
| 449 | PN | 8.562.294,8518 | 553.809,7930 | 44,049 | 266°40'43" | 126°07'07" | 11,002 | 0,353 |
| 450 | PN | 8.562.290,5785 | 553.816,2288 | 43,458 | 222°48'07" | 82°14'31" | 6,693 | -0,237 |
| 451 | PN | 8.562.286,3071 | 553.820,3500 | 40,386 | 182°39'35" | 42°05'59" | 9,192 | -3,310 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E20 |  | 8.562.318,0645 | 553.800,6005 | 48,046 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | PN | 8.562.340,0162 | 553.781,8527 | 50,783 | 319°30'04" | 181°17'20" | 28,868 | 2,738 |
| 453 | PN | 8.562.332,6041 | 553.782,5874 | 49,931 | 308°54'34" | 170°41'50" | 23,149 | 1,885 |
| 454 | PN | 8.562.330,8972 | 553.777,1581 | 49,214 | 298°41'49" | 160°29'05" | 26,725 | 1,169 |
| 455 | PN | 8.562.317,9997 | 553.786,5087 | 48,181 | 269°44'13" | 131°31'29" | 14,092 | 0,135 |
| 456 | PN | 8.562.314,6908 | 553.793,1926 | 47,911 | 245°30'54" | 107°18'10" | 8,140 | -0,134 |
| 457 | PN | 8.562.324,2568 | 553.790,4410 | 48,979 | 301°21'46" | 163°09'02" | 11,898 | 0,933 |
| 458 | MR | 8.562.325,4652 | 553.795,0033 | 49,120 | 322°53'57" | 184°41'13" | 9,279 | 1,075 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E21 |  | 8.562.349,1540 | 553.773,2812 | 51,341 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 | PN | 8.562.379,6691 | 553.745,8996 | 51,395 | 318°05'53" | 179°24'17" | 40,999 | 0,054 |
| 460 | PN | 8.562.372,0431 | 553.753,5327 | 51,450 | 319°12'46" | 180°31'10" | 30,231 | 0,109 |
| 461 | MR | 8.562.366,8468 | 553.758,5197 | 51,860 | 320°09'40" | 181°28'04" | 23,042 | 0,519 |
| 462 | PN | 8.562.363,8900 | 553.757,3765 | 51,253 | 312°48'57" | 174°07'21" | 21,682 | -0,088 |
| 463 | PN | 8.562.357,3306 | 553.757,4861 | 50,100 | 297°22'09" | 158°40'33" | 17,786 | -1,241 |
| 464 | PN | 8.562.362,5485 | 553.762,1030 | 52,049 | 320°09'14" | 181°27'38" | 17,446 | 0,708 |
| 465 | PN | 8.562.355,6885 | 553.768,1215 | 51,878 | 321°42'19" | 183°00'43" | 8,326 | 0,537 |
| 466 | PN | 8.562.339,1736 | 553.771,8824 | 49,998 | 187°58'42" | 49°17'06" | 10,078 | -1,343 |
| 467 | PN | 8.562.337,3583 | 553.778,7814 | 50,256 | 155°00'04" | 16°18'28" | 13,015 | -1,085 |
| 468 | PN | 8.562.349,4541 | 553.765,6921 | 50,488 | 272°15'53" | 133°34'17" | 7,595 | -0,853 |
| 469 | PN | 8.562.349,7718 | 553.760,8475 | 49,889 | 272°50'40" | 134°09'04" | 12,449 | -1,452 |
| 470 | PN | 8.562.343,1339 | 553.764,7101 | 49,511 | 234°55'01" | 96°13'25" | 10,474 | -1,830 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E22 |  | 8.562.384,1106 | 553.741,4172 | 51,173 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | MR | 8.562.408,4117 | 553.714,4973 | 51,091 | 312°04'24" | 174°25'24" | 36,266 | -0,082 |
| 472 | MR | 8.562.402,4089 | 553.721,5757 | 51,489 | 312°40'59" | 175°01'59" | 26,991 | 0,316 |
| 473 | PN | 8.562.392,8527 | 553.732,9577 | 51,295 | 315°56'29" | 178°17'29" | 12,165 | 0,122 |
| 474 | MR | 8.562.389,3550 | 553.737,3283 | 51,612 | 322°03'28" | 184°24'28" | 6,650 | 0,440 |
| 475 | PN | 8.562.382,5231 | 553.730,7335 | 49,362 | 261°32'55" | 123°53'55" | 10,801 | -1,811 |
| 476 | AV | 8.562.382,1869 | 553.735,1676 | 50,142 | 252°53'29" | 115°14'29" | 6,539 | -1,031 |
| 477 | AV | 8.562.379,9218 | 553.736,2202 | 49,989 | 231°07'52" | 93°28'52" | 6,675 | -1,183 |
| 478 | PN | 8.562.375,4063 | 553.732,5731 | 48,827 | 225°27'24" | 87°48'24" | 12,409 | -2,346 |
| 479 | PN | 8.562.369,6742 | 553.739,2178 | 48,976 | 188°39'45" | 51°00'45" | 14,603 | -2,197 |
| 480 | PN | 8.562.361,4943 | 553.749,2523 | 49,494 | 160°53'32" | 23°14'32" | 23,935 | -1,679 |
| 481 | PN | 8.562.365,4913 | 553.752,6457 | 50,528 | 148°54'28" | 11°15'28" | 21,743 | -0,645 |
| 482 | PN | 8.562.372,4194 | 553.746,1319 | 50,399 | 158°02'15" | 20°23'15" | 12,606 | -0,774 |
| 483 | PN | 8.562.379,1236 | 553.741,2743 | 50,650 | 181°38'28" | 43°59'28" | 4,989 | -0,523 |
| 484 | PN | 8.562.388,9950 | 553.731,5923 | 50,626 | 296°26'03" | 158°47'03" | 10,972 | -0,547 |
| 485 | PN | 8.562.393,7401 | 553.721,8058 | 49,664 | 296°09'07" | 158°30'07" | 21,848 | -1,509 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E23 |  | 8.562.409,7278 | 553.710,4801 | 50,855 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | PN | 8.562.419,3214 | 553.696,3490 | 51,708 | 304°10'20" | 174°32'46" | 17,080 | 0,853 |
| 487 | PN | 8.562.417,0633 | 553.699,4904 | 50,770 | 303°43'21" | 174°05'47" | 13,213 | -0,085 |
| 488 | PN | 8.562.411,7349 | 553.699,1454 | 49,693 | 280°02'28" | 150°24'54" | 11,511 | -1,161 |
| 489 | PN | 8.562.406,3833 | 553.701,2057 | 48,945 | 250°10'11" | 120°32'37" | 9,859 | -1,910 |
| 490 | PN | 8.562.403,4739 | 553.706,3349 | 49,363 | 213°32'12" | 83°54'38" | 7,503 | -1,491 |
| 491 | PN | 8.562.400,1091 | 553.710,6882 | 49,171 | 178°45'39" | 49°08'05" | 9,621 | -1,684 |
| 492 | PN | 8.562.399,0359 | 553.715,3794 | 49,814 | 155°22'54" | 25°45'20" | 11,761 | -1,041 |
| 493 | MANG | 8.562.401,8085 | 553.715,2619 | 50,315 | 148°52'32" | 19°14'58" | 9,251 | -0,539 |
| 494 | AV | 8.562.408,7644 | 553.710,7366 | 50,820 | 165°05'29" | 35°27'55" | 0,997 | -0,035 |
| 495 | MR | 8.562.414,1529 | 553.707,6605 | 51,142 | 327°29'40" | 197°52'06" | 5,247 | 0,287 |
| 496 | PN | 8.562.411,8921 | 553.707,1305 | 50,943 | 302°52'04" | 173°14'30" | 3,988 | 0,088 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E24 |  | 8.562.422,1340 | 553.692,4509 | 51,714 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | PN | 8.562.432,5263 | 553.680,3275 | 51,059 | 310°36'13" | 186°04'16" | 15,968 | -0,656 |
| 498 | PN | 8.562.428,7229 | 553.677,2636 | 49,863 | 293°27'12" | 168°55'15" | 16,555 | -1,851 |
| 499 | PN | 8.562.431,8942 | 553.686,1192 | 50,959 | 327°01'40" | 202°29'43" | 11,634 | -0,755 |
| 500 | PN | 8.562.426,7374 | 553.693,3377 | 51,254 | 10°54'16" | 246°22'19" | 4,688 | -0,460 |
| 501 | CR | 8.562.425,0681 | 553.692,6528 | 51,143 | 3°56'17" | 239°24'20" | 2,941 | -0,571 |
| 502 | PN | 8.562.424,1111 | 553.690,7256 | 51,043 | 318°53'26" | 194°21'29" | 2,624 | -0,672 |
| 503 | PN | 8.562.422,5327 | 553.689,1076 | 51,634 | 276°48'02" | 152°16'05" | 3,367 | -0,080 |
| 504 | PN | 8.562.420,6157 | 553.685,8605 | 50,544 | 257°01'34" | 132°29'37" | 6,763 | -1,170 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E25 |  | 8.562.444,3685 | 553.669,5217 | 50,355 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505 | PN | 8.562.444,1615 | 553.645,6706 | 48,741 | 269°30'10" | 135°23'03" | 23,852 | -1,614 |
| 506 | PN | 8.562.440,7983 | 553.645,9343 | 48,143 | 261°23'35" | 127°16'28" | 23,856 | -2,212 |
| 507 | PN | 8.562.442,8249 | 553.656,2773 | 49,359 | 263°21'09" | 129°14'02" | 13,334 | -0,996 |
| 508 | PN | 8.562.439,6642 | 553.657,0440 | 48,344 | 249°20'34" | 115°13'27" | 13,335 | -2,011 |
| 509 | PN | 8.562.440,2871 | 553.669,6939 | 49,955 | 177°35'02" | 43°27'55" | 4,085 | -0,400 |
| 510 | PN | 8.562.436,6048 | 553.669,7131 | 49,335 | 178°35'14" | 44°28'07" | 7,766 | -1,020 |
| 511 | MR | 8.562.444,5940 | 553.671,6849 | 50,694 | 84°02'53" | 309°55'46" | 2,175 | 0,339 |
| 512 | MR | 8.562.446,1123 | 553.663,6043 | 49,660 | 286°25'12" | 152°18'05" | 6,169 | -0,696 |
| 513 | MR | 8.562.448,4887 | 553.651,7439 | 49,556 | 283°02'55" | 148°55'48" | 18,249 | -0,799 |
| 514 | PN | 8.562.449,3343 | 553.646,3692 | 49,002 | 282°06'20" | 147°59'13" | 23,679 | -1,353 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E26 |  | 8.562.448,3806 | 553.646,8032 | 49,226 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | MR | 8.562.448,6829 | 553.616,0457 | 38,534 | 270°33'47" | 170°32'52" | 30,759 | -10,691 |
| 516 | PN | 8.562.447,1516 | 553.615,9156 | 38,306 | 267°43'17" | 167°42'22" | 30,912 | -10,919 |
| 517 | PN | 8.562.442,1560 | 553.616,5009 | 37,318 | 258°23'31" | 158°22'36" | 30,935 | -11,908 |
| 518 | PN | 8.562.446,7289 | 553.624,4932 | 40,930 | 265°45'57" | 165°45'02" | 22,371 | -8,295 |
| 519 | PN | 8.562.442,0059 | 553.625,3252 | 39,915 | 253°28'08" | 153°27'13" | 22,404 | -9,310 |
| 520 | PN | 8.562.445,9661 | 553.643,4057 | 48,876 | 234°35'58" | 134°35'03" | 4,168 | -0,350 |
| 521 | PN | 8.562.449,0967 | 553.624,9869 | 41,378 | 271°52'48" | 171°51'53" | 21,828 | -7,848 |
| 522 | PN | 8.562.440,9743 | 553.643,6008 | 48,079 | 203°22'59" | 103°22'04" | 8,069 | -1,147 |
| 523 | PN | 8.562.449,6612 | 553.632,1440 | 43,812 | 274°59'33" | 174°58'38" | 14,715 | -5,413 |
| 524 | PN | 8.562.447,5426 | 553.633,3923 | 45,452 | 266°25'27" | 166°24'32" | 13,437 | -3,773 |
| 525 | PN | 8.562.438,9044 | 553.634,6626 | 45,016 | 232°01'35" | 132°00'40" | 15,401 | -4,210 |
| 526 | PN | 8.562.440,2704 | 553.637,5970 | 45,419 | 228°37'17" | 128°36'22" | 12,269 | -3,807 |
| 527 | PN | 8.562.449,9031 | 553.639,3521 | 46,531 | 281°32'53" | 181°31'58" | 7,605 | -2,694 |
| 528 | MR | 8.562.450,2438 | 553.642,6193 | 47,541 | 294°00'16" | 193°59'21" | 4,580 | -1,685 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E27 |  | 8.562.447,7625 | 553.617,2189 | 38,798 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | PN | 8.562.448,2801 | 553.616,0394 | 38,416 | 293°41'28" | 204°53'17" | 1,288 | -0,381 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E27 |  | 8.562.447,7625 | 553.617,2189 | 38,798 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | MR | 8.562.445,5048 | 553.585,2565 | 27,722 | 265°57'34" | 177°09'23" | 32,042 | -11,075 |
| 531 | PN | 8.562.445,6635 | 553.588,2398 | 30,205 | 265°51'25" | 177°03'14" | 29,055 | -8,593 |
| 532 | PN | 8.562.437,3003 | 553.590,1086 | 30,195 | 248°53'51" | 160°05'40" | 29,059 | -8,603 |
| 533 | PN | 8.562.446,8092 | 553.595,8221 | 32,071 | 267°26'56" | 178°38'45" | 21,418 | -6,727 |
| 534 | PN | 8.562.438,6154 | 553.597,8557 | 32,076 | 244°42'50" | 155°54'39" | 21,415 | -6,721 |
| 535 | PN | 8.562.447,5571 | 553.608,4133 | 33,541 | 268°39'48" | 179°51'37" | 8,808 | -5,257 |
| 536 | PN | 8.562.445,5027 | 553.608,6664 | 34,462 | 255°11'56" | 166°23'45" | 8,846 | -4,336 |
| 537 | PN | 8.562.441,7079 | 553.610,7066 | 34,447 | 227°05'08" | 138°16'57" | 8,892 | -4,351 |
| 538 | MR | 8.562.448,3387 | 553.612,9213 | 35,435 | 277°38'07" | 188°49'56" | 4,336 | -3,363 |
| 539 | PN | 8.562.443,8757 | 553.616,5439 | 38,126 | 189°51'05" | 101°02'54" | 3,945 | -0,672 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E28 |  | 8.562.444,3795 | 553.576,2373 | 26,649 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 | MR | 8.562.441,2780 | 553.535,6737 | 15,010 | 265°37'39" | 180°20'48" | 40,682 | -11,639 |
| 541 | PN | 8.562.442,5727 | 553.546,8858 | 16,377 | 266°28'38" | 181°11'47" | 29,407 | -10,271 |
| 542 | PN | 8.562.437,4173 | 553.547,3772 | 16,193 | 256°26'13" | 171°09'22" | 29,688 | -10,456 |
| 543 | JAQ | 8.562.441,4405 | 553.555,5429 | 19,614 | 261°55'00" | 176°38'09" | 20,902 | -7,035 |
| 544 | PN | 8.562.443,4892 | 553.555,6966 | 20,058 | 267°31'05" | 182°14'14" | 20,560 | -6,591 |
| 545 | MR | 8.562.444,4648 | 553.565,3936 | 23,113 | 270°27'02" | 185°10'11" | 10,844 | -3,536 |
| 546 | PN | 8.562.442,8756 | 553.565,6869 | 22,826 | 261°53'14" | 176°36'23" | 10,657 | -3,823 |
| 547 | PN | 8.562.444,9019 | 553.573,0893 | 26,134 | 279°25'20" | 194°08'29" | 3,191 | -0,515 |
| 548 | PN | 8.562.438,8196 | 553.574,9148 | 26,600 | 193°22'45" | 108°05'54" | 5,715 | -0,049 |
| 549 | PN | 8.562.435,9674 | 553.581,1429 | 27,150 | 149°45'03" | 64°28'12" | 9,738 | 0,501 |
| 550 | PN | 8.562.436,5820 | 553.587,7647 | 28,092 | 124°04'33" | 38°47'42" | 13,917 | 1,443 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E29 |  | 8.562.440,5794 | 553.536,0209 | 15,105 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 551 | MR | 8.562.410,9704 | 553.498,9029 | 13,501 | 231°25'14" | 146°49'07" | 47,481 | -1,604 |
| 552 | MR | 8.562.420,6192 | 553.509,4811 | 13,594 | 233°03'13" | 148°27'06" | 33,208 | -1,511 |
| 553 | PN | 8.562.419,6962 | 553.511,5676 | 13,751 | 229°30'09" | 144°54'02" | 32,157 | -1,354 |
| 554 | PN | 8.562.415,6716 | 553.515,6946 | 17,016 | 219°12'59" | 134°36'52" | 32,149 | 1,911 |
| 555 | PN | 8.562.425,1517 | 553.518,0431 | 13,905 | 229°21'55" | 144°45'48" | 23,690 | -1,200 |
| 556 | PN | 8.562.420,9868 | 553.522,7787 | 18,163 | 214°03'14" | 129°27'07" | 23,648 | 3,058 |
| 557 | MR | 8.562.435,0830 | 553.525,3942 | 14,358 | 242°39'03" | 158°02'56" | 11,964 | -0,746 |
| 558 | PN | 8.562.432,0333 | 553.527,6998 | 14,319 | 224°14'08" | 139°38'01" | 11,928 | -0,785 |
| 559 | PN | 8.562.430,7797 | 553.528,7123 | 15,080 | 216°42'56" | 132°06'49" | 12,225 | -0,025 |
| 560 | PN | 8.562.428,6628 | 553.530,9466 | 16,427 | 203°03'54" | 118°27'47" | 12,952 | 1,322 |
| 561 | PN | 8.562.430,3731 | 553.540,9356 | 18,273 | 154°17'15" | 69°41'08" | 11,328 | 3,169 |
| 562 | PN | 8.562.435,6070 | 553.539,8550 | 16,776 | 142°21'55" | 57°45'48" | 6,279 | 1,671 |
| 563 | PN | 8.562.436,8570 | 553.538,8376 | 15,118 | 142°53'09" | 58°17'02" | 4,668 | 0,013 |
| 564 | PN | 8.562.432,0501 | 553.550,2598 | 18,900 | 120°55'20" | 36°19'13" | 16,598 | 3,795 |
| 565 | PN | 8.562.434,0130 | 553.550,7035 | 18,359 | 114°05'43" | 29°29'36" | 16,084 | 3,254 |
| 566 | PN | 8.562.434,2776 | 553.531,7211 | 14,479 | 214°18'21" | 129°42'14" | 7,629 | -0,625 |
| 567 | PN | 8.562.429,3205 | 553.561,2321 | 20,233 | 114°03'53" | 29°27'46" | 27,611 | 5,128 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E29 |  | 8.562.440,5794 | 553.536,0209 | 15,105 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 568 | PN | 8.562.432,1990 | 553.563,3802 | 19,199 | 107°01'49" | 22°25'42" | 28,614 | 4,094 |
| 569 | PN | 8.562.428,8012 | 553.570,0925 | 20,833 | 109°04'11" | 24°28'04" | 36,050 | 5,728 |
| 570 | PN | 8.562.438,0736 | 553.564,4889 | 20,371 | 95°01'49" | 10°25'42" | 28,578 | 5,266 |
| 571 | PN | 8.562.437,8764 | 553.554,6953 | 17,304 | 98°14'09" | 13°38'02" | 18,869 | 2,199 |
| 572 | PN | 8.562.435,0742 | 553.551,9431 | 17,019 | 109°04'23" | 24°28'16" | 16,847 | 1,914 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E30 |  | 8.562.411,9215 | 553.501,1133 | 13,381 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | MR | 8.562.402,6804 | 553.485,1561 | 13,394 | 239°55'27" | 189°18'32" | 18,440 | 0,013 |
| 574 | PN | 8.562.394,6883 | 553.488,4493 | 13,817 | 216°18'39" | 165°41'44" | 21,386 | 0,436 |
| 575 | PN | 8.562.399,3926 | 553.496,9392 | 14,032 | 198°25'34" | 147°48'39" | 13,206 | 0,652 |
| 576 | PN | 8.562.404,4487 | 553.502,0476 | 14,371 | 172°52'26" | 122°15'31" | 7,531 | 0,990 |
| 577 | PN | 8.562.408,0787 | 553.508,5659 | 15,314 | 117°16'38" | 66°39'43" | 8,385 | 1,934 |
| 578 | PN | 8.562.409,9349 | 553.505,4554 | 14,433 | 114°35'09" | 63°58'14" | 4,775 | 1,052 |
| 579 | PN | 8.562.410,5905 | 553.504,6491 | 13,550 | 110°37'46" | 60°00'51" | 3,778 | 0,169 |
| 580 | PN | 8.562.407,3442 | 553.493,0546 | 13,468 | 240°24'14" | 189°47'19" | 9,268 | 0,087 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E31 |  | 8.562.400,8433 | 553.482,4671 | 13,443 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 581 | MR | 8.562.401,4912 | 553.460,9268 | 13,777 | 271°43'22" | 212°26'19" | 21,550 | 0,334 |
| 582 | PN | 8.562.395,1129 | 553.463,2722 | 14,024 | 253°22'39" | 194°05'36" | 20,032 | 0,581 |
| 583 | PN | 8.562.393,3121 | 553.473,2457 | 13,849 | 230°45'39" | 171°28'36" | 11,906 | 0,405 |
| 584 | PN | 8.562.393,2692 | 553.479,0167 | 13,839 | 204°29'31" | 145°12'28" | 8,323 | 0,396 |
| 585 | PN | 8.562.397,9314 | 553.476,2127 | 13,516 | 245°02'04" | 185°45'01" | 6,899 | 0,073 |
| 586 | PN | 8.562.402,1491 | 553.474,4295 | 13,438 | 279°13'39" | 219°56'36" | 8,143 | -0,005 |
| 587 | PN | 8.562.401,8076 | 553.465,8290 | 13,508 | 273°19'01" | 214°01'58" | 16,666 | 0,064 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E32 |  | 8.562.401,5622 | 553.457,9560 | 13,733 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 | MR | 8.562.409,2807 | 553.425,6781 | 14,939 | 283°26'55" | 191°46'07" | 33,188 | 1,206 |
| 589 | PN | 8.562.407,0475 | 553.436,2360 | 14,520 | 284°10'25" | 192°29'37" | 22,402 | 0,787 |
| 590 | PN | 8.562.404,7253 | 553.446,9246 | 13,964 | 285°59'59" | 194°19'11" | 11,476 | 0,232 |
| 591 | PN | 8.562.398,9617 | 553.447,4387 | 13,968 | 256°06'44" | 164°25'56" | 10,834 | 0,235 |
| 592 | PN | 8.562.396,1718 | 553.446,5496 | 14,738 | 244°42'22" | 153°01'34" | 12,616 | 1,005 |
| 593 | PN | 8.562.394,5931 | 553.452,7131 | 14,349 | 216°57'19" | 125°16'31" | 8,721 | 0,617 |
| 594 | PN | 8.562.398,2451 | 553.453,2238 | 13,807 | 234°58'17" | 143°17'29" | 5,779 | 0,075 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E33 |  | 8.562.408,1658 | 553.425,2314 | 14,948 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 595 | MR | 8.562.424,4400 | 553.409,3904 | 12,738 | 315°46'22" | 214°21'51" | 22,711 | -2,210 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E33 |  | 8.562.408,1658 | 553.425,2314 | 14,948 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 596 | PN | 8.562.416,6556 | 553.417,4357 | 12,785 | 317°26'26" | 216°01'55" | 11,526 | -2,163 |
| 597 | PN | 8.562.412,9595 | 553.417,4024 | 14,769 | 301°28'45" | 200°04'14" | 9,180 | -0,179 |
| 598 | PN | 8.562.412,8869 | 553.421,4978 | 14,397 | 321°39'43" | 220°15'12" | 6,019 | -0,551 |
| 599 | PN | 8.562.405,0385 | 553.428,4768 | 14,795 | 133°56'17" | 32°31'46" | 4,507 | -0,153 |
| 600 | PN | 8.562.403,9437 | 553.427,9617 | 15,511 | 147°06'38" | 45°42'07" | 5,028 | 0,563 |
| 601 | PN | 8.562.400,6053 | 553.427,3287 | 16,044 | 164°29'44" | 63°05'13" | 7,846 | 1,096 |
| 602 | PN | 8.562.398,0906 | 553.433,1603 | 15,713 | 141°47'53" | 40°23'22" | 12,821 | 0,765 |
| 603 | PN | 8.562.401,9906 | 553.436,5026 | 14,929 | 118°43'01" | 17°18'30" | 12,852 | -0,019 |
| 604 | PN | 8.562.402,6800 | 553.436,5934 | 14,468 | 115°46'19" | 14°21'48" | 12,617 | -0,481 |
| 605 | PN | 8.562.403,5615 | 553.419,3249 | 16,595 | 232°03'45" | 130°39'14" | 7,489 | 1,647 |
| 606 | PN | 8.562.405,4699 | 553.415,6203 | 16,409 | 254°19'53" | 152°55'22" | 9,982 | 1,461 |
| 607 | PN | 8.562.410,3221 | 553.414,1767 | 15,154 | 281°02'14" | 179°37'43" | 11,263 | 0,206 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E34 |  | 8.562.419,5037 | 553.406,7848 | 12,994 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 608 | PN | 8.562.402,9043 | 553.394,7518 | 15,582 | 215°56'19" | 94°21'44" | 20,502 | 2,589 |
| 609 | PN | 8.562.409,7923 | 553.400,7817 | 15,402 | 211°43'20" | 90°08'45" | 11,417 | 2,409 |
| 610 | PN | 8.562.413,1752 | 553.407,0938 | 15,162 | 177°12'17" | 55°37'42" | 6,336 | 2,168 |
| 611 | PN | 8.562.414,8664 | 553.406,8692 | 13,969 | 178°57'26" | 57°22'51" | 4,638 | 0,975 |
| 612 | MR | 8.562.417,8003 | 553.403,3422 | 12,594 | 243°40'28" | 122°05'53" | 3,841 | -0,399 |
| 613 | PN | 8.562.411,9904 | 553.397,4382 | 13,000 | 231°12'22" | 109°37'47" | 11,992 | 0,006 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E35 |  | 8.562.402,5985 | 553.395,0406 | 15,643 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 614 | PN | 8.562.382,7920 | 553.376,1046 | 15,299 | 223°42'46" | 188°55'29" | 27,402 | -0,343 |
| 615 | PN | 8.562.391,1554 | 553.384,1226 | 15,646 | 223°39'17" | 188°52'00" | 15,816 | 0,003 |
| 616 | PN | 8.562.388,3976 | 553.388,0596 | 15,656 | 206°10'41" | 171°23'24" | 15,824 | 0,014 |
| 617 | PN | 8.562.399,4778 | 553.391,7749 | 15,529 | 226°18'04" | 191°30'47" | 4,517 | -0,113 |
| 618 | PN | 8.562.400,6457 | 553.398,4338 | 15,863 | 119°55'11" | 85°07'54" | 3,915 | 0,220 |
| 619 | PN | 8.562.405,2692 | 553.405,9988 | 15,591 | 76°18'10" | 41°30'53" | 11,279 | -0,051 |
| 620 | PN | 8.562.404,7201 | 553.390,3919 | 12,705 | 294°31'54" | 259°44'37" | 5,110 | -2,938 |
| 621 | PN | 8.562.395,7322 | 553.381,6864 | 12,466 | 242°47'21" | 208°00'04" | 15,016 | -3,176 |
| 622 | PN | 8.562.387,2861 | 553.373,4210 | 12,524 | 234°41'29" | 199°54'12" | 26,493 | -3,118 |
| 623 | PN | 8.562.377,6404 | 553.363,9230 | 12,135 | 231°16'06" | 196°28'49" | 39,890 | -3,508 |
| 624 | MR | 8.562.368,4143 | 553.354,9987 | 11,559 | 229°30'44" | 194°43'27" | 52,649 | -4,084 |
| 625 | PN | 8.562.367,7812 | 553.357,6665 | 11,805 | 227°01'42" | 192°14'25" | 51,079 | -3,838 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E36 |  | 8.562.381,2161 | 553.377,8826 | 15,358 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 626 | PN | 8.562.381,4831 | 553.374,9086 | 15,252 | 275°07'48" | 236°23'07" | 2,986 | -0,107 |
| 627 | PN | 8.562.379,5369 | 553.377,8321 | 15,356 | 181°43'28" | 142°58'47" | 1,680 | -0,002 |
| 628 | PN | 8.562.378,4023 | 553.379,5130 | 16,695 | 149°54'38" | 111°09'57" | 3,252 | 1,337 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E36 |  | 8.562.381,2161 | 553.377,8826 | 15,358 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629 | PN | 8.562.381,8686 | 553.382,3047 | 16,777 | 81°36'23" | 42°51'42" | 4,470 | 1,419 |
| 630 | PN | 8.562.387,7309 | 553.387,5468 | 16,134 | 56°00'55" | 17°16'14" | 11,655 | 0,776 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E37 |  | 8.562.347,7471 | 553.356,9122 | 13,232 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631 | PN | 8.562.321,5650 | 553.341,7091 | 11,319 | 210°08'33" | 178°04'22" | 30,276 | -1,913 |
| 632 | PN | 8.562.320,2992 | 553.344,2853 | 11,509 | 204°42'14" | 172°38'03" | 30,213 | -1,723 |
| 633 | PN | 8.562.318,3429 | 553.349,9767 | 16,179 | 193°16'18" | 161°12'07" | 30,211 | 2,947 |
| 634 | PN | 8.562.329,7576 | 553.346,1402 | 12,043 | 210°54'47" | 178°50'36" | 20,968 | -1,188 |
| 635 | PN | 8.562.328,5759 | 553.349,1420 | 11,989 | 202°03'47" | 169°59'36" | 20,686 | -1,242 |
| 636 | PN | 8.562.327,1807 | 553.354,7007 | 16,219 | 186°08'15" | 154°04'04" | 20,685 | 2,987 |
| 637 | MR | 8.562.340,2469 | 553.351,7131 | 12,552 | 214°43'46" | 182°39'35" | 9,126 | -0,679 |
| 638 | PN | 8.562.338,4779 | 553.354,2678 | 12,659 | 195°55'24" | 163°51'13" | 9,639 | -0,573 |
| 639 | PN | 8.562.337,1192 | 553.356,4051 | 14,256 | 182°43'55" | 150°39'44" | 10,640 | 1,024 |
| 640 | PN | 8.562.347,4071 | 553.349,9075 | 12,834 | 267°13'15" | 235°09'04" | 7,013 | -0,398 |
| 641 | PN | 8.562.345,9226 | 553.344,2995 | 11,859 | 261°46'09" | 229°41'58" | 12,744 | -1,373 |
| 642 | PN | 8.562.355,1495 | 553.355,1684 | 13,223 | 346°44'39" | 314°40'28" | 7,605 | -0,009 |
| 643 | PN | 8.562.363,3259 | 553.361,2669 | 14,189 | 15°37'02" | 343°32'51" | 16,176 | 0,957 |
| 644 | MR | 8.562.350,8470 | 553.337,8132 | 10,929 | 279°13'09" | 247°08'58" | 19,349 | -2,303 |
| 645 | PN | 8.562.370,8040 | 553.366,3797 | 14,922 | 22°19'25" | 350°15'14" | 24,925 | 1,690 |
| 646 | PN | 8.562.366,3906 | 553.368,6860 | 15,029 | 32°16'24" | 0°12'13" | 22,050 | 1,798 |
| 647 | PN | 8.562.360,1610 | 553.347,0718 | 10,748 | 321°35'47" | 289°31'36" | 15,841 | -2,483 |
| 648 | PN | 8.562.358,7255 | 553.364,2844 | 14,397 | 33°52'55" | 1°48'44" | 13,224 | 1,166 |
| 649 | PN | 8.562.360,9452 | 553.353,5647 | 12,235 | 345°46'04" | 313°41'53" | 13,616 | -0,997 |
| 650 | PN | 8.562.351,4939 | 553.360,6791 | 13,749 | 45°09'10" | 13°04'59" | 5,313 | 0,518 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E38 |  | 8.562.313,0464 | 553.337,6695 | 10,992 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 | MR | 8.562.303,4642 | 553.331,8692 | 10,845 | 211°11'15" | 182°10'39" | 11,201 | -0,147 |
| 652 | PN | 8.562.311,0116 | 553.341,4757 | 12,142 | 118°07'44" | 89°07'08" | 4,316 | 1,150 |
| 653 | PN | 8.562.308,4573 | 553.346,2754 | 13,483 | 118°04'08" | 89°03'32" | 9,753 | 2,492 |
| 654 | PN | 8.562.310,9462 | 553.339,8312 | 11,176 | 134°10'25" | 105°09'49" | 3,014 | 0,184 |
| 655 | PN | 8.562.300,0010 | 553.341,5169 | 12,777 | 163°34'05" | 134°33'29" | 13,601 | 1,786 |
| 656 | PN | 8.562.302,8735 | 553.335,5035 | 10,910 | 192°01'11" | 163°00'35" | 10,401 | -0,082 |
| 657 | PN | 8.562.302,2271 | 553.336,3217 | 11,816 | 187°06'04" | 158°05'28" | 10,903 | 0,824 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E40 |  | 8.562.291,1156 | 553.326,0005 | 10,676 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 658 | MR | 8.562.266,0641 | 553.315,1889 | 10,587 | 203°20'38" | 172°55'04" | 27,285 | -0,089 |
| 659 | MR | 8.562.273,8623 | 553.317,1607 | 10,761 | 207°07'43" | 176°42'09" | 19,386 | 0,085 |
| 660 | MR | 8.562.282,8891 | 553.320,7208 | 10,613 | 212°41'32" | 182°15'58" | 9,775 | -0,063 |
| 661 | PN | 8.562.290,6735 | 553.329,2082 | 10,914 | 97°50'51" | 67°25'17" | 3,238 | 0,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E40 |  | 8.562.291,1156 | 553.326,0005 | 10,676 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | PN | 8.562.281,1096 | 553.326,0088 | 10,609 | 179°57'09" | 149°31'35" | 10,006 | -0,067 |
| 663 | PN | 8.562.290,8808 | 553.332,4382 | 12,539 | 92°05'20" | 61°39'46" | 6,442 | 1,863 |
| 664 | PN | 8.562.294,3308 | 553.336,7844 | 12,811 | 73°23'54" | 42°58'20" | 11,253 | 2,135 |
| 665 | PN | 8.562.278,5482 | 553.328,6275 | 13,725 | 168°11'36" | 137°46'02" | 12,839 | 3,049 |
| 666 | PN | 8.562.285,2074 | 553.328,9556 | 11,801 | 153°25'37" | 123°00'03" | 6,606 | 1,125 |
| 667 | PN | 8.562.284,3431 | 553.330,0503 | 13,008 | 149°07'19" | 118°41'45" | 7,891 | 2,332 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E41 |  | 8.562.266,5788 | 553.315,8545 | 10,668 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | MR | 8.562.249,7727 | 553.316,3697 | 10,290 | 178°14'39" | 155°46'45" | 16,814 | -0,378 |
| 669 | MR | 8.562.249,8064 | 553.313,7901 | 10,435 | 187°01'01" | 164°33'07" | 16,899 | -0,233 |
| 670 | MR | 8.562.256,3878 | 553.313,8669 | 10,500 | 191°02'10" | 168°34'16" | 10,383 | -0,169 |
| 671 | PN | 8.562.266,9063 | 553.320,9360 | 10,757 | 86°18'44" | 63°50'50" | 5,092 | 0,089 |
| 672 | PN | 8.562.265,8279 | 553.323,6143 | 12,394 | 95°31'37" | 73°03'43" | 7,796 | 1,726 |
| 673 | PN | 8.562.255,3717 | 553.319,0216 | 10,918 | 164°13'11" | 141°45'17" | 11,646 | 0,250 |
| 674 | PN | 8.562.262,8196 | 553.321,1007 | 11,891 | 125°37'25" | 103°09'31" | 6,454 | 1,223 |
| 675 | PN | 8.562.264,2662 | 553.319,1684 | 10,619 | 124°54'35" | 102°26'41" | 4,041 | -0,049 |
| 676 | PN | 8.562.255,0983 | 553.322,4297 | 13,126 | 150°11'57" | 127°44'03" | 13,230 | 2,458 |
| 677 | PN | 8.562.259,6156 | 553.324,8732 | 15,487 | 127°40'16" | 105°12'22" | 11,394 | 4,818 |
| 678 | PN | 8.562.248,5743 | 553.320,0240 | 11,016 | 166°57'41" | 144°29'47" | 18,481 | 0,348 |
| 679 | PN | 8.562.240,6288 | 553.319,7854 | 10,864 | 171°23'11" | 148°55'17" | 26,246 | 0,196 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E42 |  | 8.562.237,3129 | 553.318,9174 | 10,564 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 680 | MR | 8.562.246,4631 | 553.316,3518 | 10,301 | 344°20'13" | 350°18'42" | 9,503 | -0,263 |
| 681 | MR | 8.562.220,0693 | 553.322,0170 | 10,708 | 169°48'35" | 175°47'04" | 17,520 | 0,144 |
| 682 | PN | 8.562.228,1261 | 553.320,3510 | 10,451 | 171°07'50" | 177°06'19" | 9,298 | -0,113 |
| 683 | PN | 8.562.248,0201 | 553.324,8441 | 15,018 | 28°57'57" | 34°56'26" | 12,238 | 4,454 |
| 684 | PN | 8.562.228,2316 | 553.327,2783 | 16,097 | 137°21'54" | 143°20'23" | 12,344 | 5,533 |
| 685 | PN | 8.562.242,1739 | 553.325,3528 | 15,156 | 52°56'04" | 58°54'33" | 8,065 | 4,592 |
| 686 | PN | 8.562.234,5225 | 553.327,6903 | 16,952 | 107°38'39" | 113°37'08" | 9,206 | 6,388 |
| 687 | PN | 8.562.241,0161 | 553.322,8132 | 13,067 | 46°27'06" | 52°25'35" | 5,375 | 2,502 |
| 688 | PN | 8.562.239,8817 | 553.320,2371 | 10,929 | 27°11'32" | 33°10'01" | 2,888 | 0,365 |
| 689 | PN | 8.562.235,5290 | 553.320,5864 | 11,717 | 136°54'24" | 142°52'53" | 2,443 | 1,153 |
| 690 | PN | 8.562.234,8784 | 553.322,4933 | 12,370 | 124°14'52" | 130°13'21" | 4,326 | 1,806 |
| 691 | PN | 8.562.233,9470 | 553.325,1052 | 14,733 | 118°32'39" | 124°31'08" | 7,044 | 4,169 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E43 |  | 8.562.201,0449 | 553.326,7951 | 12,418 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | MR | 8.562.212,2458 | 553.322,3383 | 10,711 | 338°18'09" | 350°33'26" | 12,055 | -1,707 |
| 693 | PN | 8.562.210,3520 | 553.323,2455 | 10,862 | 339°07'27" | 351°22'44" | 9,961 | -1,556 |
| 694 | PN | 8.562.196,5014 | 553.319,6089 | 10,014 | 237°41'48" | 249°57'05" | 8,502 | -2,404 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E43 |  | 8.562.201,0449 | 553.326,7951 | 12,418 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 695 | PN | 8.562.210,8013 | 553.324,8573 | 12,148 | 348°45'58" | 1°01'15" | 9,947 | -0,270 |
| 696 | PN | 8.562.210,5575 | 553.327,5048 | 14,310 | 4°16'00" | 16°31'17" | 9,539 | 1,892 |
| 697 | MR | 8.562.199,8544 | 553.322,8237 | 10,353 | 253°18'43" | 265°34'00" | 4,146 | -2,065 |
| 698 | PN | 8.562.199,8424 | 553.324,1594 | 11,475 | 245°28'33" | 257°43'50" | 2,897 | -0,943 |
| 699 | PN | 8.562.218,6988 | 553.326,7217 | 14,441 | 359°45'43" | 12°01'00" | 17,654 | 2,023 |
| 700 | PN | 8.562.218,5431 | 553.329,6341 | 16,751 | 9°12'57" | 21°28'14" | 17,727 | 4,333 |
| 701 | PN | 8.562.193,8359 | 553.323,7623 | 10,984 | 202°48'59" | 215°04'16" | 7,821 | -1,433 |
| 702 | PN | 8.562.196,2439 | 553.329,0939 | 12,075 | 154°24'51" | 166°40'08" | 5,323 | -0,343 |
| 703 | PN | 8.562.216,7152 | 553.333,3991 | 17,760 | 22°51'09" | 35°06'26" | 17,005 | 5,342 |
| 704 | PN | 8.562.199,1917 | 553.333,8104 | 13,860 | 104°47'51" | 117°03'08" | 7,256 | 1,442 |
| 705 | PN | 8.562.209,2679 | 553.332,9411 | 15,200 | 36°46'31" | 49°01'48" | 10,266 | 2,782 |
| 706 | PN | 8.562.209,7024 | 553.327,7133 | 14,468 | 6°03'16" | 18°18'33" | 8,706 | 2,050 |
| 707 | PN | 8.562.204,7248 | 553.325,7625 | 12,913 | 344°19'33" | 356°34'50" | 3,822 | 0,495 |
| 708 | PN | 8.562.207,7051 | 553.324,7368 | 11,801 | 342°49'35" | 355°04'52" | 6,971 | -0,617 |
| 709 | PN | 8.562.190,1581 | 553.335,0009 | 12,610 | 142°59'35" | 155°14'52" | 13,633 | 0,193 |
| 710 | PN | 8.562.181,7432 | 553.341,2527 | 13,152 | 143°09'56" | 155°25'13" | 24,116 | 0,734 |
| 711 | PN | 8.562.180,0239 | 553.349,6077 | 14,063 | 132°39'34" | 144°54'51" | 31,021 | 1,645 |
| 712 | PN | 8.562.170,6869 | 553.351,1563 | 12,841 | 141°15'15" | 153°30'32" | 38,924 | 0,423 |
| 713 | PN | 8.562.183,5987 | 553.332,4505 | 11,430 | 162°02'21" | 174°17'38" | 18,340 | -0,988 |
| 714 | PN | 8.562.189,3351 | 553.330,1971 | 12,104 | 163°48'00" | 176°03'17" | 12,194 | -0,314 |
| 715 | PN | 8.562.191,9084 | 553.325,9666 | 11,226 | 185°10'52" | 197°26'09" | 9,174 | -1,192 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E44 |  | 8.562.187,3043 | 553.319,0712 | 9,788 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 716 | MR | 8.562.160,4951 | 553.349,2982 | 10,238 | 131°34'15" | 102°13'47" | 40,403 | 0,450 |
| 717 | PN | 8.562.161,3655 | 553.350,1004 | 9,938 | 129°53'38" | 100°33'10" | 40,443 | 0,151 |
| 718 | PN | 8.562.162,2390 | 553.350,6457 | 9,949 | 128°26'39" | 99°06'11" | 40,314 | 0,162 |
| 719 | CL | 8.562.162,2152 | 553.350,6025 | 9,050 | 128°30'32" | 99°10'04" | 40,295 | -0,737 |
| 720 | CL | 8.562.161,5076 | 553.350,0563 | 9,050 | 129°46'45" | 100°26'17" | 40,318 | -0,737 |
| 721 | MR | 8.562.167,4190 | 553.339,6922 | 10,352 | 133°57'34" | 104°37'06" | 28,647 | 0,564 |
| 722 | MR | 8.562.173,3388 | 553.332,1361 | 9,874 | 136°54'30" | 107°34'02" | 19,124 | 0,086 |
| 723 | PN | 8.562.173,4109 | 553.334,3783 | 9,470 | 132°13'42" | 102°53'14" | 20,672 | -0,318 |
| 724 | PN | 8.562.174,1584 | 553.335,1696 | 9,427 | 129°14'06" | 99°53'38" | 20,784 | -0,361 |
| 725 | CL | 8.562.174,1312 | 553.335,0749 | 8,908 | 129°27'32" | 100°07'04" | 20,728 | -0,880 |
| 726 | CL | 8.562.173,4435 | 553.334,3808 | 8,908 | 132°09'24" | 102°48'56" | 20,652 | -0,880 |
| 727 | PN | 8.562.179,4910 | 553.327,7934 | 9,324 | 131°51'15" | 102°30'47" | 11,710 | -0,464 |
| 728 | PN | 8.562.180,0883 | 553.328,5865 | 9,334 | 127°10'30" | 97°50'02" | 11,942 | -0,454 |
| 729 | CL | 8.562.180,1013 | 553.328,5926 | 8,978 | 127°06'29" | 97°46'01" | 11,939 | -0,810 |
| 730 | CL | 8.562.179,4845 | 553.327,8867 | 8,837 | 131°34'30" | 102°14'02" | 11,784 | -0,951 |
| 731 | PN | 8.562.175,1448 | 553.335,8716 | 10,460 | 125°53'45" | 96°33'17" | 20,739 | 0,672 |
| 732 | PN | 8.562.178,5593 | 553.335,7891 | 10,567 | 117°36'50" | 88°16'22" | 18,867 | 0,779 |
| 733 | PN | 8.562.184,8761 | 553.329,8111 | 10,514 | 102°44'24" | 73°23'56" | 11,011 | 0,726 |
| 734 | PN | 8.562.182,7829 | 553.327,6824 | 10,167 | 117°42'09" | 88°21'41" | 9,726 | 0,380 |
| 735 | PN | 8.562.183,8194 | 553.323,6988 | 9,291 | 126°58'59" | 97°38'31" | 5,793 | -0,497 |
| 736 | PN | 8.562.184,3893 | 553.324,6506 | 9,356 | 117°35'06" | 88°14'38" | 6,295 | -0,432 |
| 737 | CL | 8.562.184,3997 | 553.324,5894 | 8,828 | 117°45'40" | 88°25'12" | 6,236 | -0,960 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E44 |  | 8.562.187,3043 | 553.319,0712 | 9,788 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 738 | CL | 8.562.183,7296 | 553.323,9720 | 8,849 | 126°06'28" | 96°46'00" | 6,066 | -0,938 |
| 739 | PN | 8.562.182,8003 | 553.322,8590 | 9,739 | 139°56'11" | 110°35'43" | 5,885 | -0,048 |
| 740 | PN | 8.562.190,1252 | 553.321,4547 | 10,323 | 40°11'48" | 10°51'20" | 3,693 | 0,535 |
| 741 | PN | 8.562.190,1390 | 553.319,2749 | 9,268 | 4°06'33" | 334°46'05" | 2,842 | -0,520 |
| 742 | PN | 8.562.192,7083 | 553.322,5594 | 10,739 | 32°50'30" | 3°30'02" | 6,432 | 0,951 |
| 743 | MR | 8.562.191,0968 | 553.314,3948 | 9,752 | 309°02'29" | 279°42'01" | 6,021 | -0,035 |
| 744 | PN | 8.562.192,2735 | 553.315,5835 | 9,216 | 324°56'11" | 295°35'43" | 6,071 | -0,571 |
| 745 | PN | 8.562.192,9737 | 553.316,2716 | 9,228 | 333°43'08" | 304°22'40" | 6,323 | -0,559 |
| 746 | CL | 8.562.192,9355 | 553.316,3026 | 8,219 | 333°49'07" | 304°28'39" | 6,275 | -1,569 |
| 747 | CL | 8.562.192,2775 | 553.315,7235 | 8,211 | 326°03'13" | 296°42'45" | 5,995 | -1,577 |
| 748 | PN | 8.562.193,7607 | 553.318,8556 | 10,349 | 358°05'15" | 328°44'47" | 6,460 | 0,562 |
| 749 | PN | 8.562.185,5222 | 553.330,3402 | 11,121 | 98°59'11" | 69°38'43" | 11,409 | 1,334 |
| 750 | PN | 8.562.179,4901 | 553.337,1736 | 11,910 | 113°20'54" | 84°00'26" | 19,717 | 2,123 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E45 |  | 8.562.162,4129 | 553.347,5653 | 10,201 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 751 | PN | 8.562.131,7262 | 553.402,2851 | 10,151 | 119°17'01" | 168°08'39" | 62,737 | -0,050 |
| 752 | PN | 8.562.130,9311 | 553.401,5470 | 10,097 | 120°15'02" | 169°06'40" | 62,491 | -0,104 |
| 753 | CL | 8.562.131,0640 | 553.401,5017 | 9,336 | 120°09'58" | 169°01'36" | 62,385 | -0,865 |
| 754 | CL | 8.562.131,7567 | 553.402,1279 | 9,243 | 119°19'47" | 168°11'25" | 62,585 | -0,958 |
| 755 | CL | 8.562.137,1464 | 553.392,9707 | 9,193 | 119°05'40" | 167°57'18" | 51,962 | -1,008 |
| 756 | CL | 8.562.137,8401 | 553.393,5529 | 9,221 | 118°07'02" | 166°58'40" | 52,141 | -0,980 |
| 757 | PN | 8.562.137,8717 | 553.393,5856 | 10,119 | 118°04'11" | 166°55'49" | 52,155 | -0,082 |
| 758 | PN | 8.562.136,9991 | 553.392,9274 | 10,130 | 119°15'34" | 168°07'12" | 51,996 | -0,071 |
| 759 | PN | 8.562.143,2891 | 553.381,9992 | 10,039 | 119°02'49" | 167°54'27" | 39,388 | -0,161 |
| 760 | PN | 8.562.143,9245 | 553.382,6726 | 10,105 | 117°46'21" | 166°37'59" | 39,678 | -0,096 |
| 761 | CL | 8.562.143,9299 | 553.382,6619 | 9,118 | 117°46'22" | 166°38'00" | 39,666 | -1,083 |
| 762 | CL | 8.562.143,2095 | 553.382,1472 | 9,128 | 119°02'37" | 167°54'15" | 39,556 | -1,073 |
| 763 | MR | 8.562.144,4926 | 553.376,3804 | 10,360 | 121°52'40" | 170°44'18" | 33,933 | 0,159 |
| 764 | MR | 8.562.149,2556 | 553.368,4621 | 10,196 | 122°11'45" | 171°03'23" | 24,694 | -0,005 |
| 765 | PN | 8.562.150,4002 | 553.369,0339 | 10,010 | 119°13'45" | 168°05'23" | 24,601 | -0,191 |
| 766 | PN | 8.562.151,2416 | 553.369,6440 | 10,006 | 116°50'18" | 165°41'56" | 24,744 | -0,195 |
| 767 | CL | 8.562.151,1720 | 553.369,6737 | 9,094 | 116°57'03" | 165°48'41" | 24,802 | -1,107 |
| 768 | CL | 8.562.150,4363 | 553.369,0827 | 9,070 | 119°06'01" | 167°57'39" | 24,626 | -1,131 |
| 769 | CL | 8.562.157,1627 | 553.359,1424 | 9,067 | 114°23'39" | 163°15'17" | 12,712 | -1,134 |
| 770 | CL | 8.562.156,4737 | 553.358,6493 | 9,028 | 118°11'02" | 167°02'40" | 12,575 | -1,173 |
| 771 | PN | 8.562.156,4188 | 553.358,6004 | 9,947 | 118°30'36" | 167°22'14" | 12,558 | -0,254 |
| 772 | PN | 8.562.157,3040 | 553.359,2633 | 9,920 | 113°35'32" | 162°27'10" | 12,765 | -0,281 |
| 773 | PN | 8.562.155,4709 | 553.357,9664 | 10,085 | 123°43'13" | 172°34'51" | 12,505 | -0,116 |
| 774 | PN | 8.562.170,1708 | 553.345,0289 | 10,622 | 341°53'43" | 30°45'21" | 8,162 | 0,421 |
| 775 | PN | 8.562.172,1803 | 553.345,1693 | 12,300 | 346°13'02" | 35°04'40" | 10,057 | 2,099 |
| 776 | PN | 8.562.164,2487 | 553.354,7804 | 10,728 | 75°43'28" | 124°35'06" | 7,445 | 0,527 |
| 777 | PN | 8.562.164,6962 | 553.355,7684 | 11,766 | 74°26'45" | 123°18'23" | 8,515 | 1,565 |
| 778 | PN | 8.562.142,8571 | 553.386,1450 | 10,348 | 116°52'49" | 165°44'27" | 43,253 | 0,147 |
| 779 | PN | 8.562.157,2706 | 553.367,1494 | 10,393 | 104°42'45" | 153°34'23" | 20,248 | 0,192 |
| 780 | PN | 8.562.158,4374 | 553.368,3220 | 11,557 | 100°50'33" | 149°42'11" | 21,134 | 1,356 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E45 |  | 8.562.162,4129 | 553.347,5653 | 10,201 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | PN | 8.562.145,4373 | 553.388,0460 | 10,597 | 112°45'03" | 161°36'41" | 43,896 | 0,396 |
| 782 | PN | 8.562.151,2648 | 553.377,2927 | 10,484 | 110°33'24" | 159°25'02" | 31,749 | 0,283 |
| 783 | PN | 8.562.148,4055 | 553.376,1720 | 10,278 | 116°05'20" | 164°56'58" | 31,852 | 0,077 |
| 784 | AV | 8.562.138,3022 | 553.387,8363 | 10,615 | 120°54'34" | 169°46'12" | 46,937 | 0,414 |
| 785 | PS | 8.562.137,5703 | 553.389,7660 | 10,727 | 120°29'04" | 169°20'42" | 48,970 | 0,526 |
| 786 | PN | 8.562.152,5643 | 553.378,1560 | 11,009 | 107°50'45" | 156°42'23" | 32,137 | 0,808 |
| 787 | PN | 8.562.146,8192 | 553.388,0564 | 11,603 | 111°03'45" | 159°55'23" | 43,390 | 1,402 |
| 788 | PN | 8.562.152,7796 | 553.368,8037 | 10,233 | 114°23'53" | 163°15'31" | 23,321 | 0,032 |
| 789 | PN | 8.562.157,3614 | 553.360,4795 | 10,314 | 111°21'48" | 160°13'26" | 13,867 | 0,113 |
| 790 | PN | 8.562.162,7816 | 553.351,2247 | 10,410 | 84°14'46" | 133°06'24" | 3,678 | 0,209 |
| 791 | PN | 8.562.167,4911 | 553.345,4246 | 10,484 | 337°08'34" | 26°00'12" | 5,511 | 0,283 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E46 |  | 8.562.126,8577 | 553.412,2160 | 10,355 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 792 | BD | 8.562.108,9560 | 553.413,6361 | 10,140 | 175°27'52" | 236°39'20" | 17,958 | -0,215 |
| 793 | CL | 8.562.108,8840 | 553.413,5746 | 9,496 | 175°40'39" | 236°52'07" | 18,025 | -0,859 |
| 794 | CL | 8.562.108,6707 | 553.412,6831 | 9,464 | 178°31'44" | 239°43'12" | 18,193 | -0,891 |
| 795 | PN | 8.562.108,6854 | 553.412,6274 | 10,139 | 178°42'11" | 239°53'39" | 18,177 | -0,216 |
| 796 | MR | 8.562.108,4375 | 553.411,7979 | 10,161 | 181°18'01" | 242°29'29" | 18,425 | -0,195 |
| 797 | MR | 8.562.119,1668 | 553.407,9579 | 10,285 | 208°58'16" | 270°09'44" | 8,791 | -0,070 |
| 798 | PN | 8.562.119,7862 | 553.409,0012 | 10,090 | 204°26'50" | 265°38'18" | 7,768 | -0,265 |
| 799 | CL | 8.562.119,6095 | 553.409,1373 | 9,391 | 203°00'50" | 264°12'18" | 7,875 | -0,964 |
| 800 | CL | 8.562.120,1101 | 553.409,9187 | 9,354 | 198°48'08" | 259°59'36" | 7,128 | -1,001 |
| 801 | BD | 8.562.120,1361 | 553.410,0016 | 10,163 | 198°14'05" | 259°25'33" | 7,077 | -0,192 |
| 802 | BD | 8.562.127,5092 | 553.406,3622 | 10,301 | 276°21'00" | 337°32'28" | 5,890 | -0,054 |
| 803 | PN | 8.562.127,3102 | 553.405,7929 | 10,092 | 274°01'47" | 335°13'15" | 6,439 | -0,263 |
| 804 | CL | 8.562.127,2218 | 553.405,7813 | 9,198 | 273°14'16" | 334°25'44" | 6,445 | -1,157 |
| 805 | CL | 8.562.126,7323 | 553.405,0771 | 9,294 | 268°59'37" | 330°11'05" | 7,140 | -1,061 |
| 806 | PN | 8.562.126,7122 | 553.404,9255 | 10,055 | 268°51'23" | 330°02'51" | 7,292 | -0,300 |
| 807 | GI | 8.562.127,6024 | 553.405,3644 | 9,579 | 276°12'09" | 337°23'37" | 6,892 | -0,776 |
| 808 | GI | 8.562.132,8074 | 553.400,4991 | 9,705 | 296°55'14" | 358°06'42" | 13,141 | -0,650 |
| 809 | MR | 8.562.126,0654 | 553.403,0592 | 10,473 | 265°03'16" | 326°14'44" | 9,191 | 0,118 |
| 810 | PS | 8.562.129,9302 | 553.400,7123 | 10,523 | 284°57'13" | 346°08'41" | 11,907 | 0,168 |
| 811 | MR | 8.562.131,9572 | 553.397,3958 | 10,515 | 288°59'16" | 350°10'44" | 15,673 | 0,160 |
| 812 | PN | 8.562.133,2583 | 553.401,8886 | 10,495 | 301°47'21" | 2°58'49" | 12,150 | 0,140 |
| 813 | MR | 8.562.137,0650 | 553.389,3027 | 10,633 | 294°00'42" | 355°12'10" | 25,084 | 0,278 |
| 814 | ED | 8.562.136,7878 | 553.389,0713 | 10,719 | 293°13'17" | 354°24'45" | 25,185 | 0,364 |
| 815 | BD | 8.562.133,9675 | 553.402,5851 | 10,535 | 306°26'08" | 7°37'36" | 11,971 | 0,180 |
| 816 | BD | 8.562.139,5354 | 553.399,0479 | 10,672 | 313°54'46" | 15°06'14" | 18,279 | 0,317 |
| 817 | PN | 8.562.138,0640 | 553.394,4335 | 10,391 | 302°13'06" | 3°24'34" | 21,019 | 0,036 |
| 818 | BD | 8.562.147,0086 | 553.395,0705 | 11,228 | 319°36'25" | 20°47'53" | 26,458 | 0,873 |
| 819 | PN | 8.562.144,6628 | 553.392,4579 | 12,115 | 312°01'25" | 13°12'53" | 26,597 | 1,760 |
| 820 | BD | 8.562.148,5681 | 553.397,7922 | 11,353 | 326°24'03" | 27°35'31" | 26,065 | 0,998 |
| 821 | PN | 8.562.142,2158 | 553.395,1179 | 10,951 | 311°55'52" | 13°07'20" | 22,983 | 0,596 |
| 822 | BD | 8.562.140,8305 | 553.401,5557 | 10,753 | 322°39'31" | 23°50'59" | 17,575 | 0,398 |
| 823 | BD | 8.562.136,3370 | 553.404,5741 | 10,557 | 321°07'30" | 22°18'58" | 12,176 | 0,202 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E46 |  | 8.562.126,8577 | 553.412,2160 | 10,355 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 824 | BD | 8.562.135,6698 | 553.407,1711 | 10,612 | 330°12'32" | 31°24'00" | 10,154 | 0,257 |
| 825 | BD | 8.562.135,9634 | 553.415,5215 | 10,679 | 19°57'05" | 81°08'33" | 9,687 | 0,324 |
| 826 | BD | 8.562.132,4460 | 553.416,3666 | 10,477 | 36°36'08" | 97°47'36" | 6,961 | 0,122 |
| 827 | BD | 8.562.131,5195 | 553.411,2690 | 10,377 | 348°31'00" | 49°42'28" | 4,757 | 0,022 |
| 828 | MR | 8.562.130,1752 | 553.416,5009 | 10,719 | 52°15'06" | 113°26'34" | 5,419 | 0,364 |
| 829 | MR | 8.562.130,0229 | 553.413,9185 | 10,643 | 28°16'28" | 89°27'56" | 3,594 | 0,288 |
| 830 | MR | 8.562.128,0155 | 553.413,0655 | 10,413 | 36°16'01" | 97°27'29" | 1,436 | 0,058 |
| 831 | MR | 8.562.113,7835 | 553.416,8643 | 10,241 | 160°25'41" | 221°37'09" | 13,876 | -0,114 |
| 832 | BD | 8.562.113,5496 | 553.415,9793 | 10,134 | 164°12'37" | 225°24'05" | 13,830 | -0,221 |
| 833 | BD | 8.562.105,5283 | 553.417,8384 | 10,082 | 165°13'58" | 226°25'26" | 22,058 | -0,273 |
| 834 | PS | 8.562.105,3138 | 553.418,4724 | 10,097 | 163°48'24" | 224°59'52" | 22,434 | -0,258 |
| 835 | MR | 8.562.105,5646 | 553.419,1154 | 10,295 | 162°02'48" | 223°14'16" | 22,383 | -0,060 |
| 836 | MR | 8.562.095,4552 | 553.419,9588 | 10,317 | 166°08'57" | 227°20'25" | 32,343 | -0,038 |
| 837 | BD | 8.562.097,9892 | 553.418,8366 | 10,154 | 167°05'00" | 228°16'28" | 29,618 | -0,201 |
| 838 | PV | 8.562.097,3819 | 553.418,0466 | 10,196 | 168°48'39" | 230°00'07" | 30,047 | -0,159 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E47 |  | 8.562.098,1241 | 553.418,1511 | 10,235 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 | BD | 8.562.098,0468 | 553.414,8310 | 10,148 | 268°39'59" | 280°20'13" | 3,321 | -0,087 |
| 840 | CL | 8.562.098,1169 | 553.414,7291 | 9,412 | 269°52'49" | 281°33'03" | 3,422 | -0,823 |
| 841 | CL | 8.562.098,1601 | 553.413,8423 | 9,563 | 270°28'44" | 282°08'58" | 4,309 | -0,672 |
| 842 | PN | 8.562.098,1966 | 553.413,8777 | 10,096 | 270°58'21" | 282°38'35" | 4,274 | -0,139 |
| 843 | MR | 8.562.098,3583 | 553.412,8202 | 10,233 | 272°30'57" | 284°11'11" | 5,336 | -0,002 |
| 844 | MR | 8.562.088,7106 | 553.412,3469 | 10,333 | 211°39'26" | 223°19'40" | 11,059 | 0,098 |
| 845 | PN | 8.562.090,9368 | 553.413,5927 | 10,148 | 212°23'03" | 224°03'17" | 8,511 | -0,087 |
| 846 | CL | 8.562.090,8433 | 553.413,5946 | 9,584 | 212°02'22" | 223°42'36" | 8,589 | -0,651 |
| 847 | CL | 8.562.090,8207 | 553.414,5026 | 9,494 | 206°32'43" | 218°12'57" | 8,164 | -0,741 |
| 848 | GI | 8.562.090,7552 | 553.414,0506 | 9,370 | 209°05'39" | 220°45'53" | 8,433 | -0,865 |
| 849 | MF | 8.562.090,2112 | 553.414,7802 | 10,249 | 203°04'26" | 214°44'40" | 8,601 | 0,014 |
| 850 | MF | 8.562.080,6805 | 553.413,2353 | 10,418 | 195°44'19" | 207°24'33" | 18,123 | 0,183 |
| 851 | MF | 8.562.089,0981 | 553.418,6366 | 10,216 | 176°55'16" | 188°35'30" | 9,039 | -0,019 |
| 852 | PALMEIRA | 8.562.078,8303 | 553.412,2672 | 10,605 | 196°57'35" | 208°37'49" | 20,171 | 0,370 |
| 853 | MR | 8.562.083,0402 | 553.410,2369 | 10,457 | 207°41'06" | 219°21'20" | 17,034 | 0,222 |
| 854 | MF | 8.562.073,5397 | 553.411,1749 | 10,548 | 195°50'32" | 207°30'46" | 25,555 | 0,313 |
| 855 | MF | 8.562.072,6940 | 553.416,5412 | 10,484 | 183°37'21" | 195°17'35" | 25,481 | 0,249 |
| 856 | PS | 8.562.075,9854 | 553.418,2705 | 10,589 | 179°41'28" | 191°21'42" | 22,139 | 0,354 |
| 857 | MR | 8.562.074,7223 | 553.418,8075 | 10,541 | 178°23'36" | 190°03'50" | 23,411 | 0,306 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E48 |  | 8.562.061,8548 | 553.414,6781 | 10,776 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 858 | PV | 8.562.078,7708 | 553.445,8113 | 10,747 | 61°28'58" | 56°00'47" | 35,432 | -0,029 |
| 859 | MF | 8.562.080,0739 | 553.446,7597 | 10,734 | 60°24'28" | 54°56'17" | 36,894 | -0,042 |
| 860 | MF | 8.562.079,6272 | 553.445,1187 | 10,721 | 59°43'19" | 54°15'08" | 35,249 | -0,055 |
| 861 | MF | 8.562.079,1861 | 553.443,5892 | 10,692 | 59°03'31" | 53°35'20" | 33,708 | -0,084 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E48 |  | 8.562.061,8548 | 553.414,6781 | 10,776 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 862 | CR | 8.562.079,8432 | 553.442,6242 | 10,778 | 57°13'53" | 51°45'42" | 33,235 | 0,002 |
| 863 | LU | 8.562.078,9129 | 553.441,6496 | 10,747 | 57°41'19" | 52°13'08" | 31,913 | -0,029 |
| 864 | TP | 8.562.073,5824 | 553.430,3649 | 10,534 | 53°13'04" | 47°44'53" | 19,586 | -0,242 |
| 865 | MF | 8.562.070,1211 | 553.422,1622 | 10,483 | 42°09'25" | 36°41'14" | 11,151 | -0,293 |
| 866 | LU | 8.562.070,8651 | 553.422,3222 | 10,642 | 40°18'38" | 34°50'27" | 11,816 | -0,134 |
| 867 | CR | 8.562.071,0979 | 553.421,7629 | 10,530 | 37°28'13" | 32°00'02" | 11,646 | -0,246 |
| 868 | CR | 8.562.072,4062 | 553.420,0540 | 10,527 | 26°59'55" | 21°31'44" | 11,842 | -0,249 |
| 869 | MF | 8.562.071,7763 | 553.417,6185 | 10,470 | 16°30'29" | 11°02'18" | 10,348 | -0,306 |
| 870 | PV | 8.562.068,9044 | 553.415,1587 | 10,534 | 3°54'00" | 358°25'49" | 7,066 | -0,242 |
| 871 | PV | 8.562.066,7173 | 553.418,5311 | 10,570 | 38°23'34" | 32°55'23" | 6,204 | -0,206 |
| 872 | MANG | 8.562.075,5198 | 553.410,0703 | 10,633 | 341°21'58" | 335°53'47" | 14,421 | -0,143 |
| 873 | MR | 8.562.073,1029 | 553.406,0733 | 10,660 | 322°35'03" | 317°06'52" | 14,162 | -0,116 |
| 874 | MF | 8.562.067,1719 | 553.407,2734 | 10,739 | 305°40'51" | 300°12'40" | 9,116 | -0,037 |
| 875 | ED | 8.562.068,1397 | 553.404,9925 | 10,804 | 302°58'45" | 297°30'34" | 11,546 | 0,028 |
| 876 | ED | 8.562.064,8757 | 553.409,5334 | 10,708 | 300°25'15" | 294°57'04" | 5,966 | -0,068 |
| 877 | ED | 8.562.061,5244 | 553.407,3606 | 10,783 | 267°24'54" | 261°56'43" | 7,325 | 0,007 |
| 878 | MF | 8.562.056,2157 | 553.403,9838 | 11,173 | 242°11'51" | 236°43'40" | 12,090 | 0,397 |
| 879 | MF | 8.562.054,0669 | 553.401,3010 | 11,256 | 239°47'34" | 234°19'23" | 15,479 | 0,480 |
| 880 | MF | 8.562.054,0113 | 553.398,4802 | 11,187 | 244°09'44" | 238°41'33" | 17,997 | 0,411 |
| 881 | AV | 8.562.060,2531 | 553.403,2478 | 11,121 | 262°01'24" | 256°33'13" | 11,542 | 0,345 |
| 882 | AV | 8.562.054,7390 | 553.398,9433 | 11,325 | 245°39'57" | 240°11'46" | 17,269 | 0,549 |
| 883 | AV | 8.562.056,0816 | 553.400,4271 | 11,285 | 247°56'48" | 242°28'37" | 15,376 | 0,509 |
| 884 | MR | 8.562.052,3223 | 553.412,3028 | 12,155 | 193°59'31" | 188°31'20" | 9,824 | 1,379 |
| 885 | MR | 8.562.053,5242 | 553.411,2694 | 11,191 | 202°15'12" | 196°47'01" | 9,001 | 0,415 |
| 886 | MR | 8.562.057,2250 | 553.414,2908 | 10,883 | 184°46'55" | 179°18'44" | 4,646 | 0,107 |
| 887 | MR | 8.562.064,3093 | 553.424,9540 | 10,401 | 76°33'57" | 71°05'46" | 10,565 | -0,375 |
| 888 | BD | 8.562.057,5035 | 553.414,0121 | 10,901 | 188°42'09" | 183°13'58" | 4,402 | 0,125 |
| 889 | BD | 8.562.062,8783 | 553.421,4654 | 10,539 | 81°25'29" | 75°57'18" | 6,864 | -0,237 |
| 890 | BD | 8.562.066,5832 | 553.428,3622 | 10,398 | 70°56'17" | 65°28'06" | 14,478 | -0,378 |
| 891 | BD | 8.562.069,7466 | 553.435,5553 | 10,512 | 69°17'34" | 63°49'23" | 22,319 | -0,264 |
| 892 | MR | 8.562.069,3007 | 553.435,5688 | 10,530 | 70°22'58" | 64°54'47" | 22,178 | -0,246 |
| 893 | MR | 8.562.074,4015 | 553.449,0018 | 10,738 | 69°55'14" | 64°27'03" | 36,545 | -0,038 |
| 894 | BD | 8.562.074,6327 | 553.448,6548 | 10,723 | 69°23'23" | 63°55'12" | 36,300 | -0,053 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E49 |  | 8.562.055,4787 | 553.395,3207 | 11,162 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 895 | MF | 8.562.045,5849 | 553.405,6539 | 11,711 | 133°45'19" | 61°59'12" | 14,306 | 0,549 |
| 896 | PS | 8.562.044,2752 | 553.405,5768 | 11,924 | 137°31'39" | 65°45'32" | 15,189 | 0,761 |
| 897 | PL | 8.562.039,6801 | 553.402,8523 | 12,217 | 154°30'42" | 82°44'35" | 17,502 | 1,055 |
| 898 | PL | 8.562.039,0661 | 553.402,5271 | 12,282 | 156°17'41" | 84°31'34" | 17,925 | 1,120 |
| 899 | MR | 8.562.042,4099 | 553.405,3867 | 12,410 | 142°23'43" | 70°37'36" | 16,496 | 1,247 |
| 900 | MR | 8.562.036,7165 | 553.402,5174 | 12,585 | 159°00'52" | 87°14'45" | 20,095 | 1,423 |
| 901 | MF | 8.562.037,5983 | 553.401,0800 | 12,246 | 162°08'46" | 90°22'39" | 18,785 | 1,083 |
| 902 | MF | 8.562.029,2760 | 553.397,8135 | 12,971 | 174°33'56" | 102°47'49" | 26,321 | 1,808 |
| 903 | MR | 8.562.025,9582 | 553.398,3456 | 13,670 | 174°08'58" | 102°22'51" | 29,675 | 2,507 |
| 904 | PS | 8.562.026,1214 | 553.397,1145 | 13,445 | 176°30'12" | 104°44'05" | 29,412 | 2,283 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E49 |  | 8.562.055,4787 | 553.395,3207 | 11,162 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | MF | 8.562.031,1457 | 553.389,9950 | 12,847 | 192°20'44" | 120°34'37" | 24,909 | 1,685 |
| 906 | MF | 8.562.038,9689 | 553.391,6632 | 12,177 | 192°29'29" | 120°43'22" | 16,910 | 1,014 |
| 907 | MR | 8.562.034,1407 | 553.390,0636 | 12,771 | 193°50'26" | 122°04'19" | 21,976 | 1,609 |
| 908 | MR | 8.562.034,1606 | 553.389,4449 | 12,837 | 195°24'34" | 123°38'27" | 22,113 | 1,675 |
| 909 | MR | 8.562.040,5407 | 553.390,5574 | 12,043 | 197°41'10" | 125°55'03" | 15,679 | 0,880 |
| 910 | MR | 8.562.045,0185 | 553.390,8640 | 11,974 | 203°04'37" | 131°18'30" | 11,370 | 0,811 |
| 911 | MR | 8.562.050,4665 | 553.388,6223 | 11,319 | 233°11'39" | 161°25'32" | 8,366 | 0,157 |
| 912 | MF | 8.562.045,7523 | 553.392,0927 | 11,717 | 198°21'36" | 126°35'29" | 10,248 | 0,554 |
| 913 | MF | 8.562.048,6130 | 553.391,3305 | 11,494 | 210°09'52" | 138°23'45" | 7,941 | 0,331 |
| 914 | PS | 8.562.047,8371 | 553.390,7973 | 11,636 | 210°37'24" | 138°51'17" | 8,880 | 0,474 |
| 915 | MF | 8.562.051,1073 | 553.389,9653 | 11,203 | 230°46'36" | 159°00'29" | 6,913 | 0,040 |
| 916 | MF | 8.562.063,9060 | 553.380,2419 | 10,509 | 299°12'01" | 227°25'54" | 17,274 | -0,653 |
| 917 | MR | 8.562.062,8995 | 553.379,2415 | 10,642 | 294°46'27" | 223°00'20" | 17,709 | -0,520 |
| 918 | MF | 8.562.067,7990 | 553.386,1848 | 10,418 | 323°26'31" | 251°40'24" | 15,338 | -0,745 |
| 919 | MR | 8.562.068,4321 | 553.387,9554 | 10,646 | 330°22'40" | 258°36'33" | 14,901 | -0,517 |
| 920 | MR | 8.562.065,5671 | 553.396,3904 | 10,836 | 6°03'10" | 294°17'03" | 10,145 | -0,326 |
| 921 | MR | 8.562.064,6377 | 553.402,6986 | 10,973 | 38°51'10" | 327°05'03" | 11,761 | -0,189 |
| 922 | AV | 8.562.059,5372 | 553.401,0743 | 11,159 | 54°48'04" | 343°01'57" | 7,041 | -0,003 |
| 923 | MR | 8.562.058,6383 | 553.411,1066 | 10,981 | 78°40'53" | 6°54'46" | 16,099 | -0,181 |
| 924 | MF | 8.562.055,2228 | 553.396,2936 | 11,118 | 104°44'00" | 32°57'53" | 1,006 | -0,045 |
| 925 | MF | 8.562.056,6964 | 553.394,7935 | 10,973 | 336°35'23" | 264°49'16" | 1,327 | -0,190 |
| 926 | MR | 8.562.057,0228 | 553.413,7802 | 10,846 | 85°13'06" | 13°26'59" | 18,524 | -0,317 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E50 |  | 8.562.079,4906 | 553.448,8250 | 10,801 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 927 | MR | 8.562.075,2813 | 553.452,2712 | 10,796 | 140°41'31" | 258°00'25" | 5,440 | -0,005 |
| 928 | MR | 8.562.076,0588 | 553.459,5178 | 10,822 | 107°47'37" | 225°06'31" | 11,230 | 0,021 |
| 929 | BD | 8.562.075,6483 | 553.452,2376 | 10,763 | 138°23'20" | 255°42'14" | 5,139 | -0,038 |
| 930 | BD | 8.562.076,4449 | 553.459,3887 | 10,869 | 106°04'59" | 223°23'53" | 10,994 | 0,068 |
| 931 | BD | 8.562.076,9878 | 553.472,1189 | 11,112 | 96°07'56" | 213°26'50" | 23,428 | 0,311 |
| 932 | BD | 8.562.077,3548 | 553.481,4281 | 11,230 | 93°44'52" | 211°03'46" | 32,673 | 0,428 |
| 933 | MR | 8.562.076,5274 | 553.472,1838 | 10,960 | 97°13'46" | 214°32'40" | 23,546 | 0,158 |
| 934 | MR | 8.562.076,7621 | 553.481,8134 | 11,272 | 94°43'41" | 212°02'35" | 33,101 | 0,471 |
| 935 | MF | 8.562.082,7510 | 553.463,8196 | 10,875 | 77°43'56" | 195°02'50" | 15,345 | 0,073 |
| 936 | MF | 8.562.083,6944 | 553.476,7210 | 11,157 | 81°25'48" | 198°44'42" | 28,211 | 0,356 |
| 937 | CR | 8.562.083,3944 | 553.463,6486 | 11,058 | 75°14'45" | 192°33'39" | 15,329 | 0,257 |
| 938 | CR | 8.562.084,9958 | 553.476,3631 | 11,190 | 78°41'41" | 196°00'35" | 28,083 | 0,389 |
| 939 | LU | 8.562.083,5254 | 553.466,5639 | 11,057 | 77°11'08" | 194°30'02" | 18,192 | 0,256 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E51 |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 | 11,782 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940 | MR | 8.562.037,1564 | 553.548,8482 | 16,092 | 131°26'38" | 228°41'41" | 72,710 | 4,310 |
| 941 | BD | 8.562.037,7774 | 553.549,1893 | 16,030 | 130°53'53" | 228°08'56" | 72,558 | 4,248 |
| 942 | BD | 8.562.044,4533 | 553.550,5848 | 15,782 | 125°58'43" | 223°13'46" | 69,498 | 4,000 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E51 |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 | 11,782 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 943 | BD | 8.562.048,5083 | 553.544,8141 | 15,174 | 126°04'42" | 223°19'45" | 62,446 | 3,392 |
| 944 | BD | 8.562.042,1073 | 553.541,8976 | 15,335 | 132°14'14" | 229°29'17" | 64,229 | 3,553 |
| 945 | MR | 8.562.041,5437 | 553.541,6048 | 15,461 | 132°47'01" | 230°02'04" | 64,394 | 3,679 |
| 946 | BD | 8.562.054,5459 | 553.536,2634 | 14,373 | 126°15'00" | 223°30'03" | 51,980 | 2,591 |
| 947 | BD | 8.562.045,2863 | 553.538,1314 | 14,938 | 132°24'33" | 229°39'36" | 59,304 | 3,156 |
| 948 | MR | 8.562.044,5194 | 553.537,8415 | 14,999 | 133°08'29" | 230°23'32" | 59,612 | 3,217 |
| 949 | BD | 8.562.056,5992 | 553.533,4984 | 13,574 | 126°13'31" | 223°28'34" | 48,536 | 1,792 |
| 950 | BD | 8.562.052,4477 | 553.529,7225 | 14,129 | 132°51'52" | 230°06'55" | 48,267 | 2,347 |
| 951 | MR | 8.562.051,9278 | 553.529,3710 | 14,189 | 133°35'57" | 230°51'00" | 48,367 | 2,407 |
| 952 | BD | 8.562.058,1709 | 553.532,1429 | 14,012 | 125°39'01" | 222°54'04" | 46,516 | 2,230 |
| 953 | BD | 8.562.061,8176 | 553.518,5528 | 13,248 | 134°06'22" | 231°21'25" | 33,714 | 1,466 |
| 954 | BD | 8.562.064,4845 | 553.525,2092 | 13,355 | 123°58'24" | 221°13'27" | 37,218 | 1,573 |
| 955 | MR | 8.562.061,2762 | 553.518,3001 | 13,338 | 135°03'36" | 232°18'39" | 33,914 | 1,556 |
| 956 | BD | 8.562.073,5390 | 553.514,7150 | 12,652 | 119°57'45" | 217°12'48" | 23,513 | 0,870 |
| 957 | BD | 8.562.068,9001 | 553.509,7692 | 12,523 | 136°43'26" | 233°58'29" | 22,501 | 0,741 |
| 958 | MR | 8.562.068,1674 | 553.509,4932 | 12,639 | 138°29'13" | 235°44'16" | 22,856 | 0,857 |
| 959 | BD | 8.562.077,3366 | 553.510,4368 | 12,348 | 116°16'39" | 213°31'42" | 17,947 | 0,566 |
| 960 | BD | 8.562.073,5996 | 553.503,2305 | 12,015 | 142°44'32" | 239°59'35" | 14,678 | 0,233 |
| 961 | MR | 8.562.073,1084 | 553.502,9756 | 12,182 | 144°39'48" | 241°54'51" | 14,923 | 0,400 |
| 962 | BD | 8.562.083,6512 | 553.500,9346 | 11,930 | 103°54'01" | 201°09'04" | 6,789 | 0,148 |
| 963 | BD | 8.562.076,5276 | 553.497,0935 | 11,659 | 162°34'01" | 259°49'04" | 9,176 | -0,123 |
| 964 | MR | 8.562.075,8141 | 553.496,8228 | 11,820 | 165°19'51" | 262°34'54" | 9,787 | 0,038 |
| 965 | BD | 8.562.087,1024 | 553.495,5746 | 11,623 | 34°03'11" | 131°18'14" | 2,197 | -0,159 |
| 966 | BD | 8.562.077,3388 | 553.488,7096 | 11,412 | 215°21'04" | 312°36'07" | 9,739 | -0,370 |
| 967 | MR | 8.562.076,7063 | 553.488,5408 | 11,527 | 214°05'17" | 311°20'20" | 10,355 | -0,255 |
| 968 | BD | 8.562.092,5814 | 553.488,8685 | 11,282 | 323°07'23" | 60°22'26" | 9,125 | -0,500 |
| 969 | MF | 8.562.085,8101 | 553.480,7937 | 11,264 | 272°13'53" | 9°28'56" | 13,561 | -0,518 |
| 970 | MF | 8.562.088,5789 | 553.481,7828 | 11,265 | 284°42'20" | 21°57'23" | 12,987 | -0,517 |
| 971 | MF | 8.562.091,3320 | 553.481,1833 | 11,191 | 294°41'15" | 31°56'18" | 14,485 | -0,591 |
| 972 | MF | 8.562.097,7835 | 553.476,9522 | 11,020 | 305°42'30" | 42°57'33" | 21,419 | -0,762 |
| 973 | BD | 8.562.100,1788 | 553.481,4779 | 11,040 | 319°10'57" | 56°26'00" | 19,684 | -0,742 |
| 974 | CR | 8.562.096,8762 | 553.475,6639 | 11,029 | 301°49'34" | 39°04'37" | 21,986 | -0,753 |
| 975 | CR | 8.562.090,5996 | 553.479,3493 | 11,228 | 289°31'32" | 26°46'35" | 15,910 | -0,554 |
| 976 | PV | 8.562.084,2757 | 553.496,3958 | 11,841 | 116°07'58" | 213°23'01" | 2,285 | 0,059 |
| 977 | PV | 8.562.075,8210 | 553.509,2846 | 12,438 | 122°20'41" | 219°35'44" | 17,684 | 0,656 |
| 978 | PV | 8.562.056,6355 | 553.531,2160 | 14,074 | 127°50'41" | 225°05'44" | 46,692 | 2,292 |
| 979 | PV | 8.562.044,8292 | 553.547,2436 | 15,581 | 127°24'21" | 224°39'24" | 66,594 | 3,799 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E53 |  | 8.561.878,9645 | 553.547,1976 | 27,435 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 997 | CR | 8.561.863,5644 | 553.541,7835 | 33,494 | 199°22'11" | 195°21'55" | 16,324 | 6,059 |
| 998 | PN | 8.561.864,6911 | 553.550,3204 | 30,992 | 167°39'33" | 163°39'17" | 14,611 | 3,557 |
| 999 | AV | 8.561.867,3667 | 553.544,0664 | 31,760 | 195°06'32" | 191°06'16" | 12,013 | 4,325 |
| 1000 | CR | 8.561.850,9928 | 553.552,6128 | 34,690 | 169°02'36" | 165°02'20" | 28,491 | 7,255 |
| 1001 | PN | 8.561.856,1128 | 553.558,4367 | 31,471 | 153°48'39" | 149°48'23" | 25,466 | 4,036 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E54 |  | 8.561.851,6261 | 553.572,9836 | 29,643 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | CR | 8.561.806,6458 | 553.594,6466 | 37,324 | 154°17'02" | 197°36'37" | 49,925 | 7,680 |
| 1003 | CR | 8.561.815,7971 | 553.586,1512 | 36,853 | 159°49'15" | 203°08'50" | 38,172 | 7,210 |
| 1004 | PN | 8.561.809,6478 | 553.598,7151 | 35,638 | 148°29'34" | 191°49'09" | 49,237 | 5,995 |
| 1005 | PN | 8.561.818,8219 | 553.586,8179 | 35,685 | 157°08'01" | 200°27'36" | 35,602 | 6,042 |
| 1006 | PN | 8.561.820,3560 | 553.588,2802 | 34,780 | 153°55'59" | 197°15'34" | 34,811 | 5,137 |
| 1007 | AV | 8.561.817,9008 | 553.597,1297 | 33,606 | 144°23'55" | 187°43'30" | 41,478 | 3,962 |
| 1008 | CR | 8.561.825,4015 | 553.576,0994 | 36,333 | 173°13'27" | 216°33'02" | 26,409 | 6,690 |
| 1009 | AV | 8.561.823,5624 | 553.591,0166 | 32,720 | 147°16'34" | 190°36'09" | 33,358 | 3,077 |
| 1010 | PN | 8.561.830,4893 | 553.579,5290 | 33,931 | 162°47'38" | 206°07'13" | 22,127 | 4,287 |
| 1011 | AV | 8.561.834,3823 | 553.581,8026 | 31,899 | 152°54'48" | 196°14'23" | 19,368 | 2,256 |
| 1012 | CR | 8.561.837,4898 | 553.564,5400 | 35,668 | 210°51'00" | 254°10'35" | 16,466 | 6,024 |
| 1013 | PN | 8.561.839,0569 | 553.572,8346 | 33,156 | 180°40'45" | 224°00'20" | 12,570 | 3,512 |
| 1014 | PN | 8.561.842,7247 | 553.566,9154 | 33,529 | 214°16'59" | 257°36'34" | 10,773 | 3,885 |
| 1015 | PN | 8.561.845,0184 | 553.568,4508 | 32,370 | 214°27'00" | 257°46'35" | 8,013 | 2,727 |
| 1016 | PN | 8.561.840,8156 | 553.575,2331 | 32,014 | 168°14'44" | 211°34'19" | 11,042 | 2,370 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E55 |  | 8.561.803,7926 | 553.614,2471 | 33,956 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1017 | PN | 8.561.765,7002 | 553.628,8513 | 39,008 | 159°01'25" | 199°48'23" | 40,796 | 5,052 |
| 1018 | PN | 8.561.769,0441 | 553.626,0584 | 38,583 | 161°13'36" | 202°00'34" | 36,701 | 4,627 |
| 1019 | PN | 8.561.773,7637 | 553.622,4229 | 38,390 | 164°46'10" | 205°33'08" | 31,122 | 4,434 |
| 1020 | CR | 8.561.773,9492 | 553.614,9194 | 40,760 | 178°42'34" | 219°29'32" | 29,851 | 6,804 |
| 1021 | AV | 8.561.770,4936 | 553.621,1302 | 39,679 | 168°19'16" | 209°06'14" | 34,003 | 5,723 |
| 1022 | CR | 8.561.784,4784 | 553.609,9799 | 39,561 | 192°27'31" | 233°14'29" | 19,780 | 5,605 |
| 1023 | CL | 8.561.777,9840 | 553.614,1113 | 39,580 | 180°18'05" | 221°05'03" | 25,809 | 5,624 |
| 1024 | CL | 8.561.782,4912 | 553.615,5453 | 38,178 | 176°30'45" | 217°17'43" | 21,341 | 4,223 |
| 1025 | CL | 8.561.788,6466 | 553.617,6015 | 35,337 | 167°30'44" | 208°17'42" | 15,513 | 1,381 |
| 1026 | CR | 8.561.793,9849 | 553.604,3143 | 38,277 | 225°21'47" | 266°08'45" | 13,959 | 4,321 |
| 1027 | PN | 8.561.789,8396 | 553.613,3315 | 37,021 | 183°45'16" | 224°32'14" | 13,983 | 3,065 |
| 1028 | PN | 8.561.797,0125 | 553.606,5320 | 37,069 | 228°41'25" | 269°28'23" | 10,271 | 3,114 |
| 1029 | PN | 8.561.807,0216 | 553.605,4734 | 34,854 | 290°12'17" | 330°59'15" | 9,349 | 0,898 |
| 1030 | PN | 8.561.789,9859 | 553.610,3324 | 37,765 | 195°49'47" | 236°36'45" | 14,351 | 3,810 |
| 1031 | PN | 8.561.804,3520 | 553.608,1387 | 34,915 | 275°13'56" | 316°00'54" | 6,134 | 0,959 |
| 1032 | PN | 8.561.807,9019 | 553.599,2313 | 35,946 | 285°18'18" | 326°05'16" | 15,568 | 1,990 |
| 1033 | PN | 8.561.804,3989 | 553.596,7346 | 37,536 | 271°58'57" | 312°45'55" | 17,523 | 3,580 |
| 1034 | PN | 8.561.800,9157 | 553.611,8261 | 34,344 | 220°04'53" | 260°51'51" | 3,760 | 0,388 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E56 |  | 8.561.751,4379 | 553.639,1731 | 41,958 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1035 | CR | 8.561.756,4042 | 553.622,8917 | 42,774 | 286°57'49" | 312°25'21" | 17,022 | 0,817 |
| 1036 | PN | 8.561.762,7480 | 553.621,7359 | 41,483 | 302°58'06" | 328°25'38" | 20,784 | -0,474 |
| 1037 | PN | 8.561.748,5397 | 553.627,9172 | 43,735 | 255°33'41" | 281°01'13" | 11,623 | 1,777 |
| 1038 | PN | 8.561.754,5828 | 553.624,9967 | 42,751 | 282°30'29" | 307°58'01" | 14,521 | 0,793 |
| 1039 | PN | 8.561.751,3367 | 553.633,3070 | 42,561 | 269°00'45" | 294°28'17" | 5,867 | 0,603 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E56 |  | 8.561.751,4379 | 553.639,1731 | 41,958 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040 | PN | 8.561.755,7955 | 553.629,4302 | 41,908 | 294°05'51" | 319°33'23" | 10,673 | -0,050 |
| 1041 | PN | 8.561.744,3412 | 553.638,6357 | 43,992 | 184°19'49" | 209°47'21" | 7,117 | 2,035 |
| 1042 | PN | 8.561.745,0020 | 553.635,3593 | 44,270 | 210°39'03" | 236°06'35" | 7,481 | 2,312 |
| 1043 | PN | 8.561.738,0407 | 553.636,1228 | 46,732 | 192°49'36" | 218°17'08" | 13,740 | 4,775 |
| 1044 | PN | 8.561.740,5153 | 553.632,9459 | 45,448 | 209°41'19" | 235°08'51" | 12,573 | 3,490 |
| 1045 | PN | 8.561.747,9154 | 553.646,6422 | 43,357 | 115°14'56" | 140°42'28" | 8,258 | 1,400 |
| 1046 | MR | 8.561.734,8627 | 553.632,3043 | 47,153 | 202°30'34" | 227°58'06" | 17,942 | 5,195 |
| 1047 | AV | 8.561.748,8641 | 553.652,7127 | 43,337 | 100°45'47" | 126°13'19" | 13,782 | 1,380 |
| 1048 | PN | 8.561.734,7502 | 553.638,7127 | 46,756 | 181°34'50" | 207°02'22" | 16,694 | 4,798 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E57 |  | 8.561.751,7283 | 553.679,8876 | 47,555 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1049 | PN | 8.561.739,4096 | 553.653,6185 | 45,938 | 244°52'34" | 335°17'05" | 29,014 | -1,617 |
| 1050 | MR | 8.561.734,3747 | 553.647,6132 | 47,315 | 241°44'01" | 332°08'32" | 36,644 | -0,240 |
| 1051 | PN | 8.561.742,3944 | 553.648,6805 | 44,736 | 253°20'54" | 343°45'25" | 32,573 | -2,819 |
| 1052 | PN | 8.561.739,8718 | 553.659,6094 | 46,886 | 239°41'08" | 330°05'39" | 23,490 | -0,669 |
| 1053 | MR | 8.561.743,8846 | 553.669,9234 | 47,630 | 231°47'27" | 322°11'58" | 12,681 | 0,075 |
| 1054 | PN | 8.561.747,9545 | 553.663,3292 | 45,878 | 257°09'40" | 347°34'11" | 16,983 | -1,677 |
| 1055 | MR | 8.561.747,1876 | 553.677,3431 | 47,893 | 209°15'54" | 299°40'25" | 5,205 | 0,338 |
| 1056 | PN | 8.561.752,6747 | 553.670,1525 | 46,370 | 275°33'11" | 5°57'42" | 9,781 | -1,185 |
| 1057 | MR | 8.561.749,4828 | 553.680,3993 | 47,940 | 167°09'39" | 257°34'10" | 2,303 | 0,385 |
| 1058 | MR | 8.561.750,7158 | 553.681,8385 | 47,969 | 117°25'44" | 207°50'15" | 2,198 | 0,414 |
| 1059 | MR | 8.561.753,5408 | 553.684,8531 | 48,070 | 69°56'48" | 160°21'19" | 5,286 | 0,515 |
| 1060 | MR | 8.561.756,6001 | 553.687,9441 | 48,245 | 58°50'18" | 149°14'49" | 9,415 | 0,690 |
| 1061 | MR | 8.561.757,2453 | 553.688,4798 | 48,293 | 57°17'44" | 147°42'15" | 10,211 | 0,738 |
| 1062 | ED | 8.561.766,5288 | 553.691,4101 | 48,580 | 37°54'05" | 128°18'36" | 18,757 | 1,025 |
| 1063 | PN | 8.561.754,6936 | 553.679,1242 | 47,261 | 345°33'50" | 75°58'21" | 3,062 | -0,294 |
| 1064 | PN | 8.561.760,5792 | 553.679,8519 | 47,096 | 359°46'10" | 90°10'41" | 8,851 | -0,460 |
| 1065 | PN | 8.561.762,2901 | 553.682,5410 | 47,377 | 14°06'09" | 104°30'40" | 10,890 | -0,178 |
| 1066 | CX | 8.561.762,6946 | 553.687,9548 | 48,137 | 36°20'23" | 126°44'54" | 13,614 | 0,582 |
| 1067 | CX | 8.561.762,0296 | 553.687,6855 | 48,116 | 37°07'30" | 127°32'01" | 12,920 | 0,561 |
| 1068 | CX | 8.561.761,7799 | 553.688,3910 | 48,236 | 40°13'49" | 130°38'20" | 13,166 | 0,681 |
| 1069 | CX | 8.561.761,4434 | 553.688,8489 | 48,387 | 42°41'19" | 133°05'50" | 13,217 | 0,832 |
| 1070 | CX | 8.561.761,1285 | 553.689,2936 | 48,412 | 45°01'04" | 135°25'35" | 13,298 | 0,856 |
| 1071 | CX | 8.561.761,8093 | 553.689,7771 | 48,391 | 44°27'02" | 134°51'33" | 14,122 | 0,836 |
| 1072 | PN | 8.561.752,9696 | 553.683,6837 | 47,794 | 71°53'32" | 162°18'03" | 3,994 | 0,239 |
| 1073 | PS | 8.561.761,3621 | 553.687,7942 | 48,314 | 39°22'35" | 129°47'06" | 12,463 | 0,759 |
| 1074 | PV | 8.561.765,6022 | 553.690,2940 | 48,494 | 36°52'21" | 127°16'52" | 17,343 | 0,938 |
| 1075 | PN | 8.561.765,1644 | 553.686,7187 | 47,891 | 26°56'58" | 117°21'29" | 15,073 | 0,336 |
| 1076 | PV | 8.561.768,0014 | 553.685,9709 | 47,825 | 20°29'50" | 110°54'21" | 17,373 | 0,270 |
| 1077 | CX | 8.561.736,3492 | 553.652,7516 | 46,957 | 240°27'29" | 330°52'00" | 31,191 | -0,598 |
| 1078 | CX | 8.561.736,1626 | 553.651,8221 | 46,869 | 240°59'11" | 331°23'42" | 32,093 | -0,686 |
| 1079 | CX | 8.561.737,4372 | 553.652,5067 | 46,497 | 242°26'18" | 332°50'49" | 30,886 | -1,058 |
| 1080 | CX | 8.561.735,7931 | 553.639,8341 | 46,570 | 248°18'18" | 338°42'49" | 43,107 | -0,985 |
| 1081 | CX | 8.561.735,7210 | 553.640,5907 | 46,614 | 247°50'13" | 338°14'44" | 42,432 | -0,941 |
| 1082 | CX | 8.561.734,8845 | 553.640,6403 | 46,781 | 246°46'21" | 337°10'52" | 42,709 | -0,775 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E28 |  | 8.562.444,3795 | 553.576,2373 | 26,649 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | MR | 8.562.441,2869 | 553.535,6640 | 15,021 | 265°38'28" | 1°02'21" | 40,691 | -11,628 |
| 2001 | MR | 8.562.444,9287 | 553.572,3095 | 26,083 | 277°57'35" | 13°21'28" | 3,966 | -0,566 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E59 |  | 8.562.451,6035 | 553.583,3280 | 26,547 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | MF | 8.562.489,4900 | 553.562,8892 | 21,024 | 331°39'15" | 159°24'35" | 43,048 | -5,523 |
| 2003 | MF | 8.562.486,6325 | 553.563,7765 | 21,392 | 330°49'54" | 158°35'14" | 40,116 | -5,155 |
| 2004 | MR | 8.562.490,0348 | 553.560,8762 | 21,151 | 329°42'22" | 157°27'42" | 44,509 | -5,396 |
| 2005 | MR | 8.562.482,2736 | 553.562,9985 | 22,194 | 326°27'42" | 154°13'02" | 36,796 | -4,353 |
| 2006 | MR | 8.562.478,3374 | 553.563,7823 | 22,837 | 323°49'43" | 151°35'03" | 33,117 | -3,710 |
| 2007 | MF | 8.562.481,6022 | 553.565,6422 | 22,032 | 329°28'42" | 157°14'02" | 34,824 | -4,514 |
| 2008 | MR | 8.562.470,7819 | 553.566,6087 | 23,686 | 318°55'07" | 146°40'27" | 25,443 | -2,861 |
| 2009 | MF | 8.562.468,6330 | 553.570,0829 | 23,878 | 322°07'30" | 149°52'50" | 21,574 | -2,669 |
| 2010 | MF | 8.562.463,2748 | 553.571,9495 | 24,673 | 315°43'40" | 143°29'00" | 16,300 | -1,874 |
| 2011 | MF | 8.562.461,2811 | 553.572,4564 | 24,915 | 311°40'29" | 139°25'49" | 14,555 | -1,632 |
| 2012 | MR | 8.562.466,8029 | 553.568,0047 | 24,253 | 314°46'02" | 142°31'22" | 21,583 | -2,294 |
| 2013 | MR | 8.562.463,2057 | 553.568,9414 | 24,750 | 308°53'05" | 136°38'25" | 18,482 | -1,797 |
| 2014 | MR | 8.562.455,3230 | 553.569,7233 | 25,655 | 285°17'27" | 113°02'47" | 14,104 | -0,892 |
| 2015 | MF | 8.562.454,9607 | 553.571,9375 | 25,428 | 286°25'20" | 114°10'40" | 11,875 | -1,119 |
| 2016 | MF | 8.562.452,0474 | 553.571,9547 | 25,566 | 272°14'06" | 99°59'26" | 11,382 | -0,981 |
| 2017 | MF | 8.562.448,4276 | 553.573,5761 | 25,802 | 251°57'40" | 79°43'00" | 10,256 | -0,745 |
| 2018 | MF | 8.562.446,5429 | 553.574,8471 | 25,926 | 239°10'32" | 66°55'52" | 9,876 | -0,621 |
| 2019 | MF | 8.562.446,3841 | 553.575,1840 | 25,948 | 237°20'40" | 65°06'00" | 9,673 | -0,599 |
| 2020 | MF | 8.562.446,5117 | 553.582,1380 | 26,433 | 193°09'17" | 20°54'37" | 5,229 | -0,114 |
| 2021 | MF | 8.562.446,8429 | 553.583,4442 | 26,530 | 178°36'04" | 6°21'24" | 4,762 | -0,017 |
| 2022 | MF | 8.562.447,4795 | 553.584,2373 | 26,560 | 167°33'58" | 355°19'18" | 4,223 | 0,013 |
| 2023 | MF | 8.562.456,7630 | 553.581,2669 | 25,963 | 338°13'29" | 165°58'49" | 5,556 | -0,584 |
| 2024 | MF | 8.562.468,9605 | 553.577,2726 | 24,423 | 340°46'03" | 168°31'23" | 18,383 | -2,124 |
| 2025 | MF | 8.562.475,4742 | 553.575,2142 | 23,514 | 341°13'36" | 168°58'56" | 25,212 | -3,033 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E60 |  | 8.562.496,1937 | 553.569,6787 | 20,797 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | MF | 8.562.532,6657 | 553.564,6869 | 16,593 | 352°12'23" | 189°13'34" | 36,812 | -4,204 |
| 2027 | MF | 8.562.518,9752 | 553.565,7020 | 18,084 | 350°05'53" | 187°07'04" | 23,126 | -2,712 |
| 2028 | MF | 8.562.507,8819 | 553.566,5759 | 19,292 | 345°07'58" | 182°09'09" | 12,093 | -1,505 |
| 2029 | MF | 8.562.503,9876 | 553.567,0540 | 19,681 | 341°23'17" | 178°24'28" | 8,224 | -1,115 |
| 2030 | MF | 8.562.497,3535 | 553.568,3978 | 20,461 | 312°09'26" | 149°10'37" | 1,728 | -0,336 |
| 2031 | MF | 8.562.494,6661 | 553.569,1045 | 20,802 | 200°36'09" | 37°37'20" | 1,632 | 0,005 |
| 2032 | MF | 8.562.486,7404 | 553.571,5921 | 21,834 | 168°33'27" | 5°34'38" | 9,645 | 1,037 |
| 2033 | MF | 8.562.494,5633 | 553.561,5812 | 20,347 | 258°36'57" | 95°38'08" | 8,260 | -0,449 |
| 2034 | MR | 8.562.497,5511 | 553.558,5593 | 20,168 | 276°57'36" | 113°58'47" | 11,202 | -0,629 |
| 2035 | MF | 8.562.500,5792 | 553.560,1946 | 19,564 | 294°48'57" | 131°50'08" | 10,449 | -1,233 |
| 2036 | MR | 8.562.503,6477 | 553.557,7573 | 19,426 | 302°00'58" | 139°02'09" | 14,060 | -1,370 |
| 2037 | MR | 8.562.515,7053 | 553.556,5615 | 18,292 | 326°05'16" | 163°06'27" | 23,511 | -2,504 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E60 |  | 8.562.496,1937 | 553.569,6787 | 20,797 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2038 | MF | 8.562.516,5739 | 553.558,6983 | 17,977 | 331°41'06" | 168°42'17" | 23,150 | -2,820 |
| 2039 | MR | 8.562.535,5270 | 553.554,8378 | 16,486 | 339°19'40" | 176°20'51" | 42,040 | -4,311 |
| 2040 | MF | 8.562.535,0513 | 553.556,9959 | 16,232 | 341°55'25" | 178°56'36" | 40,875 | -4,564 |
| 2041 | MF | 8.562.541,7061 | 553.556,4177 | 15,595 | 343°45'19" | 180°46'30" | 47,405 | -5,202 |
| 2042 | MF | 8.562.547,6251 | 553.555,5493 | 15,251 | 344°38'18" | 181°39'29" | 53,337 | -5,546 |
| 2043 | MR | 8.562.545,6337 | 553.553,7816 | 15,611 | 342°10'30" | 179°11'41" | 51,933 | -5,185 |
| 2044 | MF | 8.562.555,1529 | 553.553,7119 | 14,931 | 344°50'49" | 181°52'00" | 61,083 | -5,866 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E61 |  | 8.562.569,6819 | 553.549,6927 | 14,355 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2045 | MF | 8.562.547,6199 | 553.563,5876 | 15,500 | 147°47'48" | 343°00'40" | 26,073 | 1,146 |
| 2046 | MF | 8.562.572,4351 | 553.557,1497 | 14,699 | 69°44'09" | 264°57'01" | 7,949 | 0,345 |
| 2047 | MF | 8.562.575,2235 | 553.556,5133 | 14,566 | 50°54'24" | 246°07'16" | 8,788 | 0,211 |
| 2048 | MF | 8.562.578,0698 | 553.556,8600 | 14,553 | 40°30'48" | 235°43'40" | 11,033 | 0,198 |
| 2049 | MF | 8.562.581,6424 | 553.558,3348 | 14,585 | 35°51'00" | 231°03'52" | 14,756 | 0,230 |
| 2050 | MF | 8.562.588,7770 | 553.565,3838 | 14,786 | 39°24'40" | 234°37'32" | 24,715 | 0,431 |
| 2051 | MF | 8.562.520,0222 | 553.498,1754 | 12,833 | 226°03'06" | 61°15'58" | 71,555 | -1,522 |
| 2052 | MF | 8.562.593,3377 | 553.555,1183 | 14,833 | 12°55'03" | 208°07'55" | 24,270 | 0,478 |
| 2053 | MF | 8.562.588,9203 | 553.550,8133 | 14,615 | 3°20'01" | 198°32'53" | 19,271 | 0,261 |
| 2054 | MF | 8.562.597,8389 | 553.542,4521 | 14,818 | 345°34'43" | 180°47'35" | 29,073 | 0,464 |
| 2055 | MF | 8.562.569,1250 | 553.546,0976 | 14,226 | 261°11'36" | 96°24'28" | 3,638 | -0,129 |
| 2056 | MF | 8.562.594,1129 | 553.536,0583 | 14,683 | 330°50'06" | 166°02'58" | 27,978 | 0,329 |
| 2057 | MF | 8.562.570,0207 | 553.548,0105 | 14,341 | 281°23'03" | 116°35'55" | 1,716 | -0,014 |
| 2058 | MF | 8.562.590,5885 | 553.538,8326 | 14,616 | 332°32'59" | 167°45'51" | 23,559 | 0,262 |
| 2059 | MF | 8.562.587,5365 | 553.540,8959 | 14,528 | 333°46'15" | 168°59'07" | 19,904 | 0,173 |
| 2060 | MR | 8.562.567,3493 | 553.548,9145 | 14,583 | 198°27'00" | 33°39'52" | 2,459 | 0,228 |
| 2061 | MF | 8.562.583,7957 | 553.542,3425 | 14,434 | 332°29'25" | 167°42'17" | 15,913 | 0,080 |
| 2062 | MF | 8.562.581,2209 | 553.542,6278 | 14,376 | 328°31'20" | 163°44'12" | 13,530 | 0,022 |
| 2063 | MF | 8.562.579,8879 | 553.542,1143 | 14,348 | 323°24'15" | 158°37'07" | 12,712 | -0,006 |
| 2064 | MF | 8.562.561,0679 | 553.523,6325 | 13,675 | 251°42'32" | 86°55'24" | 27,447 | -0,680 |
| 2065 | MF | 8.562.559,5026 | 553.518,7059 | 13,612 | 251°48'51" | 87°01'43" | 32,616 | -0,742 |
| 2066 | MR | 8.562.523,5325 | 553.506,0156 | 13,300 | 223°25'24" | 58°38'16" | 63,541 | -1,054 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E62 |  | 8.562.505,0370 | 553.485,8269 | 12,696 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2067 | MR | 8.562.519,2046 | 553.525,2367 | 14,292 | 70°13'36" | 25°34'27" | 41,879 | 1,597 |
| 2068 | MR | 8.562.511,9996 | 553.529,5601 | 15,523 | 80°57'14" | 36°18'05" | 44,284 | 2,827 |
| 2069 | MF | 8.562.518,8630 | 553.497,5623 | 12,829 | 40°19'27" | 355°40'18" | 18,135 | 0,133 |
| 2070 | MF | 8.562.511,4571 | 553.497,4096 | 12,875 | 61°00'03" | 16°20'54" | 13,243 | 0,179 |
| 2071 | MF | 8.562.509,8862 | 553.498,6614 | 12,905 | 69°18'07" | 24°38'58" | 13,720 | 0,209 |
| 2072 | MR | 8.562.510,5308 | 553.499,4542 | 12,911 | 68°02'36" | 23°23'27" | 14,693 | 0,215 |
| 2073 | MF | 8.562.506,0897 | 553.494,6110 | 12,887 | 83°09'57" | 38°30'48" | 8,847 | 0,191 |
| 2074 | MF | 8.562.506,5763 | 553.494,0562 | 12,855 | 79°24'19" | 34°45'10" | 8,372 | 0,160 |
| 2075 | MR | 8.562.505,0822 | 553.491,7557 | 12,948 | 89°33'46" | 44°54'37" | 5,929 | 0,253 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E62 |  | 8.562.505,0370 | 553.485,8269 | 12,696 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2076 | MR | 8.562.505,2734 | 553.488,2976 | 12,825 | 84°32'02" | 39°52'53" | 2,482 | 0,129 |
| 2077 | MF | 8.562.506,3773 | 553.485,4399 | 12,548 | 343°53'45" | 299°14'36" | 1,395 | -0,148 |
| 2078 | MF | 8.562.505,8730 | 553.484,3951 | 12,520 | 300°16'50" | 255°37'41" | 1,658 | -0,176 |
| 2079 | MF | 8.562.482,5659 | 553.461,6024 | 12,029 | 227°09'01" | 182°29'52" | 33,042 | -0,667 |
| 2080 | MF | 8.562.464,2552 | 553.443,8100 | 11,731 | 225°51'16" | 181°12'07" | 58,554 | -0,965 |
| 2081 | MR | 8.562.455,3555 | 553.439,6153 | 11,872 | 222°55'39" | 178°16'30" | 67,851 | -0,824 |
| 2082 | MF | 8.562.434,6958 | 553.415,0077 | 11,154 | 225°11'38" | 180°32'29" | 99,816 | -1,542 |
| 2083 | MF | 8.562.511,4321 | 553.471,5694 | 12,365 | 294°09'29" | 249°30'20" | 15,626 | -0,331 |
| 2084 | MF | 8.562.510,2732 | 553.469,9227 | 12,343 | 288°13'23" | 243°34'14" | 16,744 | -0,353 |
| 2085 | MF | 8.562.511,0254 | 553.467,5468 | 12,317 | 288°08'17" | 243°29'08" | 19,236 | -0,379 |
| 2086 | MF | 8.562.517,5149 | 553.460,8235 | 12,546 | 296°31'17" | 251°52'08" | 27,944 | -0,150 |
| 2087 | MF | 8.562.511,8264 | 553.456,6833 | 12,339 | 283°06'50" | 238°27'41" | 29,924 | -0,357 |
| 2088 | MF | 8.562.504,3633 | 553.464,1223 | 12,207 | 268°13'19" | 223°34'10" | 21,715 | -0,489 |
| 2089 | MF | 8.562.503,3504 | 553.463,8585 | 12,193 | 265°36'35" | 220°57'26" | 22,033 | -0,503 |
| 2090 | MF | 8.562.503,7018 | 553.462,0113 | 12,119 | 266°47'28" | 222°08'19" | 23,853 | -0,577 |
| 2091 | MF | 8.562.510,5378 | 553.454,9754 | 12,277 | 280°06'34" | 235°27'25" | 31,338 | -0,419 |
| 2092 | MF | 8.562.507,6041 | 553.447,9618 | 12,190 | 273°52'42" | 229°13'33" | 37,952 | -0,505 |
| 2093 | MF | 8.562.499,9911 | 553.455,6752 | 12,079 | 260°29'58" | 215°50'49" | 30,571 | -0,617 |
| 2094 | MF | 8.562.497,2985 | 553.457,5611 | 12,005 | 254°41'20" | 210°02'11" | 29,306 | -0,691 |
| 2095 | MF | 8.562.493,4825 | 553.456,6505 | 11,970 | 248°23'43" | 203°44'34" | 31,381 | -0,726 |
| 2096 | MF | 8.562.490,2544 | 553.454,4564 | 11,911 | 244°46'08" | 200°06'59" | 34,679 | -0,785 |
| 2097 | MF | 8.562.463,4813 | 553.428,3979 | 11,498 | 234°06'37" | 189°27'28" | 70,887 | -1,198 |
| 2098 | MF | 8.562.452,7136 | 553.417,9765 | 11,346 | 232°21'43" | 187°42'34" | 85,682 | -1,350 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MF | 8.561.770,1680 | 553.699,0424 | 49,018 | 229°26'18" | 321°12'37" | 6,219 | -0,275 |
| 02 | MF | 8.561.772,4034 | 553.697,7541 | 49,067 | 253°15'34" | 345°01'53" | 6,279 | -0,226 |
| 03 | PA | 8.561.776,5714 | 553.698,4620 | 49,267 | 293°58'37" | 25°44'56" | 5,806 | -0,026 |
| 04 | PA | 8.561.777,0721 | 553.696,9616 | 49,156 | 292°47'45" | 24°34'04" | 7,382 | -0,137 |
| 05 | PA | 8.561.774,9723 | 553.696,5127 | 49,134 | 275°59'00" | 7°45'19" | 7,294 | -0,159 |
| 06 | PA | 8.561.773,5426 | 553.695,3004 | 48,954 | 265°28'45" | 357°15'04" | 8,493 | -0,339 |
| 07 | ES | 8.561.773,9721 | 553.693,5448 | 49,050 | 268°39'20" | 0°25'39" | 10,225 | -0,243 |
| 08 | ES | 8.561.772,1218 | 553.693,0020 | 49,045 | 259°00'43" | 350°47'02" | 10,966 | -0,248 |
| 09 | ES | 8.561.772,4813 | 553.691,8126 | 48,506 | 261°45'45" | 353°32'04" | 12,079 | -0,787 |
| 10 | CX | 8.561.774,4796 | 553.692,2071 | 48,441 | 271°19'35" | 3°05'54" | 11,563 | -0,852 |
| 11 | CX | 8.561.774,2611 | 553.692,8921 | 48,443 | 270°15'32" | 2°01'51" | 10,875 | -0,850 |
| 12 | CX | 8.561.774,8909 | 553.693,0665 | 48,461 | 273°37'49" | 5°24'08" | 10,722 | -0,832 |
| 13 | CX | 8.561.774,6545 | 553.693,6537 | 48,573 | 272°30'19" | 4°16'38" | 10,123 | -0,720 |
| 14 | CX | 8.561.775,1822 | 553.693,9217 | 48,625 | 275°37'41" | 7°24'00" | 9,893 | -0,668 |
| 15 | MURETA | 8.561.772,7708 | 553.690,8904 | 48,322 | 263°36'50" | 355°23'09" | 12,957 | -0,971 |
| 16 | CX | 8.561.775,4715 | 553.693,4294 | 48,519 | 276°56'48" | 8°43'07" | 10,414 | -0,774 |
| 17 | CANTEIRO | 8.561.773,8719 | 553.691,8008 | 48,510 | 268°22'20" | 0°08'39" | 11,971 | -0,783 |
| 18 | CANTEIRO | 8.561.775,5271 | 553.692,3424 | 48,404 | 276°34'00" | 8°20'19" | 11,500 | -0,889 |
| 19 | CANTEIRO | 8.561.776,0515 | 553.690,7008 | 48,159 | 278°00'49" | 9°47'08" | 13,195 | -1,134 |
| 20 | LU | 8.561.777,0491 | 553.691,9724 | 48,349 | 283°31'31" | 15°17'50" | 12,131 | -0,944 |
| 21 | PALMEIRA | 8.561.775,3246 | 553.694,2669 | 48,602 | 276°40'47" | 8°27'06" | 9,565 | -0,691 |
| 22 | PALMEIRA | 8.561.779,7958 | 553.693,7777 | 48,423 | 299°12'16" | 30°58'35" | 11,444 | -0,870 |
| 23 | PLACA | 8.561.785,1259 | 553.698,8582 | 49,361 | 335°46'58" | 67°33'17" | 11,967 | 0,068 |
| 24 | PLACA | 8.561.784,9541 | 553.699,5340 | 49,404 | 338°29'34" | 70°15'53" | 11,546 | 0,111 |
| 25 | PLACA | 8.561.785,1340 | 553.699,6450 | 49,409 | 339°19'24" | 71°05'43" | 11,674 | 0,116 |
| 26 | LIXEIRA | 8.561.791,9371 | 553.701,1380 | 49,609 | 351°33'49" | 83°20'08" | 17,919 | 0,316 |
| 27 | LIXEIRA | 8.561.793,6507 | 553.701,5924 | 49,635 | 353°37'01" | 85°23'20" | 19,560 | 0,342 |
| 28 | MF | 8.561.794,4201 | 553.702,3893 | 49,573 | 356°06'00" | 87°52'19" | 20,255 | 0,280 |
| 29 | MF | 8.561.795,1671 | 553.701,1896 | 49,571 | 352°59'17" | 84°45'36" | 21,113 | 0,278 |
| 30 | MF | 8.561.797,3107 | 553.701,6553 | 49,585 | 354°46'36" | 86°32'55" | 23,195 | 0,292 |
| 31 | MF | 8.561.797,9872 | 553.703,1588 | 49,659 | 358°32'05" | 90°18'24" | 23,783 | 0,366 |
| 32 | PS | 8.561.799,1435 | 553.700,8895 | 49,488 | 353°24'59" | 85°11'18" | 25,097 | 0,195 |
| 33 | CX | 8.561.801,3497 | 553.703,6343 | 49,720 | 359°43'12" | 91°29'31" | 27,138 | 0,427 |
| 34 | CX | 8.561.801,4783 | 553.703,0784 | 49,693 | 358°33'12" | 90°19'31" | 27,275 | 0,400 |
| 35 | CX | 8.561.802,2589 | 553.703,1822 | 49,682 | 358°48'20" | 90°34'39" | 28,053 | 0,389 |
| 36 | LU | 8.561.802,8753 | 553.701,1776 | 49,302 | 354°50'17" | 86°36'36" | 28,780 | 0,009 |
| 37 | MF | 8.561.807,8794 | 553.705,1304 | 49,751 | 2°19'09" | 94°05'28" | 33,695 | 0,458 |
| 38 | MF | 8.561.813,0871 | 553.705,5713 | 49,694 | 2°39'27" | 94°25'46" | 38,917 | 0,401 |
| 39 | MF | 8.561.816,1964 | 553.705,2347 | 49,692 | 2°00'08" | 93°46'27" | 42,010 | 0,399 |
| 40 | LIXEIRA | 8.561.813,9622 | 553.704,9228 | 49,756 | 1°39'56" | 93°26'15" | 39,767 | 0,463 |
| 41 | LIXEIRA | 8.561.815,6908 | 553.704,5913 | 49,767 | 1°08'19" | 92°54'38" | 41,487 | 0,474 |
| 42 | MF | 8.561.827,0590 | 553.703,8046 | 49,694 | 0°02'27" | 91°48'46" | 52,847 | 0,401 |
| 43 | PA | 8.561.820,9757 | 553.704,5351 | 49,730 | 0°56'28" | 92°42'47" | 46,770 | 0,437 |
| 44 | PA | 8.561.820,5216 | 553.702,2316 | 49,650 | 358°06'04" | 89°52'23" | 46,335 | 0,357 |
| 45 | PA | 8.561.822,3256 | 553.699,1668 | 49,411 | 354°32'19" | 86°18'38" | 48,333 | 0,118 |
| 46 | PA | 8.561.826,5937 | 553.698,4582 | 49,395 | 354°12'47" | 85°59'06" | 52,650 | 0,102 |
| 47 | PA | 8.561.827,7213 | 553.702,8563 | 49,528 | 359°01'30" | 90°47'49" | 53,517 | 0,235 |
| 48 | AV | 8.561.825,0816 | 553.703,0265 | 49,924 | 359°09'58" | 90°56'17" | 50,875 | 0,631 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | TP | 8.561.827,5531 | 553.703,4594 | 49,643 | 359°40'11" | 91°26'30" | 53,342 | 0,350 |
| 50 | CX | 8.561.827,9647 | 553.703,9329 | 49,660 | 0°10'37" | 91°56'56" | 53,753 | 0,367 |
| 51 | CX | 8.561.827,8475 | 553.703,1568 | 49,690 | 359°20'54" | 91°07'13" | 53,639 | 0,397 |
| 52 | CX | 8.561.828,2855 | 553.703,1519 | 49,710 | 359°20'54" | 91°07'13" | 54,077 | 0,417 |
| 53 | PROJ | 8.561.829,1581 | 553.703,3079 | 49,545 | 359°31'17" | 91°17'36" | 54,948 | 0,252 |
| 54 | CX | 8.561.831,4223 | 553.707,8382 | 49,440 | 4°04'14" | 95°50'33" | 57,355 | 0,147 |
| 55 | CX | 8.561.830,4128 | 553.707,9866 | 49,479 | 4°17'38" | 96°03'57" | 56,359 | 0,186 |
| 56 | CX | 8.561.830,5292 | 553.708,9147 | 49,479 | 5°13'22" | 96°59'41" | 56,552 | 0,186 |
| 57 | ALP | 8.561.831,2851 | 553.708,8156 | 49,428 | 5°03'19" | 96°49'38" | 57,296 | 0,135 |
| 58 | ALT | 8.561.831,3248 | 553.708,9339 | 50,146 | 5°10'10" | 96°56'29" | 57,346 | 0,853 |
| 59 | ALT | 8.561.828,9765 | 553.709,2667 | 50,198 | 5°44'05" | 97°30'24" | 55,040 | 0,905 |
| 60 | ALP | 8.561.828,9236 | 553.709,1416 | 49,474 | 5°36'38" | 97°22'57" | 54,975 | 0,181 |
| 61 | ALP | 8.561.829,0806 | 553.710,6609 | 49,614 | 7°09'41" | 98°56'00" | 55,300 | 0,321 |
| 62 | ALP | 8.561.827,8327 | 553.709,2960 | 49,489 | 5°53'14" | 97°39'33" | 53,905 | 0,196 |
| 63 | ALT | 8.561.827,8092 | 553.709,4246 | 50,216 | 6°01'33" | 97°47'52" | 53,895 | 0,923 |
| 64 | ES | 8.561.827,8744 | 553.710,7669 | 49,643 | 7°25'55" | 99°12'14" | 54,117 | 0,350 |
| 65 | ES | 8.561.827,7397 | 553.709,8740 | 49,641 | 6°30'32" | 98°16'51" | 53,875 | 0,348 |
| 66 | ES | 8.561.826,5402 | 553.709,9910 | 50,331 | 6°46'59" | 98°33'18" | 52,697 | 1,038 |
| 67 | PA | 8.561.824,2027 | 553.710,2862 | 50,341 | 7°25'48" | 99°12'07" | 50,414 | 1,048 |
| 68 | PA | 8.561.824,3654 | 553.711,2865 | 50,347 | 8°31'37" | 100°17'56" | 50,714 | 1,054 |
| 69 | PN | 8.561.817,1359 | 553.710,8291 | 49,600 | 9°20'35" | 101°06'54" | 43,501 | 0,307 |
| 70 | ALP | 8.561.811,8630 | 553.711,2272 | 49,694 | 11°12'27" | 102°58'46" | 38,383 | 0,401 |
| 71 | ALP | 8.561.809,9544 | 553.711,0904 | 49,746 | 11°34'46" | 103°21'05" | 36,485 | 0,453 |
| 72 | ALT | 8.561.811,8686 | 553.711,3574 | 50,398 | 11°23'47" | 103°10'06" | 38,414 | 1,105 |
| 73 | ALT | 8.561.809,9200 | 553.711,2419 | 50,432 | 11°49'24" | 103°35'43" | 36,482 | 1,139 |
| 74 | ES | 8.561.811,6951 | 553.712,6790 | 50,627 | 13°22'28" | 105°08'47" | 38,528 | 1,334 |
| 75 | MURETA | 8.561.809,5969 | 553.714,5452 | 50,829 | 16°56'27" | 108°42'46" | 36,990 | 1,536 |
| 76 | ED | 8.561.816,2595 | 553.713,3289 | 50,416 | 12°48'42" | 104°35'01" | 43,121 | 1,123 |
| 77 | ED | 8.561.813,5030 | 553.713,7079 | 50,546 | 14°11'54" | 105°58'13" | 40,529 | 1,253 |
| 78 | ED | 8.561.816,3084 | 553.712,4472 | 50,391 | 11°39'04" | 103°25'23" | 42,982 | 1,098 |
| 79 | MURETA | 8.561.796,7457 | 553.711,9191 | 50,807 | 19°53'20" | 111°39'39" | 23,963 | 1,514 |
| 80 | MURETA | 8.561.794,8677 | 553.711,7093 | 50,808 | 21°01'56" | 112°48'15" | 22,130 | 1,515 |
| 81 | ALP | 8.561.795,5252 | 553.708,2376 | 49,735 | 11°50'48" | 103°37'07" | 21,777 | 0,442 |
| 82 | ALP | 8.561.797,4505 | 553.708,7275 | 49,703 | 12°02'59" | 103°49'18" | 23,762 | 0,410 |
| 83 | PN | 8.561.803,4130 | 553.709,9527 | 49,781 | 11°57'37" | 103°43'56" | 29,849 | 0,488 |
| 84 | ALT | 8.561.797,5089 | 553.708,7602 | 50,306 | 12°05'50" | 103°52'09" | 23,826 | 1,013 |
| 85 | ALT | 8.561.795,5282 | 553.708,3390 | 50,243 | 12°06'21" | 103°52'40" | 21,801 | 0,950 |
| 86 | PLACA | 8.561.793,6582 | 553.709,3760 | 50,452 | 16°05'23" | 107°51'42" | 20,239 | 1,159 |
| 87 | PLACA | 8.561.793,7249 | 553.708,9440 | 50,414 | 14°51'32" | 106°37'51" | 20,188 | 1,121 |
| 88 | PLACA | 8.561.793,8636 | 553.708,9674 | 50,346 | 14°49'21" | 106°35'40" | 20,328 | 1,053 |
| 89 | MURETA | 8.561.791,3034 | 553.708,0831 | 50,171 | 14°10'22" | 105°56'41" | 17,628 | 0,878 |
| 90 | MURETA | 8.561.789,9401 | 553.707,8364 | 50,123 | 14°30'23" | 106°16'42" | 16,246 | 0,830 |
| 91 | MURETA | 8.561.788,6053 | 553.707,1433 | 50,102 | 13°12'05" | 104°58'24" | 14,784 | 0,809 |
| 92 | MURETA | 8.561.786,4701 | 553.707,1261 | 50,066 | 15°19'29" | 107°05'48" | 12,710 | 0,773 |
| 93 | MURETA | 8.561.786,3927 | 553.707,5141 | 50,170 | 17°05'58" | 108°52'17" | 12,744 | 0,877 |
| 94 | MASTRO | 8.561.787,5513 | 553.708,1948 | 50,404 | 18°21'46" | 110°08'05" | 14,055 | 1,111 |
| 95 | MASTRO | 8.561.788,7466 | 553.708,4552 | 50,410 | 17°52'39" | 109°38'58" | 15,272 | 1,117 |
| 96 | MASTRO | 8.561.789,9586 | 553.708,6958 | 50,410 | 17°22'50" | 109°09'09" | 16,500 | 1,117 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | LU | 8.561.779,1359 | 553.706,6976 | 49,980 | 30°45'36" | 122°31'55" | 5,730 | 0,687 |
| 98 | LU | 8.561.778,7213 | 553.706,6274 | 49,982 | 32°23'19" | 124°09'38" | 5,340 | 0,689 |
| 99 | LIXEIRA | 8.561.778,4692 | 553.706,8238 | 49,953 | 35°40'47" | 127°27'06" | 5,241 | 0,660 |
| 100 | LIXEIRA | 8.561.778,3207 | 553.708,5297 | 50,019 | 49°12'59" | 140°59'18" | 6,290 | 0,726 |
| 101 | LIXEIRA | 8.561.778,0129 | 553.708,5163 | 49,947 | 51°19'46" | 143°06'05" | 6,083 | 0,654 |
| 102 | ALP | 8.561.779,5498 | 553.704,9533 | 49,403 | 12°31'49" | 104°18'08" | 5,468 | 0,110 |
| 103 | MF | 8.561.777,8055 | 553.708,2494 | 49,902 | 51°16'53" | 143°03'12" | 5,745 | 0,609 |
| 104 | PALMEIRA | 8.561.808,8020 | 553.716,2749 | 51,140 | 19°52'49" | 111°39'08" | 36,782 | 1,847 |
| 105 | PALMEIRA | 8.561.807,9397 | 553.726,2943 | 51,814 | 33°44'23" | 125°30'42" | 40,559 | 2,521 |
| 106 | PALMEIRA | 8.561.808,2392 | 553.730,0878 | 51,975 | 37°43'22" | 129°29'41" | 43,019 | 2,682 |
| 107 | PALMEIRA | 8.561.809,3105 | 553.731,9560 | 52,076 | 38°46'10" | 130°32'29" | 45,017 | 2,783 |
| 108 | MURETA | 8.561.802,8987 | 553.726,1032 | 51,811 | 37°54'19" | 129°40'38" | 36,357 | 2,518 |
| 109 | MURETA | 8.561.793,9296 | 553.725,0378 | 51,538 | 47°10'13" | 138°56'32" | 29,004 | 2,245 |
| 110 | MURETA | 8.561.795,1245 | 553.716,1230 | 51,070 | 30°34'35" | 122°20'54" | 24,290 | 1,777 |
| 111 | PLACA | 8.561.795,4446 | 553.727,9402 | 51,740 | 48°42'20" | 140°28'39" | 32,174 | 2,447 |
| 112 | PLACA | 8.561.795,0090 | 553.727,7999 | 51,751 | 49°07'43" | 140°54'02" | 31,782 | 2,458 |
| 113 | PLACA | 8.561.794,9467 | 553.728,0263 | 51,784 | 49°28'45" | 141°15'04" | 31,913 | 2,491 |
| 114 | ES | 8.561.802,3677 | 553.729,8404 | 51,956 | 42°48'04" | 134°34'23" | 38,374 | 2,663 |
| 115 | ES | 8.561.795,3078 | 553.728,8280 | 51,852 | 49°54'37" | 141°40'56" | 32,758 | 2,559 |
| 116 | ES | 8.561.794,5317 | 553.735,7370 | 52,083 | 57°33'38" | 149°19'57" | 37,881 | 2,790 |
| 117 | PROJ | 8.561.794,9012 | 553.735,3318 | 52,418 | 56°45'26" | 148°31'45" | 37,741 | 3,125 |
| 118 | PROJ | 8.561.795,8293 | 553.729,4517 | 52,415 | 49°54'53" | 141°41'12" | 33,571 | 3,122 |
| 119 | PROJ | 8.561.801,6366 | 553.730,3876 | 52,387 | 44°08'52" | 135°55'11" | 38,220 | 3,094 |
| 120 | MURETA | 8.561.790,7012 | 553.727,6959 | 51,616 | 55°25'47" | 147°12'06" | 29,060 | 2,323 |
| 121 | MURETA | 8.561.786,1054 | 553.727,2174 | 51,424 | 63°06'26" | 154°52'45" | 26,294 | 2,131 |
| 122 | MURETA | 8.561.785,6879 | 553.731,9318 | 51,588 | 67°49'53" | 159°36'12" | 30,413 | 2,295 |
| 123 | COQ | 8.561.804,6794 | 553.745,8349 | 52,860 | 54°05'11" | 145°51'30" | 51,942 | 3,567 |
| 124 | COQ | 8.561.801,0626 | 553.744,2415 | 52,848 | 56°26'24" | 148°12'43" | 48,571 | 3,555 |
| 125 | COQ | 8.561.797,8795 | 553.742,1802 | 52,708 | 58°21'42" | 150°08'01" | 45,119 | 3,415 |
| 126 | COQ | 8.561.793,5847 | 553.740,5164 | 52,532 | 62°12'14" | 153°58'33" | 41,543 | 3,239 |
| 127 | COQ | 8.561.790,4103 | 553.738,6649 | 52,166 | 65°06'04" | 156°52'23" | 38,474 | 2,873 |
| 128 | COQ | 8.561.787,0715 | 553.740,9945 | 52,143 | 70°56'37" | 162°42'56" | 39,386 | 2,850 |
| 129 | COQ | 8.561.786,9693 | 553.736,5943 | 51,834 | 68°45'47" | 160°32'06" | 35,219 | 2,541 |
| 130 | COQ | 8.561.786,7482 | 553.746,1238 | 52,307 | 73°30'47" | 165°17'06" | 44,173 | 3,014 |
| 131 | COQ | 8.561.783,0663 | 553.739,4148 | 51,761 | 76°03'04" | 167°49'23" | 36,731 | 2,468 |
| 132 | COQ | 8.561.783,2124 | 553.744,3284 | 52,054 | 77°29'21" | 169°15'40" | 41,548 | 2,761 |
| 133 | CX | 8.561.790,1936 | 553.742,6324 | 52,419 | 67°38'51" | 159°25'10" | 42,023 | 3,126 |
| 134 | CX | 8.561.790,6486 | 553.741,7425 | 52,346 | 66°35'46" | 158°22'05" | 41,380 | 3,053 |
| 135 | CX | 8.561.792,2662 | 553.742,4680 | 52,421 | 64°59'27" | 156°45'46" | 42,705 | 3,128 |
| 136 | RS | 8.561.789,7330 | 553.747,2319 | 52,712 | 70°20'56" | 162°07'15" | 46,153 | 3,419 |
| 137 | RS | 8.561.791,8143 | 553.743,2774 | 52,503 | 65°59'12" | 157°45'31" | 43,254 | 3,210 |
| 138 | RS | 8.561.797,8052 | 553.746,2698 | 52,892 | 60°57'56" | 152°44'15" | 48,612 | 3,599 |
| 139 | LIXEIRA | 8.561.796,5493 | 553.741,7264 | 52,638 | 59°31'31" | 151°17'50" | 44,044 | 3,345 |
| 140 | LIXEIRA | 8.561.794,9549 | 553.741,0971 | 52,652 | 60°56'27" | 152°42'46" | 42,706 | 3,359 |
| 141 | LIXEIRA | 8.561.795,0542 | 553.740,7986 | 52,600 | 60°37'42" | 152°24'01" | 42,494 | 3,307 |
| 142 | MR | 8.561.787,6300 | 553.751,0936 | 52,806 | 74°10'16" | 165°56'35" | 49,192 | 3,513 |
| 143 | COQ | 8.561.787,2053 | 553.753,7529 | 53,091 | 75°25'45" | 167°12'04" | 51,647 | 3,798 |
| 144 | COQ | 8.561.779,1768 | 553.742,4336 | 51,714 | 82°41'00" | 174°27'19" | 38,984 | 2,421 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 |  | 8.561.774,2120 | 553.703,7670 | 49,293 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | COQ | 8.561.781,4025 | 553.751,1697 | 52,469 | 81°22'29" | 173°08'48" | 47,945 | 3,176 |
| 146 | COQ | 8.561.779,2929 | 553.737,7028 | 51,511 | 81°29'06" | 173°15'25" | 34,314 | 2,218 |
| 147 | COQ | 8.561.776,4184 | 553.748,4956 | 51,856 | 87°10'34" | 178°56'53" | 44,783 | 2,563 |
| 148 | COQ | 8.561.775,5335 | 553.740,6743 | 51,367 | 87°56'58" | 179°43'17" | 36,931 | 2,074 |
| 149 | COQ | 8.561.770,8163 | 553.745,5623 | 51,044 | 94°38'42" | 186°25'01" | 41,933 | 1,751 |
| 150 | COQ | 8.561.771,8481 | 553.739,0870 | 51,044 | 93°49'45" | 185°36'04" | 35,399 | 1,751 |
| 151 | COQ | 8.561.765,7461 | 553.742,8281 | 50,075 | 102°13'44" | 194°00'03" | 39,968 | 0,782 |
| 152 | COQ | 8.561.768,5934 | 553.737,3959 | 50,695 | 99°29'07" | 191°15'26" | 34,095 | 1,402 |
| 153 | PS | 8.561.760,0523 | 553.739,5396 | 49,281 | 111°35'42" | 203°22'01" | 38,473 | -0,012 |
| 154 | PALMEIRA | 8.561.763,3333 | 553.733,7483 | 49,919 | 109°56'36" | 201°42'55" | 31,894 | 0,626 |
| 155 | PALMEIRA | 8.561.763,9079 | 553.725,9882 | 49,874 | 114°52'39" | 206°38'58" | 24,494 | 0,581 |
| 156 | MR | 8.561.758,7486 | 553.737,2134 | 49,540 | 114°48'46" | 206°35'05" | 36,848 | 0,247 |
| 157 | CR | 8.561.772,4873 | 553.735,4060 | 51,051 | 93°07'13" | 184°53'32" | 31,686 | 1,758 |
| 158 | CR | 8.561.771,2375 | 553.727,9669 | 50,620 | 97°00'27" | 188°46'46" | 24,382 | 1,327 |
| 159 | CR | 8.561.774,3211 | 553.721,8037 | 50,649 | 89°39'13" | 181°25'32" | 18,037 | 1,356 |
| 160 | CR | 8.561.777,9438 | 553.720,9740 | 50,778 | 77°45'48" | 169°32'07" | 17,607 | 1,485 |
| 161 | CR | 8.561.780,4647 | 553.723,7391 | 50,971 | 72°36'58" | 164°23'17" | 20,928 | 1,678 |
| 162 | CR | 8.561.780,8279 | 553.731,8585 | 51,337 | 76°44'52" | 168°31'11" | 28,860 | 2,044 |
| 163 | CR | 8.561.775,9677 | 553.737,4923 | 51,338 | 87°01'12" | 178°47'31" | 33,771 | 2,045 |
| 164 | PS | 8.561.769,0091 | 553.714,4849 | 50,041 | 115°53'38" | 207°39'57" | 11,914 | 0,748 |
| 165 | PA | 8.561.808,8682 | 553.750,7276 | 52,938 | 53°34'24" | 145°20'43" | 58,364 | 3,645 |
| 166 | PA | 8.561.810,6076 | 553.750,8209 | 52,879 | 52°16'43" | 144°03'02" | 59,487 | 3,586 |
| 167 | MURETA | 8.561.810,1517 | 553.749,3638 | 52,914 | 51°45'17" | 143°31'36" | 58,058 | 3,621 |
| 168 | MURETA | 8.561.809,0707 | 553.749,1873 | 52,915 | 52°29'42" | 144°16'01" | 57,255 | 3,622 |
| 169 | MURETA | 8.561.810,0496 | 553.743,3808 | 52,629 | 47°51'55" | 139°38'14" | 53,419 | 3,336 |
| 170 | MURETA | 8.561.811,1334 | 553.743,5214 | 52,614 | 47°06'58" | 138°53'17" | 54,255 | 3,321 |
| 171 | PA | 8.561.809,5234 | 553.743,3199 | 52,599 | 48°14'34" | 140°00'53" | 53,022 | 3,306 |
| 172 | PA | 8.561.809,9636 | 553.741,1835 | 52,490 | 46°18'13" | 138°04'32" | 51,751 | 3,197 |
| 173 | PA | 8.561.811,9997 | 553.740,5138 | 52,338 | 44°12'00" | 135°58'19" | 52,709 | 3,045 |
| 174 | PA | 8.561.813,8910 | 553.742,3227 | 52,547 | 44°10'39" | 135°56'58" | 55,326 | 3,254 |
| 175 | PA | 8.561.813,7831 | 553.744,5856 | 52,619 | 45°53'21" | 137°39'40" | 56,851 | 3,326 |
| 176 | ED | 8.561.810,8008 | 553.738,5012 | 52,160 | 43°30'38" | 135°16'57" | 50,450 | 2,867 |
| 177 | ED | 8.561.811,8722 | 553.731,9817 | 52,117 | 36°50'25" | 128°36'44" | 47,057 | 2,824 |
| 178 | PROJ | 8.561.812,0782 | 553.730,4047 | 51,862 | 35°07'31" | 126°53'50" | 46,297 | 2,569 |
| 179 | PROJ | 8.561.812,6374 | 553.726,9651 | 51,876 | 31°07'13" | 122°53'32" | 44,885 | 2,583 |
| 180 | ED | 8.561.813,9918 | 553.730,7610 | 51,921 | 34°09'37" | 125°55'56" | 48,074 | 2,628 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 |  | 8.561.785,7942 | 553.770,3712 | 53,292 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | GRADIL | 8.561.817,8596 | 553.763,8541 | 52,932 | 348°30'42" | 88°22'35" | 32,721 | -0,360 |
| 182 | GRADIL | 8.561.809,1006 | 553.760,4786 | 53,227 | 337°00'03" | 76°51'56" | 25,319 | -0,065 |
| 183 | COQ | 8.561.809,4640 | 553.758,9737 | 53,158 | 334°17'18" | 74°09'11" | 26,271 | -0,134 |
| 184 | COQ | 8.561.806,0008 | 553.757,5611 | 53,258 | 327°37'38" | 67°29'31" | 23,925 | -0,034 |
| 185 | COQ | 8.561.802,4346 | 553.755,8979 | 53,298 | 318°59'04" | 58°50'57" | 22,054 | 0,006 |
| 186 | COQ | 8.561.799,0364 | 553.759,9339 | 53,369 | 321°45'20" | 61°37'13" | 16,861 | 0,077 |
| 187 | COQ | 8.561.792,9425 | 553.756,8166 | 53,320 | 297°48'21" | 37°40'14" | 15,324 | 0,028 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 |  | 8.561.785,7942 | 553.770,3712 | 53,292 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | MR | 8.561.802,0061 | 553.757,8292 | 53,372 | 322°16'25" | 62°08'18" | 20,497 | 0,080 |
| 189 | PS | 8.561.797,1754 | 553.756,9725 | 53,341 | 310°20'44" | 50°12'37" | 17,580 | 0,049 |
| 190 | CX | 8.561.796,8386 | 553.756,4949 | 53,327 | 308°31'01" | 48°22'54" | 17,735 | 0,035 |
| 191 | CX | 8.561.796,3011 | 553.756,2341 | 53,327 | 306°37'14" | 46°29'07" | 17,614 | 0,035 |
| 192 | CX | 8.561.796,0452 | 553.756,7407 | 53,310 | 306°56'44" | 46°48'37" | 17,055 | 0,018 |
| 193 | GRADIL | 8.561.798,9948 | 553.766,7245 | 53,382 | 344°33'26" | 84°25'19" | 13,695 | 0,090 |
| 194 | GRADIL | 8.561.796,3252 | 553.768,3673 | 53,433 | 349°13'36" | 89°05'29" | 10,720 | 0,141 |
| 195 | PN | 8.561.780,6486 | 553.757,7012 | 52,988 | 247°53'49" | 347°45'42" | 13,675 | -0,304 |
| 196 | PN | 8.561.774,7806 | 553.766,2227 | 53,050 | 200°38'24" | 300°30'17" | 11,769 | -0,242 |
| 197 | MR | 8.561.773,9707 | 553.781,2103 | 53,151 | 137°29'15" | 237°21'08" | 16,040 | -0,141 |
| 198 | GRADIL | 8.561.774,4685 | 553.781,4738 | 53,190 | 135°34'12" | 235°26'05" | 15,860 | -0,102 |
| 983 | ED | 8.561.805,2537 | 553.814,4586 | 53,889 | 66°11'03" | 166°02'56" | 48,191 | 0,597 |
| 984 | ED | 8.561.803,9360 | 553.812,2201 | 53,977 | 66°33'47" | 166°25'40" | 45,612 | 0,685 |
| 985 | ED | 8.561.802,1541 | 553.813,2107 | 54,028 | 69°05'56" | 168°57'49" | 45,857 | 0,736 |
| 986 | BASE | 8.561.802,7615 | 553.802,5251 | 54,118 | 62°10'48" | 162°02'41" | 36,356 | 0,826 |
| 987 | BASE | 8.561.792,2386 | 553.784,8049 | 54,159 | 65°56'25" | 165°48'18" | 15,807 | 0,867 |
| 988 | BASE | 8.561.809,8986 | 553.774,2277 | 54,150 | 9°05'24" | 108°57'17" | 24,411 | 0,858 |
| 989 | BASE | 8.561.820,4420 | 553.791,9764 | 54,133 | 31°56'47" | 131°48'40" | 40,832 | 0,841 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 | 52,765 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 |  | 8.561.825,8677 | 553.733,8297 | 51,324 | 277°24'33" | 103°26'33" | 33,032 | -1,441 |
| 199 | CANTEIRO | 8.561.843,2320 | 553.797,1952 | 52,741 | 54°45'39" | 240°47'39" | 37,477 | -0,024 |
| 200 | CANTEIRO | 8.561.842,4942 | 553.796,3157 | 52,701 | 54°54'39" | 240°56'39" | 36,333 | -0,064 |
| 201 | CANTEIRO | 8.561.843,4715 | 553.795,5381 | 52,364 | 52°56'30" | 238°58'30" | 36,280 | -0,401 |
| 202 | GRADIL | 8.561.839,2624 | 553.799,2571 | 53,154 | 61°36'54" | 247°38'54" | 37,136 | 0,389 |
| 203 | CL | 8.561.840,4138 | 553.794,5134 | 52,924 | 56°02'41" | 242°04'41" | 33,669 | 0,159 |
| 204 | PA | 8.561.839,6364 | 553.793,3816 | 52,861 | 56°04'02" | 242°06'02" | 32,296 | 0,096 |
| 205 | PA | 8.561.836,7846 | 553.795,0713 | 53,068 | 61°57'08" | 247°59'08" | 32,276 | 0,303 |
| 206 | PA | 8.561.838,4275 | 553.794,0733 | 52,995 | 58°32'16" | 244°34'16" | 32,225 | 0,230 |
| 207 | CX | 8.561.840,2655 | 553.793,3154 | 52,583 | 55°05'05" | 241°07'05" | 32,597 | -0,182 |
| 208 | CX | 8.561.841,1116 | 553.792,1431 | 52,192 | 52°39'06" | 238°41'06" | 32,149 | -0,573 |
| 209 | CX | 8.561.840,1225 | 553.791,4100 | 52,401 | 53°17'01" | 239°19'01" | 30,968 | -0,364 |
| 210 | CX | 8.561.843,0502 | 553.793,6223 | 52,181 | 51°34'58" | 237°36'58" | 34,507 | -0,584 |
| 211 | CX | 8.561.842,7326 | 553.793,0278 | 52,038 | 51°22'43" | 237°24'43" | 33,844 | -0,727 |
| 212 | CX | 8.561.843,3267 | 553.792,5772 | 51,857 | 50°07'03" | 236°09'03" | 33,871 | -0,908 |
| 213 | CAJU | 8.561.841,6750 | 553.789,3845 | 51,910 | 48°38'47" | 234°40'47" | 30,372 | -0,855 |
| 214 | CAJU | 8.561.839,0256 | 553.787,2599 | 51,872 | 49°53'11" | 235°55'11" | 27,033 | -0,893 |
| 215 | CAJU | 8.561.837,6756 | 553.783,9234 | 51,865 | 47°10'38" | 233°12'38" | 23,638 | -0,900 |
| 216 | PA | 8.561.835,0737 | 553.788,1381 | 52,892 | 58°00'12" | 244°02'12" | 25,413 | 0,127 |
| 217 | PA | 8.561.831,5179 | 553.783,1218 | 53,139 | 59°03'58" | 245°05'58" | 19,278 | 0,374 |
| 218 | PN | 8.561.831,8634 | 553.781,5088 | 53,056 | 55°30'09" | 241°32'09" | 18,107 | 0,291 |
| 219 | MR | 8.561.836,8298 | 553.775,4010 | 51,700 | 30°04'33" | 216°06'33" | 17,590 | -1,065 |
| 220 | MR | 8.561.836,0207 | 553.774,7879 | 51,683 | 29°38'37" | 215°40'37" | 16,583 | -1,082 |
| 221 | ED | 8.561.836,8444 | 553.771,2254 | 51,549 | 16°56'08" | 202°58'08" | 15,927 | -1,216 |
| 222 | AV | 8.561.833,5513 | 553.772,5667 | 52,004 | 26°36'01" | 212°38'01" | 13,357 | -0,761 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 | 52,765 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | COQ | 8.561.831,3649 | 553.769,8865 | 52,039 | 18°41'25" | 204°43'25" | 10,300 | -0,726 |
| 224 | COQ | 8.561.827,5318 | 553.767,2952 | 52,373 | 6°49'40" | 192°51'40" | 5,966 | -0,392 |
| 225 | COQ | 8.561.824,0101 | 553.765,8008 | 52,596 | 341°54'00" | 167°56'00" | 2,527 | -0,169 |
| 226 | ORICURI | 8.561.833,4045 | 553.768,6462 | 51,873 | 9°54'26" | 195°56'26" | 11,975 | -0,892 |
| 227 | ORICURI | 8.561.832,5784 | 553.766,0175 | 51,893 | 357°02'02" | 183°04'02" | 10,985 | -0,872 |
| 228 | ORICURI | 8.561.828,4938 | 553.763,5063 | 52,182 | 335°54'12" | 161°56'12" | 7,543 | -0,583 |
| 229 | ORICURI | 8.561.827,4702 | 553.762,4505 | 52,358 | 324°47'56" | 150°49'56" | 7,174 | -0,407 |
| 230 | ORICURI | 8.561.827,4730 | 553.764,6793 | 52,305 | 341°59'30" | 168°01'30" | 6,167 | -0,460 |
| 231 | ORICURI | 8.561.824,4666 | 553.762,7323 | 52,417 | 306°34'01" | 132°36'01" | 4,798 | -0,348 |
| 232 | ORICURI | 8.561.823,9350 | 553.761,6421 | 52,428 | 295°12'18" | 121°14'18" | 5,464 | -0,337 |
| 233 | ORICURI | 8.561.828,2812 | 553.758,3435 | 52,034 | 308°59'38" | 135°01'38" | 10,605 | -0,731 |
| 234 | ORICURI | 8.561.823,0560 | 553.751,6931 | 52,118 | 275°33'11" | 101°35'11" | 14,963 | -0,647 |
| 235 | ORICURI | 8.561.824,3040 | 553.750,5205 | 51,937 | 279°31'33" | 105°33'33" | 16,290 | -0,828 |
| 236 | PN | 8.561.834,2722 | 553.759,1912 | 51,417 | 329°43'08" | 155°45'08" | 14,665 | -1,348 |
| 237 | PN | 8.561.836,4553 | 553.759,7555 | 50,886 | 335°17'43" | 161°19'43" | 16,343 | -1,879 |
| 238 | ORICURI | 8.561.823,2334 | 553.749,9059 | 52,042 | 275°33'55" | 101°35'55" | 16,759 | -0,723 |
| 239 | ORICURI | 8.561.832,8755 | 553.751,1844 | 51,155 | 306°11'18" | 132°13'18" | 19,083 | -1,610 |
| 240 | ORICURI | 8.561.829,8206 | 553.751,3833 | 51,416 | 298°22'41" | 124°24'41" | 17,279 | -1,349 |
| 241 | ORICURI | 8.561.831,6874 | 553.747,4919 | 51,220 | 297°49'43" | 123°51'43" | 21,591 | -1,545 |
| 242 | ORICURI | 8.561.830,4361 | 553.748,2837 | 51,331 | 295°45'01" | 121°47'01" | 20,320 | -1,434 |
| 243 | ORICURI | 8.561.827,3320 | 553.747,5718 | 51,673 | 286°45'13" | 112°47'13" | 19,857 | -1,092 |
| 244 | ORICURI | 8.561.830,0693 | 553.747,7303 | 51,313 | 294°10'03" | 120°12'03" | 20,667 | -1,452 |
| 245 | ORICURI | 8.561.828,0458 | 553.746,1677 | 51,598 | 287°29'59" | 113°31'59" | 21,409 | -1,167 |
| 246 | ORICURI | 8.561.831,5289 | 553.745,9054 | 51,191 | 295°37'40" | 121°39'40" | 22,937 | -1,574 |
| 247 | ORICURI | 8.561.831,6672 | 553.744,4657 | 51,177 | 294°27'13" | 120°29'13" | 24,300 | -1,588 |
| 248 | ARACA | 8.561.821,4059 | 553.741,6407 | 51,860 | 269°32'08" | 95°34'08" | 24,946 | -0,905 |
| 249 | ED | 8.561.836,4372 | 553.750,4650 | 50,818 | 312°36'36" | 138°38'36" | 21,904 | -1,947 |
| 250 | ORICURI | 8.561.816,1304 | 553.744,8062 | 52,514 | 255°52'58" | 81°54'58" | 22,458 | -0,251 |
| 251 | ORICURI | 8.561.816,6127 | 553.746,6389 | 52,546 | 255°56'26" | 81°58'26" | 20,563 | -0,219 |
| 252 | PV | 8.561.814,1210 | 553.746,7125 | 52,690 | 249°21'24" | 75°23'24" | 21,237 | -0,075 |
| 253 | RS | 8.561.814,2235 | 553.752,8274 | 52,847 | 241°46'35" | 67°48'35" | 15,615 | 0,082 |
| 254 | RS | 8.561.812,6285 | 553.756,1215 | 53,031 | 229°22'01" | 55°24'01" | 13,789 | 0,266 |
| 255 | GRADIL | 8.561.811,6040 | 553.755,6832 | 52,976 | 227°27'40" | 53°29'40" | 14,797 | 0,211 |
| 256 | GRADIL | 8.561.811,1889 | 553.756,5233 | 53,042 | 224°00'09" | 50°02'09" | 14,485 | 0,277 |
| 257 | GRADIL | 8.561.809,0469 | 553.755,5250 | 53,022 | 221°21'58" | 47°23'58" | 16,737 | 0,257 |
| 258 | RS | 8.561.809,4470 | 553.754,5743 | 52,983 | 224°38'44" | 50°40'44" | 17,093 | 0,218 |
| 259 | PA | 8.561.819,2615 | 553.764,1965 | 52,857 | 225°31'06" | 51°33'06" | 3,349 | 0,092 |
| 260 | PA | 8.561.817,5507 | 553.760,9494 | 52,903 | 234°15'08" | 60°17'08" | 6,945 | 0,138 |
| 261 | PA | 8.561.812,7687 | 553.757,4879 | 53,005 | 225°49'33" | 51°51'33" | 12,685 | 0,240 |
| 262 | COQ | 8.561.820,6513 | 553.764,0504 | 52,725 | 249°19'32" | 75°21'32" | 2,710 | -0,040 |
| 263 | COQ | 8.561.816,8256 | 553.762,3525 | 52,973 | 221°30'53" | 47°32'53" | 6,387 | 0,208 |
| 264 | COQ | 8.561.813,2420 | 553.760,5520 | 53,102 | 215°48'02" | 41°50'02" | 10,315 | 0,337 |
| 265 | RS | 8.561.797,3385 | 553.749,1029 | 52,976 | 215°46'04" | 41°48'04" | 29,911 | 0,211 |
| 266 | RS | 8.561.803,9867 | 553.752,7811 | 53,357 | 218°04'32" | 44°06'32" | 22,385 | 0,592 |
| 267 | RS | 8.561.802,9100 | 553.754,7264 | 53,312 | 212°23'08" | 38°25'08" | 22,142 | 0,547 |
| 268 | RS | 8.561.799,4488 | 553.753,2146 | 53,348 | 211°06'27" | 37°08'27" | 25,881 | 0,583 |
| 269 | RS | 8.561.798,5349 | 553.755,0685 | 53,410 | 206°31'37" | 32°33'37" | 25,788 | 0,645 |
| 270 | PA | 8.561.812,9744 | 553.749,2789 | 52,872 | 243°29'15" | 69°31'15" | 19,341 | 0,107 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 |  | 8.561.821,6081 | 553.766,5859 | 52,765 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | ED | 8.561.812,5126 | 553.748,7277 | 52,998 | 243°00'34" | 69°02'34" | 20,041 | 0,233 |
| 272 | ED | 8.561.813,1254 | 553.744,9075 | 53,007 | 248°37'47" | 74°39'47" | 23,279 | 0,242 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 |  | 8.561.825,8677 | 553.733,8297 | 51,322 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | ED | 8.561.837,4233 | 553.750,3761 | 50,781 | 55°04'14" | 317°39'41" | 20,182 | -0,541 |
| 274 | ORICURI | 8.561.827,7710 | 553.751,6473 | 51,667 | 83°54'10" | 346°29'37" | 17,919 | 0,345 |
| 275 | ORICURI | 8.561.833,0949 | 553.739,6923 | 50,967 | 39°02'55" | 301°38'22" | 9,306 | -0,355 |
| 276 | ORICURI | 8.561.834,7211 | 553.738,3531 | 50,792 | 27°03'50" | 289°39'17" | 9,942 | -0,530 |
| 277 | ORICURI | 8.561.833,3255 | 553.734,7224 | 50,793 | 6°49'33" | 269°25'00" | 7,511 | -0,529 |
| 278 | ORICURI | 8.561.829,6267 | 553.734,5265 | 51,052 | 10°30'06" | 273°05'33" | 3,823 | -0,270 |
| 279 | ORICURI | 8.561.828,0214 | 553.734,0078 | 51,140 | 4°43'35" | 267°19'02" | 2,161 | -0,182 |
| 280 | PV | 8.561.835,3487 | 553.737,5423 | 50,740 | 21°23'04" | 283°58'31" | 10,182 | -0,582 |
| 281 | PN | 8.561.836,9305 | 553.732,3988 | 50,434 | 352°37'49" | 255°13'16" | 11,155 | -0,888 |
| 282 | GRADIL | 8.561.834,5291 | 553.725,0220 | 50,360 | 314°31'13" | 217°06'40" | 12,353 | -0,962 |
| 283 | ED | 8.561.834,4443 | 553.724,1216 | 50,500 | 311°27'32" | 214°02'59" | 12,954 | -0,822 |
| 284 | PV | 8.561.835,1998 | 553.724,4462 | 50,461 | 314°50'34" | 217°26'01" | 13,234 | -0,861 |
| 285 | ED | 8.561.825,4776 | 553.725,2956 | 50,511 | 267°22'59" | 169°58'26" | 8,543 | -0,812 |
| 286 | MURETA | 8.561.825,1166 | 553.726,2297 | 50,551 | 264°21'22" | 166°56'49" | 7,637 | -0,771 |
| 287 | MURETA | 8.561.824,3637 | 553.721,0489 | 50,531 | 263°17'19" | 165°52'46" | 12,869 | -0,791 |
| 288 | ED | 8.561.824,6930 | 553.720,0105 | 50,580 | 265°08'28" | 167°43'55" | 13,869 | -0,742 |
| 289 | PV | 8.561.824,3096 | 553.719,7758 | 50,546 | 263°40'25" | 166°15'52" | 14,140 | -0,776 |
| 290 | PV | 8.561.822,4086 | 553.725,5177 | 51,211 | 247°24'18" | 149°59'45" | 9,003 | -0,111 |
| 291 | PV | 8.561.814,2818 | 553.724,1287 | 51,474 | 219°56'24" | 122°31'51" | 15,111 | 0,152 |
| 292 | ES | 8.561.822,0286 | 553.721,4283 | 50,547 | 252°47'57" | 155°23'24" | 12,982 | -0,775 |
| 293 | ES | 8.561.821,2141 | 553.721,5477 | 50,554 | 249°14'55" | 151°50'22" | 13,134 | -0,768 |
| 294 | ES | 8.561.821,3694 | 553.722,4548 | 51,239 | 248°25'24" | 151°00'51" | 12,232 | -0,083 |
| 295 | ED | 8.561.817,2017 | 553.719,5518 | 50,629 | 238°44'39" | 141°20'06" | 16,702 | -0,693 |
| 296 | ED | 8.561.814,7088 | 553.722,6497 | 51,406 | 225°03'15" | 127°38'42" | 15,796 | 0,084 |
| 297 | PALMEIRA | 8.561.813,5286 | 553.721,5417 | 51,350 | 224°52'52" | 127°28'19" | 17,414 | 0,028 |
| 298 | PV | 8.561.813,2665 | 553.717,2738 | 50,884 | 232°43'27" | 135°18'54" | 20,806 | -0,438 |
| 299 | PALMEIRA | 8.561.816,9987 | 553.725,9617 | 51,615 | 221°34'39" | 124°10'06" | 11,856 | 0,293 |
| 300 | PALMEIRA | 8.561.817,8806 | 553.726,0181 | 51,543 | 224°21'49" | 126°57'16" | 11,172 | 0,221 |
| 301 | PALMEIRA | 8.561.818,8711 | 553.726,7833 | 51,624 | 225°12'12" | 127°47'39" | 9,930 | 0,302 |
| 302 | ED | 8.561.818,9439 | 553.727,8309 | 51,866 | 220°54'21" | 123°29'48" | 9,161 | 0,544 |
| 303 | ED | 8.561.817,0763 | 553.739,4807 | 52,178 | 147°16'03" | 49°51'30" | 10,451 | 0,856 |
| 304 | CX | 8.561.827,8947 | 553.735,4676 | 51,216 | 38°56'21" | 301°31'48" | 2,606 | -0,106 |
| 305 | CX | 8.561.827,8359 | 553.736,1623 | 51,226 | 49°50'32" | 312°25'59" | 3,052 | -0,096 |
| 306 | CX | 8.561.827,2231 | 553.736,2271 | 51,247 | 60°31'02" | 323°06'29" | 2,754 | -0,075 |
| 307 | PV | 8.561.817,4860 | 553.741,5906 | 52,233 | 137°12'09" | 39°47'36" | 11,423 | 0,911 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6 |  | 8.561.844,4890 | 553.799,7511 | 52,820 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | PV | 8.561.843,4658 | 553.801,9750 | 53,143 | 114°42'22" | 239°18'29" | 2,448 | 0,323 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6 |  | 8.561.844,4890 | 553.799,7511 | 52,820 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | ED | 8.561.837,5001 | 553.798,7168 | 53,240 | 188°25'07" | 313°01'14" | 7,065 | 0,420 |
| 310 | ED | 8.561.843,4667 | 553.800,2668 | 53,111 | 153°13'43" | 277°49'50" | 1,145 | 0,291 |
| 311 | ED | 8.561.841,9749 | 553.806,2122 | 53,953 | 111°15'43" | 235°51'50" | 6,933 | 1,133 |
| 312 | GRADIL | 8.561.842,4240 | 553.804,2872 | 53,249 | 114°28'37" | 239°04'44" | 4,984 | 0,429 |
| 313 | GRADIL | 8.561.844,2024 | 553.807,3787 | 53,289 | 92°09'06" | 216°45'13" | 7,633 | 0,469 |
| 314 | PA | 8.561.843,4167 | 553.804,3744 | 52,972 | 103°03'31" | 227°39'38" | 4,746 | 0,152 |
| 315 | PA | 8.561.845,3634 | 553.807,7555 | 53,110 | 83°45'58" | 208°22'05" | 8,052 | 0,290 |
| 316 | PA | 8.561.844,3780 | 553.800,4767 | 52,775 | 98°41'56" | 223°18'03" | 0,734 | -0,045 |
| 317 | CX | 8.561.848,4032 | 553.807,3806 | 52,730 | 62°50'26" | 187°26'33" | 8,575 | -0,090 |
| 318 | CX | 8.561.848,1633 | 553.807,4924 | 52,721 | 64°36'34" | 189°12'41" | 8,569 | -0,099 |
| 319 | CX | 8.561.847,9127 | 553.807,1317 | 52,724 | 65°06'53" | 189°43'00" | 8,136 | -0,096 |
| 320 | CX | 8.561.840,2233 | 553.811,5114 | 53,432 | 109°56'13" | 234°32'20" | 12,510 | 0,612 |
| 321 | CX | 8.561.840,5247 | 553.811,9196 | 53,439 | 108°02'42" | 232°38'49" | 12,798 | 0,619 |
| 322 | CX | 8.561.840,0438 | 553.812,3997 | 53,447 | 109°21'48" | 233°57'55" | 13,407 | 0,627 |
| 323 | ED | 8.561.839,8883 | 553.820,3209 | 53,866 | 102°36'27" | 227°12'34" | 21,078 | 1,046 |
| 324 | ED | 8.561.847,8089 | 553.815,5644 | 53,061 | 78°08'36" | 202°44'43" | 16,158 | 0,241 |
| 325 | CX | 8.561.848,4503 | 553.815,2530 | 53,015 | 75°39'56" | 200°16'03" | 16,000 | 0,195 |
| 326 | CX | 8.561.848,8903 | 553.814,9288 | 53,056 | 73°49'43" | 198°25'50" | 15,803 | 0,236 |
| 327 | CX | 8.561.848,6610 | 553.814,5991 | 53,040 | 74°18'21" | 198°54'28" | 15,423 | 0,220 |
| 328 | PN | 8.561.836,5200 | 553.821,5395 | 53,852 | 110°05'23" | 234°41'30" | 23,200 | 1,032 |
| 329 | CX | 8.561.850,9557 | 553.819,4856 | 53,124 | 71°51'25" | 196°27'32" | 20,767 | 0,304 |
| 330 | CX | 8.561.850,6790 | 553.818,8711 | 53,124 | 72°03'40" | 196°39'47" | 20,097 | 0,304 |
| 331 | CX | 8.561.850,0310 | 553.819,2009 | 53,133 | 74°05'45" | 198°41'52" | 20,224 | 0,313 |
| 332 | CX | 8.561.839,2265 | 553.830,0982 | 53,912 | 99°50'17" | 224°26'24" | 30,800 | 1,092 |
| 333 | CX | 8.561.838,7889 | 553.830,4494 | 53,906 | 100°31'09" | 225°07'16" | 31,223 | 1,086 |
| 334 | CX | 8.561.839,0367 | 553.830,9401 | 53,926 | 99°54'58" | 224°31'05" | 31,662 | 1,106 |
| 335 | PN | 8.561.832,9325 | 553.829,4048 | 53,953 | 111°17'30" | 235°53'37" | 31,826 | 1,133 |
| 336 | CANTEIRO | 8.561.850,5283 | 553.819,9642 | 53,142 | 73°21'54" | 197°58'01" | 21,096 | 0,322 |
| 337 | CANTEIRO | 8.561.851,7490 | 553.819,1981 | 53,112 | 69°31'42" | 194°07'49" | 20,758 | 0,292 |
| 338 | CANTEIRO | 8.561.853,9432 | 553.822,9161 | 53,096 | 67°47'55" | 192°24'02" | 25,020 | 0,276 |
| 339 | CANTEIRO | 8.561.853,0328 | 553.824,2395 | 53,299 | 70°46'00" | 195°22'07" | 25,936 | 0,479 |
| 340 | CANTEIRO | 8.561.854,6759 | 553.823,3514 | 53,112 | 66°39'11" | 191°15'18" | 25,705 | 0,292 |
| 341 | CANTEIRO | 8.561.857,9416 | 553.828,8599 | 53,126 | 65°11'46" | 189°47'53" | 32,067 | 0,306 |
| 342 | CX | 8.561.852,6772 | 553.815,0394 | 52,966 | 61°49'38" | 186°25'45" | 17,343 | 0,146 |
| 343 | CX | 8.561.851,8261 | 553.815,6299 | 53,037 | 65°12'00" | 189°48'07" | 17,492 | 0,217 |
| 344 | CX | 8.561.852,4574 | 553.816,5943 | 53,050 | 64°40'54" | 189°17'01" | 18,633 | 0,230 |
| 345 | CX | 8.561.853,1148 | 553.821,3881 | 53,107 | 68°15'54" | 192°52'01" | 23,293 | 0,287 |
| 346 | CX | 8.561.853,3843 | 553.821,1726 | 53,079 | 67°26'58" | 192°03'05" | 23,195 | 0,259 |
| 347 | CX | 8.561.853,7380 | 553.821,6674 | 53,111 | 67°07'11" | 191°43'18" | 23,788 | 0,291 |
| 348 | CX | 8.561.854,3143 | 553.820,9873 | 53,075 | 65°10'18" | 189°46'25" | 23,399 | 0,255 |
| 349 | CX | 8.561.854,5957 | 553.821,5182 | 53,080 | 65°05'39" | 189°41'46" | 23,999 | 0,260 |
| 350 | CX | 8.561.855,0215 | 553.821,2308 | 53,067 | 63°52'45" | 188°28'52" | 23,923 | 0,247 |
| 351 | CX | 8.561.855,1588 | 553.820,6556 | 53,057 | 62°57'36" | 187°33'43" | 23,470 | 0,237 |
| 352 | CX | 8.561.854,6676 | 553.820,2647 | 53,049 | 63°36'36" | 188°12'43" | 22,900 | 0,229 |
| 353 | CX | 8.561.855,0700 | 553.819,7856 | 53,036 | 62°09'36" | 186°45'43" | 22,657 | 0,216 |
| 354 | CX | 8.561.854,6765 | 553.815,2628 | 52,833 | 56°42'17" | 181°18'24" | 18,558 | 0,013 |
| 355 | CX | 8.561.855,1546 | 553.815,6440 | 52,778 | 56°08'06" | 180°44'13" | 19,140 | -0,042 |
| 356 | CX | 8.561.854,8251 | 553.816,0642 | 52,810 | 57°38'29" | 182°14'36" | 19,312 | -0,010 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6 |  | 8.561.844,4890 | 553.799,7511 | 52,820 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | PV | 8.561.854,7938 | 553.822,5055 | 53,073 | 65°38'09" | 190°14'16" | 24,979 | 0,253 |
| 358 | ED | 8.561.860,0718 | 553.814,4026 | 51,456 | 43°14'09" | 167°50'16" | 21,389 | -1,364 |
| 359 | ED | 8.561.855,0092 | 553.817,4216 | 53,153 | 59°13'57" | 183°50'04" | 20,565 | 0,333 |
| 360 | ED | 8.561.859,9856 | 553.825,7734 | 53,176 | 59°13'33" | 183°49'40" | 30,287 | 0,356 |
| 361 | PROJ | 8.561.860,8040 | 553.827,1354 | 53,140 | 59°12'52" | 183°48'59" | 31,876 | 0,320 |
| 362 | CX | 8.561.861,4153 | 553.828,8006 | 52,836 | 59°46'19" | 184°22'26" | 33,621 | 0,016 |
| 363 | CX | 8.561.860,9586 | 553.829,1502 | 52,993 | 60°44'32" | 185°20'39" | 33,698 | 0,173 |
| 364 | CX | 8.561.860,3888 | 553.828,5471 | 53,048 | 61°05'41" | 185°41'48" | 32,894 | 0,228 |
| 365 | PV | 8.561.861,4102 | 553.833,7768 | 53,198 | 63°33'31" | 188°09'38" | 38,001 | 0,378 |
| 366 | PA | 8.561.848,6080 | 553.807,3722 | 52,714 | 61°36'37" | 186°12'44" | 8,663 | -0,106 |
| 367 | PA | 8.561.848,6875 | 553.802,8089 | 51,889 | 36°03'57" | 160°40'04" | 5,194 | -0,931 |
| 368 | PV | 8.561.847,7027 | 553.800,8884 | 51,771 | 19°29'17" | 144°05'24" | 3,409 | -1,049 |
| 369 | PN | 8.561.846,7495 | 553.804,3194 | 52,754 | 63°40'21" | 188°16'28" | 5,097 | -0,066 |
| 370 | CX | 8.561.847,1513 | 553.801,5516 | 52,232 | 34°04'16" | 158°40'23" | 3,214 | -0,588 |
| 371 | CX | 8.561.846,9319 | 553.800,8652 | 52,280 | 24°30'58" | 149°07'05" | 2,685 | -0,540 |
| 372 | CX | 8.561.846,3593 | 553.801,1390 | 52,427 | 36°34'44" | 161°10'51" | 2,329 | -0,393 |
| 373 | PV | 8.561.847,1913 | 553.797,1123 | 51,492 | 315°40'52" | 80°16'59" | 3,777 | -1,328 |
| 374 | PA | 8.561.848,2502 | 553.795,3557 | 50,986 | 310°33'17" | 75°09'24" | 5,785 | -1,834 |
| 375 | MR | 8.561.849,2606 | 553.784,4059 | 49,861 | 287°16'24" | 51°52'31" | 16,070 | -2,959 |
| 376 | MR | 8.561.850,1583 | 553.785,0525 | 49,877 | 291°05'31" | 55°41'38" | 15,754 | -2,943 |
| 377 | MR | 8.561.847,9830 | 553.783,4647 | 50,201 | 282°06'31" | 46°42'38" | 16,657 | -2,619 |
| 378 | AV | 8.561.849,1632 | 553.794,2720 | 50,766 | 310°28'03" | 75°04'10" | 7,202 | -2,054 |
| 379 | LU | 8.561.856,1257 | 553.792,9687 | 49,090 | 329°45'53" | 94°22'00" | 13,469 | -3,730 |
| 380 | PN | 8.561.862,2218 | 553.793,8056 | 48,107 | 341°27'53" | 106°04'00" | 18,703 | -4,713 |
| 381 | MANG | 8.561.854,1034 | 553.801,7352 | 50,776 | 11°39'37" | 136°15'44" | 9,817 | -2,044 |
| 382 | PN | 8.561.869,9655 | 553.803,0483 | 48,176 | 7°22'28" | 131°58'35" | 25,689 | -4,644 |
| 383 | CX | 8.561.865,0692 | 553.803,7388 | 48,670 | 10°57'58" | 135°34'05" | 20,963 | -4,150 |
| 384 | CX | 8.561.864,5108 | 553.803,1723 | 48,614 | 9°41'48" | 134°17'55" | 20,312 | -4,206 |
| 385 | CX | 8.561.865,0198 | 553.802,7387 | 48,543 | 8°16'46" | 132°52'53" | 20,747 | -4,277 |
| 386 | PN | 8.561.866,9685 | 553.810,3831 | 49,412 | 25°18'45" | 149°54'52" | 24,867 | -3,408 |
| 387 | CX | 8.561.873,7707 | 553.812,0040 | 48,461 | 22°42'25" | 147°18'32" | 31,742 | -4,359 |
| 388 | CX | 8.561.873,6988 | 553.812,5255 | 48,538 | 23°37'17" | 148°13'24" | 31,881 | -4,282 |
| 389 | CX | 8.561.874,3143 | 553.812,5640 | 48,545 | 23°14'54" | 147°51'01" | 32,461 | -4,275 |
| 390 | PN | 8.561.871,9295 | 553.818,9326 | 50,098 | 34°57'16" | 159°33'23" | 33,480 | -2,722 |
| 391 | MR | 8.561.884,3055 | 553.820,4144 | 49,901 | 27°25'40" | 152°01'47" | 44,859 | -2,919 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 |  | 8.561.850,8128 | 553.781,9624 | 49,680 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | ORICURI | 8.561.849,0335 | 553.781,6414 | 49,697 | 190°13'34" | 80°39'22" | 1,808 | 0,017 |
| 393 | PA | 8.561.849,3995 | 553.780,8985 | 49,670 | 216°58'19" | 107°24'07" | 1,769 | -0,010 |
| 394 | PA | 8.561.847,9378 | 553.771,7099 | 49,400 | 254°20'08" | 144°45'56" | 10,648 | -0,280 |
| 395 | ED | 8.561.847,9095 | 553.770,6407 | 49,305 | 255°37'02" | 146°02'50" | 11,688 | -0,375 |
| 396 | MURETA | 8.561.849,3754 | 553.774,9349 | 49,476 | 258°26'24" | 148°52'12" | 7,173 | -0,204 |
| 397 | ES | 8.561.849,0988 | 553.773,3513 | 49,427 | 258°44'34" | 149°10'22" | 8,780 | -0,253 |
| 398 | ES | 8.561.848,9009 | 553.771,1197 | 49,249 | 260°00'00" | 150°25'48" | 11,010 | -0,431 |
| 399 | ES | 8.561.851,0780 | 553.770,9836 | 47,769 | 271°23'01" | 161°48'49" | 10,982 | -1,911 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 |  | 8.561.850,8128 | 553.781,9624 | 49,680 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | ED | 8.561.851,3846 | 553.774,6367 | 47,415 | 274°27'47" | 164°53'35" | 7,348 | -2,265 |
| 401 | ED | 8.561.853,9899 | 553.779,4572 | 47,616 | 321°44'37" | 212°10'25" | 4,046 | -2,064 |
| 402 | PROJ | 8.561.856,3687 | 553.783,7681 | 47,389 | 18°00'17" | 268°26'05" | 5,842 | -2,291 |
| 403 | PN | 8.561.854,2735 | 553.783,9179 | 48,571 | 29°28'06" | 279°53'54" | 3,975 | -1,109 |
| 404 | MURETA | 8.561.852,7176 | 553.773,1049 | 47,575 | 282°08'12" | 172°34'00" | 9,060 | -2,105 |
| 405 | MURETA | 8.561.854,8239 | 553.772,0103 | 47,298 | 291°57'05" | 182°22'53" | 10,730 | -2,382 |
| 406 | ED | 8.561.854,7254 | 553.772,5892 | 47,293 | 292°39'25" | 183°05'13" | 10,157 | -2,387 |
| 407 | MURETA | 8.561.856,2148 | 553.767,1422 | 47,299 | 290°01'37" | 180°27'25" | 15,774 | -2,381 |
| 408 | PA | 8.561.850,6323 | 553.768,1006 | 47,675 | 269°15'14" | 159°41'02" | 13,863 | -2,005 |
| 409 | PROJ | 8.561.850,7059 | 553.762,1367 | 47,706 | 269°41'28" | 160°07'16" | 19,826 | -1,974 |
| 410 | MURETA | 8.561.849,2449 | 553.762,1243 | 47,816 | 265°28'52" | 155°54'40" | 19,900 | -1,864 |
| 411 | ES | 8.561.847,7759 | 553.762,1640 | 47,981 | 261°16'45" | 151°42'33" | 20,030 | -1,699 |
| 412 | ES | 8.561.847,9148 | 553.764,2144 | 49,374 | 260°43'34" | 151°09'22" | 17,983 | -0,306 |
| 413 | SOLEIRA | 8.561.847,7201 | 553.765,1617 | 49,455 | 259°34'11" | 149°59'59" | 17,083 | -0,225 |
| 414 | RAMPA | 8.561.847,7806 | 553.760,8318 | 47,979 | 261°50'02" | 152°15'50" | 21,347 | -1,701 |
| 415 | RAMPA | 8.561.849,1889 | 553.760,9180 | 47,981 | 265°35'15" | 156°01'03" | 21,107 | -1,699 |
| 416 | PN | 8.561.849,0263 | 553.754,7279 | 49,205 | 266°14'49" | 156°40'37" | 27,293 | -0,475 |
| 417 | PN | 8.561.849,1091 | 553.754,7948 | 47,865 | 266°24'42" | 156°50'30" | 27,221 | -1,815 |
| 418 | ED | 8.561.848,9060 | 553.749,2830 | 49,196 | 266°39'38" | 157°05'26" | 32,735 | -0,484 |
| 419 | ED | 8.561.847,4348 | 553.749,3107 | 49,194 | 264°05'36" | 154°31'24" | 32,826 | -0,486 |
| 420 | MURETA | 8.561.854,5458 | 553.746,2791 | 47,794 | 275°58'20" | 166°24'08" | 35,878 | -1,886 |
| 421 | MURETA | 8.561.853,2799 | 553.736,1338 | 47,969 | 273°04'53" | 163°30'41" | 45,895 | -1,711 |
| 422 | AV | 8.561.853,6824 | 553.736,0360 | 47,797 | 273°34'31" | 164°00'19" | 46,016 | -1,883 |
| 423 | RAMPA | 8.561.848,7566 | 553.746,0893 | 47,957 | 266°43'10" | 157°08'58" | 35,932 | -1,723 |
| 424 | RAMPA | 8.561.849,6938 | 553.745,9608 | 47,952 | 268°13'11" | 158°38'59" | 36,019 | -1,728 |
| 425 | PN | 8.561.849,3892 | 553.741,5204 | 48,004 | 267°59'02" | 158°24'50" | 40,467 | -1,676 |
| 426 | BD | 8.561.859,9204 | 553.776,7293 | 46,829 | 330°07'08" | 220°32'56" | 10,504 | -2,851 |
| 427 | BD | 8.561.865,4069 | 553.786,7649 | 45,875 | 18°12'53" | 268°38'41" | 15,364 | -3,805 |
| 428 | BD | 8.561.862,8326 | 553.788,0178 | 46,261 | 26°44'18" | 277°10'06" | 13,459 | -3,419 |
| 429 | AV | 8.561.860,7461 | 553.790,0810 | 47,211 | 39°15'34" | 289°41'22" | 12,829 | -2,469 |
| 430 | ORICURI | 8.561.863,7652 | 553.782,0885 | 45,647 | 0°33'28" | 250°59'16" | 12,953 | -4,033 |
| 431 | CX | 8.561.867,1981 | 553.778,7563 | 43,455 | 348°55'43" | 239°21'31" | 16,696 | -6,225 |
| 432 | CX | 8.561.867,9089 | 553.778,3385 | 42,879 | 348°01'55" | 238°27'43" | 17,476 | -6,801 |
| 433 | CX | 8.561.868,3109 | 553.779,1292 | 42,699 | 350°48'10" | 241°13'58" | 17,726 | -6,981 |
| 434 | CX | 8.561.868,3454 | 553.779,9218 | 42,963 | 353°21'40" | 243°47'28" | 17,651 | -6,717 |
| 435 | CX | 8.561.867,7312 | 553.780,3296 | 43,513 | 354°29'14" | 244°55'02" | 16,997 | -6,167 |
| 436 | CX | 8.561.867,3414 | 553.779,6472 | 43,624 | 352°01'34" | 242°27'22" | 16,690 | -6,056 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 |  | 8.561.853,4874 | 553.726,8362 | 48,695 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | PALMEIRA | 8.561.845,7593 | 553.710,0860 | 49,323 | 245°13'58" | 152°27'18" | 18,447 | 0,628 |
| 438 | PALMEIRA | 8.561.846,6370 | 553.716,2993 | 49,074 | 236°58'16" | 144°11'36" | 12,568 | 0,379 |
| 439 | PALMEIRA | 8.561.838,0712 | 553.711,5857 | 49,479 | 224°41'26" | 131°54'46" | 21,685 | 0,784 |
| 440 | PALMEIRA | 8.561.838,5318 | 553.718,3186 | 49,437 | 209°39'46" | 116°53'06" | 17,211 | 0,742 |
| 441 | AV | 8.561.841,8065 | 553.711,1794 | 49,286 | 233°16'30" | 140°29'50" | 19,534 | 0,591 |
| 442 | AV | 8.561.842,4378 | 553.714,4172 | 49,215 | 228°20'22" | 135°33'42" | 16,623 | 0,520 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 |  | 8.561.853,4874 | 553.726,8362 | 48,695 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | AV | 8.561.842,9730 | 553.717,6334 | 49,174 | 221°11'40" | 128°25'00" | 13,973 | 0,479 |
| 444 | AV | 8.561.843,7321 | 553.720,8128 | 49,124 | 211°41'36" | 118°54'56" | 11,465 | 0,429 |
| 445 | ED | 8.561.847,9382 | 553.724,7683 | 48,745 | 200°26'17" | 107°39'37" | 5,922 | 0,050 |
| 446 | MURETA | 8.561.847,9120 | 553.724,0992 | 48,758 | 206°08'48" | 113°22'08" | 6,211 | 0,063 |
| 447 | PA | 8.561.849,5153 | 553.724,1484 | 48,459 | 214°05'07" | 121°18'27" | 4,796 | -0,236 |
| 448 | RAMPA | 8.561.848,1427 | 553.725,9790 | 48,501 | 189°06'42" | 96°20'02" | 5,413 | -0,194 |
| 449 | RAMPA | 8.561.849,5645 | 553.725,9487 | 48,340 | 192°44'53" | 99°58'13" | 4,022 | -0,355 |
| 450 | PN | 8.561.849,6875 | 553.730,5895 | 48,225 | 135°21'11" | 42°34'31" | 5,341 | -0,470 |
| 451 | ES | 8.561.849,7168 | 553.733,6700 | 48,072 | 118°53'17" | 26°06'37" | 7,805 | -0,623 |
| 452 | ES | 8.561.849,7088 | 553.734,7815 | 48,170 | 115°26'05" | 22°39'25" | 8,798 | -0,525 |
| 453 | ES | 8.561.848,3449 | 553.734,8133 | 48,195 | 122°48'31" | 30°01'51" | 9,491 | -0,500 |
| 454 | ES | 8.561.848,3326 | 553.733,6463 | 49,210 | 127°07'24" | 34°20'44" | 8,541 | 0,515 |
| 455 | PROJ | 8.561.850,0833 | 553.735,9694 | 48,010 | 110°26'29" | 17°39'49" | 9,747 | -0,685 |
| 456 | RAMPA | 8.561.849,0358 | 553.737,7880 | 48,091 | 112°07'14" | 19°20'34" | 11,822 | -0,604 |
| 457 | ED | 8.561.847,8979 | 553.737,7625 | 48,385 | 117°05'34" | 24°18'54" | 12,273 | -0,310 |
| 458 | CX | 8.561.849,5471 | 553.736,3083 | 48,028 | 112°35'12" | 19°48'32" | 10,259 | -0,667 |
| 459 | CX | 8.561.850,3034 | 553.736,3052 | 47,991 | 108°35'09" | 15°48'29" | 9,990 | -0,704 |
| 460 | CX | 8.561.850,3109 | 553.736,9606 | 47,994 | 107°25'10" | 14°38'30" | 10,611 | -0,701 |
| 461 | PV | 8.561.849,3348 | 553.737,4497 | 48,056 | 111°22'06" | 18°35'26" | 11,397 | -0,639 |
| 462 | PV | 8.561.853,1089 | 553.738,8462 | 47,907 | 91°48'19" | 359°01'39" | 12,016 | -0,788 |
| 463 | ED | 8.561.848,3223 | 553.735,9561 | 48,195 | 119°31'32" | 26°44'52" | 10,481 | -0,500 |
| 464 | MURETA | 8.561.853,0915 | 553.730,7362 | 48,148 | 95°47'46" | 3°01'06" | 3,920 | -0,547 |
| 465 | MURETA | 8.561.853,0581 | 553.728,6275 | 48,241 | 103°28'40" | 10°42'00" | 1,842 | -0,454 |
| 466 | PV | 8.561.852,0305 | 553.722,3340 | 48,542 | 252°04'08" | 159°17'28" | 4,732 | -0,153 |
| 467 | GRADIL | 8.561.855,5085 | 553.726,9912 | 48,616 | 4°23'04" | 271°36'24" | 2,027 | -0,079 |
| 468 | GRADIL | 8.561.858,6268 | 553.726,7075 | 48,539 | 358°33'55" | 265°47'15" | 5,141 | -0,156 |
| 469 | GRADIL | 8.561.862,5083 | 553.726,0398 | 48,489 | 354°57'18" | 262°10'38" | 9,056 | -0,206 |
| 470 | GRADIL | 8.561.865,6364 | 553.723,2191 | 48,404 | 343°25'13" | 250°38'33" | 12,676 | -0,291 |
| 471 | GRADIL | 8.561.866,3135 | 553.718,5168 | 48,561 | 327°01'53" | 234°15'13" | 15,288 | -0,134 |
| 472 | GRADIL | 8.561.866,3010 | 553.715,3143 | 48,637 | 318°02'18" | 225°15'38" | 17,232 | -0,058 |
| 473 | MURETA | 8.561.863,6536 | 553.716,4382 | 48,974 | 314°21'16" | 221°34'36" | 14,542 | 0,279 |
| 474 | MURETA | 8.561.864,8453 | 553.720,2407 | 48,993 | 329°51'24" | 237°04'44" | 13,134 | 0,298 |
| 475 | MURETA | 8.561.861,5816 | 553.724,7933 | 48,892 | 345°50'07" | 253°03'27" | 8,348 | 0,197 |
| 476 | MURETA | 8.561.856,1204 | 553.723,7483 | 49,001 | 310°27'14" | 217°40'34" | 4,058 | 0,306 |
| 477 | MURETA | 8.561.854,4969 | 553.720,6217 | 48,991 | 279°13'37" | 186°26'57" | 6,296 | 0,296 |
| 478 | MURETA | 8.561.856,3578 | 553.711,7804 | 49,028 | 280°47'38" | 188°00'58" | 15,327 | 0,333 |
| 479 | MURETA | 8.561.860,9352 | 553.711,3190 | 49,022 | 295°38'23" | 202°51'43" | 17,212 | 0,327 |
| 480 | AV | 8.561.853,6728 | 553.721,0212 | 48,993 | 271°49'33" | 179°02'53" | 5,818 | 0,298 |
| 481 | ALP | 8.561.852,5932 | 553.720,3677 | 48,673 | 262°07'46" | 169°21'06" | 6,530 | -0,022 |
| 482 | ES | 8.561.853,3511 | 553.728,8165 | 48,142 | 93°56'14" | 1°09'34" | 1,985 | -0,553 |
| 483 | ES | 8.561.856,8916 | 553.730,7789 | 47,094 | 49°11'32" | 316°24'52" | 5,209 | -1,601 |
| 484 | ES | 8.561.860,4338 | 553.735,2982 | 45,203 | 50°37'04" | 317°50'24" | 10,948 | -3,492 |
| 485 | ES | 8.561.862,3972 | 553.737,5402 | 44,202 | 50°13'36" | 317°26'56" | 13,927 | -4,493 |
| 486 | ES | 8.561.865,8699 | 553.737,5743 | 43,096 | 40°55'55" | 308°09'15" | 16,390 | -5,599 |
| 487 | ES | 8.561.868,5151 | 553.737,6619 | 42,166 | 35°46'07" | 302°59'27" | 18,521 | -6,529 |
| 488 | ORICURI | 8.561.865,7992 | 553.737,1173 | 43,242 | 39°51'50" | 307°05'10" | 16,040 | -5,453 |
| 489 | ORICURI | 8.561.863,6757 | 553.733,1118 | 44,703 | 31°37'53" | 298°51'13" | 11,966 | -3,992 |
| 490 | ORICURI | 8.561.855,9754 | 553.727,9839 | 48,083 | 24°45'51" | 291°59'11" | 2,740 | -0,612 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F9 |  | 8.561.853,4874 | 553.726,8362 | 48,695 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491 | PALMEIRA | 8.561.855,5486 | 553.733,1724 | 47,320 | 71°58'47" | 339°12'07" | 6,663 | -1,375 |
| 492 | PN | 8.561.860,5628 | 553.727,0268 | 47,884 | 1°32'35" | 268°45'55" | 7,078 | -0,811 |
| 493 | PN | 8.561.865,1780 | 553.724,6622 | 47,405 | 349°27'57" | 256°41'17" | 11,891 | -1,290 |
| 494 | PLACA | 8.561.854,0114 | 553.734,9804 | 47,698 | 86°19'08" | 353°32'28" | 8,161 | -0,997 |
| 495 | PLACA | 8.561.854,0587 | 553.734,8218 | 47,702 | 85°54'30" | 353°07'50" | 8,006 | -0,993 |
| 496 | PLACA | 8.561.854,4513 | 553.734,8353 | 47,589 | 83°07'45" | 350°21'05" | 8,057 | -1,106 |
| 497 | CANTEIRO | 8.561.844,3161 | 553.720,7826 | 49,076 | 213°25'38" | 120°38'58" | 10,989 | 0,381 |
| 498 | CANTEIRO | 8.561.843,3128 | 553.720,3615 | 49,121 | 212°28'16" | 119°41'36" | 12,060 | 0,426 |
| 499 | CANTEIRO | 8.561.843,3800 | 553.721,4140 | 49,117 | 208°12'43" | 115°26'03" | 11,470 | 0,422 |
| 500 | CANTEIRO | 8.561.846,0853 | 553.716,7759 | 49,040 | 233°39'20" | 140°52'40" | 12,490 | 0,345 |
| 501 | CANTEIRO | 8.561.847,5219 | 553.717,1545 | 48,977 | 238°21'37" | 145°34'57" | 11,372 | 0,282 |
| 502 | CANTEIRO | 8.561.847,3823 | 553.715,8529 | 49,005 | 240°55'57" | 148°09'17" | 12,566 | 0,310 |
| 503 | CANTEIRO | 8.561.838,1135 | 553.718,8358 | 49,378 | 207°29'31" | 114°42'51" | 17,331 | 0,683 |
| 504 | CANTEIRO | 8.561.839,5093 | 553.718,6535 | 49,341 | 210°20'40" | 117°34'00" | 16,197 | 0,646 |
| 505 | CANTEIRO | 8.561.838,5158 | 553.717,4832 | 49,318 | 211°59'38" | 119°12'58" | 17,653 | 0,623 |
| 506 | CANTEIRO | 8.561.843,5955 | 553.717,0056 | 49,125 | 224°49'20" | 132°02'40" | 13,946 | 0,430 |
| 507 | CANTEIRO | 8.561.842,5370 | 553.717,4234 | 49,194 | 220°40'55" | 127°54'15" | 14,440 | 0,499 |
| 508 | CANTEIRO | 8.561.843,3153 | 553.718,1380 | 49,118 | 220°32'02" | 127°45'22" | 13,384 | 0,423 |
| 509 | CANTEIRO | 8.561.837,3404 | 553.711,9292 | 49,392 | 222°42'49" | 129°56'09" | 21,976 | 0,697 |
| 510 | CANTEIRO | 8.561.838,8535 | 553.711,9635 | 49,329 | 225°27'49" | 132°41'09" | 20,865 | 0,634 |
| 511 | CANTEIRO | 8.561.838,0140 | 553.710,8378 | 49,377 | 225°57'21" | 133°10'41" | 22,257 | 0,682 |
| 512 | CANTEIRO | 8.561.841,9110 | 553.713,9452 | 49,230 | 228°04'32" | 135°17'52" | 17,326 | 0,535 |
| 513 | CANTEIRO | 8.561.842,5273 | 553.714,9446 | 49,212 | 227°20'04" | 134°33'24" | 16,172 | 0,517 |
| 514 | CANTEIRO | 8.561.843,1847 | 553.714,1742 | 49,192 | 230°51'57" | 138°05'17" | 16,324 | 0,497 |
| 515 | CANTEIRO | 8.561.842,4588 | 553.710,9782 | 49,220 | 235°10'59" | 142°24'19" | 19,316 | 0,525 |
| 516 | CANTEIRO | 8.561.841,4146 | 553.710,6783 | 49,262 | 233°14'02" | 140°27'22" | 20,170 | 0,567 |
| 517 | CANTEIRO | 8.561.841,7305 | 553.711,6391 | 49,219 | 232°16'25" | 139°29'45" | 19,214 | 0,524 |
| 518 | CANTEIRO | 8.561.844,9967 | 553.710,1143 | 49,287 | 243°04'50" | 150°18'10" | 18,754 | 0,592 |
| 519 | CANTEIRO | 8.561.846,4630 | 553.710,7173 | 49,245 | 246°27'12" | 153°40'32" | 17,583 | 0,550 |
| 520 | CANTEIRO | 8.561.845,9212 | 553.709,3434 | 49,312 | 246°36'36" | 153°49'56" | 19,059 | 0,617 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F10 |  | 8.561.845,9438 | 553.708,0737 | 49,353 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | ED | 8.561.831,1488 | 553.703,4155 | 49,541 | 197°28'36" | 129°22'47" | 15,511 | 0,188 |
| 522 | MURETA | 8.561.831,6074 | 553.703,9345 | 49,549 | 196°06'15" | 128°00'26" | 14,922 | 0,196 |
| 523 | ED | 8.561.843,3815 | 553.702,6328 | 49,530 | 244°46'58" | 176°41'09" | 6,014 | 0,177 |
| 524 | ED | 8.561.844,7360 | 553.702,2435 | 49,508 | 258°17'44" | 190°11'55" | 5,954 | 0,155 |
| 525 | PLACA | 8.561.843,0557 | 553.702,8042 | 49,493 | 241°16'26" | 173°10'37" | 6,009 | 0,140 |
| 526 | PLACA | 8.561.843,2126 | 553.703,1860 | 49,483 | 240°48'13" | 172°42'24" | 5,599 | 0,130 |
| 527 | PLACA | 8.561.843,3531 | 553.703,1564 | 49,462 | 242°13'01" | 174°07'12" | 5,558 | 0,109 |
| 528 | ALP | 8.561.843,6101 | 553.703,8849 | 49,415 | 240°52'33" | 172°46'44" | 4,795 | 0,062 |
| 529 | ALP | 8.561.846,3940 | 553.702,0485 | 49,284 | 274°16'23" | 206°10'34" | 6,042 | -0,069 |
| 530 | ALP | 8.561.847,5847 | 553.700,1335 | 49,167 | 281°40'35" | 213°34'46" | 8,108 | -0,186 |
| 531 | AV | 8.561.845,6555 | 553.701,3559 | 49,531 | 267°32'32" | 199°26'43" | 6,724 | 0,178 |
| 532 | ED | 8.561.847,5391 | 553.699,8144 | 49,515 | 280°55'56" | 212°50'07" | 8,412 | 0,162 |
| 533 | BANCO | 8.561.853,7281 | 553.702,8996 | 49,122 | 326°23'19" | 258°17'30" | 9,347 | -0,231 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F10 |  | 8.561.845,9438 | 553.708,0737 | 49,353 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 534 | BANCO | 8.561.857,2181 | 553.704,2878 | 49,083 | 341°26'17" | 273°20'28" | 11,893 | -0,270 |
| 535 | BANCO | 8.561.856,4081 | 553.708,4495 | 49,106 | 2°03'24" | 293°57'35" | 10,471 | -0,247 |
| 536 | BANCO | 8.561.852,5694 | 553.706,8705 | 49,192 | 349°42'27" | 281°36'38" | 6,734 | -0,161 |
| 537 | AV | 8.561.854,9120 | 553.706,1798 | 49,247 | 348°04'32" | 279°58'43" | 9,166 | -0,106 |
| 538 | MURETA | 8.561.854,2555 | 553.716,3535 | 49,026 | 44°53'23" | 336°47'34" | 11,732 | -0,328 |
| 539 | ALP | 8.561.853,8234 | 553.719,2895 | 48,767 | 54°54'36" | 346°48'47" | 13,707 | -0,586 |
| 540 | LIXEIRA | 8.561.853,5623 | 553.719,0047 | 48,719 | 55°07'29" | 347°01'40" | 13,324 | -0,634 |
| 541 | LIXEIRA | 8.561.852,4155 | 553.720,3730 | 48,668 | 62°14'50" | 354°09'01" | 13,898 | -0,685 |
| 542 | LIXEIRA | 8.561.852,1623 | 553.720,0596 | 48,688 | 62°34'43" | 354°28'54" | 13,503 | -0,665 |
| 543 | PLACA | 8.561.853,0759 | 553.720,2497 | 49,019 | 59°38'25" | 351°32'36" | 14,111 | -0,334 |
| 544 | PLACA | 8.561.853,0823 | 553.720,0903 | 49,013 | 59°17'15" | 351°11'26" | 13,977 | -0,340 |
| 545 | PLACA | 8.561.853,5609 | 553.720,0128 | 49,008 | 57°27'44" | 349°21'55" | 14,162 | -0,345 |
| 546 | PLACA | 8.561.857,7407 | 553.710,5693 | 49,005 | 11°56'41" | 303°50'52" | 12,058 | -0,348 |
| 547 | PLACA | 8.561.857,6865 | 553.710,3273 | 49,008 | 10°51'49" | 302°46'00" | 11,957 | -0,345 |
| 548 | PLACA | 8.561.857,8137 | 553.710,2786 | 49,014 | 10°31'23" | 302°25'34" | 12,073 | -0,339 |
| 549 | GRADIL | 8.561.860,8505 | 553.710,1961 | 48,973 | 8°06'11" | 300°00'22" | 15,057 | -0,380 |
| 550 | GRADIL | 8.561.863,4277 | 553.709,6955 | 48,896 | 5°17'58" | 297°12'09" | 17,559 | -0,457 |
| 551 | GRADIL | 8.561.863,9496 | 553.707,4995 | 48,893 | 358°10'24" | 290°04'35" | 18,015 | -0,460 |
| 552 | GRADIL | 8.561.861,4939 | 553.706,4756 | 48,980 | 354°07'56" | 286°02'07" | 15,632 | -0,373 |
| 553 | ED | 8.561.860,2867 | 553.706,3014 | 49,017 | 352°57'21" | 284°51'32" | 14,452 | -0,336 |
| 554 | CANTEIRO | 8.561.839,1744 | 553.720,9146 | 49,366 | 117°47'49" | 49°42'00" | 14,516 | 0,013 |
| 555 | CANTEIRO | 8.561.839,5959 | 553.721,9001 | 49,308 | 114°39'37" | 46°33'48" | 15,214 | -0,045 |
| 556 | CANTEIRO | 8.561.838,5116 | 553.721,9610 | 49,379 | 118°09'17" | 50°03'28" | 15,751 | 0,026 |
| 557 | AV | 8.561.839,3202 | 553.721,7280 | 49,339 | 115°52'39" | 47°46'50" | 15,176 | -0,014 |
| 558 | PV | 8.561.836,8267 | 553.723,6844 | 49,422 | 120°17'10" | 52°11'21" | 18,078 | 0,069 |
| 559 | ED | 8.561.836,8534 | 553.724,8069 | 49,474 | 118°30'47" | 50°24'58" | 19,043 | 0,121 |
| 560 | ED | 8.561.840,0212 | 553.724,3645 | 49,447 | 109°58'44" | 41°52'55" | 17,334 | 0,094 |
| 561 | ED | 8.561.840,9927 | 553.724,3326 | 49,454 | 106°56'11" | 38°50'22" | 16,996 | 0,101 |
| 562 | ED | 8.561.841,1303 | 553.724,7697 | 49,456 | 106°04'56" | 37°59'07" | 17,376 | 0,103 |
| 563 | SOLEIRA | 8.561.841,7692 | 553.725,0005 | 49,367 | 103°51'15" | 35°45'26" | 17,434 | 0,014 |
| 564 | CANTEIRO | 8.561.842,3957 | 553.724,2706 | 49,255 | 102°21'21" | 34°15'32" | 16,581 | -0,098 |
| 565 | ALP | 8.561.836,3478 | 553.724,8363 | 49,460 | 119°47'22" | 51°41'33" | 19,315 | 0,107 |
| 566 | ALT | 8.561.836,2476 | 553.724,8560 | 50,455 | 120°01'03" | 51°55'14" | 19,382 | 1,102 |
| 567 | ALT | 8.561.836,1059 | 553.717,1630 | 50,221 | 137°15'53" | 69°10'04" | 13,394 | 0,868 |
| 568 | ALP | 8.561.836,1253 | 553.717,1102 | 49,459 | 137°22'29" | 69°16'40" | 13,344 | 0,106 |
| 569 | ALP | 8.561.835,5213 | 553.716,4080 | 49,848 | 141°21'09" | 73°15'20" | 13,345 | 0,495 |
| 570 | ALP | 8.561.834,4308 | 553.716,4267 | 50,188 | 144°02'17" | 75°56'28" | 14,224 | 0,835 |
| 571 | ALP | 8.561.834,0733 | 553.714,1208 | 50,178 | 153°00'16" | 84°54'27" | 13,322 | 0,825 |
| 572 | ALP | 8.561.835,2723 | 553.714,0438 | 49,841 | 150°46'31" | 82°40'42" | 12,228 | 0,488 |
| 573 | ALP | 8.561.835,9984 | 553.713,2460 | 49,432 | 152°31'21" | 84°25'32" | 11,210 | 0,079 |
| 574 | ALP | 8.561.835,9623 | 553.710,9477 | 49,370 | 163°56'13" | 95°50'24" | 10,387 | 0,017 |
| 575 | ALP | 8.561.835,1225 | 553.709,0801 | 49,390 | 174°41'12" | 106°35'23" | 10,868 | 0,037 |
| 576 | PV | 8.561.834,2257 | 553.718,0582 | 50,412 | 139°34'01" | 71°28'12" | 15,395 | 1,059 |
| 577 | ED | 8.561.832,5503 | 553.710,2049 | 50,137 | 170°57'32" | 102°51'43" | 13,562 | 0,784 |
| 578 | PLACA | 8.561.834,0649 | 553.709,1870 | 50,069 | 174°38'44" | 106°32'55" | 11,931 | 0,716 |
| 579 | PLACA | 8.561.834,1127 | 553.709,6373 | 50,090 | 172°28'16" | 104°22'27" | 11,934 | 0,737 |
| 580 | PLACA | 8.561.833,9728 | 553.709,6775 | 50,099 | 172°22'09" | 104°16'20" | 12,078 | 0,746 |
| 581 | PROJ | 8.561.836,1681 | 553.717,2868 | 49,460 | 136°41'49" | 68°36'00" | 13,433 | 0,107 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F10 |  | 8.561.845,9438 | 553.708,0737 | 49,353 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | PROJ | 8.561.835,4819 | 553.713,2219 | 50,110 | 153°47'55" | 85°42'06" | 11,660 | 0,757 |
| 583 | SOLEIRA | 8.561.833,2648 | 553.715,5714 | 50,542 | 149°24'08" | 81°18'19" | 14,730 | 1,189 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F11 |  | 8.561.855,4626 | 553.689,1359 | 48,685 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584 | CX | 8.561.869,2745 | 553.682,5867 | 48,566 | 334°37'52" | 217°56'43" | 15,286 | -0,119 |
| 585 | CX | 8.561.869,0454 | 553.681,6501 | 48,544 | 331°08'23" | 214°27'14" | 15,509 | -0,141 |
| 586 | CX | 8.561.869,9675 | 553.681,4360 | 48,562 | 332°02'19" | 215°21'10" | 16,422 | -0,123 |
| 587 | CX | 8.561.870,7012 | 553.681,6955 | 48,564 | 333°58'32" | 217°17'23" | 16,958 | -0,121 |
| 588 | CX | 8.561.870,8570 | 553.682,5323 | 48,567 | 336°46'58" | 220°05'49" | 16,751 | -0,118 |
| 589 | CX | 8.561.870,0807 | 553.682,7127 | 48,567 | 336°16'46" | 219°35'37" | 15,967 | -0,118 |
| 590 | PROJ | 8.561.868,7794 | 553.681,2335 | 48,571 | 329°18'52" | 212°37'43" | 15,485 | -0,114 |
| 591 | ED | 8.561.867,3251 | 553.681,5568 | 48,594 | 327°25'30" | 210°44'21" | 14,077 | -0,091 |
| 592 | ED | 8.561.855,5731 | 553.684,2572 | 48,664 | 271°17'51" | 154°36'42" | 4,880 | -0,021 |
| 593 | ED | 8.561.855,1792 | 553.682,5920 | 48,570 | 267°31'13" | 150°50'04" | 6,550 | -0,115 |
| 594 | ED | 8.561.853,6970 | 553.682,9146 | 48,651 | 254°09'22" | 137°28'13" | 6,467 | -0,034 |
| 595 | LIXEIRA | 8.561.855,0724 | 553.684,6428 | 48,594 | 265°02'13" | 148°21'04" | 4,510 | -0,091 |
| 596 | LIXEIRA | 8.561.853,3244 | 553.685,1049 | 48,602 | 242°03'24" | 125°22'15" | 4,563 | -0,083 |
| 597 | LIXEIRA | 8.561.853,4548 | 553.685,3878 | 48,600 | 241°49'24" | 125°08'15" | 4,252 | -0,085 |
| 598 | PA | 8.561.851,6781 | 553.678,2076 | 48,432 | 250°53'57" | 134°12'48" | 11,565 | -0,253 |
| 599 | PA | 8.561.842,9095 | 553.680,3157 | 48,543 | 215°05'35" | 98°24'26" | 15,342 | -0,142 |
| 600 | PALMEIRA | 8.561.852,3906 | 553.681,1301 | 48,573 | 249°00'26" | 132°19'17" | 8,575 | -0,112 |
| 601 | PALMEIRA | 8.561.852,7363 | 553.678,8791 | 48,486 | 255°06'53" | 138°25'44" | 10,613 | -0,199 |
| 602 | PA | 8.561.840,0450 | 553.682,5839 | 48,585 | 203°01'27" | 86°20'18" | 16,752 | -0,100 |
| 603 | PA | 8.561.839,1452 | 553.686,1187 | 48,557 | 190°28'34" | 73°47'25" | 16,594 | -0,128 |
| 604 | PA | 8.561.839,9601 | 553.689,8297 | 48,572 | 177°26'15" | 60°45'06" | 15,518 | -0,113 |
| 605 | AV | 8.561.842,7359 | 553.686,7850 | 48,578 | 190°27'58" | 73°46'49" | 12,942 | -0,107 |
| 606 | CX | 8.561.844,0182 | 553.688,3407 | 48,606 | 183°58'29" | 67°17'20" | 11,472 | -0,079 |
| 607 | CX | 8.561.844,1027 | 553.688,9169 | 48,615 | 181°06'16" | 64°25'07" | 11,362 | -0,070 |
| 608 | CX | 8.561.843,5447 | 553.688,9737 | 48,608 | 180°46'48" | 64°05'39" | 11,919 | -0,077 |
| 609 | PV | 8.561.836,9837 | 553.692,6068 | 48,511 | 169°21'44" | 52°40'35" | 18,802 | -0,174 |
| 610 | CL | 8.561.836,6477 | 553.693,1818 | 48,493 | 167°51'51" | 51°10'42" | 19,245 | -0,192 |
| 611 | ALP | 8.561.837,8419 | 553.693,3945 | 48,495 | 166°24'48" | 49°43'39" | 18,128 | -0,190 |
| 612 | ALP | 8.561.838,4394 | 553.693,3330 | 48,532 | 166°09'00" | 49°27'51" | 17,533 | -0,153 |
| 613 | ALT | 8.561.838,5030 | 553.693,2819 | 49,248 | 166°15'46" | 49°34'37" | 17,459 | 0,563 |
| 614 | ALT | 8.561.837,8273 | 553.693,5032 | 49,245 | 166°05'27" | 49°24'18" | 18,168 | 0,560 |
| 615 | ES | 8.561.838,1979 | 553.694,5208 | 49,500 | 162°40'38" | 45°59'29" | 18,085 | 0,815 |
| 616 | ALP | 8.561.840,9678 | 553.692,6811 | 48,594 | 166°15'23" | 49°34'14" | 14,922 | -0,091 |
| 617 | ALP | 8.561.844,3022 | 553.692,9155 | 48,635 | 161°17'27" | 44°36'18" | 11,783 | -0,050 |
| 618 | ALP | 8.561.846,1226 | 553.693,9025 | 48,734 | 152°57'47" | 36°16'38" | 10,486 | 0,049 |
| 619 | ALP | 8.561.847,2002 | 553.695,4783 | 48,848 | 142°29'21" | 25°48'12" | 10,416 | 0,163 |
| 620 | ALT | 8.561.847,1733 | 553.695,5105 | 49,511 | 142°26'22" | 25°45'13" | 10,457 | 0,826 |
| 621 | ALT | 8.561.846,0379 | 553.694,0220 | 49,464 | 152°35'47" | 35°54'38" | 10,616 | 0,779 |
| 622 | ES | 8.561.845,5808 | 553.694,5650 | 49,565 | 151°12'56" | 34°31'47" | 11,275 | 0,880 |
| 623 | ED | 8.561.844,5947 | 553.693,2258 | 49,410 | 159°22'39" | 42°41'30" | 11,612 | 0,725 |
| 624 | ED | 8.561.845,3087 | 553.696,2847 | 49,589 | 144°51'11" | 28°10'02" | 12,418 | 0,904 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F11 |  | 8.561.855,4626 | 553.689,1359 | 48,685 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | ED | 8.561.846,5662 | 553.696,0219 | 49,564 | 142°15'35" | 25°34'26" | 11,250 | 0,879 |
| 626 | SOLEIRA | 8.561.844,8666 | 553.695,4331 | 49,585 | 149°16'37" | 32°35'28" | 12,326 | 0,900 |
| 627 | ALP | 8.561.847,8308 | 553.699,4355 | 49,105 | 126°32'16" | 9°51'07" | 12,819 | 0,420 |
| 628 | ALT | 8.561.847,7416 | 553.699,4564 | 49,521 | 126°48'04" | 10°06'55" | 12,889 | 0,836 |
| 629 | CANTEIRO | 8.561.851,7327 | 553.692,5581 | 48,810 | 137°27'48" | 20°46'39" | 5,062 | 0,125 |
| 630 | CANTEIRO | 8.561.853,1127 | 553.693,6724 | 48,822 | 117°23'03" | 0°41'54" | 5,109 | 0,137 |
| 631 | CANTEIRO | 8.561.853,3183 | 553.692,0177 | 48,767 | 126°39'10" | 9°58'01" | 3,592 | 0,082 |
| 632 | PLACA | 8.561.852,2560 | 553.693,2333 | 48,898 | 128°02'47" | 11°21'38" | 5,203 | 0,213 |
| 633 | PLACA | 8.561.852,1613 | 553.692,7582 | 48,856 | 132°20'44" | 15°39'35" | 4,901 | 0,171 |
| 634 | PLACA | 8.561.852,0212 | 553.692,7879 | 48,925 | 133°17'56" | 16°36'47" | 5,018 | 0,240 |
| 635 | PLACA | 8.561.857,8128 | 553.698,2849 | 48,904 | 75°35'37" | 318°54'28" | 9,446 | 0,219 |
| 636 | PLACA | 8.561.857,9184 | 553.698,2188 | 48,900 | 74°52'14" | 318°11'05" | 9,409 | 0,215 |
| 637 | PLACA | 8.561.858,1126 | 553.698,3910 | 48,898 | 74°01'19" | 317°20'10" | 9,627 | 0,213 |
| 638 | MURETA | 8.561.858,0190 | 553.699,1064 | 48,929 | 75°37'11" | 318°56'02" | 10,293 | 0,244 |
| 639 | MURETA | 8.561.858,8845 | 553.703,9847 | 49,089 | 77°01'23" | 320°20'14" | 15,238 | 0,404 |
| 640 | MURETA | 8.561.864,7418 | 553.704,3985 | 48,945 | 58°42'06" | 302°00'57" | 17,862 | 0,260 |
| 641 | MURETA | 8.561.868,0452 | 553.698,6638 | 48,807 | 37°08'03" | 280°26'54" | 15,783 | 0,122 |
| 642 | MURETA | 8.561.866,3187 | 553.694,6738 | 48,733 | 27°01'38" | 270°20'29" | 12,187 | 0,048 |
| 643 | MURETA | 8.561.862,1229 | 553.694,0265 | 48,743 | 36°17'22" | 279°36'13" | 8,263 | 0,058 |
| 644 | CANTEIRO | 8.561.866,9707 | 553.688,9926 | 48,680 | 359°17'13" | 242°36'04" | 11,509 | -0,005 |
| 645 | CANTEIRO | 8.561.864,1826 | 553.689,2656 | 48,656 | 0°51'08" | 244°09'59" | 8,721 | -0,029 |
| 646 | CANTEIRO | 8.561.865,4784 | 553.687,1590 | 48,630 | 348°50'04" | 232°08'55" | 10,209 | -0,055 |
| 647 | AV | 8.561.865,5808 | 553.688,3713 | 48,777 | 355°40'44" | 238°59'35" | 10,147 | 0,092 |
| 648 | PLACA | 8.561.865,3616 | 553.687,3718 | 48,683 | 349°53'45" | 233°12'36" | 10,055 | -0,002 |
| 649 | PLACA | 8.561.865,2479 | 553.687,4588 | 48,690 | 350°16'28" | 233°35'19" | 9,928 | 0,005 |
| 650 | PLACA | 8.561.865,3775 | 553.687,8344 | 48,768 | 352°31'19" | 235°50'10" | 10,000 | 0,083 |
| 651 | BANCO | 8.561.864,8465 | 553.690,4467 | 48,674 | 7°57'07" | 251°15'58" | 9,475 | -0,011 |
| 652 | BANCO | 8.561.864,7481 | 553.690,8311 | 48,682 | 10°20'46" | 253°39'37" | 9,439 | -0,003 |
| 653 | BANCO | 8.561.863,1825 | 553.689,7338 | 48,642 | 4°25'43" | 247°44'34" | 7,743 | -0,043 |
| 654 | BANCO | 8.561.863,2110 | 553.687,9341 | 48,636 | 351°11'02" | 234°29'53" | 7,841 | -0,049 |
| 655 | BANCO | 8.561.866,6006 | 553.687,0808 | 48,654 | 349°32'45" | 232°51'36" | 11,326 | -0,031 |
| 656 | BANCO | 8.561.866,8773 | 553.686,6797 | 48,631 | 347°51'23" | 231°10'14" | 11,676 | -0,054 |
| 657 | BANCO | 8.561.867,9843 | 553.688,9548 | 48,655 | 359°10'17" | 242°29'08" | 12,523 | -0,030 |
| 658 | BANCO | 8.561.867,1209 | 553.690,3567 | 48,687 | 5°58'42" | 249°17'33" | 11,722 | 0,002 |
| 659 | MURETA | 8.561.868,1095 | 553.705,7677 | 48,828 | 52°45'02" | 296°03'53" | 20,894 | 0,143 |
| 660 | MURETA | 8.561.868,8700 | 553.703,4944 | 48,802 | 46°57'43" | 290°16'34" | 19,645 | 0,117 |
| 661 | MURETA | 8.561.870,6770 | 553.699,1948 | 48,808 | 33°28'14" | 276°47'05" | 18,239 | 0,123 |
| 662 | MURETA | 8.561.873,2467 | 553.696,9225 | 48,669 | 23°38'45" | 266°57'36" | 19,414 | -0,016 |
| 663 | MURETA | 8.561.875,9277 | 553.696,8960 | 48,611 | 20°45'58" | 264°04'49" | 21,887 | -0,074 |
| 664 | MURETA | 8.561.880,4179 | 553.696,6291 | 48,317 | 16°42'48" | 260°01'39" | 26,056 | -0,368 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 |  | 8.561.869,9893 | 553.683,0721 | 48,561 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 665 | PROJ | 8.561.867,5230 | 553.675,5638 | 48,475 | 251°48'57" | 94°28'22" | 7,903 | -0,086 |
| 666 | ED | 8.561.865,9745 | 553.675,7552 | 48,525 | 241°14'46" | 83°54'11" | 8,346 | -0,036 |
| 667 | ED | 8.561.868,6302 | 553.666,9533 | 48,376 | 265°10'49" | 107°50'14" | 16,176 | -0,185 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 |  | 8.561.869,9893 | 553.683,0721 | 48,561 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | ED | 8.561.870,1570 | 553.673,8326 | 48,473 | 271°02'22" | 113°41'47" | 9,241 | -0,088 |
| 669 | PV | 8.561.866,3066 | 553.666,4655 | 48,065 | 257°29'47" | 100°09'12" | 17,010 | -0,496 |
| 670 | PN | 8.561.861,6487 | 553.667,7183 | 47,980 | 241°29'16" | 84°08'41" | 17,473 | -0,581 |
| 671 | PA | 8.561.868,5746 | 553.669,1076 | 48,344 | 264°12'54" | 106°52'19" | 14,036 | -0,217 |
| 672 | PA | 8.561.866,7681 | 553.670,1969 | 48,316 | 255°57'13" | 98°36'38" | 13,272 | -0,245 |
| 673 | PV | 8.561.867,6073 | 553.672,4765 | 48,401 | 257°19'48" | 99°59'13" | 10,860 | -0,160 |
| 674 | B LOBO | 8.561.868,4379 | 553.674,9326 | 48,469 | 259°12'30" | 101°51'55" | 8,286 | -0,092 |
| 675 | B LOBO | 8.561.869,1582 | 553.674,7555 | 48,468 | 264°17'34" | 106°56'59" | 8,358 | -0,093 |
| 676 | B LOBO | 8.561.869,2269 | 553.675,0492 | 48,472 | 264°34'18" | 107°13'43" | 8,059 | -0,089 |
| 677 | ED | 8.561.874,2158 | 553.672,9555 | 48,509 | 292°40'26" | 135°19'51" | 10,964 | -0,052 |
| 678 | ED | 8.561.875,9781 | 553.672,5362 | 48,499 | 299°36'53" | 142°16'18" | 12,119 | -0,062 |
| 679 | MURETA | 8.561.876,1777 | 553.673,4290 | 48,518 | 302°41'24" | 145°20'49" | 11,458 | -0,043 |
| 680 | MURETA | 8.561.887,7144 | 553.670,8384 | 48,306 | 325°23'12" | 168°02'37" | 21,537 | -0,255 |
| 681 | ED | 8.561.886,6104 | 553.670,1701 | 48,475 | 322°10'47" | 164°50'12" | 21,041 | -0,086 |
| 682 | AV | 8.561.876,0396 | 553.676,0712 | 48,686 | 310°50'03" | 153°29'28" | 9,253 | 0,125 |
| 683 | BANCO | 8.561.873,6643 | 553.676,7889 | 48,555 | 300°19'22" | 142°58'47" | 7,279 | -0,006 |
| 684 | BANCO | 8.561.873,2338 | 553.676,5171 | 48,532 | 296°20'02" | 138°59'27" | 7,314 | -0,029 |
| 685 | BANCO | 8.561.873,0096 | 553.678,1639 | 48,550 | 301°36'22" | 144°15'47" | 5,763 | -0,011 |
| 686 | BANCO | 8.561.874,1719 | 553.679,3469 | 48,592 | 318°18'36" | 160°58'01" | 5,601 | 0,031 |
| 687 | BANCO | 8.561.882,0650 | 553.675,3846 | 48,479 | 327°31'07" | 170°10'32" | 14,315 | -0,082 |
| 688 | BANCO | 8.561.882,5185 | 553.675,6767 | 48,454 | 329°26'55" | 172°06'20" | 14,549 | -0,107 |
| 689 | BANCO | 8.561.881,2492 | 553.676,8040 | 48,492 | 330°53'46" | 173°33'11" | 12,887 | -0,069 |
| 690 | BANCO | 8.561.879,6876 | 553.676,6678 | 48,511 | 326°33'40" | 169°13'05" | 11,622 | -0,050 |
| 691 | BANCO | 8.561.876,3417 | 553.679,2357 | 48,530 | 328°52'15" | 171°31'40" | 7,421 | -0,031 |
| 692 | BANCO | 8.561.876,2813 | 553.679,7610 | 48,539 | 332°14'41" | 174°54'06" | 7,110 | -0,022 |
| 693 | BANCO | 8.561.878,0678 | 553.679,3398 | 48,528 | 335°12'11" | 177°51'36" | 8,899 | -0,033 |
| 694 | BANCO | 8.561.878,7996 | 553.677,8612 | 48,533 | 329°23'51" | 172°03'16" | 10,236 | -0,028 |
| 695 | PLACAD | 8.561.876,9498 | 553.678,4797 | 48,632 | 326°35'02" | 169°14'27" | 8,339 | 0,071 |
| 696 | PLACAD | 8.561.876,7888 | 553.678,5211 | 48,632 | 326°12'18" | 168°51'43" | 8,182 | 0,071 |
| 697 | PLACAD | 8.561.876,6523 | 553.678,1230 | 48,682 | 323°23'45" | 166°03'10" | 8,300 | 0,121 |
| 698 | B LOBO | 8.561.889,3133 | 553.676,2858 | 48,328 | 340°38'58" | 183°18'23" | 20,481 | -0,233 |
| 699 | B LOBO | 8.561.889,4526 | 553.677,0760 | 48,340 | 342°52'38" | 185°32'03" | 20,366 | -0,221 |
| 700 | B LOBO | 8.561.889,1818 | 553.677,1243 | 48,288 | 342°46'54" | 185°26'19" | 20,093 | -0,273 |
| 701 | B LOBO | 8.561.890,8647 | 553.669,2168 | 48,321 | 326°25'38" | 169°05'03" | 25,055 | -0,240 |
| 702 | B LOBO | 8.561.891,0189 | 553.669,8723 | 48,342 | 327°53'04" | 170°32'29" | 24,829 | -0,219 |
| 703 | B LOBO | 8.561.890,6951 | 553.669,9812 | 48,344 | 327°41'51" | 170°21'16" | 24,497 | -0,217 |
| 704 | PALMEIRA | 8.561.890,8622 | 553.676,0741 | 48,471 | 341°27'55" | 184°07'20" | 22,015 | -0,090 |
| 705 | PA | 8.561.888,6252 | 553.677,4391 | 48,347 | 343°10'54" | 185°50'19" | 19,469 | -0,214 |
| 706 | PA | 8.561.888,6240 | 553.677,4442 | 48,351 | 343°11'42" | 185°51'07" | 19,466 | -0,210 |
| 707 | MR | 8.561.893,2544 | 553.681,5936 | 48,315 | 356°21'49" | 199°01'14" | 23,312 | -0,246 |
| 708 | PROJ | 8.561.893,1008 | 553.680,2268 | 48,315 | 352°58'53" | 195°38'18" | 23,286 | -0,246 |
| 709 | MR | 8.561.882,1441 | 553.684,1670 | 48,442 | 5°08'50" | 207°48'15" | 12,204 | -0,119 |
| 710 | MR | 8.561.884,2361 | 553.693,0022 | 48,283 | 34°52'36" | 237°32'01" | 17,366 | -0,278 |
| 711 | MURETA | 8.561.879,8152 | 553.693,3650 | 48,479 | 46°19'47" | 248°59'12" | 14,230 | -0,082 |
| 712 | MURETA | 8.561.881,7239 | 553.688,4663 | 48,403 | 24°41'14" | 227°20'39" | 12,915 | -0,158 |
| 713 | MURETA | 8.561.877,6255 | 553.686,0793 | 48,587 | 21°29'42" | 224°09'07" | 8,207 | 0,026 |
| 714 | MURETA | 8.561.871,7878 | 553.687,4814 | 48,607 | 67°48'35" | 270°28'00" | 4,762 | 0,046 |
| 715 | MURETA | 8.561.870,1093 | 553.691,6383 | 48,654 | 89°11'51" | 291°51'16" | 8,567 | 0,093 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F12 |  | 8.561.869,9893 | 553.683,0721 | 48,561 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 716 | MURETA | 8.561.874,8843 | 553.694,4226 | 48,617 | 66°40'17" | 269°19'42" | 12,361 | 0,056 |
| 717 | CANTEIRO | 8.561.879,4390 | 553.685,6574 | 48,602 | 15°18'02" | 217°57'27" | 9,797 | 0,041 |
| 718 | CANTEIRO | 8.561.879,5599 | 553.683,3277 | 48,579 | 1°31'47" | 204°11'12" | 9,574 | 0,018 |
| 719 | CANTEIRO | 8.561.877,3247 | 553.683,6489 | 48,597 | 4°29'45" | 207°09'10" | 7,358 | 0,036 |
| 720 | CANTEIRO | 8.561.877,2232 | 553.685,4638 | 48,587 | 18°17'43" | 220°57'08" | 7,619 | 0,026 |
| 721 | AV | 8.561.878,6857 | 553.684,4885 | 48,594 | 9°15'02" | 211°54'27" | 8,811 | 0,033 |
| 722 | ED | 8.561.885,7230 | 553.698,4376 | 47,210 | 44°19'18" | 246°58'43" | 21,992 | -1,351 |
| 723 | ED | 8.561.885,1193 | 553.702,4399 | 46,307 | 52°00'12" | 254°39'37" | 24,577 | -2,254 |
| 724 | ED | 8.561.889,1233 | 553.702,9047 | 45,957 | 46°01'37" | 248°41'02" | 27,558 | -2,604 |
| 725 | LIXEIRA | 8.561.878,8680 | 553.683,3138 | 48,671 | 1°33'33" | 204°12'58" | 8,882 | 0,110 |
| 726 | LIXEIRA | 8.561.877,3380 | 553.684,1952 | 48,635 | 8°41'21" | 211°20'46" | 7,434 | 0,074 |
| 727 | LIXEIRA | 8.561.877,2351 | 553.683,9604 | 48,634 | 6°59'20" | 209°38'45" | 7,300 | 0,073 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F13 |  | 8.561.908,9750 | 553.675,6505 | 48,060 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 728 | MR | 8.561.935,1040 | 553.671,9767 | 47,195 | 351°59'47" | 182°46'29" | 26,386 | -0,865 |
| 729 | PLACA | 8.561.935,8288 | 553.671,2996 | 47,169 | 350°47'48" | 181°34'30" | 27,204 | -0,891 |
| 730 | PLACA | 8.561.935,7064 | 553.671,3637 | 47,174 | 350°53'21" | 181°40'03" | 27,073 | -0,886 |
| 731 | PLACA | 8.561.935,7633 | 553.671,5652 | 47,172 | 351°19'44" | 182°06'26" | 27,098 | -0,888 |
| 732 | PLACA | 8.561.923,8056 | 553.674,0104 | 47,662 | 353°41'22" | 184°28'04" | 14,921 | -0,398 |
| 733 | PLACA | 8.561.923,6787 | 553.674,0554 | 47,642 | 353°48'31" | 184°35'13" | 14,790 | -0,418 |
| 734 | PLACA | 8.561.923,7304 | 553.674,3226 | 47,640 | 354°51'27" | 185°38'09" | 14,815 | -0,420 |
| 735 | MR | 8.561.921,4689 | 553.675,1236 | 47,611 | 357°35'06" | 188°21'48" | 12,505 | -0,449 |
| 736 | MR | 8.561.906,0310 | 553.678,6739 | 48,090 | 134°14'14" | 325°00'56" | 4,220 | 0,030 |
| 737 | PROJ | 8.561.903,9591 | 553.677,7871 | 48,147 | 156°55'41" | 347°42'23" | 5,452 | 0,087 |
| 738 | MF | 8.561.904,0721 | 553.678,4523 | 48,130 | 150°15'15" | 341°01'57" | 5,647 | 0,070 |
| 739 | B LOBO | 8.561.904,7133 | 553.673,5664 | 48,109 | 206°03'36" | 36°50'18" | 4,744 | 0,049 |
| 740 | B LOBO | 8.561.904,7758 | 553.673,8857 | 48,108 | 202°47'41" | 33°34'23" | 4,555 | 0,048 |
| 741 | B LOBO | 8.561.905,5541 | 553.673,7079 | 48,071 | 209°35'28" | 40°22'10" | 3,934 | 0,011 |
| 742 | CX | 8.561.906,5527 | 553.673,9475 | 48,083 | 215°06'34" | 45°53'16" | 2,961 | 0,023 |
| 743 | CX | 8.561.905,7681 | 553.674,1280 | 48,080 | 205°23'48" | 36°10'30" | 3,550 | 0,020 |
| 744 | CX | 8.561.905,5556 | 553.673,3738 | 48,088 | 213°39'21" | 44°26'03" | 4,108 | 0,028 |
| 745 | CX | 8.561.906,4151 | 553.673,3421 | 48,079 | 222°02'32" | 52°49'14" | 3,447 | 0,019 |
| 746 | CX | 8.561.907,0190 | 553.673,1712 | 48,064 | 231°43'42" | 62°30'24" | 3,158 | 0,004 |
| 747 | CX | 8.561.907,1968 | 553.673,8311 | 48,071 | 225°39'22" | 56°26'04" | 2,544 | 0,011 |
| 748 | ED | 8.561.893,4661 | 553.674,9653 | 48,319 | 182°31'47" | 13°18'29" | 15,524 | 0,259 |
| 749 | ED | 8.561.905,0507 | 553.672,4042 | 48,217 | 219°35'56" | 50°22'38" | 5,093 | 0,157 |
| 750 | ED | 8.561.912,6495 | 553.670,5380 | 48,015 | 305°42'22" | 136°29'04" | 6,296 | -0,045 |
| 751 | ED | 8.561.911,4717 | 553.665,7381 | 47,909 | 284°08'14" | 114°54'56" | 10,222 | -0,151 |
| 752 | ED | 8.561.903,9847 | 553.667,2314 | 48,180 | 239°20'35" | 70°07'17" | 9,787 | 0,120 |
| 753 | ED | 8.561.924,2911 | 553.668,0821 | 48,015 | 333°42'14" | 164°28'56" | 17,084 | -0,045 |
| 754 | B LOBO | 8.561.905,1044 | 553.665,5969 | 48,151 | 248°56'36" | 79°43'18" | 10,773 | 0,091 |
| 755 | B LOBO | 8.561.905,3347 | 553.666,3313 | 48,127 | 248°39'48" | 79°26'30" | 10,005 | 0,067 |
| 756 | B LOBO | 8.561.905,6319 | 553.666,2354 | 48,133 | 250°27'03" | 81°13'45" | 9,991 | 0,073 |
| 757 | LIXEIRA | 8.561.908,3191 | 553.664,6841 | 48,051 | 266°34'38" | 97°21'20" | 10,986 | -0,009 |
| 758 | LIXEIRA | 8.561.906,6183 | 553.665,1343 | 48,094 | 257°22'07" | 88°08'49" | 10,777 | 0,034 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F13 |  | 8.561.908,9750 | 553.675,6505 | 48,060 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759 | LIXEIRA | 8.561.906,7029 | 553.665,4607 | 48,094 | 257°25'48" | 88°12'30" | 10,440 | 0,034 |
| 760 | CANTEIRO | 8.561.908,5194 | 553.667,5313 | 48,004 | 266°47'18" | 97°34'00" | 8,132 | -0,056 |
| 761 | CANTEIRO | 8.561.907,5816 | 553.667,6357 | 48,036 | 260°08'15" | 90°54'57" | 8,135 | -0,024 |
| 762 | CANTEIRO | 8.561.908,1177 | 553.668,4665 | 48,022 | 263°11'40" | 93°58'22" | 7,235 | -0,038 |
| 763 | CANTEIRO | 8.561.908,4622 | 553.669,7497 | 47,979 | 265°02'00" | 95°48'42" | 5,923 | -0,081 |
| 764 | CANTEIRO | 8.561.909,3851 | 553.670,1588 | 47,975 | 274°16'15" | 105°02'57" | 5,507 | -0,085 |
| 765 | CANTEIRO | 8.561.908,4042 | 553.670,7365 | 47,964 | 263°22'27" | 94°09'09" | 4,947 | -0,096 |
| 766 | MF | 8.561.925,5884 | 553.670,1286 | 47,508 | 341°36'52" | 172°23'34" | 17,507 | -0,552 |
| 767 | GRADIL | 8.561.928,8890 | 553.669,4804 | 47,407 | 342°47'06" | 173°33'48" | 20,848 | -0,653 |
| 768 | LIXEIRA | 8.561.928,5428 | 553.668,9506 | 47,503 | 341°05'56" | 171°52'38" | 20,683 | -0,557 |
| 769 | LIXEIRA | 8.561.928,2829 | 553.669,0220 | 47,502 | 341°03'08" | 171°49'50" | 20,414 | -0,558 |
| 770 | LIXEIRA | 8.561.927,8527 | 553.667,8209 | 47,470 | 337°28'25" | 168°15'07" | 20,437 | -0,590 |
| 771 | CR | 8.561.930,4531 | 553.666,3810 | 47,284 | 336°39'21" | 167°26'03" | 23,393 | -0,776 |
| 772 | PLACA | 8.561.942,5270 | 553.665,3551 | 46,827 | 342°56'29" | 173°43'11" | 35,096 | -1,233 |
| 773 | PLACA | 8.561.942,3970 | 553.665,3950 | 46,832 | 342°56'29" | 173°43'11" | 34,960 | -1,228 |
| 774 | PLACA | 8.561.942,4544 | 553.665,8548 | 46,790 | 343°41'28" | 174°28'10" | 34,883 | -1,270 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F14 |  | 8.561.951,1725 | 553.665,1800 | 46,372 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 775 | PLACA | 8.561.990,9086 | 553.672,4739 | 42,697 | 10°24'05" | 204°20'12" | 40,400 | -3,675 |
| 776 | PLACA | 8.561.990,7896 | 553.672,4520 | 42,690 | 10°24'05" | 204°20'12" | 40,279 | -3,682 |
| 777 | PLACA | 8.561.990,6816 | 553.672,8776 | 42,659 | 11°01'30" | 204°57'37" | 40,252 | -3,713 |
| 778 | MR | 8.561.981,5337 | 553.671,9921 | 44,309 | 12°38'46" | 206°34'53" | 31,116 | -2,063 |
| 779 | MR | 8.561.971,1382 | 553.671,1249 | 44,866 | 16°34'53" | 210°31'00" | 20,832 | -1,506 |
| 780 | RAMPA | 8.561.971,3671 | 553.666,3238 | 44,773 | 3°14'31" | 197°10'38" | 20,227 | -1,599 |
| 781 | RAMPA | 8.561.968,0719 | 553.665,6136 | 45,037 | 1°28'12" | 195°24'19" | 16,905 | -1,335 |
| 782 | RAMPA | 8.561.968,2143 | 553.667,3624 | 44,858 | 7°17'52" | 201°13'59" | 17,181 | -1,514 |
| 783 | MR | 8.561.967,7951 | 553.670,7971 | 44,840 | 18°40'17" | 212°36'24" | 17,546 | -1,532 |
| 784 | CL | 8.561.967,5402 | 553.665,7021 | 45,095 | 1°49'38" | 195°45'45" | 16,376 | -1,277 |
| 785 | CL | 8.561.960,6331 | 553.664,8595 | 45,704 | 358°03'36" | 191°59'43" | 9,466 | -0,668 |
| 786 | CL | 8.561.951,2170 | 553.666,9805 | 46,368 | 88°35'04" | 282°31'11" | 1,801 | -0,004 |
| 787 | COQ | 8.561.964,1200 | 553.669,3583 | 45,474 | 17°53'08" | 211°49'15" | 13,605 | -0,898 |
| 788 | COQ | 8.561.959,9654 | 553.669,3135 | 45,787 | 25°10'41" | 219°06'48" | 9,716 | -0,585 |
| 789 | COQ | 8.561.956,0036 | 553.670,7431 | 46,015 | 49°01'42" | 242°57'49" | 7,368 | -0,357 |
| 790 | MR | 8.561.957,5121 | 553.670,1313 | 45,229 | 37°59'25" | 231°55'32" | 8,044 | -1,143 |
| 791 | MR | 8.561.950,6053 | 553.683,0040 | 44,694 | 91°49'22" | 285°45'29" | 17,833 | -1,678 |
| 792 | CL | 8.561.950,4219 | 553.682,8701 | 44,852 | 92°25'47" | 286°21'54" | 17,706 | -1,520 |
| 793 | CL | 8.561.957,3208 | 553.669,8602 | 45,241 | 37°16'45" | 231°12'52" | 7,727 | -1,131 |
| 794 | LIXEIRA | 8.561.963,3096 | 553.665,7395 | 45,425 | 2°38'22" | 196°34'29" | 12,150 | -0,947 |
| 795 | LIXEIRA | 8.561.961,5732 | 553.665,6851 | 45,604 | 2°46'50" | 196°42'57" | 10,413 | -0,768 |
| 796 | LIXEIRA | 8.561.961,5935 | 553.665,4309 | 45,547 | 1°22'45" | 195°18'52" | 10,424 | -0,825 |
| 797 | PILAR | 8.561.950,9986 | 553.678,9039 | 45,737 | 90°43'34" | 284°39'41" | 13,725 | -0,635 |
| 798 | MR | 8.561.947,1350 | 553.669,2600 | 46,511 | 134°42'02" | 328°38'09" | 5,740 | 0,139 |
| 799 | GRADIL | 8.561.959,6285 | 553.662,1930 | 45,806 | 340°32'42" | 174°28'49" | 8,968 | -0,566 |
| 800 | GRADIL | 8.561.965,7275 | 553.662,7465 | 45,295 | 350°30'30" | 184°26'37" | 14,757 | -1,077 |
| 801 | GRADIL | 8.561.926,7104 | 553.658,7149 | 47,377 | 194°48'16" | 28°44'23" | 25,302 | 1,005 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F14 |  | 8.561.951,1725 | 553.665,1800 | 46,372 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 | CR | 8.561.928,1868 | 553.654,9757 | 46,921 | 203°56'19" | 37°52'26" | 25,149 | 0,549 |
| 803 | CR | 8.561.956,1996 | 553.661,1071 | 45,853 | 320°59'10" | 154°55'17" | 6,470 | -0,519 |
| 804 | CR | 8.561.961,0742 | 553.660,1545 | 45,446 | 333°05'25" | 167°01'32" | 11,104 | -0,926 |
| 805 | CR | 8.561.970,3736 | 553.661,5138 | 44,568 | 349°11'25" | 183°07'32" | 19,548 | -1,804 |
| 806 | MURETA | 8.561.955,0173 | 553.653,4922 | 44,998 | 288°12'33" | 122°08'40" | 12,304 | -1,374 |
| 807 | MURETA | 8.561.952,9158 | 553.653,8099 | 45,027 | 278°43'01" | 112°39'08" | 11,503 | -1,345 |
| 808 | MURETA | 8.561.949,5183 | 553.651,3828 | 45,098 | 263°09'48" | 97°05'55" | 13,896 | -1,274 |
| 809 | MURETA | 8.561.948,8488 | 553.647,1804 | 45,022 | 262°38'39" | 96°34'46" | 18,149 | -1,350 |
| 810 | MURETA | 8.561.951,3943 | 553.643,7361 | 44,896 | 270°35'34" | 104°31'41" | 21,445 | -1,476 |
| 811 | MURETA | 8.561.953,4760 | 553.643,3914 | 44,840 | 276°02'06" | 109°58'13" | 21,910 | -1,532 |
| 812 | MURETA | 8.561.955,7508 | 553.643,1160 | 44,844 | 281°43'22" | 115°39'29" | 22,534 | -1,528 |
| 813 | MURETA | 8.561.959,0351 | 553.645,5727 | 44,871 | 291°51'04" | 125°47'11" | 21,125 | -1,501 |
| 814 | MURETA | 8.561.959,6359 | 553.649,7269 | 44,863 | 298°42'32" | 132°38'39" | 17,619 | -1,509 |
| 815 | MURETA | 8.561.957,1316 | 553.653,1679 | 44,944 | 296°23'08" | 130°19'15" | 13,409 | -1,428 |
| 816 | CR | 8.561.976,7598 | 553.632,6441 | 40,911 | 308°10'58" | 142°07'05" | 41,392 | -5,461 |
| 817 | CR | 8.561.986,8250 | 553.639,9235 | 40,973 | 324°41'10" | 158°37'17" | 43,692 | -5,399 |
| 818 | CR | 8.561.996,9180 | 553.654,0206 | 41,558 | 346°17'27" | 180°13'34" | 47,087 | -4,814 |
| 819 | PLACA | 8.561.960,4378 | 553.661,7552 | 45,637 | 339°42'49" | 173°38'56" | 9,878 | -0,735 |
| 820 | PLACA | 8.561.960,2807 | 553.661,7263 | 45,647 | 339°14'03" | 173°10'10" | 9,741 | -0,725 |
| 821 | PLACA | 8.561.960,2185 | 553.661,3383 | 45,603 | 336°59'24" | 170°55'31" | 9,828 | -0,769 |
| 822 | CR | 8.561.926,0031 | 553.630,0376 | 44,801 | 234°23'22" | 68°19'29" | 43,226 | -1,571 |
| 823 | CR | 8.561.930,0858 | 553.622,9186 | 43,992 | 243°28'58" | 77°25'05" | 47,230 | -2,380 |
| 824 | CR | 8.561.939,7817 | 553.607,0077 | 40,282 | 258°55'16" | 92°51'23" | 59,277 | -6,090 |
| 825 | CR | 8.561.951,6171 | 553.615,1670 | 40,874 | 270°30'34" | 104°26'41" | 50,015 | -5,498 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F15 |  | 8.561.995,0096 | 553.672,1773 | 42,259 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 826 | MURETA | 8.562.015,3505 | 553.688,0548 | 38,810 | 37°58'29" | 208°54'20" | 25,804 | -3,449 |
| 827 | ED | 8.562.015,1496 | 553.687,0226 | 38,861 | 36°23'39" | 207°19'30" | 25,020 | -3,398 |
| 828 | ED | 8.562.014,5789 | 553.683,2181 | 39,010 | 29°25'53" | 200°21'44" | 22,469 | -3,249 |
| 829 | MURETA | 8.562.014,4281 | 553.682,2184 | 39,000 | 27°20'35" | 198°16'26" | 21,861 | -3,259 |
| 830 | MURETA | 8.562.015,7416 | 553.682,0483 | 38,748 | 25°27'37" | 196°23'28" | 22,962 | -3,511 |
| 831 | ED | 8.562.017,9733 | 553.682,6980 | 38,715 | 24°36'53" | 195°32'44" | 25,259 | -3,544 |
| 832 | CR | 8.561.995,2095 | 553.667,7268 | 42,300 | 272°34'20" | 83°30'11" | 4,455 | 0,041 |
| 833 | GRADIL | 8.561.995,2063 | 553.670,0564 | 42,305 | 275°17'52" | 86°13'43" | 2,130 | 0,046 |
| 834 | GRADIL | 8.561.996,7660 | 553.668,7974 | 42,067 | 297°27'31" | 108°23'22" | 3,809 | -0,192 |
| 835 | CL | 8.561.996,9756 | 553.673,4919 | 41,989 | 33°46'13" | 204°42'04" | 2,365 | -0,270 |
| 836 | MR | 8.561.986,2016 | 553.685,8629 | 43,987 | 122°45'55" | 293°41'46" | 16,275 | 1,728 |
| 837 | MR | 8.561.979,4092 | 553.698,7272 | 41,679 | 120°26'17" | 291°22'08" | 30,794 | -0,580 |
| 838 | PLACA | 8.561.990,7969 | 553.672,9219 | 42,731 | 169°58'34" | 340°54'25" | 4,278 | 0,472 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 |  | 8.562.002,7707 | 553.712,4775 | 36,915 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N6 |  | 8.561.978,0026 | 553.718,3941 | 36,897 | 166°33'54" | 201°23'16" | 25,465 | -0,018 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 |  | 8.562.002,7707 | 553.712,4775 | 36,915 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N7 |  | 8.561.962,4855 | 553.718,6610 | 37,367 | 171°16'25" | 206°05'47" | 40,757 | 0,452 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F18 |  | 8.561.985,9839 | 553.717,3477 | 36,828 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 | GRELHA | 8.561.998,8211 | 553.712,2863 | 36,850 | 338°28'55" | 354°39'38" | 13,799 | 0,022 |
| 840 | GRELHA | 8.561.999,8656 | 553.714,4301 | 36,800 | 348°07'50" | 4°18'33" | 14,185 | -0,028 |
| 841 | GRELHA | 8.561.999,5118 | 553.714,5857 | 36,804 | 348°27'37" | 4°38'20" | 13,807 | -0,024 |
| 842 | ED | 8.561.984,7485 | 553.710,7137 | 37,118 | 259°27'04" | 275°37'47" | 6,748 | 0,290 |
| 843 | ED | 8.561.985,2713 | 553.713,6212 | 37,026 | 259°10'25" | 275°21'08" | 3,794 | 0,198 |
| 844 | ED | 8.561.979,7121 | 553.714,4211 | 37,058 | 205°00'53" | 221°11'36" | 6,921 | 0,230 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F19 |  | 8.561.935,4930 | 553.714,5622 | 39,200 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 845 | GRADIL | 8.561.899,6958 | 553.715,6907 | 41,151 | 178°11'40" | 175°02'12" | 35,815 | 1,951 |
| 846 | CL | 8.561.898,9046 | 553.713,0408 | 41,072 | 182°22'52" | 179°13'24" | 36,620 | 1,872 |
| 847 | CX | 8.561.902,3841 | 553.710,7560 | 41,050 | 186°33'29" | 183°24'01" | 33,327 | 1,850 |
| 848 | CX | 8.561.902,4990 | 553.711,2381 | 40,886 | 185°45'11" | 182°35'43" | 33,161 | 1,686 |
| 849 | CX | 8.561.903,2461 | 553.711,0648 | 40,881 | 186°11'24" | 183°01'56" | 32,436 | 1,681 |
| 850 | PLACA | 8.561.901,7134 | 553.710,6273 | 41,134 | 186°38'40" | 183°29'12" | 34,008 | 1,934 |
| 851 | PLACA | 8.561.901,8380 | 553.710,6125 | 41,122 | 186°41'37" | 183°32'09" | 33,886 | 1,922 |
| 852 | PLACA | 8.561.901,6514 | 553.710,1653 | 41,204 | 187°24'10" | 184°14'42" | 34,126 | 2,004 |
| 853 | GRADIL | 8.561.907,7856 | 553.713,3035 | 40,814 | 182°36'04" | 179°26'36" | 27,736 | 1,614 |
| 854 | CL | 8.561.907,7735 | 553.710,4426 | 40,811 | 188°27'12" | 185°17'44" | 28,024 | 1,611 |
| 855 | CL | 8.561.917,9271 | 553.710,1769 | 40,324 | 194°01'02" | 190°51'34" | 18,105 | 1,124 |
| 856 | GRADIL | 8.561.917,9787 | 553.712,9316 | 40,418 | 185°19'08" | 182°09'40" | 17,590 | 1,218 |
| 857 | DENDEZ | 8.561.921,7326 | 553.709,1569 | 40,367 | 201°26'45" | 198°17'17" | 14,784 | 1,167 |
| 858 | GRADIL | 8.561.930,0673 | 553.714,2616 | 39,646 | 183°10'15" | 180°00'47" | 5,434 | 0,446 |
| 859 | CL | 8.561.928,4559 | 553.711,4837 | 39,746 | 203°37'39" | 200°28'11" | 7,681 | 0,546 |
| 860 | LIXEIRA | 8.561.928,8222 | 553.710,6984 | 39,814 | 210°04'49" | 206°55'21" | 7,709 | 0,614 |
| 861 | LIXEIRA | 8.561.930,5863 | 553.710,8761 | 39,734 | 216°54'54" | 213°45'26" | 6,137 | 0,534 |
| 862 | LIXEIRA | 8.561.930,5148 | 553.711,2525 | 39,488 | 213°37'02" | 210°27'34" | 5,978 | 0,288 |
| 863 | CX | 8.561.934,0230 | 553.711,2574 | 39,491 | 246°01'11" | 242°51'43" | 3,617 | 0,291 |
| 864 | CX | 8.561.933,3032 | 553.711,1363 | 39,507 | 237°24'50" | 234°15'22" | 4,066 | 0,307 |
| 865 | CX | 8.561.933,1638 | 553.711,6604 | 39,307 | 231°14'49" | 228°05'21" | 3,721 | 0,107 |
| 866 | LU | 8.561.935,2079 | 553.710,9615 | 39,834 | 265°28'23" | 262°18'55" | 3,612 | 0,634 |
| 867 | LU | 8.561.935,6300 | 553.710,9608 | 39,737 | 272°10'44" | 269°01'16" | 3,604 | 0,537 |
| 868 | PL | 8.561.942,2840 | 553.712,3638 | 39,091 | 342°03'43" | 338°54'15" | 7,138 | -0,109 |
| 869 | PL | 8.561.942,2565 | 553.712,8051 | 38,956 | 345°26'13" | 342°16'45" | 6,988 | -0,244 |
| 870 | PL | 8.561.942,3796 | 553.712,8388 | 38,934 | 345°57'00" | 342°47'32" | 7,099 | -0,266 |
| 871 | GRADIL | 8.561.944,0927 | 553.716,6816 | 38,549 | 13°50'41" | 10°41'13" | 8,857 | -0,651 |
| 872 | CR | 8.561.942,5190 | 553.717,7948 | 37,725 | 24°42'25" | 21°32'57" | 7,734 | -1,475 |
| 873 | CL | 8.561.944,4431 | 553.714,1622 | 38,537 | 357°26'29" | 354°17'01" | 8,959 | -0,663 |
| 874 | CX | 8.561.965,3841 | 553.716,3908 | 37,219 | 3°30'03" | 0°20'35" | 29,947 | -1,981 |
| 875 | CX | 8.561.964,6819 | 553.716,3568 | 37,262 | 3°31'06" | 0°21'38" | 29,244 | -1,938 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F19 |  | 8.561.935,4930 | 553.714,5622 | 39,200 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 876 | CX | 8.561.964,6969 | 553.715,7235 | 37,568 | 2°16'38" | 359°07'10" | 29,227 | -1,632 |
| 877 | CL | 8.561.965,1240 | 553.715,6514 | 37,395 | 2°06'19" | 358°56'51" | 29,651 | -1,805 |
| 878 | CL | 8.561.967,3890 | 553.698,0276 | 42,016 | 332°35'54" | 329°26'26" | 35,927 | 2,816 |
| 879 | MR | 8.561.955,2739 | 553.696,9010 | 43,204 | 318°14'25" | 315°04'57" | 26,518 | 4,004 |
| 880 | MR | 8.561.952,7111 | 553.696,4490 | 43,372 | 313°32'56" | 310°23'28" | 24,991 | 4,172 |
| 881 | MR | 8.561.940,4251 | 553.699,1386 | 43,305 | 287°43'59" | 284°34'31" | 16,193 | 4,105 |
| 882 | MR | 8.561.938,1444 | 553.688,6535 | 45,557 | 275°50'35" | 272°41'07" | 26,044 | 6,357 |
| 883 | CX | 8.561.938,6834 | 553.695,1648 | 44,393 | 279°20'25" | 276°10'57" | 19,658 | 5,193 |
| 884 | CX | 8.561.939,3473 | 553.695,0614 | 44,401 | 281°10'49" | 278°01'21" | 19,878 | 5,201 |
| 885 | CX | 8.561.939,5107 | 553.695,7423 | 44,393 | 282°03'03" | 278°53'35" | 19,244 | 5,193 |
| 886 | CX | 8.561.927,0918 | 553.698,0910 | 44,222 | 242°58'34" | 239°49'06" | 18,490 | 5,022 |
| 887 | CX | 8.561.926,8907 | 553.697,3658 | 44,400 | 243°25'27" | 240°15'59" | 19,228 | 5,200 |
| 888 | CX | 8.561.926,1936 | 553.697,5716 | 44,434 | 241°18'25" | 238°08'57" | 19,369 | 5,234 |
| 889 | COQ | 8.561.933,9801 | 553.695,1902 | 44,617 | 265°32'04" | 262°22'36" | 19,431 | 5,417 |
| 890 | COQ | 8.561.928,3451 | 553.694,6376 | 44,909 | 250°15'53" | 247°06'25" | 21,168 | 5,709 |
| 891 | COQ | 8.561.936,1357 | 553.701,8925 | 42,910 | 272°54'14" | 269°44'46" | 12,686 | 3,710 |
| 892 | COQ | 8.561.928,3053 | 553.703,9963 | 42,412 | 235°46'25" | 232°36'57" | 12,779 | 3,212 |
| 893 | COQ | 8.561.937,9039 | 553.706,3091 | 41,504 | 286°17'04" | 283°07'36" | 8,598 | 2,304 |
| 894 | AV | 8.561.917,5682 | 553.705,7337 | 42,639 | 206°13'18" | 203°03'50" | 19,981 | 3,439 |
| 895 | PN | 8.561.934,9061 | 553.709,3491 | 40,630 | 263°34'34" | 260°25'06" | 5,246 | 1,430 |
| 896 | DENDEZ | 8.561.913,1821 | 553.702,8098 | 44,070 | 207°46'42" | 204°37'14" | 25,217 | 4,870 |
| 897 | CX | 8.561.911,1607 | 553.700,4929 | 44,687 | 210°02'14" | 206°52'46" | 28,107 | 5,487 |
| 898 | CX | 8.561.911,8760 | 553.700,2717 | 44,651 | 211°10'41" | 208°01'13" | 27,604 | 5,451 |
| 899 | CX | 8.561.912,1506 | 553.700,9569 | 44,525 | 210°14'10" | 207°04'42" | 27,018 | 5,325 |
| 900 | MR | 8.561.925,4358 | 553.691,5488 | 45,612 | 246°23'38" | 243°14'10" | 25,115 | 6,412 |
| 901 | MR | 8.561.909,5755 | 553.695,1521 | 45,957 | 216°49'49" | 213°40'21" | 32,380 | 6,757 |
| 902 | MR | 8.561.897,1395 | 553.703,1336 | 45,289 | 196°35'35" | 193°26'07" | 40,020 | 6,089 |
| 903 | MR | 8.561.889,4477 | 553.704,2179 | 45,798 | 192°39'42" | 189°30'14" | 47,193 | 6,598 |
| 904 | PN | 8.561.900,1927 | 553.708,0555 | 43,413 | 190°26'38" | 187°17'10" | 35,895 | 4,213 |
| 905 | CR | 8.561.928,7130 | 553.715,0962 | 39,201 | 175°29'47" | 172°20'19" | 6,801 | 0,001 |
| 906 | CR | 8.561.916,7515 | 553.713,8513 | 39,904 | 182°10'21" | 179°00'53" | 18,755 | 0,704 |
| 907 | AV | 8.561.930,3407 | 553.724,0688 | 34,920 | 118°27'24" | 115°17'56" | 10,813 | -4,280 |
| 908 | PN | 8.561.941,3092 | 553.733,6111 | 30,572 | 73°01'16" | 69°51'48" | 19,917 | -8,628 |
| 909 | ORICURI | 8.561.930,5479 | 553.731,4397 | 31,661 | 106°19'50" | 103°10'22" | 17,587 | -7,539 |
| 910 | AV | 8.561.928,7336 | 553.740,1008 | 26,685 | 104°49'29" | 101°40'01" | 26,418 | -12,515 |
| 911 | PALMEIRA | 8.561.931,3941 | 553.747,0265 | 24,017 | 97°11'46" | 94°02'18" | 32,722 | -15,183 |
| 912 | CX | 8.561.939,4378 | 553.746,7594 | 23,219 | 83°00'54" | 79°51'26" | 32,438 | -15,981 |
| 913 | CX | 8.561.939,3377 | 553.747,5610 | 22,985 | 83°21'16" | 80°11'48" | 33,222 | -16,215 |
| 914 | CX | 8.561.940,1253 | 553.747,5970 | 22,979 | 82°01'04" | 78°51'36" | 33,358 | -16,221 |
| 915 | PV | 8.561.940,7413 | 553.747,9391 | 22,944 | 81°03'50" | 77°54'22" | 33,787 | -16,256 |
| 916 | CX | 8.561.939,4424 | 553.755,0551 | 22,621 | 84°25'46" | 81°16'18" | 40,685 | -16,579 |
| 917 | CX | 8.561.939,8716 | 553.754,9656 | 22,584 | 83°48'54" | 80°39'26" | 40,640 | -16,616 |
| 918 | CX | 8.561.939,8943 | 553.754,5024 | 22,617 | 83°42'42" | 80°33'14" | 40,182 | -16,583 |
| 919 | CX | 8.561.940,2236 | 553.755,0911 | 22,595 | 83°20'33" | 80°11'05" | 40,804 | -16,605 |
| 920 | CX | 8.561.940,9146 | 553.755,0851 | 22,531 | 82°22'47" | 79°13'19" | 40,884 | -16,669 |
| 921 | CX | 8.561.940,9328 | 553.754,3783 | 22,558 | 82°13'13" | 79°03'45" | 40,186 | -16,642 |
| 922 | PV | 8.561.942,1863 | 553.755,3821 | 22,317 | 80°41'17" | 77°31'49" | 41,365 | -16,883 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F20 |  | 8.561.901,4285 | 553.712,6626 | 40,988 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 923 | CR | 8.561.904,7979 | 553.715,4265 | 39,669 | 39°21'42" | 36°10'12" | 4,358 | -1,319 |
| 924 | JAQ | 8.561.905,9280 | 553.719,3486 | 39,086 | 56°03'38" | 52°52'08" | 8,059 | -1,902 |
| 925 | COQ | 8.561.912,8658 | 553.720,2785 | 37,734 | 33°39'32" | 30°28'02" | 13,741 | -3,254 |
| 926 | PN | 8.561.915,4612 | 553.729,3522 | 33,340 | 49°56'33" | 46°45'03" | 21,805 | -7,648 |
| 927 | PALMEIRA | 8.561.926,7045 | 553.751,4533 | 23,780 | 56°54'42" | 53°43'12" | 46,299 | -17,208 |
| 928 | MANG | 8.561.921,5179 | 553.757,8009 | 23,752 | 66°00'28" | 62°48'58" | 49,407 | -17,236 |
| 929 | PN | 8.561.918,7971 | 553.766,1587 | 25,093 | 72°00'46" | 68°49'16" | 56,245 | -15,895 |
| 930 | PN | 8.561.903,0581 | 553.768,0456 | 28,065 | 88°18'52" | 85°07'22" | 55,407 | -12,923 |
| 931 | PALMEIRA | 8.561.895,9706 | 553.763,9892 | 29,799 | 96°04'11" | 92°52'41" | 51,616 | -11,189 |
| 932 | PN | 8.561.903,8593 | 553.755,1581 | 26,928 | 86°43'34" | 83°32'04" | 42,565 | -14,060 |
| 933 | AV | 8.561.916,4967 | 553.750,1043 | 25,460 | 68°04'40" | 64°53'10" | 40,360 | -15,528 |
| 934 | CX | 8.561.900,4200 | 553.741,2438 | 31,174 | 92°01'15" | 88°49'45" | 28,599 | -9,814 |
| 935 | CX | 8.561.899,8842 | 553.740,7672 | 31,471 | 93°08'42" | 89°57'12" | 28,147 | -9,517 |
| 936 | CX | 8.561.900,3077 | 553.740,2008 | 31,448 | 92°19'50" | 89°08'20" | 27,561 | -9,540 |
| 937 | PALMEIRA | 8.561.896,7790 | 553.735,2378 | 33,908 | 101°38'15" | 98°26'45" | 23,049 | -7,080 |
| 938 | PALMEIRA | 8.561.892,6468 | 553.737,4479 | 34,654 | 109°30'35" | 106°19'05" | 26,295 | -6,334 |
| 939 | PALMEIRA | 8.561.887,4259 | 553.737,5199 | 36,319 | 119°23'36" | 116°12'06" | 28,530 | -4,669 |
| 940 | PALMEIRA | 8.561.890,1961 | 553.733,3260 | 36,497 | 118°31'40" | 115°20'10" | 23,519 | -4,491 |
| 941 | BAMBUZAL | 8.561.882,3713 | 553.731,6476 | 39,988 | 135°06'31" | 131°55'01" | 26,900 | -1,000 |
| 942 | CX | 8.561.890,1470 | 553.720,6986 | 41,088 | 144°32'13" | 141°20'43" | 13,851 | 0,100 |
| 943 | CX | 8.561.889,8911 | 553.719,9927 | 41,211 | 147°34'15" | 144°22'45" | 13,669 | 0,223 |
| 944 | CX | 8.561.890,6969 | 553.719,6465 | 41,193 | 146°56'40" | 143°45'10" | 12,804 | 0,205 |
| 945 | PN | 8.561.885,5380 | 553.748,5805 | 34,913 | 113°51'54" | 110°40'24" | 39,276 | -6,075 |
| 946 | CR | 8.561.893,8131 | 553.719,5635 | 40,813 | 137°49'04" | 134°37'34" | 10,277 | -0,175 |
| 947 | GRADIL | 8.561.890,5048 | 553.719,4488 | 41,476 | 148°09'00" | 144°57'30" | 12,860 | 0,488 |
| 948 | GRADIL | 8.561.881,7332 | 553.724,5893 | 41,876 | 148°48'09" | 145°36'39" | 23,025 | 0,888 |
| 949 | CR | 8.561.878,5774 | 553.728,8592 | 41,886 | 144°40'17" | 141°28'47" | 28,009 | 0,898 |
| 950 | PLACA | 8.561.881,9528 | 553.725,0269 | 41,819 | 147°35'24" | 144°23'54" | 23,069 | 0,831 |
| 951 | PLACA | 8.561.882,0651 | 553.724,9556 | 41,815 | 147°35'25" | 144°23'55" | 22,936 | 0,827 |
| 952 | PLACA | 8.561.882,3504 | 553.725,2873 | 41,792 | 146°30'21" | 143°18'51" | 22,877 | 0,804 |
| 953 | CL | 8.561.880,2412 | 553.722,6962 | 41,823 | 154°39'33" | 151°28'03" | 23,443 | 0,835 |
| 954 | CL | 8.561.889,3184 | 553.716,9870 | 41,456 | 160°20'55" | 157°09'25" | 12,859 | 0,468 |
| 955 | CX | 8.561.888,3462 | 553.716,9855 | 41,406 | 161°42'52" | 158°31'22" | 13,778 | 0,418 |
| 956 | CX | 8.561.889,1818 | 553.716,6742 | 41,396 | 161°51'46" | 158°40'16" | 12,887 | 0,408 |
| 957 | CX | 8.561.888,7645 | 553.715,8419 | 41,698 | 165°54'25" | 162°42'55" | 13,057 | 0,710 |
| 958 | LIXEIRA | 8.561.889,5771 | 553.716,1998 | 41,357 | 163°22'54" | 160°11'24" | 12,368 | 0,369 |
| 959 | LIXEIRA | 8.561.889,4571 | 553.716,0040 | 41,561 | 164°24'17" | 161°12'47" | 12,429 | 0,573 |
| 960 | LIXEIRA | 8.561.891,0150 | 553.715,1992 | 41,557 | 166°18'36" | 163°07'06" | 10,718 | 0,569 |
| 961 | CR | 8.561.884,0091 | 553.706,6988 | 45,602 | 198°53'58" | 195°42'28" | 18,412 | 4,614 |
| 962 | CR | 8.561.878,8721 | 553.715,1761 | 44,491 | 173°38'30" | 170°27'00" | 22,696 | 3,503 |
| 963 | CX | 8.561.885,9785 | 553.712,1347 | 44,096 | 181°57'25" | 178°45'55" | 15,459 | 3,108 |
| 964 | CX | 8.561.886,5388 | 553.711,7598 | 44,189 | 183°28'11" | 180°16'41" | 14,917 | 3,201 |
| 965 | CX | 8.561.887,0151 | 553.712,4447 | 43,699 | 180°51'58" | 177°40'28" | 14,415 | 2,711 |
| 966 | CX | 8.561.880,9210 | 553.713,6445 | 44,544 | 177°15'31" | 174°04'01" | 20,531 | 3,556 |
| 967 | CX | 8.561.880,4743 | 553.714,3244 | 44,533 | 175°27'56" | 172°16'26" | 21,020 | 3,545 |
| 968 | CX | 8.561.879,8680 | 553.714,0327 | 44,682 | 176°21'50" | 173°10'20" | 21,604 | 3,694 |
| 969 | ORICURI | 8.561.882,9521 | 553.716,6747 | 43,668 | 167°44'55" | 164°33'25" | 18,907 | 2,680 |
| 970 | LU | 8.561.880,6797 | 553.720,4157 | 42,441 | 159°30'39" | 156°19'09" | 22,150 | 1,453 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F20 |  | 8.561.901,4285 | 553.712,6626 | 40,988 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 971 | LU | 8.561.880,9573 | 553.720,1688 | 42,381 | 159°51'48" | 156°40'18" | 21,804 | 1,393 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F21 |  | 8.561.878,8636 | 553.724,3086 | 41,869 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 972 | CL | 8.561.867,4752 | 553.743,6045 | 41,810 | 120°32'56" | 147°50'52" | 22,406 | -0,059 |
| 973 | PV | 8.561.870,0460 | 553.746,3212 | 41,554 | 111°49'46" | 139°07'42" | 23,713 | -0,315 |
| 974 | GRADIL | 8.561.869,7039 | 553.745,1452 | 41,781 | 113°43'48" | 141°01'44" | 22,761 | -0,088 |
| 975 | CR | 8.561.870,8755 | 553.745,0409 | 41,335 | 111°04'17" | 138°22'13" | 22,218 | -0,534 |
| 976 | GRADIL | 8.561.872,7547 | 553.735,4269 | 42,049 | 118°47'11" | 146°05'07" | 12,686 | 0,180 |
| 977 | GRADIL | 8.561.870,4974 | 553.732,6980 | 42,042 | 134°55'14" | 162°13'10" | 11,848 | 0,173 |
| 978 | GRADIL | 8.561.871,5807 | 553.732,3808 | 42,047 | 132°03'26" | 159°21'22" | 10,872 | 0,178 |
| 979 | GRADIL | 8.561.876,2194 | 553.726,1426 | 41,938 | 145°15'17" | 172°33'13" | 3,218 | 0,069 |
| 980 | GRADIL | 8.561.877,6547 | 553.728,1499 | 42,002 | 107°28'10" | 134°46'06" | 4,027 | 0,133 |
| 981 | GRADIL | 8.561.880,5806 | 553.721,3821 | 41,911 | 300°24'03" | 327°41'59" | 3,393 | 0,042 |
| 982 | GRADIL | 8.561.880,1944 | 553.722,6430 | 41,807 | 308°37'30" | 335°55'26" | 2,132 | -0,062 |
| 983 | CX | 8.561.879,5094 | 553.721,6715 | 41,957 | 283°45'37" | 311°03'33" | 2,715 | 0,088 |
| 984 | CX | 8.561.879,9360 | 553.722,2153 | 41,683 | 297°07'32" | 324°25'28" | 2,352 | -0,186 |
| 985 | CX | 8.561.879,3992 | 553.722,6363 | 41,714 | 287°45'33" | 315°03'29" | 1,756 | -0,155 |
| 986 | CL | 8.561.879,1063 | 553.722,8567 | 41,638 | 279°29'26" | 306°47'22" | 1,472 | -0,231 |
| 987 | ALP | 8.561.878,3614 | 553.723,4869 | 41,744 | 238°33'54" | 265°51'50" | 0,963 | -0,125 |
| 988 | ALP | 8.561.873,4526 | 553.720,1360 | 42,235 | 217°38'12" | 244°56'08" | 6,833 | 0,366 |
| 989 | ED | 8.561.873,1935 | 553.720,5260 | 42,160 | 213°42'28" | 241°00'24" | 6,816 | 0,291 |
| 990 | ED | 8.561.876,4158 | 553.722,8964 | 42,041 | 209°58'56" | 237°16'52" | 2,826 | 0,172 |
| 991 | CL | 8.561.873,3973 | 553.718,9325 | 44,863 | 224°31'24" | 251°49'20" | 7,667 | 2,994 |
| 992 | CR | 8.561.874,3370 | 553.716,8544 | 45,107 | 238°43'53" | 266°01'49" | 8,721 | 3,238 |
| 993 | CR | 8.561.871,2624 | 553.718,5388 | 45,479 | 217°12'03" | 244°29'59" | 9,543 | 3,610 |
| 994 | ORICURI | 8.561.872,8708 | 553.718,2834 | 45,152 | 225°09'15" | 252°27'11" | 8,498 | 3,283 |
| 995 | ED | 8.561.875,0726 | 553.724,8100 | 41,972 | 172°27'57" | 199°45'53" | 3,824 | 0,103 |
| 996 | CL | 8.561.866,4046 | 553.728,5558 | 44,969 | 161°10'33" | 188°28'29" | 13,163 | 3,100 |
| 997 | ALT | 8.561.866,6037 | 553.728,5840 | 45,107 | 160°46'29" | 188°04'25" | 12,984 | 3,238 |
| 998 | ALP | 8.561.870,2809 | 553.731,3681 | 42,318 | 140°33'42" | 167°51'38" | 11,113 | 0,449 |
| 999 | CX | 8.561.874,3826 | 553.726,2787 | 41,929 | 156°16'02" | 183°33'58" | 4,895 | 0,060 |
| 1000 | CX | 8.561.874,7400 | 553.726,5970 | 41,884 | 150°58'16" | 178°16'12" | 4,716 | 0,015 |
| 1001 | CX | 8.561.875,7385 | 553.725,8283 | 41,892 | 154°04'01" | 181°21'57" | 3,475 | 0,023 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F22 |  | 8.561.867,8099 | 553.743,6917 | 41,784 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | MR | 8.561.870,0764 | 553.767,1294 | 40,878 | 84°28'35" | 144°46'53" | 23,547 | -0,906 |
| 1003 | MR | 8.561.869,6025 | 553.765,2222 | 40,915 | 85°14'26" | 145°32'44" | 21,605 | -0,869 |
| 1004 | GRADIL | 8.561.871,3138 | 553.761,3555 | 41,011 | 78°46'48" | 139°05'06" | 18,008 | -0,773 |
| 1005 | GRELHA | 8.561.871,2020 | 553.761,0677 | 40,986 | 78°57'14" | 139°15'32" | 17,704 | -0,798 |
| 1006 | GRELHA | 8.561.871,1215 | 553.760,7676 | 41,004 | 79°01'29" | 139°19'47" | 17,394 | -0,780 |
| 1007 | GRELHA | 8.561.868,8382 | 553.761,1755 | 41,038 | 86°38'03" | 146°56'21" | 17,514 | -0,746 |
| 1008 | MR | 8.561.868,7287 | 553.760,5357 | 41,032 | 86°52'40" | 147°10'58" | 16,869 | -0,752 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F22 |  | 8.561.867,8099 | 553.743,6917 | 41,784 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009 | MR | 8.561.867,8690 | 553.756,6946 | 41,174 | 89°44'23" | 150°02'41" | 13,003 | -0,610 |
| 1010 | CL | 8.561.867,7555 | 553.756,3536 | 41,222 | 90°14'46" | 150°33'04" | 12,662 | -0,562 |
| 1011 | CL | 8.561.868,1866 | 553.760,6505 | 41,576 | 88°43'39" | 149°01'57" | 16,963 | -0,208 |
| 1012 | ED | 8.561.864,9065 | 553.761,3992 | 42,958 | 99°18'42" | 159°37'00" | 17,944 | 1,174 |
| 1013 | COQ | 8.561.862,7259 | 553.760,4119 | 43,970 | 106°54'45" | 167°13'03" | 17,476 | 2,186 |
| 1014 | AV | 8.561.861,5845 | 553.766,4527 | 44,925 | 105°17'49" | 165°36'07" | 23,597 | 3,141 |
| 1015 | PN | 8.561.862,3763 | 553.749,9328 | 43,852 | 131°02'36" | 191°20'54" | 8,275 | 2,068 |
| 1016 | AV | 8.561.859,9917 | 553.747,8686 | 44,605 | 151°53'12" | 212°11'30" | 8,864 | 2,821 |
| 1017 | PLACA | 8.561.865,5725 | 553.753,5695 | 42,064 | 102°45'46" | 163°04'04" | 10,128 | 0,280 |
| 1018 | PLACA | 8.561.865,9874 | 553.753,5191 | 41,707 | 100°30'21" | 160°48'39" | 9,995 | -0,077 |
| 1019 | PLACA | 8.561.866,0325 | 553.753,6554 | 41,716 | 100°06'51" | 160°25'09" | 10,121 | -0,068 |
| 1020 | PN | 8.561.855,6139 | 553.748,2641 | 46,449 | 159°26'54" | 219°45'12" | 13,025 | 4,665 |
| 1021 | CL | 8.561.866,8810 | 553.749,3601 | 41,605 | 99°18'25" | 159°36'43" | 5,744 | -0,179 |
| 1022 | PV | 8.561.863,8555 | 553.743,8830 | 43,635 | 177°13'50" | 237°32'08" | 3,959 | 1,851 |
| 1023 | LIXEIRA | 8.561.866,3948 | 553.747,1904 | 41,627 | 112°01'17" | 172°19'35" | 3,774 | -0,157 |
| 1024 | LIXEIRA | 8.561.866,1587 | 553.747,1907 | 41,894 | 115°15'47" | 175°34'05" | 3,869 | 0,110 |
| 1025 | LIXEIRA | 8.561.866,3098 | 553.745,4325 | 41,925 | 130°45'08" | 191°03'26" | 2,298 | 0,141 |
| 1026 | AV | 8.561.867,0129 | 553.741,1382 | 42,842 | 252°40'00" | 312°58'18" | 2,675 | 1,058 |
| 1027 | GRADIL | 8.561.869,8026 | 553.753,2359 | 41,382 | 78°12'25" | 138°30'43" | 9,750 | -0,402 |
| 1028 | PV | 8.561.871,3160 | 553.757,9870 | 40,947 | 76°13'10" | 136°31'28" | 14,719 | -0,837 |
| 1029 | CR | 8.561.872,4451 | 553.760,8931 | 40,146 | 74°55'08" | 135°13'26" | 17,815 | -1,638 |
| 1030 | AV | 8.561.874,7563 | 553.757,5122 | 39,827 | 63°18'55" | 123°37'13" | 15,468 | -1,957 |
| 1031 | PROJ | 8.561.877,6273 | 553.758,8562 | 38,323 | 57°04'52" | 117°23'10" | 18,065 | -3,461 |
| 1032 | PV | 8.561.878,3769 | 553.760,3119 | 37,992 | 57°33'07" | 117°51'25" | 19,695 | -3,792 |
| 1033 | PALMEIRA | 8.561.887,1976 | 553.762,5449 | 33,176 | 44°11'57" | 104°30'15" | 27,043 | -8,608 |
| 1034 | PALMEIRA | 8.561.888,7645 | 553.761,4557 | 32,535 | 40°17'21" | 100°35'39" | 27,471 | -9,249 |
| 1035 | PALMEIRA | 8.561.888,9203 | 553.757,9902 | 32,571 | 34°06'38" | 94°24'56" | 25,497 | -9,213 |
| 1036 | PALMEIRA | 8.561.887,5587 | 553.756,1011 | 33,223 | 32°08'37" | 92°26'55" | 23,324 | -8,561 |
| 1037 | PN | 8.561.891,0360 | 553.752,0493 | 31,994 | 19°47'26" | 80°05'44" | 24,684 | -9,790 |
| 1038 | PN | 8.561.892,0041 | 553.762,5962 | 30,822 | 38°00'10" | 98°18'28" | 30,704 | -10,962 |
| 1039 | PN | 8.561.885,9536 | 553.771,3903 | 34,255 | 56°46'25" | 117°04'43" | 33,112 | -7,529 |
| 1040 | PN | 8.561.890,6230 | 553.772,2147 | 32,185 | 51°20'48" | 111°39'06" | 36,524 | -9,599 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F23 |  | 8.561.873,3002 | 553.776,9322 | 40,097 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1041 | PROJ | 8.561.879,3840 | 553.769,6345 | 37,191 | 309°48'59" | 49°11'43" | 9,501 | -2,906 |
| 1042 | PV | 8.561.874,5817 | 553.772,2826 | 39,870 | 285°24'33" | 24°47'17" | 4,823 | -0,227 |
| 1043 | GRADIL | 8.561.898,5675 | 553.790,8523 | 35,939 | 28°51'03" | 128°13'47" | 28,848 | -4,158 |
| 1044 | CL | 8.561.898,1892 | 553.793,6421 | 36,007 | 33°52'35" | 133°15'19" | 29,978 | -4,090 |
| 1045 | AV | 8.561.877,4566 | 553.777,8521 | 39,521 | 12°28'45" | 111°51'29" | 4,257 | -0,576 |
| 1046 | AV | 8.561.892,0807 | 553.793,4031 | 37,184 | 41°15'05" | 140°37'49" | 24,980 | -2,913 |
| 1047 | AV | 8.561.877,8472 | 553.784,7443 | 39,316 | 59°47'54" | 159°10'38" | 9,039 | -0,781 |
| 1048 | GRADIL | 8.561.887,1210 | 553.786,8068 | 37,649 | 35°32'41" | 134°55'25" | 16,986 | -2,448 |
| 1049 | CL | 8.561.885,4998 | 553.789,0499 | 37,679 | 44°48'25" | 144°11'09" | 17,195 | -2,418 |
| 1050 | CL | 8.561.885,2567 | 553.789,4963 | 37,558 | 46°25'09" | 145°47'53" | 17,344 | -2,539 |
| 1051 | ED | 8.561.884,1340 | 553.790,3673 | 38,396 | 51°07'05" | 150°29'49" | 17,259 | -1,701 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F23 |  | 8.561.873,3002 | 553.776,9322 | 40,097 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1052 | ED | 8.561.879,9298 | 553.787,1117 | 38,618 | 56°55'30" | 156°18'14" | 12,148 | -1,479 |
| 1053 | GRADIL | 8.561.881,4065 | 553.782,6605 | 38,722 | 35°14'49" | 134°37'33" | 9,926 | -1,375 |
| 1054 | ED | 8.561.877,9427 | 553.789,3935 | 39,397 | 69°34'00" | 168°56'44" | 13,298 | -0,700 |
| 1055 | CR | 8.561.881,6420 | 553.780,9593 | 38,243 | 25°46'09" | 125°08'53" | 9,263 | -1,854 |
| 1056 | CL | 8.561.882,5050 | 553.793,2076 | 39,600 | 60°30'32" | 159°53'16" | 18,698 | -0,497 |
| 1057 | CL | 8.561.877,4101 | 553.789,3971 | 39,171 | 71°45'06" | 171°07'50" | 13,125 | -0,926 |
| 1058 | CL | 8.561.875,7109 | 553.781,1741 | 39,498 | 60°23'25" | 159°46'09" | 4,879 | -0,599 |
| 1059 | CL | 8.561.880,2481 | 553.786,0030 | 38,383 | 52°32'57" | 151°55'41" | 11,426 | -1,714 |
| 1060 | CX | 8.561.875,3911 | 553.781,7151 | 39,374 | 66°23'13" | 165°45'57" | 5,220 | -0,723 |
| 1061 | CX | 8.561.874,8892 | 553.781,0738 | 39,493 | 69°00'36" | 168°23'20" | 4,436 | -0,604 |
| 1062 | CX | 8.561.874,3625 | 553.781,5465 | 39,933 | 77°02'06" | 176°24'50" | 4,735 | -0,164 |
| 1063 | CX | 8.561.872,6785 | 553.777,7572 | 39,951 | 126°59'55" | 226°22'39" | 1,033 | -0,146 |
| 1064 | CX | 8.561.871,9605 | 553.778,0950 | 40,520 | 139°02'38" | 238°25'22" | 1,774 | 0,423 |
| 1065 | CX | 8.561.871,2681 | 553.776,7769 | 40,530 | 184°22'10" | 283°44'54" | 2,038 | 0,433 |
| 1066 | MR | 8.561.872,0130 | 553.775,6049 | 40,308 | 225°52'45" | 325°15'29" | 1,849 | 0,211 |
| 1067 | PLACA | 8.561.873,4261 | 553.780,8302 | 40,183 | 88°09'00" | 187°31'44" | 3,900 | 0,086 |
| 1068 | PLACA | 8.561.873,3560 | 553.780,7438 | 40,259 | 89°09'40" | 188°32'24" | 3,812 | 0,162 |
| 1069 | PLACA | 8.561.873,0056 | 553.780,9695 | 40,507 | 94°10'24" | 193°33'08" | 4,048 | 0,410 |
| 1070 | LIXEIRA | 8.561.874,0893 | 553.779,9890 | 39,695 | 75°31'30" | 174°54'14" | 3,157 | -0,402 |
| 1071 | LIXEIRA | 8.561.873,8307 | 553.780,0960 | 39,928 | 80°28'53" | 179°51'37" | 3,208 | -0,169 |
| 1072 | LIXEIRA | 8.561.872,8853 | 553.778,7658 | 40,073 | 102°45'03" | 202°07'47" | 1,880 | -0,024 |
| 1073 | ED | 8.561.867,2194 | 553.772,5471 | 42,585 | 215°47'49" | 315°10'33" | 7,497 | 2,488 |
| 1074 | CX | 8.561.867,1304 | 553.779,7263 | 43,676 | 155°38'08" | 255°00'52" | 6,773 | 3,579 |
| 1075 | CX | 8.561.867,5462 | 553.780,4229 | 43,584 | 148°45'23" | 248°08'07" | 6,730 | 3,487 |
| 1076 | CX | 8.561.868,3180 | 553.779,8841 | 42,964 | 149°21'12" | 248°43'56" | 5,791 | 2,867 |
| 1077 | CX | 8.561.868,2470 | 553.779,2055 | 42,735 | 155°46'41" | 255°09'25" | 5,541 | 2,638 |
| 1078 | CX | 8.561.867,9135 | 553.778,3804 | 42,906 | 164°57'08" | 264°19'52" | 5,578 | 2,809 |
| 1079 | CX | 8.561.867,1519 | 553.778,6583 | 43,458 | 164°19'06" | 263°41'50" | 6,386 | 3,361 |
| 1080 | PN | 8.561.863,4606 | 553.781,4087 | 45,669 | 155°32'12" | 254°54'56" | 10,810 | 5,572 |
| 1081 | ED | 8.561.871,0028 | 553.771,6535 | 40,691 | 246°28'51" | 345°51'35" | 5,757 | 0,594 |
| 1082 | GRADIL | 8.561.873,1855 | 553.769,9601 | 40,725 | 269°03'26" | 8°26'10" | 6,973 | 0,628 |
| 1083 | CR | 8.561.874,5807 | 553.769,7555 | 39,577 | 280°07'00" | 19°29'44" | 7,290 | -0,520 |
| 1084 | BD | 8.561.870,9776 | 553.794,4428 | 45,402 | 97°33'20" | 196°56'04" | 17,664 | 5,305 |
| 1085 | BD | 8.561.868,5620 | 553.796,0354 | 45,683 | 103°55'48" | 203°18'32" | 19,682 | 5,586 |
| 1086 | AV | 8.561.874,0069 | 553.802,4694 | 46,234 | 88°24'53" | 187°47'37" | 25,547 | 6,137 |
| 1087 | AV | 8.561.882,5106 | 553.797,3916 | 41,940 | 65°45'49" | 165°08'33" | 22,437 | 1,843 |
| 1088 | PN | 8.561.880,4047 | 553.807,8751 | 46,019 | 77°04'08" | 176°26'52" | 31,748 | 5,922 |
| 1089 | BD | 8.561.881,8175 | 553.807,2993 | 44,966 | 74°19'56" | 173°42'40" | 31,539 | 4,869 |
| 1090 | BD | 8.561.883,4009 | 553.805,7482 | 44,914 | 70°40'59" | 170°03'43" | 30,535 | 4,817 |
| 1091 | AV | 8.561.886,2497 | 553.804,4528 | 44,277 | 64°48'04" | 164°10'48" | 30,415 | 4,180 |
| 1092 | ORICURI | 8.561.893,2190 | 553.811,1174 | 45,146 | 59°46'18" | 159°09'02" | 39,565 | 5,049 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F24 |  | 8.561.903,5371 | 553.792,7511 | 35,190 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1093 | MANG | 8.561.932,0331 | 553.785,4199 | 32,269 | 345°34'20" | 137°57'19" | 29,424 | -2,921 |
| 1094 | CL | 8.561.932,4502 | 553.788,9878 | 32,548 | 352°35'03" | 144°58'02" | 29,157 | -2,642 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F24 |  | 8.561.903,5371 | 553.792,7511 | 35,190 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1095 | GRADIL | 8.561.930,8493 | 553.786,8236 | 32,661 | 347°45'18" | 140°08'17" | 27,948 | -2,529 |
| 1096 | PALMEIRA | 8.561.928,4764 | 553.777,9104 | 28,272 | 329°14'39" | 121°37'38" | 29,021 | -6,918 |
| 1097 | PALMEIRA | 8.561.925,0438 | 553.780,4523 | 28,899 | 330°14'11" | 122°37'10" | 24,775 | -6,291 |
| 1098 | PALMEIRA | 8.561.923,0518 | 553.780,7894 | 29,289 | 328°29'36" | 120°52'35" | 22,889 | -5,901 |
| 1099 | PALMEIRA | 8.561.920,9492 | 553.781,4538 | 29,787 | 327°01'25" | 119°24'24" | 20,756 | -5,403 |
| 1100 | AV | 8.561.918,4146 | 553.786,0914 | 32,496 | 335°53'06" | 128°16'05" | 16,300 | -2,694 |
| 1101 | CR | 8.561.918,9119 | 553.787,3467 | 32,744 | 340°37'58" | 133°00'57" | 16,297 | -2,446 |
| 1102 | CX | 8.561.922,9293 | 553.792,0748 | 33,310 | 358°00'09" | 150°23'08" | 19,404 | -1,880 |
| 1103 | CX | 8.561.922,2434 | 553.792,2890 | 33,301 | 358°35'05" | 150°58'04" | 18,712 | -1,889 |
| 1104 | CX | 8.561.922,1461 | 553.791,5764 | 33,262 | 356°23'17" | 148°46'16" | 18,646 | -1,928 |
| 1105 | CR | 8.561.901,3566 | 553.789,7298 | 35,007 | 234°10'55" | 26°33'54" | 3,726 | -0,183 |
| 1106 | CR | 8.561.890,2044 | 553.786,7868 | 36,708 | 204°06'04" | 356°29'03" | 14,606 | 1,518 |
| 1107 | GRADIL | 8.561.916,7755 | 553.788,9473 | 33,766 | 343°58'08" | 136°21'07" | 13,774 | -1,424 |
| 1108 | PLACA | 8.561.914,6294 | 553.788,6939 | 33,716 | 339°54'32" | 132°17'31" | 11,811 | -1,474 |
| 1109 | PLACA | 8.561.914,4810 | 553.788,6873 | 33,720 | 339°37'43" | 132°00'42" | 11,674 | -1,470 |
| 1110 | PLACA | 8.561.914,4081 | 553.788,2787 | 33,665 | 337°38'15" | 130°01'14" | 11,755 | -1,525 |
| 1111 | PN | 8.561.894,3888 | 553.782,1786 | 33,123 | 229°07'50" | 21°30'49" | 13,981 | -2,067 |
| 1112 | PN | 8.561.907,2140 | 553.781,4460 | 30,493 | 288°01'00" | 80°23'59" | 11,888 | -4,697 |
| 1113 | CL | 8.561.917,8401 | 553.791,4066 | 33,650 | 354°37'48" | 147°00'47" | 14,366 | -1,540 |
| 1114 | CL | 8.561.917,8162 | 553.791,9076 | 33,696 | 356°37'09" | 149°00'08" | 14,304 | -1,494 |
| 1115 | CL | 8.561.918,3477 | 553.795,5244 | 34,942 | 10°36'21" | 162°59'20" | 15,068 | -0,248 |
| 1116 | PN | 8.561.922,8083 | 553.772,7813 | 26,641 | 313°58'48" | 106°21'47" | 27,752 | -8,549 |
| 1117 | ED | 8.561.917,5448 | 553.792,9438 | 34,215 | 0°47'17" | 153°10'16" | 14,009 | -0,975 |
| 1118 | ED | 8.561.912,2302 | 553.793,5634 | 34,319 | 5°20'17" | 157°43'16" | 8,731 | -0,871 |
| 1119 | PALMEIRA | 8.561.929,5981 | 553.763,9213 | 23,707 | 312°06'44" | 104°29'43" | 38,863 | -11,483 |
| 1120 | ED | 8.561.912,4560 | 553.796,4357 | 34,824 | 22°26'48" | 174°49'47" | 9,650 | -0,366 |
| 1121 | CL | 8.561.912,1779 | 553.796,4747 | 34,754 | 23°18'46" | 175°41'45" | 9,409 | -0,436 |
| 1122 | CL | 8.561.911,6186 | 553.792,5979 | 34,061 | 358°54'51" | 151°17'50" | 8,083 | -1,129 |
| 1123 | ALP | 8.561.929,4037 | 553.759,9552 | 23,299 | 308°15'48" | 100°38'47" | 41,769 | -11,891 |
| 1124 | ALP | 8.561.926,3460 | 553.755,8268 | 23,415 | 301°42'16" | 94°05'15" | 43,401 | -11,775 |
| 1125 | ALP | 8.561.929,1029 | 553.751,4601 | 23,218 | 301°45'51" | 94°08'50" | 48,565 | -11,972 |
| 1126 | ALP | 8.561.937,3619 | 553.752,5501 | 22,810 | 310°04'37" | 102°27'36" | 52,538 | -12,380 |
| 1127 | ALP | 8.561.938,3478 | 553.756,5202 | 22,644 | 313°51'17" | 106°14'16" | 50,244 | -12,546 |
| 1128 | ALP | 8.561.935,4223 | 553.759,7212 | 22,859 | 313°59'23" | 106°22'22" | 45,909 | -12,331 |
| 1129 | CX | 8.561.935,9471 | 553.763,4331 | 23,193 | 317°52'03" | 110°15'02" | 43,703 | -11,997 |
| 1130 | CX | 8.561.936,1046 | 553.764,1024 | 23,222 | 318°39'46" | 111°02'45" | 43,375 | -11,968 |
| 1131 | CX | 8.561.935,4193 | 553.764,1366 | 23,259 | 318°05'30" | 110°28'29" | 42,840 | -11,931 |
| 1132 | PN | 8.561.939,8112 | 553.762,1264 | 22,810 | 319°49'37" | 112°12'36" | 47,473 | -12,380 |
| 1133 | CL | 8.561.905,4707 | 553.793,0037 | 34,931 | 7°26'32" | 159°49'31" | 1,950 | -0,259 |
| 1134 | PN | 8.561.939,3982 | 553.771,6590 | 26,067 | 329°32'15" | 121°55'14" | 41,604 | -9,123 |
| 1135 | CR | 8.561.939,2243 | 553.782,9561 | 31,305 | 344°39'07" | 137°02'06" | 37,007 | -3,885 |
| 1136 | PLACA | 8.561.905,7557 | 553.793,9034 | 35,023 | 27°26'46" | 179°49'45" | 2,500 | -0,167 |
| 1137 | PLACA | 8.561.905,6138 | 553.793,9462 | 35,057 | 29°55'12" | 182°18'11" | 2,396 | -0,133 |
| 1138 | PLACA | 8.561.905,5938 | 553.794,3236 | 35,304 | 37°24'05" | 189°47'04" | 2,589 | 0,114 |
| 1139 | LIXEIRA | 8.561.931,3764 | 553.789,9483 | 32,661 | 354°15'03" | 146°38'02" | 27,980 | -2,529 |
| 1140 | LIXEIRA | 8.561.929,6149 | 553.790,3622 | 32,750 | 354°45'57" | 147°08'56" | 26,187 | -2,440 |
| 1141 | LIXEIRA | 8.561.929,6217 | 553.790,0508 | 32,646 | 354°05'23" | 146°28'22" | 26,224 | -2,544 |
| 1142 | LU | 8.561.900,6566 | 553.795,1256 | 36,211 | 140°29'59" | 292°52'58" | 3,733 | 1,021 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F24 |  | 8.561.903,5371 | 553.792,7511 | 35,190 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1143 | LU | 8.561.901,0477 | 553.795,1584 | 36,164 | 135°57'39" | 288°20'38" | 3,463 | 0,974 |
| 1144 | CX | 8.561.898,4980 | 553.794,9700 | 36,267 | 156°14'02" | 308°37'01" | 5,506 | 1,077 |
| 1145 | CX | 8.561.898,5906 | 553.794,2686 | 35,935 | 162°56'42" | 315°19'41" | 5,174 | 0,745 |
| 1146 | CX | 8.561.899,2732 | 553.794,1515 | 35,776 | 161°49'06" | 314°12'05" | 4,488 | 0,586 |
| 1147 | PN | 8.561.911,0330 | 553.798,5563 | 37,254 | 37°45'22" | 190°08'21" | 9,481 | 2,064 |
| 1148 | PALMEIRA | 8.561.911,3308 | 553.798,1623 | 36,205 | 34°46'21" | 187°09'20" | 9,488 | 1,015 |
| 1149 | PALMEIRA | 8.561.910,1689 | 553.807,6914 | 41,203 | 66°03'51" | 218°26'50" | 16,346 | 6,013 |
| 1150 | PALMEIRA | 8.561.897,8693 | 553.806,7751 | 42,255 | 112°00'22" | 264°23'21" | 15,126 | 7,065 |
| 1151 | ORICURI | 8.561.899,2016 | 553.813,5633 | 44,425 | 101°46'02" | 254°09'01" | 21,259 | 9,235 |
| 1152 | ORICURI | 8.561.905,0538 | 553.812,5541 | 43,177 | 85°37'13" | 238°00'12" | 19,861 | 7,987 |
| 1153 | ORICURI | 8.561.906,9477 | 553.818,2813 | 44,911 | 82°23'27" | 234°46'26" | 25,757 | 9,721 |
| 1154 | BD | 8.561.895,6048 | 553.814,6199 | 45,478 | 109°56'12" | 262°19'11" | 23,263 | 10,288 |
| 1155 | BD | 8.561.894,6739 | 553.817,1044 | 45,764 | 109°59'55" | 262°22'54" | 25,916 | 10,574 |
| 1156 | BD | 8.561.905,2010 | 553.822,9854 | 46,234 | 86°51'00" | 239°13'59" | 30,280 | 11,044 |
| 1157 | BD | 8.561.905,5704 | 553.820,4937 | 45,953 | 85°48'29" | 238°11'28" | 27,817 | 10,763 |
| 1158 | BD | 8.561.917,4911 | 553.823,7228 | 46,034 | 65°44'47" | 218°07'46" | 33,970 | 10,844 |
| 1159 | BD | 8.561.916,8609 | 553.826,0461 | 46,390 | 68°11'24" | 220°34'23" | 35,862 | 11,200 |
| 1160 | AV | 8.561.922,1308 | 553.818,2373 | 44,581 | 53°53'13" | 206°16'12" | 31,548 | 9,391 |
| 1161 | AV | 8.561.921,6054 | 553.812,9407 | 42,555 | 48°10'25" | 200°33'24" | 27,094 | 7,365 |
| 1162 | PN | 8.561.918,3155 | 553.805,0380 | 39,907 | 39°44'25" | 192°07'24" | 19,219 | 4,717 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F25 |  | 8.561.954,1574 | 553.781,6620 | 30,928 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1163 | CL | 8.561.989,6704 | 553.780,0843 | 27,493 | 357°27'22" | 189°48'45" | 35,548 | -3,435 |
| 1164 | CL | 8.561.978,2758 | 553.781,0161 | 28,563 | 358°27'57" | 190°49'20" | 24,127 | -2,365 |
| 1165 | GRADIL | 8.561.976,4972 | 553.778,2825 | 28,807 | 351°23'51" | 183°45'14" | 22,594 | -2,121 |
| 1166 | ED | 8.561.972,8822 | 553.782,1036 | 29,469 | 1°21'03" | 193°42'26" | 18,730 | -1,459 |
| 1167 | ED | 8.561.967,5084 | 553.782,0263 | 29,695 | 1°33'46" | 193°55'09" | 13,356 | -1,233 |
| 1168 | ED | 8.561.967,1020 | 553.784,9634 | 30,913 | 14°18'28" | 206°39'51" | 13,359 | -0,015 |
| 1169 | CL | 8.561.973,1130 | 553.785,5540 | 31,400 | 11°36'10" | 203°57'33" | 19,351 | 0,472 |
| 1170 | CL | 8.561.966,7570 | 553.784,9360 | 31,032 | 14°33'57" | 206°55'20" | 13,018 | 0,104 |
| 1171 | CL | 8.561.973,3988 | 553.781,2901 | 28,802 | 358°53'33" | 191°14'56" | 19,245 | -2,126 |
| 1172 | CL | 8.561.966,8831 | 553.781,5807 | 29,400 | 359°38'02" | 191°59'25" | 12,726 | -1,528 |
| 1173 | CL | 8.561.967,3005 | 553.781,1782 | 29,628 | 357°53'31" | 190°14'54" | 13,152 | -1,300 |
| 1174 | CX | 8.561.963,0454 | 553.782,5471 | 30,201 | 5°41'13" | 198°02'36" | 8,932 | -0,727 |
| 1175 | CX | 8.561.963,1272 | 553.781,9687 | 30,032 | 1°57'29" | 194°18'52" | 8,975 | -0,896 |
| 1176 | CX | 8.561.962,4583 | 553.781,9225 | 30,043 | 1°47'50" | 194°09'13" | 8,305 | -0,885 |
| 1177 | LIXEIRA | 8.561.963,5729 | 553.782,0127 | 30,047 | 2°07'59" | 194°29'22" | 9,422 | -0,881 |
| 1178 | LIXEIRA | 8.561.965,3272 | 553.782,0896 | 29,985 | 2°11'32" | 194°32'55" | 11,178 | -0,943 |
| 1179 | LIXEIRA | 8.561.965,2591 | 553.781,8292 | 29,760 | 0°51'45" | 193°13'08" | 11,103 | -1,168 |
| 1180 | AV | 8.561.965,5412 | 553.782,8438 | 31,459 | 5°55'36" | 198°16'59" | 11,445 | 0,531 |
| 1181 | AV | 8.561.965,0285 | 553.783,7352 | 31,823 | 10°47'49" | 203°09'12" | 11,067 | 0,895 |
| 1182 | GRADIL | 8.561.954,2064 | 553.779,5436 | 30,950 | 271°19'28" | 103°40'51" | 2,119 | 0,022 |
| 1183 | CL | 8.561.953,1294 | 553.782,3889 | 31,035 | 144°44'11" | 337°05'34" | 1,259 | 0,107 |
| 1184 | GRADIL | 8.561.966,4709 | 553.778,5000 | 29,726 | 345°35'52" | 177°57'15" | 12,713 | -1,202 |
| 1185 | PN | 8.561.956,3100 | 553.789,6003 | 35,166 | 74°49'42" | 267°11'05" | 8,225 | 4,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F25 |  | 8.561.954,1574 | 553.781,6620 | 30,928 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1186 | CX | 8.561.946,9374 | 553.785,1605 | 31,519 | 154°08'50" | 346°30'13" | 8,023 | 0,591 |
| 1187 | CX | 8.561.947,1413 | 553.785,8384 | 31,671 | 149°14'11" | 341°35'34" | 8,165 | 0,743 |
| 1188 | CX | 8.561.946,5400 | 553.786,0842 | 31,727 | 149°51'46" | 342°13'09" | 8,808 | 0,799 |
| 1189 | PN | 8.561.955,8314 | 553.796,3962 | 37,436 | 83°31'05" | 275°52'28" | 14,829 | 6,508 |
| 1190 | CL | 8.561.937,9798 | 553.787,5595 | 32,216 | 159°58'14" | 352°19'37" | 17,219 | 1,288 |
| 1191 | AV | 8.561.939,1765 | 553.788,0014 | 31,937 | 157°03'48" | 349°25'11" | 16,267 | 1,009 |
| 1192 | AV | 8.561.956,4966 | 553.806,0792 | 40,272 | 84°31'39" | 276°53'02" | 24,529 | 9,344 |
| 1193 | AV | 8.561.954,2817 | 553.803,3426 | 39,914 | 89°40'17" | 282°01'40" | 21,681 | 8,986 |
| 1194 | ALP | 8.561.939,2550 | 553.788,9862 | 32,876 | 153°49'37" | 346°11'00" | 16,605 | 1,948 |
| 1195 | ALP | 8.561.938,8210 | 553.790,7326 | 32,896 | 149°23'53" | 341°45'16" | 17,818 | 1,968 |
| 1196 | ALP | 8.561.938,7152 | 553.792,1854 | 32,968 | 145°43'36" | 338°04'59" | 18,687 | 2,040 |
| 1197 | ALP | 8.561.933,9744 | 553.793,3779 | 33,077 | 149°51'56" | 342°13'19" | 23,337 | 2,149 |
| 1198 | ALP | 8.561.933,3788 | 553.791,8459 | 32,856 | 153°53'23" | 346°14'46" | 23,140 | 1,928 |
| 1199 | ALP | 8.561.932,3188 | 553.790,6216 | 32,803 | 157°41'36" | 350°02'59" | 23,605 | 1,875 |
| 1200 | PROJ | 8.561.935,2745 | 553.792,0632 | 32,869 | 151°09'10" | 343°30'33" | 21,558 | 1,941 |
| 1201 | PROJ | 8.561.937,4488 | 553.791,5339 | 32,857 | 149°25'27" | 341°46'50" | 19,407 | 1,929 |
| 1202 | AV | 8.561.946,3940 | 553.807,0976 | 40,947 | 106°58'23" | 299°19'46" | 26,594 | 10,019 |
| 1203 | GRADIL | 8.561.940,5665 | 553.783,9186 | 32,042 | 170°34'21" | 2°55'44" | 13,777 | 1,114 |
| 1204 | ES | 8.561.940,7015 | 553.783,7696 | 31,977 | 171°05'53" | 3°27'16" | 13,620 | 1,049 |
| 1205 | ES | 8.561.942,6750 | 553.782,9644 | 31,819 | 173°31'44" | 5°53'07" | 11,556 | 0,891 |
| 1206 | AV | 8.561.949,9858 | 553.800,7894 | 38,982 | 102°18'11" | 294°39'34" | 19,577 | 8,054 |
| 1207 | PN | 8.561.947,5957 | 553.796,7139 | 37,454 | 113°33'14" | 305°54'37" | 16,420 | 6,526 |
| 1208 | ES | 8.561.943,1381 | 553.761,0496 | 22,824 | 241°52'16" | 74°13'39" | 23,373 | -8,104 |
| 1209 | PN | 8.561.946,2559 | 553.792,9052 | 36,043 | 125°05'55" | 317°27'18" | 13,742 | 5,115 |
| 1210 | AV | 8.561.948,3669 | 553.789,4590 | 34,692 | 126°35'59" | 318°57'22" | 9,712 | 3,764 |
| 1211 | PN | 8.561.940,0184 | 553.794,7032 | 36,361 | 137°18'46" | 329°40'09" | 19,235 | 5,433 |
| 1212 | AV | 8.561.930,0754 | 553.798,6207 | 37,972 | 144°50'47" | 337°12'10" | 29,454 | 7,044 |
| 1213 | AV | 8.561.928,4037 | 553.807,3672 | 40,506 | 135°03'14" | 327°24'37" | 36,387 | 9,578 |
| 1214 | ORICURI | 8.561.940,0395 | 553.802,7590 | 39,493 | 123°47'24" | 316°08'47" | 25,385 | 8,565 |
| 1215 | AV | 8.561.939,1991 | 553.807,8305 | 41,028 | 119°45'10" | 312°06'33" | 30,142 | 10,100 |
| 1216 | AV | 8.561.935,9708 | 553.810,3950 | 41,924 | 122°19'54" | 314°41'17" | 34,005 | 10,996 |
| 1217 | AV | 8.561.936,7138 | 553.807,7506 | 41,055 | 123°46'04" | 316°07'27" | 31,383 | 10,127 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F26 |  | 8.561.998,1105 | 553.776,5423 | 27,055 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1218 | ALP | 8.562.033,8301 | 553.782,9907 | 26,631 | 10°14'00" | 196°52'38" | 36,297 | -0,424 |
| 1219 | ALP | 8.562.014,9793 | 553.776,1251 | 26,785 | 358°35'00" | 185°13'38" | 16,874 | -0,270 |
| 1220 | CX | 8.562.016,2012 | 553.776,8331 | 26,790 | 0°55'16" | 187°33'54" | 18,093 | -0,265 |
| 1221 | CX | 8.562.016,1365 | 553.777,5476 | 26,786 | 3°11'32" | 189°50'10" | 18,054 | -0,269 |
| 1222 | CX | 8.562.015,3908 | 553.777,4853 | 26,798 | 3°07'25" | 189°46'03" | 17,306 | -0,257 |
| 1223 | MURETA | 8.562.013,6021 | 553.779,4384 | 26,821 | 10°35'20" | 197°13'58" | 15,760 | -0,234 |
| 1224 | ALP | 8.562.013,9096 | 553.780,5520 | 26,922 | 14°14'26" | 200°53'04" | 16,300 | -0,133 |
| 1225 | ALP | 8.562.010,0183 | 553.779,9544 | 27,031 | 15°59'21" | 202°37'59" | 12,387 | -0,024 |
| 1226 | MURETA | 8.562.009,7645 | 553.779,0175 | 26,876 | 11°59'27" | 198°38'05" | 11,914 | -0,179 |
| 1227 | CX | 8.562.005,0829 | 553.776,1393 | 26,860 | 356°41'30" | 183°20'08" | 6,984 | -0,195 |
| 1228 | CX | 8.562.004,3986 | 553.776,2079 | 26,875 | 356°57'20" | 183°35'58" | 6,297 | -0,180 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F26 |  | 8.561.998,1105 | 553.776,5423 | 27,055 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1229 | CX | 8.562.004,4425 | 553.776,8803 | 26,886 | 3°03'19" | 189°41'57" | 6,341 | -0,169 |
| 1230 | MURETA | 8.562.001,3348 | 553.779,1327 | 27,012 | 38°46'43" | 225°25'21" | 4,136 | -0,043 |
| 1231 | ALP | 8.562.001,9425 | 553.779,9289 | 27,061 | 41°28'11" | 228°06'49" | 5,114 | 0,006 |
| 1232 | GRELHA | 8.562.001,3739 | 553.776,0133 | 26,914 | 350°47'34" | 177°26'12" | 3,306 | -0,141 |
| 1233 | GRELHA | 8.562.000,9478 | 553.776,0542 | 26,917 | 350°14'18" | 176°52'56" | 2,879 | -0,138 |
| 1234 | GRELHA | 8.562.000,9561 | 553.778,8741 | 26,979 | 39°19'58" | 225°58'36" | 3,679 | -0,076 |
| 1235 | CL | 8.562.000,9074 | 553.778,4151 | 26,987 | 33°48'25" | 220°27'03" | 3,366 | -0,068 |
| 1236 | ALP | 8.561.998,0084 | 553.787,0698 | 30,681 | 90°33'20" | 277°11'58" | 10,528 | 3,626 |
| 1237 | CX | 8.561.999,9542 | 553.777,1682 | 26,990 | 18°45'02" | 205°23'40" | 1,947 | -0,065 |
| 1238 | CX | 8.561.999,1453 | 553.777,2417 | 27,015 | 34°03'07" | 220°41'45" | 1,249 | -0,040 |
| 1239 | CX | 8.561.999,1123 | 553.776,3922 | 26,997 | 351°28'44" | 178°07'22" | 1,013 | -0,058 |
| 1240 | GRADIL | 8.561.999,9179 | 553.775,6766 | 26,977 | 334°24'23" | 161°03'01" | 2,004 | -0,078 |
| 1241 | ALP | 8.562.000,0909 | 553.775,8438 | 26,959 | 340°34'22" | 167°13'00" | 2,100 | -0,096 |
| 1242 | PISO | 8.561.994,1693 | 553.779,8604 | 27,182 | 139°54'22" | 326°33'00" | 5,152 | 0,127 |
| 1243 | PISO | 8.561.989,5337 | 553.780,5759 | 27,460 | 154°48'46" | 341°27'24" | 9,478 | 0,405 |
| 1244 | PISO | 8.561.990,1967 | 553.784,4987 | 27,688 | 134°50'47" | 321°29'25" | 11,222 | 0,633 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F27 |  | 8.562.033,9682 | 553.783,4682 | 26,632 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1245 | ALP | 8.562.060,9085 | 553.795,6513 | 23,877 | 24°20'01" | 193°24'06" | 29,567 | -2,755 |
| 1246 | ALP | 8.562.058,1078 | 553.797,2383 | 23,990 | 29°42'07" | 198°46'12" | 27,791 | -2,642 |
| 1247 | CX | 8.562.058,4455 | 553.795,5033 | 24,080 | 26°10'57" | 195°15'02" | 27,276 | -2,552 |
| 1248 | CX | 8.562.058,8375 | 553.795,1023 | 24,055 | 25°04'14" | 194°08'19" | 27,456 | -2,577 |
| 1249 | CX | 8.562.058,4345 | 553.794,6634 | 24,113 | 24°35'15" | 193°39'20" | 26,906 | -2,519 |
| 1250 | MURETA | 8.562.054,7810 | 553.794,2724 | 24,502 | 27°26'04" | 196°30'09" | 23,450 | -2,130 |
| 1251 | MURETA | 8.562.052,3044 | 553.792,1602 | 24,849 | 25°21'45" | 194°25'50" | 20,292 | -1,783 |
| 1252 | ALP | 8.562.052,8011 | 553.789,5025 | 24,911 | 17°45'58" | 186°50'03" | 19,776 | -1,721 |
| 1253 | ALP | 8.562.050,1787 | 553.792,8008 | 25,248 | 29°55'46" | 198°59'51" | 18,705 | -1,384 |
| 1254 | ALP | 8.562.041,0444 | 553.789,9127 | 26,149 | 42°19'30" | 211°23'35" | 9,571 | -0,483 |
| 1255 | MURETA | 8.562.043,6880 | 553.788,8371 | 25,946 | 28°54'53" | 197°58'58" | 11,104 | -0,686 |
| 1256 | MURETA | 8.562.041,3622 | 553.788,9929 | 26,183 | 36°46'00" | 205°50'05" | 9,230 | -0,449 |
| 1257 | CX | 8.562.043,9787 | 553.786,7347 | 25,976 | 18°04'18" | 187°08'23" | 10,530 | -0,656 |
| 1258 | CX | 8.562.043,8106 | 553.787,4277 | 25,969 | 21°54'51" | 190°58'56" | 10,609 | -0,663 |
| 1259 | CX | 8.562.043,1918 | 553.787,1735 | 26,011 | 21°53'10" | 190°57'15" | 9,940 | -0,621 |
| 1260 | ALP | 8.562.024,2219 | 553.784,3374 | 26,848 | 174°54'12" | 343°58'17" | 9,785 | 0,216 |
| 1261 | PROJ | 8.562.029,1230 | 553.781,3674 | 26,688 | 203°26'25" | 12°30'30" | 5,281 | 0,056 |
| 1262 | PROJ | 8.562.025,3561 | 553.779,7437 | 26,724 | 203°23'14" | 12°27'19" | 9,383 | 0,092 |
| 1263 | PROJ | 8.562.024,1633 | 553.783,0695 | 26,762 | 182°19'42" | 351°23'47" | 9,813 | 0,130 |
| 1264 | PROJ | 8.562.048,6136 | 553.787,9232 | 25,430 | 16°55'09" | 185°59'14" | 15,308 | -1,202 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F28 |  | 8.562.062,1411 | 553.796,8141 | 23,729 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1265 | MURETA | 8.562.056,7118 | 553.799,0508 | 23,849 | 157°36'34" | 312°15'43" | 5,872 | 0,120 |
| 1266 | MR | 8.562.055,1461 | 553.799,7158 | 23,764 | 157°28'12" | 312°07'21" | 7,573 | 0,035 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F28 |  | 8.562.062,1411 | 553.796,8141 | 23,729 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1267 | MR | 8.562.054,7967 | 553.802,9090 | 24,308 | 140°18'42" | 294°57'51" | 9,544 | 0,579 |
| 1268 | MR | 8.562.052,8290 | 553.808,5889 | 26,099 | 128°20'19" | 282°59'28" | 15,012 | 2,370 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F29 |  | 8.562.076,0707 | 553.827,8068 | 21,241 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1269 | MF | 8.562.102,3920 | 553.818,7960 | 17,836 | 341°06'07" | 95°18'12" | 27,821 | -3,405 |
| 1270 | CX | 8.562.102,7672 | 553.819,4932 | 17,888 | 342°42'10" | 96°54'15" | 27,961 | -3,353 |
| 1271 | CX | 8.562.102,1439 | 553.819,6880 | 17,966 | 342°42'15" | 96°54'20" | 27,308 | -3,275 |
| 1272 | CX | 8.562.101,8884 | 553.819,1890 | 17,941 | 341°32'29" | 95°44'34" | 27,218 | -3,300 |
| 1273 | ED | 8.562.099,7402 | 553.820,9416 | 18,339 | 343°49'32" | 98°01'37" | 24,645 | -2,902 |
| 1274 | ES | 8.562.098,5561 | 553.822,6105 | 19,174 | 346°59'15" | 101°11'20" | 23,078 | -2,067 |
| 1275 | ES | 8.562.097,9340 | 553.822,1949 | 19,161 | 345°36'15" | 99°48'20" | 22,572 | -2,080 |
| 1276 | ES | 8.562.095,6016 | 553.822,2977 | 18,575 | 344°14'52" | 98°26'57" | 20,293 | -2,666 |
| 1277 | ES | 8.562.095,0132 | 553.822,9551 | 18,634 | 345°38'02" | 99°50'07" | 19,554 | -2,607 |
| 1278 | ES | 8.562.096,6212 | 553.824,2095 | 19,188 | 350°04'16" | 104°16'21" | 20,863 | -2,053 |
| 1279 | ED | 8.562.095,9816 | 553.826,5270 | 19,641 | 356°19'20" | 110°31'25" | 19,952 | -1,600 |
| 1280 | ED | 8.562.098,8510 | 553.828,4708 | 19,452 | 1°40'11" | 115°52'16" | 22,790 | -1,789 |
| 1281 | CR | 8.562.106,6076 | 553.831,3607 | 19,425 | 6°38'18" | 120°50'23" | 30,743 | -1,816 |
| 1282 | CX | 8.562.093,9377 | 553.824,9498 | 19,390 | 350°54'55" | 105°07'00" | 18,094 | -1,851 |
| 1283 | CX | 8.562.093,5711 | 553.825,4307 | 19,487 | 352°16'05" | 106°28'10" | 17,661 | -1,754 |
| 1284 | CX | 8.562.093,1062 | 553.824,9646 | 19,409 | 350°31'41" | 104°43'46" | 17,271 | -1,832 |
| 1285 | PV | 8.562.089,3434 | 553.826,3267 | 19,945 | 353°38'13" | 107°50'18" | 13,355 | -1,296 |
| 1286 | LIXEIRA | 8.562.088,5962 | 553.824,5419 | 19,614 | 345°23'26" | 99°35'31" | 12,944 | -1,627 |
| 1287 | LIXEIRA | 8.562.086,8805 | 553.824,5181 | 19,764 | 343°04'42" | 97°16'47" | 11,299 | -1,477 |
| 1288 | LIXEIRA | 8.562.086,8148 | 553.824,2390 | 19,550 | 341°37'48" | 95°49'53" | 11,321 | -1,691 |
| 1289 | PLACA | 8.562.088,0473 | 553.830,2537 | 20,688 | 11°32'50" | 125°44'55" | 12,224 | -0,553 |
| 1290 | PLACA | 8.562.087,9291 | 553.830,3306 | 20,731 | 12°00'54" | 126°12'59" | 12,124 | -0,510 |
| 1291 | PLACA | 8.562.087,9657 | 553.830,6923 | 20,727 | 13°38'07" | 127°50'12" | 12,240 | -0,514 |
| 1292 | PLACA | 8.562.093,1631 | 553.826,0451 | 19,636 | 354°06'55" | 108°19'00" | 17,183 | -1,605 |
| 1293 | PLACA | 8.562.093,0239 | 553.826,0796 | 19,643 | 354°10'58" | 108°23'03" | 17,041 | -1,598 |
| 1294 | PLACA | 8.562.092,9976 | 553.826,5036 | 19,706 | 355°35'51" | 109°47'56" | 16,977 | -1,535 |
| 1295 | PLACA | 8.562.076,6090 | 553.822,2830 | 20,881 | 275°33'57" | 29°46'02" | 5,550 | -0,360 |
| 1296 | PLACA | 8.562.076,2787 | 553.822,6070 | 21,029 | 272°17'28" | 26°29'33" | 5,204 | -0,212 |
| 1297 | PLACA | 8.562.076,1825 | 553.822,4940 | 21,089 | 271°12'19" | 25°24'24" | 5,314 | -0,152 |
| 1298 | PV | 8.562.077,2263 | 553.824,7820 | 20,926 | 290°54'31" | 45°06'36" | 3,238 | -0,315 |
| 1299 | CX | 8.562.075,3679 | 553.830,3412 | 21,528 | 105°29'55" | 219°42'00" | 2,630 | 0,287 |
| 1300 | CX | 8.562.075,4817 | 553.829,5278 | 21,520 | 108°53'30" | 223°05'35" | 1,819 | 0,279 |
| 1301 | CX | 8.562.074,5508 | 553.829,4536 | 21,542 | 132°42'20" | 246°54'25" | 2,241 | 0,301 |
| 1302 | PLACA | 8.562.073,6424 | 553.830,3482 | 21,604 | 133°41'46" | 247°53'51" | 3,515 | 0,363 |
| 1303 | PLACA | 8.562.073,6671 | 553.829,8628 | 21,587 | 139°27'22" | 253°39'27" | 3,163 | 0,346 |
| 1304 | PLACA | 8.562.073,5205 | 553.829,8488 | 21,622 | 141°18'54" | 255°30'59" | 3,267 | 0,381 |
| 1305 | ED | 8.562.087,2122 | 553.849,7144 | 21,844 | 63°02'37" | 177°14'42" | 24,578 | 0,603 |
| 1306 | ED | 8.562.083,0474 | 553.848,8262 | 22,063 | 71°38'17" | 185°50'22" | 22,147 | 0,822 |
| 1307 | ED | 8.562.082,1617 | 553.852,1854 | 22,689 | 75°58'19" | 190°10'24" | 25,128 | 1,448 |
| 1308 | ED | 8.562.069,2254 | 553.850,2982 | 24,195 | 106°55'40" | 221°07'45" | 23,510 | 2,954 |
| 1309 | ED | 8.562.069,8130 | 553.846,7668 | 23,820 | 108°15'55" | 222°28'00" | 19,966 | 2,579 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F29 |  | 8.562.076,0707 | 553.827,8068 | 21,241 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310 | ED | 8.562.065,5714 | 553.845,9533 | 24,354 | 120°03'11" | 234°15'16" | 20,965 | 3,113 |
| 1311 | CR | 8.562.046,0221 | 553.866,6649 | 29,843 | 127°42'52" | 241°54'57" | 49,121 | 8,602 |
| 1312 | AV | 8.562.055,9012 | 553.851,8045 | 26,596 | 130°02'47" | 244°14'52" | 31,348 | 5,355 |
| 1313 | BD | 8.562.084,5271 | 553.823,3822 | 19,742 | 332°22'49" | 86°34'54" | 9,544 | -1,499 |
| 1314 | BD | 8.562.081,3871 | 553.822,8364 | 20,160 | 316°55'34" | 71°07'39" | 7,278 | -1,081 |
| 1315 | BD | 8.562.078,4395 | 553.826,5111 | 20,838 | 331°19'23" | 85°31'28" | 2,700 | -0,403 |
| 1316 | BD | 8.562.077,1240 | 553.823,7235 | 20,761 | 284°27'52" | 38°39'57" | 4,217 | -0,480 |
| 1317 | BD | 8.562.073,2811 | 553.827,2532 | 21,440 | 191°13'25" | 305°25'30" | 2,844 | 0,199 |
| 1318 | BD | 8.562.072,6701 | 553.824,4976 | 21,579 | 224°13'09" | 338°25'14" | 4,745 | 0,338 |
| 1319 | CX | 8.562.067,4488 | 553.828,7922 | 22,426 | 173°28'47" | 287°40'52" | 8,678 | 1,185 |
| 1320 | CX | 8.562.066,8191 | 553.828,8302 | 22,563 | 173°41'15" | 287°53'20" | 9,308 | 1,322 |
| 1321 | CX | 8.562.066,9175 | 553.829,6955 | 22,517 | 168°20'27" | 282°32'32" | 9,346 | 1,276 |
| 1322 | CR | 8.562.017,4839 | 553.865,8338 | 35,430 | 147°00'49" | 261°12'54" | 69,846 | 14,189 |
| 1323 | AV | 8.562.030,8549 | 553.858,2011 | 32,466 | 146°05'27" | 260°17'32" | 54,482 | 11,225 |
| 1324 | PN | 8.562.025,1234 | 553.854,6815 | 32,766 | 152°11'18" | 266°23'23" | 57,601 | 11,525 |
| 1325 | CR | 8.562.046,1852 | 553.829,6617 | 26,711 | 176°26'54" | 290°38'59" | 29,943 | 5,470 |
| 1326 | PN | 8.562.030,0663 | 553.843,3745 | 30,484 | 161°18'16" | 275°30'21" | 48,567 | 9,243 |
| 1327 | BD | 8.562.045,3779 | 553.826,9075 | 26,761 | 181°40'42" | 295°52'47" | 30,706 | 5,520 |
| 1328 | BD | 8.562.045,4908 | 553.824,1650 | 26,943 | 186°47'29" | 300°59'34" | 30,796 | 5,702 |
| 1329 | CR | 8.562.018,5959 | 553.829,1711 | 31,971 | 178°38'25" | 292°50'30" | 57,491 | 10,730 |
| 1330 | PLACA | 8.562.035,8761 | 553.829,2370 | 28,509 | 177°57'44" | 292°09'49" | 40,220 | 7,268 |
| 1331 | PLACA | 8.562.035,8607 | 553.828,7482 | 28,577 | 178°39'32" | 292°51'37" | 40,221 | 7,336 |
| 1332 | PLACA | 8.562.035,6948 | 553.828,7957 | 28,585 | 178°35'49" | 292°47'54" | 40,388 | 7,344 |
| 1333 | MR | 8.562.038,6565 | 553.803,1250 | 27,123 | 213°24'45" | 327°36'50" | 44,822 | 5,882 |
| 1334 | MR | 8.562.031,5734 | 553.798,0323 | 29,665 | 213°47'16" | 327°59'21" | 53,540 | 8,424 |
| 1335 | PN | 8.562.038,3557 | 553.803,9313 | 27,127 | 212°20'09" | 326°32'14" | 44,637 | 5,886 |
| 1336 | PN | 8.562.038,5626 | 553.803,7461 | 27,585 | 212°40'46" | 326°52'51" | 44,562 | 6,344 |
| 1337 | PN | 8.562.042,1268 | 553.807,5222 | 27,865 | 210°51'44" | 325°03'49" | 39,543 | 6,624 |
| 1338 | PN | 8.562.041,9532 | 553.807,6088 | 27,123 | 210°37'34" | 324°49'39" | 39,648 | 5,882 |
| 1339 | PN | 8.562.045,4550 | 553.812,2245 | 27,131 | 206°58'28" | 321°10'33" | 34,353 | 5,890 |
| 1340 | PN | 8.562.034,2595 | 553.802,4352 | 28,597 | 211°15'00" | 325°27'05" | 48,907 | 7,356 |
| 1341 | PN | 8.562.036,4402 | 553.808,1041 | 28,820 | 206°26'05" | 320°38'10" | 44,258 | 7,579 |
| 1342 | PN | 8.562.043,1873 | 553.814,5288 | 27,665 | 201°59'18" | 316°11'23" | 35,463 | 6,424 |
| 1343 | PN | 8.562.036,9867 | 553.807,7213 | 27,341 | 207°11'56" | 321°24'01" | 43,943 | 6,100 |
| 1344 | PN | 8.562.034,9985 | 553.802,7578 | 27,305 | 211°22'41" | 325°34'46" | 48,108 | 6,064 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F31 |  | 8.561.992,2814 | 553.824,7905 | 36,948 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BD | 8.561.941,0963 | 553.828,0845 | 44,927 | 176°19'04" | 174°15'22" | 51,291 | 7,979 |
| 02 | BD | 8.561.940,9447 | 553.825,4548 | 44,845 | 179°15'31" | 177°11'49" | 51,341 | 7,897 |
| 03 | CR | 8.561.944,8588 | 553.829,1981 | 45,039 | 174°41'24" | 172°37'42" | 47,627 | 8,091 |
| 04 | AV | 8.561.944,2549 | 553.825,1724 | 44,726 | 179°32'40" | 177°28'58" | 48,028 | 7,778 |
| 05 | AV | 8.561.990,9972 | 553.828,1536 | 37,138 | 110°53'58" | 108°50'16" | 3,600 | 0,190 |
| 06 | AV | 8.561.946,4833 | 553.825,2030 | 44,303 | 179°29'02" | 177°25'20" | 45,800 | 7,355 |
| 07 | AV | 8.561.958,2278 | 553.824,9586 | 42,795 | 179°43'02" | 177°39'20" | 34,054 | 5,847 |
| 08 | CR | 8.561.985,0593 | 553.829,2747 | 38,176 | 148°09'51" | 146°06'09" | 8,501 | 1,228 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F31 |  | 8.561.992,2814 | 553.824,7905 | 36,948 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | BD | 8.561.957,1622 | 553.825,1479 | 42,912 | 179°25'01" | 177°21'19" | 35,121 | 5,964 |
| 10 | BD | 8.561.957,1377 | 553.827,8653 | 43,003 | 174°59'59" | 172°56'17" | 35,278 | 6,055 |
| 11 | CX | 8.561.984,4322 | 553.828,5591 | 38,187 | 154°21'10" | 152°17'28" | 8,707 | 1,239 |
| 12 | CX | 8.561.984,4111 | 553.827,8581 | 38,318 | 158°42'21" | 156°38'39" | 8,447 | 1,370 |
| 13 | CX | 8.561.983,7447 | 553.827,9337 | 38,554 | 159°47'11" | 157°43'29" | 9,097 | 1,606 |
| 14 | PV | 8.561.961,3257 | 553.828,2191 | 42,368 | 173°40'47" | 171°37'05" | 31,145 | 5,420 |
| 15 | PLACA | 8.561.981,3110 | 553.828,7585 | 38,900 | 160°06'54" | 158°03'12" | 11,666 | 1,952 |
| 16 | PLACA | 8.561.981,4100 | 553.828,7879 | 38,871 | 159°48'42" | 157°45'00" | 11,583 | 1,923 |
| 17 | PLACA | 8.561.981,4298 | 553.829,2231 | 38,840 | 157°46'53" | 155°43'11" | 11,722 | 1,892 |
| 18 | PV | 8.561.976,9394 | 553.828,0816 | 39,808 | 167°53'34" | 165°49'52" | 15,691 | 2,860 |
| 19 | AV | 8.561.965,3142 | 553.825,0039 | 41,796 | 179°32'48" | 177°29'06" | 26,968 | 4,848 |
| 20 | AV | 8.561.977,2050 | 553.824,6531 | 39,848 | 180°31'20" | 178°27'38" | 15,077 | 2,900 |
| 21 | AV | 8.561.970,0587 | 553.824,9020 | 41,080 | 179°42'45" | 177°39'03" | 22,223 | 4,132 |
| 22 | AV | 8.561.974,8345 | 553.823,4024 | 40,261 | 184°32'56" | 182°29'14" | 17,502 | 3,313 |
| 23 | BD | 8.561.977,2914 | 553.824,8114 | 39,827 | 179°55'13" | 177°51'31" | 14,990 | 2,879 |
| 24 | BD | 8.561.977,2904 | 553.827,4778 | 39,617 | 169°50'14" | 167°46'32" | 15,230 | 2,669 |
| 25 | BD | 8.561.987,8522 | 553.826,8224 | 37,667 | 155°21'22" | 153°17'40" | 4,873 | 0,719 |
| 26 | BD | 8.561.987,9351 | 553.823,7854 | 37,780 | 193°01'16" | 190°57'34" | 4,461 | 0,832 |
| 27 | AV | 8.561.979,1613 | 553.823,2180 | 39,475 | 186°50'05" | 184°46'23" | 13,214 | 2,527 |
| 28 | CX | 8.561.981,2549 | 553.822,1857 | 39,155 | 193°17'28" | 191°13'46" | 11,330 | 2,207 |
| 29 | CX | 8.561.981,2432 | 553.822,6970 | 39,160 | 190°44'20" | 188°40'38" | 11,235 | 2,212 |
| 30 | CX | 8.561.981,7358 | 553.822,6889 | 39,085 | 191°16'15" | 189°12'33" | 10,753 | 2,137 |
| 31 | AV | 8.561.985,1860 | 553.819,8676 | 38,410 | 214°45'13" | 212°41'31" | 8,636 | 1,462 |
| 32 | PN | 8.561.980,6348 | 553.805,1512 | 37,446 | 239°19'52" | 237°16'10" | 22,833 | 0,498 |
| 33 | PN | 8.561.986,4970 | 553.814,1468 | 37,794 | 241°28'40" | 239°24'58" | 12,114 | 0,846 |
| 34 | AV | 8.562.015,7379 | 553.833,0795 | 32,055 | 19°27'44" | 17°24'02" | 24,878 | -4,893 |
| 35 | AV | 8.562.014,3212 | 553.832,6611 | 32,370 | 19°39'07" | 17°35'25" | 23,403 | -4,578 |
| 36 | AV | 8.562.011,8194 | 553.836,9808 | 32,361 | 31°57'40" | 29°53'58" | 23,029 | -4,587 |
| 37 | AV | 8.562.011,9427 | 553.845,2232 | 33,119 | 46°06'08" | 44°02'26" | 28,356 | -3,829 |
| 38 | AV | 8.562.001,2065 | 553.838,3893 | 34,464 | 56°43'21" | 54°39'39" | 16,266 | -2,484 |
| 39 | AV | 8.561.996,1567 | 553.830,6978 | 35,895 | 56°44'05" | 54°40'23" | 7,065 | -1,053 |
| 40 | PN | 8.561.986,9968 | 553.841,8162 | 37,426 | 107°14'38" | 105°10'56" | 17,827 | 0,478 |
| 41 | CR | 8.561.985,1275 | 553.865,3829 | 40,387 | 99°59'42" | 97°56'00" | 41,218 | 3,439 |
| 42 | PN | 8.561.979,8002 | 553.844,5473 | 39,081 | 122°16'56" | 120°13'14" | 23,369 | 2,133 |
| 43 | AV | 8.561.982,0214 | 553.834,9799 | 38,902 | 135°11'53" | 133°08'11" | 14,460 | 1,954 |
| 44 | AV | 8.561.972,4666 | 553.833,6273 | 40,712 | 155°57'53" | 153°54'11" | 21,696 | 3,764 |
| 45 | PN | 8.561.964,7897 | 553.837,4251 | 42,089 | 155°19'03" | 153°15'21" | 30,256 | 5,141 |
| 46 | PN | 8.561.963,5208 | 553.844,0794 | 42,419 | 146°09'05" | 144°05'23" | 34,630 | 5,471 |
| 47 | AV | 8.561.954,1794 | 553.842,8541 | 44,385 | 154°38'06" | 152°34'24" | 42,167 | 7,437 |
| 48 | DENDEZ | 8.561.947,2756 | 553.840,2284 | 45,102 | 161°04'01" | 159°00'19" | 47,580 | 8,154 |
| 49 | AV | 8.561.945,0722 | 553.846,5295 | 45,790 | 155°16'29" | 153°12'47" | 51,974 | 8,842 |
| 50 | AV | 8.561.945,9450 | 553.833,0795 | 44,899 | 169°51'28" | 167°47'46" | 47,072 | 7,951 |
| 51 | AV | 8.561.948,5684 | 553.830,8938 | 44,412 | 172°03'06" | 169°59'24" | 44,137 | 7,464 |
| 52 | AV | 8.561.957,3204 | 553.831,3115 | 43,252 | 169°26'04" | 167°22'22" | 35,564 | 6,304 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F32 |  | 8.561.939,0055 | 553.828,8368 | 45,363 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | PN | 8.561.910,6851 | 553.835,6355 | 48,992 | 166°30'03" | 170°50'39" | 29,125 | 3,629 |
| 54 | PV | 8.561.942,7314 | 553.828,4033 | 45,056 | 353°21'51" | 357°42'27" | 3,751 | -0,307 |
| 55 | PN | 8.561.941,2875 | 553.845,1631 | 46,423 | 82°02'35" | 86°23'11" | 16,485 | 1,060 |
| 56 | PN | 8.561.930,0586 | 553.842,6922 | 47,951 | 122°51'06" | 127°11'42" | 16,493 | 2,588 |
| 57 | CR | 8.561.943,3540 | 553.865,3639 | 47,461 | 83°12'39" | 87°33'15" | 36,785 | 2,098 |
| 58 | CX | 8.561.908,0913 | 553.845,8966 | 50,532 | 151°06'29" | 155°27'05" | 35,309 | 5,169 |
| 59 | CX | 8.561.910,4896 | 553.843,5306 | 50,100 | 152°44'19" | 157°04'55" | 32,079 | 4,737 |
| 60 | CX | 8.561.914,9992 | 553.848,2078 | 50,336 | 141°05'58" | 145°26'34" | 30,847 | 4,973 |
| 61 | BD | 8.561.928,9829 | 553.825,3280 | 45,817 | 199°17'40" | 203°38'16" | 10,619 | 0,454 |
| 62 | BD | 8.561.928,7173 | 553.828,2153 | 46,033 | 183°27'24" | 187°48'00" | 10,307 | 0,670 |
| 63 | PN | 8.561.923,6099 | 553.842,4741 | 48,813 | 138°27'56" | 142°48'32" | 20,567 | 3,450 |
| 64 | BD | 8.561.917,0526 | 553.826,2060 | 46,538 | 186°50'01" | 191°10'37" | 22,110 | 1,175 |
| 65 | BD | 8.561.917,3231 | 553.823,5230 | 45,986 | 193°46'13" | 198°06'49" | 22,324 | 0,623 |
| 66 | AV | 8.561.920,1425 | 553.828,8478 | 46,586 | 179°58'00" | 184°18'36" | 18,863 | 1,223 |
| 67 | AV | 8.561.934,7081 | 553.825,3422 | 45,368 | 219°07'03" | 223°27'39" | 5,539 | 0,005 |
| 68 | AV | 8.561.947,1756 | 553.817,0664 | 43,048 | 304°45'55" | 309°06'31" | 14,328 | -2,315 |
| 69 | ORICURI | 8.561.938,3176 | 553.819,2053 | 43,987 | 265°54'52" | 270°15'28" | 9,656 | -1,376 |
| 70 | AV | 8.561.955,5929 | 553.818,3805 | 42,408 | 327°46'25" | 332°07'01" | 19,608 | -2,955 |
| 71 | AV | 8.561.943,0547 | 553.813,8025 | 42,635 | 285°04'26" | 289°25'02" | 15,570 | -2,728 |
| 72 | AV | 8.561.951,4131 | 553.813,2005 | 41,967 | 308°25'57" | 312°46'33" | 19,961 | -3,396 |
| 73 | AV | 8.561.939,5352 | 553.808,6517 | 41,434 | 271°30'11" | 275°50'47" | 20,192 | -3,929 |
| 74 | AV | 8.561.956,4209 | 553.806,8289 | 40,522 | 308°21'19" | 312°41'55" | 28,065 | -4,841 |
| 75 | AV | 8.561.932,7273 | 553.815,7631 | 43,439 | 244°20'56" | 248°41'32" | 14,503 | -1,924 |
| 76 | ORICURI | 8.561.925,9146 | 553.818,4194 | 44,137 | 218°30'43" | 222°51'19" | 16,730 | -1,226 |
| 77 | PN | 8.561.929,3504 | 553.852,0608 | 48,510 | 112°34'28" | 116°55'04" | 25,151 | 3,147 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F33 |  | 8.561.898,2468 | 553.837,4998 | 50,204 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | MR | 8.561.897,4485 | 553.838,1071 | 50,291 | 142°44'23" | 154°44'20" | 1,003 | 0,087 |
| 79 | MR | 8.561.895,2796 | 553.834,8367 | 50,245 | 221°54'30" | 233°54'27" | 3,987 | 0,041 |
| 80 | AV | 8.561.895,9342 | 553.830,3316 | 49,105 | 252°07'10" | 264°07'07" | 7,532 | -1,099 |
| 81 | AV | 8.561.898,9320 | 553.826,6544 | 48,116 | 273°36'54" | 285°36'51" | 10,867 | -2,088 |
| 82 | ORICURI | 8.561.893,3381 | 553.829,0386 | 49,215 | 239°52'49" | 251°52'46" | 9,782 | -0,989 |
| 83 | ORICURI | 8.561.897,5568 | 553.824,2277 | 47,695 | 267°01'27" | 279°01'24" | 13,290 | -2,509 |
| 84 | AV | 8.561.897,3908 | 553.822,6715 | 47,199 | 266°41'47" | 278°41'44" | 14,853 | -3,005 |
| 85 | ORICURI | 8.561.890,4982 | 553.823,0083 | 48,255 | 241°52'00" | 253°51'57" | 16,433 | -1,949 |
| 86 | ORICURI | 8.561.890,3148 | 553.821,9377 | 48,131 | 242°59'32" | 254°59'29" | 17,467 | -2,073 |
| 87 | MR | 8.561.888,3118 | 553.824,7749 | 48,945 | 232°01'09" | 244°01'06" | 16,144 | -1,259 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7 |  | 8.561.867,1776 | 553.848,8593 | 53,596 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | ED | 8.561.889,3282 | 553.867,2921 | 52,798 | 39°45'57" | 59°50'57" | 28,817 | -0,798 |
| 89 | ED | 8.561.892,6420 | 553.863,7072 | 52,751 | 30°14'45" | 50°19'45" | 29,477 | -0,845 |
| 90 | ED | 8.561.897,5764 | 553.864,6427 | 52,579 | 27°26'20" | 47°31'20" | 34,252 | -1,017 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7 |  | 8.561.867,1776 | 553.848,8593 | 53,596 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ED | 8.561.899,2196 | 553.869,2260 | 52,592 | 32°26'28" | 52°31'28" | 37,967 | -1,004 |
| 92 | ED | 8.561.895,6658 | 553.873,2744 | 52,684 | 40°35'51" | 60°40'51" | 37,519 | -0,912 |
| 93 | ED | 8.561.890,9081 | 553.872,2534 | 52,751 | 44°35'28" | 64°40'28" | 33,323 | -0,845 |
| 94 | ED | 8.561.905,5402 | 553.857,6237 | 51,850 | 12°52'09" | 32°57'09" | 39,351 | -1,746 |
| 95 | ED | 8.561.902,9861 | 553.860,3238 | 52,023 | 17°45'11" | 37°50'11" | 37,599 | -1,573 |
| 96 | ED | 8.561.898,3520 | 553.859,6681 | 52,073 | 19°07'21" | 39°12'21" | 32,995 | -1,523 |
| 97 | ED | 8.561.896,9890 | 553.855,5457 | 52,044 | 12°38'30" | 32°43'30" | 30,552 | -1,552 |
| 98 | ED | 8.561.900,0075 | 553.852,1961 | 51,999 | 5°48'13" | 25°53'13" | 32,999 | -1,597 |
| 99 | ED | 8.561.904,4545 | 553.853,5350 | 52,076 | 7°08'58" | 27°13'58" | 37,569 | -1,520 |
| 100 | MR | 8.561.903,3503 | 553.847,0680 | 51,276 | 357°09'54" | 17°14'54" | 36,217 | -2,320 |
| 101 | MR | 8.561.916,6851 | 553.859,2783 | 50,987 | 11°53'05" | 31°58'05" | 50,592 | -2,609 |
| 102 | MR | 8.561.925,5116 | 553.862,6673 | 50,267 | 13°19'02" | 33°24'02" | 59,946 | -3,329 |
| 103 | MURETA | 8.561.888,9767 | 553.856,1626 | 52,748 | 18°31'20" | 38°36'20" | 22,990 | -0,848 |
| 104 | MURETA | 8.561.889,4037 | 553.855,2152 | 52,748 | 15°57'32" | 36°02'32" | 23,117 | -0,848 |
| 105 | MURETA | 8.561.897,5896 | 553.838,6654 | 50,622 | 341°28'09" | 1°33'09" | 32,075 | -2,974 |
| 106 | PN | 8.561.880,2174 | 553.847,8472 | 52,907 | 355°33'43" | 15°38'43" | 13,079 | -0,689 |
| 107 | ED | 8.561.885,1616 | 553.827,3930 | 49,867 | 309°57'20" | 330°02'20" | 28,004 | -3,729 |
| 108 | ED | 8.561.881,5502 | 553.822,7989 | 49,838 | 298°52'38" | 318°57'38" | 29,761 | -3,758 |
| 109 | LU | 8.561.879,0156 | 553.822,1896 | 49,941 | 293°56'07" | 314°01'07" | 29,179 | -3,655 |
| 110 | PA | 8.561.881,9310 | 553.824,8147 | 49,919 | 301°31'58" | 321°36'58" | 28,210 | -3,677 |
| 111 | PA | 8.561.883,0560 | 553.826,2989 | 49,913 | 305°08'19" | 325°13'19" | 27,588 | -3,683 |
| 112 | PA | 8.561.865,5355 | 553.836,9449 | 53,091 | 262°09'09" | 282°14'09" | 12,027 | -0,505 |
| 113 | PA | 8.561.866,5364 | 553.838,5482 | 53,058 | 266°26'31" | 286°31'31" | 10,331 | -0,538 |
| 114 | PA | 8.561.865,4516 | 553.839,1749 | 53,182 | 259°53'40" | 279°58'40" | 9,837 | -0,414 |
| 115 | ARACA | 8.561.868,3943 | 553.827,0692 | 52,082 | 273°11'46" | 293°16'46" | 21,824 | -1,514 |
| 116 | CX | 8.561.861,8901 | 553.828,3675 | 52,933 | 255°31'54" | 275°36'54" | 21,163 | -0,663 |
| 117 | CX | 8.561.862,7991 | 553.827,9130 | 52,907 | 258°11'36" | 278°16'36" | 21,399 | -0,689 |
| 118 | CX | 8.561.863,2809 | 553.828,8930 | 52,943 | 258°57'24" | 279°02'24" | 20,343 | -0,653 |
| 119 | PV | 8.561.858,5067 | 553.834,2194 | 53,387 | 239°21'46" | 259°26'46" | 17,015 | -0,209 |
| 120 | PA | 8.561.855,7151 | 553.846,3267 | 53,639 | 192°27'33" | 212°32'33" | 11,739 | 0,043 |
| 121 | PN | 8.561.854,7321 | 553.841,6257 | 53,688 | 210°09'58" | 230°14'58" | 14,395 | 0,092 |
| 122 | ED | 8.561.835,6339 | 553.856,0861 | 53,952 | 167°05'46" | 187°10'46" | 32,361 | 0,356 |
| 123 | ED | 8.561.845,1739 | 553.850,2872 | 54,033 | 176°17'14" | 196°22'14" | 22,050 | 0,437 |
| 124 | ED | 8.561.843,1572 | 553.847,1667 | 54,033 | 184°01'51" | 204°06'51" | 24,080 | 0,437 |
| 125 | ED | 8.561.836,8156 | 553.845,5118 | 54,053 | 186°17'30" | 206°22'30" | 30,546 | 0,457 |
| 126 | ED | 8.561.839,4618 | 553.843,8378 | 54,064 | 190°16'10" | 210°21'10" | 28,167 | 0,468 |
| 127 | ED | 8.561.837,7366 | 553.840,9498 | 54,056 | 195°02'16" | 215°07'16" | 30,485 | 0,460 |
| 128 | PV | 8.561.839,5638 | 553.844,3470 | 54,050 | 189°16'50" | 209°21'50" | 27,980 | 0,454 |
| 129 | RS | 8.561.843,2711 | 553.843,5685 | 53,919 | 192°28'45" | 212°33'45" | 24,485 | 0,323 |
| 130 | RS | 8.561.845,1146 | 553.843,9898 | 53,920 | 192°26'46" | 212°31'46" | 22,594 | 0,324 |
| 131 | RS | 8.561.845,5901 | 553.842,0632 | 53,914 | 197°28'30" | 217°33'30" | 22,632 | 0,318 |
| 132 | RS | 8.561.843,9734 | 553.841,5672 | 53,923 | 197°26'45" | 217°31'45" | 24,323 | 0,327 |
| 133 | MR | 8.561.843,8733 | 553.841,4726 | 53,926 | 197°35'13" | 217°40'13" | 24,447 | 0,330 |
| 134 | MR | 8.561.842,1201 | 553.838,3218 | 54,014 | 202°48'30" | 222°53'30" | 27,183 | 0,418 |
| 135 | CAJU | 8.561.861,8180 | 553.847,0492 | 53,571 | 198°39'43" | 218°44'43" | 5,657 | -0,025 |
| 136 | PN | 8.561.856,5667 | 553.856,8164 | 53,624 | 143°08'02" | 163°13'02" | 13,263 | 0,028 |
| 137 | PN | 8.561.872,5751 | 553.864,6757 | 53,269 | 71°09'27" | 91°14'27" | 16,712 | -0,327 |
| 138 | PN | 8.561.872,6505 | 553.853,7369 | 53,335 | 41°42'31" | 61°47'31" | 7,331 | -0,261 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7 |  | 8.561.867,1776 | 553.848,8593 | 53,596 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | MR | 8.561.877,4227 | 553.878,6774 | 52,604 | 71°02'17" | 91°07'17" | 31,529 | -0,992 |
| 140 | PN | 8.561.883,9186 | 553.865,2929 | 53,223 | 44°28'09" | 64°33'09" | 23,459 | -0,373 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F34 |  | 8.561.832,3559 | 553.831,8533 | 53,944 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | MR | 8.561.834,3898 | 553.835,5679 | 54,017 | 61°17'49" | 35°16'02" | 4,235 | 0,073 |
| 142 | MR | 8.561.833,0685 | 553.835,5961 | 53,955 | 79°13'12" | 53°11'25" | 3,810 | 0,011 |
| 143 | MR | 8.561.831,9392 | 553.835,9512 | 53,946 | 95°48'24" | 69°46'37" | 4,119 | 0,002 |
| 144 | MR | 8.561.829,6042 | 553.837,3064 | 53,959 | 116°46'35" | 90°44'48" | 6,108 | 0,015 |
| 145 | ED | 8.561.832,3608 | 553.838,1313 | 54,075 | 89°57'20" | 63°55'33" | 6,278 | 0,131 |
| 146 | ED | 8.561.835,1159 | 553.842,6419 | 54,073 | 75°39'00" | 49°37'13" | 11,136 | 0,129 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | ALP | 8.561.771,5647 | 553.686,6848 | 47,014 | 147°08'24" | 58°54'43" | 2,473 | -0,224 |
| 148 | CANTEIRO | 8.561.773,2955 | 553.688,0781 | 47,650 | 97°13'09" | 8°59'28" | 2,757 | 0,412 |
| 149 | CANTEIRO | 8.561.770,7136 | 553.689,2904 | 48,148 | 126°34'11" | 38°20'30" | 4,915 | 0,910 |
| 150 | ES | 8.561.773,5783 | 553.687,3810 | 47,220 | 91°47'22" | 3°33'41" | 2,039 | -0,018 |
| 151 | ES | 8.561.775,9440 | 553.689,1314 | 47,345 | 58°42'56" | 330°29'15" | 4,433 | 0,107 |
| 152 | ES | 8.561.775,5962 | 553.689,4818 | 47,919 | 64°43'30" | 336°29'49" | 4,577 | 0,681 |
| 153 | MF | 8.561.776,2396 | 553.689,4340 | 47,360 | 57°35'12" | 329°21'31" | 4,846 | 0,122 |
| 154 | MF | 8.561.779,2270 | 553.688,3688 | 47,472 | 28°26'50" | 300°13'09" | 6,352 | 0,234 |
| 155 | MF | 8.561.787,0716 | 553.692,2266 | 47,883 | 27°08'18" | 298°54'37" | 15,091 | 0,645 |
| 156 | MF | 8.561.787,6124 | 553.695,0260 | 47,926 | 34°43'34" | 306°29'53" | 16,998 | 0,688 |
| 157 | ALP | 8.561.787,6069 | 553.695,4387 | 47,834 | 35°51'52" | 307°38'11" | 17,232 | 0,596 |
| 158 | ALP | 8.561.795,8425 | 553.698,2384 | 48,061 | 30°09'03" | 301°55'22" | 25,674 | 0,823 |
| 159 | ALT | 8.561.795,8224 | 553.698,3700 | 49,051 | 30°25'36" | 302°11'55" | 25,723 | 1,813 |
| 160 | ALT | 8.561.787,5133 | 553.695,4841 | 48,654 | 36°10'12" | 307°56'31" | 17,183 | 1,416 |
| 161 | ES | 8.561.795,8453 | 553.698,5043 | 48,191 | 30°39'29" | 302°25'48" | 25,811 | 0,953 |
| 162 | ES | 8.561.797,6820 | 553.698,9729 | 48,204 | 29°33'07" | 301°19'26" | 27,635 | 0,966 |
| 163 | ALP | 8.561.797,8203 | 553.698,7404 | 48,108 | 28°59'29" | 300°45'48" | 27,642 | 0,870 |
| 164 | ALT | 8.561.797,8277 | 553.698,8176 | 49,055 | 29°07'25" | 300°53'44" | 27,686 | 1,817 |
| 165 | MF | 8.561.797,9444 | 553.698,4149 | 48,221 | 28°16'31" | 300°02'50" | 27,595 | 0,983 |
| 166 | MF | 8.561.805,7079 | 553.699,4678 | 48,328 | 23°46'24" | 295°32'43" | 35,039 | 1,090 |
| 167 | ALP | 8.561.806,2498 | 553.699,8446 | 48,226 | 23°58'34" | 295°44'53" | 35,687 | 0,988 |
| 168 | ALT | 8.561.806,2079 | 553.699,9481 | 49,081 | 24°09'19" | 295°55'38" | 35,691 | 1,843 |
| 169 | MF | 8.561.795,9899 | 553.695,3229 | 48,198 | 24°03'51" | 295°50'10" | 24,475 | 0,960 |
| 170 | MF | 8.561.797,9858 | 553.695,8714 | 48,235 | 23°23'17" | 295°09'36" | 26,523 | 0,997 |
| 171 | MF | 8.561.807,8974 | 553.696,8706 | 48,414 | 18°35'57" | 290°22'16" | 36,143 | 1,176 |
| 172 | ES | 8.561.798,0335 | 553.693,8182 | 48,200 | 19°09'38" | 290°55'57" | 25,822 | 0,962 |
| 173 | ES | 8.561.796,0412 | 553.693,8269 | 48,171 | 20°44'41" | 292°31'00" | 23,952 | 0,933 |
| 174 | ES | 8.561.796,1415 | 553.690,9844 | 46,449 | 14°04'33" | 285°50'52" | 23,196 | -0,789 |
| 175 | ES | 8.561.798,1015 | 553.690,9324 | 46,481 | 12°52'20" | 284°38'39" | 25,090 | -0,757 |
| 176 | PLACA | 8.561.799,1616 | 553.695,2192 | 48,232 | 21°09'24" | 292°55'43" | 27,364 | 0,994 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | PLACA | 8.561.799,0273 | 553.695,1672 | 48,227 | 21°09'24" | 292°55'43" | 27,220 | 0,989 |
| 178 | PLACA | 8.561.799,0706 | 553.694,7734 | 48,203 | 20°20'52" | 292°07'11" | 27,121 | 0,965 |
| 179 | ALT | 8.561.798,0713 | 553.691,0323 | 47,808 | 13°06'36" | 284°52'55" | 25,083 | 0,570 |
| 180 | ALT | 8.561.796,1579 | 553.691,1833 | 47,798 | 14°32'29" | 286°18'48" | 23,261 | 0,560 |
| 181 | ALT | 8.561.804,4356 | 553.690,3059 | 47,646 | 9°09'20" | 280°55'39" | 31,191 | 0,408 |
| 182 | ALP | 8.561.804,3737 | 553.690,1925 | 46,510 | 8°58'03" | 280°44'22" | 31,112 | -0,728 |
| 183 | ALP | 8.561.790,5237 | 553.690,5855 | 46,496 | 17°15'07" | 289°01'26" | 17,677 | -0,742 |
| 184 | ALT | 8.561.790,4793 | 553.690,6902 | 47,661 | 17°37'08" | 289°23'27" | 17,666 | 0,423 |
| 185 | ALT | 8.561.781,3625 | 553.688,0492 | 47,486 | 19°19'00" | 291°05'19" | 8,181 | 0,248 |
| 186 | ALP | 8.561.781,3897 | 553.687,9421 | 47,128 | 18°32'42" | 290°19'01" | 8,172 | -0,110 |
| 187 | ALP | 8.561.779,3995 | 553.688,1195 | 47,418 | 25°44'43" | 297°31'02" | 6,392 | 0,180 |
| 188 | ED | 8.561.785,7794 | 553.686,7444 | 46,645 | 6°35'11" | 278°21'30" | 12,218 | -0,593 |
| 189 | ED | 8.561.785,4475 | 553.681,3297 | 46,256 | 341°13'29" | 252°59'48" | 12,469 | -0,982 |
| 190 | PROJ | 8.561.785,3703 | 553.677,3803 | 45,717 | 325°49'35" | 237°35'54" | 14,176 | -1,521 |
| 191 | PV | 8.561.784,6241 | 553.676,9550 | 45,735 | 322°37'40" | 234°23'59" | 13,819 | -1,503 |
| 192 | AV | 8.561.796,4736 | 553.671,8237 | 43,878 | 329°22'08" | 241°08'27" | 26,534 | -3,360 |
| 193 | AV | 8.561.792,2823 | 553.667,5185 | 42,219 | 316°16'54" | 228°03'13" | 25,791 | -5,019 |
| 194 | AV | 8.561.800,0777 | 553.667,3341 | 42,209 | 325°44'10" | 237°30'29" | 31,987 | -5,029 |
| 195 | CR | 8.561.800,7513 | 553.656,4632 | 37,725 | 313°11'20" | 224°57'39" | 39,610 | -9,513 |
| 196 | CR | 8.561.791,1319 | 553.656,9424 | 38,044 | 301°37'34" | 213°23'53" | 33,354 | -9,194 |
| 197 | CR | 8.561.783,1531 | 553.655,0249 | 38,267 | 287°25'02" | 199°11'21" | 31,775 | -8,971 |
| 198 | CR | 8.561.774,3572 | 553.650,1603 | 38,353 | 271°09'53" | 182°56'12" | 35,190 | -8,885 |
| 199 | AV | 8.561.779,6359 | 553.655,8765 | 38,956 | 281°29'53" | 193°16'12" | 30,070 | -8,282 |
| 200 | PALMEIRA | 8.561.769,9026 | 553.656,2544 | 40,598 | 262°40'29" | 174°26'48" | 29,328 | -6,640 |
| 201 | COQ | 8.561.776,1073 | 553.668,2014 | 43,643 | 278°11'03" | 189°57'22" | 17,318 | -3,595 |
| 202 | PN | 8.561.766,7884 | 553.665,5373 | 43,745 | 250°54'44" | 162°41'03" | 20,958 | -3,493 |
| 203 | PN | 8.561.765,3326 | 553.670,1362 | 45,613 | 241°20'48" | 153°07'07" | 17,329 | -1,625 |
| 204 | PN | 8.561.773,4344 | 553.676,6855 | 46,133 | 268°37'36" | 180°23'55" | 8,660 | -1,105 |
| 205 | PLACA | 8.561.770,9428 | 553.680,5658 | 46,856 | 240°31'58" | 152°18'17" | 5,487 | -0,382 |
| 206 | PLACA | 8.561.770,9674 | 553.680,6934 | 46,865 | 240°05'27" | 151°51'46" | 5,364 | -0,373 |
| 207 | PLACA | 8.561.770,6643 | 553.680,9852 | 46,885 | 235°39'19" | 147°25'38" | 5,278 | -0,353 |
| 208 | LIXEIRA | 8.561.764,6137 | 553.674,2766 | 46,021 | 230°47'29" | 142°33'48" | 14,282 | -1,217 |
| 209 | LIXEIRA | 8.561.765,6086 | 553.675,6270 | 46,185 | 230°24'56" | 142°11'15" | 12,607 | -1,053 |
| 210 | LIXEIRA | 8.561.765,2885 | 553.675,8288 | 46,164 | 228°43'01" | 140°29'20" | 12,661 | -1,074 |
| 211 | MF | 8.561.773,8798 | 553.684,7027 | 47,266 | 290°22'29" | 202°08'48" | 0,683 | 0,028 |
| 212 | MF | 8.561.766,7493 | 553.678,2547 | 46,558 | 225°48'06" | 137°34'25" | 9,887 | -0,680 |
| 213 | MF | 8.561.765,7143 | 553.680,5345 | 46,563 | 211°14'19" | 123°00'38" | 9,272 | -0,675 |
| 214 | ALP | 8.561.765,3521 | 553.680,9009 | 46,478 | 208°11'04" | 119°57'23" | 9,405 | -0,760 |
| 215 | ALT | 8.561.765,3208 | 553.680,9384 | 47,290 | 207°53'37" | 119°39'56" | 9,415 | 0,052 |
| 216 | ALT | 8.561.761,3739 | 553.676,3453 | 46,794 | 216°15'26" | 128°01'45" | 15,214 | -0,444 |
| 217 | ALP | 8.561.761,4418 | 553.676,3306 | 46,022 | 216°27'14" | 128°13'33" | 15,168 | -1,216 |
| 218 | MF | 8.561.761,7514 | 553.675,9742 | 46,104 | 218°14'07" | 130°00'26" | 15,138 | -1,134 |
| 219 | MURETA | 8.561.757,3979 | 553.679,0984 | 46,263 | 201°01'41" | 112°48'00" | 17,403 | -0,975 |
| 220 | MURETA | 8.561.760,9392 | 553.676,4751 | 46,074 | 214°55'09" | 126°41'28" | 15,492 | -1,164 |
| 221 | PROJ | 8.561.757,3390 | 553.678,8349 | 46,270 | 201°45'43" | 113°32'02" | 17,554 | -0,968 |
| 222 | PROJ | 8.561.760,3898 | 553.676,4814 | 46,232 | 213°46'13" | 125°32'32" | 15,942 | -1,006 |
| 223 | PROJ | 8.561.757,1973 | 553.672,1848 | 46,224 | 218°39'54" | 130°26'13" | 21,061 | -1,014 |
| 224 | MURETA | 8.561.753,9050 | 553.674,3396 | 46,298 | 209°08'23" | 120°54'42" | 22,597 | -0,940 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  | 8.561.773,6420 | 553.685,3430 | 47,238 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | MURETA | 8.561.757,4963 | 553.671,7435 | 46,205 | 220°06'27" | 131°52'46" | 21,110 | -1,033 |
| 226 | AV | 8.561.756,2639 | 553.670,7308 | 45,880 | 220°03'31" | 131°49'50" | 22,705 | -1,358 |
| 227 | MF | 8.561.757,9896 | 553.671,1264 | 45,565 | 222°14'53" | 134°01'12" | 21,145 | -1,673 |
| 228 | MF | 8.561.759,9252 | 553.668,9680 | 45,528 | 230°02'54" | 141°49'13" | 21,361 | -1,710 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F36 |  | 8.561.755,3408 | 553.661,6868 | 44,447 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | MF | 8.561.759,8151 | 553.638,9427 | 40,394 | 281°07'46" | 228°51'22" | 23,180 | -4,053 |
| 230 | GRADIL | 8.561.757,9864 | 553.636,7990 | 40,327 | 276°04'04" | 223°47'40" | 25,028 | -4,120 |
| 231 | GRADIL | 8.561.756,8175 | 553.635,7248 | 40,411 | 273°15'20" | 220°58'56" | 26,004 | -4,036 |
| 232 | MF | 8.561.753,3558 | 553.641,6720 | 41,500 | 264°20'10" | 212°03'46" | 20,113 | -2,947 |
| 233 | MF | 8.561.755,5291 | 553.643,2758 | 41,492 | 270°35'10" | 218°18'46" | 18,412 | -2,955 |
| 234 | GRADIL | 8.561.749,5598 | 553.645,4980 | 42,380 | 250°20'54" | 198°04'30" | 17,190 | -2,067 |
| 235 | GRADIL | 8.561.750,5476 | 553.647,1970 | 42,377 | 251°41'45" | 199°25'21" | 15,262 | -2,070 |
| 236 | CX | 8.561.751,0713 | 553.644,2159 | 41,809 | 256°16'03" | 203°59'39" | 17,985 | -2,638 |
| 237 | CX | 8.561.750,7348 | 553.645,1607 | 42,032 | 254°25'35" | 202°09'11" | 17,156 | -2,415 |
| 238 | CX | 8.561.750,1434 | 553.644,7598 | 42,231 | 252°55'52" | 200°39'28" | 17,707 | -2,216 |
| 239 | GRADIL | 8.561.750,1110 | 553.653,1047 | 43,242 | 238°38'33" | 186°22'09" | 10,050 | -1,205 |
| 240 | GRADIL | 8.561.752,0997 | 553.660,3343 | 44,121 | 202°39'04" | 150°22'40" | 3,512 | -0,326 |
| 241 | GRADIL | 8.561.750,1025 | 553.660,6344 | 43,943 | 191°21'37" | 139°05'13" | 5,343 | -0,504 |
| 242 | MF | 8.561.754,4660 | 553.658,7984 | 44,037 | 253°09'03" | 200°52'39" | 3,018 | -0,410 |
| 243 | AV | 8.561.758,0007 | 553.661,6117 | 44,069 | 358°22'56" | 306°06'32" | 2,661 | -0,378 |
| 244 | COQ | 8.561.752,0227 | 553.670,9558 | 46,731 | 109°41'46" | 57°25'22" | 9,845 | 2,284 |
| 245 | COQ | 8.561.747,9611 | 553.663,6681 | 45,958 | 164°58'18" | 112°41'54" | 7,641 | 1,511 |
| 246 | LU | 8.561.754,1146 | 553.668,3255 | 45,487 | 100°27'54" | 48°11'30" | 6,751 | 1,040 |
| 247 | LU | 8.561.753,9727 | 553.668,1271 | 45,407 | 101°59'35" | 49°43'11" | 6,584 | 0,960 |
| 248 | ED | 8.561.746,4270 | 553.660,6757 | 44,295 | 186°28'18" | 134°11'54" | 8,971 | -0,152 |
| 249 | ED | 8.561.749,8438 | 553.659,8305 | 44,110 | 198°39'35" | 146°23'11" | 5,802 | -0,337 |
| 250 | ED | 8.561.748,7260 | 553.655,0505 | 44,037 | 225°05'35" | 172°49'11" | 9,370 | -0,410 |
| 251 | TELA | 8.561.747,1868 | 553.647,2424 | 43,614 | 240°33'18" | 188°16'54" | 16,587 | -0,833 |
| 252 | TELA | 8.561.743,4092 | 553.648,3541 | 44,562 | 228°10'27" | 175°54'03" | 17,892 | 0,115 |
| 253 | AV | 8.561.749,0761 | 553.652,9718 | 43,197 | 234°17'23" | 182°00'59" | 10,733 | -1,250 |
| 254 | CX | 8.561.749,3307 | 553.655,4422 | 43,760 | 226°05'46" | 173°49'22" | 8,667 | -0,687 |
| 255 | CX | 8.561.749,8850 | 553.655,3156 | 43,810 | 229°25'33" | 177°09'09" | 8,388 | -0,637 |
| 256 | CX | 8.561.750,0106 | 553.655,8899 | 43,825 | 227°24'07" | 175°07'43" | 7,875 | -0,622 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F37 |  | 8.561.761,0279 | 553.638,7114 | 40,112 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | MF | 8.561.782,7922 | 553.621,2071 | 36,264 | 321°11'29" | 217°17'18" | 27,930 | -3,848 |
| 258 | GRADIL | 8.561.784,6180 | 553.623,8689 | 36,222 | 327°49'22" | 223°55'11" | 27,871 | -3,890 |
| 259 | PISO | 8.561.783,1175 | 553.620,1417 | 36,115 | 319°56'52" | 216°02'41" | 28,858 | -3,997 |
| 260 | PISO | 8.561.777,9972 | 553.623,1341 | 36,763 | 317°26'57" | 213°32'46" | 23,035 | -3,349 |
| 261 | PISO | 8.561.776,7820 | 553.621,0390 | 37,136 | 311°42'56" | 207°48'45" | 23,675 | -2,976 |
| 262 | GRADIL | 8.561.774,9721 | 553.629,0013 | 37,730 | 325°08'55" | 221°14'44" | 16,992 | -2,382 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F37 |  | 8.561.761,0279 | 553.638,7114 | 40,112 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | GRADIL | 8.561.770,8727 | 553.626,2398 | 37,969 | 308°17'13" | 204°23'02" | 15,889 | -2,143 |
| 264 | GRADIL | 8.561.770,8918 | 553.627,9787 | 37,983 | 312°35'05" | 208°40'54" | 14,577 | -2,129 |
| 265 | TELA | 8.561.767,5162 | 553.626,0467 | 38,895 | 297°07'37" | 193°13'26" | 14,230 | -1,217 |
| 266 | ED | 8.561.761,9597 | 553.631,2584 | 40,165 | 277°07'36" | 173°13'25" | 7,511 | 0,053 |
| 267 | ED | 8.561.757,8536 | 553.634,6534 | 40,175 | 231°58'00" | 128°03'49" | 5,152 | 0,063 |
| 268 | ED | 8.561.755,5654 | 553.631,9093 | 40,283 | 231°14'00" | 127°19'49" | 8,724 | 0,171 |
| 269 | MURETA | 8.561.754,8205 | 553.631,0146 | 40,483 | 231°06'50" | 127°12'39" | 9,888 | 0,371 |
| 270 | MURETA | 8.561.754,1210 | 553.632,0396 | 40,291 | 224°00'30" | 120°06'19" | 9,603 | 0,179 |
| 271 | MURETA | 8.561.755,1534 | 553.633,6090 | 40,185 | 220°58'36" | 117°04'25" | 7,781 | 0,073 |
| 272 | CL | 8.561.754,8629 | 553.632,2550 | 40,077 | 226°19'22" | 122°25'11" | 8,927 | -0,035 |
| 273 | CL | 8.561.757,6310 | 553.635,5992 | 40,007 | 222°29'43" | 118°35'32" | 4,607 | -0,105 |
| 274 | CX | 8.561.757,4611 | 553.635,7656 | 40,178 | 219°33'12" | 115°39'01" | 4,626 | 0,066 |
| 275 | CX | 8.561.757,9061 | 553.635,4054 | 40,210 | 226°38'32" | 122°44'21" | 4,547 | 0,098 |
| 276 | CX | 8.561.758,2494 | 553.635,7593 | 40,020 | 226°44'06" | 122°49'55" | 4,054 | -0,092 |
| 277 | GRADIL | 8.561.764,2333 | 553.632,0228 | 39,130 | 295°36'19" | 191°42'08" | 7,417 | -0,982 |
| 278 | MF | 8.561.765,6684 | 553.634,3345 | 39,217 | 316°40'30" | 212°46'19" | 6,379 | -0,895 |
| 279 | CR | 8.561.770,2584 | 553.635,6120 | 37,603 | 341°26'21" | 237°32'10" | 9,737 | -2,509 |
| 280 | CR | 8.561.770,4239 | 553.644,1889 | 37,751 | 30°14'26" | 286°20'15" | 10,876 | -2,361 |
| 281 | PROJ | 8.561.768,1417 | 553.651,1337 | 39,801 | 60°12'07" | 316°17'56" | 14,315 | -0,311 |
| 282 | PROJ | 8.561.766,0203 | 553.647,7994 | 39,719 | 61°13'06" | 317°18'55" | 10,369 | -0,393 |
| 283 | PROJ | 8.561.762,7153 | 553.649,7653 | 40,004 | 81°19'14" | 337°25'03" | 11,182 | -0,108 |
| 284 | PN | 8.561.761,0059 | 553.650,8134 | 40,789 | 90°06'15" | 346°12'04" | 12,102 | 0,677 |
| 285 | PLACA | 8.561.758,2652 | 553.646,4564 | 40,612 | 109°37'54" | 5°43'43" | 8,223 | 0,500 |
| 286 | PLACA | 8.561.758,2483 | 553.646,3408 | 40,595 | 110°01'06" | 6°06'55" | 8,120 | 0,483 |
| 287 | PLACA | 8.561.757,8342 | 553.646,3203 | 40,604 | 112°46'11" | 8°52'00" | 8,252 | 0,492 |
| 288 | LIXEIRA | 8.561.757,2975 | 553.642,3456 | 40,988 | 135°44'57" | 31°50'46" | 5,208 | 0,876 |
| 289 | LIXEIRA | 8.561.758,5472 | 553.641,0204 | 40,703 | 137°03'11" | 33°09'00" | 3,389 | 0,591 |
| 290 | LIXEIRA | 8.561.758,2830 | 553.640,8079 | 40,814 | 142°37'42" | 38°43'31" | 3,454 | 0,702 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F38 |  | 8.561.786,9157 | 553.619,4840 | 35,700 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | ALP | 8.561.801,5045 | 553.622,8896 | 30,352 | 13°08'24" | 229°44'31" | 14,981 | -5,348 |
| 292 | ALP | 8.561.800,8464 | 553.621,5770 | 30,427 | 8°32'40" | 225°08'47" | 14,087 | -5,273 |
| 293 | ALT | 8.561.800,9330 | 553.621,3118 | 31,984 | 7°25'46" | 224°01'53" | 14,136 | -3,716 |
| 294 | ALP | 8.561.791,5318 | 553.628,5404 | 30,732 | 62°59'30" | 279°35'37" | 10,165 | -4,968 |
| 295 | ALP | 8.561.787,8327 | 553.635,2954 | 30,743 | 86°40'51" | 303°16'58" | 15,838 | -4,957 |
| 296 | ALT | 8.561.791,4782 | 553.628,4757 | 32,068 | 63°05'46" | 279°41'53" | 10,083 | -3,632 |
| 297 | ALT | 8.561.787,7713 | 553.635,2328 | 32,074 | 86°53'25" | 303°29'32" | 15,772 | -3,626 |
| 298 | ALT | 8.561.792,6265 | 553.642,1218 | 32,088 | 75°50'30" | 292°26'37" | 23,347 | -3,612 |
| 299 | ALT | 8.561.799,9935 | 553.646,1531 | 32,077 | 63°52'41" | 280°28'48" | 29,703 | -3,623 |
| 300 | ALP | 8.561.792,9366 | 553.642,2110 | 30,740 | 75°09'43" | 291°45'50" | 23,511 | -4,960 |
| 301 | ALP | 8.561.800,0768 | 553.646,0563 | 30,622 | 63°39'04" | 280°15'11" | 29,653 | -5,078 |
| 302 | ALP | 8.561.804,9100 | 553.645,0162 | 30,613 | 54°49'30" | 271°25'37" | 31,236 | -5,087 |
| 303 | ALP | 8.561.803,3115 | 553.641,7930 | 30,316 | 53°41'11" | 270°17'18" | 27,686 | -5,384 |
| 304 | ALT | 8.561.804,8615 | 553.645,1797 | 32,024 | 55°04'11" | 271°40'18" | 31,342 | -3,676 |
| 305 | MURETA | 8.561.801,7547 | 553.637,3919 | 30,040 | 50°21'14" | 266°57'21" | 23,257 | -5,660 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F38 |  | 8.561.786,9157 | 553.619,4840 | 35,700 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 | MURETA | 8.561.798,6923 | 553.635,7381 | 30,070 | 54°04'32" | 270°40'39" | 20,072 | -5,630 |
| 307 | MURETA | 8.561.798,9101 | 553.632,1073 | 30,042 | 46°27'48" | 263°03'55" | 17,413 | -5,658 |
| 308 | PALMEIRA | 8.561.794,5827 | 553.637,7697 | 30,800 | 67°15'08" | 283°51'15" | 19,828 | -4,900 |
| 309 | PALMEIRA | 8.561.785,2817 | 553.634,3102 | 32,136 | 96°17'22" | 312°53'29" | 14,916 | -3,564 |
| 310 | PALMEIRA | 8.561.787,8690 | 553.645,2454 | 32,961 | 87°52'51" | 304°28'58" | 25,779 | -2,739 |
| 311 | PALMEIRA | 8.561.783,8782 | 553.646,6608 | 34,377 | 96°22'39" | 312°58'46" | 27,346 | -1,323 |
| 312 | PALMEIRA | 8.561.786,9054 | 553.649,1280 | 34,744 | 90°01'12" | 306°37'19" | 29,644 | -0,956 |
| 313 | PALMEIRA | 8.561.784,2107 | 553.649,5807 | 35,430 | 95°08'09" | 311°44'16" | 30,218 | -0,270 |
| 314 | AV | 8.561.794,0259 | 553.621,5775 | 33,195 | 16°24'22" | 233°00'29" | 7,412 | -2,505 |
| 315 | GRADIL | 8.561.804,7887 | 553.609,6267 | 33,626 | 331°07'21" | 187°43'28" | 20,411 | -2,074 |
| 316 | GRADIL | 8.561.804,3958 | 553.611,2086 | 33,636 | 334°39'59" | 191°16'06" | 19,340 | -2,064 |
| 317 | GRADIL | 8.561.806,1540 | 553.613,3453 | 33,784 | 342°18'10" | 198°54'17" | 20,194 | -1,916 |
| 318 | GRADIL | 8.561.800,0427 | 553.613,5255 | 34,183 | 335°35'11" | 192°11'18" | 14,416 | -1,517 |
| 319 | GRADIL | 8.561.791,7340 | 553.616,8842 | 35,063 | 331°39'00" | 188°15'07" | 5,475 | -0,637 |
| 320 | GRADIL | 8.561.789,8428 | 553.616,0097 | 35,373 | 310°06'50" | 166°42'57" | 4,543 | -0,327 |
| 321 | GRADIL | 8.561.793,6667 | 553.619,1558 | 35,008 | 357°13'01" | 213°49'08" | 6,759 | -0,692 |
| 322 | GRADIL | 8.561.800,8163 | 553.616,1236 | 34,321 | 346°24'36" | 203°00'43" | 14,301 | -1,379 |
| 323 | TELA | 8.561.800,5237 | 553.611,2660 | 34,699 | 328°52'19" | 185°28'26" | 15,897 | -1,001 |
| 324 | ED | 8.561.798,1863 | 553.612,3926 | 34,742 | 327°49'20" | 184°25'27" | 13,316 | -0,958 |
| 325 | ED | 8.561.793,8889 | 553.613,9924 | 34,778 | 321°46'42" | 178°22'49" | 8,876 | -0,922 |
| 326 | ED | 8.561.792,5587 | 553.610,7707 | 34,950 | 302°55'43" | 159°31'50" | 10,381 | -0,750 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F39 |  | 8.561.812,2332 | 553.608,4413 | 32,904 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | GRADIL | 8.561.817,4070 | 553.604,6537 | 32,503 | 323°47'35" | 167°21'30" | 6,412 | -0,401 |
| 328 | GRADIL | 8.561.826,2759 | 553.596,3255 | 31,596 | 319°12'47" | 162°46'42" | 18,547 | -1,308 |
| 329 | GRADIL | 8.561.836,7685 | 553.586,7349 | 30,658 | 318°30'03" | 162°03'58" | 32,759 | -2,246 |
| 330 | PROJ | 8.561.834,1179 | 553.583,6978 | 31,063 | 311°29'30" | 155°03'25" | 33,033 | -1,841 |
| 331 | PROJ | 8.561.830,9884 | 553.586,4498 | 31,061 | 310°27'32" | 154°01'27" | 28,903 | -1,843 |
| 332 | PROJ | 8.561.829,5513 | 553.584,8369 | 31,100 | 306°16'01" | 149°49'56" | 29,276 | -1,804 |
| 333 | MF | 8.561.836,0102 | 553.583,9201 | 30,566 | 314°07'02" | 157°40'57" | 34,156 | -2,338 |
| 334 | AV | 8.561.834,3110 | 553.581,9552 | 31,151 | 309°48'48" | 153°22'43" | 34,481 | -1,753 |
| 335 | GRADIL | 8.561.825,3699 | 553.591,6938 | 31,497 | 308°06'38" | 151°40'33" | 21,285 | -1,407 |
| 336 | GRADIL | 8.561.825,7490 | 553.593,3056 | 31,470 | 311°45'51" | 155°19'46" | 20,292 | -1,434 |
| 337 | AV | 8.561.823,5225 | 553.591,2879 | 32,731 | 303°21'02" | 146°54'57" | 20,535 | -0,173 |
| 338 | AV | 8.561.817,9609 | 553.597,3961 | 32,728 | 297°24'35" | 140°58'30" | 12,442 | -0,176 |
| 339 | GRADIL | 8.561.819,0401 | 553.599,3627 | 32,143 | 306°51'42" | 150°25'37" | 11,347 | -0,761 |
| 340 | GRADIL | 8.561.817,1442 | 553.599,0137 | 32,557 | 297°30'57" | 141°04'52" | 10,630 | -0,347 |
| 341 | TELA | 8.561.823,6755 | 553.593,1806 | 32,103 | 306°51'44" | 150°25'39" | 19,074 | -0,801 |
| 342 | ED | 8.561.822,2169 | 553.594,4796 | 32,100 | 305°34'04" | 149°07'59" | 17,164 | -0,804 |
| 343 | ED | 8.561.819,8162 | 553.596,5492 | 32,102 | 302°31'25" | 146°05'20" | 14,104 | -0,802 |
| 344 | ED | 8.561.818,0108 | 553.594,5434 | 32,116 | 292°34'25" | 136°08'20" | 15,051 | -0,788 |
| 345 | MF | 8.561.815,6490 | 553.602,2307 | 32,411 | 298°48'39" | 142°22'34" | 7,088 | -0,493 |
| 346 | PROJ | 8.561.814,5793 | 553.601,7264 | 32,748 | 289°15'32" | 132°49'27" | 7,113 | -0,156 |
| 347 | PROJ | 8.561.810,6991 | 553.605,2067 | 32,704 | 244°37'32" | 88°11'27" | 3,580 | -0,200 |
| 348 | PROJ | 8.561.808,7858 | 553.603,1575 | 33,030 | 236°52'40" | 80°26'35" | 6,309 | 0,126 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F39 |  | 8.561.812,2332 | 553.608,4413 | 32,904 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | LIXEIRA | 8.561.816,8582 | 553.600,0095 | 32,318 | 298°44'44" | 142°18'39" | 9,617 | -0,586 |
| 350 | LIXEIRA | 8.561.815,5003 | 553.601,1914 | 32,334 | 294°15'30" | 137°49'25" | 7,952 | -0,570 |
| 351 | LIXEIRA | 8.561.815,7815 | 553.601,4054 | 32,184 | 296°45'45" | 140°19'40" | 7,880 | -0,720 |
| 352 | MF | 8.561.811,3346 | 553.605,9972 | 32,847 | 249°48'50" | 93°22'45" | 2,604 | -0,057 |
| 353 | GRADIL | 8.561.811,3940 | 553.609,7965 | 33,083 | 121°46'03" | 325°19'58" | 1,594 | 0,179 |
| 354 | TELA | 8.561.804,8678 | 553.605,3110 | 35,521 | 203°01'32" | 46°35'27" | 8,003 | 2,617 |
| 355 | ALP | 8.561.815,6455 | 553.613,0195 | 30,072 | 53°18'06" | 256°52'01" | 5,710 | -2,832 |
| 356 | ALP | 8.561.818,5783 | 553.611,6003 | 29,923 | 26°28'03" | 230°01'58" | 7,088 | -2,981 |
| 357 | ALP | 8.561.821,8641 | 553.609,0792 | 29,268 | 3°47'22" | 207°21'17" | 9,652 | -3,636 |
| 358 | ALP | 8.561.825,8451 | 553.606,0345 | 28,726 | 349°58'23" | 193°32'18" | 13,823 | -4,178 |
| 359 | ALP | 8.561.834,6898 | 553.616,4531 | 28,636 | 19°38'05" | 223°12'00" | 23,843 | -4,268 |
| 360 | ALP | 8.561.831,2952 | 553.621,3899 | 29,314 | 34°11'16" | 237°45'11" | 23,044 | -3,590 |
| 361 | ALP | 8.561.829,4821 | 553.629,2250 | 30,102 | 50°18'36" | 253°52'31" | 27,009 | -2,802 |
| 362 | PN | 8.561.829,6261 | 553.629,2182 | 31,049 | 50°03'59" | 253°37'54" | 27,096 | -1,855 |
| 363 | PN | 8.561.820,1350 | 553.636,3263 | 31,371 | 74°10'44" | 277°44'39" | 28,983 | -1,533 |
| 364 | ALP | 8.561.820,0098 | 553.636,3075 | 31,432 | 74°24'26" | 277°58'21" | 28,931 | -1,472 |
| 365 | ALP | 8.561.817,8211 | 553.632,5194 | 31,378 | 76°56'04" | 280°29'59" | 24,718 | -1,526 |
| 366 | ALP | 8.561.810,2441 | 553.637,2567 | 31,589 | 93°56'56" | 297°30'51" | 28,884 | -1,315 |
| 367 | MURETA | 8.561.815,9349 | 553.630,4938 | 30,066 | 80°28'17" | 284°02'12" | 22,361 | -2,838 |
| 368 | MURETA | 8.561.819,6622 | 553.627,2019 | 30,091 | 68°23'49" | 271°57'44" | 20,178 | -2,813 |
| 369 | MURETA | 8.561.819,3220 | 553.621,8101 | 30,115 | 62°03'55" | 265°37'50" | 15,132 | -2,789 |
| 370 | MURETA | 8.561.815,7031 | 553.617,1398 | 30,102 | 68°15'09" | 271°49'04" | 9,365 | -2,802 |
| 371 | MURETA | 8.561.810,0403 | 553.618,2696 | 30,021 | 102°34'40" | 306°08'35" | 10,070 | -2,883 |
| 372 | MURETA | 8.561.808,1929 | 553.622,2535 | 30,112 | 106°18'18" | 309°52'13" | 14,391 | -2,792 |
| 373 | MURETA | 8.561.807,8767 | 553.626,8560 | 30,101 | 103°18'37" | 306°52'32" | 18,923 | -2,803 |
| 374 | PLACA | 8.561.809,2030 | 553.613,0875 | 32,270 | 123°06'42" | 326°40'37" | 5,547 | -0,634 |
| 375 | PLACA | 8.561.808,9679 | 553.612,7058 | 32,240 | 127°26'27" | 331°00'22" | 5,371 | -0,664 |
| 376 | PLACA | 8.561.808,8440 | 553.612,7437 | 32,284 | 128°13'46" | 331°47'41" | 5,477 | -0,620 |
| 377 | DENDEZ | 8.561.821,5794 | 553.605,9522 | 31,360 | 345°05'13" | 188°39'08" | 9,672 | -1,544 |
| 378 | PN | 8.561.822,6708 | 553.601,0789 | 31,946 | 324°48'07" | 168°22'02" | 12,773 | -0,958 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F40 |  | 8.561.840,3091 | 553.583,1715 | 30,374 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | MF | 8.561.858,9443 | 553.563,4736 | 28,918 | 313°24'43" | 175°24'03" | 27,116 | -1,456 |
| 380 | PROJ | 8.561.855,0881 | 553.565,9205 | 29,636 | 310°35'12" | 172°34'32" | 22,716 | -0,738 |
| 381 | PROJ | 8.561.850,9432 | 553.569,5473 | 29,532 | 307°58'23" | 169°57'43" | 17,283 | -0,842 |
| 382 | GRADIL | 8.561.849,6653 | 553.569,9918 | 29,723 | 305°22'15" | 167°21'35" | 16,163 | -0,651 |
| 383 | GRADIL | 8.561.849,5461 | 553.572,0074 | 29,694 | 309°36'14" | 171°35'34" | 14,490 | -0,680 |
| 384 | TELA | 8.561.847,4714 | 553.571,8711 | 30,217 | 302°22'00" | 164°21'20" | 13,379 | -0,157 |
| 385 | ED | 8.561.845,8732 | 553.573,3283 | 30,234 | 299°28'41" | 161°28'01" | 11,307 | -0,140 |
| 386 | ED | 8.561.843,3893 | 553.575,5677 | 30,214 | 292°03'07" | 154°02'27" | 8,204 | -0,160 |
| 387 | ED | 8.561.841,2580 | 553.573,1212 | 30,406 | 275°23'37" | 137°22'57" | 10,095 | 0,032 |
| 388 | AV | 8.561.840,9765 | 553.574,4650 | 31,051 | 274°23'00" | 136°22'20" | 8,732 | 0,677 |
| 389 | GRADIL | 8.561.842,1219 | 553.578,5934 | 30,197 | 291°36'08" | 153°35'28" | 4,924 | -0,177 |
| 390 | GRADIL | 8.561.840,1043 | 553.578,4610 | 30,397 | 267°30'36" | 129°29'56" | 4,715 | 0,023 |
| 391 | LU | 8.561.839,6947 | 553.578,5673 | 30,787 | 262°23'58" | 124°23'18" | 4,645 | 0,413 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F40 |  | 8.561.840,3091 | 553.583,1715 | 30,374 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | LU | 8.561.839,4295 | 553.578,8440 | 30,849 | 258°30'37" | 120°29'57" | 4,416 | 0,475 |
| 393 | GRADIL | 8.561.843,8493 | 553.580,4506 | 30,182 | 322°27'16" | 184°26'36" | 4,465 | -0,192 |
| 394 | GRADIL | 8.561.851,9780 | 553.573,2989 | 29,679 | 319°46'01" | 181°45'21" | 15,285 | -0,695 |
| 395 | GRADIL | 8.561.853,9147 | 553.572,5786 | 29,478 | 322°05'48" | 184°05'08" | 17,243 | -0,896 |
| 396 | GRADIL | 8.561.855,6054 | 553.572,8605 | 29,305 | 326°01'00" | 188°00'20" | 18,447 | -1,069 |
| 397 | GRADIL | 8.561.858,4437 | 553.570,1884 | 29,195 | 324°24'00" | 186°23'20" | 22,303 | -1,179 |
| 398 | GRADIL | 8.561.861,3304 | 553.567,6730 | 28,970 | 323°35'58" | 185°35'18" | 26,117 | -1,404 |
| 399 | GRADIL | 8.561.861,3719 | 553.565,7014 | 28,950 | 320°19'36" | 182°18'56" | 27,365 | -1,424 |
| 400 | GRADIL | 8.561.862,6017 | 553.564,3012 | 28,820 | 319°45'10" | 181°44'30" | 29,207 | -1,554 |
| 401 | AV | 8.561.855,6820 | 553.570,6977 | 29,386 | 320°56'37" | 182°55'57" | 19,797 | -0,988 |
| 402 | PLACA | 8.561.834,7673 | 553.589,9687 | 30,040 | 129°11'27" | 351°10'47" | 8,770 | -0,334 |
| 403 | PLACA | 8.561.834,9143 | 553.589,8843 | 30,040 | 128°47'15" | 350°46'35" | 8,612 | -0,334 |
| 404 | PLACA | 8.561.835,1688 | 553.590,2054 | 29,854 | 126°09'32" | 348°08'52" | 8,712 | -0,520 |
| 405 | ALT | 8.561.835,2203 | 553.593,2821 | 29,262 | 116°43'00" | 338°42'20" | 11,319 | -1,112 |
| 406 | ALP | 8.561.835,4188 | 553.593,4106 | 28,309 | 115°31'46" | 337°31'06" | 11,347 | -2,065 |
| 407 | ALT | 8.561.853,1515 | 553.573,1920 | 28,885 | 322°09'00" | 184°08'20" | 16,264 | -1,489 |
| 408 | ALP | 8.561.853,3312 | 553.573,7551 | 27,735 | 324°07'44" | 186°07'04" | 16,070 | -2,639 |
| 409 | CR | 8.561.853,1541 | 553.574,1946 | 27,754 | 325°03'06" | 187°02'26" | 15,671 | -2,620 |
| 410 | CR | 8.561.855,8223 | 553.573,4097 | 27,679 | 327°49'10" | 189°48'30" | 18,329 | -2,695 |
| 411 | CR | 8.561.864,4225 | 553.581,5042 | 27,427 | 356°02'41" | 218°02'01" | 24,171 | -2,947 |
| 412 | CR | 8.561.865,1804 | 553.584,1604 | 27,566 | 2°16'37" | 224°15'57" | 24,891 | -2,808 |
| 413 | PN | 8.561.868,6661 | 553.582,1346 | 28,869 | 357°54'21" | 219°53'41" | 28,376 | -1,505 |
| 414 | CX | 8.561.867,0903 | 553.581,9070 | 28,807 | 357°17'48" | 219°17'08" | 26,811 | -1,567 |
| 415 | CX | 8.561.865,9530 | 553.582,4874 | 28,774 | 358°28'19" | 220°27'39" | 25,653 | -1,600 |
| 416 | CX | 8.561.865,5008 | 553.581,3424 | 28,756 | 355°50'50" | 217°50'10" | 25,258 | -1,618 |
| 417 | PN | 8.561.865,4752 | 553.583,9125 | 29,117 | 1°41'12" | 223°40'32" | 25,177 | -1,257 |
| 418 | PN | 8.561.854,6561 | 553.597,0238 | 29,239 | 43°59'42" | 265°59'02" | 19,943 | -1,135 |
| 419 | CR | 8.561.854,1539 | 553.596,6784 | 28,090 | 44°17'32" | 266°16'52" | 19,342 | -2,284 |
| 420 | AV | 8.561.874,6846 | 553.591,8128 | 33,181 | 14°06'38" | 236°05'58" | 35,445 | 2,807 |
| 421 | PN | 8.561.843,5620 | 553.608,3482 | 29,251 | 82°38'17" | 304°37'37" | 25,386 | -1,123 |
| 422 | GRADIL | 8.561.879,5570 | 553.594,5823 | 35,206 | 16°12'40" | 238°12'00" | 40,873 | 4,832 |
| 423 | PN | 8.561.835,5123 | 553.615,6401 | 29,388 | 98°24'14" | 320°23'34" | 32,821 | -0,986 |
| 424 | PN | 8.561.835,3878 | 553.615,2816 | 27,823 | 98°42'49" | 320°42'09" | 32,485 | -2,551 |
| 425 | AV | 8.561.863,7882 | 553.607,3282 | 35,045 | 45°48'54" | 267°48'14" | 33,687 | 4,671 |
| 426 | AV | 8.561.858,2639 | 553.605,8161 | 32,787 | 51°35'21" | 273°34'41" | 28,899 | 2,413 |
| 427 | MURETA | 8.561.846,5133 | 553.596,9128 | 27,516 | 65°42'03" | 287°41'23" | 15,077 | -2,858 |
| 428 | MURETA | 8.561.846,7408 | 553.597,8219 | 27,517 | 66°17'52" | 288°17'12" | 16,000 | -2,857 |
| 429 | AV | 8.561.843,2209 | 553.621,2794 | 33,289 | 85°37'50" | 307°37'10" | 38,219 | 2,915 |
| 430 | MURETA | 8.561.846,1453 | 553.598,7512 | 27,473 | 69°27'50" | 291°27'10" | 16,637 | -2,901 |
| 431 | MURETA | 8.561.842,9747 | 553.601,8998 | 27,506 | 81°53'58" | 303°53'18" | 18,917 | -2,868 |
| 432 | MURETA | 8.561.841,0386 | 553.602,3757 | 27,451 | 87°49'29" | 309°48'49" | 19,218 | -2,923 |
| 433 | MURETA | 8.561.841,1864 | 553.603,7808 | 27,401 | 87°33'45" | 309°33'05" | 20,628 | -2,973 |
| 434 | MURETA | 8.561.840,2975 | 553.604,2865 | 27,464 | 90°01'53" | 312°01'13" | 21,115 | -2,910 |
| 435 | MURETA | 8.561.838,9528 | 553.603,3690 | 27,539 | 93°50'30" | 315°49'50" | 20,243 | -2,835 |
| 436 | MURETA | 8.561.836,2664 | 553.599,8248 | 27,630 | 103°38'42" | 325°38'02" | 17,137 | -2,744 |
| 437 | MURETA | 8.561.837,2689 | 553.597,2909 | 27,638 | 102°09'05" | 324°08'25" | 14,443 | -2,736 |
| 438 | MURETA | 8.561.839,5358 | 553.595,5363 | 27,524 | 93°34'43" | 315°34'03" | 12,389 | -2,850 |
| 439 | MURETA | 8.561.840,8517 | 553.595,0051 | 27,424 | 87°22'29" | 309°21'49" | 11,846 | -2,950 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F40 |  | 8.561.840,3091 | 553.583,1715 | 30,374 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | MURETA | 8.561.841,2149 | 553.593,4085 | 27,590 | 84°56'37" | 306°55'57" | 10,277 | -2,784 |
| 441 | MURETA | 8.561.842,9712 | 553.593,2436 | 27,555 | 75°11'43" | 297°11'03" | 10,418 | -2,819 |
| 442 | CX | 8.561.835,1946 | 553.618,1101 | 29,539 | 98°19'41" | 320°19'01" | 35,311 | -0,835 |
| 443 | CX | 8.561.835,8184 | 553.617,4355 | 29,539 | 97°28'00" | 319°27'20" | 34,557 | -0,835 |
| 444 | CX | 8.561.835,2339 | 553.616,8947 | 29,475 | 98°33'31" | 320°32'51" | 34,103 | -0,899 |
| 445 | MURETA | 8.561.845,7884 | 553.587,6251 | 27,556 | 39°06'15" | 261°05'35" | 7,061 | -2,818 |
| 446 | MURETA | 8.561.845,2806 | 553.589,3701 | 27,613 | 51°16'10" | 273°15'30" | 7,946 | -2,761 |
| 447 | MURETA | 8.561.846,2608 | 553.590,9031 | 27,586 | 52°24'41" | 274°24'01" | 9,757 | -2,788 |
| 448 | MURETA | 8.561.848,8334 | 553.593,6553 | 27,590 | 50°53'08" | 272°52'28" | 13,512 | -2,784 |
| 449 | MURETA | 8.561.851,1461 | 553.594,0525 | 27,458 | 45°06'58" | 267°06'18" | 15,357 | -2,916 |
| 450 | MURETA | 8.561.852,2738 | 553.592,4487 | 27,418 | 37°47'21" | 259°46'41" | 15,140 | -2,956 |
| 451 | MURETA | 8.561.854,4746 | 553.589,6026 | 27,439 | 24°25'05" | 246°24'25" | 15,557 | -2,935 |
| 452 | MURETA | 8.561.856,3546 | 553.588,6530 | 27,463 | 18°51'40" | 240°51'00" | 16,956 | -2,911 |
| 453 | MURETA | 8.561.861,0531 | 553.583,8147 | 27,522 | 1°46'34" | 223°45'54" | 20,754 | -2,852 |
| 454 | MURETA | 8.561.859,9778 | 553.581,9281 | 27,467 | 356°22'58" | 218°22'18" | 19,708 | -2,907 |
| 455 | MURETA | 8.561.856,6634 | 553.578,4400 | 27,522 | 343°51'51" | 205°51'11" | 17,025 | -2,852 |
| 456 | MURETA | 8.561.854,5150 | 553.578,1000 | 27,659 | 340°21'12" | 202°20'32" | 15,084 | -2,715 |
| 457 | MURETA | 8.561.853,4080 | 553.579,5102 | 27,595 | 344°23'02" | 206°22'22" | 13,601 | -2,779 |
| 458 | MURETA | 8.561.851,7675 | 553.582,2676 | 27,523 | 355°29'23" | 217°28'43" | 11,494 | -2,851 |
| 459 | MURETA | 8.561.848,9923 | 553.583,8287 | 27,592 | 4°19'41" | 226°19'01" | 8,708 | -2,782 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F41 |  | 8.561.860,7831 | 553.565,5130 | 28,965 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | GRADIL | 8.561.884,8635 | 553.534,7017 | 26,715 | 308°00'33" | 168°47'11" | 39,105 | -2,250 |
| 461 | GRADIL | 8.561.886,5484 | 553.535,4610 | 26,666 | 310°36'30" | 171°23'08" | 39,585 | -2,299 |
| 462 | GRADIL | 8.561.885,9375 | 553.541,5406 | 26,922 | 316°22'42" | 177°09'20" | 34,748 | -2,043 |
| 463 | PISO | 8.561.884,6974 | 553.536,5564 | 26,642 | 309°33'08" | 170°19'46" | 37,555 | -2,323 |
| 464 | PISO | 8.561.881,0148 | 553.540,9401 | 26,914 | 309°27'57" | 170°14'35" | 31,830 | -2,051 |
| 465 | GRADIL | 8.561.882,9977 | 553.543,8853 | 27,182 | 315°46'01" | 176°32'39" | 31,004 | -1,783 |
| 466 | GRADIL | 8.561.880,9143 | 553.545,6497 | 27,317 | 315°23'02" | 176°09'40" | 28,281 | -1,648 |
| 467 | MF | 8.561.879,4975 | 553.543,0711 | 27,245 | 309°49'30" | 170°36'08" | 29,221 | -1,720 |
| 468 | MF | 8.561.873,6180 | 553.549,9510 | 27,762 | 309°30'52" | 170°17'30" | 20,172 | -1,203 |
| 469 | GRADIL | 8.561.875,7067 | 553.551,6442 | 27,743 | 317°05'53" | 177°52'31" | 20,373 | -1,222 |
| 470 | PROJ | 8.561.874,1469 | 553.547,3855 | 28,037 | 306°23'53" | 167°10'31" | 22,521 | -0,928 |
| 471 | PROJ | 8.561.870,8214 | 553.551,1161 | 28,058 | 304°53'11" | 165°39'49" | 17,551 | -0,907 |
| 472 | PROJ | 8.561.868,7201 | 553.549,3529 | 28,075 | 296°09'29" | 156°56'07" | 18,004 | -0,890 |
| 473 | LIXEIRA | 8.561.876,4527 | 553.545,4488 | 27,533 | 307°59'20" | 168°45'58" | 25,458 | -1,432 |
| 474 | LIXEIRA | 8.561.875,3176 | 553.546,7651 | 27,533 | 307°47'06" | 168°33'44" | 23,722 | -1,432 |
| 475 | LIXEIRA | 8.561.875,5712 | 553.546,9262 | 27,332 | 308°30'24" | 169°17'02" | 23,752 | -1,633 |
| 476 | PISO | 8.561.864,9629 | 553.557,2612 | 28,300 | 296°51'49" | 157°38'27" | 9,250 | -0,665 |
| 477 | PISO | 8.561.860,8520 | 553.560,7885 | 28,555 | 270°50'08" | 131°36'46" | 4,725 | -0,410 |
| 478 | PISO | 8.561.859,3791 | 553.559,0098 | 28,926 | 257°49'01" | 118°35'39" | 6,653 | -0,039 |
| 479 | MF | 8.561.866,3868 | 553.556,8160 | 28,287 | 302°47'40" | 163°34'18" | 10,346 | -0,678 |
| 480 | PALMEIRA | 8.561.862,6540 | 553.557,0544 | 28,938 | 282°28'19" | 143°14'57" | 8,663 | -0,027 |
| 481 | LU | 8.561.867,2739 | 553.553,8746 | 28,664 | 299°08'55" | 159°55'33" | 13,326 | -0,301 |
| 482 | LU | 8.561.866,9277 | 553.554,1363 | 28,732 | 298°22'26" | 159°09'04" | 12,930 | -0,233 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F41 |  | 8.561.860,7831 | 553.565,5130 | 28,965 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483 | PROJ | 8.561.853,2169 | 553.563,5210 | 29,644 | 194°44'59" | 55°31'37" | 7,824 | 0,679 |
| 484 | LU | 8.561.857,7210 | 553.562,4856 | 29,420 | 224°40'23" | 85°27'01" | 4,306 | 0,455 |
| 485 | LU | 8.561.857,3376 | 553.562,7893 | 29,333 | 218°19'36" | 79°06'14" | 4,392 | 0,368 |
| 486 | CX | 8.561.868,6694 | 553.579,7428 | 28,546 | 61°00'16" | 281°46'54" | 16,269 | -0,419 |
| 487 | CX | 8.561.869,3504 | 553.580,8527 | 28,726 | 60°48'59" | 281°35'37" | 17,570 | -0,239 |
| 488 | CX | 8.561.870,4443 | 553.580,2290 | 28,564 | 56°42'53" | 277°29'31" | 17,604 | -0,401 |
| 489 | ED | 8.561.873,2938 | 553.580,1814 | 29,272 | 49°32'21" | 270°18'59" | 19,279 | 0,307 |
| 490 | ED | 8.561.871,6551 | 553.578,2630 | 27,795 | 49°32'44" | 270°19'22" | 16,756 | -1,170 |
| 491 | ED | 8.561.875,0934 | 553.575,3089 | 27,990 | 34°23'35" | 255°10'13" | 17,342 | -0,975 |
| 492 | PA | 8.561.872,6800 | 553.569,3096 | 26,710 | 17°41'58" | 238°28'36" | 12,488 | -2,255 |
| 493 | PA | 8.561.875,9286 | 553.573,6986 | 28,077 | 28°23'23" | 249°10'01" | 17,216 | -0,888 |
| 494 | PA | 8.561.879,5114 | 553.579,4834 | 30,760 | 36°43'16" | 257°29'54" | 23,365 | 1,795 |
| 495 | PA | 8.561.885,6333 | 553.581,0094 | 32,614 | 31°56'51" | 252°43'29" | 29,286 | 3,649 |
| 496 | PA | 8.561.885,0500 | 553.575,1354 | 30,455 | 21°37'46" | 242°24'24" | 26,105 | 1,490 |
| 497 | PA | 8.561.878,2704 | 553.571,8879 | 28,242 | 20°01'45" | 240°48'23" | 18,613 | -0,723 |
| 498 | PA | 8.561.875,3729 | 553.567,9625 | 26,681 | 9°31'50" | 230°18'28" | 14,794 | -2,284 |
| 499 | MURETA | 8.561.868,5889 | 553.569,8155 | 26,708 | 28°51'47" | 249°38'25" | 8,913 | -2,257 |
| 500 | MURETA | 8.561.866,9099 | 553.567,8769 | 26,700 | 21°05'55" | 241°52'33" | 6,567 | -2,265 |
| 501 | MURETA | 8.561.870,0993 | 553.564,3543 | 26,698 | 352°54'36" | 213°41'14" | 9,388 | -2,267 |
| 502 | MURETA | 8.561.873,1700 | 553.562,8164 | 26,692 | 347°43'07" | 208°29'45" | 12,677 | -2,273 |
| 503 | MURETA | 8.561.876,3733 | 553.561,4696 | 26,701 | 345°27'37" | 206°14'15" | 16,106 | -2,264 |
| 504 | MURETA | 8.561.877,8893 | 553.564,6690 | 26,698 | 357°10'32" | 217°57'10" | 17,127 | -2,267 |
| 505 | MURETA | 8.561.892,1580 | 553.555,3689 | 24,436 | 342°04'59" | 202°51'37" | 32,974 | -4,529 |
| 506 | MURETA | 8.561.884,6931 | 553.556,6063 | 24,655 | 339°34'09" | 200°20'47" | 25,515 | -4,310 |
| 507 | MURETA | 8.561.886,0056 | 553.548,4874 | 24,877 | 325°58'48" | 186°45'26" | 30,431 | -4,088 |
| 508 | GRADIL | 8.561.885,6245 | 553.547,7754 | 25,113 | 324°28'19" | 185°14'57" | 30,524 | -3,852 |
| 509 | GRADIL | 8.561.888,7817 | 553.554,4174 | 24,923 | 338°22'55" | 199°09'33" | 30,117 | -4,042 |
| 510 | GRADIL | 8.561.900,6523 | 553.558,8751 | 25,190 | 350°32'51" | 211°19'29" | 40,418 | -3,775 |
| 511 | CX | 8.561.891,7514 | 553.559,4095 | 24,734 | 348°51'02" | 209°37'40" | 31,564 | -4,231 |
| 512 | CX | 8.561.891,0179 | 553.559,9188 | 24,795 | 349°31'03" | 210°17'41" | 30,748 | -4,170 |
| 513 | CX | 8.561.890,4862 | 553.559,1931 | 24,731 | 347°59'18" | 208°45'56" | 30,368 | -4,234 |
| 514 | CX | 8.561.886,5340 | 553.564,3540 | 25,981 | 357°25'23" | 218°12'01" | 25,777 | -2,984 |
| 515 | CX | 8.561.885,2821 | 553.565,2019 | 26,148 | 359°16'21" | 220°02'59" | 24,501 | -2,817 |
| 516 | CX | 8.561.884,4271 | 553.564,0218 | 25,836 | 356°23'28" | 217°10'06" | 23,691 | -3,129 |
| 517 | CX | 8.561.879,1792 | 553.560,6776 | 25,207 | 345°16'23" | 206°03'01" | 19,021 | -3,758 |
| 518 | CX | 8.561.879,4020 | 553.561,5838 | 25,255 | 348°05'01" | 208°51'39" | 19,029 | -3,710 |
| 519 | CX | 8.561.878,4764 | 553.561,7692 | 25,352 | 348°03'10" | 208°49'48" | 18,085 | -3,613 |
| 520 | MURETA | 8.561.884,0162 | 553.554,7097 | 24,730 | 335°03'42" | 195°50'20" | 25,622 | -4,235 |
| 521 | MURETA | 8.561.876,2494 | 553.560,9478 | 25,636 | 343°33'18" | 204°19'56" | 16,126 | -3,329 |
| 522 | MURETA | 8.561.877,4331 | 553.561,8321 | 25,443 | 347°32'02" | 208°18'40" | 17,052 | -3,522 |
| 523 | PLACA | 8.561.879,8460 | 553.548,8378 | 26,573 | 318°49'20" | 179°35'58" | 25,327 | -2,392 |
| 524 | PLACA | 8.561.879,7548 | 553.548,9188 | 26,571 | 318°49'28" | 179°36'06" | 25,205 | -2,394 |
| 525 | PLACA | 8.561.879,4578 | 553.548,6330 | 26,678 | 317°53'23" | 178°40'01" | 25,173 | -2,287 |
| 526 | COQ | 8.561.881,1664 | 553.572,2889 | 28,910 | 18°23'17" | 239°09'55" | 21,480 | -0,055 |
| 527 | AV | 8.561.875,9890 | 553.579,9968 | 29,943 | 43°36'25" | 264°23'03" | 21,000 | 0,978 |
| 528 | PLACA | 8.561.866,1943 | 553.561,7728 | 27,855 | 325°20'54" | 186°07'32" | 6,578 | -1,110 |
| 529 | PLACA | 8.561.866,1219 | 553.561,8777 | 27,875 | 325°44'54" | 186°31'32" | 6,459 | -1,090 |
| 530 | PLACA | 8.561.866,3964 | 553.562,1923 | 27,768 | 329°23'33" | 190°10'11" | 6,522 | -1,197 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F41 |  | 8.561.860,7831 | 553.565,5130 | 28,965 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | MURETA | 8.561.898,0061 | 553.575,8736 | 32,269 | 15°33'14" | 236°19'52" | 38,638 | 3,304 |
| 532 | ORICURI | 8.561.872,9362 | 553.559,4466 | 26,109 | 333°28'24" | 194°15'02" | 13,583 | -2,856 |
| 533 | ORICURI | 8.561.876,4899 | 553.558,3717 | 25,496 | 335°33'02" | 196°19'40" | 17,254 | -3,469 |
| 534 | ORICURI | 8.561.891,3104 | 553.569,3223 | 29,168 | 7°06'46" | 227°53'24" | 30,764 | 0,203 |
| 535 | ORICURI | 8.561.889,6741 | 553.566,4132 | 27,359 | 1°47'05" | 222°33'43" | 28,905 | -1,606 |
| 536 | ORICURI | 8.561.880,7760 | 553.563,6018 | 25,598 | 354°32'22" | 215°19'00" | 20,084 | -3,367 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F42 |  | 8.561.888,2086 | 553.534,6626 | 26,577 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 | MF | 8.561.918,2929 | 553.526,0786 | 24,159 | 344°04'30" | 212°26'18" | 31,285 | -2,418 |
| 538 | GRADIL | 8.561.910,4526 | 553.525,6086 | 24,880 | 337°51'08" | 206°12'56" | 24,016 | -1,697 |
| 539 | LIXEIRA | 8.561.913,0203 | 553.524,6655 | 24,555 | 338°03'17" | 206°25'05" | 26,750 | -2,022 |
| 540 | LIXEIRA | 8.561.911,1471 | 553.524,8760 | 24,646 | 336°53'41" | 205°15'29" | 24,939 | -1,931 |
| 541 | LIXEIRA | 8.561.911,2861 | 553.525,1689 | 24,633 | 337°38'19" | 206°00'07" | 24,954 | -1,944 |
| 542 | GRADIL | 8.561.900,4755 | 553.527,3523 | 25,665 | 329°12'28" | 197°34'16" | 14,280 | -0,912 |
| 543 | GRADIL | 8.561.903,2389 | 553.530,7667 | 25,583 | 345°28'07" | 213°49'55" | 15,527 | -0,994 |
| 544 | GRADIL | 8.561.895,9068 | 553.534,0444 | 26,157 | 355°24'31" | 223°46'19" | 7,723 | -0,420 |
| 545 | GRADIL | 8.561.891,3110 | 553.531,5707 | 26,303 | 315°05'51" | 183°27'39" | 4,380 | -0,274 |
| 546 | ED | 8.561.907,7796 | 553.523,5114 | 25,197 | 330°19'35" | 198°41'23" | 22,525 | -1,380 |
| 547 | ALP | 8.561.908,8062 | 553.524,5118 | 24,914 | 333°45'55" | 202°07'43" | 22,963 | -1,663 |
| 548 | ED | 8.561.901,2423 | 553.525,1380 | 25,654 | 323°50'31" | 192°12'19" | 16,143 | -0,923 |
| 549 | ED | 8.561.891,1872 | 553.529,3495 | 26,103 | 299°16'32" | 167°38'20" | 6,091 | -0,474 |
| 550 | ED | 8.561.886,7689 | 553.532,3690 | 26,540 | 237°53'03" | 106°14'51" | 2,708 | -0,037 |
| 551 | ED | 8.561.884,0237 | 553.528,6033 | 26,737 | 235°22'07" | 103°43'55" | 7,364 | 0,160 |
| 552 | ALP | 8.561.883,5881 | 553.528,9349 | 26,812 | 231°06'26" | 99°28'14" | 7,359 | 0,235 |
| 553 | ALP | 8.561.886,6928 | 553.533,4599 | 26,573 | 218°25'52" | 86°47'40" | 1,935 | -0,004 |
| 554 | PLACA | 8.561.901,9952 | 553.525,4184 | 25,512 | 326°09'27" | 194°31'15" | 16,599 | -1,065 |
| 555 | PLACA | 8.561.902,1151 | 553.525,8252 | 25,482 | 327°33'53" | 195°55'41" | 16,477 | -1,095 |
| 556 | PLACA | 8.561.902,2370 | 553.525,8083 | 25,475 | 327°44'29" | 196°06'17" | 16,589 | -1,102 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F43 |  | 8.561.917,9741 | 553.526,5518 | 24,183 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 | MF | 8.561.935,8161 | 553.539,8941 | 22,152 | 36°47'21" | 232°01'54" | 22,279 | -2,031 |
| 558 | GRADIL | 8.561.932,9951 | 553.541,1786 | 22,278 | 44°14'18" | 239°28'51" | 20,966 | -1,905 |
| 559 | GRADIL | 8.561.928,2277 | 553.534,6081 | 23,059 | 38°09'25" | 233°23'58" | 13,040 | -1,124 |
| 560 | MF | 8.561.929,7641 | 553.532,2066 | 22,973 | 25°37'25" | 220°51'58" | 13,076 | -1,210 |
| 561 | MF | 8.561.922,6827 | 553.527,4422 | 23,754 | 10°42'28" | 205°57'01" | 4,792 | -0,429 |
| 562 | GRADIL | 8.561.921,4135 | 553.530,2999 | 23,915 | 47°27'32" | 242°42'05" | 5,087 | -0,268 |
| 563 | GRADIL | 8.561.913,3220 | 553.529,0723 | 24,723 | 151°33'06" | 346°47'39" | 5,291 | 0,540 |
| 564 | PLACA | 8.561.923,2560 | 553.526,0573 | 24,014 | 354°39'06" | 189°53'39" | 5,305 | -0,169 |
| 565 | PLACA | 8.561.923,0933 | 553.526,4618 | 23,867 | 358°59'34" | 194°14'07" | 5,120 | -0,316 |
| 566 | PLACA | 8.561.923,1991 | 553.526,5403 | 23,811 | 359°52'25" | 195°06'58" | 5,225 | -0,372 |
| 567 | GRADIL | 8.561.911,6868 | 553.523,9430 | 25,094 | 202°32'06" | 37°46'39" | 6,807 | 0,911 |
| 568 | ALP | 8.561.907,2755 | 553.518,6034 | 25,766 | 216°36'36" | 51°51'09" | 13,328 | 1,583 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F44 |  | 8.561.933,8027 | 553.546,7978 | 21,875 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 569 | MURETA | 8.561.926,7457 | 553.551,4655 | 22,223 | 146°31'05" | 274°32'13" | 8,461 | 0,348 |
| 570 | MURETA | 8.561.930,8397 | 553.547,0860 | 22,195 | 174°26'43" | 302°27'51" | 2,977 | 0,320 |
| 571 | MURETA | 8.561.922,3665 | 553.551,7867 | 22,188 | 156°25'53" | 284°27'01" | 12,477 | 0,313 |
| 572 | MURETA | 8.561.930,9364 | 553.541,4914 | 22,182 | 241°37'26" | 9°38'34" | 6,031 | 0,307 |
| 573 | MURETA | 8.561.916,2057 | 553.551,1032 | 22,229 | 166°15'06" | 294°16'14" | 18,116 | 0,354 |
| 574 | MURETA | 8.561.927,3204 | 553.536,3764 | 22,189 | 238°07'03" | 6°08'11" | 12,273 | 0,314 |
| 575 | MURETA | 8.561.904,4561 | 553.551,2542 | 22,370 | 171°21'55" | 299°23'03" | 29,683 | 0,495 |
| 576 | MURETA | 8.561.921,8016 | 553.532,6477 | 22,222 | 229°41'52" | 357°43'00" | 18,554 | 0,347 |
| 577 | MURETA | 8.561.898,5326 | 553.552,6049 | 22,396 | 170°39'01" | 298°40'09" | 35,745 | 0,521 |
| 578 | MURETA | 8.561.912,1703 | 553.531,2313 | 22,234 | 215°44'18" | 343°45'26" | 26,651 | 0,359 |
| 579 | MURETA | 8.561.902,7262 | 553.533,3435 | 22,240 | 203°24'35" | 331°25'43" | 33,864 | 0,365 |
| 580 | MURETA | 8.561.893,3244 | 553.551,6243 | 22,339 | 173°12'01" | 301°13'09" | 40,765 | 0,464 |
| 581 | MURETA | 8.561.893,3019 | 553.538,2840 | 22,258 | 191°52'17" | 319°53'25" | 41,386 | 0,383 |
| 582 | MURETA | 8.561.889,8810 | 553.545,3995 | 22,281 | 181°49'24" | 309°50'32" | 43,944 | 0,406 |
| 583 | CX | 8.561.899,5442 | 553.552,3529 | 22,441 | 170°47'22" | 298°48'30" | 34,706 | 0,566 |
| 584 | CX | 8.561.899,7693 | 553.553,0560 | 22,429 | 169°34'50" | 297°35'58" | 34,604 | 0,554 |
| 585 | CX | 8.561.900,4673 | 553.552,9482 | 22,418 | 169°32'47" | 297°33'55" | 33,898 | 0,543 |
| 586 | JAQ | 8.561.905,5328 | 553.556,0035 | 23,489 | 161°57'46" | 289°58'54" | 29,731 | 1,614 |
| 587 | CX | 8.561.899,3233 | 553.554,7433 | 23,226 | 167°01'23" | 295°02'31" | 35,383 | 1,351 |
| 588 | CX | 8.561.899,8417 | 553.554,6237 | 23,157 | 167°01'24" | 295°02'32" | 34,851 | 1,282 |
| 589 | CX | 8.561.900,0206 | 553.555,2770 | 23,346 | 165°54'36" | 293°55'44" | 34,830 | 1,471 |
| 590 | CX | 8.561.900,4129 | 553.554,8286 | 22,601 | 166°28'34" | 294°29'42" | 34,342 | 0,726 |
| 591 | CX | 8.561.901,3198 | 553.554,7452 | 22,573 | 166°15'06" | 294°16'14" | 33,441 | 0,698 |
| 592 | CX | 8.561.901,4759 | 553.555,4397 | 22,889 | 165°01'59" | 293°03'07" | 33,462 | 1,014 |
| 593 | CX | 8.561.929,6468 | 553.551,1434 | 22,027 | 133°43'19" | 261°44'27" | 6,013 | 0,152 |
| 594 | CX | 8.561.930,1594 | 553.550,5681 | 22,009 | 134°01'05" | 262°02'13" | 5,243 | 0,134 |
| 595 | CX | 8.561.929,6656 | 553.549,9596 | 22,030 | 142°36'38" | 270°37'46" | 5,207 | 0,155 |
| 596 | ED | 8.561.920,4273 | 553.553,3020 | 22,141 | 154°04'01" | 282°05'09" | 14,873 | 0,266 |
| 597 | ED | 8.561.924,3733 | 553.553,8652 | 22,072 | 143°08'53" | 271°10'01" | 11,784 | 0,197 |
| 598 | ED | 8.561.924,0942 | 553.557,6687 | 22,157 | 131°46'01" | 259°47'09" | 14,575 | 0,282 |
| 599 | LIXEIRA | 8.561.928,8824 | 553.555,0142 | 21,969 | 120°54'52" | 248°56'00" | 9,577 | 0,094 |
| 600 | LIXEIRA | 8.561.930,4532 | 553.554,0970 | 21,898 | 114°38'58" | 242°40'06" | 8,031 | 0,023 |
| 601 | LIXEIRA | 8.561.930,2665 | 553.553,8677 | 21,919 | 116°34'23" | 244°35'31" | 7,905 | 0,044 |
| 602 | LIXEIRA | 8.561.937,2989 | 553.553,7435 | 21,533 | 63°16'50" | 191°17'58" | 7,776 | -0,342 |
| 603 | LIXEIRA | 8.561.935,5143 | 553.553,6369 | 21,628 | 75°56'57" | 203°58'05" | 7,050 | -0,247 |
| 604 | LIXEIRA | 8.561.935,6434 | 553.553,4363 | 21,626 | 74°30'10" | 202°31'18" | 6,889 | -0,249 |
| 605 | CX | 8.561.933,1562 | 553.552,8836 | 21,732 | 96°03'49" | 224°04'57" | 6,120 | -0,143 |
| 606 | CX | 8.561.933,0636 | 553.552,2297 | 21,771 | 97°44'55" | 225°46'03" | 5,482 | -0,104 |
| 607 | CX | 8.561.932,3710 | 553.552,3977 | 21,812 | 104°20'30" | 232°21'38" | 5,780 | -0,063 |
| 608 | MF | 8.561.942,3889 | 553.550,5319 | 21,357 | 23°30'15" | 151°31'23" | 9,363 | -0,518 |
| 609 | CX | 8.561.942,7751 | 553.548,8225 | 21,310 | 12°42'59" | 140°44'07" | 9,198 | -0,565 |
| 610 | CX | 8.561.942,0824 | 553.549,8199 | 21,218 | 20°03'08" | 148°04'16" | 8,814 | -0,657 |
| 611 | CX | 8.561.941,0019 | 553.549,0019 | 21,267 | 17°01'20" | 145°02'28" | 7,529 | -0,608 |
| 612 | TELA | 8.561.936,7984 | 553.567,6346 | 25,361 | 81°49'07" | 209°50'15" | 21,051 | 3,486 |
| 613 | ACESSO | 8.561.936,5890 | 553.568,1770 | 25,359 | 82°34'28" | 210°35'36" | 21,560 | 3,484 |
| 614 | ACESSO | 8.561.935,1840 | 553.570,0027 | 25,555 | 86°35'36" | 214°36'44" | 23,246 | 3,680 |
| 615 | TELA | 8.561.943,6767 | 553.551,2346 | 21,300 | 24°11'46" | 152°12'54" | 10,825 | -0,575 |
| 616 | TELA | 8.561.939,2085 | 553.549,3664 | 21,459 | 25°24'55" | 153°26'03" | 5,985 | -0,416 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F44 |  | 8.561.933,8027 | 553.546,7978 | 21,875 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | TELA | 8.561.937,6087 | 553.553,1801 | 21,518 | 59°11'26" | 187°12'34" | 7,431 | -0,357 |
| 618 | AV | 8.561.933,6058 | 553.565,0047 | 24,693 | 90°37'10" | 218°38'18" | 18,208 | 2,818 |
| 619 | ACESSO | 8.561.928,8701 | 553.560,6975 | 23,415 | 109°32'18" | 237°33'26" | 14,749 | 1,540 |
| 620 | ACESSO | 8.561.926,3792 | 553.560,6580 | 23,541 | 118°10'24" | 246°11'32" | 15,723 | 1,666 |
| 621 | ACESSO | 8.561.932,7670 | 553.554,9664 | 21,889 | 97°13'32" | 225°14'40" | 8,234 | 0,014 |
| 622 | ACESSO | 8.561.935,2516 | 553.555,0912 | 21,705 | 80°05'25" | 208°06'33" | 8,419 | -0,170 |
| 623 | PN | 8.561.935,7033 | 553.570,4275 | 26,810 | 85°24'05" | 213°25'13" | 23,706 | 4,935 |
| 624 | CAJA | 8.561.924,1774 | 553.560,7898 | 24,108 | 124°31'28" | 252°32'36" | 16,983 | 2,233 |
| 625 | PN | 8.561.926,7838 | 553.571,1443 | 29,228 | 106°04'54" | 234°06'02" | 25,338 | 7,353 |
| 626 | CAJA | 8.561.917,8393 | 553.559,2684 | 24,765 | 142°00'11" | 270°01'19" | 20,257 | 2,890 |
| 627 | CAJA | 8.561.912,0281 | 553.559,5857 | 25,511 | 149°34'29" | 277°35'37" | 25,252 | 3,636 |
| 628 | GRADIL | 8.561.933,2390 | 553.545,1200 | 22,032 | 251°25'43" | 19°26'51" | 1,770 | 0,157 |
| 629 | GRADIL | 8.561.931,2324 | 553.550,7232 | 21,894 | 123°12'57" | 251°14'05" | 4,692 | 0,019 |
| 630 | MF | 8.561.937,5731 | 553.543,3414 | 21,852 | 317°29'16" | 85°30'24" | 5,115 | -0,023 |
| 631 | PLACA | 8.561.939,6699 | 553.544,8061 | 21,572 | 341°14'58" | 109°16'06" | 6,196 | -0,303 |
| 632 | PLACA | 8.561.939,5213 | 553.544,8229 | 21,566 | 340°56'51" | 108°57'59" | 6,050 | -0,309 |
| 633 | PLACA | 8.561.939,1338 | 553.543,7983 | 21,631 | 330°38'09" | 98°39'17" | 6,117 | -0,244 |
| 634 | PALMEIRA | 8.561.938,5489 | 553.540,8864 | 21,900 | 308°45'38" | 76°46'46" | 7,581 | 0,025 |
| 635 | LU | 8.561.937,6388 | 553.539,7866 | 22,290 | 298°41'05" | 66°42'13" | 7,992 | 0,415 |
| 636 | LU | 8.561.937,3979 | 553.539,3757 | 22,359 | 295°50'42" | 63°51'50" | 8,247 | 0,484 |
| 637 | TELA | 8.561.948,3074 | 553.540,6930 | 23,599 | 337°10'28" | 105°11'36" | 15,737 | 1,724 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F45 |  | 8.561.943,3264 | 553.550,0942 | 21,276 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | MF | 8.561.942,0416 | 553.555,0091 | 21,285 | 104°38'58" | 265°33'27" | 5,080 | 0,009 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F46 |  | 8.561.979,1823 | 553.566,6736 | 20,287 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 639 | TELA | 8.561.976,1861 | 553.552,3077 | 22,034 | 258°13'09" | 53°24'14" | 14,675 | 1,747 |
| 640 | MF | 8.561.976,5304 | 553.565,2990 | 20,407 | 207°23'57" | 2°35'02" | 2,987 | 0,120 |
| 641 | TELA | 8.561.976,0089 | 553.565,3614 | 20,392 | 202°27'52" | 357°38'57" | 3,434 | 0,105 |
| 642 | TELA | 8.561.974,4066 | 553.569,2155 | 20,378 | 151°58'33" | 307°09'38" | 5,410 | 0,091 |
| 643 | MF | 8.561.974,5814 | 553.569,4756 | 20,386 | 148°39'30" | 303°50'35" | 5,387 | 0,099 |
| 644 | ES | 8.561.975,3594 | 553.569,5961 | 20,341 | 142°36'11" | 297°47'16" | 4,812 | 0,054 |
| 645 | ES | 8.561.979,4670 | 553.571,3189 | 20,208 | 86°29'35" | 241°40'40" | 4,654 | -0,079 |
| 646 | ES | 8.561.978,9853 | 553.572,3442 | 21,037 | 91°59'22" | 247°10'27" | 5,674 | 0,750 |
| 647 | ACESSO | 8.561.978,3607 | 553.572,5464 | 21,035 | 97°57'51" | 253°08'56" | 5,930 | 0,748 |
| 648 | ACESSO | 8.561.974,7461 | 553.571,2797 | 21,044 | 133°55'24" | 289°06'29" | 6,395 | 0,757 |
| 649 | ACESSO | 8.561.969,1858 | 553.572,0950 | 22,073 | 151°31'39" | 306°42'44" | 11,372 | 1,786 |
| 650 | ACESSO | 8.561.973,7869 | 553.573,9183 | 21,134 | 126°40'35" | 281°51'40" | 9,033 | 0,847 |
| 651 | ACESSO | 8.561.972,1952 | 553.573,2847 | 21,530 | 136°35'02" | 291°46'07" | 9,619 | 1,243 |
| 652 | ACESSO | 8.561.970,8512 | 553.573,9723 | 22,158 | 138°46'44" | 293°57'49" | 11,076 | 1,871 |
| 653 | ACESSO | 8.561.969,1103 | 553.573,9561 | 22,447 | 144°07'52" | 299°18'57" | 12,429 | 2,160 |
| 654 | ACESSO | 8.561.971,8295 | 553.579,5018 | 23,710 | 119°49'13" | 275°00'18" | 14,786 | 3,423 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F46 |  | 8.561.979,1823 | 553.566,6736 | 20,287 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | ACESSO | 8.561.975,0627 | 553.581,0344 | 24,120 | 106°00'23" | 261°11'28" | 14,940 | 3,833 |
| 656 | ACESSO | 8.561.965,2105 | 553.579,9505 | 25,516 | 136°27'39" | 291°38'44" | 19,274 | 5,229 |
| 657 | ACESSO | 8.561.964,1871 | 553.582,4282 | 25,667 | 133°35'07" | 288°46'12" | 21,750 | 5,380 |
| 658 | PN | 8.561.963,1882 | 553.582,3807 | 27,345 | 135°31'07" | 290°42'12" | 22,417 | 7,058 |
| 659 | TELA | 8.561.964,3391 | 553.579,6277 | 25,552 | 138°53'16" | 294°04'21" | 19,701 | 5,265 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E52 |  | 8.562.038,3126 | 553.549,6942 | 16,149 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | CISTERNA | 8.562.045,3706 | 553.555,7132 | 16,170 | 40°27'26" | 301°30'31" | 9,276 | 0,021 |
| 661 | CISTERNA | 8.562.046,4262 | 553.558,3514 | 16,317 | 46°51'23" | 307°54'28" | 11,865 | 0,168 |
| 662 | CISTERNA | 8.562.042,9883 | 553.558,8863 | 16,336 | 63°02'21" | 324°05'26" | 10,313 | 0,187 |
| 663 | CISTERNA | 8.562.042,2798 | 553.556,3704 | 16,257 | 59°16'48" | 320°19'53" | 7,766 | 0,108 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F48 |  | 8.562.051,5289 | 553.614,2547 | 22,392 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 | BD | 8.562.058,6096 | 553.611,2599 | 21,002 | 337°04'26" | 111°11'05" | 7,688 | -1,390 |
| 665 | BD | 8.562.064,3942 | 553.630,8208 | 21,928 | 52°10'01" | 186°16'40" | 20,975 | -0,464 |
| 666 | BD | 8.562.069,2749 | 553.646,3881 | 21,795 | 61°05'23" | 195°12'02" | 36,708 | -0,597 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F49 |  | 8.562.063,2517 | 553.658,9722 | 22,388 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 667 | BD | 8.562.071,4045 | 553.657,8549 | 21,375 | 352°11'47" | 96°53'10" | 8,229 | -1,013 |
| 668 | MANG | 8.562.073,2246 | 553.658,2235 | 21,828 | 355°42'24" | 100°23'47" | 10,001 | -0,560 |
| 669 | MANG | 8.562.073,6132 | 553.667,9867 | 21,253 | 41°01'23" | 145°42'46" | 13,734 | -1,135 |
| 670 | BD | 8.562.073,8635 | 553.680,2464 | 20,268 | 63°29'22" | 168°10'45" | 23,774 | -2,120 |
| 671 | MANG | 8.562.074,7916 | 553.688,2694 | 20,349 | 68°30'03" | 173°11'26" | 31,488 | -2,039 |
| 672 | BD | 8.562.076,1371 | 553.703,6929 | 18,882 | 73°55'36" | 178°36'59" | 46,540 | -3,506 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F50 |  | 8.562.066,4822 | 553.710,1716 | 19,975 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 673 | ED | 8.562.074,9292 | 553.711,5761 | 18,286 | 9°26'26" | 103°03'03" | 8,563 | -1,689 |
| 674 | ED | 8.562.078,7459 | 553.728,2457 | 18,119 | 55°50'32" | 149°27'09" | 21,842 | -1,856 |
| 675 | MANG | 8.562.079,4324 | 553.729,7178 | 18,127 | 56°28'26" | 150°05'03" | 23,447 | -1,848 |
| 676 | BD | 8.562.087,5458 | 553.744,0540 | 17,924 | 58°07'56" | 151°44'33" | 39,896 | -2,051 |
| 677 | BD | 8.562.094,4513 | 553.757,1221 | 19,371 | 59°13'02" | 152°49'39" | 54,650 | -0,604 |
| 678 | AV | 8.562.058,7629 | 553.708,1486 | 22,338 | 194°41'07" | 288°17'44" | 7,980 | 2,363 |
| 679 | MR | 8.562.089,6458 | 553.755,2090 | 18,316 | 62°46'57" | 156°23'34" | 50,645 | -1,659 |
| 680 | MR | 8.562.088,0748 | 553.751,8763 | 18,008 | 62°37'38" | 156°14'15" | 46,963 | -1,967 |
| 681 | ED | 8.562.081,4241 | 553.739,9491 | 17,836 | 63°21'12" | 156°57'49" | 33,316 | -2,139 |
| 682 | ED | 8.562.075,2171 | 553.729,5532 | 17,987 | 65°44'24" | 159°21'01" | 21,259 | -1,988 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F50 |  | 8.562.066,4822 | 553.710,1716 | 19,975 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 683 | PN | 8.562.053,6525 | 553.722,4147 | 22,504 | 136°20'26" | 229°57'03" | 17,734 | 2,529 |
| 684 | AV | 8.562.046,9847 | 553.734,8065 | 22,492 | 128°21'37" | 221°58'14" | 31,417 | 2,517 |
| 685 | AV | 8.562.042,4068 | 553.741,1440 | 22,131 | 127°51'31" | 221°28'08" | 39,229 | 2,156 |
| 686 | PN | 8.562.037,0682 | 553.735,6356 | 25,413 | 139°07'01" | 232°43'38" | 38,905 | 5,438 |
| 687 | PN | 8.562.035,4075 | 553.726,4861 | 26,055 | 152°18'01" | 245°54'38" | 35,097 | 6,080 |
| 688 | AV | 8.562.045,9791 | 553.726,7468 | 25,156 | 141°02'50" | 234°39'27" | 26,365 | 5,181 |
| 689 | AV | 8.562.044,5644 | 553.719,2511 | 25,937 | 157°29'54" | 251°06'31" | 23,724 | 5,962 |
| 690 | AV | 8.562.041,0311 | 553.708,8002 | 29,330 | 183°05'04" | 276°41'41" | 25,488 | 9,355 |
| 691 | AV | 8.562.039,0192 | 553.705,9405 | 30,534 | 188°45'31" | 282°22'08" | 27,787 | 10,559 |
| 692 | PN | 8.562.038,1580 | 553.696,8584 | 32,091 | 205°10'30" | 298°47'07" | 31,297 | 12,116 |
| 693 | PN | 8.562.039,3091 | 553.686,4829 | 32,400 | 221°04'52" | 314°41'29" | 36,049 | 12,425 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F51 |  | 8.562.053,5210 | 553.742,5754 | 18,709 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 694 | MURETA | 8.562.056,3045 | 553.737,9668 | 19,117 | 301°07'51" | 9°19'48" | 5,384 | 0,408 |
| 695 | MF | 8.562.053,1378 | 553.737,3966 | 19,009 | 265°46'07" | 333°58'04" | 5,193 | 0,300 |
| 696 | MF | 8.562.049,3664 | 553.744,6303 | 18,418 | 153°40'58" | 221°52'55" | 4,635 | -0,291 |
| 697 | MF | 8.562.045,4058 | 553.750,2465 | 18,035 | 136°36'41" | 204°48'38" | 11,167 | -0,674 |
| 698 | MF | 8.562.040,4945 | 553.753,5155 | 18,025 | 139°58'31" | 208°10'28" | 17,011 | -0,684 |
| 699 | MF | 8.562.033,2864 | 553.755,1300 | 18,304 | 148°10'56" | 216°22'53" | 23,813 | -0,405 |
| 700 | MF | 8.562.034,8267 | 553.759,0671 | 18,218 | 138°34'55" | 206°46'52" | 24,929 | -0,491 |
| 701 | PV | 8.562.037,2668 | 553.758,8933 | 18,181 | 134°53'16" | 203°05'13" | 23,032 | -0,528 |
| 702 | PV | 8.562.034,0533 | 553.759,7489 | 18,358 | 138°34'58" | 206°46'55" | 25,960 | -0,351 |
| 703 | MF | 8.562.041,1302 | 553.762,1326 | 18,152 | 122°21'25" | 190°33'22" | 23,152 | -0,557 |
| 704 | MURETA | 8.562.053,9419 | 553.743,3311 | 18,638 | 60°53'02" | 129°04'59" | 0,865 | -0,071 |
| 705 | MURETA | 8.562.053,1615 | 553.748,3382 | 18,219 | 93°34'10" | 161°46'07" | 5,774 | -0,490 |
| 706 | MURETA | 8.562.053,8507 | 553.753,5384 | 18,114 | 88°16'39" | 156°28'36" | 10,968 | -0,595 |
| 707 | PROJ | 8.562.042,5334 | 553.754,6303 | 18,046 | 132°20'53" | 200°32'50" | 16,311 | -0,663 |
| 708 | PROJ | 8.562.046,8893 | 553.750,5932 | 18,023 | 129°35'42" | 197°47'39" | 10,405 | -0,686 |
| 709 | PROJ | 8.562.050,5368 | 553.753,4867 | 18,001 | 105°17'46" | 173°29'43" | 11,312 | -0,708 |
| 710 | CX | 8.562.048,3871 | 553.751,1162 | 18,013 | 121°00'36" | 189°12'33" | 9,965 | -0,696 |
| 711 | CX | 8.562.048,8694 | 553.750,7530 | 18,012 | 119°37'56" | 187°49'53" | 9,408 | -0,697 |
| 712 | CX | 8.562.049,2574 | 553.751,2023 | 17,997 | 116°17'58" | 184°29'55" | 9,623 | -0,712 |
| 713 | ALP | 8.562.050,9505 | 553.754,8726 | 17,999 | 101°48'24" | 170°00'21" | 12,563 | -0,710 |
| 714 | ALP | 8.562.051,6114 | 553.756,6272 | 18,001 | 97°44'20" | 165°56'17" | 14,181 | -0,708 |
| 715 | ALP | 8.562.050,0652 | 553.758,5836 | 18,059 | 102°10'54" | 170°22'51" | 16,377 | -0,650 |
| 716 | ALP | 8.562.046,6577 | 553.758,6527 | 18,151 | 113°07'02" | 181°18'59" | 17,481 | -0,558 |
| 717 | ALP | 8.562.046,0965 | 553.757,1526 | 18,223 | 116°59'26" | 185°11'23" | 16,359 | -0,486 |
| 718 | ALP | 8.562.043,0814 | 553.758,8665 | 18,183 | 122°39'08" | 190°51'05" | 19,349 | -0,526 |
| 719 | ALP | 8.562.040,5937 | 553.756,7308 | 18,048 | 132°24'13" | 200°36'10" | 19,170 | -0,661 |
| 720 | PV | 8.562.056,3181 | 553.760,0206 | 18,083 | 80°53'27" | 149°05'24" | 17,668 | -0,626 |
| 721 | LAGO | 8.562.076,6231 | 553.746,9247 | 17,182 | 10°39'43" | 78°51'40" | 23,508 | -1,527 |
| 722 | LAGO | 8.562.081,6320 | 553.757,1617 | 17,113 | 27°25'26" | 95°37'23" | 31,670 | -1,596 |
| 723 | MR | 8.562.082,4965 | 553.759,8809 | 17,219 | 30°50'51" | 99°02'48" | 33,750 | -1,490 |
| 724 | LAGO | 8.562.077,1122 | 553.761,2000 | 17,078 | 38°17'24" | 106°29'21" | 30,057 | -1,631 |
| 725 | AV | 8.562.072,1804 | 553.766,8507 | 17,297 | 52°27'07" | 120°39'04" | 30,618 | -1,412 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F51 |  | 8.562.053,5210 | 553.742,5754 | 18,709 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 | AV | 8.562.066,0256 | 553.759,5696 | 17,230 | 53°39'13" | 121°51'10" | 21,099 | -1,479 |
| 727 | POCO | 8.562.063,4369 | 553.756,4122 | 17,283 | 54°22'24" | 122°34'21" | 17,023 | -1,426 |
| 728 | ED | 8.562.061,9182 | 553.755,9273 | 17,294 | 57°50'01" | 126°01'58" | 15,773 | -1,415 |
| 729 | ED | 8.562.061,0694 | 553.754,8572 | 17,324 | 58°25'30" | 126°37'27" | 14,416 | -1,385 |
| 730 | ED | 8.562.062,6699 | 553.753,6502 | 17,253 | 50°26'23" | 118°38'20" | 14,365 | -1,456 |
| 731 | LAGO | 8.562.063,9427 | 553.753,6663 | 17,068 | 46°46'54" | 114°58'51" | 15,219 | -1,641 |
| 732 | PALMEIRA | 8.562.062,5406 | 553.750,5298 | 17,477 | 41°24'33" | 109°36'30" | 12,026 | -1,232 |
| 733 | PALMEIRA | 8.562.058,9476 | 553.745,3855 | 17,887 | 27°22'35" | 95°34'32" | 6,111 | -0,822 |
| 734 | PALMEIRA | 8.562.064,8765 | 553.734,4709 | 17,812 | 324°29'04" | 32°41'01" | 13,951 | -0,897 |
| 735 | PALMEIRA | 8.562.059,6120 | 553.738,0051 | 17,978 | 323°07'05" | 31°19'02" | 7,615 | -0,731 |
| 736 | ED | 8.562.066,4805 | 553.731,4899 | 17,678 | 319°27'23" | 27°39'20" | 17,054 | -1,031 |
| 737 | ED | 8.562.072,2201 | 553.746,0923 | 17,527 | 10°39'06" | 78°51'03" | 19,027 | -1,182 |
| 738 | PLACA | 8.562.055,5392 | 553.745,0109 | 17,903 | 50°21'12" | 118°33'09" | 3,163 | -0,806 |
| 739 | PLACA | 8.562.055,0742 | 553.744,9039 | 18,047 | 56°17'41" | 124°29'38" | 2,799 | -0,662 |
| 740 | PLACA | 8.562.055,0432 | 553.745,0414 | 18,046 | 58°18'49" | 126°30'46" | 2,898 | -0,663 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F52 |  | 8.562.051,2749 | 553.759,4343 | 18,036 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 741 | MURETA | 8.562.068,0906 | 553.770,5109 | 17,939 | 33°22'24" | 115°47'04" | 20,136 | -0,097 |
| 742 | MURETA | 8.562.064,9197 | 553.767,1901 | 17,985 | 29°36'52" | 112°01'32" | 15,695 | -0,051 |
| 743 | MURETA | 8.562.057,8434 | 553.760,4464 | 18,044 | 8°45'33" | 91°10'13" | 6,646 | 0,008 |
| 744 | MURETA | 8.562.056,0704 | 553.758,2733 | 18,072 | 346°23'25" | 68°48'05" | 4,934 | 0,036 |
| 745 | MF | 8.562.061,9380 | 553.769,6356 | 17,930 | 43°43'56" | 126°08'36" | 14,757 | -0,106 |
| 746 | MF | 8.562.056,5648 | 553.765,3996 | 17,985 | 48°26'03" | 130°50'43" | 7,973 | -0,051 |
| 747 | MF | 8.562.050,9528 | 553.762,8532 | 18,022 | 95°22'55" | 177°47'35" | 3,434 | -0,014 |
| 748 | TELA | 8.562.058,9309 | 553.769,8590 | 18,397 | 53°42'23" | 136°07'03" | 12,934 | 0,361 |
| 749 | TELA | 8.562.049,8269 | 553.765,0372 | 18,089 | 104°29'24" | 186°54'04" | 5,787 | 0,053 |
| 750 | TELA | 8.562.039,5056 | 553.764,6494 | 18,527 | 156°06'06" | 238°30'46" | 12,873 | 0,491 |
| 751 | TELA | 8.562.036,5449 | 553.772,0792 | 21,136 | 139°21'21" | 221°46'01" | 19,413 | 3,100 |
| 752 | JAQ | 8.562.048,1561 | 553.757,4866 | 18,135 | 211°59'04" | 294°23'44" | 3,677 | 0,099 |
| 753 | CX | 8.562.046,9189 | 553.763,6874 | 18,025 | 135°41'06" | 218°05'46" | 6,088 | -0,011 |
| 754 | CX | 8.562.046,9421 | 553.762,9679 | 17,909 | 140°48'05" | 223°12'45" | 5,591 | -0,127 |
| 755 | CX | 8.562.047,9272 | 553.763,0138 | 17,951 | 133°05'01" | 215°29'41" | 4,901 | -0,085 |
| 756 | CX | 8.562.047,9434 | 553.762,5815 | 18,013 | 136°37'49" | 219°02'29" | 4,583 | -0,023 |
| 757 | CX | 8.562.049,1401 | 553.762,6226 | 17,984 | 123°48'22" | 206°13'02" | 3,837 | -0,052 |
| 758 | CX | 8.562.049,0488 | 553.763,8678 | 17,972 | 116°39'40" | 199°04'20" | 4,961 | -0,064 |
| 759 | PLACA | 8.562.050,4323 | 553.758,1452 | 18,047 | 236°49'51" | 319°14'31" | 1,540 | 0,011 |
| 760 | PLACA | 8.562.050,4910 | 553.758,2563 | 18,042 | 236°21'28" | 318°46'08" | 1,415 | 0,006 |
| 761 | PLACA | 8.562.050,2166 | 553.758,5691 | 18,055 | 219°16'02" | 301°40'42" | 1,367 | 0,019 |
| 762 | DENDEZ | 8.562.051,8129 | 553.764,9129 | 18,044 | 84°23'29" | 166°48'09" | 5,505 | 0,008 |
| 763 | DENDEZ | 8.562.053,0271 | 553.764,9318 | 18,149 | 72°19'18" | 154°43'58" | 5,770 | 0,113 |
| 764 | DENDEZ | 8.562.053,4828 | 553.764,9842 | 18,148 | 68°18'22" | 150°43'02" | 5,973 | 0,112 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F53 |  | 8.562.073,9344 | 553.778,7007 | 17,910 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 765 | PV | 8.562.093,4757 | 553.808,4461 | 17,761 | 56°41'49" | 196°19'26" | 35,590 | -0,149 |
| 766 | CX | 8.562.090,7998 | 553.810,0738 | 17,798 | 61°44'19" | 201°21'56" | 35,619 | -0,112 |
| 767 | CX | 8.562.091,4896 | 553.809,4929 | 17,705 | 60°18'42" | 199°56'19" | 35,445 | -0,205 |
| 768 | CX | 8.562.091,1425 | 553.808,8839 | 17,709 | 60°18'42" | 199°56'19" | 34,744 | -0,201 |
| 769 | MF | 8.562.084,3042 | 553.798,2564 | 17,734 | 62°03'51" | 201°41'28" | 22,135 | -0,176 |
| 770 | LIXEIRA | 8.562.085,6019 | 553.801,9627 | 17,902 | 63°21'47" | 202°59'24" | 26,024 | -0,008 |
| 771 | LIXEIRA | 8.562.084,6620 | 553.800,4856 | 17,957 | 63°46'58" | 203°24'35" | 24,283 | 0,047 |
| 772 | LIXEIRA | 8.562.084,9540 | 553.800,3506 | 17,717 | 63°01'27" | 202°39'04" | 24,293 | -0,193 |
| 773 | CX | 8.562.077,5242 | 553.794,8096 | 18,994 | 77°26'13" | 217°03'50" | 16,504 | 1,084 |
| 774 | CX | 8.562.077,1921 | 553.794,2460 | 19,009 | 78°09'51" | 217°47'28" | 15,883 | 1,099 |
| 775 | CX | 8.562.077,6609 | 553.793,8491 | 18,897 | 76°10'47" | 215°48'24" | 15,600 | 0,987 |
| 776 | LU | 8.562.078,7446 | 553.793,4828 | 18,717 | 71°58'29" | 211°36'06" | 15,545 | 0,807 |
| 777 | LU | 8.562.078,4842 | 553.793,1440 | 18,709 | 72°30'54" | 212°08'31" | 15,143 | 0,799 |
| 778 | PLACA | 8.562.073,6827 | 553.786,2615 | 18,079 | 91°54'24" | 231°32'01" | 7,565 | 0,169 |
| 779 | PLACA | 8.562.073,6252 | 553.786,1323 | 18,079 | 92°22'58" | 232°00'35" | 7,438 | 0,169 |
| 780 | PLACA | 8.562.073,2071 | 553.786,4265 | 18,216 | 95°22'40" | 235°00'17" | 7,760 | 0,306 |
| 781 | MF | 8.562.075,7809 | 553.786,5946 | 17,822 | 76°50'03" | 216°27'40" | 8,107 | -0,088 |
| 782 | MF | 8.562.067,9994 | 553.776,4064 | 17,887 | 201°08'06" | 340°45'43" | 6,363 | -0,023 |
| 783 | LU | 8.562.063,0755 | 553.773,5886 | 18,284 | 205°12'35" | 344°50'12" | 12,002 | 0,374 |
| 784 | LU | 8.562.063,3927 | 553.773,9372 | 18,371 | 204°19'00" | 343°56'37" | 11,568 | 0,461 |
| 785 | CX | 8.562.062,3476 | 553.774,2061 | 18,601 | 201°12'05" | 340°49'42" | 12,428 | 0,691 |
| 786 | CX | 8.562.062,8137 | 553.774,8637 | 18,714 | 199°02'10" | 338°39'47" | 11,764 | 0,804 |
| 787 | CX | 8.562.062,3627 | 553.775,3358 | 18,900 | 196°12'50" | 335°50'27" | 12,051 | 0,990 |
| 788 | GRADIL | 8.562.072,6579 | 553.776,1057 | 17,907 | 243°48'24" | 23°26'01" | 2,892 | -0,003 |
| 789 | GRADIL | 8.562.083,0520 | 553.789,8801 | 17,852 | 50°48'00" | 190°25'37" | 14,426 | -0,058 |
| 790 | GRADIL | 8.562.084,9274 | 553.792,2051 | 17,829 | 50°51'12" | 190°28'49" | 17,413 | -0,081 |
| 791 | GRADIL | 8.562.086,5344 | 553.794,4163 | 17,753 | 51°16'45" | 190°54'22" | 20,143 | -0,157 |
| 792 | AV | 8.562.086,5768 | 553.789,4924 | 17,289 | 40°29'04" | 180°06'41" | 16,622 | -0,621 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F30 |  | 8.562.096,8494 | 553.811,5432 | 17,823 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 793 | GRADIL | 8.562.095,1940 | 553.807,5443 | 17,789 | 247°30'45" | 12°25'01" | 4,328 | -0,034 |
| 794 | GRADIL | 8.562.096,0461 | 553.809,0483 | 17,770 | 252°09'06" | 17°03'22" | 2,621 | -0,053 |
| 795 | GRADIL | 8.562.100,2839 | 553.815,3282 | 17,878 | 47°46'45" | 172°41'01" | 5,111 | 0,055 |
| 796 | GRADIL | 8.562.102,5356 | 553.818,6787 | 17,865 | 51°26'56" | 176°21'12" | 9,124 | 0,042 |
| 797 | MR | 8.562.107,3781 | 553.826,1884 | 18,485 | 54°17'13" | 179°11'29" | 18,037 | 0,662 |
| 798 | GRADIL | 8.562.103,1257 | 553.819,4602 | 17,894 | 51°35'37" | 176°29'53" | 10,103 | 0,071 |
| 799 | PV | 8.562.106,3262 | 553.826,3573 | 18,855 | 57°23'33" | 182°17'49" | 17,586 | 1,032 |
| 800 | MR | 8.562.095,3454 | 553.782,7304 | 16,964 | 267°00'43" | 31°54'59" | 28,852 | -0,859 |
| 801 | PROJ | 8.562.099,9584 | 553.796,0297 | 17,358 | 281°19'56" | 46°14'12" | 15,822 | -0,465 |
| 802 | MR | 8.562.102,3882 | 553.794,2758 | 17,694 | 287°47'04" | 52°41'20" | 18,134 | -0,129 |
| 803 | MURETA | 8.562.097,2858 | 553.796,8907 | 17,294 | 271°42'21" | 36°36'37" | 14,659 | -0,529 |
| 804 | MURETA | 8.562.092,7978 | 553.796,5489 | 17,264 | 254°52'45" | 19°47'01" | 15,532 | -0,559 |
| 805 | MURETA | 8.562.091,7047 | 553.796,0869 | 17,282 | 251°35'23" | 16°29'39" | 16,290 | -0,541 |
| 806 | PROJ | 8.562.108,0427 | 553.808,9050 | 17,232 | 346°44'16" | 111°38'32" | 11,500 | -0,591 |
| 807 | MR | 8.562.110,6161 | 553.807,3369 | 17,216 | 343°00'36" | 107°54'52" | 14,395 | -0,607 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F30 |  | 8.562.096,8494 | 553.811,5432 | 17,823 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808 | MR | 8.562.116,9813 | 553.817,7194 | 17,252 | 17°03'19" | 141°57'35" | 21,058 | -0,571 |
| 809 | MR | 8.562.116,6311 | 553.817,1831 | 17,190 | 15°54'47" | 140°49'03" | 20,570 | -0,633 |
| 810 | MF | 8.562.093,2555 | 553.814,0434 | 17,926 | 145°10'29" | 270°04'45" | 4,378 | 0,103 |
| 811 | MF | 8.562.093,5118 | 553.817,3412 | 18,278 | 119°55'38" | 244°49'54" | 6,690 | 0,455 |
| 812 | MF | 8.562.091,5967 | 553.819,1425 | 18,660 | 124°39'09" | 249°33'25" | 9,238 | 0,837 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F35 |  | 8.561.809,4318 | 553.692,8856 | 48,150 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | COQ | 8.561.816,4034 | 553.672,8414 | 44,765 | 289°10'42" | 97°16'39" | 21,222 | -3,385 |
| 814 | COQ | 8.561.813,2831 | 553.678,4278 | 45,736 | 284°54'58" | 93°00'55" | 14,962 | -2,414 |
| 815 | CR | 8.561.821,1691 | 553.649,4630 | 37,748 | 285°07'33" | 93°13'30" | 44,981 | -10,402 |
| 816 | PALMEIRA | 8.561.805,0744 | 553.681,4582 | 46,178 | 249°07'40" | 57°13'37" | 12,230 | -1,972 |
| 817 | CR | 8.561.811,3773 | 553.654,4478 | 38,078 | 272°53'51" | 80°59'48" | 38,487 | -10,072 |
| 818 | AV | 8.561.813,7443 | 553.660,2513 | 40,645 | 277°31'40" | 85°37'37" | 32,918 | -7,505 |
| 819 | ED | 8.561.802,2195 | 553.685,9991 | 46,391 | 223°40'35" | 31°46'32" | 9,972 | -1,759 |
| 820 | ALP | 8.561.814,0362 | 553.686,3839 | 46,467 | 305°18'19" | 113°24'16" | 7,967 | -1,683 |
| 821 | ALP | 8.561.817,8246 | 553.683,8215 | 46,324 | 312°47'53" | 120°53'50" | 12,353 | -1,826 |
| 822 | ALP | 8.561.821,0408 | 553.682,7288 | 46,508 | 318°49'02" | 126°54'59" | 15,425 | -1,642 |
| 823 | ALT | 8.561.813,9980 | 553.686,3667 | 47,247 | 305°00'35" | 113°06'32" | 7,959 | -0,903 |
| 824 | ALT | 8.561.817,5491 | 553.684,0571 | 47,011 | 312°35'49" | 120°41'46" | 11,993 | -1,139 |
| 825 | PLACA | 8.561.818,0238 | 553.689,8968 | 47,859 | 340°49'11" | 148°55'08" | 9,097 | -0,291 |
| 826 | PLACA | 8.561.817,9171 | 553.689,9339 | 47,862 | 340°49'10" | 148°55'07" | 8,984 | -0,288 |
| 827 | PLACA | 8.561.817,6885 | 553.689,5526 | 47,841 | 338°01'03" | 146°07'00" | 8,904 | -0,309 |
| 828 | CX | 8.561.827,5778 | 553.690,5557 | 48,186 | 352°41'01" | 160°46'58" | 18,295 | 0,036 |
| 829 | CX | 8.561.827,4541 | 553.689,6300 | 48,124 | 349°45'38" | 157°51'35" | 18,314 | -0,026 |
| 830 | CX | 8.561.826,4656 | 553.689,7719 | 48,084 | 349°38'28" | 157°44'25" | 17,316 | -0,066 |
| 831 | CX | 8.561.826,4063 | 553.691,2933 | 48,285 | 354°38'28" | 162°44'25" | 17,049 | 0,135 |
| 832 | CX | 8.561.825,4693 | 553.691,4231 | 48,262 | 354°47'22" | 162°53'19" | 16,104 | 0,112 |
| 833 | CX | 8.561.825,6370 | 553.692,3504 | 48,342 | 358°06'31" | 166°12'28" | 16,214 | 0,192 |
| 834 | ALP | 8.561.829,3282 | 553.695,3627 | 48,563 | 7°05'49" | 175°11'46" | 20,050 | 0,413 |
| 835 | ALP | 8.561.827,9902 | 553.695,6892 | 48,543 | 8°35'27" | 176°41'24" | 18,769 | 0,393 |
| 836 | MF | 8.561.827,6110 | 553.695,2782 | 48,421 | 7°29'52" | 175°35'49" | 18,336 | 0,271 |
| 837 | MF | 8.561.826,5015 | 553.692,9920 | 48,489 | 0°21'26" | 168°27'23" | 17,070 | 0,339 |
| 838 | MF | 8.561.813,3573 | 553.696,0642 | 48,454 | 38°59'53" | 207°05'50" | 5,051 | 0,304 |
| 839 | MF | 8.561.812,4110 | 553.698,7772 | 48,423 | 63°10'31" | 231°16'28" | 6,602 | 0,273 |
| 840 | ALP | 8.561.814,6392 | 553.698,6833 | 48,377 | 48°04'14" | 216°10'11" | 7,793 | 0,227 |
| 841 | ALT | 8.561.814,6150 | 553.698,7157 | 49,141 | 48°21'42" | 216°27'39" | 7,801 | 0,991 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F54 |  | 8.561.877,6493 | 553.654,6974 | 46,779 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 842 | GRADIL | 8.561.879,6876 | 553.639,9839 | 45,271 | 277°53'14" | 127°07'38" | 14,854 | -1,508 |
| 843 | GRADIL | 8.561.884,3079 | 553.660,2188 | 47,869 | 39°39'58" | 248°54'22" | 8,650 | 1,090 |
| 844 | GRADIL | 8.561.891,0193 | 553.667,3082 | 48,319 | 43°19'35" | 252°33'59" | 18,379 | 1,540 |
| 845 | AV | 8.561.882,6427 | 553.656,4917 | 47,261 | 19°45'56" | 229°00'20" | 5,306 | 0,482 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F54 |  | 8.561.877,6493 | 553.654,6974 | 46,779 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846 | AV | 8.561.882,2024 | 553.660,4303 | 47,689 | 51°32'36" | 260°47'00" | 7,321 | 0,910 |
| 847 | AV | 8.561.874,0554 | 553.659,0648 | 47,192 | 129°27'01" | 338°41'25" | 5,656 | 0,413 |
| 848 | CR | 8.561.893,7183 | 553.663,3763 | 48,081 | 28°22'25" | 237°36'49" | 18,263 | 1,302 |
| 849 | CR | 8.561.891,8738 | 553.662,0643 | 47,994 | 27°22'47" | 236°37'11" | 16,019 | 1,215 |
| 850 | CR | 8.561.887,4053 | 553.654,7140 | 47,125 | 0°05'51" | 209°20'15" | 9,756 | 0,346 |
| 851 | ED | 8.561.885,0028 | 553.654,6121 | 47,318 | 359°20'08" | 208°34'32" | 7,354 | 0,539 |
| 852 | ED | 8.561.882,4365 | 553.642,2631 | 45,883 | 291°03'25" | 140°17'49" | 13,324 | -0,896 |
| 853 | ED | 8.561.889,9512 | 553.650,3097 | 47,094 | 340°22'14" | 189°36'38" | 13,061 | 0,315 |
| 854 | ED | 8.561.890,0421 | 553.647,1311 | 46,920 | 328°35'39" | 177°50'03" | 14,520 | 0,141 |
| 855 | ED | 8.561.887,3139 | 553.643,0772 | 46,341 | 309°45'02" | 158°59'26" | 15,114 | -0,438 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F55 |  | 8.561.886,2043 | 553.615,6414 | 42,023 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 856 | PROJ | 8.561.900,1819 | 553.624,4844 | 44,695 | 32°19'11" | 289°57'52" | 16,540 | 2,672 |
| 857 | PROJ | 8.561.902,5208 | 553.626,5730 | 45,182 | 33°49'16" | 291°27'57" | 19,640 | 3,159 |
| 858 | PROJ | 8.561.900,8973 | 553.621,1452 | 44,136 | 20°32'08" | 278°10'49" | 15,690 | 2,113 |
| 859 | PROJ | 8.561.904,1447 | 553.620,0911 | 44,000 | 13°55'48" | 271°34'29" | 18,484 | 1,977 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F56 |  | 8.561.922,2467 | 553.617,2208 | 43,121 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 860 | COQ | 8.561.899,9125 | 553.634,3130 | 45,782 | 142°34'24" | 320°03'51" | 28,124 | 2,661 |
| 861 | COQ | 8.561.917,2895 | 553.630,0761 | 45,209 | 111°05'15" | 288°34'42" | 13,778 | 2,088 |
| 862 | COQ | 8.561.905,9682 | 553.644,3811 | 46,885 | 120°56'11" | 298°25'38" | 31,665 | 3,764 |
| 863 | COQ | 8.561.912,2796 | 553.654,0986 | 47,707 | 105°07'27" | 282°36'54" | 38,201 | 4,586 |
| 864 | COQ | 8.561.903,8560 | 553.651,8390 | 47,582 | 117°58'45" | 295°28'12" | 39,200 | 4,461 |
| 865 | COQ | 8.561.896,3681 | 553.650,6532 | 47,202 | 127°44'31" | 305°13'58" | 42,278 | 4,081 |
| 866 | CR | 8.561.916,3380 | 553.579,2589 | 33,920 | 261°09'11" | 78°38'38" | 38,419 | -9,201 |
| 867 | CR | 8.561.929,2167 | 553.587,7560 | 35,895 | 283°18'32" | 100°47'59" | 30,278 | -7,226 |
| 868 | CR | 8.561.941,6429 | 553.594,5419 | 35,990 | 310°32'20" | 128°01'47" | 29,842 | -7,131 |
| 869 | CR | 8.561.957,7918 | 553.603,4649 | 36,886 | 338°50'37" | 156°20'04" | 38,114 | -6,235 |
| 870 | CR | 8.561.970,4592 | 553.611,8839 | 37,027 | 353°41'00" | 171°10'27" | 48,507 | -6,094 |
| 871 | CR | 8.561.984,1534 | 553.620,1712 | 37,370 | 2°43'43" | 180°13'10" | 61,977 | -5,751 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F57 |  | 8.561.760,8435 | 553.694,7049 | 48,482 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 872 | MF | 8.561.708,6620 | 553.685,9189 | 48,400 | 189°33'27" | 155°25'31" | 52,916 | -0,082 |
| 873 | MF | 8.561.694,8129 | 553.684,2638 | 48,673 | 188°59'08" | 154°51'12" | 66,851 | 0,191 |
| 874 | MF | 8.561.685,1433 | 553.681,3510 | 48,960 | 190°00'16" | 155°52'20" | 76,869 | 0,478 |
| 875 | PA | 8.561.683,9911 | 553.684,6221 | 49,130 | 187°28'28" | 153°20'32" | 77,511 | 0,648 |
| 876 | PA | 8.561.687,9501 | 553.687,1390 | 49,024 | 185°55'33" | 151°47'37" | 73,285 | 0,542 |
| 877 | PA | 8.561.704,2250 | 553.690,9331 | 48,645 | 183°48'41" | 149°40'45" | 56,744 | 0,163 |
| 878 | LU | 8.561.706,1060 | 553.692,7053 | 48,662 | 182°05'32" | 147°57'36" | 54,774 | 0,180 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F57 |  | 8.561.760,8435 | 553.694,7049 | 48,482 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 879 | PA | 8.561.713,7541 | 553.695,8770 | 48,493 | 178°34'27" | 144°26'31" | 47,104 | 0,011 |
| 880 | PA | 8.561.721,7536 | 553.694,6020 | 48,465 | 180°09'03" | 146°01'07" | 39,090 | -0,017 |
| 881 | LU | 8.561.722,2478 | 553.695,3464 | 48,439 | 179°02'52" | 144°54'56" | 38,601 | -0,043 |
| 882 | PA | 8.561.731,7255 | 553.697,5221 | 48,406 | 174°28'26" | 140°20'30" | 29,254 | -0,076 |
| 883 | PA | 8.561.729,8531 | 553.701,4077 | 48,433 | 167°47'45" | 133°39'49" | 31,707 | -0,049 |
| 884 | MF | 8.561.726,5592 | 553.688,2751 | 48,236 | 190°37'20" | 156°29'24" | 34,882 | -0,246 |
| 885 | MF | 8.561.727,1435 | 553.685,2397 | 48,178 | 195°41'18" | 161°33'22" | 35,004 | -0,304 |
| 886 | MF | 8.561.728,3417 | 553.685,4420 | 48,165 | 195°54'27" | 161°46'31" | 33,796 | -0,317 |
| 887 | MF | 8.561.727,8314 | 553.688,4792 | 48,269 | 190°40'48" | 156°32'52" | 33,594 | -0,213 |
| 888 | MF | 8.561.735,3970 | 553.690,4366 | 48,257 | 189°31'19" | 155°23'23" | 25,802 | -0,225 |
| 889 | MF | 8.561.736,9028 | 553.687,6945 | 48,188 | 196°19'17" | 162°11'21" | 24,946 | -0,294 |
| 890 | PS TRSF | 8.561.737,0196 | 553.691,8191 | 48,398 | 186°54'24" | 152°46'28" | 23,998 | -0,084 |
| 891 | CANTEIRO | 8.561.736,8824 | 553.689,8051 | 48,364 | 191°33'26" | 157°25'30" | 24,457 | -0,118 |
| 892 | CANTEIRO | 8.561.738,2156 | 553.691,7969 | 48,407 | 187°19'24" | 153°11'28" | 22,814 | -0,075 |
| 893 | CANTEIRO | 8.561.738,9669 | 553.689,5444 | 48,354 | 193°16'23" | 159°08'27" | 22,477 | -0,128 |
| 894 | ED | 8.561.740,4198 | 553.693,5918 | 48,350 | 183°07'11" | 148°59'15" | 20,454 | -0,132 |
| 895 | ED | 8.561.741,5863 | 553.692,6078 | 48,402 | 186°12'54" | 152°04'58" | 19,371 | -0,080 |
| 896 | ED | 8.561.743,0797 | 553.693,1350 | 48,402 | 185°03'02" | 150°55'06" | 17,833 | -0,080 |
| 897 | ED | 8.561.743,3426 | 553.694,6614 | 48,406 | 180°08'33" | 146°00'37" | 17,501 | -0,076 |
| 898 | ED | 8.561.742,1773 | 553.695,6077 | 48,418 | 177°13'52" | 143°05'56" | 18,688 | -0,064 |
| 899 | ED | 8.561.740,7091 | 553.695,0853 | 48,434 | 178°55'04" | 144°47'08" | 20,138 | -0,048 |
| 900 | LU | 8.561.744,1244 | 553.691,7167 | 48,391 | 190°08'01" | 156°00'05" | 16,984 | -0,091 |
| 901 | MF | 8.561.741,6160 | 553.689,5289 | 48,220 | 195°04'00" | 160°56'04" | 19,912 | -0,262 |
| 902 | MF | 8.561.746,9327 | 553.693,1540 | 48,202 | 186°21'42" | 152°13'46" | 13,997 | -0,280 |
| 903 | MF | 8.561.751,2720 | 553.699,7870 | 48,247 | 152°02'01" | 117°54'05" | 10,837 | -0,235 |
| 904 | CANTEIRO | 8.561.745,5535 | 553.697,0773 | 48,421 | 171°10'49" | 137°02'53" | 15,473 | -0,061 |
| 905 | CANTEIRO | 8.561.748,7119 | 553.699,1111 | 48,437 | 160°02'21" | 125°54'25" | 12,907 | -0,045 |
| 906 | CANTEIRO | 8.561.745,6799 | 553.700,4432 | 48,459 | 159°16'20" | 125°08'24" | 16,213 | -0,023 |
| 907 | CANTEIRO | 8.561.742,7689 | 553.699,7926 | 48,478 | 164°16'44" | 130°08'48" | 18,777 | -0,004 |
| 908 | CANTEIRO | 8.561.743,5348 | 553.698,3967 | 48,446 | 167°57'35" | 133°49'39" | 17,698 | -0,036 |
| 909 | CANTEIRO | 8.561.741,9867 | 553.698,2112 | 48,434 | 169°28'00" | 135°20'04" | 19,180 | -0,048 |
| 910 | MF | 8.561.752,8973 | 553.704,6080 | 48,284 | 128°44'37" | 94°36'41" | 12,697 | -0,198 |
| 911 | ED | 8.561.749,4616 | 553.707,4613 | 48,514 | 131°44'28" | 97°36'32" | 17,096 | 0,032 |
| 912 | ED | 8.561.750,8802 | 553.706,9727 | 48,507 | 129°04'54" | 94°56'58" | 15,804 | 0,025 |
| 913 | ED | 8.561.751,1641 | 553.705,5011 | 48,493 | 131°52'41" | 97°44'45" | 14,500 | 0,011 |
| 914 | ED | 8.561.749,9255 | 553.704,3664 | 48,515 | 138°29'39" | 104°21'43" | 14,579 | 0,033 |
| 915 | ED | 8.561.748,5818 | 553.704,9149 | 48,506 | 140°13'00" | 106°05'04" | 15,956 | 0,024 |
| 916 | ED | 8.561.748,3190 | 553.706,5243 | 48,510 | 136°39'33" | 102°31'37" | 17,221 | 0,028 |
| 917 | ED | 8.561.750,3461 | 553.715,9310 | 48,529 | 116°18'53" | 82°10'57" | 23,680 | 0,047 |
| 918 | ED | 8.561.751,7980 | 553.716,1384 | 48,520 | 112°52'52" | 78°44'56" | 23,264 | 0,038 |
| 919 | ED | 8.561.752,4256 | 553.717,5738 | 48,523 | 110°12'30" | 76°04'34" | 24,369 | 0,041 |
| 920 | ED | 8.561.751,4821 | 553.718,8196 | 48,513 | 111°12'59" | 77°05'03" | 25,868 | 0,031 |
| 921 | ED | 8.561.749,9038 | 553.718,6052 | 48,524 | 114°35'41" | 80°27'45" | 26,285 | 0,042 |
| 922 | ED | 8.561.749,3277 | 553.717,2490 | 48,519 | 117°03'31" | 82°55'35" | 25,315 | 0,037 |
| 923 | CANTEIRO | 8.561.751,5495 | 553.711,6460 | 48,526 | 118°44'58" | 84°37'02" | 19,323 | 0,044 |
| 924 | CANTEIRO | 8.561.752,0827 | 553.713,7054 | 48,537 | 114°45'13" | 80°37'17" | 20,923 | 0,055 |
| 925 | CANTEIRO | 8.561.750,0962 | 553.712,9068 | 48,531 | 120°33'35" | 86°25'39" | 21,138 | 0,049 |
| 926 | CANTEIRO | 8.561.746,9596 | 553.708,1902 | 48,511 | 135°50'04" | 101°42'08" | 19,355 | 0,029 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F57 |  | 8.561.760,8435 | 553.694,7049 | 48,482 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 927 | CANTEIRO | 8.561.745,4694 | 553.707,3826 | 48,519 | 140°29'26" | 106°21'30" | 19,927 | 0,037 |
| 928 | CANTEIRO | 8.561.746,6793 | 553.706,6785 | 48,528 | 139°47'27" | 105°39'31" | 18,547 | 0,046 |
| 929 | PS | 8.561.738,7780 | 553.708,1422 | 48,540 | 148°39'35" | 114°31'39" | 25,835 | 0,058 |
| 930 | PA | 8.561.732,5458 | 553.705,1993 | 48,445 | 159°39'09" | 125°31'13" | 30,181 | -0,037 |
| 931 | LU | 8.561.730,5610 | 553.703,3851 | 48,441 | 164°00'20" | 129°52'24" | 31,502 | -0,041 |
| 932 | LU | 8.561.734,2845 | 553.711,9965 | 48,374 | 146°56'00" | 112°48'04" | 31,692 | -0,108 |
| 933 | PA | 8.561.734,8218 | 553.711,6085 | 48,444 | 146°59'33" | 112°51'37" | 31,030 | -0,038 |
| 934 | PA | 8.561.736,2853 | 553.720,0286 | 48,548 | 134°07'15" | 99°59'19" | 35,276 | 0,066 |
| 935 | CANTEIRO | 8.561.740,3966 | 553.719,2528 | 48,572 | 129°47'32" | 95°39'36" | 31,948 | 0,090 |
| 936 | CANTEIRO | 8.561.742,5388 | 553.720,3701 | 48,532 | 125°29'49" | 91°21'53" | 31,524 | 0,050 |
| 937 | CANTEIRO | 8.561.744,3589 | 553.724,9469 | 48,536 | 118°35'40" | 84°27'44" | 34,443 | 0,054 |
| 938 | CANTEIRO | 8.561.742,7369 | 553.728,8388 | 48,555 | 117°56'39" | 83°48'43" | 38,639 | 0,073 |
| 939 | CANTEIRO | 8.561.742,5282 | 553.731,7975 | 48,591 | 116°16'44" | 82°08'48" | 41,368 | 0,109 |
| 940 | CANTEIRO | 8.561.740,8595 | 553.728,9181 | 48,580 | 120°17'22" | 86°09'26" | 39,622 | 0,098 |
| 941 | PS | 8.561.741,1581 | 553.729,1046 | 48,756 | 119°46'50" | 85°38'54" | 39,634 | 0,274 |
| 942 | LU | 8.561.741,1431 | 553.724,7800 | 48,703 | 123°13'35" | 89°05'39" | 35,953 | 0,221 |
| 943 | LU | 8.561.735,6939 | 553.721,2651 | 48,378 | 133°26'15" | 99°18'19" | 36,578 | -0,104 |
| 944 | LU | 8.561.735,6993 | 553.731,2323 | 48,347 | 124°32'32" | 90°24'36" | 44,345 | -0,135 |
| 945 | PA | 8.561.736,5977 | 553.728,8025 | 48,420 | 125°24'56" | 91°17'00" | 41,839 | -0,062 |
| 946 | CANTEIRO | 8.561.743,4052 | 553.736,3427 | 48,585 | 112°43'28" | 78°35'32" | 45,142 | 0,103 |
| 947 | CANTEIRO | 8.561.741,2578 | 553.738,9727 | 48,644 | 113°51'59" | 79°44'03" | 48,407 | 0,162 |
| 948 | CANTEIRO | 8.561.740,5134 | 553.741,1350 | 48,700 | 113°38'49" | 79°30'53" | 50,686 | 0,218 |
| 949 | CANTEIRO | 8.561.741,2955 | 553.744,7163 | 48,748 | 111°20'57" | 77°13'01" | 53,696 | 0,266 |
| 950 | CANTEIRO | 8.561.739,5763 | 553.748,6974 | 48,843 | 111°29'57" | 77°22'01" | 58,030 | 0,361 |
| 951 | CANTEIRO | 8.561.739,6259 | 553.751,3612 | 48,890 | 110°31'51" | 76°23'55" | 60,499 | 0,408 |
| 952 | CANTEIRO | 8.561.738,9845 | 553.752,8712 | 48,954 | 110°35'47" | 76°27'51" | 62,138 | 0,472 |
| 953 | CANTEIRO | 8.561.738,5249 | 553.754,8643 | 49,024 | 110°21'16" | 76°13'20" | 64,166 | 0,542 |
| 954 | CANTEIRO | 8.561.738,6844 | 553.757,2834 | 49,139 | 109°29'57" | 75°22'01" | 66,386 | 0,657 |
| 955 | CANTEIRO | 8.561.736,6596 | 553.759,1667 | 49,243 | 110°33'52" | 76°25'56" | 68,849 | 0,761 |
| 956 | LU | 8.561.737,5569 | 553.758,7445 | 49,329 | 109°58'58" | 75°51'02" | 68,142 | 0,847 |
| 957 | LU | 8.561.739,8928 | 553.742,0790 | 48,865 | 113°51'25" | 79°43'29" | 51,800 | 0,383 |
| 958 | LU | 8.561.734,2577 | 553.740,7695 | 48,466 | 119°59'28" | 85°51'32" | 53,186 | -0,017 |
| 959 | PA | 8.561.730,7799 | 553.755,4562 | 48,612 | 116°19'45" | 82°11'49" | 67,783 | 0,130 |
| 960 | MF | 8.561.755,1508 | 553.783,8513 | 50,380 | 93°39'14" | 59°31'18" | 89,328 | 1,898 |
| 961 | MF | 8.561.751,9789 | 553.783,9517 | 50,055 | 95°40'21" | 61°32'25" | 89,686 | 1,573 |
| 962 | MF | 8.561.753,7182 | 553.783,2015 | 50,326 | 94°36'12" | 60°28'16" | 88,783 | 1,844 |
| 963 | MF | 8.561.748,4081 | 553.781,3521 | 49,758 | 98°10'02" | 64°02'06" | 87,535 | 1,276 |
| 964 | MF | 8.561.750,0093 | 553.779,7808 | 50,132 | 97°15'27" | 63°07'31" | 85,763 | 1,650 |
| 965 | MF | 8.561.749,3959 | 553.778,7751 | 50,114 | 97°45'15" | 63°37'19" | 84,846 | 1,632 |
| 966 | MF | 8.561.746,3594 | 553.777,4752 | 50,057 | 99°55'33" | 65°47'37" | 84,028 | 1,575 |
| 967 | MF | 8.561.744,4749 | 553.772,0733 | 49,746 | 101°56'45" | 67°48'49" | 79,081 | 1,264 |
| 968 | MF | 8.561.743,6775 | 553.766,5290 | 49,451 | 103°26'30" | 69°18'34" | 73,847 | 0,969 |
| 969 | MF | 8.561.744,0699 | 553.759,9998 | 49,114 | 104°24'26" | 70°16'30" | 67,415 | 0,632 |
| 970 | MF | 8.561.745,4550 | 553.748,5969 | 48,605 | 105°56'11" | 71°48'15" | 56,046 | 0,123 |
| 971 | MF | 8.561.748,0720 | 553.731,0948 | 48,369 | 109°20'21" | 75°12'25" | 38,566 | -0,113 |
| 972 | MF | 8.561.749,7438 | 553.719,4823 | 48,384 | 114°07'53" | 79°59'57" | 27,150 | -0,098 |
| 973 | MF | 8.561.752,8029 | 553.720,0070 | 48,295 | 107°37'46" | 73°29'50" | 26,549 | -0,187 |
| 974 | MF | 8.561.753,4829 | 553.713,3689 | 48,335 | 111°31'23" | 77°23'27" | 20,063 | -0,147 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F57 |  | 8.561.760,8435 | 553.694,7049 | 48,482 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975 | MF | 8.561.753,4910 | 553.708,8671 | 48,321 | 117°26'12" | 83°18'16" | 15,957 | -0,161 |
| 976 | MF | 8.561.753,4502 | 553.708,0566 | 48,331 | 118°58'30" | 84°50'34" | 15,262 | -0,151 |
| 977 | RAMPA | 8.561.752,5132 | 553.708,0574 | 48,485 | 121°57'33" | 87°49'37" | 15,738 | 0,003 |
| 978 | LU | 8.561.749,5803 | 553.719,1411 | 48,512 | 114°44'46" | 80°36'50" | 26,907 | 0,030 |
| 979 | MF | 8.561.757,2631 | 553.736,8260 | 48,443 | 94°51'31" | 60°43'35" | 42,273 | -0,039 |
| 980 | MF | 8.561.756,3811 | 553.756,3606 | 48,831 | 94°08'23" | 60°00'27" | 61,817 | 0,349 |
| 981 | MF | 8.561.757,9083 | 553.766,5630 | 49,523 | 92°20'21" | 58°12'25" | 71,918 | 1,041 |
| 982 | MF | 8.561.762,4757 | 553.774,7543 | 50,116 | 88°49'55" | 54°41'59" | 80,066 | 1,634 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E51 |  | 8.562.085,2821 | 553.494,3444 | 11,782 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BD | 8.562.099,9089 | 553.481,7513 | 11,020 | 319°16'22" | 188°57'18" | 19,301 | -0,762 |
| 02 | LU | 8.562.105,7164 | 553.478,2070 | 10,843 | 321°42'04" | 191°23'00" | 26,038 | -0,939 |
| 03 | BD | 8.562.106,2139 | 553.477,2835 | 10,876 | 320°49'03" | 190°29'59" | 27,004 | -0,906 |
| 04 | MF | 8.562.105,8370 | 553.471,7017 | 10,921 | 312°13'59" | 181°54'55" | 30,581 | -0,861 |
| 05 | MURETA | 8.562.105,8504 | 553.470,4641 | 10,987 | 310°44'19" | 180°25'15" | 31,517 | -0,795 |
| 06 | MF | 8.562.114,9725 | 553.464,9895 | 10,821 | 315°19'32" | 185°00'28" | 41,752 | -0,961 |
| 07 | CX | 8.562.114,6615 | 553.465,1005 | 10,828 | 315°07'57" | 184°48'53" | 41,453 | -0,954 |
| 08 | CX | 8.562.114,3143 | 553.464,4847 | 10,898 | 314°11'42" | 183°52'38" | 41,647 | -0,884 |
| 09 | CX | 8.562.113,7436 | 553.464,8674 | 10,870 | 313°59'45" | 183°40'41" | 40,975 | -0,912 |
| 10 | CX | 8.562.113,9361 | 553.465,2675 | 10,796 | 314°34'49" | 184°15'45" | 40,823 | -0,986 |
| 11 | CX | 8.562.113,4558 | 553.465,6899 | 10,844 | 314°30'55" | 184°11'51" | 40,185 | -0,938 |
| 12 | CX | 8.562.113,0711 | 553.465,2849 | 10,884 | 313°43'11" | 183°24'07" | 40,208 | -0,898 |
| 13 | MURETA | 8.562.114,6051 | 553.463,5820 | 10,924 | 313°37'40" | 183°18'36" | 42,499 | -0,858 |
| 14 | AV | 8.562.116,3537 | 553.463,1907 | 10,924 | 314°55'28" | 184°36'24" | 44,000 | -0,858 |
| 15 | MF | 8.562.121,8484 | 553.458,8331 | 10,791 | 315°50'19" | 185°31'15" | 50,972 | -0,991 |
| 16 | MURETA | 8.562.122,2056 | 553.457,1311 | 10,871 | 314°46'34" | 184°27'30" | 52,423 | -0,911 |
| 17 | TELA | 8.562.077,3021 | 553.429,7827 | 10,588 | 262°57'14" | 132°38'10" | 65,053 | -1,194 |
| 18 | TELA | 8.562.087,0232 | 553.445,1082 | 10,487 | 272°01'31" | 141°42'27" | 49,267 | -1,295 |
| 19 | AV | 8.562.092,3025 | 553.457,8791 | 10,490 | 280°53'51" | 150°34'47" | 37,135 | -1,292 |
| 20 | TELA | 8.562.096,8174 | 553.460,4030 | 10,474 | 288°46'15" | 158°27'11" | 35,848 | -1,308 |
| 21 | AV | 8.562.096,5345 | 553.467,4028 | 10,635 | 292°40'06" | 162°21'02" | 29,197 | -1,147 |
| 22 | AV | 8.562.100,6523 | 553.469,7644 | 10,644 | 302°01'06" | 171°42'02" | 28,990 | -1,138 |
| 23 | AV | 8.562.096,6659 | 553.470,9746 | 10,646 | 295°58'17" | 165°39'13" | 25,995 | -1,136 |
| 24 | AV | 8.562.090,4604 | 553.476,8768 | 10,952 | 286°30'45" | 156°11'41" | 18,219 | -0,830 |
| 25 | TELA | 8.562.104,0853 | 553.464,9191 | 10,585 | 302°34'45" | 172°15'41" | 34,920 | -1,197 |
| 26 | ED | 8.562.107,3119 | 553.459,9187 | 10,587 | 302°36'58" | 172°17'54" | 40,871 | -1,195 |
| 27 | ED | 8.562.109,6417 | 553.461,2151 | 10,677 | 306°19'36" | 176°00'32" | 41,121 | -1,105 |
| 28 | ED | 8.562.110,8974 | 553.459,3458 | 10,628 | 306°12'01" | 175°52'57" | 43,371 | -1,154 |
| 29 | POCO | 8.562.111,3404 | 553.461,8082 | 10,618 | 308°41'29" | 178°22'25" | 41,685 | -1,164 |
| 30 | ED | 8.562.110,9570 | 553.453,3687 | 11,014 | 302°04'15" | 171°45'11" | 48,355 | -0,768 |
| 31 | ED | 8.562.117,6427 | 553.457,7345 | 10,799 | 311°28'28" | 181°09'24" | 48,862 | -0,983 |
| 32 | TELA | 8.562.108,3561 | 553.457,8973 | 10,858 | 302°20'14" | 172°01'10" | 43,137 | -0,924 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F58 |  | 8.562.133,8886 | 553.450,4930 | 10,858 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | BD | 8.562.135,8287 | 553.407,0813 | 10,538 | 272°33'32" | 134°36'53" | 43,455 | -0,320 |
| 34 | BD | 8.562.131,6201 | 553.412,4105 | 10,277 | 266°35'28" | 128°38'49" | 38,150 | -0,582 |
| 35 | AV | 8.562.130,7625 | 553.416,8981 | 10,624 | 264°41'02" | 126°44'23" | 33,740 | -0,234 |
| 36 | BD | 8.562.132,5554 | 553.416,9555 | 10,457 | 267°43'25" | 129°46'46" | 33,564 | -0,401 |
| 37 | BD | 8.562.136,3606 | 553.423,3112 | 10,724 | 275°11'47" | 137°15'08" | 27,294 | -0,135 |
| 38 | PS | 8.562.136,8953 | 553.424,5648 | 10,517 | 276°36'53" | 138°40'14" | 26,102 | -0,341 |
| 39 | BD | 8.562.136,6114 | 553.435,6761 | 10,795 | 280°24'46" | 142°28'07" | 15,065 | -0,063 |
| 40 | CX | 8.562.131,7689 | 553.431,5784 | 10,692 | 263°36'21" | 125°39'42" | 19,033 | -0,167 |
| 41 | CX | 8.562.132,4406 | 553.431,4791 | 10,602 | 265°38'43" | 127°42'04" | 19,069 | -0,257 |
| 42 | CX | 8.562.132,4943 | 553.432,8520 | 10,556 | 265°28'52" | 127°32'13" | 17,696 | -0,302 |
| 43 | MURETA | 8.562.131,7178 | 553.433,4426 | 10,743 | 262°44'40" | 124°48'01" | 17,188 | -0,115 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F58 |  | 8.562.133,8886 | 553.450,4930 | 10,858 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | MURETA | 8.562.131,7050 | 553.439,9763 | 10,811 | 258°16'14" | 120°19'35" | 10,741 | -0,048 |
| 45 | BD | 8.562.133,0569 | 553.435,1866 | 10,565 | 266°53'23" | 128°56'44" | 15,329 | -0,293 |
| 46 | BD | 8.562.131,7809 | 553.445,3404 | 10,652 | 247°45'10" | 109°48'31" | 5,567 | -0,206 |
| 47 | MURETA | 8.562.129,5043 | 553.447,8236 | 10,907 | 211°20'08" | 73°23'29" | 5,133 | 0,049 |
| 48 | BD | 8.562.136,2930 | 553.444,7782 | 10,895 | 292°49'05" | 154°52'26" | 6,200 | 0,037 |
| 49 | MURETA | 8.562.125,3142 | 553.453,6956 | 10,712 | 159°31'09" | 21°34'30" | 9,153 | -0,146 |
| 50 | MURETA | 8.562.124,6979 | 553.454,4693 | 10,736 | 156°36'17" | 18°39'38" | 10,014 | -0,122 |
| 51 | BD | 8.562.135,3828 | 553.448,9016 | 10,746 | 313°11'44" | 175°15'05" | 2,183 | -0,112 |
| 52 | PS | 8.562.136,3103 | 553.449,0579 | 11,012 | 329°20'59" | 191°24'20" | 2,815 | 0,154 |
| 53 | MF | 8.562.135,9175 | 553.450,1862 | 10,838 | 351°24'04" | 213°27'25" | 2,052 | -0,020 |
| 54 | BD | 8.562.132,2558 | 553.455,4553 | 10,752 | 108°12'48" | 330°16'09" | 5,224 | -0,106 |
| 55 | BD | 8.562.127,8397 | 553.452,4416 | 10,739 | 162°08'38" | 24°11'59" | 6,355 | -0,119 |
| 56 | BD | 8.562.125,9019 | 553.463,1167 | 10,789 | 122°19'14" | 344°22'35" | 14,938 | -0,070 |
| 57 | BD | 8.562.125,5228 | 553.463,3892 | 10,710 | 122°58'17" | 345°01'38" | 15,372 | -0,148 |
| 58 | BD | 8.562.121,8137 | 553.459,0006 | 10,812 | 144°49'58" | 6°53'19" | 14,771 | -0,046 |
| 59 | CX | 8.562.126,2137 | 553.462,7965 | 10,801 | 121°57'21" | 344°00'42" | 14,501 | -0,057 |
| 60 | CX | 8.562.126,7997 | 553.463,6396 | 10,854 | 118°20'04" | 340°23'25" | 14,936 | -0,005 |
| 61 | CX | 8.562.125,9944 | 553.464,2257 | 10,926 | 119°53'33" | 341°56'54" | 15,840 | 0,068 |
| 62 | PS | 8.562.127,6867 | 553.466,2870 | 11,489 | 111°26'19" | 333°29'40" | 16,968 | 0,631 |
| 63 | POCO | 8.562.130,2896 | 553.468,0101 | 11,681 | 101°36'37" | 323°39'58" | 17,883 | 0,823 |
| 64 | MF | 8.562.131,8057 | 553.468,0257 | 11,376 | 96°46'30" | 318°49'51" | 17,656 | 0,518 |
| 65 | TELA | 8.562.133,0781 | 553.465,3850 | 11,144 | 93°06'55" | 315°10'16" | 14,914 | 0,286 |
| 66 | PA | 8.562.134,2818 | 553.462,3925 | 11,339 | 88°06'27" | 310°09'48" | 11,906 | 0,480 |
| 67 | PA | 8.562.134,8014 | 553.460,9261 | 11,332 | 84°59'59" | 307°03'20" | 10,473 | 0,473 |
| 68 | PA | 8.562.129,6937 | 553.458,7708 | 10,884 | 116°52'28" | 338°55'49" | 9,280 | 0,026 |
| 69 | TELA | 8.562.136,0240 | 553.457,8816 | 11,189 | 73°52'47" | 295°56'08" | 7,691 | 0,331 |
| 70 | TELA | 8.562.151,1723 | 553.463,7592 | 11,607 | 37°30'30" | 259°33'51" | 21,788 | 0,749 |
| 71 | MF | 8.562.157,9136 | 553.459,6503 | 11,775 | 20°51'53" | 242°55'14" | 25,711 | 0,917 |
| 72 | MF | 8.562.156,5377 | 553.463,0868 | 11,677 | 29°04'33" | 251°07'54" | 25,915 | 0,818 |
| 73 | MF | 8.562.157,1358 | 553.466,1767 | 12,308 | 34°00'20" | 256°03'41" | 28,043 | 1,450 |
| 74 | MF | 8.562.155,6243 | 553.472,8844 | 13,174 | 45°51'05" | 267°54'26" | 31,206 | 2,315 |
| 75 | MF | 8.562.152,5115 | 553.471,6744 | 12,195 | 48°40'40" | 270°44'01" | 28,204 | 1,337 |
| 76 | AV | 8.562.127,0244 | 553.446,8267 | 10,740 | 208°06'28" | 70°09'49" | 7,782 | -0,119 |
| 77 | TELA | 8.562.123,7000 | 553.448,0646 | 10,637 | 193°24'23" | 55°27'44" | 10,474 | -0,221 |
| 78 | TELA | 8.562.116,6974 | 553.443,7071 | 10,738 | 201°32'27" | 63°35'48" | 18,482 | -0,120 |
| 79 | TELA | 8.562.120,8830 | 553.436,9452 | 10,381 | 226°10'11" | 88°13'32" | 18,780 | -0,477 |
| 80 | TELA | 8.562.125,1227 | 553.429,8110 | 10,398 | 247°01'51" | 109°05'12" | 22,463 | -0,460 |
| 81 | ED | 8.562.125,4779 | 553.425,3125 | 10,573 | 251°31'48" | 113°35'09" | 26,548 | -0,285 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F59 |  | 8.562.134,6092 | 553.405,8463 | 10,528 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | BD | 8.562.207,3630 | 553.357,9998 | 18,543 | 326°40'09" | 235°44'40" | 87,077 | 8,015 |
| 83 | BD | 8.562.189,5661 | 553.372,8415 | 15,803 | 329°00'46" | 238°05'17" | 64,106 | 5,275 |
| 84 | BD | 8.562.187,7614 | 553.370,1975 | 15,876 | 326°09'02" | 235°13'33" | 64,000 | 5,348 |
| 85 | BD | 8.562.173,5678 | 553.384,3577 | 13,831 | 331°07'12" | 240°11'43" | 44,492 | 3,303 |
| 86 | BD | 8.562.172,2960 | 553.380,8843 | 13,884 | 326°28'53" | 235°33'24" | 45,204 | 3,356 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F59 |  | 8.562.134,6092 | 553.405,8463 | 10,528 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | BD | 8.562.157,2157 | 553.393,5443 | 12,153 | 331°26'45" | 240°31'16" | 25,737 | 1,625 |
| 88 | BD | 8.562.155,0824 | 553.390,3758 | 12,079 | 322°55'25" | 231°59'56" | 25,661 | 1,551 |
| 89 | DENDEZ | 8.562.146,4108 | 553.393,2638 | 11,730 | 313°09'57" | 222°14'28" | 17,251 | 1,202 |
| 90 | BD | 8.562.140,8254 | 553.402,2332 | 10,716 | 329°50'00" | 238°54'31" | 7,190 | 0,189 |
| 91 | BD | 8.562.139,0731 | 553.399,3636 | 10,623 | 304°33'03" | 213°37'34" | 7,871 | 0,095 |
| 92 | JAQ | 8.562.142,9777 | 553.405,0426 | 12,023 | 354°30'51" | 263°35'22" | 8,407 | 1,495 |
| 93 | JAQ | 8.562.138,8092 | 553.405,9764 | 11,482 | 1°46'28" | 270°50'59" | 4,202 | 0,955 |
| 94 | CX | 8.562.136,6233 | 553.406,7559 | 10,572 | 24°18'18" | 293°22'49" | 2,210 | 0,045 |
| 95 | CX | 8.562.136,3801 | 553.405,5295 | 10,473 | 349°51'19" | 258°55'50" | 1,799 | -0,055 |
| 96 | CX | 8.562.135,1657 | 553.405,9987 | 10,537 | 15°18'55" | 284°23'26" | 0,577 | 0,010 |
| 97 | CX | 8.562.130,7703 | 553.412,7337 | 10,316 | 119°08'03" | 28°12'34" | 7,885 | -0,211 |
| 98 | CX | 8.562.131,8860 | 553.412,4012 | 10,320 | 112°33'37" | 21°38'08" | 7,098 | -0,207 |
| 99 | CX | 8.562.131,5738 | 553.411,2008 | 10,361 | 119°32'55" | 28°37'26" | 6,155 | -0,167 |
| 100 | MN GI | 8.562.132,9210 | 553.400,3288 | 9,695 | 252°59'17" | 162°03'48" | 5,770 | -0,833 |
| 101 | MURETA | 8.562.130,0698 | 553.413,8749 | 10,604 | 119°29'03" | 28°33'34" | 9,223 | 0,077 |
| 102 | MURETA | 8.562.128,0287 | 553.413,0339 | 10,411 | 132°28'31" | 41°33'02" | 9,745 | -0,116 |
| 103 | ED | 8.562.127,5277 | 553.421,6766 | 10,438 | 114°06'03" | 23°10'34" | 17,342 | -0,090 |
| 104 | ED | 8.562.124,0508 | 553.419,5520 | 10,432 | 127°36'34" | 36°41'05" | 17,301 | -0,096 |
| 105 | PALMEIRA | 8.562.125,2289 | 553.416,9938 | 10,266 | 130°04'47" | 39°09'18" | 14,569 | -0,262 |
| 106 | PALMEIRA | 8.562.121,5454 | 553.418,9059 | 10,327 | 135°00'34" | 44°05'05" | 18,472 | -0,201 |
| 107 | TELA | 8.562.117,9928 | 553.425,5516 | 10,252 | 130°08'21" | 39°12'52" | 25,776 | -0,276 |
| 108 | AV | 8.562.112,2631 | 553.425,2443 | 10,241 | 139°02'23" | 48°06'54" | 29,591 | -0,287 |
| 109 | PALMEIRA | 8.562.114,5291 | 553.417,6057 | 10,397 | 149°38'45" | 58°43'16" | 23,270 | -0,131 |
| 110 | TELA | 8.562.100,2356 | 553.424,1434 | 10,156 | 151°58'25" | 61°02'56" | 38,940 | -0,372 |
| 111 | TELA | 8.562.081,7098 | 553.422,5469 | 10,757 | 162°28'44" | 71°33'15" | 55,473 | 0,230 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F60 |  | 8.562.225,2886 | 553.346,1185 | 21,446 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | BD | 8.562.205,3083 | 553.355,6353 | 18,636 | 154°31'52" | 7°54'10" | 22,131 | -2,810 |
| 113 | BD | 8.562.212,8506 | 553.349,8128 | 19,769 | 163°27'28" | 16°49'46" | 12,975 | -1,677 |
| 114 | BD | 8.562.214,9747 | 553.353,1222 | 19,614 | 145°49'17" | 359°11'35" | 12,467 | -1,831 |
| 115 | AV | 8.562.212,0930 | 553.356,8016 | 19,295 | 141°00'23" | 354°22'41" | 16,978 | -2,151 |
| 116 | BD | 8.562.224,7187 | 553.349,8260 | 21,162 | 98°44'19" | 312°06'37" | 3,751 | -0,284 |
| 117 | BD | 8.562.222,6815 | 553.346,2951 | 21,124 | 176°07'31" | 29°29'49" | 2,613 | -0,322 |
| 118 | PALMEIRA | 8.562.223,7463 | 553.343,7445 | 22,263 | 236°59'26" | 90°21'44" | 2,831 | 0,818 |
| 119 | BD | 8.562.235,2598 | 553.349,8024 | 22,362 | 20°16'36" | 233°38'54" | 10,630 | 0,916 |
| 120 | BD | 8.562.236,5820 | 553.345,7049 | 22,545 | 357°54'10" | 211°16'28" | 11,301 | 1,099 |
| 121 | BD | 8.562.246,0067 | 553.353,2710 | 23,448 | 19°02'46" | 232°25'04" | 21,918 | 2,002 |
| 122 | BD | 8.562.247,5113 | 553.349,9347 | 23,457 | 9°44'39" | 223°06'57" | 22,548 | 2,011 |
| 123 | BD | 8.562.257,0783 | 553.355,6399 | 24,816 | 16°40'25" | 230°02'43" | 33,185 | 3,370 |
| 124 | BD | 8.562.255,0591 | 553.358,1210 | 24,756 | 21°57'28" | 235°19'46" | 32,099 | 3,310 |
| 125 | RS | 8.562.238,1188 | 553.343,1463 | 23,026 | 346°57'26" | 200°19'44" | 13,170 | 1,580 |
| 126 | RS | 8.562.235,5962 | 553.340,0055 | 22,969 | 329°19'47" | 182°42'05" | 11,984 | 1,523 |
| 127 | RS | 8.562.239,2727 | 553.337,3122 | 23,016 | 327°48'00" | 181°10'18" | 16,526 | 1,570 |
| 128 | RS | 8.562.241,5507 | 553.340,4373 | 22,998 | 340°44'35" | 194°06'53" | 17,226 | 1,552 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F61 |  | 8.562.262,9422 | 553.360,8422 | 26,040 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | JAQ | 8.562.264,9301 | 553.362,2064 | 26,620 | 34°27'40" | 193°06'15" | 2,411 | 0,580 |
| 130 | BD | 8.562.266,7750 | 553.367,1465 | 27,103 | 58°42'07" | 217°20'42" | 7,378 | 1,063 |
| 131 | BD | 8.562.264,0263 | 553.368,9046 | 27,042 | 82°20'31" | 240°59'06" | 8,135 | 1,002 |
| 132 | BD | 8.562.267,6646 | 553.377,9856 | 28,600 | 74°35'57" | 233°14'32" | 17,782 | 2,560 |
| 133 | BD | 8.562.271,0921 | 553.377,2763 | 28,777 | 63°37'22" | 222°15'57" | 18,344 | 2,736 |
| 134 | BD | 8.562.272,5647 | 553.388,9972 | 30,541 | 71°07'53" | 229°46'28" | 29,754 | 4,501 |
| 135 | BD | 8.562.269,1108 | 553.388,9195 | 30,383 | 77°36'33" | 236°15'08" | 28,747 | 4,343 |
| 136 | AV | 8.562.273,8324 | 553.388,1250 | 30,630 | 68°14'25" | 226°53'00" | 29,376 | 4,590 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F62 |  | 8.562.272,0001 | 553.401,5593 | 32,519 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | BD | 8.562.268,2500 | 553.400,8008 | 32,298 | 191°26'04" | 293°58'34" | 3,826 | -0,221 |
| 138 | BD | 8.562.265,9762 | 553.413,7993 | 34,101 | 116°12'15" | 218°44'45" | 13,642 | 1,582 |
| 139 | BD | 8.562.269,2700 | 553.414,7886 | 33,974 | 101°39'37" | 204°12'07" | 13,508 | 1,455 |
| 140 | BD | 8.562.263,1025 | 553.430,0670 | 35,580 | 107°20'02" | 209°52'32" | 29,864 | 3,061 |
| 141 | BD | 8.562.260,0723 | 553.428,4770 | 35,666 | 113°53'57" | 216°26'27" | 29,442 | 3,146 |
| 142 | BD | 8.562.242,5131 | 553.477,6067 | 40,341 | 111°11'37" | 213°44'07" | 81,564 | 7,822 |
| 143 | BD | 8.562.253,1091 | 553.443,2742 | 37,379 | 114°21'50" | 216°54'20" | 45,793 | 4,860 |
| 144 | BD | 8.562.246,0647 | 553.473,1620 | 39,765 | 109°54'40" | 212°27'10" | 76,155 | 7,246 |
| 145 | BD | 8.562.256,3934 | 553.444,5129 | 37,337 | 109°58'05" | 212°30'35" | 45,701 | 4,818 |
| 146 | BD | 8.562.250,4612 | 553.458,6921 | 38,627 | 110°39'23" | 213°11'53" | 61,058 | 6,108 |
| 147 | BD | 8.562.247,1767 | 553.457,0862 | 38,834 | 114°05'14" | 216°37'44" | 60,823 | 6,315 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F63 |  | 8.562.241,7999 | 553.478,1901 | 40,397 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | MANG | 8.562.241,3068 | 553.480,0353 | 40,586 | 104°57'44" | 173°27'10" | 1,910 | 0,189 |
| 149 | MANG | 8.562.240,8813 | 553.490,0205 | 41,912 | 94°26'25" | 162°55'51" | 11,866 | 1,515 |
| 150 | BD | 8.562.245,6134 | 553.478,2979 | 40,308 | 1°37'09" | 70°06'35" | 3,815 | -0,089 |
| 151 | BD | 8.562.244,4868 | 553.490,0505 | 41,804 | 77°14'08" | 145°43'34" | 12,161 | 1,407 |
| 152 | BD | 8.562.241,3738 | 553.489,5731 | 41,827 | 92°08'39" | 160°38'05" | 11,391 | 1,430 |
| 153 | CR | 8.562.245,1282 | 553.504,4722 | 43,761 | 82°46'58" | 151°16'24" | 26,492 | 3,363 |
| 154 | CR | 8.562.240,8125 | 553.504,3574 | 43,822 | 92°09'40" | 160°39'06" | 26,186 | 3,425 |
| 155 | CR | 8.562.237,1412 | 553.504,5120 | 43,462 | 100°02'13" | 168°31'39" | 26,731 | 3,065 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F64 |  | 8.562.243,5725 | 553.528,9061 | 47,661 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | BD | 8.562.216,6807 | 553.566,7812 | 50,703 | 125°22'31" | 217°22'37" | 46,451 | 3,043 |
| 157 | BD | 8.562.220,2465 | 553.566,9141 | 50,595 | 121°32'17" | 213°32'23" | 44,595 | 2,934 |
| 158 | BD | 8.562.224,8608 | 553.560,0818 | 50,306 | 120°58'20" | 212°58'26" | 36,360 | 2,645 |
| 159 | BD | 8.562.222,2936 | 553.556,6557 | 50,172 | 127°28'54" | 219°29'00" | 34,969 | 2,511 |
| 160 | BD | 8.562.229,7552 | 553.549,0654 | 49,837 | 124°25'37" | 216°25'43" | 24,440 | 2,176 |
| 161 | BD | 8.562.233,3842 | 553.551,7435 | 50,042 | 114°02'34" | 206°02'40" | 25,007 | 2,381 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F64 |  | 8.562.243,5725 | 553.528,9061 | 47,661 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | BD | 8.562.239,7347 | 553.543,3251 | 49,471 | 104°54'16" | 196°54'22" | 14,921 | 1,810 |
| 163 | BD | 8.562.236,6275 | 553.540,8150 | 49,185 | 120°14'59" | 212°15'05" | 13,786 | 1,524 |
| 164 | BD | 8.562.239,6004 | 553.533,0746 | 48,298 | 133°37'05" | 225°37'11" | 5,758 | 0,637 |
| 165 | BD | 8.562.242,7711 | 553.532,7648 | 48,179 | 101°44'00" | 193°44'06" | 3,941 | 0,519 |
| 166 | BD | 8.562.244,2027 | 553.517,9732 | 46,003 | 273°17'56" | 5°18'02" | 10,951 | -1,658 |
| 167 | BD | 8.562.241,0273 | 553.518,2591 | 46,149 | 256°33'21" | 348°33'27" | 10,947 | -1,512 |
| 168 | CR | 8.562.229,8896 | 553.539,0770 | 49,192 | 143°22'32" | 235°22'38" | 17,049 | 1,531 |
| 169 | CR | 8.562.235,3276 | 553.529,7696 | 48,223 | 174°01'16" | 266°01'22" | 8,290 | 0,562 |
| 170 | MANG | 8.562.240,2239 | 553.509,9242 | 44,841 | 259°59'44" | 351°59'50" | 19,275 | -2,819 |
| 171 | MANG | 8.562.238,1868 | 553.520,0876 | 47,288 | 238°35'11" | 330°35'17" | 10,333 | -0,373 |
| 172 | MANG | 8.562.235,9879 | 553.531,6801 | 48,454 | 159°54'37" | 251°54'43" | 8,076 | 0,793 |
| 173 | CR | 8.562.238,4396 | 553.509,4622 | 44,713 | 255°12'44" | 347°12'50" | 20,110 | -2,947 |
| 174 | CR | 8.562.236,3838 | 553.509,3314 | 44,282 | 249°50'05" | 341°50'11" | 20,853 | -3,378 |
| 175 | PN | 8.562.247,2738 | 553.518,1882 | 47,641 | 289°03'06" | 21°03'12" | 11,339 | -0,020 |
| 176 | AV | 8.562.250,3829 | 553.510,8604 | 47,355 | 290°40'35" | 22°40'41" | 19,288 | -0,306 |
| 177 | CR | 8.562.265,3031 | 553.511,7542 | 48,046 | 321°42'58" | 53°43'04" | 27,684 | 0,385 |
| 178 | AV | 8.562.249,3863 | 553.520,3771 | 48,342 | 304°16'50" | 36°16'56" | 10,322 | 0,681 |
| 179 | CR | 8.562.271,9598 | 553.515,8017 | 48,262 | 335°13'14" | 67°13'20" | 31,266 | 0,602 |
| 180 | CR | 8.562.280,2687 | 553.526,2111 | 47,427 | 355°47'59" | 87°48'05" | 36,795 | -0,234 |
| 181 | PN | 8.562.259,4734 | 553.524,9612 | 49,482 | 346°04'00" | 78°04'06" | 16,383 | 1,822 |
| 182 | AV | 8.562.248,9061 | 553.529,1239 | 48,976 | 2°20'19" | 94°20'25" | 5,338 | 1,315 |
| 183 | AV | 8.562.248,1611 | 553.536,7309 | 49,746 | 59°36'44" | 151°36'50" | 9,071 | 2,085 |
| 184 | PN | 8.562.263,6019 | 553.538,3307 | 51,460 | 25°11'56" | 117°12'02" | 22,136 | 3,799 |
| 185 | CR | 8.562.273,1126 | 553.540,8464 | 47,810 | 22°00'32" | 114°00'38" | 31,862 | 0,149 |
| 186 | PN | 8.562.263,0213 | 553.554,1221 | 47,764 | 52°21'27" | 144°21'33" | 31,845 | 0,103 |
| 187 | ED | 8.562.255,1026 | 553.548,7865 | 49,671 | 59°53'15" | 151°53'21" | 22,982 | 2,010 |
| 188 | ED | 8.562.249,7287 | 553.546,7331 | 49,573 | 70°56'55" | 162°57'01" | 18,860 | 1,912 |
| 189 | ED | 8.562.243,3726 | 553.563,0625 | 49,513 | 90°20'07" | 182°20'13" | 34,157 | 1,852 |
| 190 | AV | 8.562.233,2453 | 553.566,5492 | 50,400 | 105°20'29" | 197°20'35" | 39,034 | 2,739 |
| 191 | AV | 8.562.227,6132 | 553.564,2960 | 50,497 | 114°16'24" | 206°16'30" | 38,822 | 2,836 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F65 |  | 8.562.217,0708 | 553.568,0785 | 50,765 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | ED | 8.562.229,7306 | 553.581,9689 | 51,058 | 47°39'14" | 103°34'26" | 18,794 | 0,293 |
| 193 | ED | 8.562.229,4698 | 553.573,8820 | 50,939 | 25°04'58" | 81°00'10" | 13,690 | 0,174 |
| 194 | PS | 8.562.223,0451 | 553.565,3090 | 50,542 | 335°07'46" | 31°02'58" | 6,585 | -0,223 |
| 195 | LU | 8.562.221,7576 | 553.550,6859 | 49,902 | 285°04'53" | 341°00'05" | 18,013 | -0,863 |
| 196 | PS | 8.562.212,3219 | 553.568,2999 | 50,808 | 177°19'52" | 233°15'04" | 4,754 | 0,043 |
| 197 | QL | 8.562.212,4923 | 553.567,9256 | 50,801 | 181°54'46" | 237°49'58" | 4,581 | 0,037 |
| 198 | QL | 8.562.212,8427 | 553.567,9879 | 50,691 | 181°13'37" | 237°08'49" | 4,229 | -0,074 |
| 199 | QL | 8.562.212,9009 | 553.568,9975 | 50,912 | 167°34'16" | 223°29'28" | 4,270 | 0,147 |
| 200 | CR | 8.562.203,6557 | 553.566,5489 | 50,338 | 186°30'17" | 242°25'29" | 13,502 | -0,427 |
| 201 | ED | 8.562.204,8959 | 553.574,5501 | 51,631 | 152°00'25" | 207°55'37" | 13,788 | 0,866 |
| 202 | ED | 8.562.199,9571 | 553.574,3974 | 51,489 | 159°44'04" | 215°39'16" | 18,243 | 0,724 |
| 203 | ED | 8.562.196,1698 | 553.574,3618 | 51,473 | 163°16'05" | 219°11'17" | 21,825 | 0,708 |
| 204 | ES | 8.562.211,4670 | 553.574,6403 | 51,653 | 130°29'51" | 186°25'03" | 8,629 | 0,889 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F65 |  | 8.562.217,0708 | 553.568,0785 | 50,765 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | AV | 8.562.213,6773 | 553.577,1292 | 51,161 | 110°33'11" | 166°28'23" | 9,666 | 0,396 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F66 |  | 8.562.213,3466 | 553.588,8320 | 51,162 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | ES | 8.562.211,2215 | 553.580,2430 | 51,668 | 256°06'09" | 335°55'45" | 8,848 | 0,506 |
| 207 | ED | 8.562.210,2469 | 553.580,2188 | 51,677 | 250°12'25" | 330°02'01" | 9,154 | 0,515 |
| 208 | ED | 8.562.206,2249 | 553.580,1826 | 51,681 | 230°31'58" | 310°21'34" | 11,204 | 0,519 |
| 209 | ED | 8.562.206,1266 | 553.581,2828 | 51,519 | 226°16'36" | 306°06'12" | 10,446 | 0,357 |
| 210 | ED | 8.562.204,6046 | 553.581,2484 | 51,538 | 220°56'28" | 300°46'04" | 11,573 | 0,376 |
| 211 | ED | 8.562.199,8068 | 553.578,2086 | 51,522 | 218°07'05" | 297°56'41" | 17,210 | 0,359 |
| 212 | MURETA | 8.562.198,7352 | 553.601,2678 | 51,576 | 139°35'56" | 219°25'32" | 19,187 | 0,413 |
| 213 | MURETA | 8.562.198,8146 | 553.589,1733 | 51,554 | 178°39'16" | 258°28'52" | 14,536 | 0,391 |
| 214 | MURETA | 8.562.210,9058 | 553.589,0442 | 51,444 | 175°01'55" | 254°51'31" | 2,450 | 0,282 |
| 215 | MURETA | 8.562.165,5311 | 553.594,4467 | 51,078 | 173°18'10" | 253°07'46" | 48,144 | -0,084 |
| 216 | MURETA | 8.562.183,5671 | 553.594,9327 | 51,718 | 168°25'21" | 248°14'57" | 30,398 | 0,556 |
| 217 | MURETA | 8.562.183,9821 | 553.582,8933 | 51,313 | 191°26'00" | 271°15'36" | 29,959 | 0,150 |
| 218 | LU | 8.562.187,1853 | 553.579,4699 | 51,262 | 199°41'25" | 279°31'01" | 27,786 | 0,099 |
| 219 | ANTENA | 8.562.208,1916 | 553.606,8157 | 51,258 | 105°59'42" | 185°49'18" | 18,708 | 0,096 |
| 220 | LU | 8.562.192,5656 | 553.603,0935 | 51,735 | 145°32'21" | 225°21'57" | 25,204 | 0,573 |
| 221 | CX | 8.562.188,5529 | 553.599,6674 | 51,717 | 156°23'37" | 236°13'13" | 27,058 | 0,555 |
| 222 | CX | 8.562.189,1272 | 553.599,6999 | 51,734 | 155°49'59" | 235°39'35" | 26,546 | 0,571 |
| 223 | CX | 8.562.189,0433 | 553.600,6879 | 51,714 | 153°59'44" | 233°49'20" | 27,041 | 0,552 |
| 224 | CR | 8.562.197,2705 | 553.622,3922 | 50,835 | 115°35'44" | 195°25'20" | 37,212 | -0,328 |
| 225 | CR | 8.562.231,1611 | 553.623,9062 | 47,565 | 63°04'25" | 142°54'01" | 39,339 | -3,597 |
| 226 | COQ | 8.562.222,0240 | 553.610,6971 | 49,809 | 68°21'14" | 148°10'50" | 23,524 | -1,353 |
| 227 | ED | 8.562.229,3094 | 553.606,5309 | 50,515 | 47°57'09" | 127°46'45" | 23,834 | -0,648 |
| 228 | ED | 8.562.229,5486 | 553.593,8593 | 50,522 | 17°14'19" | 97°03'55" | 16,964 | -0,640 |
| 229 | ED | 8.562.236,6862 | 553.593,8882 | 50,009 | 12°13'25" | 92°03'01" | 23,881 | -1,153 |
| 230 | ED | 8.562.238,2692 | 553.582,1531 | 50,956 | 344°59'53" | 64°49'29" | 25,802 | -0,207 |
| 231 | CR | 8.562.243,6061 | 553.582,5583 | 49,933 | 348°17'13" | 68°06'49" | 30,903 | -1,229 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F67 |  | 8.562.164,5971 | 553.607,3538 | 51,007 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | CR | 8.562.164,8118 | 553.621,4431 | 50,649 | 89°07'38" | 109°55'51" | 14,091 | -0,359 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F68 |  | 8.562.139,9618 | 553.613,6654 | 48,214 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | CR | 8.562.139,7135 | 553.620,7031 | 47,958 | 92°01'16" | 106°23'29" | 7,042 | -0,256 |
| 234 | PN | 8.562.132,8530 | 553.609,1233 | 47,576 | 212°34'36" | 226°56'49" | 8,436 | -0,639 |
| 235 | PN | 8.562.139,4973 | 553.604,6995 | 48,519 | 267°02'04" | 281°24'17" | 8,978 | 0,304 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F69 |  | 8.562.119,0413 | 553.597,3718 | 45,078 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | CR | 8.562.116,8870 | 553.620,2456 | 43,313 | 95°22'49" | 57°28'03" | 22,975 | -1,765 |
| 237 | PN | 8.562.119,4125 | 553.609,3020 | 44,531 | 88°13'04" | 50°18'18" | 11,936 | -0,547 |
| 238 | PN | 8.562.130,0878 | 553.592,8505 | 46,878 | 337°44'27" | 299°49'41" | 11,936 | 1,801 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F70 |  | 8.562.123,1062 | 553.575,7328 | 45,686 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | CR | 8.562.118,1620 | 553.562,7964 | 43,366 | 249°05'00" | 148°26'39" | 13,849 | -2,320 |
| 240 | PN | 8.562.132,9895 | 553.566,0358 | 45,783 | 315°32'43" | 214°54'22" | 13,846 | 0,097 |
| 241 | PN | 8.562.134,6149 | 553.583,4291 | 47,177 | 33°46'20" | 293°07'59" | 13,845 | 1,491 |
| 242 | CR | 8.562.141,2119 | 553.563,6827 | 46,241 | 326°21'17" | 225°42'56" | 21,749 | 0,554 |
| 243 | PN | 8.562.144,6240 | 553.572,5631 | 47,620 | 351°37'13" | 250°58'52" | 21,750 | 1,934 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 |  | 8.562.241,5910 | 553.499,1485 | 43,049 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BD | 8.562.245,1763 | 553.502,6579 | 43,441 | 44°23'16" | 318°11'50" | 5,017 | 0,392 |
| 02 | BD | 8.562.245,6875 | 553.498,5707 | 42,971 | 351°58'16" | 265°46'50" | 4,137 | -0,078 |
| 03 | BD | 8.562.250,6857 | 553.502,3117 | 44,746 | 19°10'41" | 292°59'15" | 9,629 | 1,697 |
| 04 | BD | 8.562.250,5423 | 553.504,9649 | 45,108 | 33°00'54" | 306°49'28" | 10,675 | 2,059 |
| 05 | PN | 8.562.257,1057 | 553.507,9189 | 46,672 | 29°28'46" | 303°17'20" | 17,822 | 3,623 |
| 06 | PN | 8.562.257,0044 | 553.508,1534 | 47,621 | 30°17'41" | 304°06'15" | 17,851 | 4,572 |
| 07 | PN | 8.562.258,1288 | 553.505,4538 | 46,549 | 20°52'13" | 294°40'47" | 17,699 | 3,500 |
| 08 | PN | 8.562.264,8189 | 553.506,6070 | 48,113 | 17°48'07" | 291°36'41" | 24,396 | 5,064 |
| 09 | PN | 8.562.258,2263 | 553.505,0290 | 47,423 | 19°28'06" | 293°16'40" | 17,644 | 4,374 |
| 10 | PN | 8.562.252,1508 | 553.501,7812 | 46,520 | 13°59'58" | 287°48'32" | 10,883 | 3,471 |
| 11 | PN | 8.562.250,9512 | 553.505,8158 | 46,577 | 35°27'46" | 309°16'20" | 11,492 | 3,528 |
| 12 | PN | 8.562.247,9067 | 553.498,4985 | 44,811 | 354°07'27" | 267°56'01" | 6,349 | 1,762 |
| 13 | PN | 8.562.246,6654 | 553.504,3294 | 45,434 | 45°35'43" | 319°24'17" | 7,252 | 2,385 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 |  | 8.562.271,4467 | 553.512,8295 | 47,932 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CR | 8.562.279,8513 | 553.527,3207 | 47,101 | 59°53'14" | 215°16'05" | 16,752 | -0,832 |
| 15 | BD | 8.562.280,5017 | 553.527,3695 | 46,943 | 58°05'13" | 213°28'04" | 17,129 | -0,989 |
| 16 | BD | 8.562.282,3156 | 553.526,4211 | 46,922 | 51°21'05" | 206°43'56" | 17,403 | -1,010 |
| 17 | PN | 8.562.283,4943 | 553.525,6200 | 46,914 | 46°42'48" | 202°05'39" | 17,571 | -1,018 |
| 18 | BD | 8.562.279,0571 | 553.524,3029 | 47,310 | 56°26'36" | 211°49'27" | 13,768 | -0,622 |
| 19 | BD | 8.562.281,2605 | 553.523,4657 | 47,126 | 47°18'10" | 202°41'01" | 14,472 | -0,806 |
| 20 | PN | 8.562.282,0297 | 553.522,8525 | 47,035 | 43°26'35" | 198°49'26" | 14,576 | -0,897 |
| 21 | BD | 8.562.275,6288 | 553.518,9284 | 47,835 | 55°33'38" | 210°56'29" | 7,395 | -0,097 |
| 22 | BD | 8.562.278,1741 | 553.518,4652 | 47,521 | 39°57'13" | 195°20'04" | 8,776 | -0,411 |
| 23 | BD | 8.562.270,7985 | 553.514,3458 | 48,124 | 113°08'47" | 268°31'38" | 1,649 | 0,192 |
| 24 | CR | 8.562.270,8220 | 553.514,9066 | 48,218 | 106°44'26" | 262°07'17" | 2,169 | 0,286 |
| 25 | BD | 8.562.275,9612 | 553.515,0180 | 47,804 | 25°51'43" | 181°14'34" | 5,017 | -0,128 |
| 26 | BD | 8.562.271,6999 | 553.511,8095 | 47,809 | 283°56'19" | 79°19'10" | 1,051 | -0,123 |
| 27 | PN | 8.562.276,1017 | 553.513,4256 | 47,626 | 7°17'49" | 162°40'40" | 4,693 | -0,307 |
| 28 | PN | 8.562.272,8801 | 553.510,0291 | 47,835 | 297°06'22" | 92°29'13" | 3,146 | -0,097 |
| 29 | BD | 8.562.268,6841 | 553.510,0824 | 47,938 | 224°50'22" | 20°13'13" | 3,896 | 0,006 |
| 30 | BD | 8.562.266,6394 | 553.511,5372 | 48,001 | 195°02'49" | 350°25'40" | 4,978 | 0,069 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 |  | 8.562.281,1919 | 553.526,6080 | 46,960 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | BD | 8.562.282,3394 | 553.529,5737 | 46,660 | 68°50'49" | 194°07'04" | 3,180 | -0,300 |
| 32 | BAMBUZAL | 8.562.283,6349 | 553.533,7402 | 46,627 | 71°05'31" | 196°21'46" | 7,539 | -0,333 |
| 33 | BD | 8.562.278,8884 | 553.533,6267 | 46,950 | 108°10'11" | 233°26'26" | 7,387 | -0,010 |
| 34 | BD | 8.562.272,7351 | 553.558,9104 | 46,557 | 104°40'15" | 229°56'30" | 33,391 | -0,403 |
| 35 | BD | 8.562.275,4074 | 553.542,7626 | 46,957 | 109°42'04" | 234°58'19" | 17,159 | -0,003 |
| 36 | BD | 8.562.274,6576 | 553.558,5617 | 46,314 | 101°33'26" | 226°49'41" | 32,615 | -0,646 |
| 37 | PN | 8.562.273,1036 | 553.541,6810 | 47,405 | 118°13'06" | 243°29'21" | 17,106 | 0,445 |
| 38 | BD | 8.562.274,3860 | 553.551,7449 | 46,935 | 105°08'59" | 230°25'14" | 26,042 | -0,025 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3 |  | 8.562.281,1919 | 553.526,6080 | 46,960 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | BD | 8.562.277,0988 | 553.543,4600 | 46,574 | 103°39'07" | 228°55'22" | 17,342 | -0,386 |
| 40 | BD | 8.562.273,0282 | 553.555,5829 | 46,766 | 105°44'07" | 231°00'22" | 30,103 | -0,194 |
| 41 | PN | 8.562.278,6851 | 553.544,2750 | 46,441 | 98°04'33" | 223°20'48" | 17,844 | -0,519 |
| 42 | BD | 8.562.272,6773 | 553.552,2387 | 47,064 | 108°22'36" | 233°38'51" | 27,008 | 0,104 |
| 43 | BD | 8.562.275,2920 | 553.549,1228 | 46,696 | 104°41'02" | 229°57'17" | 23,275 | -0,264 |
| 44 | PN | 8.562.276,1426 | 553.554,7140 | 46,461 | 100°11'05" | 225°27'20" | 28,556 | -0,499 |
| 45 | PN | 8.562.270,0625 | 553.548,5981 | 47,561 | 116°50'40" | 242°06'55" | 24,646 | 0,601 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 |  | 8.562.269,8599 | 553.564,3406 | 46,511 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ED | 8.562.267,6672 | 553.566,0609 | 46,799 | 141°53'04" | 215°10'05" | 2,787 | 0,288 |
| 47 | ED | 8.562.265,7894 | 553.565,9498 | 47,060 | 158°25'47" | 231°42'48" | 4,377 | 0,549 |
| 48 | ED | 8.562.264,6679 | 553.564,3506 | 47,167 | 179°53'22" | 253°10'23" | 5,192 | 0,656 |
| 49 | ED | 8.562.265,5559 | 553.562,3668 | 47,193 | 204°38'09" | 277°55'10" | 4,735 | 0,682 |
| 50 | ED | 8.562.267,5472 | 553.562,4550 | 46,904 | 219°11'27" | 292°28'28" | 2,984 | 0,393 |
| 51 | ED | 8.562.268,8482 | 553.564,1224 | 46,683 | 192°10'23" | 265°27'24" | 1,035 | 0,172 |
| 52 | BD | 8.562.269,8960 | 553.568,0244 | 46,358 | 89°26'20" | 162°43'21" | 3,684 | -0,153 |
| 53 | BD | 8.562.253,9749 | 553.592,5954 | 47,403 | 119°20'42" | 192°37'43" | 32,414 | 0,892 |
| 54 | BD | 8.562.267,9768 | 553.567,1859 | 46,793 | 123°29'53" | 196°46'54" | 3,412 | 0,282 |
| 55 | BD | 8.562.255,7241 | 553.593,3120 | 47,197 | 116°00'32" | 189°17'33" | 32,236 | 0,686 |
| 56 | BD | 8.562.264,6381 | 553.572,5862 | 47,094 | 122°20'44" | 195°37'45" | 9,760 | 0,583 |
| 57 | BD | 8.562.256,8484 | 553.590,1514 | 47,221 | 116°45'12" | 190°02'13" | 28,905 | 0,710 |
| 58 | BD | 8.562.255,6571 | 553.588,3875 | 47,496 | 120°34'03" | 193°51'04" | 27,928 | 0,985 |
| 59 | BD | 8.562.266,6035 | 553.573,2970 | 46,905 | 109°58'51" | 183°15'52" | 9,530 | 0,394 |
| 60 | BD | 8.562.259,6857 | 553.580,8669 | 47,397 | 121°37'05" | 194°54'06" | 19,407 | 0,886 |
| 61 | BD | 8.562.268,0181 | 553.570,7554 | 46,704 | 106°01'12" | 179°18'13" | 6,674 | 0,193 |
| 62 | BD | 8.562.261,2390 | 553.582,0998 | 47,114 | 115°53'37" | 189°10'38" | 19,741 | 0,603 |
| 63 | BD | 8.562.270,7430 | 553.579,4037 | 45,764 | 86°38'42" | 159°55'43" | 15,089 | -0,747 |
| 64 | BD | 8.562.269,7388 | 553.580,0591 | 45,839 | 90°26'30" | 163°43'31" | 15,719 | -0,672 |
| 65 | PN | 8.562.259,7561 | 553.575,0316 | 47,922 | 133°22'58" | 206°39'59" | 14,710 | 1,411 |
| 66 | ED | 8.562.271,0120 | 553.582,3398 | 45,543 | 86°20'16" | 159°37'17" | 18,036 | -0,968 |
| 67 | ED | 8.562.273,5614 | 553.584,1558 | 45,127 | 79°25'09" | 152°42'10" | 20,158 | -1,384 |
| 68 | ED | 8.562.273,7235 | 553.581,4764 | 45,218 | 77°17'39" | 150°34'40" | 17,566 | -1,293 |
| 69 | BD | 8.562.277,9388 | 553.561,6537 | 45,005 | 341°36'13" | 54°53'14" | 8,514 | -1,506 |
| 70 | BD | 8.562.277,4012 | 553.563,3132 | 45,056 | 352°14'31" | 65°31'32" | 7,611 | -1,455 |
| 71 | BD | 8.562.274,6524 | 553.563,7731 | 45,653 | 353°14'48" | 66°31'49" | 4,826 | -0,858 |
| 72 | BD | 8.562.271,9430 | 553.565,2400 | 46,098 | 23°21'13" | 96°38'14" | 2,269 | -0,413 |
| 73 | BD | 8.562.273,6213 | 553.561,0434 | 46,225 | 318°45'47" | 32°02'48" | 5,002 | -0,286 |
| 74 | BD | 8.562.275,4793 | 553.562,5759 | 45,575 | 342°33'58" | 55°50'59" | 5,890 | -0,936 |
| 75 | BD | 8.562.281,6199 | 553.562,8744 | 44,258 | 352°53'36" | 66°10'37" | 11,851 | -2,253 |
| 76 | BD | 8.562.275,2787 | 553.565,2877 | 45,441 | 9°54'52" | 83°11'53" | 5,501 | -1,070 |
| 77 | BD | 8.562.281,5402 | 553.559,9793 | 44,565 | 339°31'31" | 52°48'32" | 12,468 | -1,946 |
| 78 | BD | 8.562.279,7934 | 553.564,6398 | 44,623 | 1°43'32" | 75°00'33" | 9,938 | -1,888 |
| 79 | BD | 8.562.284,2841 | 553.559,9488 | 43,961 | 343°03'58" | 56°20'59" | 15,078 | -2,550 |
| 80 | BD | 8.562.284,9459 | 553.564,8008 | 43,649 | 1°44'50" | 75°01'51" | 15,093 | -2,862 |
| 81 | BD | 8.562.284,5586 | 553.563,2373 | 43,683 | 355°42'27" | 68°59'28" | 14,740 | -2,828 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 |  | 8.562.269,8599 | 553.564,3406 | 46,511 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | AV | 8.562.282,7055 | 553.561,4175 | 44,247 | 347°10'50" | 60°27'51" | 13,174 | -2,264 |
| 83 | BD | 8.562.289,4708 | 553.562,9246 | 42,763 | 355°52'13" | 69°09'14" | 19,662 | -3,748 |
| 84 | BD | 8.562.288,7571 | 553.561,2893 | 42,908 | 350°49'40" | 64°06'41" | 19,142 | -3,603 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z6 |  | 8.562.251,2217 | 553.599,8279 | 47,076 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | BD | 8.562.257,2584 | 553.595,8618 | 46,547 | 326°41'45" | 28°59'13" | 7,223 | -0,529 |
| 86 | BD | 8.562.256,8519 | 553.597,0754 | 46,509 | 333°56'49" | 36°14'17" | 6,267 | -0,567 |
| 87 | BD | 8.562.254,5257 | 553.596,1178 | 47,148 | 311°41'13" | 13°58'41" | 4,968 | 0,072 |
| 88 | AV | 8.562.256,1537 | 553.596,0725 | 46,762 | 322°42'47" | 25°00'15" | 6,199 | -0,314 |
| 89 | BD | 8.562.251,9573 | 553.604,2552 | 46,603 | 80°33'58" | 142°51'26" | 4,488 | -0,473 |
| 90 | BD | 8.562.249,4970 | 553.604,5444 | 46,768 | 110°05'10" | 172°22'38" | 5,022 | -0,308 |
| 91 | BD | 8.562.247,3965 | 553.609,0608 | 46,498 | 112°30'15" | 174°47'43" | 9,994 | -0,578 |
| 92 | BD | 8.562.248,7142 | 553.610,8636 | 46,413 | 102°48'04" | 165°05'32" | 11,317 | -0,662 |
| 93 | BD | 8.562.246,2050 | 553.611,0539 | 46,398 | 114°04'44" | 176°22'12" | 12,296 | -0,678 |
| 94 | BD | 8.562.244,5044 | 553.610,4217 | 47,043 | 122°22'41" | 184°40'09" | 12,544 | -0,032 |
| 95 | BD | 8.562.244,4663 | 553.608,4736 | 47,273 | 128°00'10" | 190°17'38" | 10,972 | 0,197 |
| 96 | BD | 8.562.243,4228 | 553.607,5270 | 47,652 | 135°22'07" | 197°39'35" | 10,959 | 0,576 |
| 97 | BD | 8.562.241,4368 | 553.609,3236 | 47,607 | 135°51'33" | 198°09'01" | 13,635 | 0,531 |
| 98 | BD | 8.562.242,8788 | 553.611,0866 | 47,197 | 126°32'21" | 188°49'49" | 14,013 | 0,121 |
| 99 | BD | 8.562.245,2146 | 553.612,0471 | 46,435 | 116°10'45" | 178°28'13" | 13,616 | -0,641 |
| 100 | AV | 8.562.243,3425 | 553.609,0583 | 47,486 | 130°29'04" | 192°46'32" | 12,136 | 0,410 |
| 101 | BD | 8.562.243,8989 | 553.618,6366 | 46,172 | 111°16'21" | 173°33'49" | 20,184 | -0,904 |
| 102 | BD | 8.562.246,0491 | 553.621,6009 | 45,337 | 103°21'51" | 165°39'19" | 22,379 | -1,739 |
| 103 | BD | 8.562.245,2006 | 553.623,1956 | 45,159 | 104°26'56" | 166°44'24" | 24,131 | -1,917 |
| 104 | BD | 8.562.242,0935 | 553.621,0979 | 46,174 | 113°13'37" | 175°31'05" | 23,146 | -0,902 |
| 105 | AV | 8.562.245,0342 | 553.621,6756 | 45,427 | 105°48'46" | 168°06'14" | 22,707 | -1,649 |
| 106 | BD | 8.562.240,4630 | 553.619,6936 | 46,226 | 118°26'19" | 180°43'47" | 22,592 | -0,850 |
| 107 | BD | 8.562.247,2672 | 553.613,3432 | 46,297 | 106°18'33" | 168°36'01" | 14,082 | -0,779 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z7 |  | 8.562.234,6630 | 553.628,4692 | 46,405 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | BD | 8.562.234,9494 | 553.627,2422 | 46,441 | 283°08'08" | 343°06'06" | 1,260 | 0,036 |
| 109 | BD | 8.562.236,8337 | 553.631,1199 | 45,487 | 50°41'10" | 110°39'08" | 3,426 | -0,918 |
| 110 | BD | 8.562.234,7192 | 553.631,1807 | 46,009 | 88°48'49" | 148°46'47" | 2,712 | -0,396 |
| 111 | BD | 8.562.232,2251 | 553.629,2823 | 46,582 | 161°33'21" | 221°31'19" | 2,570 | 0,177 |
| 112 | BD | 8.562.233,6653 | 553.625,7144 | 46,446 | 250°05'27" | 310°03'25" | 2,930 | 0,040 |
| 113 | BD | 8.562.226,5965 | 553.632,8910 | 46,919 | 151°16'13" | 211°14'11" | 9,199 | 0,513 |
| 114 | BD | 8.562.225,6784 | 553.631,0100 | 46,961 | 164°12'35" | 224°10'33" | 9,337 | 0,556 |
| 115 | BD | 8.562.220,9800 | 553.635,0770 | 47,281 | 154°13'25" | 214°11'23" | 15,195 | 0,876 |
| 116 | BD | 8.562.218,7234 | 553.633,6904 | 47,495 | 161°51'49" | 221°49'47" | 16,773 | 1,090 |
| 117 | BD | 8.562.215,2268 | 553.636,9702 | 47,928 | 156°22'36" | 216°20'34" | 21,214 | 1,522 |
| 118 | BD | 8.562.214,1537 | 553.635,2971 | 47,944 | 161°35'12" | 221°33'10" | 21,616 | 1,538 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z8 |  | 8.562.212,5050 | 553.637,0529 | 48,063 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | BD | 8.562.211,7861 | 553.637,7130 | 47,964 | 137°26'52" | 158°37'24" | 0,976 | -0,099 |
| 120 | BD | 8.562.207,7775 | 553.639,5404 | 48,562 | 152°14'55" | 173°25'27" | 5,342 | 0,499 |
| 121 | BD | 8.562.207,0231 | 553.638,6789 | 48,685 | 163°28'47" | 184°39'19" | 5,718 | 0,622 |
| 122 | BD | 8.562.204,8673 | 553.637,6097 | 49,103 | 175°49'51" | 197°00'23" | 7,658 | 1,040 |
| 123 | BD | 8.562.204,0257 | 553.640,6300 | 48,760 | 157°07'39" | 178°18'11" | 9,203 | 0,697 |
| 124 | BD | 8.562.204,9463 | 553.641,4724 | 48,611 | 149°41'09" | 170°51'41" | 8,756 | 0,547 |
| 125 | BD | 8.562.201,0757 | 553.642,1834 | 48,756 | 155°49'31" | 177°00'03" | 12,528 | 0,692 |
| 126 | BD | 8.562.201,8453 | 553.643,2892 | 48,686 | 149°40'16" | 170°50'48" | 12,350 | 0,623 |
| 127 | BD | 8.562.197,7066 | 553.642,9657 | 49,116 | 158°13'14" | 179°23'46" | 15,936 | 1,053 |
| 128 | BD | 8.562.198,3884 | 553.643,9627 | 48,966 | 153°55'10" | 175°05'42" | 15,717 | 0,902 |
| 129 | BD | 8.562.194,8303 | 553.645,1687 | 49,173 | 155°20'12" | 176°30'44" | 19,449 | 1,110 |
| 130 | BD | 8.562.195,5922 | 553.645,8956 | 49,052 | 152°23'52" | 173°34'24" | 19,085 | 0,989 |
| 131 | BD | 8.562.193,2983 | 553.648,0616 | 48,903 | 150°10'49" | 171°21'21" | 22,138 | 0,839 |
| 132 | BD | 8.562.194,0025 | 553.648,9770 | 48,822 | 147°12'00" | 168°22'32" | 22,012 | 0,758 |
| 133 | BD | 8.562.190,6773 | 553.649,5961 | 48,865 | 150°06'59" | 171°17'31" | 25,175 | 0,802 |
| 134 | BD | 8.562.189,8132 | 553.647,3600 | 49,148 | 155°34'18" | 176°44'50" | 24,923 | 1,085 |
| 135 | BD | 8.562.187,4801 | 553.647,2400 | 49,255 | 157°51'00" | 179°01'32" | 27,019 | 1,191 |
| 136 | BD | 8.562.187,3246 | 553.650,1611 | 49,015 | 152°30'00" | 173°40'32" | 28,388 | 0,952 |
| 137 | BD | 8.562.191,2515 | 553.650,8845 | 48,804 | 146°56'40" | 168°07'12" | 25,358 | 0,741 |
| 138 | BD | 8.562.183,9578 | 553.650,7727 | 49,140 | 154°19'52" | 175°30'24" | 31,673 | 1,076 |
| 139 | BD | 8.562.184,3539 | 553.652,0761 | 49,046 | 151°54'47" | 173°05'19" | 31,909 | 0,983 |
| 140 | BD | 8.562.180,9073 | 553.652,8219 | 48,994 | 153°28'42" | 174°39'14" | 35,314 | 0,931 |
| 141 | BD | 8.562.181,4682 | 553.653,9179 | 49,126 | 151°28'52" | 172°39'24" | 35,323 | 1,063 |
| 142 | AV | 8.562.180,8071 | 553.654,6275 | 48,933 | 150°59'40" | 172°10'12" | 36,244 | 0,869 |
| 143 | AV | 8.562.188,5250 | 553.660,2473 | 48,175 | 135°57'15" | 157°07'47" | 33,362 | 0,112 |
| 144 | AV | 8.562.192,8099 | 553.651,5359 | 48,765 | 143°40'15" | 164°50'47" | 24,447 | 0,702 |
| 145 | AV | 8.562.192,9834 | 553.656,4729 | 48,367 | 135°08'59" | 156°19'31" | 27,536 | 0,304 |
| 146 | AV | 8.562.197,7394 | 553.647,1290 | 48,903 | 145°41'25" | 166°51'57" | 17,876 | 0,840 |
| 147 | AV | 8.562.199,9975 | 553.653,2876 | 47,987 | 127°36'41" | 148°47'13" | 20,494 | -0,077 |
| 148 | AV | 8.562.205,4890 | 553.646,9921 | 48,238 | 125°13'06" | 146°23'38" | 12,166 | 0,175 |
| 149 | AV | 8.562.203,7005 | 553.656,8843 | 47,225 | 113°56'24" | 135°06'56" | 21,698 | -0,839 |
| 150 | BD | 8.562.213,7944 | 553.639,4457 | 47,695 | 61°40'57" | 82°51'29" | 2,718 | -0,368 |
| 151 | BD | 8.562.213,4339 | 553.648,1210 | 46,720 | 85°12'10" | 106°22'42" | 11,107 | -1,343 |
| 152 | BD | 8.562.210,7529 | 553.650,7675 | 46,512 | 97°16'50" | 118°27'22" | 13,826 | -1,551 |
| 153 | BD | 8.562.213,1434 | 553.657,4549 | 45,719 | 88°12'29" | 109°23'01" | 20,412 | -2,344 |
| 154 | BD | 8.562.215,4134 | 553.656,6210 | 45,448 | 81°32'46" | 102°43'18" | 19,783 | -2,616 |
| 155 | BD | 8.562.215,8485 | 553.658,5404 | 45,229 | 81°09'21" | 102°19'53" | 21,746 | -2,834 |
| 156 | BD | 8.562.213,1228 | 553.660,7179 | 45,313 | 88°30'17" | 109°40'49" | 23,673 | -2,750 |
| 157 | AV | 8.562.214,4090 | 553.658,3921 | 45,462 | 84°54'05" | 106°04'37" | 21,424 | -2,601 |
| 158 | BD | 8.562.210,6414 | 553.660,3485 | 45,452 | 94°34'26" | 115°44'58" | 23,370 | -2,612 |
| 159 | BD | 8.562.212,3683 | 553.674,0907 | 43,415 | 90°12'42" | 111°23'14" | 37,038 | -4,648 |
| 160 | BD | 8.562.209,8177 | 553.675,0300 | 43,403 | 94°02'52" | 115°13'24" | 38,072 | -4,661 |
| 161 | BD | 8.562.210,3877 | 553.669,2544 | 44,284 | 93°45'43" | 114°56'15" | 32,271 | -3,779 |
| 162 | BD | 8.562.208,4299 | 553.671,2762 | 44,167 | 96°47'26" | 117°57'58" | 34,465 | -3,896 |
| 163 | BD | 8.562.207,0761 | 553.673,9567 | 44,079 | 98°22'08" | 119°32'40" | 37,301 | -3,984 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z9 |  | 8.562.177,5194 | 553.658,8515 | 48,568 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | BD | 8.562.175,5587 | 553.658,0374 | 48,420 | 202°32'55" | 234°28'28" | 2,123 | -0,148 |
| 165 | BD | 8.562.176,3145 | 553.658,8676 | 48,433 | 179°14'11" | 211°09'44" | 1,205 | -0,136 |
| 166 | BD | 8.562.181,1246 | 553.675,8197 | 46,757 | 78°00'18" | 109°55'51" | 17,347 | -1,811 |
| 167 | BD | 8.562.187,8622 | 553.675,3000 | 46,312 | 57°50'19" | 89°45'52" | 19,430 | -2,256 |
| 168 | BD | 8.562.194,1427 | 553.673,1367 | 45,807 | 40°40'27" | 72°36'00" | 21,918 | -2,761 |
| 169 | BD | 8.562.196,7936 | 553.675,6268 | 45,280 | 41°02'05" | 72°57'38" | 25,552 | -3,288 |
| 170 | BD | 8.562.196,9379 | 553.673,7626 | 45,361 | 37°31'12" | 69°26'45" | 24,483 | -3,207 |
| 171 | AV | 8.562.202,1860 | 553.668,0331 | 45,757 | 20°25'00" | 52°20'33" | 26,320 | -2,811 |
| 172 | AV | 8.562.192,3887 | 553.667,1640 | 46,905 | 29°12'25" | 61°07'58" | 17,035 | -1,663 |
| 173 | AV | 8.562.186,7767 | 553.668,1134 | 47,176 | 45°00'52" | 76°56'25" | 13,095 | -1,392 |
| 174 | AV | 8.562.183,4386 | 553.661,8448 | 48,074 | 26°49'31" | 58°45'04" | 6,633 | -0,494 |
| 175 | AV | 8.562.183,0507 | 553.667,1236 | 47,617 | 56°13'52" | 88°09'25" | 9,951 | -0,951 |
| 176 | PN | 8.562.175,9018 | 553.666,3080 | 47,544 | 102°14'25" | 134°09'58" | 7,630 | -1,024 |
| 177 | PN | 8.562.173,5300 | 553.661,5080 | 47,959 | 146°20'27" | 178°16'00" | 4,793 | -0,610 |
| 178 | AV | 8.562.169,9037 | 553.666,2905 | 47,883 | 135°40'22" | 167°35'55" | 10,646 | -0,685 |
| 179 | AV | 8.562.170,2370 | 553.657,0456 | 48,269 | 193°55'38" | 225°51'11" | 7,503 | -0,299 |
| 180 | AV | 8.562.174,6176 | 553.669,8832 | 47,428 | 104°44'15" | 136°39'48" | 11,407 | -1,140 |
| 181 | PN | 8.562.173,9879 | 553.650,6680 | 48,835 | 246°39'27" | 278°35'00" | 8,913 | 0,267 |
| 182 | PN | 8.562.180,3455 | 553.648,2704 | 49,354 | 284°57'14" | 316°52'47" | 10,952 | 0,785 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z5 |  | 8.562.301,5722 | 553.542,4773 | 42,371 |

| Nome | Descrição | Norte | Este | Cota | Azimute | AH | DH | Desnível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | ED | 8.562.292,4864 | 553.562,3750 | 42,088 | 114°32'34" | 329°07'34" | 21,874 | -0,283 |
| 184 | ED | 8.562.295,8034 | 553.562,5685 | 41,830 | 106°01'14" | 320°36'14" | 20,903 | -0,541 |
| 185 | ED | 8.562.295,9963 | 553.560,8216 | 41,731 | 106°54'26" | 321°29'26" | 19,173 | -0,640 |
| 186 | ED | 8.562.298,0177 | 553.560,6265 | 41,483 | 101°04'52" | 315°39'52" | 18,494 | -0,887 |
| 187 | ED | 8.562.299,8667 | 553.556,4093 | 41,522 | 96°58'45" | 311°33'45" | 14,036 | -0,849 |
| 188 | ED | 8.562.296,9900 | 553.552,7945 | 41,683 | 113°56'52" | 328°31'52" | 11,289 | -0,688 |
| 189 | ED | 8.562.293,8373 | 553.550,0346 | 42,682 | 135°39'55" | 350°14'55" | 10,814 | 0,311 |
| 190 | ED | 8.562.290,8129 | 553.553,1374 | 42,758 | 135°15'56" | 349°50'56" | 15,146 | 0,388 |
| 191 | ED | 8.562.289,2609 | 553.557,3212 | 42,772 | 129°40'19" | 344°15'19" | 19,285 | 0,401 |
| 192 | BD | 8.562.289,1645 | 553.552,8807 | 43,236 | 140°01'17" | 354°36'17" | 16,192 | 0,865 |
| 193 | BD | 8.562.288,1577 | 553.551,2090 | 43,667 | 146°56'21" | 1°31'21" | 16,006 | 1,296 |
| 194 | BD | 8.562.292,9462 | 553.548,2959 | 43,084 | 145°59'55" | 0°34'55" | 10,405 | 0,713 |
| 195 | BD | 8.562.294,0740 | 553.546,5565 | 43,023 | 151°27'11" | 6°02'11" | 8,536 | 0,652 |
| 196 | BD | 8.562.295,3541 | 553.546,2671 | 42,823 | 148°38'17" | 3°13'17" | 7,282 | 0,453 |
| 197 | BD | 8.562.299,4294 | 553.546,5307 | 42,240 | 117°51'45" | 332°26'45" | 4,585 | -0,131 |
| 198 | BD | 8.562.300,9684 | 553.543,5004 | 42,392 | 120°32'49" | 335°07'49" | 1,188 | 0,021 |
| 199 | BD | 8.562.299,9169 | 553.542,2797 | 42,564 | 186°48'20" | 41°23'20" | 1,667 | 0,193 |
| 200 | BD | 8.562.304,9442 | 553.537,6871 | 42,209 | 305°08'35" | 159°43'35" | 5,858 | -0,162 |
| 201 | BD | 8.562.306,0079 | 553.538,8880 | 42,002 | 321°01'15" | 175°36'15" | 5,706 | -0,369 |
| 202 | BD | 8.562.311,3004 | 553.534,8837 | 41,581 | 322°01'32" | 176°36'32" | 12,341 | -0,790 |
| 203 | BD | 8.562.310,2658 | 553.533,7619 | 41,738 | 314°55'42" | 169°30'42" | 12,310 | -0,632 |
| 204 | BD | 8.562.313,0515 | 553.532,0145 | 41,503 | 317°39'09" | 172°14'09" | 15,532 | -0,867 |
| 205 | BD | 8.562.314,6329 | 553.532,7835 | 41,198 | 323°25'01" | 178°00'01" | 16,265 | -1,172 |
| 206 | BD | 8.562.316,9094 | 553.531,0905 | 40,799 | 323°24'32" | 177°59'32" | 19,102 | -1,571 |