GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SESAB

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

UBS II – CANDEIAS

PROJETO EXECUTIVO

ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

ABRIL / 2017

MEMO_DESC_UBS_CANDEIAS_R01

# APRESENTAÇÃO

## Identificação do Empreendimento:

Empreendimento:  Unidade Básica de Saúde (UBS)

Endereço da Obra: Estrada da Servidão, 01, QD 07, Lote 02 – Ouro Negro, Candeias – Bahia, Cep: 43000-000

População Beneficiada: Atendimento até 8 mil pessoas

Área do terreno: 1312,37 m²

Proprietário: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia- SESAB.

Endereço: 4ª Avenida nº400, plataforma VI, lado B- Centro Administrativo da Bahia – CAB

CEP:41.745.900CNPJ:  05.816.630/0001-5

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

## Legislação de Referência:

- Resolução RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 –MS/ANVISA (Projetos físicos de EAS);

- Resolução RDC n.º 51 de 06 de outubro de 2011 – MS/ANVISA (Avaliação projetos de EAS);

- Resolução RDC n° 15 de 15 de março de 2012 – MS/ANVISA (CME);

- Portaria nº 453, de 01 de junho de 1998 – SVS/MS (Proteção radiológica);

- Portaria nº 340, de 04 de março de 2013 – MS(Redefine o componente construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde);

- NBR 9050

## Descrição:

Projeto Arquitetônico de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que proporcionará atendimentos básicos e gratuitos a população, com o objetivo de atender grande quantidade dos problemas de saúde sem que haja encaminhamento para hospitais.

## Programa de Necessidades:

| PROGRAMA DE NECESSIDADES UBS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTES | QTDE | ÁREA(m²) | ÁREA TOTAL(m²) |
| Consultórios 01 a 04 | 4 | 9,99 | 39,96 |
| Acolhimento | 1 | 11,44 | 11,44 |
| Sanitários Pac. PCD 1 e 2 | 2 | 3,57 | 7,14 |
| NAC/Arquivo Vivo | 1 | 16,75 | 16,75 |
| Recepção (46 Lugares) | 1 | 87,41 | 87,41 |
| Sanitário Público Masculino | 1 | 9,94 | 9,94 |
| Sanitário Público Feminino | 1 | 11,72 | 11,72 |
| Snitário Público PCD | 2 | 3,66 | 7,32 |
| Sanitário Família | 1 | 3,66 | 3,66 |
| Sala de Reuniões/ACS (24 lugares) | 1 | 29,06 | 29,06 |
| Sala de Observação/Procedimentos | 1 | 16,65 | 16,65 |
| Sanitário Proced. PCD | 1 | 4,84 | 4,84 |
| Farmácia | 1 | 9,8 | 9,80 |
| Sala de Estocagem | 1 | 6,47 | 6,47 |
| Raio- X Odontológico | 1 | 9,81 | 9,81 |
| Consultório Odontológico (02 cadeiras) | 1 | 28,64 | 28,64 |
| Sala de Utilidades | 1 | 6,29 | 6,29 |
| Esterilização | 1 | 6,48 | 6,48 |
| Sala de Vacinação | 1 | 9,07 | 9,07 |
| Sala de Inalação | 1 | 9,99 | 9,99 |
| Sala de Curativos | 1 | 9,07 | 9,07 |
| Administração | 1 | 9,25 | 9,25 |
| DME | 1 | 2,83 | 2,83 |
| DML | 1 | 2,32 | 2,32 |
| T.I/CFTV | 1 | 2,47 | 2,47 |
| Vestiários Funcionários | 2 | 13,83 | 27,66 |
| Almoxarifado | 1 | 4,8 | 4,80 |
| Copa | 1 | 5,85 | 5,85 |
| Circulações | 1 | 93,24 | 93,24 |
| Total Áreas Ambientes Internos |  |  | 489,93 |
| Total Área UBS |  |  | 605,36 |
| ANEXOS |  |  |  |
| Gás Medicinal | 1 | 2,94 | 2,94 |
| Compressor | 1 | 3,96 | 3,96 |
| Bomba à Vacuo | 1 | 3,96 | 3,96 |
| Resíduo Contaminado | 1 | 2,47 | 2,47 |
| Resíduos Comuns e Recicláveis | 1 | 3,8 | 3,80 |
| Área de Lavagem | 1 | 3,28 | 3,28 |

# PROJETO ARQUITETÔNICO

### Diretrizes:

O Projeto consiste na Implantação de Unidade Básica de Saúde (UBS) a ser localizadas nos terrenos integrantes de residenciais habitacionais.

O projeto tem como objetivo promover a melhor adequação do bloco de arquitetura padrão fornecido como projeto base no terreno proposto segundo os condicionantes de:

- Conforto ambiental, considerando o direcionamento dos ventos dominantes e a insolação direta e indireta. Este estudo tem como objetivo proteger as áreas de longa permanência da exposição prolongada do sol da tarde, e utilizar da ventilação natural para melhoria do microclima externo e temperatura das fachadas, mesmo nos ambientes climatizados onde o rendimento das UBS teriam melhor resultado;

- Acessibilidade e proximidade com os usuários e principais eixos de fluxos de pessoas;

- Disponibilidade e facilidade de ligação com a infraestrutura existente ou projetada.

- Adequação a topografia, otimizando os custos com cortes e aterros, e introduzindo elementos de ligação entre os platôs como rampas e escadas;

- Formato do terreno e tamanho do terreno;

- Distribuição dos blocos dentro do terreno, observando a distância entre edificações, recuos para as vias, integração entre as áreas livres e edificadas, visibilidade para as fachadas principais e acessos.

### Premissas do Projeto:

Prover uma identidade específica e completamente distinta às unidades de saúde em questão;

Flexibilidade de implantação através da adoção de um conceito arquitetônico - módulos independentes – que permita a ampliação e adaptação do projeto a terrenos de formatos, topografia e tamanhos variados;

Desenvolvimento da fachada principal como um ponto de atenção e identificação da instituição, responsável pela transmissão da mensagem de conteúdo escolhida e maximização do seu impacto na comunidade;

Escolha de materiais adequados aos fatores climáticos do Município.

- Fig. 01 – Volumetria da UBS (Fachada Principal)

## Especificações Básicas de Materiais de Acabamento

Pisos e rodapés: Piso Industrial na maioria da edificação e nas áreas molhadas como banheiro, copa entre outro, revestimento cerâmico.

Paredes Externas e limites das áreas de refúgio: Em alvenaria, revestidas internamente com pintura ou cerâmica.

Forro: Laje rebocada com acabamento em tinta látex em sua maioria com exceção na marquise que o forro é em PVC Rígido na Marquise.

Portas: Em sua maioria, madeira tipo Paraná compacta com pintura em esmalte sintético na cor bege, alumínio com vidro e venezianas de alumínio.

Janelas: Alumínio e vidro.

Bancadas: Em aço inox nas áreas de utilidades, esterilização, sala de curativos, inalação e vacinação. Granito nos banheiros e vestiários de funcionários.

As especificações podem variar conforme o uso do ambiente. A determinação mais precisa dos revestimentos utilizados em pisos, paredes e teto dos ambientes, pode ser visualizada em representação gráfica nas plantas do projeto.